Глава 6 ЗАЩИТА ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВИБРАЦИЙ

6.1. Физические характеристики вибраций

В промышленности и на транспорте широкое применение получили машины и оборудование, создающие вибрацию, воздействующую неблагоприятно на человека. Это прежде всего все транспортные средства, ручные машины (электрические и пневматические, особенно с возвратно-ударной отдачей), машины в строительстве и на заводах стройиндустрии (виброплощадки, бункера с электровибраторами, бетоноукладчики, бетоносмесители, дозаторы и др.). Для современного машиностроения характерно увеличение скорости рабочих органов и агрегатов различного рода оборудования, станков и ручных машин. Уравновешивание при этом вращающихся и поступательных масс становится затруднительным. В результате возникают колебания, в ряде случаев им сопутствуют вредные производственные факторы, создающие неблагоприятные условия труда, например вибрация, сопровождающая работу технического оборудования, механизированного инструмента и средств транспорта. Вредные последствия вибрации возрастают с увеличением быстроходности машин и механизмов, поскольку энергия колебательного процесса возрастает пропорционально квадрату частоты колебаний (или частоты вращения вала машины).

С физической точки зрения между шумом и вибрацией принципиальной разницы нет. Разница имеет место лишь в восприятии: вибрация воспринимается вестибулярным аппаратом и органами осязания, в шум — органом слуха.

Вибрация представляет собой процесс распространения механических колебаний в твердом теле. Колебания механических тел с частотой ниже 20 Гц воспринимаются организмом как вибрация, а колебания с частотой выше 20 Гц —одновременно и как вибрация, и как звук. Следовательно, вибрация — это механические колебания материальных точек или тел. В производственных условиях

наблюдаются вибрации с частотой 35—250 Гц (ручной инструмент). Источниками вибраций являются различные технологические процессы, механизмы, машины и их рабочие органы. Колебания, распространяясь по элементам конструкций, ускоряют их разрушение, а также оказывают вредное воздействие на работающего.

Физически вибрации характеризуются частотой колебаний f, Гц, амплитудой смещения А, мм, колебательной:

скоростью v, м/с, колебательным ускорением w, м/с3.

Основная частота гармонического колебательного движения f, Гц,

f=n/60, (38)

где п — число оборотов в минуту.

Виброскорость v, м/с, и виброускорение w, м/с2, в случае гармонических колебаний определяют из выражений

v=2πfA=ωA; (39)

w=4π2f2A=ω2A, (40)

где — угловая частота.

Вибрацию (как и шум) можно характеризовать не только абсолютными величинами, но и относительными. В практике виброакустических исследований используют понятие логарифмического уровня колебаний — характеристики колебаний, сравнивающей две одноименные физические величины, пропорциональные десятичному логарифму отношения оцениваемой и исходного значение этой величины. В качестве последнего в охране труда используются опорные значения параметров, принятые за начало отсчета. При этом вибрация оценивается величиной, выраженной в децибелах. Так, значение уровня виброскорости Lv, дБ, согласно ГОСТ 12.1.012—78, определяют по формуле

Lv=10lgv2v02=20lgvv0, (41)

где v2— средний квадрат (среднегеометрическое значение) виброскорости (берется в соответствующей полоса частот); v0= 5  10-8 м/с— пороговое значение виброскорости (опорная виброскорость), принятое по международному стандарту.

Среднегеометрические значения октавных полос частот вибраций стандартизованы и составляют 1; 2; 4; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500 и 1000 Гц.

Спектры уровней виброскорости — основные характеристики вибраций. Снижение уровня вибраций определяют разностью

ΔLv=Lv1−Lv2, (42)

где Lv1 и Lv2 — соответственно уровни вибраций до и после проведения мероприятий по их уменьшению.

6.2. Характеристики источников вибраций

Так как вибрация — это механические колебания упругих тел (или колебательные движения механических систем), то каждому упругому телу или конструкции, выведенным из положения равновесия, свойственны определенный период и частота колебаний. Такого рода колебания называются собственными, они постепенно затухают, поскольку энергия движения вследствие трения переходит в тепловую энергию. При действии на тело или конструкцию периодически изменяющейся силы начинаются колебания, называемые вынужденными. Вызывающая их сила называется возмущающей. При совпадении частоты возмущающей силы с частотой собственных колебаний амплитуда колебаний конструкции или сооружения начинает возрастать, так как энергия колебаний увеличивается под действием возмущающей силы, направление которой совпадает в течение каждого периода с направлением движения. Такое возрастание амплитуды колебаний, называемое резонансом, не только создает вибрацию, но н является весьма опасным для конструкции или сооружения. Опасность заключается 'в том, что с возрастанием амплитуды возрастают деформация и напряжение в машине, оборудовании, сооружении, что может привести к их поломке или разрушению, а также к несчастным случаям.

Источниками вибрации могут быть возвратно-поступательные движущиеся системы, неуравновешенные вращающиеся массы, удары деталей узлов механизмов и др. Дисбаланс во всех случаях приводит к появлению неуравновешенных сил, вызывающих вибрацию. Возникновение колебаний может 'быть связано не только с силовым, но и с кинематическим возбуждением, например в транспортных средствах при их движении по неровному пути.

Поскольку вибрация характеризуется тремя параметрами (амплитудой перемещения, колебательными скоростью и ускорением), то зависимость этих параметров от времени можно охарактеризовать так: А =  (t), u =  (t) и w ==  (t). В практических целях обычно используют два параметра: амплитуду перемещения А, мм, и колебательную скорость и, м/с.

6.3. Действие вибрации на организм человека

По характеру действия на организм человека вибрацию принято подразделять на общую и местную. Общая вибрация передается на все тело человека, а местная — на руки работающего. Возможно комбинированное действие общей и местной вибрации. Вибрации производственных агрегатов вызывают колебания воздуха, передаются конструкциям зданий и фундаменту, а через него — почве, в результате чего колебания могут возникать на рабочих местах даже в далеко отстоящих сооружениях.

Вибрация приводит тело или его отдельные части в колебательное движение. Различают поперечные, продольные или крутильные колебания.

Весь организм резонирует при действии колебаний с частотой 8 Гц, колебания с частотой от 17 до 25 Гц резонансны для головы человека (для внутренних органов собственные частоты в диапазоне 6—9 Гц). Колебания рабочих мест с указанными частотами весьма опасны, так как могут вызвать механические повреждения и даже разрыв органов. Общей вибрации подвергаются транспортные рабочие, операторы грузоподъемных кранов. Локальной (местной) вибрации подвергаются работающие с ручным электро- и пневмоинструментом. В ряде случаев работающий может подвергаться одновременно воздействию общей и местной (комбинированной) вибрации.

Систематическое воздействие общих вибраций при высоком уровне виброскорости может быть причиной вибрационной болезни (неврита) — стойких нарушений физиологических функций организма (в первую очередь центральной нервной системы). Эти нарушения проявляются в виде нарушения сердечной деятельности, головокружений и головных болей, плохого сна и самочувствия, пониженной работоспособности. Виброболезнь относится к группе профзаболеваний, эффективное лечение которой возможно лишь на ранней стадии, в противном

случае—необратимые изменения, приводящие к инвалидности.

Локальная вибрация вызывает спазмы сосудов pyк, предплечья, сердца. Наиболее вредным для человека является одновременное действие вибраций, шума и низкой температуры.

6.4. Гигиенические характеристики и нормы вибрации

Различают гигиеническое и техническое нормирование вибраций. В первом случае ограничивают параметры вибрации рабочих мест и поверхности контакта с руками работающих, исходя из физиологических заболеваний, исключающих возможность возникновения виброболезни. Во втором случае ограничивают параметры вибрации с учетом не только указанных требований, но и технически достижимого на сегодняшний день для данного вида машин минимального уровня вибрации.

Общая вибрация нормируется с учетом свойств источника ее возникновения и делится на вибрацию:

транспортную, которая возникает в результате движения машин по местности и дорогам;

транспортно-технологическую, которая образуется при работе машин, выполняющих технологическую операцию в стационарном положении;

технологическую, возникающую при работе стационарных машин или передается на рабочие места, не имеющие источников вибраций.

Степень вредного воздействия колебаний на организм человека зависит от различных параметров, в том числе от направления действия вибрации. Вибрация может возникать в кабинах управления кранами, при эксплуатации самоходных машин, других механизмов и устройств, когда причиной возбуждения вибраций являются возникающие неуравновешенные силовые воздействия.

Нормируемыми параметрами общей вибрации являются среднеквадратичные значения колебательной скорости в октавных полосах частот или амплитуды перемещений, возбуждаемые работой оборудования и передаваемые на рабочие места в производственных помещениях (пол, рабочие площадки, сиденья).

Вибрация, воздействующая на человека, нормируется отдельно в каждой стандартной октавной полосе, различно для общей и локальной вибраций.

82

Рис, 14. К нормированию вибраций:

а — общие вибрации; б  местные (локальные) вибрации

Нормы по ограничению общих вибраций (рабочих мест) устанавливают логарифмический уровень колебательной скорости в октавных диапазонах со среднегеометрическими значениями 2, 4, 8, 16, 32, 63 Гц, а нормы по ограничению локальной вибрации — в октавных полосах частот со среднегеометрическими значениями 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц. Нормирование транспортных вибраций производится с октавной полосы со среднегеометрическим значением 1 Гц.

Допустимые уровни общих вибраций рабочих мест установлены санитарными нормами, где нормируемыми параметрами вибрации являются среднеквадратичные значения скорости колебания или амплитуды перемещений вибрации в октавных полосах частот от 2 до 63 Гц (рис. 14, а). Согласно санитарным нормам, допустимые величины вибрации инструментов и производственного оборудования, передаваемые на руки работающих, установлены в диапазоне частот 11— 2800 Гц для каждой октавной полосы. При этом нормируются виброскорости, м/с, и уровни вибрации, дБ, относительно порогового значения виброскорости v0 =510-8 м/с (рис. 14, б).

Гигиенические нормы вибрации установлены для длительности рабочей смены 8 ч. Гигиеническую оценку вибрации производят одним из трех методов: частотным

(спектральным) анализом: интегральной оценкой по частоте и дозой вибрации.

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми параметрами являются среднеквадратичные значения виброскорости v (и их логарифмические уровни Lv) или виброускорение w для локальной вибрации в октавных полосах частот, а для общей вибрации — в октавных или 1/3 октавных полосах частот. Логарифмические уровни виброскорости Lv, дБ, составляют Lv=20lgv5⋅10−8.

Для ручных машин предельно допустимые уровни вибрации установлены государственным стандартом.

Для измерения вибраций применяют приборы, основанные на механических и электрических методах измерения. Измерение вибрации производится виброметрами, приборами ИШВ-1 (регистрируют амплитуды вибраций от 0,005 до 1,5 мм в диапазоне частот от 15 до 200 Гц). Применяются также измерительные приборы типов НВА-1, ШВК-1. ВИП-2 и др.

6.5. Методы снижения вибраций машин и оборудования

Ослабления вибраций достигают следующими конструктивными и технологическими мерами:

уравновешиванием, балансировкой вращающихся частей для обеспечения плавности работы машины;

устранением дефектов и разболтанности отдельных частей;

использованием динамических гасителей вибраций;

упругой подвеской агрегатов и амортизацией (включением промежуточных устройств между машиной и основанием). Амортизаторы выполняют в виде стальных пружин, рессор, прокладок из резины и т. п. При выборе прокладки необходимо учесть, что собственная частота системы f должна быть в 2—3 раза меньше возбуждающей частоты. Толщину h и площадь F прокладок можно определить расчетом либо по графику (рис. 15). Зная массу сооружения, определяют необходимую общую площадь прокладок (площадь одной прокладки рассчитывают делением общей площади на число опор агрегата).

Работа с ручным инструментом ударного действия (пневмомолотками, трамбовками и др.) и возвратно-поступательного действия (бурильными и отбойными

Рис. 15. К выбору виброизолирующей прокладки:

а — зависимость толщины прокладки от собственной частоты системы;

б—зависимость площади прокладки от нагрузки: 1—войлок; 2—резина

молотками и т. п.) сопровождается вибрацией. Отрицательное воздействие вибраций усиливается наличием шума и охлаждением рук струёй холодного воздуха, вырывающегося из инструмента,

Основные меры по снижению и полному устранению действия вибраций на работающих — внедрение автоматизированных и высокомеханизированных производств, дистанционного управления цехами и участками. Основные меры борьбы с вибрацией:

совершенствование конструкций машин и технологических процессов (замена кулачковых и кривошипных механизмов равномерно вращающимися, гидроприводами и др.);

отстройка от режима резонанса (изменением массы пли жесткости системы и т. п.);

вибродемпфирование  (вибропоглощение) — использование конструкционных материалов с большим внутренним трением; нанесение на вибрирующие поверхности слоя упруговязких материалов, обладающих большими потерями на внутреннее трение (пластмассы, дерево, резина). Эффективно применение покрытий из слоя вязкоупругого материала — пластмассы, рубероида, битума, резины;

виброизоляция при помощи устройства амортизаторов, то есть введение в колебательную систему дополнительной упругой связи. Эффективность виброизоляции определяют коэффициентом передачи, который может быть рассчитан по формуле

КП=1(ff0)2−1, (43)

где f и f0 — соответственно частота вынужденных и собственных колебаний системы (f/f0 = 3 .. 4, что соответствует оптимуму КП=1/8…1/15; чем меньше значение КП, тем выше виброизоляция). Обычно эффективность виброизоляции L, дБ,определяют из выражения

ΔL=20lg1КП; (44)

динамическое гашение вибрации — увеличение реактивного сопротивления колебательных систем путем установки динамического виброгасителя (дополнительной колебательной системы с массой т и жесткостью q), собственная частота которого f0 настроена па основную частоту f колебаний данной мащины с массой М и жесткостью Q. В этом случае подбором массы и жесткости внброгасителя обеспечивается выполнение условия

f0=(12π)q/m=f;'

изменение конструктивных элементов машин и строительных конструкций за счет увеличения жесткости системы (введение ребер жесткости);

активная виброзащнта — введение дополнительного источника энергии, осуществляющего обратную связь от изолируемого объекта к системе виброизоляции,

При работе с ручным инструментом (электрическим, пневматическим) применяют средства индивидуальной защиты рук от воздействия вибраций (рукавицы, перчатки). Учитывая неблагоприятное воздействие холода на развитие виброболезни, при работе в зимнее время рабочих надо обеспечивать теплыми рукавицами. Применяют также антивибрационные поясы, подушки, прокладки, виброгасящие коврики, виброгасящую обувь.

В целях профилактики виброболезни для работающих с вибрирующим оборудованием рекомендуется специальный режим труда. Так, суммарное время в контакте с вибрацией не должно превышать 2/3 рабочей смены. При таком режиме труда рекомендуется устанавливать обеденный перерыв не менее 40 мин и два регламентированных перерыва (20 мин через 1—2 ч после начала смены и 30 мин через 2ч после обеденного перерыва). При работе с вибрирующим оборудованием рекомендуется включать в рабочий цикл технологические операции, не связанные с воздействием вибрации. Рабочие, у которых обнаружена виброболезнь, временно, до решения ВТЭК, должны быть переведены на работу, не связанную с вибрацией, значительным мышечным напряжением и охлаждением рук. Руки следует беречь от холода. Полезны теплые ванночки для рук. Рекомендуется устройство помещений для гидропроцедур.

Учебно-поисковая задача

Основные источники вибраций на предприятиях данной отрасли (по специальности) с указанием порога восприятия вибрации и нормируемых параметров.

С физической точки зрения вибрации (как и шум) представляют собой сложные колебательные процессы. Поэтому гигиеническая оценка вибрации достаточно сложная задача. Для характеристики вибрации введены среднеквадратичные значения виброскорости в октавных полосах частот или их логарифмические уровни, взятые относительно опорной виброскорости, которая принята (условно) по международному стандарту vо = 5 10-8 м/с. В отличие от шума, где за нуль децибел принят порог слышимости, для вибрации отсчет децибел ведется от условной опорной виброскорости, при этом порог восприятия вибрации составляет около 70 дБ.

В этом объяснении заключается стержень ответа на поставленную задачу по данной проблеме.

Пример 4. Рассчитать пиброгасящее основание под виброплощадку габаритом 6269 Х 1780 Х 1020 мм и максимальной грузоподъемностью 5 т, общим весом 74200 Н, в том числе подвижных частей Qп.ч = 62780 Н. Мощность привода 28 кВт, частота вращения 3000 мин-1, максимальный кинетический момент дебалансов Мк = 3900 Н • см, амплитуда виброперемещения стола 0,4мм, частота вибрирования f=50 Гц. Фундамент устанавливают на суглинок средней пористости с допускаемым нормативным давлением R = 3 • 105 Па. Виброплощадка двухвальная, нормативная возмущающая сила действует в вертикальном направлении. Виброизоляция выполнена в виде 8 цилиндрических стальных пружин.

Решение. 1. Определяем динамическую нагрузку N, возбуждаемую дебаланснымн валами виброплощадки

N=MKω2g,

где Мк == тr — кинетический момент одного вибратора, Н  см (т—масса вращающейся части машины, то есть дебаланса, кг; r —эксцентриситет вращающихся масс, см);  == 2f= 314 — круговая частота вала машины, с-1; g == 980 — ускорение свободного падения, см/с2;

N = 2900  3142/980 == 291760 Н.

2. Определяем суммарную жесткость всех амортизаторов по формуле

g=QП.ЧλСТ.

При этом предполагаем, что виброплощадка опирается на фундамент через стальные пружинные амортизаторы, дающие под действием подвижных подрессоренных частей установки статическую осадку ст = 0,5 см.

Тогда

g = 62780/0,5 = 125560 Н/см.

3. Рассчитываем собственную круговую частоту вертикальных колебаний подрессоренных частей виброплощадки 0 и массу подвижных частей виброплощадки mп.ч:

mП.Ч=QП.Чg=62780980=64 Н⋅с2см;

ω0=gmП.Ч=12556064=44,2 с−1.

4. Определяем нормальную динамическую нагрузку, передающуюся на фундамент,

NΦ=N(ωω0)2−1=5906 H.

Исходя из опыта проектирования фундаментов под машины с динамическими нагрузками, конструктивно принимаем площадь Fф и высоту фундамента так, чтобы вес фундамента примерно в два раза был больше общего веса виброплощадки, то есть

Qф = 140000 Н; Fф = 640180 == 115200 см2.

Масса фундамента

mф = Qф /g = 140000/980 = 142 Н  с2/см =142 кг.

5. Рассчитываем коэффициент жесткости естественного основания при выбранном грунте (суглинок), R = 3 • 105 Па, Сz = == 50 Н/см3 (коэффициент упругого равномерного сжатия):

Kz = FфСz= 115200  50=5760000 Н/см2.

6. Определяем круговую частоту собственных вертикальных колебаний фундамента

ωΦ=KzmΦ=5760000142=201 с−1.

7. Рассчитываем амплитуду перемещения фундамента под действием динамической силы

aΦ=NΦKz(ω2ωΦ2−1)=59065760000(31422012−1)=0,007 мм.

Согласно ГОСТ 12.1.012—82, адоп== 0,009 мм, то есть условие выполняется.