Глава 5

ЗАЩИТА ОТ ШУМА, УЛЬТРАЗВУКА И ИНФРАЗВУКА

5.1. Физические характеристики шума

Научно-технический прогресс во всех отраслях промышленности н на транспорте сопровождается разработкой и широким внедрением разнообразного оборудования, 'станков и транспортных средств. Рост мощностей современного оборудования, машин, бытовой техники, быстрое развитие всех видов транспорта привели к тому, что человек на производстве и в быту постоянно подвергается воздействию шума высокой интенсивности. Шум оказывает вредное влияние на весь организм и в первую очередь на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. Длительное воздействие интенсивного шума может привести к ухудшению слуха, а в отдельных случаях — к глухоте. Шум на производстве неблагоприятно воздействует на работающего: ослабляет внимание, ускоряет утомление, замедляет скорость психических реакций, затрудняет своевременную реакцию на опасность. Все это снижает работоспособность и может стать причиной несчастного случая. Поэтому вопросы борьбы с шумом в настоящее время имеют большое значение во всех областях техники.

Шумом принято называть всякий нежелательный для человека звук, мешающий восприятию полезных сигналов. Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной интенсивности и частоты. Шум бывает:

механического происхождения, возникающий вследствие вибрации поверхностей машин и оборудования, а также одиночных или периодических ударов в сочленениях деталей и конструкций; аэродинамического происхождения (при истечении сжатого воздуха или газа); гидромеханического происхождения (при истечении жидкостей);воздушный, распространяющийся в воздушной среде; электромагнитного происхождения, возникающий вследствие колебаний элементов электромеханических устройств под влиянием переменных магнитных сил.

Основными источниками шума электрической и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) являются:

трансформаторное оборудование (силовые трансформаторы, трансформаторы цепей управления, трансформаторы

тока, дроссели насыщения, сглаживающие и компенсирующие реакторы, индуктивные накопители и др. );

оборудование систем охлаждения (вентиляторы, насосы, электродвигатели и др.);

защитные оболочки.

Одной из главных причин возникновения шума трансформаторов является магнитострикция (изменение размеров пластин сердечников) под воздействием магнитного потока. Шум трансформаторов имеет основную частоту, равную удвоенной частоте питающей сети. На шум трансформаторов влияет ряд факторов: магнитная индукция, габаритные размеры, технология и качество изготовления магнитопроводов.

С физической стороны шум характеризуется звуковым давлением, интенсивностью звука, частотой и другими параметрами. Пространство, в котором распространяются звуковые волны, называется звуковым полем. Давление и скорость движения частиц воздуха в каждой точке звукового ноля изменяются во времени. В результате колебаний, создаваемых источником звука, в воздухе возникает звуковое давление, которое накладывается на атмосферное. Частота звука характеризуется числом колебаний звуковой волны в единицу времени (секунду) и измеряется в герцах (Гц).-

Таким образом, в качестве звука человек воспринимает упругие колебания, распространяющиеся волнообразно в твердой, жидкой и газообразной среде. Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния среды вследствие воздействия на нее какой-либо возмущающей силы. Частицы среды при этом начинают колебаться относительно положения равновесия, причем скорость таких колебаний (колебательная скорость о) значительно меньше скорости распространения волны (скорости звука). Разность между атмосферным давлением и давлением в данной точке звукового поля принято считать звуковым давлением Р, которое выражается в паскалях (Па). Распространение звуковой волны сопровождается переносом энергии. Средний поток энергии в какой-либо точке среды в единицу времени, отнесенный к единице поверхности, нормальной к направлению распространения волны, называется интенсивностью (силой) звука в данной точке , Вт/м2. Ухо человека воспринимает звуки с частотой от 16 до 20000 Гц (акустические звуки). Неслышимые человеком колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуковыми,а колебания с частотой выше 20 кГц — ультразвуковыми.

В акустике измеряют не абсолютные значения интенсивности звука или звукового давления, а их логарифмические уровни L, взятые по отношению к пороговому значению интенсивности звука или пороговому звуковомy давлению. Одному белу соответствует увеличении интенсивности звука на пороге слышимости в 10 раз (при I/I0= 10L == 1 Б; приI/I0 = 100L==2 Б и т.д.). Установлено, что орган слуха человека способен различать прирост звука на 0,1 Б (бел), то есть на 1 дБ (децибел), и поэтому уровень интенсивности звука измеряют в децибелах L, дБ:

L=10lg(II0), (30)

где I — интенсивность звука в данной точке, Вт/м2; I0 — интенсивность звука, соответствующая порогу слышимости на частоте 1000 Гц (I0 = 10-12 Вт/м2).

Так как интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, уровень интенсивности звука можно определить также исходя из величины звукового давления:

L=10lg(II0)=10lg(P2P02)=20lg(PP0), (31)

где P—звуковое давление в данной точке, Па (Н/м3), Р0 = 2.10-5 Па — пороговое звуковое давление (на пороге слышимости). На пороге болевого ощущения Pmax = 2 . 102 Па.

В диапазоне от порога слышимости до болевого порога(Imax = 102 Вт/м2) сила (интенсивность) звука увеличивается в миллиарды раз (Imax/I0= 102/10-12 = 1014). Такой огромный диапазон звуков доступен человеку благодаря способности его слухового органа реагировать не на абсолютную интенсивность звука, а на по прирост, называемый уровнем интенсивности звука, который характеризуется как логарифм отношения двух сравнительных сил звука (рассматриваемого и на пороге слышимости). Таким образом, слышимый диапазон звуков укладывается в 140 дБ.

Шум может быть представлен в виде суммы гармонических колебаний (рис. 11, а, б. в). Разложение шума на | гармонические составляющие (на отдельные тона) называется спектральным анализом. В зависимости от характера шума его спектр может быть дискретным (рис. 11, г),

Рис. 11. Характеристики шумов:

а, б, в—.графики колебаний; г, д, е—спектры

непрерывным (рис. 11, д) или смешанным (рис. 11, е). Звуковой диапазон частот делится на три области: низкочастотную (16—400 Гц), среднечастотную (400—1000 Гц) и высокочастотную (1000—20000 Гц). Наиболее чувствительно ухо к колебаниям в диапазоне частот от 1000 до 3000 Гц.

При анализе шума спектр (диапазон звуковых частот) разбивают на октавные полосы, в которых верхняя частота в два раза больше нижней. Полоса характеризуется среднегеометрической частотой fc.г., Гц:

fС.Г=fВfН, (32)

где fв и fн — граничная верхняя и нижняя частоты полосы, Гц. Среднегеометрические частоты приняты следующие: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. За эталонную частоту при нормировании уровня шума принята частота 1000 Гц.

66

5.2 Измерение шума на рабочем месте

Измерение шума производится шумомерами совместно

с анализаторами спектра шума АШ-2М. Широкое распространение получили отечественные шумомеры ШУМ-1, ИШВ-1, Ш-63, Ш-71 (в комплекте с октавными фильтрами), а также типа RFT (ГДР) и фирмы «Брюль и Къер» (Дания). Это приборы, в которых звук, воспринимаемый микрофоном, преобразуется в электрические колебания, которые затем усиливаются и, пройдя корректирующие фильтры и выпрямитель, регистрируются стрелочным прибором. Шум на рабочих местах измеряется на уровне уха работающего при включении не менее 2/3 установленного оборудования.

Акустическим рабочим местом называется область звукового поля, в которой находится рабочий. В большинстве случаев рабочим местом считается зона звукового поля на расстоянии 0,5 м от машины со стороны рабочих органов пульта управления и на высоте 1,5м от пола.

Измерение шума производят в следующей последовательности:

выявляют наиболее шумное оборудование и измеряют спектры шума на рабочих местах;

определяют время за смену, в течение которого работающий подвергается воздействию шума;

сравнивают значения измеренных уровней шума со значениями предельного спектра по санитарным нормам. Можно произвести акустический расчет ожидаемого уровня шума на рабочих местах.

Если имеется п источников одинакового шума, а уровень интенсивности звука одного источника L1, то суммарный уровень шума можно определить из выражения

LСУМ=L1+10lgn, (33)

При n, равном, 1;2;3;4;5;6;8; 10; 20; 30 и 100, значения 10 lg n соответственно принимают: 0; 3; 5; 6; 7; 8;9;10; 13; 15:20.

При двух различных источниках шума L1 и L2 суммарный уровень шума можно определить из выражения Lсум = L1+L, где L1 — наибольший из двух суммарных уровней шума, дБ; L == L1— L2 — добавка в функции разности уровней шума источников (при L1> L2). Значениям разности L1 — L2, дВ: 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10

соответствуют значения добавки L дБ: 3; 2,2;1,7; 1,6; 1,5; 1,0; 0,8; 0,6; 0,5; 0,4.

При большем чем два числе источников шума уровни интенсивности суммируются последовательно — от наибольшего к наименьшему. Например, нужно узнать суммарный уровень шума от трех станков с уровнями шума 102, 98 и 97 дБ. Определяем первую разность уровней:

102 — 98 = 4 дБ, что соответствует добавкеL1 = L1  L2= 1,5 дБ, то есть Lсум1 = 102 + 1,5= 103,5 дБ. Теперь определяем  следующую разность  уровней L2= Lсум1 — L3=103,5—97=6,5 дБ, что соответствует добавке L2 = 1 дБ, то есть Lсум2 = Lсум1+ L2= 103,5 + 1 = 104,5 дБ.

Если разность уровней двух источников шума не превышает 8—10 дБ, то уровень менее громкого источника можно не учитывать, так как добавка будет меньше 1 дБ.

Уменьшение интенсивности звука при распространении сферической волны в открытом пространстве приближенно пропорционально квадрату расстояния от источника звука.

Зная интенсивность звука I1 и расстояния от источника звука r1 и r2 интенсивность звука I2 можно определить из выражения

I2=I1(r1r2)2. (34)

Перейдя к уровням интенсивности звука, получим выражение

L2=L1−20lgr1r2. (35)

Например, если L1 = 80 дБ, r1 = 2 м, r2 = 4 м , то

L2=80−20lg42=74 дБ.

Искомый уровень интенсивности L, дБ, при одновременной работе источников шума можно определить из выражения

L=10lg(10L110+10L210+⋯+10Ln10), (36)

где L1, L2, ..., Lп — уровни звукового давления или уровни интенсивности, создаваемые каждым источником в расчетной точке.

5.3. Характеристики источников шума

Зависимость среднеквадратичных значений синусоидальных составляющих шума (или соответствующих им уровней в дБ) от частоты называется частотным спектром или просто спектром. Спектры получают, используя анализаторы шума — набор электрических фильтров, которые пропускают сигнал в определенной полосе частот. Наибольшее распространение получили фильтры с постоянной полосой пропускания (октавные фильтры). Измерения спектров шума в октавных полосах проводят для сравнения шума машин, нормирования и др.

Для ориентировочной оценки шума, спектр которого неизвестен, используется характеристика А, показывающая уровень звука в дБА (А обозначает автоматическую подстройку слухового органа человека на данную частоту). Шумы подразделяют на постоянные, уровни звука которых за 8-часовой рабочий день изменяются во времени не более чем на 5 дБА. и непостоянные (прерывистые, импульсные и колеблющиеся во времени), для которых это изменение более 5 дБА.

В соответствии с ГОСТ 12.1.024—81 и  ГОСТ 12.1.025—81 шумовыми характеристиками, которые указываются в технической документации машины, являются:

уровни звуковой мощности шума Lp в октавных полосах среднегеометрических частот 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

характеристики направленности излучения шума машиной.

5.4. Нормирование шума

Область слышимых звуков ограничивается не только определенными частотами, но и определенными предельными значениями звуковых давлений и их уровней. Патологические изменения, возникшие под влиянием шума, рассматривают как шумовую болезнь, когда шум вызывает нежелательную реакцию всего организма человека. В связи с этим необходимо систематически контролировать уровень шума на рабочих местах, защищать работающих от вредного действия шума. При нормировании шума используют два метода: нормирование по предельному спектру шумами нормирование

уровня звука в дБА. Первый метод нормирования является основным для постоянных шумов. Здесь нормируются уровни звуковых давлений в восьми октавных полосах частот (шум на рабочих местах не должен превышать допустимых уровней, значения которых приведены в ГОСТ 12.1.003—83). Совокупность восьми допустимых уровней звукового давления называется предельным спектром (ПС). Причем, с ростом частоты (более неприятный шум) допустимые уровни уменьшаются. Каждый из спектров имеет свой индекс ПС, например ПС-80, где цифра 80 -- допустимый уровень звукового давления в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц (при частоте 63 Гц — 99 дБ, при 125 Гц — 92 дБ при 250 Гц — 86 дБ, при 500 Гц — 83 дБ, при 1000 Гц — 80 дБ, при 2000 Гц-78 дБ, при 4000 Гц-76дБ, при 8000 Гц — 74 дБ и эквивалентные уровни звука — 85 дБА).

Второй метод нормирования общего уровня шума, измеренного по шкале А шумомера и называемого уровнем звука в ДБА, используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума, так как в этом случае мы не знаем спектра шума. Уровень звука (дБА) связан с предельным спектром (ПС при частоте 1000 Гц в дБ) зависимостью

LA=ПС+5, (37)

Для тонального и импульсного шума допустимые уровни должны приниматься на 5 дБ меньше значений, приведенных в санитарных нормах и ГОСТ ССБТ. Нормирование шума в жилых и общественных зданиях и на их территориях производится по СНиП.

5.5. Методы борьбы с шумом

Для снижения шума можно применять следующие методы (рис. 12):

уменьшение шума в источнике (уменьшение Lp) улучшением конструкций машин за счет точности изготовления узлов и др.;

уменьшение механического шума путем совершенствования технологических процессов и оборудования (балансировка вращающихся элементов машин, применение пластмассовых шестерен вместо стальных и др.);

70

Рис. 13, Акустическая обработка помещений:

а — штучные звукопоглотители с двойными стенками: б— конструкция звукопоглощающей облицовки без воздушного промежутка; в — то же, с воздушным промежутком; 1—перфорированный лист; 2  слой звукопоглощающего материала; 3 — защитная стеклоткань (для укрепления слоя 2); 4—стена или потолок; 5 — воздушный промежуток между слоем и ограждением (или плита из звукопоглощающего материала)

рациональная планировка предприятий и цехов (соблюдение разрывов не менее 100 м от здания с шумной технологией и др.);

изменение направления излучения шума в противоположную сторону от рабочего места или жилого дома;

акустическая обработка помещений (рис. 13) — уменьшение энергии отраженных волн увеличением эквивалентной площади звукопоглощения (размещение на внутренних поверхностях помещения звукопоглощающих облицовок, установка в помещении штучных звукопоглощателей);

уменьшение шума на пути его распространения путем установки звукоизолирующего ограждения (преграды) в виде стен, перегородок, кожухов, кабин (ограждения могут быть однослойные и многослойные);

применение глушителей шума для уменьшения шума различных аэродинамических установок.

Часто неэкономично, а иногда практически невозможно уменьшить шум до допустимых величин па некоторых производствах (клепка, обрубка, штамповка, зачистка, испытание двигателей внутреннего сгорания в др.). В этих случаях средства индивидуальной защиты являются основными мерами, предотвращающими профессиональные заболевания работающих.

К средствам индивидуальной защиты (противошумам) относят вкладыши, наушники и шлемы.

5.6. Защита от инфра- и ультразвука

Основными источниками инфразвука являются двигатели внутреннего сгорания, вентиляторы, поршневые компрессоры и другие тихоходные машины, работающие с числом рабочих циклов менее 20 в секунду. При действии инфразвука с уровнями 100—120 дБ возникают головные боли, снижение работоспособности, появление чувство страха, нарушение функции вестибулярного аппарата, а при частоте 5—10 Гц — чувство вибрации внутренних органов. Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8 и 16 Гц должны быть не более 105 дБ, а в полосе с частотой 32 Гц — не более 102 дБ.

В результате длительных воздействий инфразвуковых колебаний у человека появляются слабость, утомляемость, раздражительность, нарушается сон. Инфразвук с частотой 8 Гц наиболее опасен для человека в связи с тем, что эта частота совпадает с альфа-ритмом биотоков мозга.

Снижение интенсивности инфразвука достигается за счет уменьшения его источника, изоляции, поглощения, применения индивидуальных средств защиты.

К основным мероприятиям по борьбе с инфразвуком можно также отнести повышение быстроходности машин, что обеспечивает перевод максимума излучения в область слышимых частот; повышение жесткости конструкций больших размеров; устранение низкочастотных вибраций; установка глушителей реактивного типа (отражающих энергию обратно к источнику).

Ультразвук находит широкое применение (пайка, сварка, обработка сверххрупких и сверхтвердых материалов, дефектоскопия, медицина, очистка загрязненного воздуха и др.). Генераторами ультразвука являются ультразвуковое технологическое оборудование и приборы. Во время их работы при частоте 20—70 кГц создастся неслышимый ухом шум в 100—120 дБ. При соприкосновении с предметами и веществами, в которых возбуждены ультразвуковые колебания, происходит опасное контактное облучение. При работе на таких ультразвуковых установках необходимо пользоваться специальными защитными средствами — резиновыми перчатками и хлопчатобумажной подкладкой.

В приборостроении ультразвук используется для интенсификации технологических процессов при очистке и обезжиривании деталей, ультразвуковой дефектоскопии и т. п. Для возбуждения ультразвуковых колебаний (УЗК) в среде применяют различные методы преобразования электрической энергии в ультразвуковую: магнитострикционный для получения УЗК частотой до 20 МГц, мощностью до 60 кВт и пьезоэлектрический — для получения УЗК частотой более 1 МГц, небольшой мощности (редко свыше 1 кВт). Частота применяемого ультразвука свыше 20 кГц, мощность — до нескольких киловатт.

Ультразвук оказывает вредное воздействие на организм человека, а именно; происходят различные нарушения нервной системы, изменяются давление, состав и свойства крови, теряется слуховая чувствительность. Ультразвук может действовать на человека как через воздушную среду, так и через жидкую и твердую (контактное действие на руки). В соответствии с ГОСТ 12.1.001—83 уровни звуковых давлений в диапазоне частот 11—20 кГц не должны превышать соответственно 75—110 дБ, а общий уровень звукового давления в диапазоне частот 20—100 кГц не должен быть выше 110 дБ.

Защита от действия ультразвука через воздух может быть обеспечена следующими мероприятиями:

использованием в оборудовании более высоких рабочих частот, для которых допустимые уровни звукового давления выше;

применением кожухов из листовой стали или дюралюминия (толщиной! мм) и гетинакса (5 мм) с обклейкой резиной или рубероидом;

устройством экранов (прозрачных) между оборудованием и работающим;

размещением ультразвуковых установок в специальных помещениях или кабинах.

Защита от действия ультразвука при контактном облучении состоит в полном исключении непосредственного соприкосновения работающих с инструментом, жидкостью и изделиями, поскольку такое воздействие наиболее вредно.

Для снижения уровня звукового давления УЗК применяют звукопоглощение и звукоизоляцию. Хорошие звукоизолирующие свойства имеют металлические кожухи из листовой стали толщиной 1,5—2 мм, покрытые ревиной толщиной до 1 мм. Применяют пористую резину, поролон, органическое стекло.

Непосредственный контакт рабочих с источниками УЗК можно устранить механизацией и автоматизацией процессов при пайке, очистке и обезжиривании деталей, применением средств индивидуальной защиты в виде двойных перчаток (хлопчатобумажных и резиновых) и др.

При определении ультразвуковой характеристики измерения выполняют в контрольных точках на высоте 1,5 м от пола, на расстоянии 0,5 м от контура оборудования и не менее 2 м от отражающих поверхностей (ГОСТ 12.1.001—83).

Учебно-поисковая задача

Звуки шума и «тишины» (проблемные вопросы). Проблема борьбы с шумом стала одной из самых актуальных. Сильный шум, наносящий вред здоровью людей, ныне справедливо называют невидимым ядом. Когда-то шум наносил вред здоровью людей лишь отдельных специальностей, теперь же жертвами действия шума становятся почти все жители города. Речь идет, конечно, не о том, чтобы всюду стояла абсолютная тишина (да она и недостижима в условиях современного города или производства). Более того, человек не может жить в абсолютной тишине и никогда не стремится к ней. Имеются попытки установления акустических пределов, благодаря которым понятие тишины обретает количественное выражение. Так, например, тишина в квартире, по мнению медиков,—это 40 дБ днем и 30 дБ ночью (для сравнения: 25 дБ дает шелест листвы при умеренном ветре, 30 дБ — тикание часов на расстоянии 1 м, 75—80 дБ ~ шум на улице небольшого города). Ведется работа над стандартом, который установит предельно допустимый уровень (ПДУ) шума в районе жилищных застроек, местах отдыха, детских площадок. Согласно стандарту ПДУ шума на рабочих местах не должен превышать 85 дБ. Конечно, это далеко не идеальные условия, но снижение производственного шума до этого уровня на всех без исключения предприятиях привело бы к значительному оздоровлению условий труда. Настало время вести борьбу за чистоту акустического пространства, за '-акустическую экологию, и нерешенных проблем здесь еще много. И очень важно изменить традиционное отношение к проектированию машин. Здесь необходимо ввести критерий акустического проектирования, обеспечивающий минимальный уровень шума, утвердить новые нормы, определяющие показатель шумности новой техники наряду г КПД, металлоемкостью, экономичностью, надежностью. Здесь еще предстоят серьезные научные исследования.

Серьезные проблемы связаны также со звуками «тишины» — инфразвуками. Эта область звуковых частот (16—20 Гц и ниже) лежит вне восприятия человеческим ухом. Инфразвуки характеризуются высокой проникающей способностью, распространяются

на большие расстояния и почти при этом не ослабляются. Инфразвуковые волны возникают в самых различных условиях: при обдувании ветром зданий, деревьев, столбов, металлических ферм, при движении человека и животных, при работе тихоходных машин. Иными словами, мы живем в мире инфразвуков, не подозревая об этом. Зарегистрировать их могут лишь специальные приборы. Научные исследования показали, что инфразвук наиболее ощутим в тоннелях, где движутся поезда и автомобили, а также под мостами и эстакадами. Инфразвуки легко «маскируются» слышимыми звуками — шумом. Чем более шумно вокруг нас, тем меньше «слышен» инфразвук. Сейчас ведутся исследования для установления нормативов инфразвукового излучения, отступление от которых влечет за собой неблагоприятные воздействия на организм человека.

Не менее опасны неслышимые звуки другого вида — ультразвуки, которые по своей физической природе ничем не отличаются от слышимых звуков. Известно, что упругие колебания могут распространяться в материальной среде при условии, что длина волны должна быть больше длины свободного пробега частиц этой среды (молекул) или больше межатомных расстояний. Длина же волны находится в обратной зависимости от частоты колебаний. Вот почему ультразвуковые колебания затухают в газах больше, чем в жидкости, и еще больше, чем в твердом теле. Область применения ультразвука широчайшая: ультразвуковые преобразователи (пьезоэлектрические и магнитострикционные), ультразвуковое резание, сварка, пайка и лужение, обработка металлов, ультразвуковая очистка, ультразвуковые дефектоскопы, ультразвуковой экспресс-анализ, ультразвуковая диагностика заболеваний и др. В то же время опасность воздействия ультразвука на организм человека требует дальнейших исследований,

-Пример 3. Определить эффективность применения акустической обработки помещения цеха точечной сварки арматурных каркасов, Размеры цеха 72 12  4,5 м, объем цеха V  3880 м3, площади ограждающих поверхностей потолка Sпот = 864 м2, пола Sпол == 864 м2, стен Sс =420 м2, общая площадь 2148 м2. В цехе установлено 18 многоточечных сварочных автоматов для сборки арматуры сеток. Расчетная точка удалена от ближайшего станка на r = 2 м.

Решение. 1. Определим предельный радиус

rпр=0,2B8000n=0,2116418=16 м,

где п = 18 — число источников шума; В8000 — постоянная помещения на частоте 8000 Гц:

B8000=B1000μ8000,

Постоянная помещения В1000 на среднегеометрической ( эталонной) частоте 1000 Гц имеет следующие значения;

Помещения			В1000, м2

С небольшим количеством людей (цехов заводов и др.)	V/20

С жесткой мебелью н большим числом людей 		V/10

или с небольшим числом людей и мягкой мебелью

(лаборатории, кабинеты, ткацкие и деревообрабатывающие цеха)

С большим числом людей и мягкой мебелью (залы 	V/6

КБ, учебные аудитории, залы ресторанов, магазинов, вокзалов, жилых помещений и др.)

Помещения со звукопоглощающей облицовкой	V/1,5

потолка и части стен

В нашем случае В1000 = V/20.

Частотный множитель  принимается в зависимости от объема помещения V, м3, по табл. 2;  == 6.

Таблица 2. Частотный множитель 

| .Объем помещения, м2 | Значения  на частотах октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| <200 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| 200-1000 | 0,65 | 0,62 | 0,64 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2.4 | 4.2 |
| >1000 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,7 | 1 | 1,6 | 3,0 | 6 |

Тогда

B8000=6V20=6⋅388020=1164 м.

Следовательно, расчетная точка находится в зоне отраженного звука.

2. По результатам натурных измерений по таблице ГОСТ определяются уровни звукового давления в расчетной точке (на рабочем месте оператора сварочного автомата) и требуемое снижение уровня шума L (дБ): на частотах 250 Гц  2, 500 — 5, 1000  7; 2000 — 4, 4000 — 2, 8000 — 1 дБ.

3. Для акустической обработки цеха выбираем плиты марки ПА/С (минераловатные) размером 500  500 мм с высоким коэффициентом звукопоглощения обл на частотах 1000 — 8000 Гд

(0.02; 0,05; 0,21; 0,66; 0,91; 0,95; 0,89; 0.7).

4. Определяем максимально возможное снижение уровня

шума, дБ,

ΔL=10lgB1B,

где B1=A1+ΔA1−α1;A1=α(S−SОБЛ);ΔA=αОБЛSОБЛ(SОБЛ=864 м2);α=BB+S;α1=A1+ΔAS.

Получим такие значения L для среднегеометрических частот октавной полосы: 63—0; 125—0,2; 350—3,6; 500—8,3;

1000 – 8,2; 2000 — 6,8; 4000 — 5,3; 8000 Гц — 2,4 дБ.

Как видно из приведенного расчета, использование для акустической обработки цеха звукопоглощающих плит марки ПА/С обеспечивает снижение уровней отраженного звука в расчетной точке от 2 до 8 дБ на частотах 250...8000 Гц, а уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимых величин, определенных по ГОСТ (п. 2).