АННОТАЦИЯ

. Данный дипломный проект посвящен построению системы широкополосного беспроводного доступа WI-FI. В разделах проекта рассмотрено развитие систем радиосвязи и необходимость внедрения систем беспроводного доступа. Также рассмотрена классификация систем Wi-Fi и обобщенная структурная схема системы широкополосного беспроводного доступа.

В данном дипломном проекте предлагается концепция разработки и внедрения широкополосного беспроводного доступа Wi-Fi в городских системах связи. Также приведен анализ помехоустойчивости видов модуляции, используемый в БСПД и проведен анализ зоны обслуживания системы Wi-Fi стандарта IEEE 802.11.

Кроме того, дипломный проект содержит технико-экономическое обоснование дипломного проекта, включающего в себя перечень событий и работ для построения сетевого графика  а так же количество и состав исполнителей. Также проведена реализация эргономических требований к организации рабочего места оператора ПЭВМ, что приводит к  нормализации труда и работе с максимальной эффективностью не оказывая отрицательного влияния на здоровье человека, оператора ПЭВМ

Дипломный проект содержит:

- 138		листов пояснительной записки;

- 6		листов плакатов;

- 1		приложения;

- 49		рисунка;

- 21		таблица

.

СОДЕРЖАНИЕ

Задание на дипломное проектирование						4

Перечень принятых сокращений							5

Введение											11

1. Обзор и анализ систем беспроводного доступа.				12

1.1 Развитие систем радиосвязи и необходимость в системах беспроводного доступа										12

1.2 Классификация систем беспроводного доступа				16

1.3 Обобщенная структурная схема системы беспроводного доступа	37

2. Обоснование задания на дипломное проектирование			41

3. Разработка и обоснование структурной схемы системы беспроводного широкополосного доступа.									42

3.1 Обоснование принципа построения системы широкополосного беспроводного доступа										42

3.2 Анализ помехоустойчивости видов модуляции, используемых в системах беспроводного доступа								63

4. Анализ зоны обслуживания системы						68

5. Расчетная часть									76

5.1 Моделирование радиосоты							76

5.2 Работа системы Wi-Fi по стандарту IEEE 802.11 в условиях городских и региональных сетей.										82

5.3 Оценка максимальной производительности беспроводного доступа в Интернет												90

6. Технико-экономическое обоснование						106

7. Охрана труда и эргономическая безопасность				126

7.1 Реализация эргономических требований к организации рабочего места оператора ПЭВМ											126

Заключение										133

Список литературы									134

Приложение А Справка о патентном поиске.					136

ЗАДАНИЕ

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БС – базовая станция

БСПД - беспроводные сети передачи данных

КПД – коэффициент полезного действия

КПК – карманный персональный компьютер

ЛВС – локально вычислительные сети

ОНШ – отношение несущая/шум

ОС – оконечная станция

ПК – персональный компьютер

Ad Нос – беспроводная одноранговая сеть «к случаю»

BSS (Basic Service Set) (Базовый набор служб) — базовая сота в сети 802.11, состоящая из одной точки доступа и присоединившихся к ней клиентов.

ССМР (Counter Mode with CBC MAC) — основанный на алгоритме AES протокол шифрования, который должен заменить WEP и TKIP. Считается обязательным в спецификации WPA версии 2.

CDMA (Code Division Multiple Access) — множественный доступ с кодовым разделением каналов. Процесс, при котором каждый пользователь модулирует свои сигналы отличным от других кодом во избежание возникновения взаимных помех.

Clear-To-Send (CTS) (Готов к передаче) — управляющий фрейм в стандарте 802.11, применяемый для обнаружения виртуальной несущей. Фрейм CTS посылается в ответ на фрейм RTS. Он разрешает запрашивающему хосту передавать данные в течение времени, указанного в поле Network Allocation Vector.

CRC (Cyclic Redundancy Check) (Код циклической избыточности) — основной математический алгоритм вычисления контрольной суммы для проверки целостности передаваемых данных. Часто вычисляется путем деления длины фрейма на простое число, легко может быть изменен противником.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) — протокол второго уровня, применяемый для устранения коллизий в сетях 802.11 с множественным доступом с контролем несущей. Станции только тогда пытаются осуществить передачу, когда этого не делает ни одна другая станция сети. В противном случае происходит коллизия, и станции приходится повторно передавать данные.

DCF (Distributed Coordination Function) — распределенная функция координации. Часть стандарта 802.11, определяющая, как станции должны конкурировать за право доступа к среде передачи. Для регулирования трафика сети DCF использует технологию CSMA.

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) — один из двух подходов к передаче радиосигналов с изменяемым спектром. При использовании технологии DSSS поток передаваемых данных разбивается на небольшие кусочки, каждому из которых выделяется широкополосный канал. На передающем конце информационный сигнал комбинируется с последовательностью битов, передаваемых с более высокой скоростью, которая разделяет данные в соответствии с коэффициентом изменения.

ЕАР (Extensible Authentication Protocol) — гибкий протокол аутентификации, первоначально спроектированный для аутентификации в протоколе РРР, а позже включенный в стандарт 802.1х.

EAPOL (ЕАР over LAN ЕАР) — инкапсуляции фреймов протокола ЕАР в проводных локальных сетях. Определяется отдельно для Ethernet и Token Ring.

ESSID (Extended Service Set ID) — имя, идентифицирующее сеть 802.11. Чтобы присоединиться к беспроводной локальной сети, нужно знать ее ESSID.

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) — Европейский институт стандартов телекоммуникаций, некоммерческая организация, выпускающая стандарты и правила в области телекоммуникаций для всей Европы.

FDMA (Frequency Division Multiple Access) — множественный доступ с частотным разделением. Процесс, в ходе которого относительно широкий частотный диапазон делится на узкие поддиапазоны. Каждый пользователь передает речь и данные в выделенном для него поддиапазоне.

FHSS (frequency Hopping Spread Spectrum) — изменение спектра скачкообразной перестройкой частоты). Один из двух подходов к передаче радиосигнала с изменяемым спектром. Характеризуется тем, что несущая частота псевдослучайным образом «скачет» в пределах определенного диапазона.

FSK (Frequency Shift Keying) — частотная манипуляция. Процесс модуляции, при котором слегка изменяется частота несущего сигнала, за счет чего осуществляется представление информации способом, подходящим для ее передачи через воздушную среду.

IEEE  - Всемирная организация (Институт инженеров по электричеству и электронике)

ICV (Integrity Check Value) (Код контроля целостности) — простая контрольная сумма, вычисляемая для фрейма 802.11 перед началом шифрования по протоколу WE Р.

IV (Initialization Vectors) (Вектор инициализации) — дополнительные несекретные двоичные данные для шифрования известного или предсказуемого открытого текста с целью введения добавочной криптографической изменчивости. Кроме того, векторы инициализации используются для синхронизации криптографического оборудования.

Hotspot («горячая точка») — место, где развернута общедоступная беспроводная локальная сеть. «Горячие точки» располагаются в зонах, где может находиться множество людей с компьютерными устройствами, — таких как аэропорты, гостиницы, дворцы съездов и кафе.

MIC (Message Integrity Check) (Код целостности сообщения) — алгоритм, используемый в стандарте 802.1 И для обеспечения аутентификации и целостности пакетов.

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) — мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам. Процесс, в ходе которого сигнал перед передачей через воздушную среду распределяется по многим поднесущим. Используется с целью повышения характеристик беспроводных локальных сетей стандартов 802.11а и 802.1 lg и в некоторых патентованных беспроводных региональных сетях.

Point-To-Multipoint System (система типа «точка — несколько точек») — система, позволяющая одному пользователю напрямую связываться с несколькими другими.

Point-To-Point System (система типа «точка-точка») — система, в которой связь между двумя пользователями осуществляется напрямую.

Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) (Двухточечный туннельный протокол) — очень широко распространенный туннельный протокол, запатентованный Microsoft.

PSK (Phase Shift Keying) — фазовая модуляция. Процесс модуляции, при котором для представления информации используются небольшие изменения фазы несущей, в результате чего возможна передача данных через радиоэфир.

PSK (Pre Shared Key) (Режим с предварительным распределением ключей) — описанный в спецификации WPA режим обеспечения безопасности, основанный на предварительном размещении ключей на всех хостах, имеющих доступ к беспроводной локальной сети. Применяется в тех случаях, когда распределение ключей по протоколу 802.1х невозможно.

QAM (Quadrature Amplitude Modulation) — квадратурная амплитудная модуляция. Процесс модуляции, при котором для представления информации используются небольшие изменения фазы и амплитуды несущей, в результате чего передача данных возможна через радиоэфир.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — служба дистанционной аутентификации пользователей по коммутируемым линиям. Система аутентификации и учета, которую многие поставщики услуг широкополосного доступа к Internet используют для управления доступом к Internet и выписки счетов за пользование беспроводной сетью.

Request-To-Send (RTS) (Запрос на передачу) — тип управляющего фрейма в стандарте 802.11, применяется в механизме обнаружения виртуальной несущей. Если такой механизм используется в сети 802.11, то станция, желающая отправить данные, должна предварительно послать фрейм RTS.

Spanning Tree Protocol (STP) (Протокол покрывающего дерева) — определенный в стандарте 802.Id протокол уровня 2, позволяющий избежать зацикливания в сетях с несколькими коммутаторами и избыточными соединениями.

Supplicant (Претендент) — в протоколе 802.1х клиентское устройство, нуждающееся в аутентификации.

TDMA (Time Division Multiple Access) множественный доступ с временным разделением каналов. Процесс, позволяющий только одному пользователю осуществлять передачу в данный промежуток времени. Каждый пользователь занимает всю полосу канала в течение выделенного для него временного интервала.

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) (Протокол целостности временных ключей) — основанный на алгоритме RC4 протокол шифрования, который избавлен от многих слабостей оригинального статического протокола WEP. Протокол TKIP — это необязательная часть стандарта 802. Hi. Он обратно совместим с WEP и не требует замены оборудования.

VPN (Virtual Private Network) — виртуальная частная сеть, использующая специальное программное обеспечение на клиентском устройстве, которое управляет доступом к отдаленным приложениям и обеспечивает безопасность соединения за счет сквозного шифрования.

WDS (Wireless Distribution System) (Беспроводная распределенная система) — элемент беспроводной системы, состоящий из взаимосвязанных базовых наборов служб, которые образуют расширенный набор служб.

WEP (Wired Equivalent Privacy) — в стандарте 802.11 необязательный механизм обеспечения безопасности, в котором для шифрования трафика в беспроводной сети применяется алгоритм RC4.

Wi Fi (Wireless Fidelity) — процедура сертификации, разработанная организацией Wi-Fi Alliance, которая гарантирует возможность совместной работы различных продуктов, реализующих стандарт 802.11.

Wi-Fi Protected Access (WPA) — защищенный доступ к Wi-Fi. Протокол безопасности, определенный Альянсом Wi-Fi, позволяющий компьютерным устройствам периодически получать новые ключи шифрования. В WPA версии 1 применяются временный протокол целостности ключа TKIP и WEP; в WTA версии 2 используется стандарт 802.1 li, включающий AES.

WLAN (Wireless Local Area Network) (Беспроводная локальная сеть) — локальные сети стандарта 802.11.

ВВЕДЕНИЕ

История беспроводных технологий передачи информации началась в конце XIX века с передачей первого радиосигнала и появлением в 20-х годах XX века первых радиоприемников с амплитудной модуляцией. В 1930-е годы появилось радио с частотной модуляцией и телевидение. В 1970-е годы были созданы первые беспроводные телефонные системы. Сначала это были аналоговые сети, а начале 1980-х появился стандарт GSM, ознаменовавший начало перехода на цифровые стандарты как обеспечивающие лучшее распределение спектра, лучшее качество сигнала и большую безопасность. С 90-х годов XX века происходит укрепление позиций беспроводных сетей. Беспроводные технологии прочно входят в нашу жизнь. Развиваясь с огромной скоростью, они стимулируют создание новых устройств и услуг.

Обилие новых беспроводных технологий, таких как CDMA (Code Division Multiple Access — технология с кодовым разделением каналов), GSM (Global for Mobile Communications — глобальная система для мобильных коммуникаций), TDMA (Time Division Multiple Access — множественный доступ с разделением во времени), IEEE 802.11, WAP (Wireless Application Protocol — протокол беспроводных технологий), 3G (третье поколение), GPRS (General Packet Radio Service — услуга пакетной передачи данных), Bluetooth («голубой зуб», по имени Харальда Голубого Зуба — предводителя викингов, жившего в X веке), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution — увеличенная скорость передачи даны для GSM), i-mode, говорит о том, что в этой области грядет революция.

- ОБЗОР И АНАЛИЗ СИСТЕМ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

  - Развитие систем радиосвязи и необходимость в системах беспроводного доступа

Весьма перспективно и развитие беспроводных локальных сетей (WLAN), Bluetooth (сети средних и коротких расстояний). Беспроводные сети развертываются в аэропортах, университетах, отелях, ресторанах, на предприятиях. Точкой отсчета в области разработки стандартов беспроводных сетей является образование всемирной организацией IEEE (Институт инженеров по электричеству и электронике) комитета IEEE 802.11 в 1990 году. Значительный импульс развитию беспроводных технологий дала Всемирная Паутина и идея работы в Сети при помощи беспроводных устройств. В конце 90-х годов пользователям была предложена WAP-услу-га, сначала не вызвавшая большого интереса. Это были основные информационные услуги — новости, погода, всевозможные расписания и т. п. Также поначалу не пользовались спросом и Bluetooth, и WLAN — в основном из-за высокой стоимости этих средств связи. Однако по мере снижения цен рос и интерес населения. К середине первого десятилетия XXI века счет пользователей беспроводного Internet-сервиса пошел на десятки миллионов. С появлением беспроводной Internet-связи на первый план вышли вопросы обеспечения безопасности. Основные угрозы при использовании беспроводных сетей — это перехват сообщений спецслужб, коммерческих предприятий и частных лиц, перехват номеров кредитных карточек, кража оплаченного времени соединения, вмешательство в работу коммуникационных центров. Эти проблемы решаются по мере совершенствования стандартов связи.

Существенной для развития беспроводных технологий является и возможность их применения домашними пользователями. Чем больше устройств в домашней сети, тем сильнее загромождают дом соединяющие их провода. А это уже повод для перехода на беспроводные технологии. Повышение степени комфортности современного дома, объединение в одно целое всех его структур и объектов (компьютера, телевизора, цифровой фотокамеры, домашнего развлекательного центра, системы охраны, климатической системы, бытовой техники и т. д.) — основа идеи создания интеллектуального цифрового дома, которая также реализуется с помощью беспроводных устройств.

Хотя существует множество индивидуальных пользователей, наиболее быстрорастущим сегментом сообщества потребителей беспроводных технологий является корпоративный. Беспроводная передача данных представляет собой важное стратегическое средство; она обеспечивает рост производительности (сотрудники получают постоянный и своевременный доступ к корпоративной информации, быстрее узнают новости), повышает качество обслуживания клиентов (можно мгновенно принимать жалобы и пожелания и реагировать на них) и создает конкурентные преимущества (повышение скорости обмена информацией и, следовательно, скорости принятия решений).

WI-FI — это современная беспроводная технология соединения компьютеров в локальную сеть и подключения их к Internet. Именно благодаря этой технологии Internet становится мобильным и дает пользователю свободу перемещения не то что в пределах комнаты, но и по всему миру.

Под аббревиатурой «Wi-Fi» (от английского словосочетания «Wireless Fidelity», которое можно дословно перевести как «высокая точность беспроводной передачи данных») в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам.

С увеличением числа мобильных пользователей возникает острая необходимость в оперативном создании коммуникаций между ними, в обмене данными, в быстром получении информации. Поэтому естественным образом происходит интенсивное развитие технологий беспроводных коммуникаций. Особенно это актуально в отношении беспроводных сетей, или так называемых WLAN-сетей (Wireless Local Area Network). Сети Wireless LAN — это беспроводные сети (вместо обычных проводов в них используются радиоволны). Установка таких сетей рекомендуется там, где развертывание кабельной системы невозможно или экономически нецелесообразно.

Благодаря функции роуминга между точками доступа пользователи могут перемещаться по территории покрытия сети Wi-Fi без разрыва соединения.

WLAN-сети имеют ряд преимуществ перед обычными кабельными сетями:

- WLAN-сеть можно очень быстро развернуть, что очень удобно при проведении презентаций или в условиях работы вне офиса;

- пользователи мобильных устройств при подключении к локальным беспроводным сетям могут легко перемещаться в рамках действующих зон сети;

- скорость современных сетей довольно высока (до 108 Мб/с), что позволяет использовать их для решения очень широкого спектра задач;

- WLAN-сеть может оказаться единственным выходом, если невозможна прокладка кабеля для обычной сети.

Вместе с тем необходимо помнить об ограничениях беспроводных сетей. Это, как правило, все-таки меньшая скорость, подверженность влиянию помех и более сложная схема обеспечения безопасности передаваемой информации.

Сегмент Wi-Fi сети может использоваться как самостоятельная сеть, либо в составе более сложной сети, содержащей как беспроводные, так и обычные проводные сегменты. Wi-Fi сеть может использоваться:

- для беспроводного подключения пользователей к сети;

- для объединения пространственно разнесенных подсетей в одну общую сеть там, где кабельное соединение подсетей невозможно или нежелательно;

- для подключения к сетям провайдера Internet-услуги вместо использования выделенной проводной линии или обычного модемного соединения.

Рассмотрим основные элементы сети

Для построения беспроводной сети используются Wi-Fi адаптеры и точки доступа.

Адаптер (рисунок 1.1) представляет собой устройство, которое подключается через слот расширения PCI, PCMCI, CompactFlash.

Рисунок 1.1 - Адаптеры

Существуют также адаптеры с подключением через порт USB 2.0. Wi-Fi адаптер выполняет ту же функцию, что и сетевая карта в проводной сети. Он служит для подключения компьютера пользователя к беспроводной сети. Благодаря платформе Centrino все современные ноутбуки имеют встроенные адаптеры Wi-Fi, совместимые со многими современными стандартами. Wi-Fi адаптерами, как правило, снабжены и КПК (карманные персональные компьютеры), что также позволяет подключать их к беспроводным сетям.

Для доступа к беспроводной сети адаптер может устанавливать связь непосредственно с другими адаптерами. Такая сеть называется беспроводной одноранговой сетью или Ad Нос («к случаю»). Адаптер также может устанавливать связь через специальное устройство — точку доступа. Такой режим называется инфраструктурой.

Для выбора способа подключения адаптер должен быть настроен на использование либо Ad Нос, либо инфраструктурного режима.

Точка доступа (рисунок 1.2) представляет собой автономный модуль со встроенным микрокомпьютером и приемно-передающим устройством.

Рисунок 1.2 – Точка доступа

Точка доступа имеет сетевой интерфейс (uplink port), при помощи которого она может быть подключена к обычной проводной сети. Через этот же интерфейс может осуществляться и настройка точки.

Точка доступа может использоваться как для подключения к ней клиентов (базовый режим точки доступа), так и для взаимодействия с другими точками доступа с целью построения распределенной сети (Wireless Distributed System — WDS). Это режимы беспроводного моста «точка-точка» и «точка — много точек», беспроводный клиент и повторитель.

Доступ к сети обеспечивается путем передачи широковещательных сигналов через эфир. Принимающая станция может получать сигналы в диапазоне работы нескольких передающих станций. Станция-приемник использует идентификатор зоны обслуживания (Service Set InDentifier — SSID) для фильтрации получаемых сигналов и выделения того, который ей нужен.

Зоной обслуживания (Service Set — SS) называются логически сгруппированные устройства, обеспечивающие подключение к беспроводной сети.

Базовая зона обслуживания (Basic Service Set — BSS) — это группа станций, которые связываются друг с другом по беспроводной связи. Технология BSS предполагает наличие особой станции, которая называется точкой доступа (access point).

  - Классификация систем беспроводного доступа

Стандарт IEEE 802.11

Как и все стандарты IEEE 802, стандарт IEEE 802.11 [1] работает на нижних двух уровнях модели ISO/OSI, физическом уровне и канальном уровне (рисунок 1.3). Любое сетевое приложение, сетевая операционная система, или протокол (например, TCP/IP), будут так же хорошо работать в сети IEEE 802.11, как и в сети Ethernet.

Основная архитектура, особенности и службы IEEE 802.11b определяются в первоначальном стандарте IEEE 802.11. Спецификация IEEE 802.11b затрагивает только физический уровень, добавляя лишь более высокие скорости доступа.

Рисунок 1.3 – Уровни модели ISO/OSI и их соответствие

стандарту IEEE 802.11.

Стандарт IEEE 802.11 определяет два типа оборудования – клиент, который обычно представляет собой компьютер, укомплектованный беспроводной сетевой интерфейсной картой (Network Interface Card, NIC), и точку доступа (Access point, AP), которая выполняет роль моста между беспроводной и проводной сетями. Точка доступа обычно содержит в себе приёмопередатчик, интерфейс проводной сети, а также программное обеспечение, занимающееся обработкой данных. В качестве беспроводной станции может выступать ISA, PCI или PC Card сетевая карта в стандарте IEEE 802.11, либо встроенные решения, например, телефонная гарнитура IEEE 802.11.

Стандарт IEEE 802.11 определяет два режима работы сети – режим "Ad-hoc" и клиент/сервер (или режим инфраструктуры – infrastructure mode). В режиме клиент/сервер (рисунок 1.4) беспроводная сеть состоит из как минимум одной точки доступа, подключенной к проводной сети, и некоторого набора беспроводных оконечных станций. Такая конфигурация носит название базового набора служб (Basic Service Set, BSS). Два или более BSS, образующих единую подсеть, формируют расширенный набор служб (Extended Service Set, ESS). Так как большинству беспроводных станций требуется получать доступ к файловым серверам, принтерам, Интернет, доступным в проводной локальной сети, они будут работать в режиме клиент/сервер.

Рисунок 1.4 - Архитектура сети "клиент/сервер".

Режим "Ad-hoc" (также называемый точка-точка, или независимый базовый набор служб, IBSS) – это простая сеть, в которой связь между многочисленными станциями устанавливается напрямую, без использования специальной точки доступа (рисунок 1.5). Такой режим полезен в том случае, если инфраструктура беспроводной сети не сформирована (например, отель, выставочный зал, аэропорт), либо по каким-то причинам не может быть сформирована.

На физическом уровне определены два широкополосных радиочастотных метода передачи и один – в инфракрасном диапазоне. Радиочастотные методы работают в ISM диапазоне 2,4 ГГц и обычно используют полосу 83 МГц от 2,400 ГГц до 2,483 ГГц. Технологии широкополосного сигнала, используемые в радиочастотных методах, увеличивают надёжность, пропускную способность, позволяют многим несвязанным друг с другом устройствам разделять одну полосу частот с минимальными помехами друг для друга.

Рисунок 1.5 – Архитектура сети "Ad-hoc".

Стандарт IEEE 802.11 использует метод прямой последовательности (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) и метод частотных скачков (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS). Эти методы кардинально отличаются, и несовместимы друг с другом.

Для модуляции сигнала FHSS использует технологию Frequency Shift Keying (FSK). При работе на скорости 1 Мбит/с используется FSK модуляция по Гауссу второго уровня, а при работе на скорости 2 Мбит/с – четвёртого уровня.

Метод DSSS использует технологию модуляции Phase Shift Keying (PSK). При этом на скорости 1 Мбит/с используется дифференциальная двоичная PSK, а на скорости 2 Мбит/с – дифференциальная квадратичная PSK модуляция.

Заголовки физического уровня всегда передаются на скорости 1 Мбит/с, в то время как данные могут передаваться со скоростями 1 и 2 Мбит/с.

Реализация метода передачи в инфракрасном диапазоне в стандарте IEEE 802.11 основана на излучении ИК передатчиком ненаправленного (diffuse IR) сигнала. Вместо направленной передачи, требующей соответствующей ориентации излучателя и приёмника, передаваемый ИК сигнал излучается в потолок. Затем происходит отражение сигнала и его приём. Такой метод имеет очевидные преимущества по сравнению с использованием направленных излучателей, однако есть и существенные недостатки – требуется потолок, отражающий ИК излучение в заданном диапазоне длин волн (850 – 950 нм); радиус действия всей системы ограничен 10 метрами. Кроме того, ИК лучи чувствительны к погодным условиям, поэтому метод рекомендуется применять только внутри помещений.

Поддерживаются две скорости передачи данных – 1 и 2 Мбит/с. На скорости 1 Мбит/с поток данных разбивается на квартеты, каждый из которых затем во время модуляции кодируется в один из 16-ти импульсов. На скорости 2 Мбит/с метод модуляции немного отличается – поток данных делится на битовые пары, каждая из которых модулируется в один из четырёх импульсов. Пиковая мощность передаваемого сигнала составляет 2 Вт.

При использовании метода частотных скачков полоса 2,4 ГГц делится на 79 каналов по 1 МГц. Отправитель и получатель согласовывают схему переключения каналов (на выбор имеется 22 таких схемы), и данные посылаются последовательно по различным каналам с использованием этой схемы. Каждая передача данных в сети IEEE 802.11 происходит по разным схемам переключения, а сами схемы разработаны таким образом, чтобы минимизировать шансы того, что два отправителя будут использовать один и тот же канал одновременно.

Метод FHSS позволяет использовать очень простую схему приёмопередатчика, однако ограничен максимальной скоростью 2 Мбит/с. Это ограничение вызвано тем, что под один канал выделяется ровно 1 МГц, что вынуждает FHSS системы использовать весь диапазон 2,4 ГГц. Это означает, что должно происходить частое переключение каналов (например, в США установлена минимальная скорость 2,5 переключения в секунду), что, в свою очередь, приводит к увеличению накладных расходов.

Метод DSSS делит диапазон 2,4 ГГц на 14 частично перекрывающихся каналов (в США доступно только 11 каналов). Для того, чтобы несколько каналов могли использоваться одновременно в одном и том же месте, необходимо, чтобы они отстояли друг от друга на 25 МГц (не перекрывались), для исключения взаимных помех. Таким образом, в одном месте может одновременно использоваться максимум 3 канала. Данные пересылаются с использованием одного из этих каналов без переключения на другие каналы. Чтобы компенсировать посторонние шумы, используется 11-ти битная последовательность Баркера, когда каждый бит данных пользователя преобразуется в 11 бит передаваемых данных. Такая высокая избыточность для каждого бита позволяет существенно повысить надёжность передачи, при этом значительно снизив мощность передаваемого сигнала. Даже если часть сигнала будет утеряна, он в большинстве случаев всё равно будет восстановлен. Тем самым минимизируется число повторных передач данных.

Основное дополнение, внесённое IEEE 802.11b в основной стандарт – это поддержка двух новых скоростей передачи данных – 5,5 и 11 Мбит/с. Для достижения этих скоростей был выбран метод DSSS, так как метод частотных скачков в силу ограничений FCC не может поддерживать более высокие скорости. Из этого следует, что системы IEEE 802.11b будут совместимы с DSSS системами IEEE 802.11, но не будут работать с системами FHSS IEEE 802.11.

Для поддержки очень зашумлённых сред, а также работы на больших расстояниях, сети IEEE 802.11b используют динамический сдвиг скорости, который позволяет автоматически изменять скорость передачи данных в зависимости от свойств радиоканала. Например, пользователь может подключиться с максимальной скоростью 11 Мбит/с, но в том случае, если повысится уровень помех, или пользователь удалится на большое расстояние, мобильное устройство начнёт передавать на меньшей скорости – 5,5, 2 или 1 Мбит/с. В том случае, если возможна устойчивая работа на более высокой скорости, мобильное устройство автоматически начнёт передавать с более высокой скоростью. Сдвиг скорости – механизм физического уровня, и является прозрачным для вышестоящих уровней и пользователя.

Канальный уровень IEEE 802.11 состоит из двух подуровней: управления логической связью (Logical Link Control, LLC) и управления доступом к носителю (Media Access Control, MAC). IEEE 802.11 использует тот же LLC и 48-битовую адресацию, что и другие сети 802, что позволяет легко объединять беспроводные и проводные сети, однако MAC уровень имеет кардинальные отличия.

MAC уровень Стандарта IEEE 802.11 очень похож на реализованный в 802.3, где он поддерживает множество пользователей на общем носителе, когда пользователь проверяет носитель перед доступом к нему. Для Ethernet сетей 802.3 используется протокол Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD), который определяет, как станции Ethernet получают доступ к проводной линии, и как они обнаруживают и обрабатывают коллизии, возникающие в том случае, если несколько устройств пытаются одновременно установить связь по сети. Чтобы обнаружить коллизию, станция должна обладать способностью и принимать, и передавать одновременно. Стандарт IEEE 802.11 предусматривает использование полудуплексных приёмопередатчиков, поэтому в беспроводных сетях IEEE 802.11 станция не может обнаружить коллизию во время передачи.

Чтобы учесть это отличие, IEEE 802.11 использует модифицированный протокол, известный как Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA), или Distributed Coordination Function (DCF). CSMA/CA пытается избежать коллизий путём использования явного подтверждения пакета (ACK), что означает, что принимающая станция посылает ACK пакет для подтверждения того, что пакет получен неповреждённым.

CSMA/CA работает следующим образом. Станция, желающая передавать, тестирует канал, и если не обнаружено активности, станция ожидает в течение некоторого случайного промежутка времени, а затем передаёт, если среда передачи данных всё ещё свободна. Если пакет приходит целым, принимающая станция посылает пакет ACK, по приёме которого отправителем завершается процесс передачи. Если передающая станция не получила пакет ACK, в силу того, что не был получен пакет данных, или пришёл повреждённый ACK, делается предположение, что произошла коллизия, и пакет данных передаётся снова через случайный промежуток времени.

Для определения того, является ли канал свободным, используется алгоритм оценки чистоты канала (Channel Clearance Algorithm, CCA). Его суть заключается в измерении энергии сигнала на антенне и определения мощности принятого сигнала (RSSI). Если мощность принятого сигнала ниже определённого порога, то канал объявляется свободным, и MAC уровень получает статус CTS. Если мощность выше порогового значения, передача данных задерживается в соответствии с правилами протокола. Стандарт предоставляет ещё одну возможность определения незанятости канала, которая может использоваться либо отдельно, либо вместе с измерением RSSI – метод проверки несущей. Этот метод является более выборочным, так как с его помощью производится проверка на тот же тип несущей, что и по стандарту IEEE 802.11. Наилучший метод для использования зависит от того, каков уровень помех в рабочей области.

Таким образом, CSMA/CA предоставляет способ разделения доступа по радиоканалу. Механизм явного подтверждения эффективно решает проблемы помех. Однако он добавляет некоторые дополнительные накладные расходы, которых нет в 802.3, поэтому сети IEEE 802.11 будут всегда работать медленнее, чем эквивалентные им Ethernet локальные сети.

Рисунок 1.6 – Иллюстрация проблемы "скрытой точки".

Другая специфичная проблема MAC-уровня – это проблема "скрытой точки", когда две станции могут обе "слышать" точку доступа, но не могут "слышать" друг друга, в силу большого расстояния или преград (рисунок 1.6). Для решения этой проблемы в IEEE 802.11 на MAC уровне добавлен необязательный протокол Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS). Когда используется этот протокол, посылающая станция передаёт RTS и ждёт ответа точки доступа с CTS. Так как все станции в сети могут "слышать" точку доступа, сигнал CTS заставляет их отложить свои передачи, что позволяет передающей станции передать данные и получить ACK пакет без возможности коллизий. Так как RTS/CTS добавляет дополнительные накладные расходы на сеть, временно резервируя носитель, он обычно используется только для пакетов очень большого объёма, для которых повторная передача была бы слишком дорогостоящей.

Наконец, MAC уровень IEEE 802.11 предоставляет возможность расчёта CRC и фрагментации пакетов. Каждый пакет имеет свою контрольную сумму CRC, которая рассчитывается и прикрепляется к пакету. Здесь наблюдается отличие от сетей Ethernet, в которых обработкой ошибок занимаются протоколы более высокого уровня (например, TCP). Фрагментация пакетов позволяет разбивать большие пакеты на более маленькие при передаче по радиоканалу, что полезно в очень "заселённых" средах или в тех случаях, когда существуют значительные помехи, так как у меньших пакетов меньше шансы быть повреждёнными. Этот метод в большинстве случаев уменьшает необходимость повторной передачи и, таким образом, увеличивает производительность всей беспроводной сети. MAC уровень ответственен за сборку полученных фрагментов, делая этот процесс "прозрачным" для протоколов более высокого уровня.

MAC уровень IEEE 802.11 несёт ответственность за то, каким образом клиент подключается к точке доступа. Когда клиент IEEE 802.11 попадает в зону действия одной или нескольких точек доступа, он на основе мощности сигнала и наблюдаемого значения количества ошибок выбирает одну из них и подключается к ней. Как только клиент получает подтверждение того, что он принят точкой доступа, он настраивается на радиоканал, в котором она работает. Время от времени он проверяет все каналы IEEE 802.11, чтобы посмотреть, не предоставляет ли другая точка доступа службы более высокого качества. Если такая точка доступа находится, то станция подключается к ней, перенастраиваясь на её частоту (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 –  Подключение к сети и иллюстрация правильного

назначения каналов для точек доступа.

Переподключение обычно происходит в том случае, если станция была физически перемещена вдаль от точки доступа, что вызвало ослабление сигнала. В других случаях повторное подключение происходит из-за изменения радиочастотных характеристик здания, или просто из-за большого сетевого трафика через первоначальную точку доступа. В последнем случае эта функция протокола известна как "балансировка нагрузки", так как её главное назначение – распределение общей нагрузки на беспроводную сеть наиболее эффективно по всей доступной инфраструктуре сети.

Процесс динамического подключения и переподключения позволяет сетевым администраторам устанавливать беспроводные сети с очень широким покрытием, создавая частично перекрывающиеся "соты". Идеальным вариантом является такой, при котором соседние перекрывающиеся точки доступа будут использовать разные DSSS каналы, чтобы не создавать помех в работе друг другу (рисунок 1.5).

Потоковые данные, такие как видео или голос, поддерживаются в стандарте IEEE 802.11 на MAC уровне посредством Point Coordination Function (PCF). В противоположность Distributed Coordination Function (DCF), где управление распределено между всеми станциями, в режиме PCF только точка доступа управляет доступом к каналу. В том случае, если установлен BSS с включенной PCF, время равномерно распределяется промежутками для работы в режиме PCF и в режиме CSMA/CA. Во время периодов, когда система находится в режиме PCF, точка доступа опрашивает все станции на предмет получения данных. На каждую станцию выделяется фиксированный промежуток времени, по истечении которого производится опрос следующей станции. Ни одна из станций не может передавать в это время, за исключением той, которая опрашивается. Так как PCF даёт возможность каждой станции передавать в определённое время, то гарантируется максимальная латентность. Недостатком такой схемы является то, что точка доступа должна производить опрос всех станций, что становится чрезвычайно неэффективным в больших сетях.

Дополнительно по отношению к управлению доступом к носителю, MAC уровень IEEE 802.11 поддерживает энергосберегающие режимы для продления срока службы батарей мобильных устройств. Стандарт поддерживает два режима потребления энергии, называемые "режим продолжительной работы" и "сберегающий режим". В первом случае радио всегда находится во включенном состоянии, в то время как во втором случае радио периодически включается через определённые промежутки времени для приёма "маячковых" сигналов, которые постоянно посылает точка доступа. Эти сигналы включают в себя информацию относительно того, какая станция должна принять данные. Таким образом, клиент может принять маячковый сигнал, принять данные, а затем вновь перейти в "спящий" режим.

802.11b обеспечивает контроль доступа на MAC уровне (второй уровень в модели ISO/OSI), и механизмы шифрования, известные как Wired Equivalent Privacy (WEP), целью которых является обеспечение беспроводной сети средствами безопасности, эквивалентными средствам безопасности проводных сетей. Когда включен WEP, он защищает только пакет данных, но не защищает заголовки физического уровня, так что другие станции в сети могут просматривать данные, необходимые для управления сетью. Для контроля доступа в каждую точку доступа помещается так называемый ESSID (или WLAN Service Area ID), без знания которого мобильная станция не сможет подключиться к точке доступа. Дополнительно точка доступа может хранить список разрешённых MAC адресов, называемый списком контроля доступа (Access Control List, ACL), разрешая доступ только тем клиентам, чьи MAC адреса находятся в списке.

Для шифрования данных стандарт предоставляет возможности шифрования с использованием алгоритма RC4 с 40-битным разделяемым ключом. После того, как станция подключается к точке доступа, все передаваемые данные могут быть зашифрованы с использованием этого ключа. Когда используется шифрование, точка доступа будет посылать зашифрованный пакет любой станции, пытающейся подключиться к ней. Клиент должен использовать свой ключ для шифрования корректного ответа для того, чтобы аутентифицировать себя и получить доступ в сеть. Выше второго уровня сети IEEE 802.11b поддерживают те же стандарты для контроля доступа и шифрования (например, IPSec), что и другие сети 802.

Так как мобильные станции и точки доступа являются СВЧ устройствами, у многих возникают вопросы по поводу безопасности использования компонентов Wave LAN. Известно, что чем выше частота радиоизлучения, тем опаснее оно для человека. В частности, известно, что если посмотреть внутрь прямоугольного волновода, передающего сигнал частотой 10 или более ГГц, мощностью около 2 Вт, то неминуемо произойдёт повреждение сетчатки глаза, даже если продолжительность воздействия составит менее секунды. Антенны мобильных устройств и точек доступа являются источниками высокочастотного излучения, и хотя мощность излучаемого сигнала очень невелика, всё же не следует находиться в непосредственной близости от работающей антенны. Как правило, безопасным расстоянием является расстояние порядка десятков сантиметров от приёмо-передающих частей. Более точное значение можно найти в руководстве к конкретному прибору.

Рассмотрим технология  «Bluetooth» (стандарт  IEEE 802.15) [2]

Bluetooth представляет собой недорогой радиоинтерфейс с низким энергопотреблением (мощность передатчика всего порядка 1 мВт) для организации персональных сетей, обеспечивающих передачу в режиме реального времени как цифровых данных, так и звуковых сигналов. Изначально дальность действия радиоинтерфейса закладывалась равной 10 метрам, (т. е. примерно в границах одной комнаты), однако сейчас спецификациями Bluetooth уже определена и вторая зона около 100 м — для покрытия стандартного дома или вне его. При этом нет необходимости в том, чтобы соединяемые устройства находились в зоне прямой видимости друг друга, их могут разделять "радиопрозрачные" препятствия (стены, мебель и т. п.), и к тому же приборы могут находиться в движении. Для работы радиоинтерфейса Bluetooth используется так называемый нижний (2,45 ГГц) диапазон ISM (industrial, scientific, medical), предназначенный для работы промышленных, научных и медицинских приборов.

Радиоканал обладает полной пропускной способностью в 1 Мбит/с, что обеспечивает создание асимметричного канала передачи данных на скоростях 723,3/57,6 Кбит/с или полнодуплексного канала на скорости 433,9 Кбит/с. Если данные не передаются, то через Bluetooth-соединение можно передавать до 3-х дуплексных аудиоканалов по 64 Кбит/с в каждом направлении. Возможна также и комбинированная передача данных и звука. В части организации обмена данными Bluetooth соответствует спецификации стандарта локальных сетей IEEE 802 и использует сигналы с расширением спектра путем скачкообразной перестройки частоты (FHSS) по псевдослучайному закону со скоростью 1600 переключений в секунду в полосе 2400–2483,5 МГц.

Bluetooth работает как многоточечный радиоканал, управляемый, аналогично сотовой связи GSM, многоуровневым протоколом. В качестве мер защиты в Bluetooth предусмотрено кодирование передаваемых данных, а также выполнение процедуры авторизации устройств. При этом возможны три уровня защиты: минимальная (данные кодируются общим ключом и могут приниматься любыми устройствами без ограничений); защита на уровне устройств (непосредственно в чипе прописывается уровень доступа, в соответствии с которым устройство может получать определенные данные от других устройств); защита на уровне сеанса связи (данные кодируются 128-битными случайными числами, хранящимися в каждой паре устройств, участвующих в конкретном сеансе связи).

Стандарт IEEE 802.15.3 описывает работу малой БСПД - пикосети (piconet). Пикосеть в стандарте IEEE 802.15.3 - это так называемая ad hoc - система, в которой несколько независимых устройств могут непосредственно взаимодействовать друг с другом. Размеры пикосети, как правило, не превышают 10 м. Основные требования к ней - высокая скорость передачи данных, простая инфраструктура, легкость установления соединения и вхождения в сеть, средства защиты данных и предоставление для определенных типов данных гарантированных параметров передачи (гарантия качества обслуживания, QoS).

Пикосеть (рисунок 1.8) может объединять несколько устройств, одно из которых выполняет функции управления (piconet coordinator - PNC). Стандарт также предусматривает возможность формирования так называемых дочерних пикосетей и описывает взаимодействие между независимыми соседними пикосетями.

Рисунок 1.8 – Структура пикосети IEEE 802.15.3

В пикосети возможен обмен как асинхронными, так и изохронными (потоковыми) данными. К последним относятся, например, звук и видео. Весь информационный обмен в пикосети основан на последовательности суперкадров. Каждый кадр (рисунок 1.9) включает управляющий сегмент (beacon), интервал конкурентного доступа (contention access period - CAP) и набор временных интервалов (каналов), назначенных определенным устройствам. PCN определяет границы всех интервалов и распределяет каналы между устройствами. Во время САР доступ к каналу происходит на основе механизма контроля несущей с предотвращением коллизий - CSMA/CA (как и в стандарте IEEE 802.11). То есть кто первый успел занять канал, тот и работает. В этот период передаются команды или асинхронные данные.

Рисунок 1.9 – Структура кадров физического уровня сети

IEEE 802.15.3

Канальные интервалы (СТА) PCN назначает каждому устройству или группе устройств по запросу с их стороны. В управляющем сегменте для каждого из них задается момент начала и длительность. Назначение СТА для какого-либо устройства означает, что никакое другое устройство в этот момент не может работать на передачу. СТА могут динамически распределяться в суперкадре (для асинхронных и изохронных данных) или быть фиксированными (только для изохронных данных).

Спецификация физического канала в документе IEEE 802.15.3 приведена только для диапазона 2400-2483,5 МГц. Она предусматривает пять допустимых скоростей передачи. Скорость 22 Мбит/с является базовой, ее обязаны поддерживать все устройства IEEE 802.15.3. При работе на этой скорости данные не кодируются. В остальных случаях данные перед формированием модуляционных символов кодируются посредством сверточного кодера с 3-разрядным сдвиговым регистром (так называемая модуляция посредством решетчатого кода с 8 состояниями). При этом в кодере к исходному набору из 1 / 3 / 4 / 5 бит (при QPSK / 16-QAM / 32-QAM / 64-QAM) добавляется кодовый бит с выхода трехразрядного сдвигового регистра.

Стандарт IEEE 802.15.3 требует, чтобы устройства могли работать в любом из пяти возможных частотных каналов. Причем предусматривается два канальных плана - режим высокой плотности (четыре канала в допустимом диапазоне), и режим совместимости с сетью стандарта IEEE 802.11b (три разрешенных канала). Это означает, что каждое устройство перед началом работы сканирует диапазон, находит свободные каналы, определяет наличие работающей сети IEEE 802.11b.

Таблица 1.1 – Модуляция и скорости передачи данных в сетях

IEEE 802.15.3 в 2,4 ГГц диапазоне

| Тип модуляции | Скорость передачи данных, Мбит/с |
| --- | --- |
| QPSK, RC = 1/2 | 11 |
| QPSK без кодиров. | 22 |
| 16-QAM, RC = 3/4 | 33 |
| 32-QAM, RC = 4/5 | 44 |
| 64-QAM, RC = 5/6 | 55 |

Для выработки единого подхода к увеличению скоростей обмена в сетях IEEE 802.15.3 в 2002 году образовалась исследовательская группа TG3а. В нее вошли представители практически всех крупнейших полупроводниковых и телекоммуникационных фирм. Вскоре появились два конкурирующих предложения по технологии СШП-передачи - на основе ортогональных кодов (так называемый мультиполосный множественный доступ посредством ортогональных несущих, MB-OFDM) и путем расширения спектра сигнала методом прямой последовательности (DS-UWB). Первое предложение поддерживало большинство фирм во главе с гигантами Texas Instruments и Intel (в марте 2003 года было создано даже специальное объединение MBOA - Multiband OFDM Alliance), лагерь сторонников второго возглавили компании Motorola и XtremeSpectrum. По приятым в комитете IEEE 802 правилам, для того чтобы утвердить стандарт, за предложенный вриант должны проголосовать не менее 75% членов рабочей группы. Однако несмотря на численный перевес сторонников MB-OFDM, а в MBOA входит 170 компаний, среди которых - 9 из 10 крупнейших полупроводниковых компаний (кроме TSMC), на прошедших голосованиях им не удалось набрать заветные 75% голосов от общего числа компаний, работающих над стандартом IEEE 802.15.3а. Причин тут несколько, возможно, одна из основных кроется в технологии MB-OFDM.

Рисунок 1.10 - Предлагаемое распределение каналов в стандарте

IEEE 802.15.3a в США

Суть ее в том, что весь разрешенный диапазон делится на полосы шириной 528 МГц. В стандартном режиме предусмотрено три полосы, в расширенном - семь (рисунок 1.10). Каждая полоса, в свою очередь, разбивается на 128 поднесущих частот с шагом 4,125 МГц. Из них используется 122: 100 для модуляции данных, 12 поднесущих - пилотные и еще 10 - защитные. Каждая поднесущая модулируется посредством QPSK. Один OFDM-символ содержит 100 или 200 кодированных бит (100 в случае, когда одинаково модулируются две поднесущие, симметричные относительно центральной). Период следования символов - 312,5 нс. До сих пор все соответствует обычной OFDM. Мультиполосность означает, что последующий символ может передаваться в иной частотной полосе, по жестко определенной схеме для каждого логического канала (предполагается четыре таких канала).

Последовательность перехода с одной полосы на другую называют частотно-временным кодом. Кроме перехода с частоты на частоту предусмотрен режим, когда один символ может передаваться несколько раз (два или четыре). Например, код 1 →2 →3 → 1 → 2 —→ 3 означает, что первый OFDM-символ передается в полосах 1 и 2, второй OFDM-символ - в полосах 3 и 1, третий - в полосах 2 и 3.

Структура кадров физического уровня отличается от описанной в стандарте IEEE 802.15.3 - в них не предусмотрены канальные интервалы для каждого из устройств, т.е. одномоментно информацией могут обмениваться лишь два устройства. Кадр состоит из преамбулы (набора синхронизирующих последовательностей), заголовка (управляющая информация) и поля данных. Преамбула и заголовок всегда транслируются с наименьшей из возможных скоростей - 55 Мбит/с. Наличие четырех логических каналов подразумевает, что в непосредственной близости могут работать по крайней мере четыре пикосети. Для этого каждому логическому каналу соответствует уникальный вид синхропоследовательности в преамбуле.

Таким образом, предлагается комбинация OFDM и известного механизма частотных скачков (FH). В результате, в зависимости от скорости кодирования и числа повторов символов и формируется спектр скоростей от 55 до 480 Мбит/с. Изменяя вид модуляции, можно достичь и больших скоростей - так, применение 16-QAM при той же схеме кодирования даст уже 480 х 2 = 960 Кбит/с. Другой путь - использование для передачи одновременно трех диапазонов. Тогда при модуляции QPSK и скорости сверточного кодирования 3/4 достигается скорость обмена 480 х 3 = 1440 Мбит/с.

Проблема в том, что метод частотных скачков - не самый эффективный с точки зрения использования спектрального диапазона. Оппоненты MB-OFDM указывают, что сторонники данной технологии в своих измерениях средней мощности излучения передатчика усредняют ее по временному интервалу порядка 1 мс. Это время соответствует длительности трех символов. Реально же, при использовании механизма повторов (и при измерениях), символ в одном субканале за это время передается только один раз. В результате плотность мощности излучения при работе передатчика может превосходить допустимые -41,3 дБм/МГц. А это уже серьезная проблема, поскольку речь идет о сигнале с полосой свыше 500 МГц.

Сторонники технологии DS-UWB предлагают для расширения спектра классический метод прямой последовательности. При этом каждый бит заменяется специальной кодовой последовательностью длиной до 24 бит. Предусмотрено два вида модуляции - двоичная фазовая BPSK (один бит на символ) и так называемая 4ВОК-модуляция (модуляция на основе четырех ортогональных двоичных кодов). Известный вариант ВОК - метод ССК, основной вид модуляции в стандарте IEEE 802.11 b. 4ВОК - фактически вариант квадратурной модуляции, один 4ВОК-символ содержи 2 бита.

Весь диапазон вещания разбит на две зоны - 3,1-4,85 ГГц (нижний диапазон) и 6,9-9,7 ГГц (верхний диапазон). В каждом диапазоне предусмотрено по шесть каналов пикосети (с шагом 39 МГц в нижнем диапазоне, начиная с 3900 МГц, и с шагом 78 МГц - в верхнем, начиная с 7800 ГГц). Обязательными для поддержки каждым устройством считаются только четыре полосы нижнего диапазона с центральными частотами 3939, 3978, 4017 и 4056 МГц, остальные полосы - дополнительные. Частота следования модуляционных символов в каждом канале равна 1/3 его центральной частоты. В зависимости от скорости предварительного кодирования, вида модуляции и длины кодовой последовательности скорость передачи данных может составлять 28, 55,110, 220, 500, 660,1000 и 1320 Мбит/с.

Рассмотрим стандарты IEEE 802.16 (WiMax)

Местные и многоканальные многоточечные распределительные системы LMDS и MMDS первоначально предназначавшиеся для трансляции телепрограмм в районах, не имеющих кабельной инфраструктуры, в последнее время все чаще используются широкополосной беспроводной передачи данных на «последней миле». Радиус действия передатчиков MMDS, работающих в диапазоне 2,1-2,7 ГГц, может достигать 40-50 км, в то время как максимальная дальность передачи сигнала в системах LMDS, использующих значительно более высокие частоты в области 27-31 ГГц, составляет 2,5-3 км. Массовому распространению этих систем до сих пор мешало отсутствие индустриальных стандартов и, как следствие, несовместимость продуктов разных производителей. В начале 2000 года для изучения различных решений и выработки, единых правил построения систем широкополосной беспроводной связи в IEEE был создан рабочий комитет 802.16. Первоначально он сосредоточился на вопросах стандартизации систем LMDS диапазона 28-30 ГГц, однако вскоре полномочия комитета были распространены на область частот от 2 до 66 ГГц и в его составе образовано несколько рабочих групп. Группа 802.16-2001 разрабатывает спецификации радиоинтерфейса для систем, использующих диапазон 10-66 ГГц. Рабочая группа 802.16-2002 занимается вопросами «сосуществования» сетей фиксированного широкополосного доступа в нелицензируемых диапазонах 5-6 ГГц (в частности, с беспроводными ЛС на базе стандарта IEEE 802.11a). Наконец, группа 802.16а-2003 готовит спецификации радиоинтерфейса для лицензируемых систем диапазона 2-11 ГГц. Главной целью создания этой группы стало содействие ускоренному развертыванию систем MMDS путем предоставления производителям возможности создавать совместимые продукты на основе единого стандарта.

В отличие от ряда собратьев, IEEE 802.16 появился раньше, чем производители приступили к выпуску соответствующей аппаратуры и комплектов ИС. Рабочая группа IEEE 802.16d IEEE была создана, чтобы учитывать поправки и дополнения к стандарту. Непосредственно к работе по созданию единого документа, с учетом всех поправок она приступила 11 сентября 2003 года (рабочее название draft- версии того периода - IEEE 802.16REVd). А 24 июня 2004 года был официально утвержден новый стандарт IEEE 802.16-2004, заменяющий собой документы IEEE 802.16-2001, IEEE 802.16с-2002 и IEEE 802.16а-2003.

Стандарты разрабатываются на базе единой эталонной модели, объединяющей интерфейсы трех типов в тракте связи между абонентскими устройствами или сетями (например, ЛВС или учрежденческими АТС) и транспортной сетью (ТфОП или Интернет). Первый радиоинтерфейс определяет взаимодействие абонентского приемо-передающего узла с базовой станцией, второй включает в себя два компонента, охватывающие обмен сигналами между радиоузлами и «находящимися за ними» сетями – абонентской и транспортной (в детальной проработке спецификаций этого интерфейса участвуют и другие комитеты  IEEE). Спецификации третьего, дополнительного радиоинтерфейса определяют использование повторителей или отражателей для увеличения зоны охвата системы и обхода препятствий на пути распространения сигнала.

Комитетом 802.16 уже приняты предварительные спецификации радиоинтерфейсов систем диапазона 10-66 ГГц, использующих технологии доставки сигнала с одной несущей. Стандарт 802.16a определяет для систем диапазона 2-11 ГГц оба метода передачи сигнала – с одной несущей и OFDM, а стандарт 802.16b для диапазона 5-6 ГГц определяет технологию OFDM.

Важнейшая особенность стандарта IEEE 802.16, принципиально отличающая его, скажем, от стандартов IEEE 802.11 a/ b/ g, - это наличие встроенных средств поддержки адаптивных антенных систем (AAS). Разумеется, применение AAS – это не обязательное требование стандарта. Применение AAS существенно увеличивает потенциальную емкость сети стандарта IEEE 802.16, поскольку в разных секторах БС возможна работа в одних и тех же каналах (частотных и OFDMA). Кроме того, направленные антенны позволяют существенно уменьшать общую излучаемую мощность. В результате снижается межканальная интерференция. Не менее важно применение многоэлементных антенных систем для улучшения прохождения сигналов в каналах с замираниями – так называемых методов пространственно-временного кодирования (разнесения) STC. Поддержка AAS в спецификации IEEE 802.16 означает модификацию протоколов на физическом и MAC-уровнях, наличие специальных управляющих и контролирующих сообщений для работы с адаптивными антеннами.

Стандарт IEEE 802.16-2004 предоставляет создателям аппаратуры достаточно широкие возможности, не оговаривая при этом конкретные способы реализации предусмотренных стандартом алгоритмов и механизмов. Фактически IEEE 802.16, как и положено стандарту, описывает самые общие правила игры, следуя которым, возможно производить совместимую аппаратуру.

Появляются образцы серийной аппаратуры, поддерживающие отдельные режимы IEEE 802.16. Характерный пример – система BreezeMAX израильской компании Alvarion.

Стандарт IEEE 802.16-2004 описывает принципы построения сетей регионального масштаба в диапазонах до 66 ГГц – точнее их физический и МАС-уровни. Для этого предусмотрено пять режимов. Из них только WirelessMAN-SC предназначен для работы в диапазоне 10-66 ГГц. Он ориентирован на магистральные сети («точка-точка», «точка-многоточка»), работающие в режиме прямой видимости с типичными скоростями потока данных (bit stream) 120 Мбит/с и шириной канала порядка 25 МГц. Фактически это описанный в документе IEEE 802.16-2001 радиоинтерфейс широкополосного доступа с модуляцией одной несущей на канал (SC – single carrier).

Остальные режимы разработаны для диапазонов менее 11 ГГц. Один из них WirelessMAN-SCа – это «низкочастотная» вариация WirelessMAN-SC (с рядом дополнительных механизмов, в частности допускается 256-позиционная квадратурная модуляция 256-QAM). Другой, WirelessHUMAN, предназначен для работы в безлицензионных диапазонах. Два оставшихся режима – WirelessMAN-OFDM и WirelessMAN-OFDMA – это принципиально новые по отношению к IEEE 802.16-2001 методы.

Все режимы диапазона ниже 11 ГГц отличают три характерные детали – это механизмы автоматического запроса повторной передачи (ARQ – automatic repeat request), поддержка работы с адаптивными антенными системами (AAS, adaptive antenna system) и пространственно-временное кодирование (STC, space time coding) при работе с AAS. Кроме того, помимо централизованной архитектуры «точка-многоточка», в диапазоне ниже 11 ГГц предусмотрена поддержка архитектуры Mesh-сети («сетки» - децентрализованной сети взаимодействующих друг с другом систем).

Для облегчения сравнения основные параметры наиболее часто используемых стандартов построения БСПД сведены в таблицу 1.2.

- Обобщенная структурная схема системы беспроводного доступа

Если раньше корпоративные сети беспроводного доступа создавались в качестве дополнительного элемента имиджа, сегодня с помощью WLAN/WiFi решаются конкретные задачи повышения производительности труда сотрудников, удобства их взаимодействия с клиентами, снижения издержек на эксплуатацию кабельной инфраструктуры. Беспроводная сеть передачи данных в офисе – это не только способ повышения производительности, но и возможность создания новых сервисов. [12]

Современные офисные WLAN позволяют успешно решить множество задач:

постоянный доступ сотрудников к корпоративной информации и ресурсам интернет

организация на территории офиса мобильной телефонной связи на базе технологии WiFi

- создание системы видеонаблюдения с использованием беспроводных мобильных видеокамер с архивированием информации на корпоративных серверах

- получение информации о местонахождении мобильного сотрудника

- возможность создания новых сервисов

WLAN строится как отдельный или дополнительный беспроводной сегмент проводной офисной сети. На территории предприятия  с помощью радиосредств создается WiFi-зона, в которой могут свободно перемещаться пользователи, имеющие мобильные устройства с поддержкой стандартов IEEE 802.11 b/g/a – ноутбуки, КПК, планшетные ПК и смартфоны.

ТАБЛИЦА 1.2

Рисунок 1.11 - Обобщенная схема сети Wi-Fi

2 ОБОСНОВАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3 РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

  - Обоснование принципа построения системы широкополосного беспроводного доступа

Из всех существующих стандартов беспроводной передачи данных IEEE 802.11 на практике чаще всего используются всего три стандарта, определенные Инженерным институтом электротехники и радиоэлектроники (IEEE): IEEE 802.11b, IEEE 802.11а и 802. 11g.

В стандарте IEEE 802.11b благодаря высокой скорости передачи данных (до 11 Мбит/с), практически эквивалентной пропускной способности обычных проводных локальных сетей Ethernet, а также ориентации на диапазон 2,4 ГГц, этот стандарт завоевал наибольшую популярность у производителей оборудования для беспроводных сетей.

Поскольку оборудование, работающее на максимальной скорости 11 Мбит/с, имеет меньший радиус действия, чем на более низких скоростях, стандартом IEEE 802.11b предусмотрено автоматическое снижение скорости при ухудшении качества сигнала.

Стандарт IEEE 802.11a имеет большую ширину полосы из семейства стандартов IEEE 802.11 при скорости передачи данных до 54 Мбит/с.

В отличие от базового стандарта, ориентированного на область частот 2,4 ГГц, стандартом IEEE 802.11а предусмотрена работа в диапазоне 5 ГГц. В качестве метода модуляции сигнала выбрано ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM).[2]

К недостаткам IEEE 802.11а относятся более высокая потребляемая мощность радиопередатчиков для частот 5 ГГц, а также меньший радиус действия.

Стандарт IEEE 802.11g является логическим развитием IEEE 802.11b и предполагает передачу данных в том же частотном диапазоне. Кроме того, стандарт IEEE 802.11g полностью совместим с IEEE 802.11b, то есть любое устройство IEEE 802.11g должно поддерживать работу с устройствами IEEE 802.11b. Максимальная скорость передачи в стандарте IEEE 802.11g составляет 54 Мбит/с, поэтому на сегодня это наиболее перспективный стандарт беспроводной связи.

При разработке стандарта IEEE 802.11g рассматривались две отчасти конкурирующие технологии: метод ортогонального частотного разделения OFDM и метод двоичного пакетного сверточного кодирования РВСС, опционально реализованный в стандарте IEEE 802.11b. В результате стандарт IEEE 802.11g содержит компромиссное решение: в качестве базовых применяются технологии OFDM и ССК, а опционально предусмотрено использование технологии РВСС. Технологии ССК и OFDM будут описаны дальше.

Набор стандартов IEEE 802.11 определяет целый ряд технологий реализации физического уровня (Physical Layer Protocol — PHY), которые могут быть использованы подуровнем IEEE 802.11 MAC. В этой главе рассматривается каждый из уровней PHY:

Уровень PHY стандарта IEEE 802.11 со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS) в диапазоне 2,4 ГГц.

Уровень PHY стандарта IEEE 802.11 с расширением спектра методом прямой последовательности (DSSS) в диапазоне 2,4 ГГц.

Уровень PHY стандарта IEEE 802.11b с комплементарным кодированием в диапазоне 2,4 ГГц.

Уровень PHY стандарта IEEE 802.11а с ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM) в диапазоне 5 ГГц.

Расширенный физический уровень (Extended Rate Physical Layer — ERP) стандарта IEEE 802.11g в диапазоне 2,4 ГГц.

Основное назначение физических уровней стандарта IEEE 802.11 — обеспечить механизмы беспроводной передачи для подуровня MAC, а также поддерживать выполнение вторичных функций, таких как оценка состояния беспроводной среды и сообщение о нем подуровню MAC. Уровни MAC и PHY разрабатывались так, чтобы они были независимыми. Именно независимость между MAC и подуровнем PHY и позволила использовать дополнительные высокоскоростные физические уровни, описанные в стандартах IEEE 802.11b, IEEE 802.11а и IEEE 802.11g.

Каждый из физических уровней стандарта IEEE 802.11 имеет два подуровня:

Physical Layer Convergence Procedure (PLCP). Процедура определения состояния физического уровня.

Physical Medium Dependent (PMD). Подуровень физического уровня, зависящий от среды передачи.

На рисунке 3.1 показано, как эти подуровни соотносятся между собой и с вышестоящими уровнями в модели взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection — OSI).

Подуровень PLCP по существу является уровнем обеспечения взаимодействия, на котором осуществляется перемещение элементов данных протокола MAC (MAC Protocol Data Units — MPDU) между МАС-станциями с использованием подуровня PMD, на котором реализуется тот или иной метод передачи и приема данных через беспроводную среду. Подуровни PLCP и PMD отличаются для разных вариантов стандарта IEEE 802.11.

Подуровень LLC

Подуровень MAC

Подуровень PLCP

Подуровень PMD

Уровень представлений

Сеансовый уровень

Транспортный уровень

Сетевой уровень

Канальный уровень

Физический уровень

Уровень приложений

Рисунок  3.1 - Подуровни уровня PHY

Перед тем как приступить к изучению физических уровней, рассмотрим одну из составляющих физического уровня, до сих пор не упомянутую, а именно — скрэмблирование.

Одна из особенностей, лежащих в основе современных передатчиков, благодаря которой данные можно передавать с высокой скоростью, — это предположение о том, что данные, которые предлагаются для передачи, поступают, с точки зрения передатчика, случайным образом. Без этого предположения многие преимущества, получаемые за счет применения остальных составляющих физического уровня, остались бы нереализованными.

Однако бывает, что принимаемые данные не вполне случайны и на самом деле могут содержать повторяющиеся наборы и длинные последовательности нулей и единиц.

Скрэмблирование (перестановка элементов) — это метод, посредством которого принимаемые данные делаются более похожими на случайные; достигается это путем перестановки битов последовательности таким образом, чтобы превратить ее из структурированной в похожую на случайную. Эту процедуру иногда называют «отбеливанием потока данных». Де-скрэмблер приемника затем выполняет обратное преобразование этой случайной последовательности с целью получения исходной структурированной последовательности. Большинство способов скрэмблирования относится к числу самосинхронизирующихся; это означает, что дескрэмблер способен самостоятельно синхронизироваться со скрэмблером.

Исходный стандарт IEEE 802.11 определяет три метода передачи на физическом уровне:

Передача в диапазоне инфракрасных волн.

Технология расширения спектра путем скачкообразной перестройки частоты (FHSS) в диапазоне 2,4 ГГц. Технология широкополосной модуляции с расширением спектра методом прямой последовательности (DSSS) в диапазоне 2,4 ГГц.

Рассмотрим передачу в диапазоне инфракрасных волн

Средой передачи являются инфракрасные волны диапазона 850 нм, которые генерируются либо полупроводниковым лазерным диодом, либо светодиодом (LED). Так как инфракрасные волны не проникают через стены, область покрытия LAN ограничивается зоной прямой видимости. Стандарт предусматривает три варианта распространения излучения: ненаправленную антенну, отражение от потолка и фокусное направленное излучение. В первом случае узкий луч рассеивается с помощью системы линз. Фокусное направленное излучение предназначено для организации двухточечной связи, например между двумя зданиями.

Рассмотрим беспроводные локальные сети со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS)

Беспроводные локальные сети FHSS поддерживают скорости передачи 1 и 2 Мбит/с. Устройства FHSS делят предназначенную для их работы полосу частот от 2,402 до 2,480 ГГц на 79 неперекрывающихся каналов (это справедливо для Северной Америки и большей части Европы). Ширина каждого из 79 каналов составляет 1 МГц, поэтому беспроводные локальные сети FHSS используют относительно высокую скорость передачи символов — 1 МГц — и намного меньшую скорость перестройки с канала на канал.

Последовательность перестройки частоты должна иметь следующие параметры: частота перескоков не менее 2,5 раз в секунду как минимум между шестью (6 МГц) каналами. Чтобы минимизировать число коллизий между перекрывающимися зонами покрытия, возможные последовательности перескоков должны быть разбиты на три набора последовательностей, длина которых для Северной Америки и большей части Европы составляет 26. В таблице 3. представлены схемы скачкообразной перестройки частоты, обеспечивающие минимальное перекрытие.

По сути, схема скачкообразной перестройки частоты обеспечивает неторопливый переход с одного возможного канала на другой таким образом, что после каждого скачка покрывается полоса частот, равная как минимум 6 МГц, благодаря чему в многосотовых сетях минимизируется возможность возникновения коллизий.

После того как уровень MAC пропускает МАС-фрейм, который в локальных беспроводных сетях FHSS называется также служебным элементом данных PLCP, или PSDU (PLCP Service Data Unit), подуровень PLCP добавляет два поля в начало фрейма, чтобы сформировать таким образом фрейм PPDU (PPDU — элемент данных протокола PLCP). На рисунке 3.2 представлен формат фрейма FHSS подуровня PLCP

Таблица 3.1 -  Схема FHSS для Северной Америки и Европы

| Набор | Схема скачкообразной перестройки частоты |
| --- | --- |
| 1 | {0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66,69,72,75} |
| 2 | {1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67,70,73,76} |
| 3 | {2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,72,77} |

Рисунок  3.2. - Формат фрейма FHSS подуровня PLCP

Преамбула PLCP состоит из двух подполей:

Подполе Sync размером 80 бит. Строка, состоящая из чередующихся 0 и 1, начинается с 0. Приемная станция использует это поле, чтобы принять решение о выборе антенны при наличии такой возможности, откорректировать уход частоты (frequency offset) и синхронизировать распределение пакетов (packet timing).

Подполе флага начала фрейма (Start of Frame Delimiter, SFD) размером 16 бит. Состоит из специфической строки (0000 1100 1011 1101, крайний слева бит первый) в обеспечение синхронизации фреймов (frame timing) для приемной станции.

Заголовок фрейма PLCP состоит из трех подполей:

Слово длины служебного элемента данных PLCP (PSDU), PSDU Length Word (PLW) размером 12 бит. Указывает размер фрейма MAC (PSDU) в октетах.

Сигнальное поле PLCP (Signaling Field PLCP — PSF) размером 4 бит. Указывает скорость передачи данных конкретного фрейма.

НЕС (Header Error Check). Контрольная сумма фрейма.

Служебный элемент данных PLCP (PSDU) проходит через операцию скрэмблирования с целью отбеливания (рандомизации) последовательности входных битов. Получившийся в результате PSDU представлен На рисунке 3.3. Заполняющие символы вставляются между всеми 32-символьными блоками. Эти заполняющие символы устраняют любые систематические отклонения в данных, например, когда единиц больше, чем нулей, или наоборот, которые могли бы привести к нежелательным эффектам при дальнейшей обработке.

Рисунок  3.3 - Скрэмблированный PSDU в технологии FHSS

Подуровень PLCP преобразует фрейм в поток битов и передает его на подуровень PMD. Подуровень PMD технологии FHSS модулирует поток данных с использованием модуляции, основанной на гауссовой частотной модуляции (Gaussian Frequency Shift Keying — GFSK).

Рассмотрим Беспроводные локальные сети, использующие широкополосную модуляцию DSSS с расширением спектра методом прямой 
последовательности

В спецификации стандарта IEEE 802.11 оговорено использование и другого физического уровня — на основе технологии широкополосной модуляции с расширением спектра методом прямой последовательности (DSSS)[1]. Как было указано в стандарте IEEE 802.11 разработки 1997 года, технология DSSS поддерживает скорости передачи 1 и 2 Мбит/с.

Аналогично подуровню PLCP, используемому в технологии FHSS, подуровень PLCP технологии DSSS стандарта IEEE 802.11 добавляет два поля во фрейм MAC, чтобы сформировать PPDU: преамбулу PLCP и заголовок PLCP. Формат фрейма представлен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4-  Формат фрейма DSSS подуровня PLCP

Преамбула PLCP состоит из двух подполей:

Подполе Sync шириной 128 бит, представляющее собой строку, состоящую из единиц. Задача этого подполя — обеспечить синхронизацию для приемной станции.

Подполе SFD шириной 16 бит; в нем содержится специфичная строка OxF3A0; его задача — обеспечить тайминг (timing) для приемной станции.

Заголовок PLCP состоит из четырех подполей:

Подполе Signal шириной 8 бит, указывающее тип модуляции и скорость передачи для данного фрейма.

Подполе Service шириной 8 бит зарезервировано. Это означает, что во время разработки спецификации стандарта оно осталось неопределенным; предполагается, что оно пригодится в будущих модификациях стандарта.

Подполе Length шириной 16 бит, указывающее количество микросекунд (из диапазона 16—216 _ 1), необходимое для передачи части МАС-фрейма.

Подполе CRC. 16-битная контрольная сумма.

Подуровень PLCP преобразует фрейм в поток битов и передает данные на подуровень PMD. Весь PPDU проходит через процесс скрэмблирования с целью рандомизации данных.

Скрэмблированная преамбула PLCP всегда передается со скоростью 1 Мбит/с, в то время как скрэмблированный фрейм MPDU передается со скоростью, указанной в подполе Signal. Подуровень PMD модулирует отбеленный поток битов, используя следующие методы модуляции:

Двоичная относительная фазовая модуляция (Differential Binary Phase Shift Keying — DBPSK) для скорости передачи 1 Мбит/с.

Квадратурная относительная фазовая модуляция (Differential Quadrature Phase Shift Key — DQPSK) для скорости передачи 2 Мбит/с.

На физическом уровне к МАС-кадрам (MPDU) добавляется заголовок физического уровня, состоящий из преамбулы и собственно PLCP-заголовка (рисунок 3.5).

Преамбула содержит стартовую синхропоследовательность (SYNC) Для настройки приемника и 16-битный код начала кадра (SFD) — число F3А016. PLCP-заголовок включает поля SIGNAL (информация о скорости типе модуляции), SERVICE (дополнительная информация, в том числе применении высокоскоростных расширений и PBSS-модуляции) и LENGTH (время в микросекундах, необходимое для передачи следующей заголовком части кадра). Все три поля заголовка защищены 16-битной контрольной суммой CRC.

Рисунок 3.5 - Структура кадров сети IEEE 802.11b физического уровня

В стандарте IEEE 802.11b предусмотрено два типа заголовков: длинный и короткий (рисунок  3.6).

Рисунок 3.6. - Короткий заголовок кадров сети IEEE 802.11b

Они отличаются длиной синхропоследовательности (128 и 56 бит), способом ее генерации, а также тем, что символ начала кадра в коротком заголовке передается в обратном порядке. Кроме того, если все поля длинного заголовка передаются со скоростью 1 Мбит/с, то при коротком заголовке преамбула транслируется на скорости 1 Мбит/с, другие поля заголовка — со скоростью 2 Мбит/с. Остальную часть кадра можно передавать на любой из допустимых стандартом скоростей передачи, указанных в полях SIGNAL и SERVICE. Короткие заголовки физического уровня предусмотрены спецификацией IEEE 802.11b для увеличения пропускной способности сети.

Из описания процедур связи сети IEEE 802.11 видно, что «накладные расходы» в этом стандарте выше, чем в проводной сети Ethernet. Поэтому крайне важно обеспечить высокую скорость передачи данных в канале. Повысить пропускную способность канала с заданной шириной полосы частот можно, разрабатывая и применяя новые методы модуляции. По этому пути пошла группа разработчиков IEEE 802.11b.

Изначально стандарт IEEE 802.11 предусматривал работу в режиме DSSS с использованием так называемой Баркеровской последовательности (Barker) длиной 11 бит: В1 = (10110111000). Каждый информационный бит замещается своим произведением по модулю 2 (операция «исключающее ИЛИ») с данной последовательностью, т. е. каждая информационная единица заменяется на В1, каждый ноль — на инверсию В1. В результате бит заменяется последовательностью 11 чипов. Далее сигнал кодируется посредством дифференциальной двух- или четырехпозиционной фазовой модуляции (DBPSK или DQPSK, один или два чипа на символ соответственно). При частоте модуляции несущей 11 МГц общая скорость составляет в зависимости от типа модуляции 1 и 2 Мбит/с.

Стандарт IEEE 802.11b дополнительно предусматривает скорости передачи 11 и 5,5 Мбит/с. Для этого используется так называемая ССК-модуляция (Complementary Code Keying — кодирование комплементарным кодом).

Хотя механизм расширения спектра, используемый для получения скоростей 5,5 и 11 Мбит/с с применением ССК, относится к методам, которые применяются для скоростей 1 и 2 Мбит/с, он по-своему уникален. В обоих случаях применяется метод расширения, но при использовании модуляции ССК расширяющий код представляет собой код из 8 комплексных чипов, в то время как при работе со скоростями 1 и 2 Мбит/с применяется 11-разрядный код. 8-чиповый код определяется или 4, или 8 битами — в зависимости от скорости передачи данных. Скорость передачи чипов составляет 11 Мчип/с, т.е. при 8 комплексных чипах на символ и 4 или 8 битов на символ можно добиться скорости передачи данных 5,5 и 11 Мбит/с.

Для того чтобы передавать данные со скоростью 5,5 Мбит/с, нужно сгруппировать скрэмблированный поток битов в символы по 4 бита (b0, b1, b2 и bЗ). Последние два бита (b2 и bЗ) используются для определения 8 последовательностей комплексных чипов, как показано в таблице 1.3, где {c1, с2, с3, с4, с5, с6, с7, с8} представляют чипы последовательности. В таблице 1.3 j представляет мнимое число, корень квадратный из -1, и откладывается по мнимой, или квадратурной, оси комплексной плоскости.

Таблица 3.2 - Последовательность чипов ССК

| b2 b3 | С1 | C2 | СЗ | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | j | 1 | j | -1 | j | 1 | -1 | 1 |
| 01 | -j | -1 | -j | 1 | j | 1 | -j | 1 |
| 10 | -j | 1 | -j | -1 | -j | 1 | j | 1 |
| 11 | j | -1 | j | 1 | -j | 1 | j | 1 |

Теперь, имея последовательность чипов, определенную битами (b2, b3) можно использовать первые два бита (b0, b1) для определения поворота фазы, осуществляемого при модуляции по методу DQPSK, который будет применен к последовательности (таблица 3.3). Вы должны также пронумеровать каждый 4-битовый символ PSDU, начиная с 0, чтобы можно было определить, преобразуете вы четный либо нечетный символ в соответствии с этой таблицей. Следует помнить, что речь идет об использовании DQPSK, а не QPSK, и поэтому представленные в таблице изменения фазы отсчитываются по отношению к предыдущему символу или, в случае первого символа PSDU, по отношению к последнему символу предыдущего DQPSK-символа, передаваемого со скоростью 2 Мбит/с.

Таблица 3.3 - Поворот фазы при модуляции ССК

| (b0,b1) | Изменение фазы четных символов | Изменение фазы нечетных символов |
| --- | --- | --- |
| 00 | 0 | π |
| 01 | π/2 | - π/2 |
| 11 | π | 0 |
| 10 | - π/2 | π/2 |

Это вращение фазы применяется по отношению к 8 комплексным чипам символа, затем осуществляется модуляция на подходящей несущей частоте.

Чтобы передавать данные со скоростью 11 Мбит/с, скрэмблированная последовательность битов PSDU разбивается на группы по 8 символов. Последние 6 битов выбирают одну последовательность, состоящую из 8 комплексных чипов, из числа 64 возможных последовательностей, почти так же, как использовались биты (b2, bЗ) для выбора одной из четырех возможных последовательностей. Биты (b0,b1) используются таким же образом, как при модуляции ССК на скорости 5,5 Мбит/с для вращения фазы последовательности и дальнейшей модуляции на подходящей несущей частоте.

Рассмотрим  достоинство ССК-модуляции. Дело в том, что чипы символа определяются на основе последовательностей Уолша-Адамара. Последовательности Уолша-Адамара хорошо изучены, обладают отличными автокорреляционными свойствами. Что немаловажно, каждая такая последовательность мало коррелирует сама с собой при фазовом сдвиге — очень полезное свойство при борьбе с переотраженными сигналами. Нетрудно заметить, что теоретическое операционное усиление ССК-модуляции — 3 дБ (в два раза), поскольку без кодирования QPSK-модулированный с частотой 11 Мбит/с сигнал может транслировать 22 Мбит/с. Как видно, ССК-модуляция представляет собой вид блочного кода, а потому достаточно проста при аппаратной реализации. Совокупность этих свойств и обеспечила ССК место в стандарте IEEE 802.11b в качестве обязательного вида модуляции.

На практике важно не только операционное усиление. Существенную роль играет и равномерность распределения символов в фазовом пространстве — они должны как можно дальше отстоять друг от друга, чтобы минимизировать ошибки их детектирования. И с этой точки зрения ССК-модуляция не выглядит оптимальной, ее реальное операционное усиление не превышает 2 дБ. Поэтому изначально прорабатывался другой способ модуляции — пакетное бинарное сверточное кодирование РВСС (Packet Binary Convolutional Coding). Этот метод вошел в стандарт IEEE 802.11b как дополнительная (необязательная) опция. Механизм РВСС (рисунок  3.7) позволяет добиваться в сетях IEEE 802.11b пропускной способности 5,5, 11 и 22 Мбит/с.

Рисунок 3.7 - Общая схема РВСС-модуляции

Как следует из названия, метод основан на сверточном кодировании. Для скоростей 5,5 и 11 Мбит/с поток информационных битов поступает в шестиразрядный сдвиговый регистр с сумматорами (рисунок  3.8). В начальный момент времени все триггеры сдвигового регистра инициализируют нулем. В результате каждый исходный бит b заменяется двумя битами кодовой последовательности (с0, c1). При скорости 11 Мбит/с с0 и с1 задают один символ четырехпозиционной QPSK-модуляции. Для скорости 5,5 Мбит/с используют двухпозиционную BPSK-модуляцию, последовательно передавая кодовые биты с0 и c1. Если же нужна скорость Мбит/с, схема кодирования усложняется (рисунок  3.9): три кодовых бита 1С0-с2) определяют один символ в 8-позиционной 8-Р8К-модуляции.

После формирования PSK-символов происходит скрэмблирование. В зависимости от сигнала s (рисунок  3.3) символ остается без изменений (s = 0), либо его фаза увеличивается на π /2 (s = 1). Значение s определяет 256-товая циклически повторяющаяся последовательность S. Она формируется на основе начального вектора U = 338Вп, в котором равное число нулей и единиц.

Рисунок - 3.8. -  Сверточное кодирование с двумя битами кодовой последовательности

Рисунок 3.9 - Сверточное кодирование с тремя битами кодовой последовательности

У шестиразрядного сдвигового регистра, применяемого в РВСС для скоростей 11 и 5,5 Мбит/с, 64 возможных выходных состояния. Так что при модуляции РВСС информационные биты в фазовом пространстве оказываются гораздо дальше друг от друга, чем при ССК-модуляции. Поэтому РВСС и позволяет при одном и том же соотношении «сигнал-шум» и уровне ошибок вести передачу с большей скоростью, чем в случае СКК. Однако плата за более эффективное кодирование — сложность аппаратной реализации данного алгоритма.

Стандарт IEEE 802.11а.

Стандарт IEEE 802.11а появился практически одновременно с IEEE 802.11b, в сентябре 1999 года. Эта спецификация была ориентирована на работу в диапазоне 5 ГГц и основана на принципиально ином, чем описано выше, механизме кодирования данных — на частотном мультиплексировании посредством ортогональных несущих (OFDM).

Стандарт IEEE 802.11а определяет характеристики оборудования, применяемого в офисных или городских условиях, когда распространение сигнала происходит по многолучевым каналам из-за множества отражений.

В IEEE 802.11a каждый кадр передается посредством 52 ортогональных несущих, каждая с шириной полосы порядка 300 КГц (20 МГц/64). Ширина одного канала — 20 МГц. Несущие модулируют посредством BPSK., QPSK, а также 16- и 64-позиционной квадратурной амплитудной модуляции (QAM). В совокупности с различными скоростями кодирования г (1/2 и 3/4, для 64-QAM — 2/3 и 3/4) образуется набор скоростей передачи 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с. В таблице 3.4 показано, как необходимая скорость передачи данных преобразуется в соответствующие параметры узлов передатчика OFDM.

Таблица 3.4 - Параметры передатчика стандарта IEEE 802.11а

| Скорость передачи данных (Мбит/с) | Модуляция | Скорость сверточного кодирования | Число канальных битов на поднесущую | Число канальных битов на символ | Число битов данных на символ OFDM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | BPSK | 1/2 | 1 | 48 | 24 |
| 9 | BPSK | 3/4 | 1 | 48 | 36 |
| 12 | QPSK | 1/2 | 2 | 96 | 48 |
| 18 | QPSK | 3/4 | 2 | 96 | 72 |
| 24 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 192 | 96 |
| 36 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 192 | 144 |
| 48 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 288 | 192 |
| 54 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 288 | 216 |

Из 52 несущих 48 предназначены для передачи информационных символов, остальные 4 — служебные. Структура заголовков физического Уровня отличается от принятого в спецификации IEEE 802.11b, но незначительно (рисунок  3.10).

PLCP – преамбула

12 символов

Заголовок

1OFDM-символ

Информационное поле

BPSK, r=1/2

Скорость указанна в заголовке

Рисунок  3.10 - Структура заголовка физического уровня стандарта IEEE 802.11а

Кадр включает преамбулу (12 символов синхропоследовательности), заголовок физического уровня (PLCP-заголовок) и собственно информационное поле, сформированное на МАС-уровне. В заголовке передается информация о скорости кодирования, типе модуляции и длине кадра. Преамбула и заголовок транслируются с минимально возможной скоростью (BPSK, скорость кодирования г = 1/2), а информационное поле — с указанной в заголовке, как правило, максимальной, скоростью, в зависимости от условий обмена. OFDM-символы передаются через каждые 4 мкс, причем каждому символу длительностью 3,2 мкс предшествует защитный интервал 0,8 мкс (повторяющаяся часть символа). Последний необходим для борьбы с многолучевым распространением сигнала — отраженный и пришедший с задержкой символ попадет в защитный интервал и не повредит следующий символ.

Естественно, формирование/декодирование OFDM-символов происходит посредством быстрого преобразования Фурье (обратного/прямого, ОБПФ/БПФ). Функциональная схема трактов приема/передачи (рисунок  3.11) достаточно стандартна для данного метода и включает сверточный кодер, механизм перемежения/перераспределения (защита от пакетных ошибок) и процессор ОБПФ. Фурье-процессор, собственно, и формирует суммарный сигнал, после чего к символу добавляется защитный интервал, окончательно формируется OFDM-символ и посредством квадратурного модулятора/конвертера переносится в заданную частотную область. При приеме все происходит в обратном порядке.

Рисунок 3.11 - Функциональная схема трактов приема/передачи стандарта IEEE 802.11а

Рассмотрим Стандарт IEEE 802.11g. Стандарт IEEE 802.11g по сути представляет собой перенесение схемы модуляции OFDM, прекрасно зарекомендовавшей себя в IEEE 802.11а, из диапазона 5 ГГц в область 2,4 ГГц при сохранении функциональности устройств стандарта IEEE 802.11b. Это возможно, поскольку в стандартах IEEE 802.11 ширина одного канала в диапазонах 2,4 и 5 ГГц схожа — 22 МГц.

Одним из основных требований к стандарту IEEE 802.11g была обратная совместимость с устройствами IEEE 802.11b. Действительно, в стандарте IEEE 802.11b в качестве основного способа модуляции принята схема ССК (Complementary Code Keying), а в качестве дополнительной возможности допускается модуляция PBSS.

Разработчики 802.11g предусмотрели ССК-модуляцию для скоростей до 11 Мбит/с и OFDM для более высоких скоростей. Но сети стандарта IEEE 802.11 при работе используют принцип CSMA/CA — множественный доступ к каналу связи с контролем несущей и предотвращением коллизий. Ни одно устройство IEEE 802.11 не должно начинать передачу, пока не убедится, что эфир в его диапазоне свободен от других устройств. Если в зоне слышимости окажутся устройства IEEE 802.11b и IEEE 802.11g, причем обмен будет происходить между устройствами IEEE 802.11g посредством OFDM, то оборудование IEEE 802.11b просто не поймет, что другие устройства сети ведут передачу, и попытается начать трансляцию. Последствия очевидны.

Чтобы не допустить подобной ситуации, предусмотрена возможность работы в смешанном режиме — CCK-OFDM. Информация в сетях IEEE 802.11 передается кадрами. Каждый информационный кадр включает два основных поля: преамбулу с заголовком и информационное поле (рисунок  3.12).

Рисунок 3.12 - Кадры IEEE 802.11g в различных режимах модуляции

Преамбула содержит синхропоследовательность и код начала кадра, заголовок — служебную информацию, в том числе о типе модуляции, скорости и продолжительности передачи кадра. В режиме CCK-OFDM преамбула и заголовок модулируются методом ССК (реально — путем прямого расширения спектра DSSS посредством последовательности Баркера, поэтому в стандарте IEEE 802.11g этот режим именуется DSSS-OFDM), а информационное поле — методом OFDM. Таким образом, все устройства IEEE 802.11b, постоянно «прослушивающие» эфир, принимают заголовки кадров и узнают, сколько времени будет транслироваться кадр IEEE 802.11g. В этот период они «молчат». Естественно, пропускная способность сети падает, поскольку скорость передачи преамбулы и заголовка —-1 Мбит/с.

Видимо, данный подход не устраивал лагерь сторонников технологии  PBSS, и для достижения компромисса в стандарт IEEE 802.11g в качестве дополнительной возможности ввели, так же как и в IEEE 802.11b, необязательный режим — PBSS, в котором заголовок и преамбула передаются так же, как и при ССК, а информационное поле модулируется по схеме PBSS и передается на скорости 22 или 33 Мбит/с. В результате устройства стандарта IEEE 802.11g должны оказаться совместимыми со всеми модификациями оборудования IEEE 802.11b и не создавать взаимных помех. Диапазон поддерживаемых им скоростей отражен в таблице 3.5, зависимость скорости от типа модуляции — на рисунке. 3.13

Таблица 3.5 -  Возможные скорости и тип модуляции в спецификации IEEE802.11g

| Скорость, Мбит/с | Тип модуляции |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обязательно | Допустимо |
| 1 | Последовательность Баркера |  |
| 2 | Последовательность Баркера |  |
| 5,5 | ССК | РВСС |
| 6 | OFDM | CCK-OFDM |
| 9 |  | OFDM, CCK-OFDM |
| 11 | ССК | РВСС |
| 12 | OFDM | CCK-OFDM |
| 18 |  | OFDM, CCK-OFDM |
| 22 |  | РВСС |
| 24 | OFDM | CCK-OFDM |
| 33 |  | РВСС |
| 36 |  | OFDM, CCK-OFDM |
| 48 |  | OFDM, CCK-OFDM |
| 54 |  | OFDM, CCK-OFDM |

Рисунок  3.13 - Зависимость скорости передачи от расстояния для различных технологий передачи. Расстояние приведено в процентах, 100% — дальность передачи с модуляцией ССК на скорости 11 Мбит/с

Очевидно, что устройствам стандарта IEEE 802.11g достаточно долго придется работать в одних сетях с оборудованием IEEE 802.11b. Также очевидно, что производители в массе своей не будут поддерживать режимы CCK-OFDM и PBSS в силу их необязательности, ведь почти все решает Цена устройства. Поэтому одна из основных проблем данного стандарта — Как обеспечить бесконфликтную работу смешанных сетей IEEE 802.11b/g.

Основной принцип работы в сетях IEEE 802.11 — «слушать, прежде чем вещать». Но устройства IEEE 802.11b не способны услышать устройства IEEE 802.11g в OFDM-режиме. Ситуация аналогична проблеме скрытых станций: два устройства удалены настолько, что не слышат друг друга и пытаются обратиться к третьему, которое находится в зоне слышимости обоих. Для предотвращения конфликтов в подобной ситуации в IEEE 802.11 введен защитный механизм, предусматривающий перед началом информационного обмена передачу короткого кадра «запрос на передачу» (RTS) и получение кадра подтверждения «можно передавать» (CTS). Механизм RTS/CTS применим  и к смешанным сетям IEEE 802.11b/g. Естественно, эти кадры должны транслироваться в режиме ССК, который обязаны понимать все устройства. Однако защитный механизм существенно снижает пропускную способность сети.

В таблице 3.6 представлена сводная информация по параметрам физических уровней.

Таблица 3.6 -  Стандарты физического уровня

| Параметр | 802.11 DSSS | 802.11 FHSS | 802.11b | 802.11а | 802.11g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный диапазон (ГГц) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5 | 2,4 |
| Максимальная скорость передачи данных (Мбит/с) | 2 | 2 | 11 | 54 | 54 |
| Технология | DSSS | FHSS | ССК | OFDM | OFDM |
| Тип модуляции (для максимальной скорости передачи) | QPSK | GFSK | QPSK | 64-QAM | 64-QAM |
| Число неперекрыва-ющихся каналов | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 |

3.2 Анализ помехоустойчивости видов модуляции, используемых в системах беспроводного доступа

В системах беспроводной передачи данных используются следующие виды модуляции несущих – m-позиционная фазовая модуляция (m-PSK), двоичная и четверичная частотная манипуляция (BFSK и 4-FSK),  квадратурная фазовая манипуляция (QPSK) и m-позиционная квадратурная амплитудная манипуляция (m-QAM).

Вероятность битовой ошибки для BPSK определяется выражением:

Pb = Q 2γb		 				        (3.1)

где γb = EbN0 - отношение энергии бита  Eb к спектральной плотности шума N0,

Qz - Гауссов интеграл ошибок, использующийся при описании вероятности с гауссовской плотностью распределения. Определяется эта функция следующим образом:

Qz = 12πz∞exp−u22du.				        (3.2)

Qz нельзя вычислить в аналитическом виде. Однако при  z > 1 можно использовать следующую аппроксимацию:

Qz = 1z2πexp−z22×8+9 z2+z415+10 z3+z5.		       (3.3)

При z > 3 достаточную точность дает более простая  аппроксимация:

Qz = 1z2πexp−z22.				     (3.4)

Для 4- PSK вероятность символьной ошибки

Ps = 2 Q 2γb 1−12Q 2γb2		      (3.5)

Для m-PSK с числом позиций m > 4 вероятность символьной ошибки вычисляется по приближенной формуле

Ps = 2 Q 2kγbsinπm, 				      (3.6)

где k = log2 m – количество бит на один символ.

Эквивалентная вероятность битовой ошибки определяется выражением

Pb = Psk.					      (3.7)

Подставив выражение (3.7) в (3.6), получим формулу для непосредственного вычисления битовой ошибки для  m-PSK.

Pb ≈ 2log2 m Q 2γblog2 msinπm.		      (3.8)

Зависимости битовой ошибки Pb от отношения энергии бита к спектральной плотности шума Eb/N0 для m-PSK приведены на рисунке 3.15.

Основным недостатком систем с PSK является неоднозначность в оценке фазы несущей в приемнике (180° для ВPSK, ±90° и 180° - для 4-PSK). Эта проблема может быть решена использованием дифференциальной PSK (DPSK). При DPSK информация заключается не в абсолютной фазе сигнала, а в разности фаз между соседними переданными сигналами. Для двоичной DPSK вероятность битовой ошибки равна

Pb = 12exp−γb.				      (3.9)

Зависимости битовой ошибки Pb от отношения Eb/N0 для DPSK приведены на рисунке 3.15. Для сравнения там же приведена вероятность битовой ошибки для ВPSK.

Р

Р

16-PSK

8-PSK

BPSK

QPSK

Рисунок 3.14 – Вероятность битовой ошибки для m-PSK

BPSK

DPSK

Рисунок 3.15 – Сравнение вероятностей битовых ошибок для BPSK

и DPSK

Для квадратурной PSK (QPSK), а также квадратурной четырехпозиционной амплитудной манипуляции (4-QAM) вероятность символьной ошибки равна

Ps ≈ 2 Q γb				     (3.10)

и вероятность битовой ошибки

Pb ≈ Q 2γb.				      (3.11)

При использовании QAM с произвольным числом позиций (m-QAM) вероятность символьной ошибки можно определить по выражению

Ps ≈ 4 m−1mQ3 γsm−1,			      (3.12)

а вероятность битовой ошибки – по формуле

.		     (3.13)

Зависимости битовой ошибки Pb от отношения энергии бита к спектральной плотности шума для QPSK и m-QAM приведены на рисунке 3.16.

Рисунок 3.16 – Вероятность битовой ошибки для m-QAM

16-QAM

4-QAM

4 АНАЛИЗ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ

Для анализа мощности сигнала на входе приемника можно использовать несколько моделей распространения, отличающихся количеством учитываемых факторов и, соответственно, сложностью и длительностью вычислений:

- распространение в свободном пространстве. Наиболее простой случай, но и наименее применимый, так как справедлив, если расстояние между передатчиком и приемником намного меньше расстояния от них до стен, пола, потолка, других отражающих поверхностей, либо когда отражающие поверхности выполнены из материала, обеспечивающего достаточное поглощение энергии радиоволн;

- двухлучевая модель (учитываются прямой и отраженный от какой-либо плоской поверхности – пола, потолка, стены – сигналы). Справедлива, когда расстояние от передающей и приемной антенн до одной из отражающих поверхностей намного меньше, чем до остальных поверхностей (т.е. один из множества отраженных лучей преобладает над остальными);

- многолучевая модель (присутствует множество лучей, среди которых прямого может и не быть). Справедлива для большинства случаев, в том числе и при наличии препятствий на пути распространения радиоволн. Требует учета большого количества факторов и наиболее сложно реализуется математически;

- распространение при наличии препятствий между передатчиком и приемником, что характерно для случаев расположения передатчика и приемника в разных комнатах.

Таким образом, тип используемой модели распространения радиоволн должен определяться исходя из параметров помещения, для которого производится расчет, и особенностей расположения приемо-передающего оборудования.

При РРВ в свободном пространстве затухание распространения зависит только от длины волны и расстояния между передатчиком и приемником (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Геометрия распространения радиоволны в свободном

пространстве

Соответственно, принятая мощность может быть вычислена по формуле:

Pr=PПД⋅Gt⋅Gr4⋅π⋅l/λ2,Вт 				    (4.1)

где  PПД - мощность передатчика, Вт,

Gt - КНД передающей антенны,

Gr - КНД принимающей антенн,

l - расстояние между передатчиком и приемником, м,

λ=c/f - длина волны несущей,

где с – скорость света (3х108 м/с),

f – частота, Гц.

Расстояние между передающей и приемной антеннами вычисляется как:

l=ht−hr2+d2, м		                        (4.2)

где ht и hr – высоты антенн передатчика и приемника соответственно;

d – расстояние между антеннами.

Для определения максимального расстояния, на котором будет возможен прием сигнала с заданной вероятностью ошибок, вычислим требуемую мощность принятого сигнала. Она будет определяться отношением несущая/шум (ОНШ), требуемым для  демодуляции сигнала с заданным видом модуляции, мощностью теплового шума, приведенной к входу приемника и коэффициентом (или фактором) шума приемника. Коэффициент шума приемника определяется его конструктивными особенностями и для заданного диапазона частот лежит в пределах от 5 дБ до 15 дБ. Мощность теплового шума равна:

N0=k⋅T⋅W, Вт 				              (4.3)

где к (постоянная Больцмана) = 1,38х10-23 Вт/кГц,

Т – температура, К,

W – ширина полосы, Гц.

Исходя из этого, требуемая мощность сигнала на входе приемника вычисляется по формуле:

PRES dBmW=10logN0+F +SNR+30 			            (4.4)

где  F – коэффициент шума приемника (принимаем F=7 дБ);

SNR – отношение сигнал/шум, требуемое для обеспечения демодуляции с   заданной вероятностью ошибок (SNR=5…15 дБ – в зависимости от вида модуляции);

30 – разность (в дБ) между 0 дБВт и 0 дБм (дБмВт).

Результаты вычислений мощности сигнала на входе приемника по выражению (4.1) для различных мощностей передатчика (5 мВт и 50 мВт) на частоте 40 ГГц приведены на рисунках 4.2 – 4.3. Там же приведены уровни мощности шума для каналов с полосой 100 МГц, 200 МГц и 1000 МГц.

Мощность принятого сигнала, дБм

Расстояние между передатчиком и приемником, м

GTR = 10 dB

GR = 10 dB

GTR = 10 dB

GR = 0 dB

GTR = 0 dB

GR = 0 dB

ΔF= 200 МГц

ΔF= 1000 МГц

ΔF= 100 МГц

Рисунок 4.2 – Зависимость мощности сигнала на входе приемника от

расстояния между передатчиком и приемником при мощности

передатчика 5 мВт

Мощность принятого сигнала, дБм

Расстояние между передатчиком и приемником, м

GTR = 20 dB

GR = 20 dB

GTR = 20 dB

GR = 0 dB

GTR = 0 dB

GR = 0 dB

ΔF= 1000 МГц

ΔF= 200 МГц

ΔF= 100 МГц

Рисунок 4.3 – Зависимость мощности сигнала на входе приемника от

расстояния между передатчиком и приемником при мощности

передатчика 50 мВт

Построим зависимости радиуса зоны обслуживания от мощности передатчика для QPSK и 16-QAM (рисунок 4.4 и 4.5).

Радиус зоны обслуживания, м

Мощность передатчика, мВт

GTR = 20 dB

GR = 20 dB

GTR = 20 dB

GR = 0 dB

GTR = 0 dB

GR = 0 dB

Рисунок 4.4 – Зависимость радиуса зоны обслуживания от мощности

передатчика для QPSK

Радиус зоны покрытия, м

Мощность передатчика, мВт

GTR = 20 dB

GR = 20 dB

GTR = 20 dB

GR = 0 dB

GTR = 0 dB

GR = 0 dB

Рисунок 4.5 – Зависимость радиуса зоны обслуживания от мощности

передатчика для 16-QAM

Рассмотрим распространение радиоволн для планирования наружных систем ближней радиосвязи.

На распространение радиоволн на трассах длиной меньше 1 км главным образом влияют здания и деревья, а не изменения отметок высоты. При этом преобладает влияние зданий, поскольку большинство радиолиний ближней связи находятся в городских и пригородных зонах. Вероятнее всего подвижный терминал находится в руках пешехода или установлен в автомобиле.

Физические рабочие среды и определение типов сот.

Среда, то есть конструкция и высота зданий, использование подвижных терминалов (для пешеходов/автомобильных) и положение антенн, оказывает влияние на распространение радиоволн. Выделяют четыре различные среды, которые считаются наиболее типичными. Например, не рассматриваются холмистые районы, поскольку они менее типичны в крупных городах. Этих четыре среды перечислены в таблице 4.1. Признавая широкое разнообразие сред внутри каждого класса, не ставится целью смоделировать все возможные случаи; предполагается дать только модели распространения, характерные для наиболее часто встречающихся сред.

Таблица 4.1 – Физические рабочие среды

| Среда | Описание и рассматриваемые ухудшения распространения радиоволн |
| --- | --- |
| Городская зона многоэтажной застройки | – Городской каньон, характеризующийся улицами, вдоль которых стоят высокие многоэтажные здания – Большая высота зданий делает маловероятными существенные вклады от распространения волн над крышами – Ряды высоких зданий обеспечивают возможность больших задержек на трассе – Большое число движущихся транспортных средств в такой зоне играет роль отражателей, которые вносят доплеровский сдвиг в отраженные волны |

Продолжение таблицы 4.1

| Среда | Описание и рассматриваемые ухудшения распространения радиоволн |
| --- | --- |
| Городская/ пригородная малоэтажной застройки | – Типичны широкие улицы – Высота зданий в целом меньше трех, что обусловливает вероятность дифракции над крышами – Иногда возможны отражение и затенение, вызываемые движущимся транспортом – Основными эффектами являются длительные задержки и малые доплеровские сдвиги |
| Жилая зона | – Одноэтажные и двухэтажные жилые дома – Дороги обычно двухрядные с припаркованными по обочинам автомобилями – Возможна густая или редкая листва – Движение автотранспорта обычно неинтенсивное |
| Сельская зона | – Небольшие здания, окруженные большими садами – Влияние высоты рельефа местности (топография) – Возможна густая или редкая листва – Движение автотранспорта иногда интенсивное |

Для каждой из четырех различных сред в отношении подвижных терминалов рассматриваются два возможных сценария. Поэтому их пользователи подразделяются на пользователей-пешеходов и пользователей, едущих в автомобилях. Для этих двух приложений различается скорость перемещения подвижных терминалов, что приводит к весьма различным доплеровским сдвигам. В таблице 4.2 показаны типичные скорости для этих сценариев.

Таблица 4.2 – Типичная скорость перемещения подвижных терминалов

| Среда | Скорость пользователей-пешеходов (м/с) | Скорость пользователей, едущих в автомобиле |
| --- | --- | --- |
| Городская зона многоэтажной застройки | 1,5 | Типичная скорость движения в центре города составляет около 50 км/час (14 м/с) |
| Городская/ пригородная зона | 1,5 | Около 50 км/час (14 м/с) На скоростной дороге – до 100 км/час (28 м/с) |
| Жилая зона | 1,5 | Около 40 км/час (11 м/с) |
| Сельская зона | 1,5 | 80–100 км/час (22–28 м/с) |

Преобладающий тип механизма распространения радиоволн зависит также от высоты антенны базовой станции относительно окружающих зданий. В таблице 4.3 приведен список характерных типов сот (ячеек) для распространения радиоволн на коротких трассах вне зданий.

Таблица 4.3 – Определение типов сот

| Тип соты | Радиус соты | Типовое положение антенны базовой станции |
| --- | --- | --- |
| Малая макросота | От 0,5 до 3 км | Вне здания; устанавливается выше среднего уровня крыш, высота некоторых окружающих зданий может превышать высоту антенны базовой станции |
| Микросота | От 100 до 500 м | Вне здания; устанавливается ниже среднего уровня крыш |
| Пикосота | До 100 м | Внутри или вне здания (устанавливается ниже среднего уровня крыш) |

- РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

5.1  Моделирование радиосоты

Основной структурной единицей региональной беспроводной сети является радиосота (рисунок  5.1), имеющая звездообразную структуру: в центре нее помещается базовая станция (БС) со всенаправленной антенной, на которую сфокусированы антенны оконечных станций (ОС) — радиобриджей между беспроводной сетью и локальными кабельными сетями. В типичных условиях региональной беспроводной сети ОС не имеют радиовидимости друг с другом (т. е. скрыты друг от друга) и вынуждены взаимодействовать через ретрансляционную БС, расположенную на большой высоте (на высотных зданиях, телевышках и тд.), как это показано на рисунке 5.1, и являющуюся точкой доступа во внешнюю сеть.

Примером успешной реализации подобной сети на базе протокола IEEE 802.11 является сеть Radionet [1] (рисунок 5.2), состоящая из нескольких радиосот, разработанная и реализованная Институтом проблем передачи информации РАН для подключения в Интернет локальных сетей многочисленных организаций науки и образования г. Москвы.

Рисунок 5.1 – Типовая радиосота

Рассмотрим краткое описание схемы ЕЕЕЕ 802.11 DCF [1] с обзором тех ее особенностей, которые проявляются в условиях рассматриваемой звездообразной топологии сети со скрытыми ОС при высокой нагрузке на БС При использовании механизма базового доступа схемы DCF станция, успешно принявшая кадр DATA, содержащий информационный пакет, спустя короткий интервал SIFS немедленно отвечает положительным подтверждением АСК (рисунок 5.3). Таким образом, попытка передачи пакета считается успешной, если станция, отправившая кадр DATA, в течение тайм-аута EIFS получает корректное подтверждение АСК на этот кадр.

Рисунок 5.2 - Сеть RadioNET

После завершения попытки передачи очередного пакета станция переходит в состояние отсрочки спустя интервал задержки DIFS, если попытка была успешной (т. е. коллизия отсутствовала и все кадры, относящиеся к данному пакету, были переданы корректно, без искажения помехами), или EIFS при неудачной попытке. Заметим, что отсчет времени отсрочки станция ведет только при свободном канале: значение счетчика уменьшается на единицу только в том случае, если в течение всего предшествующего слота канал воспринимался данной станцией как свободный (скрытые станции по-разному воспринимают состояние канала, см. рисунок 5.3). Отсчет времени отсрочки прекращается, когда канал становится занят (в восприятии данной станции), и в следующий раз счетчик отложенного времени уменьшится только тогда, когда канал окажется свободен в течение σ+tIF, где tIF=DIFS или EIFS в зависимости от того, был ли кадр, принятый данной станцией, последним, соответственно корректным или нет. При достижении счетчиком нулевого значения станция начинает передачу.

Рисунок 5.3 Работа DCF при скрытых ОС (Өs=EIFS, Өi=DIFS)

Рассмотрим случаи, когда происходят коллизии, в предположении, что длины всех пакетов, передаваемых от ОС к БС и обратно, равны соответственно rе и rb >> rе байт (данный вид трафика характерен для региональной сети). Кроме того, предположим, что все станции используют только механизм базового доступа. Пусть в некоторый момент; t0 БС, «слышащая» все остальные станции, начинает передачу ОС 1 (см. рисунок 5.4). Тогда коллизия возможна только в случае, если какая-либо ОС также попытается передавать в интервале (to – δ, to + δ),  где δ — время распространения сигнала, причем передача БС окончится неудачей из-за коллизии, только если в коллизии участвует и ОС 1. Попытки остальных ОС не мешают БС передавать кадр DATA и принимать кадр АСК, так как: 1) станция не прослушивает канал в течение своей передачи 2) ОС 1 не «слышит» остальные оконечные станции и успешно принимает кадр DATA от БС; 3) rb > rе, поэтому коллизия всегда завершается до начала передачи кадра АСК ОС 1. Таким образом, при коллизии, в которой участвует как БС, так и ОС 1, искажаются все передаваемые кадры (назовем такую коллизию разрушающей Б-коллизией), а если ОС 1 не участвует в коллизии, то данная Б-коллизия является неразрушающей для БС (хотя, конечно, кадры других станций будут искажены).

Рисунок 5.4 – Коллизии базовой станции

Перейдем к коллизиям ОС (рисунок 5.5). Пусть в момент to начинает передачу ОС 1. Время, необходимое для передачи кадра DATA от ОС, обозначим через tde (при передаче от БС к ОС — tdb) Пусть также БС не начнет передачу в (to – δ, to+ δ). Тогда коллизия произойдет, если какая-либо ОС (ОС 2 на рисунке 5.5) также попытается начать передачу в момент  t1Є (to - tde-  2δ - SIFS, to + tde+  2δ + SIFS), причем при t1Є (to - tde, to + tde) искажаются оба передаваемых кадра (разрушающая О-коллизия), а при |t1 - to| Є (tde,  tde+ 2δ + SIFS) БС успевает успешно принять кадр, прибывший первым, т. е. имеет место неразрушающая 0-коллизия. Наконец, после коллизии ОС или искажения помехами кадра DATA, посланного ОС, как эта (или эти) ОС, так и БС не могут начать следующую попытку передачи в течение, по крайней мере, EIFS (будем говорить, что они становятся блокированными на время EIFS), в то время как остальные ОС продолжают отсчет отложенного времени и могут начать передачу.

Рисунок 5.5 – Неудачные попытки ОС

Моделирование радиосоты.

Целью исследования является анализ пропускной способности радиосоты, поэтому прохождение запросов и ответов по локальным кабельным сетям и вне радиосоты моделируется следующим упрощенным образом. Запрос терминала локальной сети s генерируется в среднем за время λs-1 с момента приема последнего пакета ответа соответствующей оконечной станцией s и поступает в очередь к этой станции. Извне через БС также поступает пуассоновский поток запросов к локальным серверам с интенсивностью λо, причем число внешних запросов, одновременно обслуживаемых в радиосоте, не превышает N0.

После прохождения радиосоты запрос обслуживается в требуемом сервере локальной сети г (при г > 0) или «внешнего мира» (при r = 0), что определяется маршрутной матрицей ||psr||s,r=o,...,s> где s = 0 соответствует внешнему потоку запросов. После обслуживания сервером (в среднем за время µrs-1) пакеты ответа поступают в очередь к передающей машине станции r (при r = 0 — сразу к БС) через случайные интервалы tωr (со средним значением 1/ µωr). После передачи последнего пакета ответа через радиосоту к станции-источнику s терминал, ожидавший этого ответа, может генерировать новый запрос (при s = 0 освобождается место для нового внешнего запроса).

Рисунок 5.6 – Структура радиосоты с подключенными локальными сетями.

Времена генерации запросов и обслуживания в серверах (а также интервалы tωr) распределены экспоненциально, а число пакетов в ответе сервера r на запрос из станции s (со средним Frs) имеет геометрическое распределение. Размер пакета ответа LM предполагается фиксированным и равным 1518 байт (максимальный размер пакета в Ethernet [1], а размер пакета-запроса — равномерно распределенным на интервале [0, LM ] Вероятность ре искажения кадров помехами считается прямо пропорциональной времени передачи кадра. В частности, для кадра DATA с нефрагментированным пакетом ответа , где ТM = th. + Lm/V и th — времена передачи всего кадра и его заголовка, а V — быстродействие радиосети в Мбит/с.

5.2 Работа системы Wi-Fi по стандарту IEEE 802.11 в условиях городских и региональных сетей.

Рассмотрим радиосоту, объединяющую S = 5 оконечных станций со статистически однородными локальными сетями, т.е. для каждого s = 1, ...,S:

NS = N/S,  λs = λ,  pso = po, pos = 1/S,  τas =0,000017 с,

Psi = (1 - po)/(S - 1) при i > 0 и i ≠ s

τas время распространения сигнала между оконечной станцией s и базовой станцией. (значение τas соответствует расстоянию 5 км). Кроме того, средние количества пакетов-ответов Frs =F для всех серверов r; после обслуживания любого запроса в любом из локальных серверов r с одинаковой интенсивностью µrs = µ1 = 2 с-1 пакеты ответа поступают в среднем через 0.002 с; при обслуживании во «внешнем мире» эти величины равны соответственно µ0 = 0,2 с-1 и 0,02 с. Размер слота выбран из расчета максимально возможного расстояния между станциями, равного 50 км, а минимум длины пакета Lmm = 300 байт.

Начнем со случая, когда радиосота реализована по технологии FHSS с быстродействием V — 2 Мбит/с, достаточно большим временем Tdwell и фрагментация не используется, т. е. Lf > 1518 байт. Соответствующие параметры протокола Radio-Ethernet, полученные на основе данных из [7], приведены в таблице 5.1 (временные параметры даны в микросекундах). Вероятность помех pe0 при передаче пакета равна pe0 = 0,1. На рисунке 5.7 показаны зависимости суммарной локальной пропускной способности Λ=Λsэтой радиосоты от среднего времени генерации запроса Тд = λ-1

Таблица 5.1 -  Параметры моделируемой радиосоты: технология FHSS

| σ | τamax | τ0 | τa | τb | tRTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 167 | 28 | 460 | 728 | 208 |
| tCTS=tACK |  | TM | th | ncmin | ncmax |
| 184 |  | 6072 | 274 | 4 | 10 |

Эти зависимости получены при N = 50, N0 = 100 и F = 10 с помощью имитационного моделирования (сплошные линии) и аналитических методов (штриховые линии) для следующих случаев, различающихся вероятностями внешнего доступа po и интенсивности потока внешних запросов λ0

Видно, что при уменьшении Тд кривые входят в область насыщения, т. е. пропускная способность полностью определяется интенсивностью обслуживания в «узком месте», которым является базовая станция (кривые а и б), а в случае в — все станции. При больших Тд пропускная способность примерно равна своему максимальному значению Λmax, достижимому при данном Тд и определяемому (из расчета нулевой задержки передачи) из формулы:

1Λmax−N[T∂+p0μ0+(1−p0)μ1]                         (5.1)

Поэтому используем в качестве показателя эффективности работы радиосоты ее коэффициент полезного действия (КПД), равный проценту, который Λ составляет от Λmax. Графики зависимости КПД от Тд показаны на рисунке 5.8 для случаев а и б (график для случая в не приведен ввиду его практического совпадения со случаем б).

Рисунок 5.7 - Зависимость суммарной пропускной способности по локальным запросам от среднего времени их генерации для разных случаев: а - po = 0,5 и λ0 = 1с-1; б- po = 0,9 и λ0 = 1с-1; в - po = 0,5 и λ0 = 4с-1

Рисунок  5.8 - Зависимость КПД сети от среднего времени генерации локальных запросов

Как видно из рисунках 5.7 и 5.8, погрешность разработанных приближений нигде не превышает 5%, поэтому данный метод вполне применим для оценки пропускной способности радиосети, причем в отличие от имитационного моделирования может эффективно использоваться при решении поисковых задач проектирования сетей с сотнями и тысячами клиентов. В качестве примера найдем область значений интенсивностей λ и λ0, где КПД сети не меньше 80%. При этом установим следующие (более реальные) параметры сети: F — 50, po = 0,5, N0 = 500, а N принимает два значения: 250 и 500. При имитационном моделировании на решение этой задачи потребовались бы недели, в то время как разработанный метод позволил в течение часа получить следующие результаты (рисунок 5.9). Кривые на этом рисунке ограничивают сверху искомую область значений.

Рисунок. 5.9 - Кривые ограничения нагрузки

Перейдем к исследованию эффективности использования фрагментации. Рассмотрим случай, когда радиосота реализована по технологии DSSS с быстродействием V = 2 Мбит/с и Lf = 400 байт. Соответствующие параметры протокола [ 7 ] даны в таблице. 5.2. Кроме того, N = 50, N0 = 100, λ = 0,5с-1, λ0= 1с-1. На рисунке 5.10 показаны графики суммарной локальной пропускной способности Λ=Λs этой радиосоты в зависимости от интенсивности помех, характеризуемой вероятностью ошибки pe0из-за помех при передаче кадра DATA с нефрагментированным пакетом ответа. Эти графики, образующие два семейства, отличающиеся вероятностью внешнего доступа po (0,1 и 0,9), получены при фрагментированной (толстые линии с меткой «ф») и нефрагментированной (тонкие линии с меткой «н/ф») передаче пакетов с помощью имитационного моделирования (штриховые линии) и разработанных приближений (сплошные линии). Видно, что при малых помехах эффект от использования фрагментации, определяемый разностью значений пропускной способности при фрагментации и без нее, с увеличением интенсивности помех монотонно растет от отрицательных значений (при pe0< 0,23) до существенно положительных: в частности, при pe0 = 0,4 применение фрагментации повышает пропускную способность почти в 1,5 раза. Следует отметить, что эта картина (в том числе и граница эффективности применения фрагментации) качественно не меняется с изменением вероятности внешнего доступа po. Из сравнения графиков, изображенных сплошными и штриховыми линиями, видно, что погрешность разработанных приближений нигде не превышает 5%.

Таблица, 5.2. Параметры моделируемой радиосоты: технология DSSS

| σ | τamax | τ0 | τa | τb | tRTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 167 | 10 | 384 | 698 | 272 |
| tCTS=tACK |  | TM | th | ncmin | ncmax |
| 248 |  | 6330 | 288 | 5 | 10 |

Рисунок 5.10 Зависимость суммарной пропускной способности по локальным запросам от вероятности ошибки pe0при технологии DSSS с фрагментацией (ф) и без фрагментации (нф) при вероятности внешнего доступа po. 0,1 и 0,9

Численные результаты, изображенные на рисунке 5.10 получены в случае высокой нагрузки на радиосоту. Будем равномерно сжимать (в Кί раз ) интенсивности λs для всех s=0…,S и посмотрим, как это влияет на эффект от фрагментации при фиксированной вероятности ошибки pe0=0,33. Результаты этого исследования приведены на рисунке 5.11, показывают в целом немонотонность зависимостей суммарной локальной пропускной способности Λ от коэффициента снижения нагрузки Кί . Рост Кί вначале (кроме случая фрагментированной передачи при po  -0,9) увеличивает Λ за счет снижения интенсивности внешнего потока. При дальнейшем снижении нагрузки пропускная способность начинает также снижаться и становиться примерно равной своему максимальному значению Λmax , достижимому при данных λs , за счет чего эффект от фрагментации стремиться к 0 (см. рисунок. 5.11). Таким образом, в случае малой нагрузки пропускные способности при фрагментированной и нефрагментированной передачах практически совпадают.

Рисунок 5.11 - Зависимость суммарной пропускной способности по локальным сети от коэффициента снижения нагрузки  Кί  Обозначения: см. рисунок 5.10

Рисунок 5.12 - Зависимость пропускной способности от вероятности ошибки pe0при технологии FHSS. Обозначения: см. рисунок 5.10

Таблица, 5.3. Параметры моделируемой радиосоты: реализация BreezNET

| σ | τamax | τ0 | τa | τb | tRTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 28 | 460 | 728 | 4240 | 192 |
| tCTS=tACK |  | TM | th | ncmin | ncmax |
| 165 |  | 181 | 32000 | 220 | 4 |

Рассмотрим случай, когда радиосота реализована с помощью радиобриджей BreezeNet [8], обеспечивающих максимальное быстродействие V = 3 Мбит/с и работающих по технологии FHSS с ограниченным временем Tdweii. Измененные (согласно [8,7]) по сравнению с таблицей. 5.2 параметры протокола даны в таблице. 5.3. На рисунке. 5.6 показаны (с теми же условными обозначениями, что и на рис. 5.10) графики зависимости суммарной локальной пропускной способности Λ этой радиосоты от интенсивности помех (т.е. от вероятности ошибки pe0) для случаев фрагментированной и нефрагментированной передачи при различных вероятностях внешнего доступа po (0,1 и 0,9). Эти графики получены при значениях λs = 1, s=1,S, и λ0 = 4 с-1. Видно, что, во-первых, погрешность разработанных приближений мала и, во-вторых, графики на рисунке 5.12 качественно не отличаются от графиков на рисунке 5.10 включая практическое совпадение границы эффективности применения фрагментации. Следовательно:

- выводы о зависимости эффективности фрагментации от интенсивности помех и нагрузки, полученные для технологии DSSS, остаются справедливы и в этом случае;

- при фрагментации положительный эффект, достигаемый за счет увеличения битов информации, передаваемых за период непрерывной работы на одной частоте, практически компенсируется отрицательным эффектом от пребывания станции в состоянии отсрочки (при переключении частот) между передачами фрагментов одного и того же пакета.

5.3 Оценка максимальной производительности беспроводного доступа в Интернет.

В некоторой литературе  (см., например, [9]) оценка максимальной пропускной способности, обеспечиваемой протоколом IEEE 802.11, проводилась в основном лишь для локальных сетей при допущениях о постоянном наличии непустых очередей на всех станциях сети и об отсутствии «скрытых» станций. Как показали результаты длительных измерительных экспериментальных исследований (см. [1]) сети Radionet, в типовой радиосоте преобладает трафик «сверху вниз», т.е. от БС к ОС, так как в основном требуется информация, получаемая из мировой сети Интернет через БС, причем основная доля беспроводного трафика связана с передачей больших файлов посредством ТСР-соединений (FTP-подобный трафик).

В связи с этим допущение о постоянном наличии непустой очереди пакетов (т.е. о насыщении этой очереди), готовых к передаче, применимо только для БС, а трафик «снизу вверх» образуется TCP-подтверждениями малой длины на TCP/IP-пакеты, полученные от БС. Более конкретно рассмотрим ситуацию, когда в течение длительного времени существует множество стабильных ТСР-соединений между пользователями локальных сетей, интегрированных в рассматриваемую радиосоту, и внешним миром, причем предполагается, что

- TCP-соединения равномерно распределены по всем ОС, т. е. можно считать, что передаваемый ТСР/IР-пакет с равной вероятностью, не зависящей от предыстории, предназначен для любой из N ОС;

- времена прохождения и обработки пакетов в локальных сетях вне радиосоты пренебрежимо малы;

- интенсивность помех, описываемая показателем BER (Bit Error Rate), постоянна и одинакова для всех станций.

Данные предположения обусловлены тем, что оценивается именно максимальная интенсивность TCP/IP-трафика, обеспечиваемая беспроводной сетью на основе протокола IEEE 802.11. В частности, эти предположения означают, что:

- освобождаемое место в буфере БС мгновенно занимается следующим  TCP /IP-пакетом, пункт назначения которого с равной вероятностью находится в любой из интегрированных локальных сетей;

- по получении TCP/IP-пакета от БС в очередь соответствующей ОС мгновенно помещается TCP-подтверждение на этот пакет.

В данном исследовании предполагается, что как БС, так и все ОС используют только механизм базового доступа ввиду нецелесообразности применения схемы RTS/CTS, поскольку вероятность разрушающей В-коллизии очевидно мала, а TCP-подтверждения коротки.

Для построения аналитической модели исследуемой беспроводной сети, состоящей из БС и N однородных ОС, введем ряд допущений.

Д.1. Кадры, передаваемые БС, одинаково воспринимаются всеми ОС.

Д.2. Время тайм-аута ОС является случайной величиной, распределенной по геометрическому закону с параметром v = 1 - σ/EIFS, т.е. оно равно k > 0 слотам отсрочки с вероятностью (1 - v)vk-1,

Д.З. По завершении разрушающей 0-коллизии все ее участники (и БС) блокированы, а вероятность неразрушающей О-коллизии пренебрежимо мала (ввиду малости SIFS и времени распространения сигнала δ).

Станция блокирована, когда она ожидает истечения тайм-аута после неудачной передачи кадра DATA. Кроме того, ОС пассивна, если ее очередь пуста, и активна в противном случае. Заметим, что БС не может отсчитывать свое время отсрочки и, следовательно, начинать передачу, пока хотя бы одна ОС блокирована. Теперь, все время работы сети разобьем на неоднородные виртуальные слоты (с точки зрения БС, имеющей полное представление о происходящем в сети), каждый из которых может представлять собой:

- «пустой» слот длительностью σ — с момента окончания предыдущего слота ни одна из станций не начала передачу;

- «базовый успешный» слот (БУ-слот), в течение которого либо передает только БС, либо происходит неразрушающая Б-коллизия;

- слот Б-коллизии (БК-слот), в течение которого происходит разрушающая Б-коллизия; слот включает в себя последующий интервал EIFS;

- «оконечный успешный» слот (ОУ-слот), в течение которого только одна ОС ведет передачу;

- • слот 0-коллизии (ОК-слот), завершающийся переходом коллизирующих станций в блокированное состояние.

Обозначим вероятности этих слотов, очевидно зависящие от числа активных ОС n, через соответственно pid(n), pbh(n), pbd(n), peh(n) и pec(n). Название «успешный слот» дано условно, так как, несмотря на отсутствие разрушающей коллизии, попытка передачи может окончиться неудачей из-за искажений помехами. Вероятности искажения помехами кадра DATA с пакетом длиной r (ξd(r)) кадра АСК (ξа) определяются исходя из интенсивности помех BER, т.е. кадр, состоящий из r байт, искажается с вероятностью 
ξr=1-exp{-8rBER}. В свою очередь, эти вероятности определяют вероятность неудачной попытки передачи из-за искажения помехами для оконечной и базовой станций: ξe = 1 - [1 - ξd (ге)](1 – ξa) и ξb = 1 - [1 - ξd (rb)](1 – ξa ), где rе и rb — длины TCP-подтверждения и TCP/IP-пакета (длина TCP/IP-пакета считается постоянной).

Поэтому с учетом возможных помех попытка БС успешна (и БУ-слот завершается интервалом DIFS) с вероятностью Pbh(n) = pbh(n)(1- ξb) и неудачна (данный слот завершается интервалом EIFS) с вероятностью 1-Pbh(n). Аналогично попытка ОС успешна (и ОУ-слот завершается интервалом DIFS) с вероятностью Peh(n) = peh(n)(1- ξe) а с вероятностью 1— Peh(n) один из передаваемых кадров искажен коллизией или помехами, поэтому данный слот завершается переходом ОС в блокированное состояние. Заметим, что станции отслеживают дублирование принимаемой информации на МАС-уровне, и дубликаты ранее принятых пакетов, которые появляются при искажении кадров АСК, не передаются на IP-уровень. Легко показать, что успешно принятый пакет передается на IP-уровень с вероятностью 1 — ξа.

Д.4. Пусть в очередях ОС ждут своей передачи ℓ ТСР-подтверждений, причем ℓ = 0,. . .,L, где L = NLb, а Lв — размер буфера каждой ОС, измеряемый в числе TCP-подтверждений. Тогда все варианты размещения этих ℓ подтверждений по N очередям ОС сети равновероятны.

Опишем работу сети процессом рождения/гибели с дискретным временем, причем состояние этого процесса описывается значением ℓ, а единицей времени является виртуальный слот. Очевидно, интенсивности рождения и гибели определяются выражениями:

λ(0)=Pbh(0),     λ(l)=n−1min(N,j)Pbh(n)γ(n,l)[1-β(n,l)],                 (5.2)

μ(l)=n−1min(N,j)Peh(n)γ(n,l),                                     (5.3)

где γ(n,l) и β(n,l) это соответственно вероятность наличия n активных ОС (при условии, что ℓ TCP-подтверждений ждут свой передачи) и вероятность отказа в передаче TCP-подтверждения оконечной станцией из-за переполнения ее буфера (при условии ℓ TCP-подтверждений, ожидающих свой передачи, и n активных ОС). Согласно Д.4 эти вероятности рассчитываются следующим образом:

γ(n,ℓ)=1g[ℓ,N,LB]kNg[ℓ−n,n,LB−1],β(n,ℓ)=1g[ℓ−n,n,LB−1]k=1K(ℓ,n)kNkng[ℓ−n−k(LB−1),n-k,LB−2],

(5.4)

(5.5)

где g[u,υ,M] - число вариантов, которыми можно разместить u неразличимых шаров по υ урнам так, что в любой урне было бы не более М шаров, а K (ℓ,n) – наибольшее целое, не превышающее отношения 
(ℓ-n)/(LB-1). Функция g[u,υ,M] вычисляется рекурсивно согласно [9]:

g[0,υ,M]=1∀υ>0,g[u,1,M]=1при u≤Mи g[u,1,M]=0при u>M;g[u,υ,M]=k=0min(u,M)g[u−k,υ−1,M]при υ≥2,u>0.

Таким образом, средние количества пакетов, успешно переданных МАС-уровнем сети на IP-уровень за секунду в направлениях «сверху вниз» (Sdown) и «снизу вверх» (Sup), находятся с помощью формул:

Sdown=1TslotPbh(0)π(0)+ℓ=1L−1π(ℓ)n=1min(N,ℓ)Pbh(n)γ(n,ℓ)            (5.6)

Sup=1Tslotℓ=1Lμ(ℓ)π(ℓ),                                         (5.7)

где

Tslot=tslot(0)π(0)+ℓ=1Lπ(ℓ)n=1min(N,ℓ)tslot(n)γ(n,ℓ)              (5.8)

- Средняя длительность виртуального слота,

π(ℓ)=G−1i=1ℓλ(i−1)μ(i)                                     (5.9)

- стационарные вероятности состояний, а G- нормирующая константа.

Теперь можно определить искомую пропускную способность сети S для TCP-соединений, понимаемую как среднее число байт полезной информации TCP/IP уровня, переданных за секунду пользователям сети из внешнего мира:

S=rbSup                                                    (5.10)

Очевидно, при L<<1 Sdown ≈Pbh(N), Sup ≈Peh(N) и Tslot ≈tslot(N) в случае Pbh(N)≥ Peh(N), при этом Sdown>(1-ξa)Sup, т.е. передача значительной доли β=1−S(rbS) TCP/IP- пакетов оказывается неповрежденной из-за нехватки места в очередях ОС. При Pbh(N)< Peh(N) можно ограничиться вычислением небольшого числа слагаемых сумм (5.6) и (5.8) из-за их быстрой сходимости, причем в этом случае Sdown ≈ Sup и можно считать, что передача всех TCP/IP- пакетов подтверждается.

Итак, искомые пропускные способности могут быть вычислены при условии, что известны вероятности успешных слотов Pbh(n) и Peh(n) и условная средняя длительность виртуального слота tslot(n)  для всех n = 0,..., N. Для нахождения этих величин введем следующее допущение.

Д.5. Значения вероятностей БУ- и ОУ-слотов, а также условной средней длительности виртуального слота tslot(n), определяемые при условии n активных ОС, совпадают с соответствующими значениями, полученными для сети Sn, аналогичной исследуемой, но включающей в себя только n ОС, к каждой из которых всегда имеются непустые очереди (по аналогии с [9] назовем такую сеть насыщенной)

Анализ насыщенной сети.

Начнем с нахождения средней длительности виртуального слота tslot(n) для насыщенной сети Sn. Очевидно,

tslot(n)=σpid(0)+tbh[1−pid(0)],а при n=1,...,Ntslot(n)=σpid(0)+tbhpbd(n)+tbcpbc(n)+tehpeh(n)+tec(n)pec(n),

(5.11)

Причем длительность БК-слота tbc, а также средние длительности БУ-и ОУ- слотов (tbh и teh ) определяются выражениями

tbc=tDATAb+δ+EIFS,tbh=tDATAb+δ+[1−ξd(rb)](tACK+SIFS+δ)+(1−ξb)DIFS+ξbEIFS,teh=tDATAe+δ+[1−ξd(re)](tACK+SIFS+δ)+(1−ξe)DIFS,

где tDATAb и tDATAe - времена передачи кадров DATA базовой и оконечными станциями.

Как и в [9], для оценки вероятностей слотов и средней длительности ОК- слота в насыщенной сети S будем использовать следующие допущения.

Д.6. Пусть в момент t станция в очередной раз уменьшает значение своего счетчика отсрочки. Тогда вероятность того, что значение счетчика станет равным нулю и, следовательно, станция начнет передачу, не зависит ни от предыстории, ни от поведения остальных станций и равна τ, если эта станция оконечная, и τb, если эта станция базовая.

Д.7. Вероятность коллизий, в которых участвуют более двух станций, пренебрежимо мала.

Для ограничения числа возможных состояний сети Sn, описываемых числом блокированных станций b, предположим следующее:

Д.8. По завершении виртуального слота, не являющегося «пустым», все блокированные станции, не пытавшиеся передавать в течение этого слота, покидают блокированное состояние.

Из допущений Д. 7 и Д.8 следует, что b может принимать только значения О,,.., B = min{2,n}, причем процесс изменения значений b описывается цепью Маркова с графом переходов, изображенным на рисунке. 5.13

Рисунок. 5.13 -  Процесс изменения числа блокированных станций

Найдем вероятности слотов в зависимости от числа блокированных станций b. Начнем со случая b = 0. Очевидно, вероятность пустого слота

pid(n,0)=(1−τb)(1−τ)n,

А вероятности разрушающей и неразрушающей Б- коллизии и «базового успешного» слота равны соответственно:

pbc(n,0)=τbτ,.   {pbc0(n,0)=τb[1−(1−τ)n−τ],pbh(n,0)=τb−pbc(n,0)=τb(1−τ).

Следствием допущений Д.2 и Д.3 является синхронность ОС, означающая совпадение границ временных слотов неблокированных станций. Поэтому вероятность ОУ- слота равна:

peh(n,0)=nτ(1−τb)(1−τ)(υ+1)(n−1),

где υ – наибольшее целое, не превышающее отношения tDATAeσ. Кроме того, очевидно, вероятность разрушающей О- коллизии равна

pec(n,0)=1−pid(n,0)−pbc(n,0)−pbh(n,0)−peh(n,0)(pec0(n,0)=pec(n,0)=0 при n<2).

Найдем также вероятность ς(n,0,i)  (i=0,...,υ) того, что в начале данного виртуального слота стартует передача некоторой ОС, причем остальные станции воздержатся от передачи в течение, по крайней мере, ίσ при условии отсутствия передачи БС:

ς(n,0,i)=nτ(1−τ)(n−1)(i+1).                                (5.12)

Состояния с b >0 отличаются тем, что

- в начале слота не могут передавать ни блокированные ОС, ни БС (поэтому pbc(n,b)=pbh(n,b)=0 и, следовательно, вероятность пустого слота  pid(n,b)=(1−τ)n−b);

- в моменты  t=σ,…,υσ  с начала «непустого» слота каждая из блокированных станций может покинуть блокированное состояние.

Используя допущения Д.2 и Д.6, найдем вероятность ηi(i=0,...,υ)  того, что в течение, по крайней мере, iσ с начала передачи некоторой станции данная блокированная станция не начнет свою передачу (приводя к коллизии):

ηi=vi+j=1i(1−v)vj−1(1−τ)i−j01,                         (5.13)

т.е. при v ≠1-τ

ηi=vi+(1−v)(1−τ)i−vi1−v1−r                                             (5.13)

а при v =1-τ         ηi=vi[1+i(1−v)].

Тогда вероятность ОУ- и ОК- слотов равны соответственно:

peh(n,b)=(n−b)τ(1−τ)(υ+1)(n−b−1)ηυb,        {pec(n,b)=1−pid(n,b)−peh(n,0).

Кроме того,

ς(n,0,i)=(n−b)τ(1−τ)(n−b)(i+1)ηib.                               (5.14)

Теперь, предполагая известными стационарные вероятности k(b) состояний b=0,….,B насыщенной сети Sn, можно найти искомые вероятности слотов:

pid(n)=b=0Bk(b)pid(n,b),                          pbh(n)=b=0Bk(b)pbh(n,b),pbc(n)=b=0Bk(b)pbc(n,b),                         peh(n)=b=0Bk(b)peh(n,b),pec(n)=b=0Bk(b)pec(n,b),

а также среднюю длительность слота О- коллизии:

tec(n)=tDATAe+σb=0Bk(b)1−(1−τ)n−b−ς(n,b,υ)i=0υi[ς(n,b,i-1)−ς(n,b,i)].

С учетом допущений Д.2, Д.3, Д.7 и Д.8 определим вероятность переходов qij, i, j=0,….,B  в цепи Маркова. Сеть переходит из состояния  b=0  в состояние  b=1  при попытке ОС, окончившейся неудачей из-за помех, т.е. с вероятностью  q01=peh(n,0)ξe,  и в состояние b=2 при О- коллизии (если n>1), т.е. с вероятность (q00=1−q01−q02,). Сеть остается в состоянии b=1 в двух случаях: 1) «пустой» слот и блокированная ОС не становятся активными и 2) происходит попытка передачи ОС, оканчивающаяся неудачей из-за помех, т.е. q11=pid(n,1)v+peh(n,1)ξe. Сеть переходит из состояния b=1 в состояние b=2 при n>2 в случае О- коллизии, т.е. q12=pec(n,1) и q10=1−q11−q12 . Сеть остается в состоянии b=2 в случае, если либо имеет место «пустой» слот и обе блокированные ОС не становятся активными, либо происходит О- коллизия, т.е. q22=pid(n,2)v2+pec(n,2) . Наконец, сеть переходит из состояния b=2 в состояние b=0, если либо обе блокированные ОС становятся активными в течении «пустого» слота, либо происходит удачная попытка передачи ОС, т.е. q20=pid(n,2)(1−v)2+peh(n,2)(1−ξe) и q21=1−q22−q20. Итак, решая систему линейных уравнений находим стационарные вероятности состояний k(b).

k(b)=i=0Bqibk(i),    b=0,....,B−1,   b=0Bk(b)=1,                        (5.15)

Осталось определить вероятности передачи τ и τb. C учетом допущения Д.6 имеем:

τ=fefe+ωe,    τb=fbfb+ωb,

где fe и fb— среднее число попыток, совершаемых соответственно оконечной и базовой станцией в процессе передачи одного пакета, a ωe и ωb — среднее число виртуальных слотов, в которые соответственно оконечная или базовая станция воздерживается от передачи в процессе передачи пакета. Предполагая неграниченным число попыток передачи любого пакета и учитывал правило установки времени отсрочки (6.2), находим эти средние числа для ОС:

fe=11−xe,                                                 (5.16)

ωe=(1−xe)i=1m−1xei−1j=0mW02j−12+(i−m−1)W02m−12=(1−xe)i=1m+1Xei−1Wi−1−W0+i2+

+xem+12(Wm−1)m+2−(m+1)xe1−xe−(m−1)Wm−W0.                                   (5.17)

Видно, что эти средние числа зависят от вероятности Хе того, что попытка, совершаемая ОС, окажется неудачной. Аналогичные формулы (с заменой вероятности Хе на соответствующую вероятность Хb) справедливы и для БС, т. е. для значений fb  и  ωb Относя среднее число успешных попыток к общему числу попыток, совершаемых соответственно оконечной и базовой станцией в течение одного виртуального слота (с учетом допущения Д.7), находим вероятности Хе  и Хb:

xe=1−(1−ξe)b=0Bk(b)peh(n,b)b=0Bk(b)[peh(n,b)+2pec(n,b)+pbc(n,b)+pbc0(n,b)],      (5.18)

xb=1−(1−ξb)pbh(n,0)τb=1−(1−ξb)(1−τ).				  (5.19)

Таким образом, вероятности передачи τb и τ для каждой из насыщенных сетей Sn оцениваются с помощью следующей итеративной технологии.

- Шаг 0. Задать некоторые исходные значения τb и τ.

Шаг 1. Для каждого числа b = 0,1,2 блокированных ОС вычислить вероятности всех возможных типов виртуальных слотов:pid(n,b), peh(n,b),pec(n,b),pbc(n,b),p0bc(n,b) .

- Шаг 2. Вычислить вероятности переходов qij, i, j = 0,1,2, и стационарные вероятности π(b), b =0,1,2.

- Шаг 3. Вычислить сначала вероятности неудачи попытки (Хе  и Хb:) по формулам (5.18) и (5.19), затем по формулам (5.16) и (5.17) — количество попыток (fь и fe) и виртуальных слотов (ωb и ωe), в которые БС и ОС воздерживаются от передачи.

- Шаг 4. Найти модифицированные значения τb и τ и сравнить эти значения с исходными. В случае, если различие этих значений превышает заранее установленный предел, возвратиться к шагу 1, приняв в качестве новых исходных значений τb и τ полусуммы их старых исходных и модифицированных значений.

После выполнения этой итерационной процедуры находятся усредненные вероятности каждого типа слотов и средняя длительность виртуального слота (по формулам (5.8) и (5.11)), а затем по формулам (5.6) и (5.10) — искомые пропускные способности.

Численные значения.

В этом подразделе разработанные аналитические методы используются для численного анализа зависимости пропускной способности S от интенсивности помех BER и числа ОС N. Объектом исследования является региональная сеть, станции которой взаимодействуют под управлением высокоскоростной версии 802.11b (короткая преамбула) [1] протокола IEEE 802.11. Значения параметров протокола и трафика, используемые при моделировании, приведены в таблице 5.4. Они были определены на основании [8], а также (в том, что касается размеров TCP/IP-пакетов и подтверждений) [1].

Рассмотрим сначала графики на рисунка. 5.14 Видно, что пропускная способность быстро снижается с ростом BER в случае единственной ОС При нескольких ОС изменение пропускной способности немонотонно: при отсутствии помех среднее время, затрачиваемое на передачу TCP-подтверждения, оказывается больше, чем время передачи TCP/IP-пакета, из-за коллизий, что вызывает появление очередей на ОС. Таким образом, небольшой рост BER оказывается даже «полезен» в смысле повышения пропускной способности, так как в этом случае ОС получают достаточно времени, чтобы успеть послать TCP-подтверждение до получения следующего ТСР/IР- пакета, и очереди не образуются. Этот достаточно неожиданный вывод подтверждается имитационным моделированием, которое также показало хорошую точность разработанного аналитического метода (см. графики для N = 3 на рисунке. 5.14).

Таблица 5.4. Параметры протокола и трафика

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
| Скорость канала, V | 11 | Мбит/с |
| Минимальное окно, W0 | 32 |  |
| Максимальное окно, Wm | 1024 |  |
| Слот, σ | 20 | мкс |
| SIFS | 10 | мкс |
| DIFS | 50 | мкс |
| EIFS | 212 | мкс |
| Размер АСК | 29 | байт |
| tACK | 106 | мкс |
| PHY+MAC – заголовок, H | 49 | байт |
| TCP¦IP – данные, rb | 576 | байт |
| tDATAb | 540 | мкс |
| TCP – подтверждения, re | 80 | байт |
| tDATAe | 179 | мкс |

Рисунок 5.14 - Зависимости пропускной способности S (Мбит/с) от BER х 104, полученные аналитическим (ан. мод.) и имитационным (ин. мод) моделированием

Теперь рассмотрим изменение пропускной способности при увеличении числа ОС N (рисунок. 5.15). При высоком BER (BER = 5 х 10-5 на рисунке. 5.15) пропускная способность уменьшается лишь слегка, оставаясь примерно на одном и том же уровне, так как время передачи TCP/IP-пакета велико и ОС имеют достаточно времени на отправку TCP-подтверждения до получения следующего TCP/IP-пакета. Поэтому в сети обычно только одна ОС активна и коллизии не возникают.

При отсутствии помех картина совершенно меняется. Очевидно, пропускная способность максимальна при единственной ОС ввиду отсутствия коллизий. При среднем числе ОС пропускная способность довольно мала ввиду высокой вероятности коллизий. В этом случае ОС работают фактически в режиме насыщения и не могут обеспечить скорость передачи пакетов «снизу вверх» Sup, адекватную скорости передачи пакетов «сверху вниз» Sdown что приводят к частым потерям TCP-подтверждений из-за переполнения очередей на ОС. Наконец, при дальнейшем увеличении числа ОС N они выходят из режима насыщения, скорости «снизу вверх» и «сверху вниз» становятся примерно равными, и пропускная способность медленно растет.

Рисунок  5.15 - Зависимости пропускной способности S (Мбит/с) от числа ОС N при разных значениях BER х 104

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В данном дипломном проекте разрабатывается беспроводная сеть передачи данных. Назначением данной сети будет мобильный доступ к информационным ресурсам с высокой скоростью. Разрабатываемая сеть не имеет определенного отношения к какому-либо географическому объекту.

Составление плана на проведение научно-исследовательской работы

План научно-исследовательской работы, включающий в себя перечень событий и работ для построения сетевого графика, а также количество и состав исполнителей, представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – План проведения научно-исследовательской работы

| Шифр собы-тия | Наименование этапов и видов работ | Исполнитель (должность, квалифика-ция) | Коли-чество исполнителей | Трудоём-кость, человеко-дни, tОЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и утверждение ТЗ на НИР | Научный руководитель | 1 | 3 |
| 2 | Составление календарного графика работ | Научный руководитель | 1 | 1 |
| 3 | Подбор литературы | Инженер | 1 | 8 |
| 4 | Изучение литературы | Инженер | 1 | 8 |
| 5 | Патентные исследования | Инженер | 1 | 5 |
| 6 | Составление аналитического обзора по результатам патентно-библиографического поиска | Научный руководитель Инженер | 2 | 7 |
| 7 | Формулирование возможных методов построения БСПД | Инженер | 1 | 3 |
| 8 | Выбор и обоснование метода построения БСПД | Научный руководитель | 1 | 3 |
| 9 | Составление промежуточного отчета | Инженер | 1 | 4 |
| 10 | Рассмотрение отчета и коррекция ошибок | Научный руководитель | 1 | 3 |
| 11 | Расчет системных параметров БСПД | Инженер | 1 | 7 |
| 12 | Расчет параметров ячейки сети | Инженер | 1 | 7 |
| 13 | Выбор частотного плана | Научный руководитель | 1 | 1 |
| 14 | Расчет скорости передачи данных в пределах зоны обслуживания | Инженер | 1 | 7 |
| 15 | Анализ результатов расчета, оценка их соответствия ТЗ | Научный руководитель | 1 | 4 |
| 16 | Разработка рекомендаций по выбору оборудования, используемого в БСПД | Инженер | 1 | 4 |
| 17 | Разработка схем и рабочих чертежей | Инженер | 1 | 10 |
| 18 | Корректировка схем и чертежей | Научный руководитель Инженер | 2 | 3 |
| 19 | Разработка технической документации | Инженер | 1 | 7 |
| 20 | Корректировка технической документации | Научный руководитель Инженер | 2 | 3 |
| 21 | Оформление отчета о НИР | Инженер | 1 | 7 |

Трудоемкость этапов и работ носит вероятностный характер. Поэтому она определяется методом экспертных оценок. При этом методе для каждой работы экспертным путем предварительно устанавливаются три оценки трудоемкости:

а) минимально возможная или оптимистическая оценка (tmin), т.е. минимально необходимое время (соответствует благоприятным условиям) выполнения работы;

б) наиболее вероятная оценка (tН.В.), т.е. время выполнения работы при типичных условиях для данного вида работ;

в) максимально возможная или пессимистическая оценка (tmax), т.е. максимально необходимое время (соответствует неблагоприятным условиям) выполнения работы.

По этим оценкам определяется оптимальное время (tОЖ) выполнения работы:

tож=tmin+4tн.в+tmax6,			   (6.1)

Для характеристики степени неопределенности выполнения работы за оптимальное время (tОЖ) целесообразно исчислить дисперсию (D) предварительных оценок трудоемкости работы по формуле

D=tmax−tmin62,			                 (6.2)

Если дисперсия мала, то степень достоверности выполнения работы в ожидаемый срок велика. И, наоборот, если дисперсия велика, то вероятность выполнения работы в ожидаемое время мала. В этом случае необходимо провести тщательный анализ содержания, места и роли данной работы во всем комплексе работ по НИОКР и уточнить оценки tmax, tmin.

При расчете ожидаемого времени (tОЖ) можно ограничиться использованием только двух предварительных оценок времени выполнения работы (tmin и  tmax), например, когда наиболее вероятную оценку (tН.В) выполнения работы затруднительно обосновать. В этом случае ожидаемое время (tОЖ) определяется по этим двум оценкам трудоемкости по формуле

tож=3tmin+2tmax5,			              (6.3)

а дисперсия вычисляется по формуле

D=tmax−tmin52,			              (6.4)

Расчет трудоемкости работ методом экспертных оценок (округленные до целых чисел) представим в таблице 6.2

Таблица 6.2 – Оценка трудоёмкости отдельных видов работ

| Вид работы | Оценка трудоёмкости |  | Расчетные величины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tmin | tmax | tож | D |
| Составление и утверждение ТЗ на НИР | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| Составление календарного графика работ | 1 | 2 | 1 | 0,04 |
| Подбор литературы | 6 | 10 | 8 | 0,36 |
| Изучение литературы | 6 | 10 | 8 | 0,36 |
| Патентные исследования | 4 | 6 | 5 | 0,16 |
| Составление аналитического обзора по результатам патентно-библиографического поиска | 5 | 8 | 7 | 0,36 |
| Формулирование возможных методов построения БСПД | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| Выбор и обоснование метода построения БСПД | 2 | 3 | 3 | 0,04 |
| Составление промежуточного отчета | 4 | 6 | 4 | 0,16 |
| Рассмотрение отчета и коррекция ошибок | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| Расчет системных параметров БСПД | 6 | 8 | 7 | 0,16 |
| Расчет параметров ячейки сети | 6 | 8 | 7 | 0,16 |
| Выбор частотного плана | 1 | 2 | 1 | 0,04 |
| Расчет скорости передачи данных в пределах зоны обслуживания | 6 | 9 | 7 | 0,36 |
| Анализ результатов расчета, оценка их соответствия ТЗ | 2 | 4 | 4 | 0,16 |
| Разработка рекомендаций по выбору оборудования, используемого в БСПД | 2 | 4 | 4 | 0,16 |
| Разработка схем и рабочих чертежей | 9 | 12 | 10 | 0,36 |
| Корректировка схем и чертежей | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| Разработка технической документации | 6 | 9 | 7 | 0,36 |
| Корректировка технической документации | 2 | 4 | 3 | 0,16 |
| Оформление отчета о НИР | 6 | 9 | 7 | 0,36 |

Сетевое планирование

В основе сетевого моделирования лежит изображение предусмотренного комплекса работ в виде направленного графика.

В сетевом графике выделяются два основных элемента ― работа и событие. Работами называются любые процессы, действия, приводящие к достижению определенных результатов. События ― это результаты выполненных работ.

Путь – это любая последовательность работ сетевого графика, в которой конечное событие одной работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы. Принято различать:

- Полный путь – это путь от исходного до завершающего события;

- Путь, предшествующий событию i, - путь от исходного события до данного;

- Путь, следующий за данным событием i, - путь от данного события до завершающего события.

Продолжительность любого пути равна сумме продолжительностей составляющих его работ.

Любое событие не может наступить до тех пор, пока не выполнены все соответствующие работы, необходимые для получения данного результата.

Полные пути, кроме критического, имеют резервы времени. Резерв времени полного пути R(Lпол.) определяется как разность между продолжительностью критического пути t(Lкр.) и продолжительностью любого данного полного пути t(Lпол.) по формуле

R(Lпол.)=t(Lкр.)−t(Lпол.),		              (6.5)

Резерв времени полного пути показывает, насколько может быть задержано выполнение работ на этом пути без нарушения срока выполнения завершающего события. Зная резервы времени полных путей, можно провести оптимизацию сетевого графика.

Ранний срок наступления события tpi – это минимально возможный срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию i. Это время находится путем выбора максимального значения из продолжительностей всех путей, ведущих к данному событию, т.е.

tpi=maxt(L(1,...i)), 			             (6.6)

Поздний срок наступления события tni – это максимально допустимое время, превышение которого вызывает аналогичную задержку наступления завершающего события. Определяется как разность между продолжительностью критического пути и максимального из последующих за данным событием путей, т.е.

tni=t(Lкр)−maxt(L(i,...n)), 			   (6.7)

Зная ранний и поздний сроки наступления события i можно определить резерв времени для данного события Ri по формуле:

Ri=tni−tpi,				            (6.8)

События, принадлежащие критическому пути, не имеют резерва времени.

Критический путь можно определить по резервам времени событий. Полные пути, соединяющие события с нулевым резервом времени, являются критическими.

Результаты расчетов временных параметров работ представим в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Временные параметры событий, в днях

| Шифр события, i | Ранний срок свершения, tpi | Поздний срок свершения, tni | Резерв времени, Ri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | 20 | 20 | 0 |
| 6 | 25 | 25 | 0 |
| 7 | 32 | 32 | 0 |
| 8 | 35 | 37 | 2 |
| 9 | 40 | 40 | 0 |
| 10 | 45 | 45 | 0 |
| 11 | 48 | 48 | 0 |
| 12 | 55 | 55 | 0 |
| 13 | 62 | 62 | 0 |
| 14 | 56 | 61 | 5 |
| 15 | 62 | 62 | 0 |
| 16 | 65 | 65 | 0 |
| 17 | 69 | 71 | 2 |
| 18 | 75 | 75 | 0 |
| 19 | 78 | 78 | 0 |
| 20 | 85 | 85 | 0 |
| 21 | 88 | 88 | 0 |
| 22 | 95 | 95 | 0 |

Критический путь состоит из событий: t(1, 2), t(2, 3) , t(3, 4) , t(4, 5), t(5, 6), t(6, 7), t(7, 9), t(9, 10), t(10, 11), t(11, 12), t(12, 15) , t(15,16), t(16, 18), t(18, 19), t(19, 20), t(20, 21), t(20, 21)..

Lкр= 3+1+8+8+5+7+8+5+3+7+7+3+10+3+7+3+7=95 (дня).

Сетевой график представлен на рисунке 6.1 (критический путь выделен жирными стрелками).

Зная ранние и поздние сроки наступления события для любой работы (i,j), можно определить ранние и поздние сроки ее начала и окончания.

Ранний срок начала любой работы равен раннему сроку наступления начального события i этой работы, т. е. tрн(i,j)=tpi.

Поздний срок начала любой работы равен позднему сроку свершения конечного события j этой работы за вычетом продолжительности самой работы t(i,j):

Рисунок 6.1 – Сетевой график выполнения предусмотренных работ

tnн(i,j)=tni−t(i,j),			            (6.9)

Ранний срок окончания любой работы равен сумме раннего срока наступления  начального события i продолжительности самой работы:

tpo(i,j)=tni+t(i,j),		                      (6.10)

Поздний срок окончания любой работы равен позднему сроку свершения конечного события j, т.е. tпо(i,j)=tnj.

Для всех работ сетевого графика определяются полный и свободный резервы времени.

Полный резерв времени работы равен разности между поздним сроком наступления конечного события j и ранним сроком наступления начального события i за исключением продолжительности самой работы, т.е.

Rn(i,j)=tnj−tni−t(i,j)=tno(i,j)−tpn(i,j)−t(i,j),	  (6.11)

Свободный резерв времени работы – это максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность отдельной работы или отсрочить ее начало, не меняя ранних сроков начала последующих работ, при условии, что непосредственно предшествующее событие наступило в свой срок. Определяется по формуле

Rc(i,j)=tpj−tpi−t(i,j),			           (6.12)

Результаты расчетов временных параметров работ представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Временные параметры работ, в днях

| Шифр работы (i, j) | Продолжительность работы t(i, j) | Ранний срок |  | Поздний срок |  | Резерв времени |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы, tрн(i, j) | окончания работы, tро(i, j) | начала работы, tпн(i, j) | окончания работы, tпо(i, j) | Полный Rn(i, j) |  | Свободный Rc(i, j) |
| 1, 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 |
| 2, 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 |  | 0 |
| 3, 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 |  | 0 |
| 4, 5 | 8 | 12 | 20 | 12 | 20 | 0 |  | 0 |
| 5, 6 | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 0 |  | 0 |
| 6, 7 | 7 | 25 | 32 | 25 | 32 | 0 |  | 0 |
| 7, 8 | 3 | 32 | 35 | 32 | 37 | 0 |  | 2 |
| 7, 9 | 8 | 32 | 40 | 32 | 40 |  | 0 | 0 |
| 8, 9 | 3 | 35 | 40 | 37 | 40 |  | 2 | 0 |
| 9, 10 | 5 | 40 | 45 | 40 | 45 |  | 0 | 0 |
| 10, 11 | 3 | 45 | 48 | 45 | 48 |  | 0 | 0 |
| 11, 12 | 7 | 48 | 55 | 48 | 55 |  | 0 | 0 |
| 12, 13 | 7 | 55 | 62 | 55 | 62 |  | 0 | 0 |
| 12, 14 | 1 | 55 | 56 | 55 | 61 |  | 0 | 5 |
| 12, 15 | 7 | 55 | 62 | 55 | 62 |  | 0 | 0 |
| 13, 16 | 3 | 62 | 65 | 62 | 65 |  | 0 | 0 |
| 14, 16 | 4 | 56 | 65 | 61 | 65 |  | 5 | 0 |
| 15, 16 | 3 | 62 | 65 | 62 | 65 |  | 0 | 0 |
| 16, 17 | 4 | 65 | 69 | 65 | 71 |  | 0 | 2 |
| 6, 18 | 10 | 65 | 75 | 65 | 75 |  | 0 | 0 |
| 17, 18 | 4 | 69 | 75 | 71 | 75 |  | 2 | 0 |
| 18, 19 | 3 | 75 | 78 | 75 | 78 |  | 0 | 0 |
| 19, 20 | 7 | 78 | 85 | 78 | 85 |  | 0 | 0 |
| 20, 21 | 3 | 85 | 88 | 85 | 88 |  | 0 | 0 |
| 21, 22 | 7 | 88 | 95 | 88 | 95 |  | 0 | 0 |

Определение цены научно-технической продукции

Результат выполнения дипломного проектирования научно-исследовательского характера относится к научно-технической продукции. В условиях рыночных отношений научно-техническая продукция также является товаром. Поэтому узловым вопросом технико-экономического обоснования выступает определение цены основного результата дипломного проекта.

Учитывая преимущественно демонстрационный характер дипломного проекта, в технико-экономическом обосновании ограничимся расчётом ориентировочной цены основного результата, базирующемся на укрупнённом расчёте себестоимости и цены научно-технической продукции.

Расчет цены основного результата дипломного проекта осуществляется в следующей последовательности.

1. Определяются материальные затраты на выполнение работ, включая стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов на изготовление макетов и опытных образцов. Расчет осуществляется по формуле

Рм=Ктрi=1n(Нpi Цi),			  (6.13)

где  Ктр  ― коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы, (Ктр≈ от 1,05 до 1,10);

Нpi ― норма расхода i-го вида материалов (кг, м, и т.д.);

Цi ― действующая отпускная цена за единицу i- го вида материала, руб.;

n ― количество применяемых видов материалов.

Таблица 6.5 ― Расчет затрат на материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, необходимые для выполнения темы

| № п/п |  | Наименование материалов покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий | Единица измерения | Кол-во | Цена приобрете-ния | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Карандаш простой | шт | 2 | 200 | 400 |
| 2 |  | Ручка шариковая | шт | 3 | 300 | 900 |
| 3 |  | Бумага писчая (А4, 250 листов) | уп | 1 | 5000 | 5000 |
| 4 |  | Линейка | шт | 1 | 800 | 800 |
| 5 | Дискета |  | шт | 4 | 1000 | 4000 |
| 6 | Диск CD-RW |  | шт | 2 | 2000 | 4000 |
|  | Всего расходов |  | - | - | - | 15100 |

- Подставив данные в формулу (6.13) получим результат Рм = 15100руб.

2 Затраты по статье «Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей» определяются по формуле:

Рэл=i=1nМцitфiЦэл, 			  (6.14)

где Мцi - установочная мощность i-го объекта основных производственных фондов, используемых для выполнения дипломной работы, кВт; tфi - время фактического использования i-го объекта, ч; ЦЭЛ - тариф за 1 кВт/ч энергии, руб.

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы представлен в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы

| Наименование оборудования, используемого для выполнения дипломной работы | Устано-вочная мощность, кВт. | Время использо-вания, ч. | Тариф за 1 кВт/ч, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютер | 0,4 | 280 | 120 | 13440 |
| Принтер | 0,15 | 3 | 120 | 54 |
| Плоттер | 0,5 | 1 | 120 | 60 |
| Всего затрат |  |  |  | 13554 |

3. Определяется основная заработная плата научно-технического персонала, непосредственно занятого выполнением работ. Расчет произведем по формуле

Роз=Кпрi=1nTci⋅Чi⋅tфi, 		            (6.15)

где  ТCi  ― тарифная ставка за день (месячный оклад) i-й категории работников;

Чi  ― количество работников i-й категории;

tфi  ― время фактической работы работника i-й категории по теме, дн. или мес.;

Кnp ― коэффициент премий по премиальным системам, Кnp ≈ от 1,10 до 1,40.

- Подставив данные в формулу (6.15) получим результат

- PОЗ = 1987050 руб.

Расчет данных прямых расходов представим в таблице 6.7.

Таблица 6.7 ― Расчет затрат по статье “Основная заработная плата

научно-производственного персонала”

| № п/п | Наименование категорий работников и должностей | Кол-во штатных единиц, чел. | Заработ-ная плата за 1 день, руб. | Коэффи-циент премиаль-ных доплат | Трудо-затраты, дн. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Научный руководитель | 1 | 22100 | 1,2 | 25 | 663000 |
| 2 | Инженер | 1 | 10500 | 1,3 | 95 | 1324050 |
| Всего затрат |  | - | - | - | - | 1987050 |

4. Определяется дополнительная заработная плата исполнителей, включающая разнообразные предусмотренные трудовым законодательством выплаты, по формуле

Pдз=Pоз · Ндз100, 			      	      (6.16)

где  Ндз ― норматив дополнительной заработной платы, Ндз ≈ от 10 до 25%.

Подставив значения Pоз, Ндз в формулу (6.16) получим результат

Pдз = 298057 руб.

5. Рассчитываются отчисления органам социальной защиты по формуле

Рос=(Роз+Рдз) · Нос100, 		     	       (6.17)

где  Нос ― норма отчислений на социальную защиту, Нос = 35%.

#### Подставив значения Pдз, Pоз, Нос в формулу (6.17) получим результат

#### Pос = 799787 руб.

6. Исчисляются косвенные (накладные) расходы по формуле

Ркос=Роз · Нкос100, 				        (6.18)

где Нкос ― норматив косвенных расходов, Нкос ≈ от 50% до 100%.

#### Подставив значения Pоз, Нкос в формулу (6.18) получим результат

#### Pкос = 993525 руб.

7. Определяется полная себестоимость научно-технической продукции как сумма всех 6 групп затрат:

CП=Ст.1−6, 			            (6.19)

Подставив значения в формулу (6.15) получим результат

CП = 4107073 руб.

8. Определяется приближенная (отпускная) цена научно-технической продукции по формуле

Ц = СП + РЕЦ , 				           (6.20)

Подставив значения СП, РЕЦ в формулу (6.21) получим результат

Ц = 4278201 руб.

9. По среднему уровню рентабельности в процентах от полной себестоимости определяется плановая прибыль единицы научно-технической продукции:

П = СnУр100, 					(6.21)

где У р - средний уровень рентабельности,

У р = 10... 30%

П == 821414 руб.

10. Определяем отчисления в местные и республиканские бюджетные и внебюджетные фонды  по формуле:

Рмц = (Сп + П)  Нмц / (100 – Нмц), 		(6.22)

где Нмц - процентная норма отчислений в местные фонды, установленная законодательными актами, Нмц = 2%.

Рмц = 152427 руб.

11. Определяем приближенную (ориентировочную) отпускную цену научно-технической продукции по формуле:

Ц = Сп + П + Рмц, 				  (6.23)

Ц = 4107073 +  821414 +152427 = 5080914 (р.)

12. Определяем налог на добавленную стоимость по формуле:

НДС = Ц  Нндс/100, 				 (6.24)

где Нндс – ставка налога на добавленную стоимость(НДС),

Нндс = 18%.

НДС = 914564 руб.

13. С учетом НДС определим цену научно-технической продукции по формуле:

Цотп = Ц + НДС, 				 (6.25)

Цотп =5995478 руб.

14 Расчет уровня (качества) научно-технического результата

Количественная оценка уровня (качества) научного результата, полученного в дипломном проекте, рассчитывается по формуле

Кк=i=15Кнзi · Бдi, 			          (1.26)

где  Кк ― комплексный показатель достигнутого уровня (качества) результата выполненных исследований;

Кнзi ― нормированный коэффициент значимости i-го критерия, используемого для оценки (сумма всех коэффициентов равна единице);

Бдi– достигнутый уровень по i-му критерию.

При оценке научной результативности НИР используют различные критерии (признаки). Важнейшими из них являются новизна, значимость для науки и практики, объективность и доказательность.

Произведем ранжирование учитываемых критериев и их важности для оценки уровня результата данного дипломного проекта:

– показатель новизны результата V1 = 0,3;

– показатель значимости для науки и практики V2= 1;

– показатель объективности на основе учета квалификации и компетентности разработчиков и экспертов V3= 0,1;

– показатель доказательности V4= 0,2;

- показатель точности результатов V5= 0,4.

Проведем нормирование количественных оценок значимости учитываемых критериев таким образом, чтобы сумма всех коэффициентов значимости по всем критериям была равна единице. Для этого воспользуемся формулой

Кнзi=Vii=15Vi, i = 1, 2, ..., 5, 			 (6.27)

В результате получаем:

Кнз1= 0,15;

Кнз2= 0,5;

Кнз3= 0,05;

Кнз4= 0,1;

Кнз5= 0,2.

Варианты ранжированных наиболее вероятных характеристик результатов по каждому критерию приведены в. Согласно этим вариантам получаем следующие значения Бдi:

Бд1 = 3; Бд2 = 3; Бд3 = 1; Бд4 = 2; Бд5 = 4.

Теперь,  мы можем рассчитать уровень (качество) научно-технического результата дипломного проекта:

Кк=0,15∙3 + 0,5∙3 + 0,05∙1 + 0,1∙2 + 0,2∙4 = 3.

Так как Кк ≥ 3 , то можно считать, что полученные в данном дипломном проекте результаты соответствуют современным требованиям, предъявляемым к НИР.

7. ОХРАНА ТРУДА И ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1 Реализация эргономических требований к организации рабочего места оператора ПЭВМ

При работе в беспроводной компьютерной сети используется электронно-вычислительная техника. В процессе выполнения данной работы ее исполнители большую часть своего рабочего времени проводят за экраном видеотерминала ЭВМ.

В процессе работы с ЭВМ оператор сталкивается с большим объемом информации и анализирует результаты вычислений, что приводит к значительной умственной нагрузке. Работа пользователя ЭВМ заключается во вводе в пакет программы моделирования сети текстовой и графической информации. Ввод данных может осуществляться с помощью клавиатуры,  мыши, считывания с различных накопителей и другого оборудования. Наиболее часто используется клавиатурный ввод данных, но он является и самым утомительным. Если оператор не обладает навыками печати «слепым» методом, то большой объем вводимой информации является довольно тяжелой и сложной задачей. При этом зрительная усталость проявляется уже через короткий промежуток времени, а на протяжении длительного периода это может привести к неблагоприятным последствиям.

Кроме ввода данных осуществляется запрос и прием информации, как в письменной форме, так и в электронной. В письменной – информация поставлялась на бумаге, в электронной – информация поставлялась с помощью компьютерной сети и различных накопителей. Для приема и обработки информации использовалось программное обеспечение, которое требует профессиональной подготовки и умственного напряжения для работы с самой программой обработки информации. Взаимодействуя с ЭВМ посредством клавиатуры, пользователь совершает много ограниченных в пространстве монотонных движений, что связано с физическими нагрузками.

Устойчивость активного внимания зависит от характерологических особенностей человека, его установки на качественное выполнение работы, физического и психологического состояния работающего, микроклиматических и других условии труда.

Грамотная организация рабочего места пользователя ЭВМ обеспечивает высокую работоспособность и быстроту выполнения работы.

Целью данного раздела дипломной работы является изучение основных эргономических требований к организации рабочего места пользователя ЭВМ, а также проектирование рабочего места.

На зрительный орган оператора ЭВМ cильно влияют следующие основные факторы:

-несовершенство способов создания изображения на экране монитора: неоптимальные параметры схем развертки электронно-лучевой трубки, несовместимость параметров монитора и графического адаптера, расфокусировка, несведение лучей, избыточная или недостаточная яркость изображения, недостаточно высокое разрешение монитора и т. д.;

-непродуманная организация рабочего места, которая является причиной: наличия бликов на лицевой панели экрана, отсутствия необходимого уровня освещенности рабочего места, несоблюдения расстояния от глаз оператора до экрана.

В процессе работы разработчику приходится анализировать изображение на экране монитора. Считывание таблиц, текста, графиков с экрана отличается от  чтения той же информации с листа бумаги по следующим основным причинам:

-при работе с дисплеем оператор целиком зависит от положения дисплея, тогда как при чтении печатной продукции легко можно найти положение листа для наиболее комфортного восприятия информации;

-экран, являясь источником света, считается прибором активного контраста, в то время как при чтении с листа бумаги мы имеем дело с отраженным текстом, т. е. пассивным контрастом, который в малой степени зависит от интенсивности освещения;

-текст на бумаге является неизменным, а текст на экране периодически обновляется в процессе сканирования луча по поверхности экрана и достаточно низкая частота обновления может вызывать мерцание изображения;

-монитор надолго приковывает к себе внимание оператора, что является причиной длительной неподвижности глазных мышц, что приводит к их ослаблению.

Использование средств ручного ввода информации (клавиатура, мышь)  сделанных без учета требований эргономики, приводит к напряжению и быстрой утомляемости мышц кистей и пальцев рук. Разработчик также испытывает повышенный уровень психического напряжения. Реакция психического напряжения связана со сложностью трудовой деятельности, большой нагрузкой на память, необходимостью постоянно поддерживать активное внимание.

Основные требования к учету факторов рабочей среды заключается в том, что они не должны оказывать отрицательного влияния на здоровье человека при профессиональной деятельности в течение длительного времени.

Рабочие места должны соответствовать элементарным эргономическим требованиям:

-обеспечение достаточных физических, зрительных и слуховых связей между человеком и компьютером, а также связей между людьми, совместно выполняющими работу;

-организация рабочих мест должна предусматривать меры, предупреждения или снижения преждевременного утомления человека, а также предупреждать возникновения у него психофизиологического стресса, и появления ошибочных действий.

Положение работающего относительно переднего края рабочей поверхности, его подвижность в переднезаднем направлении являются важным фактором при расчете границ моторного пространства и зон досягаемости. Для положения сидя принимается, что передний край сидения находится в одной вертикальной плоскости с передним краем рабочей поверхности.

Высота сиденья (от пола до верхней плоскости сиденья) составляет 450мм и регулируется в пределах 400-500мм в зависимости от антропометрических особенностей человека.

Ширина сидения составляет 400мм, глубина – 380мм. Высота опорной поверхности спинки составляет 300мм, ширина – 380мм. Радиус ее кривизны в горизонтальной плоскости – 400мм. Угол наклона спинки изменяется в пределах 90-110o к плоскости сидения.

Высота клавиатуры от пола составляет 750мм, высота клавиатуры от уровня стола составляет около 20мм. Угол наклона клавиатуры составляет 7o и изменяется в пределах 7-15o.

Ширина основной клавиатуры составляет 400мм, дополнительные блоки и клавиши, размещаются в зоне легкой досягаемости за пределами основной клавиатуры. Глубина основной клавиатуры составляет 200мм.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

Удаленность клавиатуры от края стола составляет 100мм.

Расположение клавиш и символов на клавиатуре соответствует требованиям ГОСТ 14289-88; шаг клавиш равен 20мм. Рабочая поверхность кнопки имеет вогнутую структуру.

Высота экрана монитора (от пола до нижнего края экрана) составляет 950мм. Оптимальный угол наклона экрана от вертикали составляет γопт=15o. Монитор имеет шарнирную опору, благодаря которой оператор ЭВМ может установить наиболее удобный для него угол наклона экрана в диапазоне 0-30o.

Экран удален от переднего края стола на расстояние 700мм [18].

Поверхность для записи расположена на расстоянии 725мм от пола. Размер поверхности для записи составляет 600x400мм. Угол наклона поверхности для постоянной письменной работы составляет 10o.

Поверхность стола имеет покрытие, обладающее свойством диффузного рассеянного отражения светового потока в целях предотвращения бликов в поле зрения оператора.

Глубина пространства для ног (от переднего края) на уровне коленей составляет 500мм, на уровне ступней – 750мм.

Высота пространства для ног (для нерегулируемой высоты стола) на уровне коленей составляет 700мм, на уровне ступней – 100мм.

Ширина пространства для ног составляет 700мм.

Высота подставки для ног (от пола до передней части подставки) составляет 80мм. Угол наклона подставки для ног (от горизонтали) составляет 15o. Возможна регулировка в диапазоне 0-25o [20]

Глубина подставки для ног (от переднего до заднего края) составляет 400мм, ширина –300мм [16].

В дипломной работе используется манипулятор типа «мышь», позволяющий существенно облегчить работу и частично снять напряжение с мышц от работы на клавиатуре.

Рабочее место соответствующее вышеперечисленным нормам создает все условия для комфортной работы в течение дня представлено на рисунке 48 .

Комфортная рабочая среда обеспечивает оптимальную динамику работоспособности оператора, хорошее самочувствие и сохранение здоровья. Кроме самого рабочего места, огромное влияние на пользователя персонального компьютера оказывает рабочая среда. Соблюдение основных факторов рабочей среды позволяет осуществлять работу с максимальной отдачей и не оказывать отрицательного влияния на здоровье человека.

Пространственные параметры рабочего места оператора ЭВМ

Рисунок 48 - Эскиз рабочего места

- Поверхность стола разработанного рабочего места имеет покрытие, обладающее свойством рассеянного отражения светового потока в целях предотвращения бликов в поле зрения пользователя.

- Другим фактором, оказывающим влияние на физиологическое состояние человека, является вентиляция помещения.[20]

- Важное место среди мероприятий по гигиене труда занимает организация комфортного и гигиенического освещения рабочего места и помещения.

- Естественное освещение осуществляется через окна. Естественное освещение резко изменяется в течение дня, времени года и существенно зависит от атмосферных условий. От этих недостатков свободно искусственное освещение – освещение рабочего стола искусственным светом с помощью электрических ламп.

- Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.

- Для общего освещения используются потолочные или встроенные светильники с люминесцентными лампами. Применяются источники света нейтрально – белого или “темного” белого света. Для исключения засветки экрана монитора прямым световым потоком светильники общего освещения расположены сбоку от рабочего места, параллельно линии зрения оператора. Уровень освещенности для работы с монитором определен в 400 лк.

- Длительная работа с монитором требует высоких характеристик используемого монитора. Большой монитор с мелким зерном позволяет отображать больший объем информации с высокой степенью четкости, что существенно уменьшает нагрузку на органы зрения. Монитор должен иметь органы управления яркостью и контрастностью.

- Применяемый в дипломной работе SVGA монитор Samtron имеет минимальный размер светящейся точки 0,24мм, размером экрана 17'', и обеспечивает частоту  регенерации изображения 85Гц в графическом режиме с разрешением 1024x768, создавая тем самым комфортные условия для продолжительной работы.

- Использование вышеназванных рекомендаций по нормализации условий труда позволяет работать с максимальной эффективностью, не оказывая отрицательного влияния на здоровье человека оператора ЭВМ в течение длительного времени.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- В современных телекоммуникациях все чаще востребованы системы беспроводного широкополосного доступа. Развиваясь с огромной скоростью они стимулируют создание новых устройств и услуг. Обилие новых беспроводных технологий, таких как CDMA, GSM, IEEE 802.11, WAP, 3G, GPRS, Bluetooth EDGE и I-mode говорит о том, что использование беспроводных технологий в области телекоммуникаций дает неоспоримое преимущество перед кабельными линиями связи..

- Основными преимуществами БСШД являются: отсутствие необходимости прокладки кабельных линий связи, мобильность пользователей в зоне покрытия сети, дешевизна и доступность оборудования конечному пользователю.

- ЛИТЕРАТУРА

- Вишневский В., Ляхов А., Портной С, Шахнович И. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. М.: Эко-Трендз, 2005, 592 с.

- Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радиодоступа. М.: Эко-Трендз, 2005, 384 с.

- Максим М. Безопасность беспроводных сетей / Мерит Максим, Дэвид Полино // Пер. с англ. Семенова А.В. М.: Компания «АйТи»; ДМК Пресс, 2004, 288 с.

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / Учебник для вузов. 3-е изд. СПб.: Питер, 2006, 958 с.

- Рошан П., Лиэри Дж. Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта IEEE 802.11./ Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2004,304 с.

- Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003, 640 с.

- Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Phisical Layer (PHY) Specifications. ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Ed.

- Новиков Д. BreezeNET-PRO// PC Magazine Russian Edition. 1998. №5. с 36-38.

- Bianchi G. Performance Analysis of the IEEE 802.11 Distributed Coordination Function// IEEE Journal on Selected Areas in Communications 18(3) (March 2000). P. 535-547

- http://www.airdata.ru — сайт компании Air Data Communications.

- http://www.dlink.ru — сайт компании D-LINK.

- http://www.ixbt.com — информационный портал.

- http://www.wireless.ru — специализированный портал, посвященный беспроводным технологиям.

- http://www.ferra.ru — информационный портал.

- http://pcweek.ru — сайт журнала PCWeek Russian Edition.

- СанПиН 2.2.2.542РБ96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- Инженерные методы эргономического проектирования рабочих мест операторов АСУ ТП / Сост. И.Г. Шупейко. – Мн.: МРТИ, 1987.

- Охрана окружающей среды. Учебник для технических специальностей вузов / Боков С.В. и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 1991.

- Семич В.П. Охрана труда при работе на персональных электронно-вычислительных машинах и другой офисной технике: Практ. пособие. – Мн.: Высш. шк., 2001.

- Сибаров Н. и др. Охрана труда в вычислительных центрах. – М.: Машиностроение, 1990.

- Среда обитания человека, здоровье, работоспособность: методы оценки и анализа: Учеб. пособие / И.С. Асаенок и др. – Мн.: БГУИР, 1997.

- Шибанов Г.П. Количественная оценка деятельности человека в системе «человек-машина». - М.: Машиностроение, 1983.

- Эргономические основы безопасности труда в системе «человек-машина»: Метод. пособие для студ. / Сост. И.Г. Шупейко. - Мн.: МРТИ, 1987.

Приложение А.

- Справка об исследовании патентной литературы

# Наименование

объекта поиска: Система широкополосного беспроводного доступа

- Что и за какой период просмотрено: Рефераты российских патентных документов за 1994-2007

www.fips.ru

| ## Название выявленных аналогов | отличительные признаки, сущность аналогов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| П.1. Пат. WO 2005/046085 Корея, Самсунг электроникс МПК H04L12/28 (2006.01) Способ передачи сообщения индикации трафика в системе связи широкополосного беспроводного доступа. Реф. 2313913 | Изобретение относится к широкополосным системам связи. Технический результат заключается в минимизации энергопотребления. Способ передачи сообщения индикации трафика для предписывания мобильной абонентской станции (MAC) в неактивном режиме перейти в активный режим в системе связи широкополосного беспроводного доступа, поддерживающей неактивный режим и активный режим, включает в себя этапы, на которых индивидуально выделяют для MAC, принадлежащих соответствующей базовой станции, соответствующие области, указывающие команды трафика для MAC, в поле индикации трафика в сообщении индикации трафика, и указывают команды перехода состояния в областях, выделенных для MAC, до передачи сообщения индикации графика в MAC. |
| П.2. Пат. 2004102541/09 Россия, Закрытое акционерное общество "КОДОФОН" МКИ7 H04L27/22 ### Способ синхронизации сигналов и устройство для его осуществления. Источник: www.fips.ru. Реф. 2264045 | Изобретение относится к радиотехнике, в частности к способу и устройству синхронизации, и может быть использовано в приемниках локальных беспроводных сетей на базе стандарта IEEE 802.11 и системах широкополосного доступа к Интернету на базе стандарта 802.16, а также в других беспроводных телекомуникационных системах, использующих OFDM сигналы. Технический результат заключается в повышении точности ценки частоты при низких отношениях сигнал/шум и частотно-селективном фединге. Этот результат достигается за счет уменьшения аномальных ошибок, которые обнаруживают и исключают при формировании оценки сдвига частоты, повышают точность оценки частоты при низких отношениях сигнал/шум и частотно-селективном фединге. |