Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Кино и Телевидения

Факультет приборов и систем кино и телевидения

Кафедра киновидеоаппаратуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дипломного проекта телефаксимильного аппарата

Шифр: СПбГУКиТ ДП 11 00 00 ТЗ

Санкт – Петербург

2008

- Цель и назначение разработки.

Цель разработки – создание факсимильного аппарата системы телефакс для приёма и передачи штриховых изображений.

- Источники разработки.

  - Задание по подготовке дипломного проекта, утверждённое кафедрой КВА.

  - Богданов – Катьков Н.В., «Струйные принтеры для дома и офиса» - СПб.: БХВ – Петербург; Арлит, 2002г.

  - Шарыгин М.Е., «Сканеры и цифровые камеры» - СПб.: БХВ – Петербург; Арлит, 2001г.

- Технические требования.

  - Состав изделия: факсимильный аппарат включает в себя анализирующее устройство, печатающее устройство, приводной механизм.

  - Требования к конструкции:

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать равномерное поступательное перемещение бланка оригинала.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать возможность быстрой и простой зарядки бланка оригинала в тракт транспортирования вручную.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать автоматическую остановку механизма транспортирования бланка после выхода оригинала из аппарата.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать сохранность оригинала.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать свободный доступ к механизмам транспортирования бланков оригинала и кипи анализирующего и печатающего устройств.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать возможность быстрой замены носителя.

    - В анализирующем устройстве применить способ развёртки изображения на основе граданов.

    - Масса аппарата должна быть не боле 5 кг.

    - Габаритные размеры должны быть не более:

- длина – 350мм;

- ширина – 230мм;

- высота – 100мм.

  - Показатели назначения:

    - Модуль взаимодействия М = 350.

    - Скорость развёртки не менее 120 строк/мин.

    - Время передачи документа формата А4: 15 секунд.

    - Полезная длина строки 205 мм.

    - Ширина бланка оригинала не должна превышать 210 мм.

    - Разрешающая способность печатающего устройства не менее 16 лин/мм.

  - Требования к надёжности:

    - Режим работы аппарата – по требованию.

    - Изготовитель должен гарантировать безотказную работу аппарата в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Наработка на отказ.

  - Требования к технологичности:

    - Технологически аппарат должен быть рассчитан на мелкосерийное производство в условиях приборостроительного оптико-механического завода.

    - В конструкции аппарата должны быть использованы детали из серийно выпускаемой продукции промышленности средств связи и копировальной аппаратуры, не снижающие качественных показателей технологичности, требований техники безопасности, эстетических  и эргономических показателей.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать возможность приведения в рабочее состояние после транспортировки или хранения не более чем за 30 минут.

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать удобство сборки и регулировки.

  - Требования к безопасности:

    - Меры безопасности при работе с аппаратом должны удовлетворять «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителем и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем», ГОСТ 12.1.019-79.

    - Требования безопасности к конструкции аппарата должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Все источники электропитания и элементы аппарата, находящиеся под напряжением более 36В должны иметь защиту от случайных проникновений оператора.

    - Корпус аппарата должен быть выполнен из токонепроводящего материала.

    - В конструкции аппарата должна быть исключена возможность накопления статического заряда.

  - Эстетические и эргономические требования:

    - Внешний вид конструкции аппарата должен соответствовать современным требованиям технической эстетики.

    - Конструкция аппарата должна удовлетворять требованиям эргономики.

  - Условия эксплуатации:

    - Рабочая среда: относительная влажность 30-80%.

    - Диапазон рабочих температур: +10 - +40°С.

    - Воздействие солнечной радиации: случайное, преимущественно при транспортировке.

    - Пониженное воздействие пыли.

    - Периодическое обслуживание.

    - Обслуживающий персонал: оператор без спецподготовки (пользователь).

  - Требования к упаковке:

Транспортировку аппарата осуществлять в специальной упаковке.

  - Другие требования:

    - Конструкция аппарата должна обеспечивать возможность оперативного контроля (индикации) показателей качества функционирования аппарата.

    - В конструкции аппарата должны быть предусмотрены меры защиты от резкого неквалифицированного обращения.

    - Уровень шума при работе не должен превышать 20 ДБ.

    - Мощность, потребляемая аппаратом, должна быть не более 120 Вт.

Составила                                                       31.03.2008   Кагальникова Е.А.

Согласовано                                                   02.04.2008    Трубникова Т.А.