АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Геоинформационные системы призваны упростить работу специалистов предприятий, позволить им выполнять в единицу времени работы больше, чем выполнялось раньше, взять всю рутинную и часть интеллектуальной работы на себя, а человеку оставить функции окончательного принятия решения. Применение системы K-MINE позволяет существенно снизить информационную нагрузку на человека, повысить производительность труда и качество выполняемых работ специалистами геологических служб предприятий.

Сегодня K-MINE представляет собой графическое ядро, к которому могут подключаться специализированные компьютерные модули:

- подготовки и векторизации картографического материала;

- моделирования объектов;

- геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ;

- геодезических изыскания;

- геологических изыскания;

- проектирования (горных работ, объектов хозяйствования);

- перспективного, текущего и оперативного планирования горных работ;

- проектирования и ведения буро-взрывных работ;

- определения гранулометрического состава горной массы;

- проектирования систем газоснабжения;

- оперативного диспетчерское управление подвижными объектами.

Модуль геологического обеспечения горных работ содержит набор функций, которые позволяют автоматизировать весь комплекс работ, выполняемых работниками геологических служб предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых открытым и подземным способами. Все функции модуля можно разбить на несколько групп:

- формирование первичной геологической документации на основе растровых изображений (калибровка растров, привязка, совместное использование растрово-векторных подложек);

- ведение базы данных геологического опробования;

- камеральная обработка данных геологического опробования, интерпретация геологических данных;

- расчет качественных и количественных показателей отработки;

- геометрические построения в модели;

- подготовка и формирование геологической отчетной документации, ведение статистики.

Первоосновой работы геологических служб предприятий является геологическая модель месторождения. Для формирования модели с применением K-MINE используется стандартизированный подход: сканирование, калибровки и векторизация геологических планов и разрезов, погоризонтных планов (в случае отработки месторождения уступами), проектирование и ведение базы данных первичного геологического опробования (эксплуатационное и блоковое бурение, бороздовое, линейное, точечное, комбинированное опробование), съемка контактов пород, корректировка геологической модели по данным опробования. На рис 1. [1] приведен фрагмент погоризонтного геологического плана для месторождения железистых кварцитов.

Рис. 1 – Погоризонтный геологический план -165 м.

При эксплуатации месторождения выполняются работы по опробованию шлама скважин, геофизического изучения скважин, обработке анализов (физико-химические, технологические, каротаж и пр.), группировке проб, и вынесению информации из базы в информационное пространство модели. На основании обработанных данных выполняется корректировка параметров модели и расчет количественных и качественных показателей.

Для месторождений, имеющих сложную геологическую структуру одной из основных задач геологических служб предприятия является точное определение геологических контактов между рудными телами и породами вскрыши, а также между разновидностями пород в рудных телах. Корректировка контактов выполняется как на основании данных маркшейдерских съемок в карьере, так и по данным опробования эксплуатационных блоков. Корректировка геологических моделей выполняется постепенно (кусочно), по мере отработки эксплуатационных блоков или проведения опережающего бурения.

Геологическая служба предприятия выполняет учет погашения запасов по результатам фактической отработки. Для этого, в процессе геологического сопровождения горных работ специалистами геологической службы выполняются следующие операции:

- сбор информации о качественных показателях сырья в пределах эксплуатационных единиц путем шламового опробования и каротажа скважин;

- занесение данных опробования и каротажа в базу данных геологических скважин с использованием маркшейдерской информации о пространственном положении скважин. Для этого в составе модуля используется специальный табличный редактор;

- построение каркасных моделей эксплуатационных единиц на основе данных маркшейдерской съемки;

- построение блочных моделей эксплуатационных единиц;

- подсчет качественно-количественных характеристик сырья в пределах эксплуатационных единиц с применением метода обратных расстояний в степени (IDW) или методом ближайшего соседа, выделение кондиционных пород (рис. 2)[1];

- построение погоризонтных планов (планов кровли и подошвы) эксплуатационных единиц с отображением качественных характеристик сырья в заданных диапазонах содержания полезного компонента;

- уточнение современного состояния (строения) породного массива с внесением корректировок в каркасные и блочные модели месторождения;

- подготовка отчета на погашение блока и учет количественных и качественных показателей с внесением данных в общую базу данных (рис. 3)[1].

Рис. 2 – Моделирование распределения содержания полезного компонента в выемочном блоке, выделение кондиций.

Рис. 3 – Подготовка отчета на погашение выемочной единицы.

В состав модуля оперативного геологического обеспечения входит также блок функций для выполнения геометрических построений на основании имеющейся в наличии геологической информации. К таким задачам относятся:

- линейно-угловые измерения в плоскости вида и пространстве, построение изолиний распределения любого числового параметра качества в плоскости вида (рис. 4)[1];

- определение и построение зон влияния скважин;

- построение геологических разрезов по геологическим скважинам (интерпретация данных) или по готовым геологическим (каркасным или блочным) моделям (рис. 5)[1];

- построение погоризотных планов на базе вертикальных сечений, каркасных или блочных моделей;

- построение проекций геологических скважин на горизонт с расчетом средневзвешенного показателя качества или на геологический профиль с учетом элементов залегания залежи.

В составе модуля геологического обеспечения используется блок задач геологического учета. С помощью набора программ выполняется накопление и анализ данных по фактическому учету работы предприятия. К ним относятся: ведение статистического учета о фактической работе рудника (формирование нарядов и сводок, учет и статистика по видам полезного ископаемого и породам вскрыши); подсчет и движение остатков полезных ископаемых по форме 5ГР; расчет потерь и засорения по каждому эксплуатационному блоку с возможностью определения этих показателей за произвольный период времени.

Вся информация сводится в единую базу данных по рудоуправлению и может быть использована для дальнейшего анализа.

Рис. 4 – Построение изолиний распределения магнетитового железа на погоризонтном плане

Рис. 5 – Построение геологического разреза по данным скважин

Наибольшая эффективность от использования модуля геологического обеспечения горных работ K-MINE достигается при его совместном использовании в составе автоматизированной системы управления горными работами.

Геологическая служба предприятия обеспечивает актуальной информацией другие службы и отделы рудоуправления. Поэтому, в состав модуля геологического обеспечения включены средства быстрого сведения и подготовки информации в требуемом виде. Подготовленные данные используются в задачах календарного планирования, проектирования и контроля показателей выполнения производственной программы.

Литература:

- Автоматизация горных работ c ГИС K-MINE. – Режим доступа : URL : http://kai.com.ua. – Название с экрана.