4. Краткое описание МПК серии К1801

Микропроцессорный комплект серии К1801, микросхемы которого изготовляются по n-МДП технологии, предназначен для построения широкого класса микроконтроллеров, микроЭВМ, управляющих микропроцессорных систем. Высокая функциональная мощность, сравнительно высокое быстродействие при умеренной потребляемой мощности, совместимость по системе команд с самыми массовыми в стране микроЭВМ семейства “Электроника” обеспечивают МПК серии К1801 практически неограниченные области применения.

В состав серии К1801 входят микросхемы однокристальных микропроцессоров, способных вести обработку 16-разрядных операндов, периферийных контроллеров, созданных на основе базового матричного кристалла серии К1801ВП1 и микросхемы ПЗУ (таблица 1).

Таблица 1.

| Тип микросхемы | Функциональное назначение | Тип корпуса |
| --- | --- | --- |
| К1801ВМ1 | 16-разрядный МП, 500 тыс. операций “Регистр-регистр” в секунду | 429.42-5 |
| КМ1801ВМ2 | 16-разрядный МП, 1 млн. операций “Регистр- регистр” в секунду | 2123.40-6 |
| КМ1801ВМ3 | 16-разрядный МП, 1.5 млн. операций “Регистр-регистр” в секунду | 2136.64-1 |
| К1801ВП1-30 | Управление динамическим ОЗУ | 429.42-5 |
| К1801ВП1-33 | Контроллер интерфейса параллельного ввода/вывода | 429.42-5 |
| К1801ВП1-34 | Устройство передачи информации | 429.42-5 |
| К1801ВП1-35 | Устройство последовательного ввода/вывода | 429.42-5 |
| КР1801РЕ2 | Постоянное запоминающее устройство | 239.24-1 |
| К573РФ3 | Репрограммируемое ПЗУ | 210Б.24-5 |

Микросхема К1801ВМ1- однокристальный 16-ти разрядный микропроцессор (ОМП), предназначен для обработки цифровой информации в системах управления технологическими процессами, в контрольной и измерительной аппаратуре и системах связи, а также решения в составе ЭВМ инженерно-технических и экономических задач.  Условное  графическое  изображение представлено на

рисунке 4.1. Назначение выводов при

ведено в таблице 2. В состав микросхемы входят следующие основные функциональные блоки, объединенные  информационно-управляющими связями:

- 16-разрядный  операционный  блок, выполняющий операции формирования адресов команд и операндов, логические и арифметические, хранение операндов и результатов;

- блок  микропрограммного управления, вырабатывающий последовательность микрокоманд на основе кода принятой команды. В нем закодирован полный набор микрокоманд для всех типов команд;

- блок прерываний, организующий приоритетную систему прерываний ОМП.  Выполняет  прием  и предвари-

тельную  обработку  внешних  и  внут-

ренних   запросов  на  прерывание  вы-

числительного процесса;

- интерфейсный блок, выполняющий обмены информацией между ОМП и устройствами, расположенными на системной магистрали. Осуществляет арбитраж при операциях прямого доступа к памяти. В интерфейсном блоке формируется последовательность управляющих  сигналов  системной  магистрали. Осуществ-

ляет арбитраж при операциях прямого доступа к памяти. В интерфейсном блоке формируется  последовательность управляющих сигналов системной магистрали;

- блок системной магистрали, связывающий внутреннюю магистраль ОМП с внешней. В нем производится управление усилителями приема и выдачи информации на совмещенные выводы адресов и данных;

- схема тактирования, обеспечивающая синхронизацию внутренних блоков.

Таблица 2.

| Вывод. | Обознач. | Функциональное назначение выводов. |
| --- | --- | --- |
| 1 | CLC | Синхронизация |
| 2 | SACK | Подтверждение выборки |
| 3, 6, 26, 27 | SP | Резервные |
| 4 | DMGO | Предоставление прямого доступа |
| 5 | DMR | Требование прямого доступа |
| 7 | SEL1 | Выборка первого регистра ввода/вывода |
| 8 | SEL2 | Выборка второго регистра ввода/вывода |
| 9-20, 22-25 | AD0-AD15 | Разряды адреса/данных |
| 21 | GND | Общий |
| 28 | BSY | Сигнал занятости канала |
| 29 | DCLO | Авария источника питания |
| 30 | ACLO | Авария сетевого питания |
| 31 | IRQ1 | Первый запрос радиального прерывания |
| 32 | IRQ2 | Второй запрос радиального прерывания |
| 33 | IRQ3 | Третий запрос радиального прерывания |
| 34 | INIT | Установка исходного состояния |
| 35 | VIRQ | Требование прерывания |
| 36 | IAKO | Предоставления прерывания |
| 37 | DOUT | Вывод данных (запись данных) |
| 38 | DIN | Ввод данных (чтение данных) |
| 39 | RPLY | Синхронизация пассивного устройства (ответ) |
| 40 | WTBT | Вывод байта (запись/байт) |
| 41 | SYNC | Синхронизация активного устройства (обмен) |
| 42 | Ucc | Напряжение питания |

Основные параметры К1801ВМ1:

Разрядность............................16 двоичных разрядов.

Предоставление чисел...........дополнительный код с фиксированной запятой.

Система команд.....................безадресная, одноадресная, двухадресная.

Число регистров общего

назначения (РОН)..................8.

Число линий запросов

на прерывания.......................4.

Системная магистраль..........типа МПИ с совмещенными шинами для передачи адреса и данных.

Адресное пространство........64К байт.

Тактовая частота..................От 100 кГц до 5Мгц.

Максимальное быстродействие

выполнения команд сложения

в составе ЭВМ при регистровом

методе адресации..............................до 500 тыс. операций/с.

Потребляемая мощность.................до 1,2 Вт

Микросхема КМ1801ВМ2 - однокристальный МП, является дальнейшим развитием ОМП К1801ВМ1. Она обладает более высоким быстродействием, расширенной системой команд и рядом новых функциональных возможностей. По сравнению с К1801ВМ1 ОМП КМ1801ВМ2 может выполнять дополнительные команды расширенной арифметики (таблица 3). Команды плавающей запятой (MUL, DIV, ASH, FDIV) выполняются на программном уровне с помощью системного ПЗУ КР1801РЕ2.

Таблица 3.

| Обознач. | Код | Команда |
| --- | --- | --- |
| MUL | 070RSS | Умножение |
| DIV | 071RSS | Деление |
| ASH | 072RSS | Сдвиг на N разрядов одного слова |
| ASHC | 073RSS | Сдвиг на N разрядов двойного слова |
| FADD | 07500R | Сложение с плавающей запятой |
| FSUB | 07501R | Вычитание с плавающей запятой |
| FMUL | 07502R | Умножение с плавающей запятой |
| FDIV | 07503R | Деление с плавающей запятой |

Основные параметры КМ1801ВМ2:

Быстродействие выполнения

регистровых команд типа

“Сложение”......................................до 1000 тыс. операций/с.

Быстродействие выполнения

команд типа “Умножение”............до 100 тыс. операций/с.

Максимальная тактовая

частота.............................................10Мгц.

мощность потребления...................до 1,7 Вт.

Микросхема КМ1801ВМ3 - представляет собой 16-разрядный ОМП, включающий операционный блок, блок прерываний, блок микропрограммного управления, диспетчер памяти и блок управления системной магистрали. Отличительной особенностью являются большой объем адресуемой памяти, высокое быстродействие и возможность подключения сопроцессора арифметики чисел с плавающей запятой (СППЗ). В микросхеме используется три типа команд: безадресные, одноадресные и двухадресные. В кодах одноадресных и двухадресных команд содержится информация, определяющая: выполняемую функцию (код операции); регистры общего назначения, используемые при выборке операндов; метод адресации.

Основные параметры КМ1801ВМ3:

Разрядность чисел и команд........16разрядов с возможностью предоставления и обработки 32-разрядных слов.

Объем адресуемой памяти..............4М байт.

Принцип управления......................микропрограммный.

Число команд..................................72 с фиксированной запятой, 46 с плавающей запятой (при подключении СППЗ).

Число регистров общего

назначения........................................8.

Производительность операций

“Регистр-регистр”............................сложение в потоке 1,5 млн. операций/с; умножение 100 тыс. операций/с; деление 50 тыс. операций/с.

Число линий запросов на

прерывание.......................................4.

Мощность потребления..................1,5 Вт.

Микросхема К1801ВП1-30 - построена на основе базового матричного кристалла микросхемы К1801ВП1. Она предназначена для управления ОЗУ (УОЗУ) динамического типа, выполненного на основе микросхем серии К565РУ3 и К565РУ6, и выполняет:

- прием, хранение и преобразование адреса для накопителя ОЗУ;

- регенерацию памяти;

- связь накопителя ОЗУ и буферного регистра данных с каналом передачи информации ЭВМ;

- специальные    функции    для    управления    системными

областями памяти при работе с ОМП К1801ВМ1.

Основные параметры К1801ВП1-30 приведены в таблице 4 и 5.

Микросхема К1801ВП1-33 - применяется для организации интерфейса накопителя на гибких магнитных дисках (НГМД) типа “Электроника ГМД-7012”. Совместно с микросхемой К1801ВП1-34 выполняет функции контроллера интерфейса 16-разрядного программируемого параллельного ввода/вывода и контроллера  байтового параллельного интерфейса. Основные параметры К1801ВП1-30 приведены в таблице 4 и 5.

Микросхема К1801ВП1-34 - предназначена для использования совместно с микросхемой К1801ВП1-33 для организации интерфейса 16 разрядного программируемого параллельного   ввода/вывода,   байтового  параллельного

интерфейса.  Она  работает в режимах устройства передачи

информации, буферного регистра данных, устройства выдачи вектора прерывания и компаратора адреса. Основные параметры К1801ВП1-30 приведены в таблице 4 и 5.

Микросхема К1801ВП1-35 - это асинхронный приемопередатчик для внешних устройств, работающих на линию связи с последовательной передачей информации, предназначен для преобразования параллельной информации в последовательную и наоборот. В состав микросхемы входят:

- блок системной магистрали, обеспечивающий связь параллельного канала с регистрами микросхемы;

-  блок синхронизации, обеспечивающий запись и чтение информации, а также синхронизацию работы микросхемы по системной магистрали;

- компаратор  адресов  и управляющих сигналов, производящий выбор по адресу регистров микросхемы и выработку сигналов на запись или чтение информации;

-  блок   режима   работы,   устанавливающий   работу  микросхемы в различных форматах данных;

-  блоки приемника и передатчика, состоящие из регистра состоящий из регистра состояния, сдвигового регистра и буферного параллельного регистра;

- блок селектора скоростей, обеспечивающий работу микросхемы на разных скоростях обмена информацией по последовательному каналу, а также выработку сигнала EVNT с частотой 50Гц.

Микросхема обеспечивает по последовательному каналу:

- скорости обмена при тактовой частоте 4608 кГц 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бод;

- прием и выдачу посылки в форматах 5, 7 или 8 информационных бит;

- формирование двух стоповых бит, причем в формате 5 бит - 1,5 стоповых бита;

- формирование и контроль бита паритета (четности или нечетности), а также работу без бита паритета.

Основные параметры К1801ВП1-30 приведены в таблице 4 и 5.

Микросхема КР1801РЕ2 - эта микросхема представляет собой постоянное запоминающее устройство емкостью 65536 бит с организацией 4096Х16 разрядов, предназначено для построения блоков памяти микроЭВМ различного назначения. Входы и выходы в микросхеме совмещены и поэтому передача данных осуществляется в мультиплексном режиме.

Таблица 4.                                   Таблица 5.

| Параметр | Значение |  | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых. низкого уровня,В | 0,5 |  | Напряжение питания, В | 4,75-5,75 |
| Uвых. высокого уровня,В | min 2,4 |  | Uвх. максимальное, В | 5,25 |
| Ток утечки на входе,мкА | 1 |  | Uвх. минимальное, В | min -0,5 |
| Ток утечки на выходе | 10 |  | Iвых. низкого уровня,мА | 3,2 |
| Uвх. низкого уровня,В | 0,7 |  | Iвых. высокого уровня | min -1,0 |
| Uвх. Высокого уровня,В | min 2,2 |  | Емкость нагрузки, пФ | 100 |
| Входная емкость, пФ | 10 |  | Температура окр. среды | от -10 |
| Выходная емкость, пФ | 15 |  |  | до +70 |