# Министерство образования Российской Федерации

Восточно-Сибирский Государственный Технологический Университет

Кафедра ЭВС

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

«Теория проектирования ЭВМ»

на тему:

«Проектирование микро-ЭВМ»

Выполнили: ст.гр.627-1 Пугасеев М.В. и

ст.гр.627-2 Иванова В.А.

Руководитель: к.т.н., доц. Базарова С.Б.-М.

г. Улан-Удэ,

2001 г.

- Министерство образования Российской Федерации

Восточно-Сибирский государственный технологический университет

Электротехнический факультет

Кафедра ЭВС

- ЗАДАНИЕ

на курсовой проект

по курсу: Теория проектирования ЭВМ.

выполнили: ст. гр. 627-1 Пугасеев М.В. и ст. гр. 627-2 Иванова В.А.

руководитель проекта: Базарова С.Б.-М.

срок выполнения проекта:  20%  к       нед., 40%  к     нед., 60%  к    нед.,       80%  к __  нед., 100%  к    нед.

Защита проекта                                    2001 г.

- Тема проекта: Разработка микро-ЭВМ, выполняющей программу вычисления функции  F = (a2·b) / (c+d).                                                                                               .

- Техническое задание: Разработать микро-ЭВМ, выполняющую программу вычисления функции, где F,a,b,c,d – массивы из 10 элементов 24-разрядных знаковых чисел с плавающей запятой. Система команд не содержит команду вычитания. Шины адресов и данных разделены. Программа и данные размещаются в ОЗУ.                                                                                                         .

- Перечень листов графической части:

лист 1: Структурная схема;

лист 2: Принципиальная схема;

лист 3: Временные диаграммы.

Руководитель проекта					.

Дата выдачи                               	          2001 г.

- Содержание

1.  Введение

- Команды микро-ЭВМ

  - Формат команд

  - Кодировка команд

  - Кодировка регистров

  - Кодировка способов адресации

- Программа реализации функции

- Центральное устройство управления

  - Микропрограммное устройство управления

  - Список микроопераций

  - Разбиение микроопераций на группы (микрокоманды)

  - Формат микрокоманд

- Граф-схемы выполнения операций

  - Граф-схема подготовительных операций – выборки команд из ОЗУ

  - Граф-схема алгоритма команды MOV

  - Граф-схема алгоритма команды MUL

  - Граф-схема алгоритма команды ADD

  - Граф-схема алгоритма команды DIV

  - Граф-схема алгоритма команды INC

  - Граф-схема алгоритма команды LOOP

- Прошивка ПЗУ микрокоманд

- Разработка принципиальной схемы

Заключение

Список литературы

Приложения

Приложение А

1. ВВЕДЕНИЕ

Вычислительные машины (ВМ) представляют собой комплекс технических средств, имеющих общее управление, предназначенный для автоматической обработки информации по заданной программе. Цифровые ЭВМ оперируют с информацией, представленной в дискретной форме в виде общепринятой для записи и чтения символике набором цифр, букв и знаков какого-то заранее установленного алфавита, имеющего конечное число символов.

В конце 60-х годов начался серийный выпуск сравнительно небольших и дешевых мини-ЭВМ. Их предназначали для предприятий и организаций, где установка высокопроизводительных ЭВМ была экономически невыгодной. В их задачу первоначально входила автоматизация профессиональной работы в различных организациях, работа на предприятиях в качестве проблемно ориентированных ЭВМ. В 1977-78 году был начат выпуск семейства малых ЭВМ (СМ ЭВМ). Их часто называли управляющими вычислительными комплексами, так как они чаще всего использовались в системах управления различного рода. Однако, СМ третьей очереди, разработанные в последние годы относятся уже к ЭВМ четвертого поколения и имеют большую производительность, поэтому круг их применения резко расширился, и их активно используют в качестве автоматизированных рабочих мест, объединяют в вычислительные системы, и поручают им расчет экономических и статистических задач. С появлением больших интегральных схем связано развитие другого класса машин – микро-ЭВМ, и, как достижение этого направления - появление мощных профессиональных ПЭВМ, которые используются на рабочих местах для автоматизации труда, несложных расчетов и  различного рода  проектирования.

Проектирование микро-ЭВМ включает в себя разработку устройства управления и операционного устройства. Устройство управления содержит два блока (центральное и местное устройства управления).

Устройства управления являются микропрограммными устройствами. Центральное устройство управления предназначено для выборки команд, их декодирования и подготовки операндов, а также поддержания работы местного устройства управления. Местное устройство управления управляет работой АЛУ, формирует сигналы управления передачей данных между отдельными элементами проектируемой микро-ЭВМ. Последовательность формирования управляющих сигналов определяется микропрограммами, хранящимися в ПЗУ микрокоманд обоих устройств.

Операционная часть микро-ЭВМ включает в себя регистры общего назначения (для хранения операндов) и АЛУ. Функционирование микро-ЭВМ осуществляется программой, которая хранится в оперативной памяти.

Для написания программ используют языки низкого и высокого уровней. Языки низкого уровня — машинно-зависимые языки, так как при программировании любого класса задач на этих языках непосредственно учитываются особенности построения и функционирования ЭВМ, на которой будет решаться данная задача. В отличие от машинного языка языки низкого уровня называют машинно-ориентированными языками. Преимуществом использования этих языков является то, что по сравнению с программами на машинном языке программы на машинно-ориентированном языке получаются более короткие. Примером широко используемого машинно-ориентированного языка является язык Ассемблер.

Языки высокого уровня — машинно-независимые языки, так как при программировании задач на этих языках отпадает необходимость знать, на какой ЭВМ будет решаться данная задача. Средства этих языков ориентированы на дальнейшее сокращение трудоемкости программирования. К языкам высокого уровня относят процедурно-ориентированные и проблемно-ориентированные языки.

2. КОМАНДЫ микро-ЭВМ

2. Команды микро-ЭВМ.

В проектируемой микро-ЭВМ реализована следующая система команд:

- MOV – команда пересылки данных;

- MUL – команда умножения;

- ADD – команда сложения;

- DIV – команда деления;

- INC – команда инкремента;

- LOOP – команда перехода на метку при организации циклов;

- END – команда окончания программы.

2.1. Формат команд.

Последовательность команд программы и массивы данных хранятся в ОЗУ. Для разработки системы команд необходимо определить формат команды.

С учётом количества реализуемых в нашей микро-ЭВМ команд, количества способов адресации, разрядности шины адреса ОЗУ (для непосредственной адресации) и количества регистров общего назначения примем, что команда будет состоять из 24 разрядов. Такая разрядность ещё эффективна тем, что команда может целиком за 1 такт пересылаться из ОЗУ в регистр команд, поскольку шина данных имеет 24-битную разрядность для работы с операндами.

Таким образом, в курсовом проекте для реализации команд микро-ЭВМ был использован следующий формат:

| КОП | СА | DD | SS | RES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 {3 бита} 2 | 3 {2 бита} 4 | 5 {7 бит} 11 | 12 {7 бит} 18 | 19 {5 бит} 23 |

- КОП – код операции;

- СА – способ адресации;

- DD – (Destination) приёмник (РОН или приращение при индексной адресации);

- SS – (Source) источник (РОН, число или приращение при индексной адресации);

- RES – (Reserved) зарезервировано: биты 19 – 23 не используются.

2.2. Кодировка команд.

Все команды кодируются тремя битами в поле «КОП». Применяются следующие коды:

| Код | Команда |
| --- | --- |
| 000 | MOV |
| 001 | MUL |
| 010 | ADD |
| 011 | DIV |
| 100 | INC |
| 101 | LOOP |
| 111 | END |

2.3. Кодировка регистров.

Регистры общего назначения кодируются тремя младшими битами в полях DD и SS. Применяются следующие коды:

| Код | Регистр |
| --- | --- |
| 000 | AX |
| 001 | BX |
| 010 | CX |
| 011 | CC |
| 100 | SI |

2.4. Кодировка способов адресации.

Для выбора систем адресации необходимо определиться в том, какие операции по пересылке будет необходимо выполнять в микро-ЭВМ. В разрабатываемой микро-ЭВМ команды должны выполнять пересылку данных:

- непосредственно из поля регистра команд SS в регистр общего назначения (РОН) CC или SI;

- из одного РОН в другой;

- из ячеек ОЗУ (по приращению индекса) в РОН;

- из РОН в ячейку ОЗУ (по приращению индекса).

А также в командах должна быть реализована возможность прямо в самой команде указывать адрес следующей команды (или адрес ячейки памяти в ОЗУ) при переходе по условию.

Отсюда выбираем следующие способы адресации, которые кодируются двумя битами в поле «СА»:

| Код | Способ адресации |
| --- | --- |
| 00 | Регистр – непосредственный операнд |
| 01 | Регистр – регистр |
| 10 | Регистр – ОЗУ (приращение индекса) |
| 11 | ОЗУ (приращение индекса) – регистр |

3. Программа реализации функции

Ниже приведён текст программы для реализации заданной функции, её интерпретация в кодах и размещение в ОЗУ.

| Операция | Операнды |  | КОП | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV | CC | 10 | 000’00’0000011’0001010’00000 | 0000000 |
| MOV | SI | 15 | 000’00’0000100’0001111’00000 | 0000001 |
| @: MOV | AX | 0 [SI] | 000’10’0000000’0000000’00000 | 0000010 |
| MOV | BX | AX | 000’01’0000001’0000000’00000 | 0000011 |
| MUL | AX | BX | 001’01’0000000’0000001’00000 | 0000100 |
| MOV | BX | 10 [SI] | 000’10’0000001’0001010’00000 | 0000101 |
| MUL | AX | BX | 001’01’0000000’0000001’00000 | 0000110 |
| MOV | BX | 20 [SI] | 000’10’0000001’0010100’00000 | 0000111 |
| MOV | CX | 30 [SI] | 000’10’0000010’0011110’00000 | 0001000 |
| ADD | BX | CX | 010’01’0000001’0000010’00000 | 0001001 |
| DIV | AX | BX | 011’01’0000000’0000001’00000 | 0001010 |
| MOV | 40 [SI] | AX | 000’11’0101000’0000000’00000 | 0001011 |
| INC |  | SI | 100’01’0000000’0000100’00000 | 0001100 |
| LOOP |  | @ | 101’00’0000000’0000010’00000 | 0001101 |
| END |  |  | 111’00’0000000’0000000’00000 | 0001110 |

Поскольку все операции производятся над 24-разрядными числами, то и в ОЗУ они хранятся в 24-разрядных ячейках. Размещение данных в ОЗУ:

| Переменная | Адрес (десятичный) | Адрес (двоичный) |
| --- | --- | --- |
| a1 | 15 | 0001111 |
| … | … | … |
| a10 | 24 | 0011000 |
| b1 | 25 | 0011001 |
| … | … | … |
| b10 | 34 | 0100010 |
| c1 | 35 | 0100011 |
| … | … | … |
| c10 | 44 | 0101100 |
| d1 | 45 | 0101101 |
| … | … | … |
| d10 | 54 | 0110110 |
| F1 | 55 | 0110111 |
| … | … | … |
| F10 | 64 | 1000000 |

4. Центральное устройство управления

Центральное устройство управления в проектируемой микро-ЭВМ реализуется на микропрограммном управлении, за исключением подготовительных и некоторых промежуточных операций, которые реализуются на жёсткой логике.

4.1. Микропрограммное устройство управления (МПУУ).

Блок микрокоманд подготавливает операнды, управляет работой АЛУ, формирует сигналы управления передачей данных между отдельными элементами проектируемой микро-ЭВМ. Последовательность формирования управляющих сигналов определяется микропрограммами, хранящимися в ПЗУ микрокоманд.

4.2. Список микроопераций.

| Обозн. | Микрооперация | Управляющие сигналы |
| --- | --- | --- |
| 1 | MUL_АОП := ШД/ША_8 MUL_АОП := СчКом | MUL_АОП: С=«1»; M=«0» MUL_АОП: С=«1»; M=«1» |
| 1 | Синхронизация MUL_АОП | MUL_АОП: С=«1» |
| 2 | Rg_АОП := MUL_АОП | Rg_АОП: С=«1» |
| 3 | ШД_24 := ОЗУ (чтение) | ОЗУ: Read=«1» |
| 4 | RgКом := ШД_24 | RgКОП, RgDD, RgSS: С=«1» |
| 5 | MUL_КОП := RgКОП_СА | RgКОП: Z=«1»; MUL_КОП: С=«1» |
| 6 | ОЗУ := ШД_24 (запись) | ОЗУ: Write=«1» |
| 7 | Предустановка Сч_МО | Сч_МО: ПУ=«1» |
| 8 | Выдача данных из RgDD | RgDD: Z=«1» |
| 9 | Выдача данных из RgSS | RgSS: Z=«1» |
| 10 | Дешифрация ДшЗапРОН | ДшЗапРОН: С=«1» |
| 11 | Дешифрация ДшЧтРОН | ДшЧтРОН: С=«1» |
| 12 | MUL_S/D := «S» MUL_S/D := «D» MUL_S/D := «1» MUL_S/D := «-1» | MUL_S/D: С=«1», М=«00» MUL_S/D: С=«1», М=«01» MUL_S/D: С=«1», М=«10» MUL_S/D: С=«1», М=«11» |
| 12 | Синхронизация MUL_S/D | MUL_S/D: С=«1» |
| 13 | Rg1_СМ := ШД/ША_8 | Rg1_СМ: С=«1» |
| 14 | Rg2_СМ := ШД/ША_8 | Rg2_СМ: С=«1» |
| 15 | Синхронизация СМ – сумма | СМ: С=«1» |
| 16 | ШД/ША_8 := BF_СМ | BF_СМ: С=«1» |
| 17 | RgCC := ШД/ША_8 | RgCC: С=«1» |
| 18 | ШД/ША_8 := RgCC | RgCC: Z=«1» |
| 19 | ШД/ША_8 := RgSi | RgSi: Z=«1» |
| 20 | Rg1_АЛУ := ШД_24 | Rg1_АЛУ: С=«1» |
| 21 | Rg2_АЛУ := ШД_24 | Rg2_АЛУ: С=«1» |
| 22 | АЛУ := Rg1_АЛУ + Rg2_АЛУ АЛУ := Rg1_АЛУ * Rg2_АЛУ АЛУ := Rg1_АЛУ / Rg2_АЛУ | АЛУ: С=«1», М=«01» АЛУ: С=«1», М=«10» АЛУ: С=«1», М=«11» |
| 22 | Синхронизация АЛУ | АЛУ: С=«1» |
| 23 | ШД_24 := BF_АЛУ | BF_АЛУ: С=«1» |
| 24 | Предустановка СчКом | СчКом: ПУ=«1» |
| 25 | СчКом := СчКом + 1 | СчКом: «+1»=«1» |

4.3. Разбиение микроопераций на группы (микрокоманды).

Все выше перечисленные микрооперации можно разбить на группы, называемые микрокомандами. Микрокоманды позволяют выполнять за 1 такт несколько независимых друг от друга микроопераций. Исходя из схемы проектируемой микро-ЭВМ видно, что максимальное число микроопераций, которые могут выполняться независимо друг от друга – 4. Следовательно, разбиваем множество микроопераций на 4 группы:

| Код | 1 группа | Код | 2 группа | Код | 3 группа | Код | 4 группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | RgКом := ШД_24 | 001 | Синхрониза-ция MUL_АОП | 001 | Rg_АОП := MUL_АОП | 001 | ШД_24 := ОЗУ (чтение) |
| 010 | ОЗУ := ШД_24 (запись) | 010 | Дешифрация ДшЗапРОН | 010 | Предустановка Сч_МО | 010 | MUL_КОП := RgКОП_СА |
| 011 | Выдача данных из RgDD | 011 | Rg2_СМ := ШД/ША_8 | 011 | Выдача данных из RgSS | 011 | Дешифрация ДшЧтРОН |
| 100 | Rg1_СМ := ШД/ША_8 | 100 | ШД/ША_8 := RgCC | 100 | RgCC := ШД/ША_8 | 100 | Синхрониза-ция MUL_S/D |
| 101 | Синхронизация СМ | 101 | ШД/ША_8 := RgSi | 101 | Синхронизация АЛУ | 101 | ШД/ША_8 := BF_СМ |
| 110 | Предустановка СчКом | 110 | Rg1_АЛУ := ШД_24 | 110 | СчКом := СчКом + 1 | 110 | ШД_24 := BF_АЛУ |
|  |  | 111 | Rg2_АЛУ := ШД_24 |  |  |  |  |

В каждой группе формируется своя нумерация микроопераций, которая используется непосредственно при прошивке ПЗУ.

4.4. Формат микрокоманд.

В курсовом проекте использовалось три типа микрокоманд: команды условного и безусловного переходов и операционные команды. Прошивка микрокоманд в ПЗУ осуществлена горизонтально-вертикальным способом кодирования.

Общий формат микрокоманды:

| Признак микрокоманды | КОП1 | КОП2 | КОП3 | КОП4 | Бит выбора 1 | Бит выбора 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бит | 3 бита | 3 бита | 3 бита | 3 бита | 1 бит | 1 бит |

Таким образом, длина микрокоманды составляет 15 бит.

При использовании команд условного и безусловного переходов применяются следующие условности:

- признак микрокоманды устанавливается равным «1»;

- КОП1 содержит код проверяемого условия:

| Код | Условие |
| --- | --- |
| 000 | СА = 00 |
| 001 | СА = 01 |
| 010 | СА = 10 |
| 011 | Признак результата СМ = «0» |
| 100 | Безусловный переход |

- КОП2 и КОП3 «объединяются» и содержат адрес перехода на метку в случае выполнения условия (или без условия);

- КОП4 и биты выбора не используются.

Если условие не выполняется, то переход на метку не происходит.

5. Граф-схемы выполнения операций

5.1. Граф-схема подготовительных операций –

операций выборки команд из ОЗУ.

|  | Точка входа продолжения |  |  | Начальная точка входа |  | Альтернативная точка входа продолжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 000001 |  |  | 000000 | 000010 |
|  |  |  | НАЧАЛО |  |  |  |
| 25 | СчК := СчК + 1 |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Синх-ция MUL_АОП (бит1 = «1») Rg_АОП := MUL_АОП ШД_24 := ОЗУ (чтение) RgКом := ШД_24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rg_АОП := СчКом RgКом := ОЗУ (чтение) |
| 5 7 | MUL_КОП := RgКОП_СА Предустановка Сч_МО |  |  |  |  | Сч_МО := Т.Входа_КОП |

5.2. Граф-схема алгоритма команды MOV.

Начало

СА=00

СА=01

СА=10

Да (00)

Нет

Да (01)

Нет

Да (10)

Нет (11)

(8) Выдача данных из RgDD;

(9) Выдача данных из RgSS;

(10) Дешифрация ДшЗапРОН;

(12) Синхронизация MUL_S/D (бит1= “0”, бит2= “0”)

(8) Выдача данных из RgDD;

(9) Выдача данных из RgSS;

(10) Дешифрация ДшЗапРОН;

(11) Дешифрация ДшЧтРОН

(9) Выдача данных из RgSS;

(12) Синхронизация MUL_S/D

(бит1= “0”, бит2= “0”);

(14) Rg2_СМ := ШД/ША_8

(19) ШД/ША_8 := RgSi;

(13) Rg1_СМ := ШД/ША_8

(15) Синхронизация СМ;

(16) ШД/ША_8 := BF_СМ;

(1) Синхронизация MUL_АОП

(бит1=«0»);

(2) Rg_АОП := MUL_АОП

(3) ШД_24 := ОЗУ (чтение);

(8) Выдача данных из RgDD;

(10) Дешифрация ДшЗапРОН

(8) Выдача данных из RgDD;

(12) Синхронизация MUL_S/D

(бит1= “0”, бит2= “1”);

(14) Rg2_СМ := ШД/ША_8

(19) ШД/ША_8 := RgSi;

(13) Rg1_СМ := ШД/ША_8

(15) Синхронизация СМ;

(16) ШД/ША_8 := BF_СМ;

(1) Синхронизация MUL_АОП

(бит1=«0»);

(2) Rg_АОП := MUL_АОП

(9) Выдача данных из RgSS;

(11) Дешифрация ДшЧтРОН;

(6) ОЗУ := ШД_24 (запись)

000001

5.3. Граф-схема алгоритма команды MUL.

| 8 11 20 | Выдача данных из RgDD Дешифрация ДшЧтРОН Rg1_АЛУ := ШД_24 |  | Rg1_АЛУ := RgDD |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 11 21 | Выдача данных из RgSS Дешифрация ДшЧтРОН Rg2_АЛУ := ШД_24 |  | Rg2_АЛУ := RgSS |
| 22 23 8 10 | Rg2_АЛУ := ШД_24 (бит1=«1», бит2=«0») ШД_24 := BF_АЛУ Выдача данных из RgDD Дешифрация ДшЗапРОН |  | RgDD := Rg1_АЛУ * Rg2_АЛУ |
|  |  | 000001 |  |

5.4. Граф-схема алгоритма команды ADD.

| 8 11 20 | Выдача данных из RgDD Дешифрация ДшЧтРОН Rg1_АЛУ := ШД_24 |  | Rg1_АЛУ := RgDD |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 11 21 | Выдача данных из RgSS Дешифрация ДшЧтРОН Rg2_АЛУ := ШД_24 |  | Rg2_АЛУ := RgSS |
| 22 23 8 10 | Rg2_АЛУ := ШД_24 (бит1=«0», бит2=«1») ШД_24 := BF_АЛУ Выдача данных из RgDD Дешифрация ДшЗапРОН |  | RgDD := Rg1_АЛУ + Rg2_АЛУ |
|  |  | 000001 |  |

5.5. Граф-схема алгоритма команды DIV.

| 8 11 20 | Выдача данных из RgDD Дешифрация ДшЧтРОН Rg1_АЛУ := ШД_24 |  | Rg1_АЛУ := RgDD |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 11 21 | Выдача данных из RgSS Дешифрация ДшЧтРОН Rg2_АЛУ := ШД_24 |  | Rg2_АЛУ := RgSS |
| 22 23 8 10 | Rg2_АЛУ := ШД_24 (бит1=«1», бит2=«1») ШД_24 := BF_АЛУ Выдача данных из RgDD Дешифрация ДшЗапРОН |  | RgDD := Rg1_АЛУ / Rg2_АЛУ |
|  |  | 000001 |  |

5.6. Граф-схема алгоритма команды INC.

| 9 11 13 | Выдача данных из RgSS Дешифрация ДшЧтРОН Rg1_СМ := ШД/ША_8 |  | Rg1_СМ := RgSS |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 14 | Синхронизация MUL_S/D (бит1= “1”, бит2= “0”) Rg2_СМ := ШД/ША_8 |  | Rg1_СМ := 1 |
| 9 10 15 16 | Выдача данных из RgSS Дешифрация ДшЗапРОН Синхронизация СМ – сумма ШД/ША_8 := BF_СМ |  | RgSS := Rg1_СМ + Rg2_СМ |
|  |  | 000001 |  |

5.7. Граф-схема алгоритма команды LOOP.

(18) ШД/ША_8 := RgCC;

(13) Rg1_СМ := ШД/ША_8

(12) Синхронизация MUL_S/D

(бит1= “1”, бит2= “1”);

(14) Rg2_СМ := ШД/ША_8

(15) Синхронизация СМ;

(16) ШД/ША_8 := BF_СМ;

(17) RgCC := ШД/ША_8

СМ«0»

(12) Синхронизация MUL_S/D

(бит1= “0”, бит2= “0”);

(24) Предустановка СчКом

000001

000010

Команда END на имеет граф-схемы, поскольку она реализуется аппаратно – при обнаружении кода END останавливается ГТИ.

6. Прошивка ПЗУ микрокоманд

| # | Адрес | Код | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 000000 | 1’100’000’010’000’0’0 | Безусловный переход |
| 1 | 000001 | 0’000’000’110’000’0’0 | СМ«0» - true |
| 2 | 000010 | 0’001’001’001’001’1’0 |  |
| 3 | 000011 | 0’000’000’010’010’0’0 |  |
| 4 | 000100 | 1’000’010’011’000’0’0 | Точка входа MOV, if - СА=00 |
| 5 | 000101 | 1’001’010’010’000’0’0 | if – СА=01 |
| 6 | 000110 | 1’010’001’100’000’0’0 | if – СА=10 |
| 7 | 000111 | 0’100’101’000’000’0’0 | СА=11 |
| 8 | 001000 | 0’011’011’000’100’0’1 |  |
| 9 | 001001 | 0’101’001’001’101’0’0 |  |
| 10 | 001010 | 0’010’000’011’011’0’0 |  |
| 11 | 001011 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 12 | 001100 | 0’100’101’000’000’0’0 | СА=10 – true |
| 13 | 001101 | 0’000’011’011’100’0’0 |  |
| 14 | 001110 | 0’101’001’001’101’0’0 |  |
| 15 | 001111 | 0’011’010’000’001’0’0 |  |
| 16 | 010000 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 17 | 010001 | 0’011’010’011’011’0’0 | СА=01 – true |
| 18 | 010010 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 19 | 010011 | 0’011’010’011’100’0’0 | СА=00 – true |
| 20 | 010100 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 21 | 010101 | 0’011’110’000’011’0’0 | Точка входа MUL |
| 22 | 010110 | 0’000’111’011’011’0’0 |  |
| 23 | 010111 | 0’011’010’101’110’1’0 |  |
| 24 | 011000 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 25 | 011001 | 0’011’110’000’011’0’0 | Точка входа ADD |
| 26 | 011010 | 0’000’111’011’011’0’0 |  |
| 27 | 011011 | 0’011’010’101’110’0’1 |  |
| 28 | 011100 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 29 | 011101 | 0’011’110’000’011’0’0 | Точка входа DIV |
| 30 | 011110 | 0’000’111’011’011’0’0 |  |
| 31 | 011111 | 0’011’010’101’110’1’1 |  |
| 32 | 100000 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 33 | 100001 | 0’100’000’011’011’0’0 | Точка входа INC |
| 34 | 100010 | 0’000’011’000’100’1’0 |  |
| 35 | 100011 | 0’101’010’011’101’0’0 |  |
| 36 | 100100 | 1’100’000’001’000’0’0 | Возврат к 000001 |
| 37 | 100101 | 0’100’100’000’000’0’0 | Точка входа LOOP |
| 38 | 100110 | 0’000’011’000’100’1’1 |  |
| 39 | 100111 | 0’101’000’100’101’0’0 |  |
| 40 | 101000 | 1’011’000’001’000’0’0 | if – СМ«0» |
| 41 | 101001 | 0’110’000’000’100’0’0 |  |
| 42 | 101010 | 1’100’000’010’000’0’0 | Возврат к 000010 |

7. Разработка принципиальной схемы

В данном курсовом проекте при разработке принципиальной схемы были выбраны микросхемы серий К555 и КМ555 на основе ТТЛШ технологии. Данные серии обладают достаточно широкой элементной базой, исходя из которой, можно реализовать практически все узлы разрабатываемой микро-ЭВМ.

Подсчитав максимальное время задержки в схеме tmax =         нс можно определить максимальную частоту генератора тактовых импульсов (ГТИ):

F=1tmax;

F=1≈МГц.

В разрабатываемой микро-ЭВМ все действия, связанные с ОЗУ, производятся над 24-разрядными знаковыми числами с плавающей запятой. Под программу выделяется 15 строк памяти ОЗУ и 50 строк – под данные. Отсюда можно рассчитать требуемый объём ОЗУ:

E = M * N,

Где E – объём памяти ОЗУ, M – число строк, N – разрядность строки.

E = (15 + 50) * 24 = 1560 бит.

Требуемый объём ПЗУ микрокоманд:

E = 43 * 15 = 645 бит.

Заключение

В данном курсовом проекте при разработке блока микропрограммного управления использовался смешанный автомат на жёстком и микропрограммном управлении, что позволило сократить объём используемой памяти ПЗУ микрокоманд и повысить быстродействие.

К выполненному проекту прилагается моделирующая программа работы микро-ЭВМ, позволяющая наглядно проследить все процессы выполнения команд.

Список литературы

- Майоров С.А., Кириллов В.В., Приблуда А.А., «Введение в микроЭВМ», Л.: Машиностроение, 1988.

- Шульгин О.А. и др., «Справочник по цифровым логическим микросхемам», часть 1 и 2, М.: ИДДК, 1998.

- Нефедов А.В., «Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги», справочник, М.: КубК-а, 1996.

- Мячев и др. «Персональные ЭВМ и микро-ЭВМ», М.: Высшая школа, 1989.

- Пильщиков В.Н., «Программирование на языке Ассемблера IBM PC», М.: «Диалог-МИФИ», 1998.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Спецификация

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Конденсаторы |  |  |  |
| С1 – С4 | КМ-56-300-1мкФ ±5% |  |  |
| Микросхемы |  |  |  |