Министерство образования Российской Федерации

Волгоградский  государственный технический университет

Кафедра '' Менеджмент, маркетинг и организация производства''

Курсовая работа по

организации производства

Тема: Технико-экономические расчеты плавильного

отделения литейного цеха

Выполнил:

Студент Гр.ЛМ-532

Синявин Д.А.

Проверила:

Тихонова Р.А.

Волгоград 2001г.

- Исходные данные

| ## Наименование показателей | ## Значение показателей |
| --- | --- |
| - Годовой выпуск годного литья по цеху, т - Марка сплава - Баланс металла,% - Годное литье - Литники и прибыли - Брак - Сливы, сплески - Состав металлозавалки,% - Металлошихта: - Чугун литейный - Чугун передельный - Лом чугунный покупной - Лом чугунный заводской - Стружка чугунная брикетированная - Лом стальной - Возврат собственного производства - Ферросилиций ФС-20 - Флюс - Известняк - ФС-75 - Графит - Тип, модель плавильного агрегата - Масса отливки, кг - Металлоемкость формы, кг | 45000 СЧ 15 63,8 24,2 5,0 2 17,8 23,3 3,6 5,1 5,0 8 31,2 6 5,3 0,13 0,005 Вагранка 95113 5 24 |

2. Организационная часть

В организационной части определяются тип и формы организации производства, режим работы и организационно-производственные параметры плавильного отделения.

2.1. Тип и форма организации производства

Тип производства в плавильном отделении принимается массовый с учетом изготовления отливок из одного сплава.

Форма организации производства выбирается поточная с учетом техпроцесса плавки и заливки.

2.2. Режим и фонд времени работы

В плавильном отделении принимается 2-х сменный режим работы.

Годовой, номинальный фонд времени работы единицы оборудования рассчитывается по формуле:

Fноб=dк−dв−dс−dп⋅tсм−tс⋅dпп⋅m,

где dк,dв,dс,dп,dпп - количество дней (календарных, воскресных, субботних, праздничных, предпраздничных) в году;

tсм - продолжительность смены, час;

tс- время сокращения смены, 1час;

m- количество смен.

Fноб=365−52−52−10⋅8−1⋅7⋅2=4002

Годовой эффективный фонд времени работы оборудования

Fэфоб=Fноб⋅кр,

где К – принимается в размере от количества смен 0,94

Fэфоб=4002⋅0,94=3762

Годовой эффективный фонд времени работы одного рабочего

Fэфр=Fнр⋅кн,

где К- коэффициент, учитывающий планируемые невыходы на работу( отпуск, болезнь и т.д.)

Fэфр=2001⋅0,88=1761

2.3. Режим и фонд времени работы

2.3.1. Производственная программа отделения

Программа выпуска продукции по плавильному отделению за год определяется в таблице 2.1. на основе задания по выпуску годного литья и расчета баланса металла.

# Таблица 2.1.                                          Баланс металла

| ## Статьи баланса | % от металлозавалки | Масса, т |
| --- | --- | --- |
| - Годное литье - Возвратные отходы # 2.1 Литники и прибыли 2.2 Брак 2.3 Сливы, сплески - Жидкий металл - Угар и безвозвратные потери - Металлозавалка | 63,8 24,2 5 2 95 5 100 | 45000 17069 3527 1410 67006 3527 70533 |

2.3.2. Потребное количество оборудования

Принимаем ваграночные комплексы с подогревом дутья и очисткой газов на коксово - газовом топливе.

Тип печи, емкость 95113  Производительность, т/ч  10-15  Мощность кВА          500

Расход топлива кг/т    110 кокс       м³/т    35  газ

Расчетное количество плавильных агрегатов определяется по формуле

М=Qж⋅αFэфоб⋅q

где  α- коэффициент неравномерности потребления жидкого металла, α =1,1

q- часовая производительность агрегата, т/ч, q = 13

М=67006⋅1,13790⋅13=1,49

Принимаем 2 комплекта вагранок (4 вагранки)

Коэффициент загрузки плавильного оборудования составит:

Кз=Мп.р.Мп.пр.,

где Мп.пр. – принятое количество единиц плавильного оборудования

Кз=1,492=0,75

Расчетное количество мостовых кранов для плавильного и шихтового пролетов определяется по формулам:

Мк.пр.=Qж⋅aж⋅KнFэфоб⋅Kи                    Мк.шр.=Qш⋅aш⋅KвFэфоб⋅Kи

где аж- количество крано- часов на 1т жидкого металла(0,2-0,3);

аш- количество крано- часов на 1т шихтовых материалов(0,1-0,2);

Кв- коэффициент выполнения краном вспомогательных работ(1,15);

Кн- коэффициент использования крана(0,8)

Мк.пр.=67006⋅0,2⋅1,13790⋅0,8=4,86       Мк.шр.=70533⋅0,1⋅1,153790⋅0,8=2,67

принимаем 4 крана                                     принимаем 3 крана

Прочее технологическое оборудование принимается исходя из нормативов.

Таблица 2.2. Характеристика технологического и подъемно- транспортного оборудования

| Наименование оборудования | Количество единиц |  | Мощность электродвигателя кВт |  |  | Цена оборудования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На единицу | всего |  | единицы | всего |
| 1. Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вагранка с колошником | 4 |  | 50 | 100 |  | 1200 | 4800 |
| Копильник с газовым отоплением | 4 |  | 68 | 136 |  | 80 | 320 |
| # Рекуператор | 2 |  |  |  |  | 50 | 100 |
| Стенд для сушки ковшей | 4 |  |  |  |  | 80 | 320 |
| Установка для дозировки кокса и известняка | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 |
| Система набора и взвешивания | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Установка для приготовления футеровочной массы | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 |
| Индукционная тигельная печь | 1 |  |  |  |  | 300 | 300 |
| Система очистки вагранки | 1 |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Воздуходувка | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 |
| Установка для грануляции шлака | 2 |  |  |  |  | 40 | 80 |
| Итого |  |  |  | 236 |  |  | 6130 |
| 2. Подъемно- транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| # Краны для шихтового пролета | 3 |  | 30 | 90 |  | 40 | 120 |
| # Краны для плавильного отделения |  | 4 | 60 |  | 240 | 60 | 240 |
| Тележка для шихты |  | 2 |  |  |  | 50 | 100 |
| Подъемники для загрузки вагранок |  | 4 |  |  |  | 65 | 260 |
| ### Итого |  |  |  |  | 330 |  | 720 |
| #### Всего |  |  |  |  | 566 |  | 6850 |

2.3.3. Потребное количество разливочных ковшей

# Определяется количеством одновременно работающих ковшей

Подн.=Qж⋅tобFэфоб⋅z⋅60,

где  tоб-  длительность одного оборота(цикла) ковша, мин

z- емкость ковша, кг

Емкость ковша принимается в зависимости от металлоемкости и числа заливаемых форм принимаем z = 250кг

Длительность оборота складывается из времени наполнения ковша металлом, передвижения ковша с металлом, заливки форм, передвижения пустого ковша, ожидания металла.

Время передвижения ковша с металлом и пустого определяется по формуле:

tпер.=LV,

где L- расстояние от места наполнения ковша до места заливки форм, м;

V-скорость перемещения ковша, м/с; (полного- 0,75м/с, пустого-1м/с)

tпер.полного=LV=240,75=0,53мин                 tпер.пустого=LV=241=0,4мин

принимаем tпер.=1мин

# Время заливки

tзаливки=15⋅8+7⋅3=2,35мин

принимаем tзаливки=3мин

Время наполнения ковша 0,5 мин.

Время ожидания ковша  5 мин.

tоб=1+3+0,5+5=9,5мин

принимаем 10 мин.

Подн.=67006⋅103790⋅250⋅60=11,78

принимаем 12 ковшей

Количество ковшей находящихся в работе и ремонте

Праб.=Подн⋅tсмtраб,                      Прем.=Праб⋅tремtраб,

где tсм- продолжительность рабочей смены, 8ч;

tраб- время стойкости ковша, 8ч;

tрем- время ремонта ковша, 8ч;

Праб.=12⋅88=12                     Прем.=12⋅88=12

Количество ковшей в запасе 6шт.

2.3.4 Площадь и объем плавильного отделения

Ширина плавильного пролета                                              24м.

Шихтового                                                                              24м.

Длина                                                                                      72м.

Высота                                                                                    12.6м.

Площадь    1728м²

Объем         21772.8м³

Площадь служебно-бытовых помещений    172.8м²

Высота                                       3м

Объем         518.4м³

2.3.5 Численность работающих

Численность по категориям: рабочие, руководители, специалисты и служащие

Численность рассчитывается по формуле:

Чс=М⋅m⋅НrKн ,

где М- число рабочих мест;

m- число рабочих смен;

Нr- норматив численности;

Кн- коэффициент учитывающий невыходы на работу

| Таблица 2.3 Расчет численности и среднего разряда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование профессий по категориям и группам | Число рабочих мест |  |  | Норма обслуживания | Число смен | Явочная численность |  | Списочная численность | Распределение по разрядам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средний разряд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| ### 1 Основные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Плавильщики # Вагранщики - Прочие # Шихтовщики Завальщики # Раздатчики Заливщики | 2 2 2 2 2 |  |  | 2 0,5 1 1 2 | 2 2 2 2 2 | 8 2 4 4 8 |  | 9 3 5 5 9 |  |  |  |  | 1 1 1 2 |  | 2 1 2 1 2 |  | 2 1 2 3 5 |  | 5 | 5,33 |
| #### Итого | 10 |  |  |  |  | 26 |  | 22 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 11 |  |  | 4,27 |
| ### 2. Вспомогательные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 Обслуживающие оборудование # Крановщики Футеровщики Ковшевые Слесари ремонтники Лаборанты Дежурные слесари Электрики 2.2 Прочие # Уборщики- гардеробщики Плотники | 6 2 1 1 1 1 1 1 1 |  |  | 1 1 2 2 2 1 1 2 1 | 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 12 4 4 4 4 2 2 4 1 |  | 14 5 5 5 5 3 3 5 2 |  |  | 5 2 |  | 2 1 2 1 1 1 1 |  | 10 3 2 2 3 1 1 |  | 2 1 1 2 1 1 1 |  |  |  |
| ### Итого | 15 |  |  |  |  | 37 |  | 47 |  |  | 7 |  | 9 |  | 22 |  | 9 |  |  | 3,70 |
| ##### Всего |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4    Численность руководителей, специалистов и служащих

| Наименование категорий и должность | ###### Численность |
| --- | --- |
| Руководители: - Начальник отделения - Старший мастер - Мастер | 1 1 2 |
| Специалисты: - Технолог - Механик | 1 1 |
| Служащие: - Учетчик- нарядчик - Табельщик | 1 1 |
| ### Итого | 9 |

- Экономическая часть

Целью экономической части является определение размера инвестиций в основные фонды (капитальные вложения) и оборотные средства, текущих затрат и финансово- экономических результатов производственной деятельности.

3.1. Инвестиции в основные фонды

Капитальные вложения включают стоимость здания, оборудования, технологической оснастки, производственного и хозяйственного инвентаря.

Стоимость здания с учетом объема и стоимости 1м³.

Стоимость производственного здания

21772,8 * 200 = 4354560 руб.

Стоимость служебно-бытового помещения

518,4 * 700 = 362880 руб.

Стоимость технологического и подъемно-транспортного оборудования  с добавлением транспортно - монтажных работ составляет соответственно 10 и 20%

6130*1,1 = 6743 тыс.руб.

720*1,2 = 864 тыс.руб.

Стоимость энергетического и вспомогательного оборудования определяется укрупненно – в размере соответственно 30 и 10% от стоимости технологического оборудования

(6743+864)*0,3 = 2282,1 тыс.руб.

6743*0,1 = 674,3 тыс.руб.

Стоимость ковшей

30*10 = 300 тыс.руб.

Стоимость прочей тех. оснастки принимается в размере 0,7-0,8 руб. на тонну жидкого металла

67006*0,8 = 53,604 тыс.руб.

Стоимость производственного инвентаря принимается в размере 1-2% от стоимости технологического оборудования

6743*0,01 = 67,43 тыс.руб.

Хозяйственного инвентаря – 500 руб. на рабочего, 1000руб. на специалиста, руководителя и  служащего.

78*500+9*1000 = 48 тыс.руб.

Результаты расчетов сносим в таблицу 3.1

Таблица 3.1.                         Размер и структура основных фондов

| Группы основных фондов (ОФ) | Стоимость, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| - Здание Производственное Служебно-бытовое | 4354,560 362,88 |  |
| Итого | 4717,4 | 30 |
| - Оборудование Технологическое Подъемно-транспортное Энергетическое Вспомогательное | 6743 864 2282,1 647,3 |  |
| Итого | 10536,4 | 67 |
| - Технологическая оснастка Ковши Прочая | 300 53,604 |  |
| Итого | 353,604 | 2,25 |
| - Инвентарь Производственный Хозяйственный | 67,43 48 |  |
| Итого | 115,43 | 0,75 |
| Всего | 15722,834 | 100 |

  - Амортизация, ремонт и техобслуживание

Текущие затраты по использованию основных фондов включают амортизационные отчисления и стоимость работ по ремонту и техобслуживанию. Затраты по амортизации и ремонту рассчитываются в табл. 3.2. на основе годовых норм.

# Таблица 3.2.                     Амортизационные отчисления и затраты на ремонт

| Группы основных фондов | Стоимость, тыс. руб. | Амортизация |  | Ремонт и ТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Сумма, тыс. руб. | % | Сумма, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| - Здание - Оборудование - Техоснастка 4. Инвентарь | 4717,4 10536,4 353,604 115,43 | 3 10 20 10 | 141,5 1053,6 70,72 11,543 | 2 10 10 5 | 94,3 1053,6 35,36 5,77 |  |
| Итого | 15722,834 |  | 1277,36 |  |  | 1189,03 |

  - Основные и вспомогательные материалы.

Затраты на основные материалы определяются в табл. 3.3. на основе процентного состава металлозавалки и заводских или рыночных цен.

# Таблица 3.3.                             Затраты на основные материалы

| Наименование материалов | % к металлозавалке | Годовой расход, т. | Цена, руб./т | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Металлошихта Чугун литейный Чугун передельный Лом чугунный покупной Лом чугунный заводской Стружка чугунная Лом стальной ВСП ФС20 | 17,8 23,3 3,6 5,1 5 8 31,2 6 | 12554,8 16434,2 2539,2 3597,2 3526,6 5642,6 22006,3 4232 | 2000 1900 1000 700 250 800 400 11000 | 25109,6 31224,98 2539,2 2518 881,65 4514 8802,5 46552 |
| Итого |  | 70533 |  | 122141,93 |
| - Флюсы Известняк ФС75 Графит | 5,3 0,13 0,005 | 3738,3 91,7 3,53 | 100 13000 2000 | 373,8 1192,1 7 |
| Итого |  | 3833,53 |  | 4937,4 |
| ## Всего |  | 74366,53 |  | 127079,33 |

Затраты на вспомогательные материалы для технологических целей и для производственных целей рассчитываются в табл. 3.4. по нормам расхода.

Затраты на вспомогательные материалы для хозяйственных целей определяются укрупненно в размере 2% от стоимости здания.

# Таблица 3.4.                             Затраты на вспомогательные материалы

| Наименование материала | Норма расхода, т/т | Годовой расход, т | Цена, руб./т |  | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материалы для производственных целей: Кирпич шамотный Глина огнеупорная Песок кварцевый Порошок шамотный | 0,025 0,007 0,005 0,005 | 1675,15 469,04 335 335 | 1600 300 100 800 |  | 2680,2 140,7 33,5 268 |
| Итого |  | 2814,19 |  |  | 3122,4 |
| 2. Материал для хозяйственных целей |  |  |  | 94,35 |  |
| Всего |  |  |  | 3216,75 |  |

# Топливо, энергия и вода.

# Wc=Ny⋅Fэфоб⋅Кз⋅Кn,

где N – установленная мощность электродвигателей (без трансформаторов), кВт;

F- годовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования,ч;

К- средний коэффициент загрузки оборудования;

К- коэффициент использования электродвигателей по мощности и времени (0.7-0.8).

Wc=566⋅3790⋅0,75⋅0,7=1126198,5

Wоc=Hoc⋅Toc⋅P⋅Кд,

где Н – удельный расход электроэнергии за 1 час на 1м² площади, кВт/м²(0,015);

Т- продолжительность освещения за год, ч;

Р- освещаемая площадь, м²;

К- коэффициент, учитывающий дежурное освещение (1.05)

Wоc=0,015⋅2500⋅1900,8⋅1,05=74844

Расход пара для отопления и вентиляции помещения за год определяется по формуле:

Wn=Hn⋅Toт⋅V,

где Н – удельный расход пара за 1 час на 1м³ площади, Гкал/м³(0.000025);

Т- продолжительность отопительного периода, ч;

V- объем здания, м³

Wn=0,000025⋅4000⋅22291,2=2229,12

# Расход топлива и энергии за год на технологические цели рассчитывается по нормам расхода на тонну жидкого металла.

## Нормы расхода топлива и энергии

| ## Направление расхода | ## Чугун |
| --- | --- |
| Кокс для плавки, кг/т металлозавалки Газ для подогрева: - воздуха, м³/т жидкого металла - металлошихты, м³/т металлозавалки - ковшей, м³/т жидкого металла Электроэнергия для перегрева расплавленного чугуна, кВт*ч/т жидкого металла | 100-120 30-40 30-50 5-10 30-40 |

Расход технической воды для производственных целей определяется по норме расхода 10-20м³ за час работы плавильного агрегата с учетом количества агрегатов и эффективного годового фонда времени их работы.

Расход воды на хозяйственно-бытовые цели определяется из расчета расхода 20м³ технической, 10м³ питьевой и 15м³ горячей воды на одного рабочего за год.

Результаты расчетов энергоресурсов заносятся в табл. 3.5

# Таблица 3.5.                             Затраты на топливо, энергию, воду

| Вид энергоресурсов | Годовой расход | Цена за единицу, руб. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Энергопотребление на технологические цели Кокс, т Газ, м³ Электроэнергия, кВт*ч | 7053,3 4126170 2010180 | 2000 0,6 0,6 | 14106,6 2475,702 1206,108 |
| Итого |  |  | 17788,41 |
| - Энергопотребление на производственные цели Газ, м³ Силовая энергия, кВт*ч Вода техническая, м³ | 670060 1126198,5 151600 | 0,6 0,6 0,5 | 402,036 675,719 75,8 |
| Итого |  |  | 1153,555 |
| - Энергопотребление на хозяйственные цели Пар, Гкал Вода, м³ техническая питьевая горячая Электроэнергия на освещение | 2229,12 1740 870 1305 74844 | 170 0,5 5 4 0,6 | 378,950 0,870 4,350 5,22 44,906 |
| Итого |  |  | 434,296 |
| Всего |  |  | 19376,261 |

  - Оплата труда.

В основе расчета зарплаты рабочих лежат часовые тарифные ставки таблица 3.6

Таблица 3.6                     Рекомендуемые часовые тарифные ставки, руб.

| ## Показатель | ## Разряд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Тарифные коэффициенты - Тарифные ставки по формам оплаты труда: сдельной повременной | 1 5,5 5 | 1,2 6,6 6 | 1,4 7,7 7 | 1,6 8,8 8 | 1,8 9,9 9 | 2 11 10 |

Часовые тарифные ставки рассчитываются методом интерполяции на основе среднего разряда.

Для плавильщиков:

Сr(5.33)=9.9+(11−9.9)∗0.33=10.26

Для основных прочих рабочих:

Сr(4.27)=8.8+(9.9−8.8)∗0.27=9.1

Для вспомогательных рабочих:

Сr(3.7)=7+(8−7)∗0.7=7.7

Тарифная заработная плата основных рабочих- плавильщиков рассчитывается по сдельным расценкам:

ФЗПт.о.=Р⋅Qж,

где Р- расценка за 1 т жидкого металла, руб.;

Qж - годовой выпуск жидкого металла, т

Р=Сr⋅tштКз,

где Сr – средняя часовая ставка рабочих- плавильщиков, руб.;

tшт -норма времени на плавку 1т металла, ч;

Кз- коэффициент загрузки плавильных агрегатов

tшт=Чпл⋅Кобq ,

где Ч – численность плавильщиков, обслуживающих один плавильный агрегат;

Коб- часовая производительность плавильного агрегата, т/ч;

q- коэффициент, учитывающий время на отдых и обслуживание рабочего места (1,2)

tшт=2⋅1,213=0,185

Р=10,26⋅0,1850,75=2,5

ФЗПт.о.=2,5⋅67006=167515

Тарифная заработная плата прочих основных рабочих определяется по формуле:

ФЗПт.о=Сr⋅Fэфр⋅Чс, руб.

где Сr- средняя часовая тарифная ставка основных рабочих, руб.;

Fэф- годовой эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч;

Чс- списочная численность основных рабочих

ФЗПт.о=9,1⋅1761⋅22=352552,2 руб.

Для вспомогательных рабочих

ФЗПт.о=7,7⋅1761⋅47=637305,9 руб.

Премия берется 50% для основных рабочих и 40% для вспомогательных, дополнительная заработная плата составляет 12%

Результаты сносим в таблицу 3.7

Таблица 3.7                         Затраты на оплату труда рабочих, тыс.руб.

| ## Категории и группы рабочих | Основная зарплата |  |  | Дополнительная зарплата | ## ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тарифная | Премии, доплаты | Итого |  |  |
| ### 1 Основные рабочие |  |  |  |  |  |
| ### Плавильщики - Прочие | 167,515 352,552 | 83,757 176,276 | 251,272 528,828 | 30,152 63,459 | 281,425 592,287 |
| ## Итого |  |  | 780,1 |  | 873,712 |
| ### 2. Вспомогательные рабочие | 637,305 | 254,922 | 892,227 | 107,067 | 999,295 |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 1672,327 |  | 1873,007 |

Затраты на оплату труда руководителей, специалистов и служащих определяется в табл.3.8 .Размер окладов определяется по заводским данным, премии и надбавки 40% для начальника цеха и 30% для остальных от годовой заработной платы.

Таблица 3.8   Затраты на оплату труда руководителей, специалистов, служащих, тыс.руб.

| Категории и должности | Численность | Месячный оклад | Годовая зарплата | Премии, надбавки | ## ФОТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Руководители Начальник отделения Старший мастер Мастер - Специалисты Технолог Механик - Служащие Учетчик- нарядчик Табельщик | 1 1 2 1 1 2 1 | 3 2,8 2,5 2,3 2,1 2 2 | 36 33,6 60 27,6 25,2 48 24 | 14,4 10,08 18 8,28 7,56 14,4 7,2 | 50,4 43,68 78 35,88 32,76 62,4 31,2 |

Отчисления на социальные нужды составляют 35,6% от ФОТ.

Таблица 3.9                      Ведомость фонда оплаты труда, тыс.руб.

| Категории и должности | Численность |  | ФОТ | Среднемесячная зарплата | Отчисления на соц. нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| - Основные рабочие - Вспомогательные рабочие - Руководители, специалисты и служащие | 31 47 9 |  | 873,712 999,295 334,32 | 2,349 1,772 3,096 | 311,042 355,749 119,018 |
| Итого | 78 | 2207,328 |  | 2,358 | 785,808 |

  - Себестоимость продукции

Текущие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и затраты на обслуживание и управление производством по отделению отражаются в смете общепроизводственных расходов, все издержки производства на годовой выпуск продукции – в смете затрат на производство (табл.3.10 и 3.11)

Таблица 3.10                          Смета общепроизводственных расходов

| Статья затрат | Сумма, тыс.руб. | Порядок определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Вспомогательные материалы - Топливо, энергия, вода: - на производственные цели - на хозяйственные цели - Заработная плата с отчислениями на соц. нужды: - вспомогательных рабочих - руководителей, специалистов - Амортизация основных фондов - Ремонт и ТО оборудования и др. фондов - Расход быстроизнашивающейся оснастки, инструмента, инвентаря - Услуги транспортного цеха - Расходы по охране труда, канцелярские и др. | 3216,75 1153,555 434,296 1355,044 453,338 1277,36 1189,03 67,43 651,480 33,110 | Табл3.4Итоггр.5 Табл.3.5 П.2 гр. 4 П 3 гр. 4 # Табл.3.9 П.2, гр.3+ гр.5 П.3, гр.3+ гр.5 Табл. 3.2 итог гр.4 Табл. 3.2 итог гр.6 1% от стоимости тех. оборудования 0,5 % от материал. 1,5% от ФОТ |
| Итого | 9831,393 |  |

Таблица 3.11                                   Смета затрат на производство

| Элементы затрат | Сумма тыс.руб. | Порядок определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Основные материалы - Вспомогательные материалы - Топливо, энергия, вода - Затраты на оплату труда - Отчисления на соц. нужды - Амортизация основных фондов - Затраты на ремонт и ТО - Прочие расходы | 127079,33 3216,75 19376,261 2207,328 785,808 1277,36 1189,03 752,02 | Табл.3.3 итог гр.5 Табл.3.4 итог гр. 5 Табл.3.5 итог гр.4 Табл.3.9 итог гр.3 Табл.3.9 итог гр.5 Табл.3.2 итог гр. 4 Табл.3.2 итог гр.6 Табл. 3.10, .6+п.7+п.8 |
| Итого | 155883,887 |  |

Себестоимость единицы продукции с учетом всех издержек производства и сбыта рассчитывается в разрезе калькуляционных статей затрат ( табл.3.12)

Таблица 3.12                       Калькуляция себестоимости жидкого металла

| ## Статьи затрат | % к металлозавалке | Кол-во на годовой выпуск, т | ## Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На годовой выпуск, тыс.руб. | На 1 т жидкого металла, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Металлошихта - Угар (вычитается по массе) - Жидкий металл - Флюсы - Топливо, энергия на плавку - Заработная плата основных рабочих - Отчисления на соц. нужды от зарплаты основных рабочих - Общепроизводственные расходы | 100 5 95 - - - - - | 70533 3527 67006 - - - - - | 122141,93 - - 4937,4 17788,41 873,712 311,042 9831,393 | 1822 - - 73,68 265,47 13,1 4,64 146,72 |
| Итого (Цеховая себестоимость) |  |  | 155883,887 | 2326,4 |
| 9. Общехозяйственные расходы |  |  | 9353,033 | 139,59 |
| Итого (Производственная себестоимость) |  |  | 165236,920 | 2466,00 |
| 10. Коммерческие расходы |  |  | 3304,74 | 49,32 |
| Итого (Полная себестоимость) |  |  | 168541,66 | 2515,32 |

Общехозяйственные расходы принимаются в размере 6% от цеховой себестоимости, коммерческие расходы 2% от производственной себестоимости.

3.7 Инвестиции в оборотные средства

Оборотные средства под минимально необходимые запасы материальных ресурсов определяются по формуле:

ОСм=Зом⋅Ном.+Звм.⋅Нвм.+Зт⋅Нт360,

где Зом,…- годовые затраты соответственно основных материалов, вспомогательных материалов, топлива (кокса), тыс.руб;

Ном,….. - величина запаса соответственно основных материалов, вспомогательных материалов, топлива (кокса)

ОСм=127079,33⋅8+3216,75⋅14+14106,6⋅18360=3654,4

Инвестиции в остальные оборотные средства укрупненно определяются в размере 50% от рассчитанных, то есть общая величина оборотных средств составляет:

ОС=1,5⋅Ом

ОС=1,5⋅3654,4=5481,6

3.8 Цена и прибыль

Для определения конечных экономических результатов определяется расчетная цена на продукцию:

Ц=S+П,

где Ц- цена 1т жидкого металла, руб.;

S- полная себестоимость 1т жидкого металла, руб.;

П- прибыль в расчете на 1т жидкого металла, руб.

П=R100S,

где R –уровень рентабельности продукции, принимаемый при расчете в размере 10%

На основе расчетной цены определяются основные показатели финансовой деятельности:

П=10100⋅2515,32=251,532руб.

Ц=2515,32+251,532=2766,85руб.

Выручка от реализации продукции:

Вр.п.=Ц⋅Qж,

где Q- годовой выпуск жидкого металла, т

Вр.п.=2766,85⋅67006=185395551руб.

Прибыль от продажи продукции:

Пр.п.=Вр.п.−Sр.п.,

где S- полная себестоимость продажи продукции

Пр.п.=185395551−168541660=16853891руб.

Распределение прибыли производится с учетом действующего законодательства по налогообложению. В таблице 3.13 приводится упрощенное формирование и распределение прибыли в условиях на 01.01.2001г.

Таблица 3.13

| Наименование показателя | Условное обозначение | Сумма, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Выручка от реализации продукции - Себестоимость реализации - Прибыль от реализации - Внереализационные расходы: налог на имущество(2% от ОФ+ОС) - Налогооблагаемая прибыль(Прп-Ни) - Налог на прибыль (35% от Пн.о) - Чистая прибыль (Пн.о-Нп) - Резервный фонд (15% от Пч) - Фонд накопления (50% от Пч) - Фонд потребления (35% от Пч) | Врп Sрп Прп Ни Пн.о Нп Пч РФ ФН ФП | 185395,531 168541,66 16853,891 424,09 16429,801 5750,430 10679,371 1601,906 5339,685 3737,779 |

3.8 Финансово – экономическая оценка проекта

Для экономического обоснования проекта рассчитываются показатели эффективности организационно- технических решений.

Коэффициент эффективности инвестиций в основные фонды и оборотные средства:

Кэф=Пр.пОФ+ОС

Кэф=8427,21615722,834+5481,6=0,397

Срок окупаемости инвестиций в основные фонды за счет чистой прибыли:

tок=ОФПr

tок=15722,83410679,371=1,47года

Критический выпуск продукции, начиная с которого выручка от реализации продукции перекрывает текущие затраты на производство:

Qкр=СЦ−V,т

где С- условно-постоянные расходы на годовой выпуск металла, тыс.руб.(п.8+п.9+п.10 табл. 3.12);

Ц- цена 1т жидкого металла, тыс.руб.;

V- условно-переменные расходы в расчете на 1т металла, тыс.руб.(п.1+п.4+п.5+п.6+п.7 табл. 3.12)

Qкр=9831,393+9353,033+3304,742,766−(1,822+0,073+0,265+0,013+0,004)=38182т

3.14

3.14 Денежные потоки, тыс.руб.

| Наименование показателей | Разработка | Строительство | ## Освоение | ## Коммерческое производство |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер года - Годовой выпуск от мощности, % - Объем выпуска, тыс.т - Приток денежных средств: выручка от продаж - Отток денежных средств: предпроизводственные затраты инвестиции в основные фонды инвестиции в оборотные средства производственно-сбытовые издержки налог на имущество налог на прибыль | 0 - - - 100 - - - - - | 0 - - - - 15722,834 - - - - | 1 50 33503 92697,776 - - 2740,8 95515,413 424,09 - | 2 100 67006 185395,551 - - 2740,8 168541,66 424,09 5750,430 | 3 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430 | 4 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430 | 5 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430 | 6 100 67006 185395,551 - - - 168541,66 424,09 5750,430 |
| Итого | 100 | 15722,834 | 98680,303 | 177456,98 | 174716,18 | 174716,18 | 174716,18 | 174716,18 |
| - Чистый денежный поток (п.3-п.4) - Амортизационные отчисления - Чистые денежные поступления (п.5+ п.6) - Коэффициент дисконтирования - Чистая дисконтированная стоимость (п.7*п.8) - Кумулятивная чистая дисконтированная стоимость - Чистая дисконтированная стоимость проекта | -100 - -100 - -100 -100 - | -15722,834 - -15722,834 - -15722,834 -15822,834 - | -5982,527 638,68 -5343,847 0,893 -4772,055 -20594,889 - | 7938,571 1277,36 9215,931 0,791 7289,801 -13305,088 - | 10679,371 1277,36 11956,731 0,710 8489,279 -4815,809 - | 10679,371 1277,36 11956,731 0,636 7604,48 2788,671 - | 10679,371 1277,36 11956,731 0,567 6779,466 9568,137 - | 10679,371 1277,36 11956,731 0,508 6074,019 15642,156 15642,156 |

Срок возврата инвестиций по финансовому профилю определяется по данным таблицы 3.14 и графику финансового профиля проекта:

tв=1+1+1+сумма по п.10 за 3 годасумма по п.9 за 4 года

tв=1+1+1+4815,8097604,480=3,63 года

В заключении приводятся основные показатели работы плавильного отделения табл.3.15 и делаются краткие выводы по эффективности проекта.

Таблица 3.15               Основные финансово-экономические показатели

| ## Наименование показателей | Значение показателей |
| --- | --- |
| - Годовой выпуск продукции цеха, т - Годовой выпуск жидкого металла, т - Выручка от продажи продукции, тыс.руб. - Себестоимость 1т жидкого металла, руб. - Прибыль от продажи продукции, тыс.руб. - Чистая прибыль, тыс.руб. - Инвестиции в основные фонды, тыс.руб. - Инвестиции в оборотные средства, тыс.руб. - Списочная численность работающих, чел. - Среднемесячная заработная плата 1 работающего, руб. - Срок окупаемости вложений в основные фонды за счет чистой прибыли - Чистая дисконтированная стоимость проекта за расчетный период его реализации, тыс.руб. - Срок возврата инвестиций в реализацию проекта по финансовому профилю, лет | 45000 67006 185395,531 2515,32 16853,891 10679,371 15722,834 5481,6 78 2358 1,47 15642,156 3,63 |

На основании проведенных расчетов можно сказать, что проект эффективен так как:

- Срок окупаемости вложений  в основные фонды за счет чистой прибыли составляет 1,47 года

- Срок возврата инвестиций в реализацию проекта по финансовому профилю 3,63 года

- Чистая прибыль за год составляет 10679,371 тыс.руб.

- Себестоимость 1т жидкого металла 2515,32 руб.

- Среднемесячная заработная плата 1 работающего 2358 руб.