ПРИЛОЖЕНИЕ А

Источник генерирует знак z1 с вероятностью 0.8 и z2 с вероятностью 0.2. Постройте эффективные коды Шеннона – Фано и Хафмана для последовательности из трех знаков zizjzk. Каково среднее число символов на знак? Сравните с энтропией источника.

Решение поставленной задачи начнем с применения принципа Шеннона – Фано. Для начала найдем минимальное значение длины кодового обозначения Н:

H=−0.8log0.8−0.2log0.2=0.722

Для более наглядного сравнения минимального значения Н со средним значением длины кодового обозначения для последовательности из трехзнаковых сочетаний мы также рассмотрим всевозможные двухзнаковые комбинаций. Применение метода кодирования Шеннона – Фано  к уже известным нам двум знакам приводит нас к простейшему равномерному коду:

|  | Вероят. | код |
| --- | --- | --- |
| z1 | 0.8 | 1 |
| z2 | 0.2 | 0 |

среднее значение длины которого намного превосходит Н.

1⋅0.8+1⋅0.2=1 на 28%  > среднего числа символов 0.722

Построим код для всевозможных двухзнаковых комбинаций.

|  | вероятность | код |
| --- | --- | --- |
| z1 z1 | 0.64 | 1 |
| z1 z2 | 0.16 | 01 |
| z2 z1 | 0.16 | 001 |
| z2 z2 | 0.04 | 000 |

1⋅0.64+2⋅0.16+3⋅0.2=1.56,    1.562=0.78 (где знаменатель означает, из скольки знаков состоит одна комбинация) на 8% > 0.722

И, наконец, построим код для трехзнаковых сочетаний.

|  | вероятность | Код |
| --- | --- | --- |
| z1 z1 z1 | 0.512 | 1 |
| z1 z1 z2 | 0.128 | 011 |
| z1 z2 z1 | 0.128 | 010 |
| z2 z1 z1 | 0.128 | 001 |
| z1 z2 z2 | 0.032 | 00011 |
| z2 z1 z2 | 0.032 | 00010 |
| z2 z2 z1 | 0.032 | 00001 |
| z2 z2 z2 | 0.008 | 00000 |

0.512+3⋅0.384+5⋅0.104=2.184,    2.1843=0.728 всего на 0.8% > 0.722

Принцип Хафмана.

| z1 z1 z1 | 0.512 1 | 0.512 1 | 0.512 1 | 0.512 1 | 0.512 1 | 0.512 1 | 0.512 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z1 z1 z2 | 0.128 011 | 0.128 011 | 0.128 011 | 0.128 011 | 0.232 00 | 0.256 01 | 0.488 0 |
| z1 z2 z1 | 0.128 010 | 0.128 010 | 0.128 010 | 0.128 010 | 0.128 011 | 0.232 00 |  |
| z2 z1 z1 | 0.128 001 | 0.128 001 | 0.128 001 | 0.128 001 | 0.128 010 |  |  |
| z1 z2 z2 | 0.032 00011 | 0.04 0000 | 0.064 0001 | 0.104 000 |  |  |  |
| z2 z1 z2 | 0.032 00010 | 0.032 00011 | 0.04 0000 |  |  |  |  |
| z2 z2 z1 | 0.032 00001 | 0.032 00010 |  |  |  |  |  |
| z2 z2 z2 | 0.008 00000 |  |  |  |  |  |  |

В данном примере нет других кодов Хафмана, и полученный код полностью соответствует с кодом, полученным по принципу Шеннона – Фано.

0.512+3⋅0.384+5⋅0.104=2.184,    2.1843=0.728 всего на 0.8% > 0.722

Ответ: среднее число символов на знак 0.728, что на 0.8% больше энтропии источника 0.722 сим./зн.