# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники

Расчетно-пояснительная записка

к курсовой работе

по курсу «Основы радиоэлектроники»

Тема: Расчёт частотных и временных характеристик линейных цепей

Вариант №34

| Выполнил: студент группы БЭА-98-1 Дмитренко С.Н. | Консультант: доц. Олейников А.Н. |
| --- | --- |

2000

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| ЗАДАНИЕ | 4 |
| 1 РАСЧЁТ КОМПЛЕКСНОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ | 5 |
| 1.1 Определение комплексного входного сопротивления цепи | 5 |
| 1.2 Определение активной составляющей комплексного входного сопротивления цепи | 6 |
| 1.3 Определение реактивной составляющей комплексного входного сопротивления цепи | 7 |
| 1.4 Определение модуля комплексного входного сопротивления цепи | 9 |
| 1.5 Определение аргумента комплексного входного сопротивления цепи | 10 |
| 2 РАСЧЁТ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ | 12 |
| 2.1 Определение комплексного коэффициента передачи цепи | 12 |
| 2.2 Определение амплитудно-частотной характеристики цепи | 12 |
| 2.3 Определение фазочастотной характеристики цепи | 14 |
| 3 РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ | 16 |
| 3.1 Определение переходной характеристики цепи | 16 |
| 3.2 Определение импульсной характеристики цепи | 19 |
| 3.3 Расчет отклика цепи на заданное воздействие методом интеграла Дюамеля | 22 |
| ВЫВОДЫ | 27 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

Знание фундаментальных базовых дисциплин в подготовке и формировании будущего инженера-конструктора весьма велико.

Дисциплина «Основы радиоэлектроники» (ОРЭ) относится к числу базовых дисциплин. При изучении данного курса приобретаются теоретические знания и практические навыки по использованию этих знаний для расчета конкретных электрических цепей.

Основная цель курсовой работы – закрепление и углубление знаний по следующим разделам курса ОРЭ:

расчет линейных электрических цепей при гармоническом воздействием методом комплексных амплитуд;

частотные характеристики линейных электрических цепей;

временные характеристики цепей;

методы анализа переходных процессов в линейных цепях (классический, интегралы наложения).

Курсовая работа закрепляет знания в соответствующей области, а тем у кого никаких знаний нет предлагается их получить практическим методом – решением поставленных задач.

ЗАДАНИЕ

Вариант № 34

| R1, Ом | 4,5 | t1, мкс | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| R2, Ом | 1590 | I1, А | 7 |
| R3, Ом | 1100 |  |  |
| L, мкГн | 43 |  |  |
| C, пФ | 18,8 |  |  |
| Реакция | IL |  |  |

Задание:

- Определить комплексное входное сопротивление цепи.

- Найти модуль, аргумент, активную и реактивную составляющие комплексного сопротивления цепи.

- Расчет и построение частотных зависимостей модуля, аргумента, активной и реактивной составляющих комплексного входного сопротивления.

- Определить комплексный коэффициент передачи цепи, построить графики амплитудно-частотной (АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристик.

- Определить классическим методом переходную характеристику цепи и построить ее график.

- Найти импульсную характеристику цепи и построить ее график.

- Рассчитать отклик цепи на заданное воздействие и построить график отклика.

1 РАСЧЁТ КОМПЛЕКСНОГО ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ

1.1 Определение комплексного входного сопротивления цепи

Zвх=R1+jwL+R3jwCR3+1jwCR2jwL+R3jwCR3+1jwC+R2=R1+jwL+R3jwCjR3wC+1jwCR2jwL+R3jwCjR3wC+1jwC+R2=R1+jwL+R3jR3wC+1R2jwL+R3jR3wC+1+R2==R1+jR2wL+R2R3jR3wC+1jwLjR3wC+1+R3+R2jR3wC+1jR3wC+1=R1+jR2wLjR3wC+1+R2R3jR3wC+1jwLjR3wC+1+R3+R2jR3wC+1jR3wC+1==R1+jR2wLjR3wC+1+R2R3jwLjR3wC+1+R3+R2jR3wC+1=R1+−R2R3w2LC+jR2wL+R2R3−R3w2LC+jwL+R3+jR2R3wC+R2=R1+jR2wL+R2R3−R2R3w2LCjwL+R2R3wC+R2−R3w2LC+R3×R2−R3w2LC+R3−jwL+R2R3wCR2−R3w2LC+R3−jwL+R2R3wC=R1+R2wLwL+R2R3wC+R2R3R2−R3w2LC+R3−R2R3w2LCR2−R3w2LC+R3R2−R3w2LC+R32+wL+R2R3wC2++jR2wLR2−R3w2LC+R3−R2R3wL+R2R3wC+R2R3w2LCwL+R2R3wCR2−R3w2LC+R32+wL+R2R3wC2. (1)

После подстановки числовых значений получим:

Zвх=4.5+1.257289×10−21w4−1.70643×10−7w2+47048100002690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w2++j4.649×10−14w3+51.1991w2690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w2       (2)

1.2 Определение активной составляющей комплексного входного сопротивления цепи

Из (2) видно, что активная составляющая комплексного входного сопротивления цепи равна:

| Rw=4.5+1.257289×10−21w4−1.70643×10−7w2+47048100002690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w2 | (3) |
| --- | --- |

Результаты расчётов приведены в таблице 1.1, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.1

| Таблица 1.1 | Зависимость активной составляющей от частоты |
| --- | --- |

| w, рад/c | R(w), Ом |
| --- | --- |
| 0 | 654.6858736 |
| 1*10^7 | 644.7488512 |
| 2*10^7 | 628.547516 |
| 3*10^7 | 640.8052093 |
| 4*10^7 | 711.6552945 |
| 5*10^7 | 835.0124845 |
| 6*10^7 | 975.66653 |
| 7*10^7 | 1103.2978887 |
| 8*10^7 | 1206.27837 |
| 9*10^7 | 1285.1867918 |
| 1*10^8 | 1344.7103773 |
| 1.1*10^8 | 1389.7224921 |
| 1.2*10^8 | 1424.132605 |
| 1.3*10^8 | 1450.8140349 |
| 1.4*10^8 | 1471.8158424 |
| 1.5*10^8 | 1488.5909995 |
| 1.6*10^8 | 1502.175626 |
| 1.7*10^8 | 1513.316686 |
| 1.8*10^8 | 1522.5598201 |
| 1.9*10^8 | 1530.3091743 |
| 2*10^8 | 1536.8682451 |
| 2.1*10^8 | 1542.4679891 |
| 2.2*10^8 | 1547.2863847 |
| 2.3*10^8 | 1551.4622108 |
| 2.4*10^8 | 1555.104878 |
| 2.5*10^8 | 1558.3015308 |
| 2.6*10^8 | 1561.1222429 |
| 2.7*10^8 | 1563.623861 |
| 2.8*10^8 | 1565.8528828 |
| 2.9*10^8 | 1567.8476326 |
| 3*10^8 | 1569.6399241 |
| 3.1*10^8 | 1571.2563425 |
| 3.2*10^8 | 1572.7192423 |
| 3.3*10^8 | 1574.04753 |
| 3.4*10^8 | 1575.2572835 |
| 3.5*10^8 | 1576.3622454 |
| 3.6*10^8 | 1577.3742185 |
| 3.7*10^8 | 1578.3033862 |
| 3.8*10^8 | 1579.1585717 |
| 3.9*10^8 | 1579.9474512 |
| 4*10^8 | 1580.676728 |
| 4.1*10^8 | 1581.3522774 |
| 4.2*10^8 | 1581.9792664 |
| 4.3*10^8 | 1582.5622541 |
| 4.4*10^8 | 1583.1052755 |
| 4.5*10^8 | 1583.6119126 |
| 4.6*10^8 | 1584.0853538 |
| 4.7*10^8 | 1584.5284451 |
| 4.8*10^8 | 1584.9437332 |
| 4.9*10^8 | 1585.3335025 |
| 5*10^8 | 1585.699807 |
| ∞ | 1594.5 |

Рисунок 1.1 - Зависимость активной составляющей от частоты; размерность R(w) – Ом, w – рад/с

1.3 Определение реактивной составляющей комплексного входного сопротивления цепи

Из (2) видно, что реактивная составляющая комплексного входного сопротивления цепи равна:

| Xw=4.649×10−14w3+51.1991w2690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w2 | (4) |
| --- | --- |

Результаты расчётов приведены в таблице 1.2, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.2

| Таблица 1.2 | Зависимость реактивной составляющей от частоты |
| --- | --- |

| w, рад/с | X(w), Ом |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 2.5*10^7 | 246.0721781 |
| 7.5*10^7 | 621.5367231 |
| 1*10^8 | 537.3271164 |
| 1.5*10^8 | 383.2305778 |
| 1.75*10^8 | 331.4740341 |
| 2.25*10^8 | 259.7380449 |
| 2.5*10^8 | 234.1512213 |
| 3*10^8 | 195.4771722 |
| 3.25*10^8 | 180.5329631 |
| 3.5*10^8 | 167.7003466 |
| 3.75*10^8 | 156.564089 |
| 4*10^8 | 146.8103054 |
| 4.5*10^8 | 130.5374047 |
| 4.75*10^8 | 123.6804004 |
| 5*10^8 | 117.5068169 |
| 5.25*10^8 | 111.9195119 |
| 5.75*10^8 | 102.199084 |
| 6*10^8 | 97.9451927 |
| 6.5*10^8 | 90.4174982 |
| 6.75*10^8 | 87.071266 |
| 7.25*10^8 | 81.070308 |
| 7.5*10^8 | 78.3695601 |
| 8*10^8 | 73.4739969 |
| 8.25*10^8 | 71.2485584 |
| 8.75*10^8 | 67.1789125 |
| 9*10^8 | 65.313547 |
| 9.5*10^8 | 61.8771764 |
| 1*10^9 | 58.7842651 |
| ∞ | 0 |

Рисунок 1.2- Зависимость реактивной составляющей от частоты; размерность X(w) – Ом, w – рад/с

1.4 Определение модуля комплексного входного сопротивления цепи

Модуль комплексного входного сопротивления цепи:

| Zвх(w)=ModZ(w)=Rw2+Xw2 | (5) |
| --- | --- |

Подставляя выражения (3) и (4) получим:

| Zвх(w)=4.5+1.257289×10−21w4−1.70643×10−7w2+47048100002690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w22++4.649×10−14w3+51.1991w2690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w22 | (6) |
| --- | --- |

Результаты расчётов приведены в таблице 1.3, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.3

| Таблица 1.3 | Зависимость модуля от частоты |
| --- | --- |

| w, рад/с | ModZ(w), Ом |
| --- | --- |
| 0 | 654.6858736 |
| 1*10^7 | 649.2212009 |
| 1.42*10^7 | 647.35766-min |
| 3*10^7 | 715.7636509 |
| 4*10^7 | 849.7354647 |
| 6*10^7 | 1158.5565761 |
| 7*10^7 | 1270.5610656 |
| 9*10^7 | 1407.7765634 |
| 1*10^8 | 1448.0906149 |
| 1.2*10^8 | 1498.7078464 |
| 1.3*10^8 | 1514.9060929 |
| 1.5*10^8 | 1537.1300659 |
| 1.6*10^8 | 1544.9118415 |
| 2*10^8 | 1564.25307 |
| 2.1*10^8 | 1567.2999067 |
| 2.3*10^8 | 1572.1477461 |
| 2.4*10^8 | 1574.0946495 |
| 2.6*10^8 | 1577.2894385 |
| 2.7*10^8 | 1578.6096652 |
| 2.9*10^8 | 1580.827954 |
| 3*10^8 | 1581.7650952 |
| 3.2*10^8 | 1583.3693222 |
| 3.3*10^8 | 1584.059005 |
| 3.5*10^8 | 1585.257498 |
| 3.6*10^8 | 1585.7801122 |
| 3.8*10^8 | 1586.699579 |
| 3.9*10^8 | 1587.1052533 |
| 4.1*10^8 | 1587.8264025 |
| 4.2*10^8 | 1588.1477312 |
| 4.4*10^8 | 1588.7239824 |
| 4.5*10^8 | 1588.9829149 |
| 4.6*10^8 | 1589.2246865 |
| 4.7*10^8 | 1589.4507882 |
| 4.8*10^8 | 1589.6625517 |
| 4.9*10^8 | 1589.8611698 |
| 5*10^8 | 1590.0477131 |
| ∞ | 1594.5 |

Рисунок 1.3 - Зависимость модуля от частоты; размерность ModZ(w) – Ом,

w – рад/с

1.5 Определение аргумента комплексного входного сопротивления цепи

Аргумент комплексного входного сопротивления цепи:

| ArgZвхw=ΨZвхw=ArgZ(w)=arctgXwRw | (7) |
| --- | --- |

Подставляя выражения (3) и (4) получим:

| ΨZвхw=arctg4.649×10−14w3+51.1991w2690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w24.5+1.257289×10−21w4−1.70643×10−7w2+47048100002690−8.8924×10−13w22+43×10−6w+3.28812×10−5w2 | (8) |
| --- | --- |

Результаты расчётов приведены в таблице 1.4, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 1.4

| Таблица 1.4 | Зависимость аргумента от частоты |
| --- | --- |

| w, рад/c | ArgZ(w),рад |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1*10^7 | 0.1174454 |
| 2*10^7 | 0.2790074 |
| 3*10^7 | 0.4617485 |
| 4*10^7 | 0.5781004 |
| 5*10^7 | 0.6013055 |
| 6*10^7 | 0.5695574 |
| 7*10^7 | 0.5189209 |
| 8*10^7 | 0.4671155 |
| 9*10^7 | 0.4204151 |
| 1*10^8 | 0.3801492 |
| 1.3*10^8 | 0.2919224 |
| 1.4*10^8 | 0.2705269 |
| 1.6*10^8 | 0.2357585 |
| 1.8*10^8 | 0.2088236 |
| 1.9*10^8 | 0.1975292 |
| 2*10^8 | 0.1873925 |
| 2.2*10^8 | 0.1699518 |
| 2.3*10^8 | 0.1623974 |
| 2.4*10^8 | 0.1554881 |
| 2.6*10^8 | 0.1433007 |
| 2.7*10^8 | 0.1378992 |
| 2.8*10^8 | 0.1328918 |
| 3*10^8 | 0.1238984 |
| 3.2*10^8 | 0.1160497 |
| 3.3*10^8 | 0.1124883 |
| 3.4*10^8 | 0.1091398 |
| ∞ | 0 |

Рисунок 1.3 - Зависимость аргумента от частоты; размерность ArgZ(w) – рад,

w – рад/с

2 РАСЧЁТ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ

2.1 Определение комплексного коэффициента передачи цепи

Комплексный коэффициент передачи цепи:

| Kjw=IвыхIвх=ILIвх | (9) |
| --- | --- |

Предположим, входной ток есть, тогда:

IL=IвхR2jwL+R3jwCR3+1jwC+R2=IвхR2jwL+R3jR3wC+1+R2=IвхR2R2+jwL+R3R32w2C2+1−jR32wCR32w2C2+1=IвхR2R2+R3R32w2C2+1+jwL−R32wCR32w2C2+1(10)

Подставляя выражение (10) в (9) получим:

| Kjw=IвхR2R2+R3R32w2C2+1+jwL−R32wCR32w2C2+1Iвх=R2R2+R3R32w2C2+1+jwL−R32wCR32w2C2+1 | (11) |
| --- | --- |

2.2 Определение амплитудно-частотной характеристики цепи

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):

| АЧХ=¦Kjw¦=R2R'w2+X'w2, | (12) |
| --- | --- |

где:

R'w=R2+R3R32w2C2+1      (13), а X'w=wL−R32wCR32w2C2+1      (14)

Подставляя числовые значения в выражения (13) и (14), а затем в (12) получим:

|Kjw|=ModKjw=15901590+11004.27662×10−16w2+12+43×10−6w−2.2748×10−5w4.27662×10−16w2+12(15)

Результаты расчётов приведены в таблице 2.1, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 2.1

| Таблица 2.1 | Зависимость ModK(jw) от частоты |
| --- | --- |

| w, рад/с | ModK(jw) |
| --- | --- |
| 0 | 0.5910781 |
| 1*10^7 | 0.5992408 |
| 2*10^7 | 0.6179827 |
| 3*10^7 | 0.6324491 |
| 4*10^7 | 0.6273599 |
| 5*10^7 | 0.5983093 |
| 7*10^7 | 0.5024911 |
| 8*10^7 | 0.4538942 |
| 9*10^7 | 0.4104007 |
| 1*10^8 | 0.3726731 |
| 1.1*10^8 | 0.3403078 |
| 1.3*10^8 | 0.2887096 |
| 1.4*10^8 | 0.2680577 |
| 1.5*10^8 | 0.2500606 |
| 1.6*10^8 | 0.2342674 |
| 1.7*10^8 | 0.2203143 |
| 1.9*10^8 | 0.1968111 |
| 2*10^8 | 0.186831 |
| 2.1*10^8 | 0.1778097 |
| 2.2*10^8 | 0.169617 |
| 2.3*10^8 | 0.1621448 |
| 2.4*10^8 | 0.1553027 |
| 2.5*10^8 | 0.1490146 |
| 2.7*10^8 | 0.1378528 |
| 2.8*10^8 | 0.132877 |
| 3*10^8 | 0.1239321 |
| 3.1*10^8 | 0.1198974 |
| 3.2*10^8 | 0.1161177 |
| 3.3*10^8 | 0.1125694 |
| 3.4*10^8 | 0.109232 |
| 3.5*10^8 | 0.1060873 |
| 3.6*10^8 | 0.1031189 |
| 3.8*10^8 | 0.097655 |
| 3.9*10^8 | 0.0951351 |
| 4*10^8 | 0.0927421 |
| 4.1*10^8 | 0.0904669 |
| 4.2*10^8 | 0.0883008 |
| 4.3*10^8 | 0.0862362 |
| 4.4*10^8 | 0.0842662 |
| 4.6*10^8 | 0.0805848 |
| 4.7*10^8 | 0.0788623 |
| 4.8*10^8 | 0.0772121 |
| 4.9*10^8 | 0.0756296 |
| 5*10^8 | 0.0741108 |
| 5.1*10^8 | 0.0726519 |
| 5.2*10^8 | 0.0712494 |
| 5.4*10^8 | 0.0686011 |
| 5.5*10^8 | 0.0673495 |
| 5.6*10^8 | 0.0661428 |
| 5.7*10^8 | 0.0649787 |
| 5.8*10^8 | 0.0638548 |
| 5.9*10^8 | 0.0627693 |
| 6*10^8 | 0.0617201 |
| ∞ | 0 |

Рисунок 2.1 - АЧХ цепи; размерность w – рад/с, ModK(w) – безразмерная величина

2.3 Определение фазочастотной характеристики цепи

Фазочастотная характеристика цепи (ФЧХ):

| ArgKjw=ArgK(jw)=−arctgX'wR'w | (16) |
| --- | --- |

Подставляя числовые значения в (16) получим:

| ArgKjw=−arctg43×10−6w−2.2748×10−5w4.27662×10−16w2+11590+11004.27662×10−16w2+1 | (17) |
| --- | --- |

Результаты расчётов приведены в таблице 2.2, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 2.2

| Таблица 2.2 | Зависимость ArgK(jw) от частоты |
| --- | --- |

| w, рад/с | ## ArgK(jw), рад |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1*10^7 | -0.0799271 |
| 3*10^7 | -0.3226808 |
| 5*10^7 | -0.6462386 |
| 7*10^7 | -0.9086729 |
| 9*10^7 | -1.0769648 |
| 1.1*10^8 | -1.1826898 |
| 1.3*10^8 | -1.2524606 |
| 1.5*10^8 | -1.3011954 |
| 1.7*10^8 | -1.3369474 |
| 1.9*10^8 | -1.3642366 |
| 2.1*10^8 | -1.3857381 |
| 2.3*10^8 | -1.4031184 |
| 2.5*10^8 | -1.4174637 |
| 2.7*10^8 | -1.42951 |
| 2.9*10^8 | -1.4397731 |
| 3.1*10^8 | -1.4486249 |
| 3.3*10^8 | -1.4563401 |
| 3.5*10^8 | -1.4631264 |
| 3.7*10^8 | -1.4691435 |
| 3.9*10^8 | -1.4745161 |
| 4.1*10^8 | -1.4793434 |
| 4.3*10^8 | -1.483705 |
| 4.6*10^8 | -1.4895127 |
| 4.8*10^8 | -1.492969 |
| 5*10^8 | -1.4961411 |
| 5.2*10^8 | -1.4990628 |
| 5.4*10^8 | -1.5017629 |
| 5.6*10^8 | -1.5042658 |
| 5.8*10^8 | -1.5065924 |
| 6*10^8 | -1.5087609 |
| ∞ | -1,5707963 |

Рисунок 2.2 - ФЧХ цепи; размерность ArgK(w) – рад, w – рад/с

3 РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕПИ

3.1 Определение переходной характеристики цепи

Переходная характеристика цепи:

| h(t)=hпр(t)+hсв(t) | (18) |
| --- | --- |

Т.к. воздействие – ток, а реакция – ток на индуктивности, следует (см. рисунок 3.1):

| hПР(t)=IL¦t→∞=IоR2R2+R3=0.591078066(A), | (19) |
| --- | --- |

где Io – единичный скачок тока.

Для определения режима переходного процесса запишем входное сопротивление в операторной форме:

Рисунок 3.1-Эквивалентная схема при t стремящемся к бесконечности

| Z(p)=R1+pL+R3pCR3+1pCR2pL+R3pCR3+1pC+R2=R1+pL+R3R3pC+1R2pL+R3R3pC+1+R2==R1+R2pL+R2R3R3pC+1pLR3pC+1+R3+R2R3pC+1R3pC+1=R1+R2pLR3pC+1+R2R3pLR3pC+1+R3+R2R3pC+1==R1pLR3pC+1+R3+R2R3pC+1+R2pLR3pC+1+R2R3pLR3pC+1+R3+R2R3pC+1 | (20) |
| --- | --- |

Приравнивая знаменатель к нулю, после несложных преобразований получим:

p2+pL+CR2R3LCR3+R2+R3LCR3=0 или p2+2δp+w02=0,

где:

| δ=12L+CR2R3LCR3=42666321.8, | (21) |
| --- | --- |

| w0=R2+R3LCR3=55000500.94 (рад/с) | (22) |
| --- | --- |

Т.к. w0>δ, следует режим колебательный, а значит:

| hСВt=Ae−δtcoswСВt+Ψ, | (23) |
| --- | --- |

| где: wСВ=w02−δ2=34707925.42 (рад/с) | (24) |
| --- | --- |

– угловая частота затухающих свободных колебаний в контуре, А и Ψ - постоянные интегрирования.

Для определения постоянных интегрирования составим два уравнения для начальных значений h(+0) и h'(+0):

h+0=hПР+0+hСВ+0  (25),  h+0=IL(+0)=IL−0=0  (26)   (см.

рисунок 3.2),

h'+0=I'L+0=dILdt|t=0=ULL|t=0=URL|t=0=IOR2L=159043×10−6=36976744.19(27),

т.к. в момент комутации напряжение на сопротивлении R2 равно напряжению на индуктивности (см. рисунок 3.2).

| h'ПРt=0 | (28) |
| --- | --- |

| h'СВt=−AδcosΨ−AwСВsinΨ | (29) |
| --- | --- |

Рисунок 3.2 – Эквивалентная схема в момент коммутации

Подставляя выражения (19), (21), (23), (24), (26), (27), (28), (29) в (25) получим:

| 0=0.591078066+AcosΨ | (30) | ⇒ |
| --- | --- | --- |

| ⇒A=−0.591078066cosΨ | (31) | ⇒ |
| --- | --- | --- |

| ⇒A=−0.681271531 | (32) | ⇒ |
| --- | --- | --- |

ht=0.591078066−0.681271531e−42666321..8⋅tcos34707925.42t+0.520420617(33)

Результаты расчётов приведены в таблице 3.1, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 3.3

| Таблица 3.1 | Расчёт переходной характеристики |
| --- | --- |

| t, с | h(t) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1.00e-8 | 0.303504193 |
| 2.00e-8 | 0.489869715 |
| 4.00e-8 | 0.632067650 |
| 5.00e-8 | 0.642131278 |
| 7.00e-8 | 0.624823543 |
| 8.00e-8 | 0.613243233 |
| 1.00e-7 | 0.597388596 |
| 1.10e-7 | 0.593357643 |
| 1.30e-7 | 0.590241988 |
| 1.40e-7 | 0.590004903 |
| 1.70e-7 | 0.590600383 |
| 1.90e-7 | 0.590939689 |
| 2.00e-7 | 0.591026845 |
| 2.20e-7 | 0.591095065 |
| 2.30e-7 | 0.591100606 |
| 2.50e-7 | 0.591093538 |
| 2.60e-7 | 0.591088357 |
| 2.80e-7 | 0.591081098 |
| 3.00e-7 | 0.591078184 |
| ∞ | 0.591078066 |

Рисунок 3.3 – Переходная характеристика цепи; размерность t – сек,

h(t) – безразмерная величина

Как видно из рисунка 3.3, свободные колебания затухают достаточно быстро; при таком масштабе рисунка видны колебания в течение, примерно, одного периода свободных колебаний (T=2πwСВ=1.81×10−7сек), однако переходной процесс длится немного дольше, а спустя 0,3 мкс колебаниями можно пренебречь т.к. они достаточно малы (см. таблицу 3.1) и считать переходной процесс завершенным.

3.2 Определение импульсной характеристики цепи

Импульсная характеристики цепи:

| gt=∂h∂t1t+h0δ(t) | (34), | h0=0⇒g(t)=∂h∂t1t | (35), |
| --- | --- | --- | --- |

где 1(t) – единичная функция.

Подставляя (33) в (35) находим:

| gt=29067550..37e−42666321..8tcos34707925.42t+0.520420617++23645521..49e−42666321.8tsin34707925.42t+0.5204206171(t) | (36) |
| --- | --- |

Результаты расчётов приведены в таблице 3.2, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 3.4 и 3.5

Рисунок 3.4 – Импульсная характеристика цепи в крупном масштабе; размерность t – сек, g(t) – безразмерная величина

Оба графика имеют одну и ту же шкалу времени, поэтому можно оценить, насколько быстро затухают колебания, и во сколько раз уменьшается их амплитуда за ничтожный промежуток времени.

| Таблица 3.2 | Расчёт импульсной характеристики |
| --- | --- |

| t, c | g(t) |
| --- | --- |
| 0 | 3.697e7 |
| 4.0e-8 | 2.299e6 |
| 6.0e-8 | -9.911e5 |
| 8.0e-8 | -1.066e6 |
| 1.0e-7 | -5.184e5 |
| 1.2e-7 | -1.460e5 |
| 1.4e-7 | -1.503e3 |
| 1.8e-7 | 1.697e4 |
| 2.0e-7 | 6.486e3 |
| 2.2e-7 | 1.167e3 |
| 2.4e-7 | -412.634 |
| 2.6e-7 | -482.050 |
| 2.8e-7 | -240.781 |
| 3.0e-7 | -70.193 |
| 3.2e-7 | -2.270 |
| 3.6e-7 | 7.780 |
| 3.8e-7 | 3.053 |
| 4.0e-7 | 0.587 |
| 4.2e-7 | -0.169 |
| 4.4e-7 | -0.218 |
| 4.6e-7 | -0.112 |
| 4.8e-7 | -0.034 |
| 5.0e-7 | -1.775e-3 |
| 5.4e-7 | 3.561e-3 |
| 5.6e-7 | 1.434e-3 |
| 5.8e-7 | 2.930e-4 |
| 6.0e-7 | -6.843e-5 |
| 6.2e-7 | -9.799e-5 |
| 6.4e-7 | -5.175e-5 |
| 6.6e-7 | -1.610e-5 |
| 7.0e-7 | 2.166e-6 |
| 7.4e-7 | 6.730e-7 |
| 7.6e-7 | 1.453e-7 |
| 7.8e-7 | -2.702e-8 |
| 8.0e-7 | -4.405e-8 |
| ∞ | 0 |

Рисунок 3.5 – Импульсная характеристика в более мелком масштабе

; размерность t – сек, g(t) – безразмерная величина

3.3 Расчет отклика цепи на заданное воздействие методом интеграла Дюамеля

При кусочно-непрерывной форме воздействия отклик необходимо искать для каждого из интервалов времени отдельно.

При применении интеграла Дюамеля с использованием переходной характеристики h(t) отклик:

при 0≤t≤t1

| it=y0ht+0ty'xht−xdx, | (37) |
| --- | --- |

где:

y(x) – аналитическое выражение описывающее воздействие (см. рисунок 3.6)

составим аналитическое выражение y(x):

| x | y |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 3*10^-5 | 7 |

| y7=x3×10−5⇒y=73×10−5x | (38) |
| --- | --- |

| Рисунок 3.6 – График воздействия | y'=73×10−5 | (39) |
| --- | --- | --- |

Подставляя выражения (33), (39) в(37) и учитывая, что y(0)=0 получим:

it=0t73×10−50.591078066−0.681271531e−42666321.8t−x×

=‖eatcosbtdt=aeatcosbt+beatsinbta2+b2‖=7×0.5910780663×10−5t−−73×10−50.681271531e−42666321.8⋅t×

Результаты расчётов приведены в таблице 3.3, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 3.7 и 3.8

| Таблица 3.3 | Расчёт отклика при 0≤t≤t1 |
| --- | --- |

| t, c | i(t), А |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1.0e-6 | 0.136879881 |
| 2.0e-6 | 0.274798097 |
| 3.0e-6 | 0.412716312 |
| 5.0e-6 | 0.688552743 |
| 6.0e-6 | 0.826470958 |
| 7.0e-6 | 0.964389174 |
| 9.0e-6 | 1.240225604 |
| 1.0e-5 | 1.378143820 |
| 1.1e-5 | 1.516062035 |
| 1.3e-5 | 1.791898466 |
| 1.4e-5 | 1.929816681 |
| 1.5e-5 | 2.067734897 |
| 1.7e-5 | 2.343571328 |
| 1.8e-5 | 2.481489543 |
| 1.9e-5 | 2.619407758 |
| 2.1e-5 | 2.895244189 |
| 2.2e-5 | 3.033162405 |
| 2.3e-5 | 3.171080620 |
| 2.5e-5 | 3.446917051 |
| 2.6e-5 | 3.584835266 |
| 2.7e-5 | 3.722753482 |
| 2.8e-5 | 3.860671697 |
| 2.9e-5 | 3.998589912 |
| 3.0e-5 | 4.136508126 |

Рисунок 3.7 – Отклик цепи при 0≤t≤t1 в крупном масштабе; размерность

t – сек, i(t) – Ампер

Рисунок 3.8 - Отклик цепи при 0≤t≤t1 в более мелком масштабе; размерность

t – сек, i(t) – Ампер

Поскольку данный график содержит ось времени от 0 до t1, да плюс, как мы увидели по переходной характеристике, затухание происходит очень быстро, увидеть в таком масштабе колебания нельзя. На рисунке 3.8 ось времени содержит значения от 0 и до 2*10^-7 секунд, на этом графике хоть и слабо, но все же видно, что нарастание вначале нелинейное.

при t≥t1

it=03×10−5y'xht−xdx+0−i3×10−5ht−3×10−5==7×0.591078066−7×0.6812715313×10−542666321.82+34707925.422×42666321.8e42666321.83×10−5−tcos34707925.42t−3×10−5+0.520420617−−34707925.42e42666321.83×10−5−tsin34707925.42t−3×10−5+0.520420617−−42666321.8e−42666321.8⋅tcos34707925.42t+0.520420617+

Результаты расчётов приведены в таблице 3.4, а кривая, построенная на основании результатов, имеет вид графика изображённого на рисунке 3.9

| Таблица 3.4 | Расчёт отклика при t≥t1 |
| --- | --- |

| t, c | i(t), А |
| --- | --- |
| 3.e-5 | 4.136508126 |
| 3.001e-5 | 2.012978646 |
| 3.002e-5 | 0.708853559 |
| 3.004e-5 | -0.286479932 |
| 3.006e-5 | -0.316233940 |
| 3.007e-5 | -0.236089753 |
| 3.009e-5 | -0.089807225 |
| 3.010e-5 | -0.044172156 |
| 3.011e-5 | -0.015965080 |
| 3.012e-5 | -7.804401718e-4 |
| 3.015e-5 | 6.723438063e-3 |
| 3.016e-5 | 5.056128946e-3 |
| 3.017e-5 | 3.342384970e-3 |
| 3.019e-5 | 9.685895329e-4 |
| 3.020e-5 | 3.587128387e-4 |
| 3.022e-5 | -1.187888560e-4 |
| 3.024e-5 | -1.428833579e-4 |
| 3.025e-5 | -1.082465352e-4 |
| 3.026e-5 | -7.200797423e-5 |
| 3.028e-5 | -2.122389760e-5 |
| 3.029e-5 | -8.042151551e-6 |
| 3.030e-5 | -8.306802357e-7 |
| ∞ | 0 |

Рисунок 3.9 – Отклик цепи при t≥t1; размерность t – сек, i(t) – Ампер

Таким образом, отклик на заданное воздействие имеет вид графика изображенного на рисунке 3.10

Рисунок 3.10 – Отклик цепи; размерность t – сек, i(t) - Ампер

ВЫВОДЫ

В процессе выполнения курсовой работы вопросов появляется больше, чем пунктов в задании. Одними из них является семейство вопросов о размерности коэффициентов и промежуточных величин при расчете переходной характеристики, а также размерность ее производной и т.д.

В план закрепления материала, на мой взгляд, идут только первые четыре задания, поскольку с такого рода задачами мы встречались, а последние три задания представляют особую важность, их приходится не закреплять – в них приходится разбираться.

Достоинством данной курсовой работы является подбор в ней заданий, они не являются нудными и однообразными как, например, курсовые по механике, в которых все одно и тоже и в пять раз больше.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- В. П. Шинкаренко, П. Ф. Лебедев. Методические указания к курсовой работе по курсу « Теория электрических и магнитных цепей». - Харьков: «ХГТУРЭ», 1993.

- Т. А. Глазенко, В. А. Прянишников. Электротехника и основы электроники. – М.: «Высшая школа», 1985.

- Г. И. Атабеков. Теоретические основы электротехники. – М.: «Энергия», 1978.

- Н. В. Зернов, В. Г. Карпов. Теория радиотехнических цепей. – Л.: «Энергия», 1972.