# Оборудование и инструмент для механической обработки заготовки  .

Заданием предусмотрены для расчёта следующие операции:

токарная -  Æ 90 до Æ60 мм

сверлильная - Æ 32 мм

протягивание шпоночного глаза  B = 10jr 9;

Согласно рекомендаций разработки «Методика расчётов режимов резания при механической обработке металлов« ( к. т. н. Моисеев В.В.) выбираем следующее оборудование:

А)	Для токарной обработки токарно винторезный станок  1М61  со следующими параметрами:

Наибольший диаметр обрабатываемой детали - 			320 мм

Расстояние между центрами 					1000 мм

Число ступеней частот вращения шпинделя		 	24

Частота вращения шпинделя 				 	12,5 - 1600 об/мин

Число ступеней подач суппорта		 			24	подача суппорта :

продольная -						0,08 - 1,9 мм/об

поперечная -						0,04 -0,95 мм/об

Мощность главного электро двигателя - 				4 квт

КПД  станка -  							0,75

Наибольшая сила подачи механизма подачи - 			150 кг-с.

В качестве режущего инструмента для токарной обработки используем токарный проходной резец, прямой, правый .

Материал рабочей части  -  твердый сплав  Т5К10, материал корпуса резца - сталь 45, сечение корпуса резца (державки) :

B ´ H = 16 ´25мм

длинна резца - 150 мм

Геометрические параметры:

j  = 600		g1 = - 50		a = 120		¦ = 0,6мм		R = 6 мм

j1 = 150		g  = 15 0		t  = 00  		B = 2,5мм		r   = 1мм

Форма передней поверхности  -  радиусная с фаской

В качестве дополнительной оснастки для токарной обработки выбираем:

а ) патрон самоцентрирующийся трех кулачковый по

ГОСТ 2675 - 80;     7100 - 0005;

б ) оправку с разрезными цангами по

ГОСТ 31. 1066.02 - 85; 7112 - 1458;

Б) .Для  сверления -  вертикальносверильный станок 2Н135 со следующими параметрами:

наибольший условный диаметр сверления - 			35 мм

вертикальное перемещение сверлильной головки - 		250 мм

число ступеней частоты вращения шпинделя - 			12

частота вращения шпинделя -					31,5 - 1400 об/мин 	число ступеней подач - 						9

подача шпинделя - 							0,1 ¸ 1,6 мм/об

крутящий момент на шпинделе -					40 кг-с/м

наибольшая допустимая сила подачи -				1500 кг-с

мощность электродвигателя - 					4 квт

КПД станка - 								0,8;

В качестве режущего инструмента используем сверло спиральное из быстро режущей стали Р18: по ГОСТ 2092 - 77  2301 - 4157;

В качестве дополнительной оснастки используем тисы станочные с ручным приводом: по ГОСТ 14904 - 80   7200 - 0213;

В) Для  протягивания:  выбираем горизонтально - протяжной станок  модели  7Б510 со следующими характеристиками :

номинальное тяговое усилие - 					10000 кг-с

длинна рабочего хода ползуна - 					1250 мм

диаметр отверстия под планшайбу в опорной плите - 		150 мм

размер передней опорной плиты - 					420 мм

пределы рабочей скорости протягивания - 			1¸9 м/мин

мощность главного электродвигателя - 				17 кВт

КПД станка - 								0,9;

В качестве режущего инструмента используем протяжку: по ГОСТ 24820 - 81;

В качестве дополнительного оборудования (оснастки) используем тисы станочные с ручным приводом: по ГОСТ 14.904 - 80   7200 - 0213;

Г) Выбор измерительного инструмента:

Измерительный инструмент - это техническое устройство, используемое при измерениях  и имеющие нормированные метрологические свойства. При выборе измерительного инструмента учитываются формы контроля (сплошной или выборочный масштаб производства, конструктивные характеристики детали, точность её изготовления ).

В соответствии с линейными размерами нашей детали:

максимальный измеряемый диаметр 	- D1 max= 	90 мм

минимальный измеряемый диаметр 	- D min 	= 	32 мм

максимальный линейный размер 	- Lmax 	= 	38,0 мм

минимальный линейный размер 	- Lmin 	= 	10 мм

и классом точности размеров (смотри выше) - 	5

В качестве основного измерительного инструмента выбираем: Штангенциркуль.

Штангенциркуль  Ш Ц - 1  по  ГОСТ 166 - 80  с ценой делений  0,1 мм.

Для измерения диаметра отверстий шпоночного паза выбираем нутромеры индикаторные:

| тип параметры | НИ - 50 М | НИ - 18 |
| --- | --- | --- |
| диапазон измерений цена деления допускаемая погрешность глубина измерения | 18 ¸ 50 мм 0,01мм ±0,012 мм 150мм | 10 ¸ 18 мм 0,01мм ±0,012мм 130мм |

Для измерения параметров зубчатого колеса выбираем универсальный прибор для измерения зубчатых колёс по ТУ - 2 - 034 - 544 - 81 типа ЗИП - 1 со следующими характеристиками:

Модуль					1 - 8;

Диаметр делительной окружности		20 - 320 мм ;

Степень точности				6

Цена деления	 				0,001 мм;

Допускаемая погрешность  			0,0035 мм

1. Расчет режимов резания.

Расчет режима резания при токарной обработке.

Деталь - коническое зубчатое колесо . Материал сталь 45;

s в = 61 кг-с/ мм 2 ;

Режущий инструмент  -  токарный проходной резец из быстрорежущей  стали Т5К10, правый, стойкость резца  - 90 мин  .

Оборудование  -  токарно - винторезный станок  1М 61

Необходимо рассчитать режим резания при токарной обработке цилиндрической поверхности с диаметра  Æ 87,66 мм; до диаметра  Æ 60 мм; по 5 классу, на длине 12 мм .

1) .Определяем припуск на механическую обработку и глубину резания :

h=D−d2=87.66−602=27.662=13.83 мм

Учитывается что припуск до  2мм  срезается за один проход, принимаем i = 7, где i - число проходов, то;

t=13.837=1.975»1.98мм

2. Назначаем подачу для первого точения: -  0,4 мм/об проверяем выбранную подачу с паспортной подачей станка  1М 61:

Sст = 0,08 ¸ 1,9  мм/об

Z = 24 ( число ступеней подач )

Smax = Smin ´ jz - 1 ;

j=z−1SmaxSmin=231.90.08=2323.75=1.15;

Рассчитаем значение подач по ступеням :

S10 = S1 ´ j 9 =  0,08 ´ 1,15 9 = 0,28 мм/об

S11 = S10 ´ j =  0,28 ´ 1,15 = 0,32  мм/об

S12 = S11 ´ j = 0,32 ´ 1,15 = 0,368  мм/об

S13 = S12 ´ j = 0,368 ´ 1,15 = 0,423 мм/об

В качестве расчетной принимаем ближайшую меньшую :

Sp = S12 = 0,368 мм/об

3) . Определяем расчётную скорость резания:

Vp=Cv´KvTm´SYv´tXv, где

Kv - поправочный кооэфициент, учитывающий реальные условия резания

Kv=Kmv´Kuv´KÒ´Knv; где

Kmv - поправочный коэффициент, учитывающий влияние обрабатываемого материала.

Kmv=75s=7561=1.23

Kv - поправочный коэффициент на материал режущей части инструмента.

Для Т5К10 Kv = 0.65; (таб. 2)

KÒ = поправочный коэффициент, учитывающий влияние периода стойкости резца:

Для Т = 90 мин. KÒ = 0.92 (таб. 3)

Knv= поправочный коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовок

(таб. 4) Knv = 1.0

Находим:

Kv=Kmv´Kuv´KÒ´Knv=1.23´0.65´0.92´1.0=0.735

v - коэффициент зависящий от качества обрабатываемого материала и материала режущей части инструмента;

Т - принятый период стойкости резца (Т = 90 мин)

Значения v;Xv;Yv;m - находим по таблице 5, для стали при S > 0.3; v=350;

то Vp=350´0.735900.2´0.3680.35´1.980.15=257.252.46´0.7´1.1=135.8;

- Определяем расчётную частоту вращения np;

np=1000´Vpp´D, где D - диаметр детали.

np=1000´135.83.14´87.6=493.7;

По паспорту станка 1М61

nmin = 12.5 об/мин;

nmax= 1600 об/мин

Z = 24 (число ступеней вращения)

nmax= nmin ´ jz−1;

j=z−1nmaxnmin=23160012.5=23128=1.23

Определяем частоту вращения по ступеням.

n15=n´j14=226.6;

n16=n15´j=226.6´1.23=279;

n17=n16´j=279´1.23=343;

n18=n17´j=343´1.23=422;

n19=n18´j=422´1.23=519;

В качестве расчётной принимаем ближайшее меньшее значение

np=n18=422

5. Определяем фактическую скорость резанья:

V=pDn1000=3.14´87.6´4221000=116;

Основные режимы резания при точении:

t = 1.98 мин.

Sp = S12 = 0.368 мм/об

V = 116 м/мин

n= n18 = 422 об/мин

- Проверяем выбранный режим по мощности, потребляемой на резание:

Pz=Cp´tXp´SYp´Vnp´Kp, где

Кр - поправочный коэффициентKp=Kp´Kp, где

Kp - поправочный коэффицент на обрабатываемый материал, по таб. 6 находим

Kp = 0.89 (sв = 61 кг-с/мм2)

Kjp - поправочный коэффициент на главный угол в плане резца (таб. 7)

Kjp = 1.0; (j = 450);

То Кр = Kp ´ Kjp= 0.89 ´ 1.0 = 0.89;

Значения p;Xp;Yp;np находим по таблице 8

p=300; То

Pz=300´1.981´0.3680.75´116−0.15´0.89=57.14 кг-с;

Определяем осевую составляющую силы резания PXp;

PXp=0.3Pz=0.3´57.14кг-с, =17.14 кг-с

По паспорту станка PXp=160кг-с Pc следовательно расчёт произведён верно.

- Определяем эффективную мощность на резании Nэ;

Ný=Pz´Vp60´102=57.14´11660´102=1.09квт

- Определяем мощность потребляемую на резание.

Nð=Nýhc−h−КПД станка = 0.75

Nð=1.090.75=1.46квт.

определяем коэффициент использования станка

K=NðN´100%,

где N - мощность главного электродвигателя станка; N=4 квт (по паспорту)

K=1.464´100%=36.5%

- Определяем технологическое (машинное) время

T0=L´in´S

где L - расчётная длина обрабатываемой поверхности.

L = l + l1 + l2, где

l - действительная длина обрабатываемой поверхности; l = 12 мм;

l1 - величина врезания

l1 = t ´ ctgj = 1.98 ´ ctg450 = 1.98 мм;

l2 - выход инструмента;

l2 = (2¸3) Sст = 2 ´ 0.37 = 0.74 мм;

i = 7 (количество проходов)

L = l + l1 + l2 = 12 + 1.98 + 0.74 = 14.72 мм;

T0=14.72´70.37´422=0.66минут.

(Приложение) Операционная карта механической обработки : 010 ТОКАРНАЯ