Петрозаводский Государственный Университет

Пояснительная записка к курсовому проекту по предмету  «Детали машин»

Выполнил студент ЛИФ

2-го курса МОЛК(ускор.)

Микитенко А.Т.

2005 г.

Содержание.

- Выбор электродвигателя и кинематический расчет.                      3

- Расчет цепной передачи.                                                                   5

- Расчет редуктора.                                                                               9

- Эскизная компоновка. Предварительный расчет валов. Подбор подшипников.                                                                                    14

- Проверка прочности шпоночного соединения.                              17

- Проверочный расчет ведомого вала.                                               17

- Список использованной литературы.                                              19

Расчет и конструирование.

1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет.

1.1 Определим КПД привода:

Для приближенного определения КПД привода примем ориентировочно:

КПД зубчатых колес  η3=0,98;

КПД учитывающий потери в одной паре подшипников качения, η2=0,99;

КПД цепной передачи η1=0,92.

Общий КПД привода

2                                     2

η = η1η2η3 = 0,98*0,99*0,92=0,883

1.2 Требуемая мощность электродвигателя.

N1=N2/η=5.2/0.883=5.88 кВт

1.3 Используя табличные данные определим приближенное значение передаточного числа i; примем для редуктора i=5, для цепной передачи i=3.

Общее передаточное число i=5*3=15

1.4 Выбор электродвигателя.

Ориентировочно найдем необходимое количество оборотов на валу электродвигателя.

n1=n2*i=60*15=900 об/мин

По каталогу выбираем электродвигатель, ближайший по мощности и оборотам на валу.

Принимаем электродвигатель единой серии 4А марки 132 М6, мощностью N=7,5 кВт и n=1000 об/мин.

1.5 Окончательно определяем передаточное число привода.

i=1000/60=16.6

Для редуктора примем iр=6

Тогда для цепи iц=16,6/6=2,77

1.6  Определяем угловые скорости валов привода: ведущего вала цепной передачи

ω1=π⋅100030=104,7 рад/с;

ведомого вала цепной  передачи

ω2=ω1i1=104.72.77=37.8 рад/с;

ведущего вала зубчатой передачи

ω3=ω2=37,8 рад/с;

ведомого вала зубчатой передачи

ω4=ω3i2=37.86=6.3 рад/с

1.7 Определяем моменты на валах :

Так как по условию задана мощность на выходном валу расчет выполняем не по принятой мощности двигателя, а по требуемой мощности .

На ведомом валу зубчатой передачи

М4=N2ω4=52006.3=825.4Н⋅м

На ведущем валу зубчатой передачи

М3=М4i2⋅η3=825,46⋅0,98=140,37Н⋅м

На ведомом валу  цепной передачи

М2=М3=140,37Н⋅м

На ведущем валу цепной передачи

М1=М2i1⋅η1=140.372.77⋅0.92=55Н⋅м

2. Расчет цепной передачи

2.1 Расчетное значение шага t,мм, однорядной цепи определяем по формуле:

t≥2.83M1Kэz1p

M1 =55 Н м – вращающий момент на валу меньшей звездочки;

z1 - число зубьев ведущей звездочки, принимаем из расчета:

z1=31-2i=31-5.54=25.4   принимаем z1=25

Число зубьев ведомой звездочки

z2=iz1=2.77*25=69.25                принимаем z2=71

Кэ- коэффициент эксплуатации, с учетом всех коэффициентов принимаем

Кэ=1,875

p - допускаемое среднее давление, по таблице принимаем p=16МПа

Вычисляем

t≥2.8355⋅1.87525⋅16=17,82

2.2 Полученное значение округляем до ближайшего стандартного. Принимаем t=25,4

Принятый шаг проверяем по допустимой частоте вращения ведущей звездочки:

v=z1tn160⋅1000=25*25,4*1000/60000=10,5м/с

2.3 Предварительно определяем значение межосевого расстояния, из условия обеспечения угла обхвата ведущей звездочки α1=1200

а0=30......50t        примем а=30*25,4=762 мм

при числе звеньев в цепи

Lt=2at+0.5z+Δ2at=60+48+0,145=108,145

принимаем Lt=110

где Lt - длина цепи в шагах

at=at= 762/25,4=30

z=z1+z2=25+71=96

Δ2=z2−z12π=46/6,28=7,32

2.4 Уточняем межосевое расстояние по формуле :

a=0.25t6,35108−48+3600−428,6=738,6

2.5 Определяем окружную силу F, Н, на звездочке, равную тяговой силе на ведущей ветви:

F=Pv=7500/10,5=714 Н

2.6 Определяем приближенную нагрузку на валы и опоры по формуле:

Q=1.15F=821 Н

2.7  Проверяем значение удельного давления (износостойкость) цепи по формуле:

p=FKэSоп≤p

где Sоп- проекция поверхности шарнира скольжения на плоскость, проходящую через его ось, по таблице принимаем Sоп=180

p=714*1,875/180=7,4

По результатам расчетов подошла цепь марки ПР-25,4-5670

2.8 Определяем размеры звездочек

Делительный диаметр звездочек

Ведущей

dд1=t/sin180z1=25,4/0,8=31,75    принимаем  dд1=32мм

ведомой

dд2=t/sin180z2=25,4/0,56=45,35

принимаем    dд2=45мм

Диаметр окружности выступов

Ведущей

De1=t0.5+ctg1800z1=49мм

ведомой

De2=t0.5+ctg1800z2=43мм

Диаметры окружностей впадин

ведущей

Di1=dд1−2r=32-3,2=28,8

ведомой

Di2=dд2−2r=45-3,2=41,8

Радиус закругления зуба

r1=1.7D=83мм

Радиус закругления

r2=1.6мм

Длина ступицы

lст=2.....3d=65мм

Диаметр ступицы

dст=d+2bст=82мм

где bст- толщина ступицы, bст=0,8....2,5t=25мм

2.9 Результаты расчетов сводим в таблицу

| Наименование параметра и единица | Значение параметра | Наименование параметра и единица | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный вращающий момент на ведомом валу, Нм | М2=140,37 | Тип цепи | ПР-25,4-5670 |
| Угловая скорость звездочек, рад/с; |  | Шаг цепи, мм | t=25.4 |
| Ведущей | ω1=104,7 | Длина цепи, мм | L=2794 |
| ведомой | ω2=37,8 | Монтажное межосевое расстояние, мм | A=740 |
| Число зубьев звездочек: |  | Окружная скорость цепи, мм | v=10.5 |
| Ведущей | z1=25 | Нагрузка на валы и опоры, Н | Q=821 |
| ведомой | z2=71 | Окружная сила, Н | F=714 |
| Делительные диаметры звездочек, мм: |  |  |  |
| Ведущей | dд1=32 |  |  |
| ведомой | dд2=45 |  |  |

3. Расчет редуктора.

3.1 Выбор материала для зубчатых колес.

3.1.1  Передаточное число на данной стадии расчета принимаем равным передаточному отношению i=u=6. Момент вращения на ведомом валу редуктора М2=140,37 Н-м. Значение коэффициента ψЬа=0,4 принимаем по таблице. Коэффициент Кнβ принимаем равным единице. Для обеспечения компактности привода ориентируемся на проектирование передачи с твердостью рабочих поверхностей HRC>45, из стали с высокими механическими характеристиками.

Предполагая, что габариты шестерни не превышают d <125 мм и d<80 для изготовления шестерни и колеса принимаем согласно таблице сталь 20ХН2М (поковка). По таблице назначаем для шестерни и колеса одну и ту же твердость рабочих  поверхностей зубьев HRC 60.

3.1.2 Допускаемые контактные напряжения определяем по формуле :

[σн] = σн 01/KHL /[n] =1380*1/1,2=1150 МПа,

где по таблице σH01=23-60=1380 МПа, коэффициент долговечности для срока службы редуктора 36 000 ч принимаем Khl=1; [n]=1,2 — коэффициент безопасности при поверхностном упрочнении зубьев.

3.2 Расчет зубчатой передачи

3.2.1 Определяем межосевое расстояние

aw≥Kau+13M2KHβu2ψbaσH2

Для прямозубых передач числовой коэффициент Кα=495. Передаточное число u , на данной стадии расчета принимаем равным передаточному отношению i=ω3ω4=37,86,3=6 (поскольку числа зубьев еще неизвестны).

М2 – номинальный вращающий момент на колесе.

aw≥495u+13M2⋅KHβu2ψbdσH2=4956+13140,37⋅162⋅0.4⋅11502=67,4 мм

Полученное значение awокругляем до большего стандартного значения согласно таблице, принимаем aw=80 мм

3.2.2 Определяем ширину венца зубчатого колеса ( для принятой твердости ширина венцов назначается одинаковой : b1=b2):

b= ψЬаaw=0,4*80=32

По таблице принимаем b=40 мм

3.2.3  Значение модуля из условия сопротивления изгибной усталости определяем по формуле:

m=3FtbσF=3*2047/(40*542,8)=0,28

где окружная сила

Ft=M2⋅103u+1awu=140370*7/(80*6)= 2047 Н

3.2.4  Допускаемые напряжения изгиба определяем по формуле:

σF=σF0KFLn=950*1/1,75=542,8 Н

где по таблице σF0=950МПа; KFC - коэффициент при одностороннем направлении нагрузки : KFL=1 - коэффициент при ресурсе работы ≥36000ч; [n]=1.75 – коэффициент безопасности для колес, изготовленных из штамповок. По рекомендациям для силовой передачи принимаем

m=1,25

3.2.5 Определяем числа зубьев колес .

По формуле суммарное число зубьев

z=2awmn= 2*80/1,25= 128

принимаем z= 128

Определяем число зубьев шестерни

z1=zu+1=  128/7=18,2

Число зубьев колеса

z2=z−z1=128-18=110

Фактическое передаточное число редуктора

u=z2z1=110/18=6,1

отличается от ранее принятого на 1,5%, что допустимо. Уточняем частоту вращения ведомого вала

n2=n1iред=360/6=60 об/мин

отклонение от заданного составляет 0%, что вполне допустимо.

3.2.6   Определяем диаметры колес:

Делительные по формуле:

d1=mnz1=1,25*18=22,5

d2=mnz2=1,25*110=137,5

3.2.7 Проверяем межосевое расстояние aw по делительным диаметрам колес:

0,5d1+d2=0,5(22,5+137,5)=80

Диаметры вершин зубьев, по формуле:

da1=d1+2mn=22,5+2,5=25

da2=d2+2mn=137,5+2,5=140

3.2.8 Диаметры впадин зубьев, по формуле:

df1=d1−2.5mn=22,5-3,125=19,375

df2=d2−2.5mn=137,5-3,125=134,175

3.2.9   Определяем окружную скорость в зацеплении

v=ω2d22⋅100=6,3*137,5/2000=0,43 м/с

По рекомендациям принимаем 8-ю степень точности изготовления зубчатых колес.

3.2.10    Силы, действующие в зацеплении.

Окружная сила

Ft1=Ft2=2M2d2=2*82500/137,5=1200 Н

Радиальная сила

Fr1=Fr2=Ftgα/cosβ=1200*0,364/1=437 Н

Осевая сила

Fx1=Fx2=Ftgβ=1200*0=0 Н

Сопоставляя габариты колес спроектированной передачи удостоверяемся, что назначенная в начале расчета марка стали 20ХН2М не требует изменения.

Термическая обработка колес по заданной твердости – цементация с последующей закалкой рабочих  поверхностей зубьев HRC60.

3.2.11    Результаты расчетов редукторной передачи сводим в таблицу.

Основные параметры спроектированной редукторной передачи.

| Наименование параметра и единица | Обозначение параметра и размер | Наименование параметра и единица | Обозначение параметра и размер |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный момент на ведомом валу, Н*м | М2=825 | Межосевое расстояние, мм | 80 |
| Частота вращения вала, об/мин |  | Число зубьев: |  |
| Ведущего | 360 | Шестерни | z1=18 |
| Ведомого | n2=60 | Колеса | z2=110 |
| Угловая скорость вала, рад/с; |  | Модуль зацепления | m=1,25 |
| Ведущего | ω1=37,8 | Диаметры делительных окружностей, мм: |  |
| Ведомого | ω2=6,3 | Шестерни | d1=22 |
| Передаточное число | 6 | Колеса | d2=142 |
| Материал колес | 20ХН2М | Ширина зубчатого венца, мм |  |
| Твердость зубьев: |  | Шестерни | 40 |
| Шестерни | HRC60 | Колеса | 40 |
| Колеса | HRC60 | Силы, действующие в зацеплении, Н: |  |
| Тип передачи | прямозубая | Окружная | 1200 |
|  |  | Радиальная | 437 |
|  |  | Осевая | 0 |

4. Эскизная компоновка. Предварительный расчет валов. Подбор подшипников.

4.1. Эскизную компоновку редуктора  выполняем в соответствии с рекомендациями. Заметим при этом, что ввиду небольшой окружной скорости в зацеплении (v=0,43 м/с) проектируем смазывание подшипников пластической мазью. Для предотвращения вытекания мази из подшипниковой полости внутрь редуктора устанавливаем мазеудерживающие кольца, а в крышках с отверстиями для выступающих концов валов — манжеты резиновые. Длину ступицы колеса определяем по рекомендациям: Lст=(1,0. . .1,5)d=1,1*50=55 мм. По параметрическому  ряду Ra20 принимаем Lст=56 мм.

4.2. Назначаем предварительные размеры отдельных участков валов. Диаметр dt выступающего конца быстроходного вала определяем по формуле (7.1):

d1≥3140⋅M1= 17,7мм.

По табл. ПЗ принимаем стандартное значение d1 =18 мм. Диаметр вала под подшипник определяем по зависимости

dnl ≈ 1,1d1 = 1,1-28 =20 мм

что соответствует стандартному ряду внутренних диаметров подшипников.

Так как на выступающий конец быстроходного вала насаживается звездочка цепной передачи , то в целях обеспечения жесткости выступающего конца вала и лучшего центрирования на нем шкива принимаем конический конец вала с началом конусности  1 : 10 от диаметра dn=20 мм, длиной l1=60 мм. Выступающий конец тихоходного вала определяем по формуле :

d2≥3100M2= 38 мм.

Полученный результат округляем до стандартного ряда. По таблице принимаем d2=40 мм.

Диаметр вала под подшипник принимаем d2n=45 мм.

Для обеспечения большей жесткости выступающего конца вала и уменьшения концентраторов напряжений в местах перехода от диаметра к диаметру проектируем конический конец вала с началом конусности от 45 мм и длиной l2=82 мм .

Для выяснения сил, действующих в зацеплениях и в подшипниках валов редуктора, выполняем принципиальную схему привода в изометрии .

4.3. Подбор подшипников.

Проверку долговечности подшипников выполняем по методике, приведенной в § 7.2.

Исходные данные для ведущего вала: диаметр вала в месте посадки подшипника dnl=20 мм, частота вращения вала n1=360 об/мин, окружная сила F 1=1200 Н, радиальная сила Fr1=437 H, осевая сила Fxl==0 H и нагрузка от цепной передачи Q= 821 Н, делительный диаметр шестерни d1=22 мм .

Принимаем радиальный шарикоподшипник средней серии 304, у которого С== 15 кН, С0=10 кН, d=20 mm, D=52 mm, В=15 мм. Расстояния между опорами и действующими на них нагрузками на основании эскизной компоновки.

Выполняем расчетную схему ведущего вала и определяем радиальные реакции подшипников.

В вертикальной плоскости ху в силу симметричности (силу давления на вал от цепной передачи не учитываем, так как цепная передача по условиям компоновки находится в горизонтальной плоскости и вертикальная составляющая от Q будет незначительной) имеем:

RyA = RyB = Ft1/2 = 1200/2 = 600 Н.

В горизонтальной плоскости гх с учетом силы Q давления на валы от цепной передачи

ΣMy = 0;    RzB2l1-Fx1d1/2+Frlll-Q(l + 2l1)=0,

откуда

RzB = [Q(l+2ll)-Fr1ll + Fxld1/2]/(2ll) = (821*17310−3-

- 600*54*10-3+0*22/2*10-3)/(2*54*l0-3) = 810 H;

Му'=0;      Ql+Fr1+Fx1d12−RzA⋅2l1=0

откуда

RzA = (Ql + Fr1l1 + Fx1d1/2)/(2l1) = (693*65*10-3 + 437*54*10-3  + 0*22/2*10-3)/(2*54*10-3) = 685 H.

Суммарные радиальные реакции подшипников: для опоры А

FrA = R2yA+R2zA = 6002+6852= 910H;

для опоры В

FrB = R2yB+R2zB= 6002+8102= 1008  Н.

Как видно, более нагруженной является опора А, поэтому по ней ведем дальнейшие расчеты

Вычисляем отношение осевой нагрузки Fa=Fx1 к статической грузоподъемности намеченного ранее шарикоподшипника 304.

Fа/C0= 0/10 200 = 0.

Согласно таблице значению Fa/C0 соответствуете е=0,31. Поскольку Fa /Frа= 0<е, то принимаем Х=1; У=0.

Определяем эквивалентную нагрузку по формуле :

P = (XFrA + YFa)K6 = 910*1,3 = 1183 H.

Тогда по формуле  долговечность подшипника

Lft = [106/(60nl)] (С/Р)з = [106/(60-455)] (15300/1183)3 ≈79000 ч.

Так как, в задании не оговаривается долговечность подшипников, считаем ее достаточной.

Определяем долговечность подшипников ведомого вала. Руководствуясь эскизом, выполняем расчетную схему ведомого вала.

Определяем опорные реакции вала от нагрузки в зацеплении. В вер-

тикальной плоскости в силу симметрии имеем

RyD=RyC=Ft22=

В горизонтальной плоскости

ΣMy=0;   - RzD-2l2+Fr2L2+Fx2d2/2 = 0,

откуда RzD=Fr2l2+Fx2d222l2= 2271 H.

My'=0;    RzC⋅2l2−Fr2l2+Fx22=0

откуда

RzC= (Fr2l2 —Fx2d2/2)/(2l2) = (2547-50-10-3 —1247-160/2-10-3)/(100-l0-3) = 276 H.

Суммарные радиальные реакции подшипников:

для опоры С

FrC = R2yC+R2zC= 3449 Н;

для опоры D

FrD = R2yD+R2zD = 4120 Н. Б.

Далее определяем долговечность принятого роликоподшипника 7209. Исходные данные: FrCΣ=5675H;    FrD=5403Н;  Fx2= 1247 Н;  n2= 60 об/мин;  С=41900 Н;  е=0,42;  Y=1,45.

При схеме установки подшипников враспор  осевые составляющие по формуле

Sc = 0,83eFrcΣ = 0,83*0,42*5675= 1978 Н;

SD = 0,83eFrD =0,83*0,42*5403= 1883 Н.

Из расчетов  видно,  что  наиболее  нагруженным  радиальными  и осевыми составляющими  является  подшипник D.

Поскольку Fx2+Sc—SD>0, то

Fa = Fx2 +SC = 1247+ 1978 = 3225 Н.

Так как Fa/FrDΣ = 3225/5403 = 0,59 > 0,41,

то Х = 0,4; Y = 1,45.

Эквивалентная нагрузка

P = (XFrD + YFa)Kб = (0,4*5403+ 1,45*3225) = 6837   Н.

Долговечность подшипника 7209

Lh=10660nCP103=10660⋅113419006837103=63⋅103ч

Учитывая конструктивные особенности подшипника, с данной долговечностью приходится  согласиться.

5.  Проверка прочности шпоночного соединения.

Проверяем прочность шпоночного соединения под зубчатым колесом. Поскольку d=50 мм, b=14 мм, h = 9 мм, l = 67 мм, lр = l — b = 67 —14 = 53 мм, М2 = 825Н-м, [σсм] = 120 МПа, то согласно формуле

σсм =2M2/[d{h — tl)lp] = 2*825* 103[l50 (9 — 5,5)53]= 118,6 МПа < [σсм].

6. Проверочный расчет ведомого вала.

Согласно сборочному чертежу  составляем расчетную схему, строим эпюры Mz, Му, Мк и Мzм от нагрузки. Очевидно наиболее опасным является сечение под зубчатым колесом, где

Мк =M2z+M2y+Mzm= 550 Н-м.

Определяем напряжения в опасной точке:

σmах = MиWос = 270*103/10975 = 24,6 МПа,

где  Wос = [0,ld3-bt1(d-t1)2]/(2d)-[0,l-503—14*5.5(50-5,5)2]/(2*50)=10975мм3;

ттах = MкWp = 550*103/23475 = 23,4 МПа,

где

Wp=[0,2d3—bt1 (d-t1)2]/(2d) = [0,2.503-14*5,5(50—5,5)2]/(2*50)=23475 мм3.

Материал   вала   сталь  45   улучшенная,   σв = 900   МПа,   σ_1=380  МПа,    τ−1=-230 МПа,        ψσ = 0,1,     ψτ = 0,05.

Используя таблицы, определяем коэффициенты снижения предела выносливости с учетом наличия шпоночного паза:

КτD = (Кσ + КF-1)/Кd = (2,15+ 1,15—1)/0,81 = 2,84,

KτD = (Kτ + KF-l)/Kd = (2,05+ 1,15—1)/0,81 =2,7,

и с учетом посадки

KσDKσ/Kd = 4,3;    KτD = KτlKd =3,1.

При расчетах принимаем коэффициенты с учетом посадки как наиболее опасные. Принимаем, что нормальные напряжения изменяются по симметричному циклу, т. е. σа=σтах =-24,6 МПа, σт = 0; а касательные — по отнулевому, т. е. τа = τт -=0,5τтах =11,7 МПа.

Коэффициент запаса по нормальным напряжениям

nσ =  σ−1/(KσDσa) = 380/(4,3*24,6)=3,4;

коэффициент запаса по касательным напряжениям

пτ =τ−1 /(KτD + ψτψm) =230/(3,1*11,7 + 0,05*11,7) = 62.

Результирующий коэффициент запаса

n = nσnτn2σ+n2τ= 3,4*6,2/3,42+6,22= 2,98 > [n].

В представленном расчете, из-за ограниченности объема технического задания на расчет, не приведены описания по конструированию деталей передачи, валов, корпуса и корпусных деталей, а также смазочной системы и входящих в нее деталей.

7. Список использованной литературы.

1. Дунаев П.Ф, Леликов О.П.

«Конструирование узлов и деталей машин» М.: Высшая школа, 1985 г.

2. «Курсовое проектирование деталей машин» под общей редакцией д-ра техн. наук проф. В.Н. Кудрявцева, издательство «Машиностроение», 1983 г.

3. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для втузов.

С.А. Чернавский, Г.А. Снесарев, Б.С. Козинцов и др.  М.: Машиностроение, 1984 г.

4. Чернилевский Д.В.  Курсовое проектирование деталей машин и механизмов. М.: Высш. Школа, 1980 г.