Московский ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ Авиационный Институт имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

(технический университет)

Кафедра 406

“Радиопередающие устройства”

Курсовой проект

на тему

Передающий модуль бортового ретранслятора станции

активных помех

| Выполнил: | студент группы 04-419 Гуренков Дмитрий |
| --- | --- |
| Проверил: | руководитель проекта Давыдова Н. С. |

Москва 2026 год

Содержание

Введение	3

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ	3

Анализ технического задания	5

Задание	5

Полезные сигналы	5

Помеховые сигналы – активные помехи	5

Станции активных помех	6

Электрический расчет ПП	10

Расчет выходного усилителя мощности	10

Выбор типа транзистора	10

Расчет электронного режима транзистора 2Т919А	11

Расчет ВЧ-цепи выходного усилителя мощности	14

Расчет цепи питания	17

Расчет промежуточного каскада усиления мощности	19

Выбор типа транзистора	19

Расчет электронного режима транзистора 2Т919В	19

Расчет ВЧ-цепи промежуточного усилителя мощности	22

Расчет цепи питания	24

Ключ модулятор	25

Схема преобразователя частоты	25

Схема задержки	26

Разработка конструкции передатчика	26

Пленочные элементы	27

Толстопленочные индуктивности	27

Толстопленочные емкости	28

Контактные площадки на МСБ	29

Разработка топологии МСБ	30

Компоновка корпуса	30

Описание устройства	31

Список литературы	31

# Введение

В связи с широким внедрением радиоэлектроники в оборону и экономику неотъемлемой частью экономической и политической конкуренции различных государств является радиоэлектронная борьба (РЭБ), под которой понимают искажение или полное устранение информации, получаемой конкурентом с помощью различных информационных радиоэлектронных систем (РЭС), т. е. информационное подавление (ИП) РЭС. В настоящее время наиболее эффективно ИП РЭС осуществляется путем воздействия на приемник подавляемой РЭС специальных «ложных» радиосигналов – активных помех, источником которых является специально разрабатываемые радиоэлектронные системы информационного подавления (РЭС ИП) – станции активных помех (САП) и передатчики помех (ПП).

## СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДАВЛЕНИЯ

Основной задачей РЭБ является информационное подавление информационных радиоэлектронных систем, под которым понимают уменьшение "качества" передаваемой информации в условиях воздействия активных помех.

Обобщенная функциональная схема РЭС показана на Рисунок 1. При воздействии сигнала помехи принимаемая информация может искажаться, "качество" передаваемой информации падает.

Рисунок 1

Для оценки "качества" передаваемой информации используется один из параметров РЭС — так называемый информационный показатель качества ИПК. Основными объектами ИП являются:

РЭС системы ПВО: обзорные РЛС и РЛС автоматического сопровождения по направлению (АСН) — "угловые координаторы", командные радиолинии управления (КРУ), а также связные радиостанции.

Рисунок 2 А50

Для обзорной РЛС информационным показателем "качества" является вероятность правильного обнаружения цели (Wоб) при заданной вероятности ложной тревоги (Wлт). Функциональная схема РЛС показана на Рисунок 3. Большинство обзорных РЛС работают с импульсным зондирующим сигналом (ЗС), при этом принимаемая информация заключается в обнаружении отраженного сигнала и измерении времени его задержки τз и, следовательно, дальности цели - τз−2⋅Rc→R, где R — дальность до цели, c — скорость распространения электромагнитной волны.

Рисунок 3

При отсутствии шума вероятность обнаружения Wоб=1, так как при приеме отраженного сигнала (ОС) на выходе детектора приемника появляется постоянное напряжение Uд=Uс−Uпор. При наличии шума Uш появляется вероятность ложной тревоги Wлт, когда Uд=Uш>Uпор при отсутствии ОС, и вероятность пропуска цели, когда Uд=Uс+Uш<Uпор при наличии ОС.

# Анализ технического задания

## Задание

В данном проекте требуется разработать передающий модуль бортового ретранслятора САП.

Исходные данные:

- Назначение передатчика: информационное подавление РЛС обнаружения и сопровождения цели;

- Мощность: 2 Вт (средняя в полосе частот РЛС);

- Диапазон частот: 1.3 ГГц ± 80 МГц;

- Характеристика сигнала излучения: имитационная импульсная помеха τи=1мкс, Fп=600Гц;

- Место установки: борт самолета;

- Антенна ФАР из N=64 элементов;

- fвх=1ГГц, Pвх≤0.1Вт.

## Полезные сигналы

Простые импульсные сигналы, где τ - длительность импульса; T - период повторения; A,f0,ϕ0 - амплитуда, частота и фаза «заполнения» (несущей) соответственно [2].

Рисунок 4 Полезный сигнал

Такие сигналы обладают очень широким и сложным спектром, что позволяет при использовании определенного метода обработки сигнала (например, оптимальной фильтрации) существенно повысить ИПК РЛС.

## Помеховые сигналы – активные помехи

По характеру воздействия на подавляемую РЭС активные помехи классифицируются на маскирующие и имитационные помехи. По соотношению ширины спектра помехи ΔFП и полосы пропускания приемника подавляемой РЭС Δfпрм активные помехи делятся на прицельные, когда ΔFП≃Δfпрм и заградительные, когда ΔFП>>Δfпрм. Исходя из задания, нам необходимо спроектировать САП с помеховым сигналом в виде имитационно-прицельной помехи.

Определим параметры сигнала излучения, исходя из заданной характеристики:

- Мощность на выходе ПП Pср=2Вт (средняя в полосе частот РЛС). В радиолокации за ширину спектра прямоугольного импульса принято брать ΔF=2⋅1τи. Средний спектр сигнала представленного на Рисунок 4 вычисляется по выражения Sср=−ππSx⋅dx2⋅π, где Sx=sinxx - огибающая спектра сигнала, причем Sср=−ππsinxx⋅dx2⋅π=0.589. Мощность первой гармоники приблизительно равна P1≃PсрSср. В нашем случае ширина спектра равняется ΔF=2МГц, мощность первой гармоники выходного сигнала должна быть равна не менее Pвых1=20.589≈3.393Вт,  входного сигнала не более Pвх1=0.10.589≈0.17Вт.

- Диапазон частот: 1.3 ГГц ± 80 МГц. Это означает, что несущая частота меняется в диапазоне 1220÷1380МГц.

- Характеристика сигнала излучения: имитационная импульсная помеха τи=1мкс, Fп=600Гц. Ширина спектра такого сигнала, как уже было сказано ΔF=2МГц.

## Станции активных помех

Генерацию и излучение помехового сигнала осуществляют специализированные РЭС ИП или станции активных помех. По принципу формирования несущей частоты помехового сигнала все станции активных помех делятся на САП ретрансляционного типа и САП генераторного типа.

В нашем случае мы имеем дело со станцией малой мощности ретрансляторного типа. Станция импульсных ответных помех (для ИП обзорных РЛС):

Имитационная импульсная помеха (ИИП) представляет собой радиоимпульс, излучаемый с некоторой задержкой τз относительно принятого полезного сигнала. Такая помеха создает на выходе приемника РЛС сигнал ложной цели (наряду с истинным). Возможны два варианта помехи: 1) с запаздыванием ложных целей; 2) с упреждением ложных целей, когда задержка τз меняется с определенной скоростью, имитирующей реально движущуюся цель (Vц=∂τз∂t).

Рисунок 5 Помеховый сигнал

Функциональная схема такой станции активных помех может быть представлена в виде Рисунок 6.

Рисунок 6 Функциональная схема САП

Антенны (приемная и передающая) – (А1, А2) принимают и излучают электромагнитные волны, чаще всего с круговой поляризацией. Тип антенны определяется рабочим диапазоном частот, подавляемых РЭС. У нас антенна задана в виде ФАР, в качестве которой разумно выбрать волноводно-щелевую решетку (ВЩР). ВЩР достаточно легко встраивается  в фюзеляж самолета, на борту которого предполагается установить передатчик помех (ПП). Входное сопротивление ВЩР определяется по формуле [5]:

Rвх=240π⋅ba⋅11−λ2⋅a2,					(1)

где a, b – внутренние размеры волновода, λ - длина волны. Для заданного диапазона частот λ=21.7÷24.6см, (λср=23.2см). Размеры волновода выбираем из условия:

λ2<a<λ, b<λ2.

Пусть a=13.5см, b=6см, тогда из выражения (1) следует что Rвх=655Ом. Однако, разработчики антенн согласовывают входное сопротивление своего изделия с Rвх=50Ом. В качестве примера ВЩР можно привести Рисунок 7.

Рисунок 7 ВЩР с механическим сканированием

Разведывательный приемник (РП) служит для усиления принимаемых сигналов. В зависимости от назначения станции помех он выполняется либо по схеме прямого усиления, либо по супергетеродинной схеме. Наиболее важными характеристиками РП являются: полный рабочий диапазон частот, время перестройки (пропускная способность), чувствительность, точность определения параметров принимаемых сигналов, разрешающая способность, способ поиска разведывательного сигнала по частоте и вероятность его обнаружения.

Усилитель мощности (УМ) обеспечивает заданную мощность помехового сигнала и амплитудную модуляцию его по заданному закону. В нашем случае прямоугольные импульсы.

Модулятор позволяет формировать низкочастотные модулирующие колебания заданной формы, величины и параметров. У нас он представляет собой импульсный усилитель сигнала, подаваемый вход с выхода РП.

Преобразователь частоты (ПЧ). В преобразователь частоты входит смеситель, на который подается входной сигнал и сигнал с диапазонного передатчика. Диапазонные передатчики (ДП) классифицируются по величине перекрываемого диапазона Δf [2]:

- узкодиапазонные - Δf0f0<1%;

- широкополосные - Δf0f0<3÷5%;

по способу перекрытия диапазона ДП бывают:

  - с плавной перестройкой;

  - с дискретной перестройкой;

  - с сеткой фиксированных частот (применяемых в широкодиапазонных передатчиках).

В широкодиапазонных передатчиках перестройка осуществляется либо с помощью комбинации дискретной (по поддиапазонам) и плавной (внутри каждого поддиапазона) перестройки, либо с помощью синтезаторов частот-возбудителей, формирующих сетку высокостабильных фиксированных частот.

Синтезаторы частот выполняют по сложной многокаскадной схеме, структура которой определяется принципом действия синтезатора. В настоящее время практическое применение находят два вида синтезаторов.

  - Синтезаторы частот прямого когерентного синтеза выполняют по схеме, использующей один высокостабильный опорный генератор и серию когерентных преобразователей колебаний с частотами, кратными частоте опорного генератора. Сущность выполняемых преобразований сводится к алгебраическим операциям сложения, вычитания, умножения, деления когерентных колебаний. При этом формируется сетка частот вида: m⋅f0Г, f0Гn, , m1n1±m2n2⋅f0Г, где m, n — любые целые числа.

Обобщенная функциональная схема синтезатора показана на Рисунок 8.

Рисунок 8

  - Синтезаторы частот косвенного некогерентного синтеза выполняются по схеме синхронизации колебаний автономного перестраиваемого генератора, работающего на заданной фиксированной частоте, с заданной выходной мощностью, колебаниями высокостабильного опорного генератора с помощью системы ФАПЧ (Рисунок 9). Таким образом, перестройка частоты осуществляется путем выбора соответствующих значений mi, ni: f0i=f0Г⋅mi⋅ni, где mi — коэффициент умножения частоты опорного генератора; ni — коэффициент деления делителя частоты.

Основные преимущества синтезатора косвенного некогерентного синтеза:

    - высокая стабильность fвых;

    - лучшие габаритно-массовые характеристики по сравнению с синтезатором частот прямого когерентного синтеза.

Рисунок 9

Схема запоминания частоты (СЗЧ) запоминает несущую частоту полезного сигнала подавляемой РЭС на заданное время. Различают устройства-схемы кратковременного и длительного запоминания частоты. Принцип действия этих устройств основан на рециркуляции или регенерации колебаний, распространяющихся в электромагнитной системе СВЧ какого-либо типа. Например, известны устройства СЗЧ на ЛОВ ЖИГ-фильтрах и др. Простейшей СЗЧ является схема АПЧ генератора. В простейших САП схема запоминания частоты отсутствует, и запоминание несущей частоты и настройка ПП на неё осуществляется оператором. К СЗЧ предъявляются следующие требования: время запоминания, точность фиксирования и удержания частоты, диапазон запоминания, разрешающая способность (одновременного запоминания частоты).

Передатчик помех (ПП) состоит из источника колебаний несущей частоты (усилителя мощности) и источника низкочастотных модулирующих колебаний (модулятора).

# Электрический расчет ПП

Составим структурную схему усилителя мощности (УМ).

Рисунок 10 Структурная схема ВЧ тракта

При расчете электронного режима транзисторов воспользуемся методикой предназначенной для расчета режима мощного транзистора СВЧ [3]. Рассмотренная методика может быть использована для расчета режима мощного транзистора усилителя, работающего на частотах порядка сотен мегагерц, и позволяет получить параметры режима, достаточно близкие к экспериментальным. На значениях частот 1…3 ГГц погрешность расчета возрастает из-за использования упрощенной эквивалентной схемы транзистора и недостаточной точности при определении её параметров. Выберем схему подключения транзистора с ОБ, т.к. при таком включение значительно возрастает верхняя рабочая частота до 3⋅fгр  и др. Эквивалентная схема усилителя ОБ для тока и напряжения первой гармоники представлена как Рисунок 11.

Рисунок 11 Эквивалентная схема усилителя

## Расчет выходного усилителя мощности

### Выбор типа транзистора

Выбор транзистора осуществляется с учетом типа модуляции, диапазона рабочих частот, полосы пропускания, требований к управлению (способа перестройки), характера и параметров нагрузки, а также возможностей обеспечения заданного уровня выходной мощности.

Так же при выборе транзистора необходимо руководствоваться следующими соображениями. Коэффициент усиления обратно пропорционален квадрату частоты. Поэтому, если известно из справочных данных, что транзистор на частоте f' имеет коэффициент усиления Kp', то на некоторой, более низкой рабочей частоте f, его коэффициент усиления можно оценить примерно, как Kp=Kp'⋅f'f2. Схема включения транзистора определяется, как правило, его конструкцией, в которой с корпусом соединяется один из электродов (эмиттер, база). Рекомендуется использовать СВЧ-транзистор на мощность не менее 0.4…0.5⋅Pвых', указанной в справочнике. Сильное недоиспользование транзистора приводит к снижению его усилительных свойств. Предлагаемая в [3] методика расчета исходит не из Pвых1, а из мощности PГ, развиваемой эквивалентным генератором тока iГ. Мощность PГ в схеме ОБ следует взять больше, чем требуемая Pвых1, так как значительная часть мощности, развиваемая генератором тока поступает во входную цепь усилителя. На f>fгр в схеме ОБ PГ берется на 25…50% больше Pвых1, на f<fгр эта доля меньше.

Как мы уже выяснили ранее, необходимая выходная мощность по первой гармоники должна быть Pвых1=3.4Вт, диапазон рабочих частот f=1.22÷1.38ГГц, тип модуляции – импульсная. С учетом потерь в согласующей СВЧ-цепи (возьмем их равными η=0.9, дальнейший расчет покажет более точное значение), необходимая мощность, на выходе транзистора, по первой гармоники определяется, как  Pвых1=Pвых1η. Тогда выходная мощность равна Pвых1=3.77Вт. Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяет транзистор 2Т919А [9].

Таблица 1 Параметры транзистора 2Т919А (ВУМ)

|  | Предельные эксплуатационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовой режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uкэдоп |  | Uбэдоп | Iкmaxдоп |  | Iк0доп |  | Iкр |  | Rпк |  | Tпдоп |  | Tк | Pкдоп |  | fн…fв |  |  | f ‘ |  |  | P’вых | K’p |  | η’э |  | U’к0 |
|  | В |  |  | А |  |  |  |  |  | ºС/Вт |  | ºС |  |  | Вт |  | МГц |  |  | МГц |  |  | Вт |  |  | % |  | В |
| Б | 45 |  | 3.5 | 1.5 |  | 0.7 |  | 1.5 |  | 12 |  | 150 |  | 85 | 10 |  | 700…2400 |  |  | 2000 |  |  | 4.4 | 4.4 |  | 33 |  | 28 |
| Электрические параметры и параметры эквивалентной схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h21э |  | U’ |  |  | Sгр |  | fгр |  | Cк |  | Cка |  | Cэ |  |  | Cкп |  | rб | rэ |  | rк | Lб |  |  | Lэ |  | Lк |  |
|  |  | В |  |  | См |  | ГГц |  | пФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ом |  |  |  | нГ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 0.7 |  |  | 0.13 |  | 1.8 |  | 7.5 |  | 2.5 |  | 100 |  |  | 5 |  | 0.5 | 0.14 |  | 0.7 | 0.14 |  |  | 0.7 |  | 0.7 |  |

### Расчет электронного режима транзистора 2Т919А

Итак, запишем еще раз исходные данные:

- выходная мощность ВУМа Pвых1=3.393Вт;

- К.П.Д. согласующей СВЧ-цепи η=0.9;

- выходная мощность транзистора Pвых1=3.77Вт;

- напряжения питания транзистора возьмем равным Uк0=26.5В;

- основная рабочая частота f=1.3ГГц;

- мощность эквивалентного генератора возьмем равным PГ=4.939Вт;

- схема включения транзистора ОБ.

Перед расчетом необходимо выяснить выполнение неравенства:

16⋅Pвых1Sгр⋅Uк02≤0.8				16⋅3.770.13⋅26.52=0.66≤0.8

Напряжение ξгр режима:

ξгр=0.5+0.5⋅1−16⋅PГSгр⋅Uк02	ξгр=0.5+0.5⋅1−16⋅4.9390.13⋅26.52=0.683

Амплитуда напряжения и тока первой гармоники эквивалентного генератора:

UГ1=ξгр⋅Uк0			UГ1=0.683⋅26.5=18.109В

IГ1=2⋅PГUГ1				IГ1=2⋅4.93918.109=0.545А

Пиковое напряжение на коллекторе:

Uкпик=Uк0+UГ1			Uкпик=26.5+18.109=44.609В

при этом необходимое условие Uкпик<Uкэдоп выполняется.

Параметры транзистора:

SП=42.5⋅IГ11+3.66⋅10−3⋅Tпдоп		SП=42.5⋅0.5451+3.66⋅10−3⋅150=14.964См

r=h21эSП				r=1514.964=1.002Ом

S=h21эrб+r+rэ⋅1+h21э		S=150.5+1.002+0.14⋅1+15=4.008См

A=Uотс⋅2⋅π⋅fгр⋅CэIГ1		A=0.7⋅2⋅3.14⋅1.8⋅109⋅100⋅10−120.545=1.452

B=2⋅π⋅fгр⋅CэS			B=2⋅3.14⋅1.8⋅109⋅100⋅10−124.008=0.282

С помощью графика Aγ1 на рис. 4.2 определяем коэффициент разложения γ1θ. Затем по табл. 3.1 для найденного γ1θ определяем значения θ и коэффициента формы g1θ [3].

γ1≈0.288		θ=70°		g1=1.73

Пиковое обратное напряжение на эмиттере:

Uбэпик=−IГ1⋅1+cosθ2⋅π⋅fгр⋅Cэ⋅γ1+Uотс	Uбэпик=−0.545⋅1+cos702⋅3.14⋅1.8⋅109⋅100⋅10−12⋅0.288+0.7=−1.547В

при этом необходимое условие Uбэпик<Uбэдоп выполняется.

Расчет комплексных амплитуд токов и напряжений на элементах эквивалентной схемы (Рисунок 11). За вектор с нулевой фазой принят ток IГ1:

I=jIГ1⋅ffгр⋅γ1⋅cos0.4⋅ffгр+jsin0.4⋅ffгр

I=j0.545⋅1.3⋅1091.8⋅109⋅0.288⋅cos0.4⋅1.3⋅1091.8⋅109+jsin0.4⋅1.3⋅1091.8⋅109=−0.39+j1.311А

UП1=−jI⋅1−γ12⋅π⋅f⋅Cэ

UП1=−j−0.39+j1.311⋅1−0.2882⋅3.14⋅1.3⋅109⋅100⋅10−12=1.143+j0.34В

UСка=UГ1+UП1

UСка=18.109+1.143+j0.34=19.252+j0.34В

IСка=j2⋅π⋅f⋅Cка⋅UСка

IСка=j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅2.5⋅10−12⋅19.252+j0.34=−6.936⋅10−3+j0.393А

Irб=I+IСка

Irб=−0.39+j1.311+−6.936⋅10−3+j0.393=−0.397+j1.704А

Urб=r⋅Irб

Urб=1.002⋅−0.397+j1.704=−0.398+j1.708В

UСкп=Urб+UСка

UСкп=−0.398+j1.708+19.252+j0.34=18.855+j2.048В

IСкп=j2⋅π⋅f⋅Cкп⋅UСкп

IСкп=j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅5⋅10−12⋅18.855+j0.34=−0.084+j0.77А

rк'=12⋅π⋅f⋅Cк2⋅rк

rк'=12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅7.5⋅10−122⋅0.7=381Ом

Ir'к=UСкпrк'

Ir'к=18.855+j2.048381=0.05+j5.38⋅10−3А

Iб1=Irб+IСкп+Ir'к

Iб1=−0.397+j1.704+−0.084+j0.77+0.05+j5.38⋅10−3=−0.431+j2.48А

ULб=j2⋅π⋅f⋅Lб⋅Iб1

ULб=j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅0.14⋅10−9⋅−0.431+j2.48=−2.835−j0.492В

Iэ1=I+IГ1

Iэ1=−0.39+j1.311+0.545=0.156+j1.311А

Uэ1=Iэ1⋅rэ+j2⋅π⋅f⋅Lэ

Uэ1=0.156+j1.311⋅0.14+j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅0.7⋅10−9=−7.474+j1.074В

Uв1=Uэ1+ULб+Urб+UП1

Uв1=−7.474+j1.074+−2.835−j0.492+−0.398+j1.798+1.143+j0.34=−9.564+j2.629В

Iк1=IГ1−IСка−IСкп−Ir'к

Iк1=0.545−−6.936⋅10−3+j0.393−−0.084+j0.77−0.05+j5.38⋅10−3=0.586−j1.169А

Амплитуда напряжения на нагрузке и входное сопротивление транзистора для первой гармоники тока:

Uк1=UСкп+ULб	Uк1=18.855+j2.048+−2.835−j0.492=16.094+j1.555В

Zвх1=Uв1Iэ1		Zвх1=−9.564+j2.6290.156+j1.311=1.123+j7.429Ом

Мощность возбуждения (входной сигнал) и мощность, отдаваемая в нагрузку:

Pв=0.5⋅ReUв1⋅ReIэ1+ImUв1⋅ImIэ1

Pв=0.5⋅−9.564⋅0.156+2.629⋅1.311=0.979Вт

Pвых1=0.5⋅ReUк1⋅ReIк1+ImUк1⋅ImIк1

Pвых1=0.5⋅16.019⋅0.586+1.555⋅−1.169=3.788Вт

Постоянная составляющая коллекторного тока, мощность, потребляемая от источника питания, электронный КПД соответственно:

Iк0=IГ1g1				Iк0=0.5451.73=0.315А

P0=Iк0⋅Uк0				P0=0.315⋅26.5=8.354Вт

ηэ=Pвых1P0⋅100%			ηэ=3.7888.354⋅100%=45%

Коэффициент усиления по мощности, мощность рассеивания транзистором:

Kp=Pвых1Pв				Kp=3.7880.979=3.87

Pк=P0−Pвых1+Pв			Pк=8.354−3.788+0.979=5.545Вт

Сопротивление эквивалентной нагрузки на внешних выводах транзистора:

Zн1=Uк1Iк1−j2⋅π⋅f⋅Lк

Zн1=16.019+j1.5550.586−j1.169−j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅0.7⋅10−9=4.432+j5.767Ом

### Расчет ВЧ-цепи выходного усилителя мощности

Прежде чем согласовывать транзистор с чем-либо, рассмотрим входную и выходную цепи транзистора. Измерения Zвх и Zвых транзисторов в различных диапазонах частот показали [7], что входное сопротивление можно аппроксимировать полным сопротивлением последовательной цепи из активного сопротивления rвх, индуктивности Lвх и емкости Cвх (Рисунок 12) резонансная частота которой может быть больше или меньше рабочей частоты f усилителя. Выходное сопротивление хорошо аппроксимируется полным сопротивлением параллельной цепи из Rвых, Cвых, Lвых, как это показано на Рисунок 12.

Рисунок 12 Входная и выходная цепи транзистора

Для многих транзисторов, работающих в дециметровом диапазоне волн, Zвх с достаточной степенью точности соответствует сопротивлению последовательной цепи из rвх, Lвх, а Zвых - сопротивлению параллельной цепи из Rвых, Cвых.

В общем случае СВЧ-цепи могут быть представлены в виде составленных из реактивных элементов четырехполюсников. Назначение СВЧ-цепей заключается в следующем:

- Обеспечить колебательное напряжение (или ток) определенной частоты, амплитуды и фазы, необходимое для работы транзистора в выбранном энергетическом режиме.

- Передать с возможно малыми потерями СВЧ-мощность, подводимую к генератору, на вход транзистора, а мощность, отдаваемую транзистором, в нагрузку.

Для получения выбранного энергетического режима транзистора на его входе и выходе необходимо обеспечить требуемую величину сопротивлений по первой гармонике тока, которые известны из расчета режима транзистора. При этом сопротивление Zвх и сопротивление согласующей цепи в точках подключения будут комплексно-сопряженными величинами. В выходной СВЧ-цепи в режиме согласования сопротивление согласующей цепи в точках подключения Zвых является комплексно-сопряженной величиной сопротивления Zвых.

Входная согласующая СВЧ-цепь. Согласно эквивалентной схеме входной цепи транзистора, показанной на Рисунок 12, сопротивление Zвх будет:

Zвх=rвх+jω⋅Lвх−1ω⋅Cвх=rвх+jxвх

Реактивная составляющая xвх этого сопротивления может иметь как индуктивный характер (на рабочей частоте более высокой, чем резонансная частота входной цепи транзистора), так и емкостной (на рабочей частоте более низкой, чем резонансная частота входной цепи). Для многих современных транзисторов средне и большой мощности, работающих в дециметровом диапазоне волн, величина сопротивления 1ω⋅Cвх существенно меньше сопротивления ω⋅Lвх и поэтому можно приближенно принять, что:

Zвх≃rвх+jω⋅Lвх

и эквивалентная схема входной цепи состоит только из элементов rвх и Lвх.

Выходная согласующая СВЧ-цепь. Сопротивление нагрузки в общем случае:

Zн=rн+jxн

где rн и xн - соответственно активная и реактивная составляющая сопротивления Zн. Полное сопротивление Zвых по первой гармоники согласно эквивалентной схеме выходной цепи транзистора, показанной на Рисунок 12, равно сопротивлению параллельной цепи из Rвых, Lвых, Cвых. При расчете выходной цепи транзистора бывает удобнее пользоваться вместо сопротивления Zвых полной проводимостью Yвых, которую можно представить как

Yвых=1Zвых=gвых+jbвых=1Rвых+jω⋅Cвых−1ω⋅Lвых

где gвых и bвых - соответственно активная и реактивная составляющие проводимости Yвых. Характер реактивной составляющей проводимости bвых можно определить расчетом для известных значений Lвых и Cвых. Для большинства современных транзисторов дециметрового диапазона волн реактивная составляющая выходной проводимости имеет емкостной характер. Поэтому можно приближенно принять, что:

Yвых≃1Rвых+jω⋅Cвых

и эквивалентная схема выходной цепи состоит только из элементов Rвых и Cвых.

Согласующее звено, может иметь вид, показанный на Рисунок 13.

Рисунок 13 Общая схема П-образной цепи

Возьмем в качестве согласующей СВЧ-цепи П-образную цепь, так как выбор более простой Г-образной цепи невозможен из-за невыполнения необходимого условия Rвых>Rн [4]. П-образую цепь можно рассматривать как две Г-образные цепи (Г-звенья), включенные навстречу друг другу [8] (Рисунок 13) причем каждое из Г-звеньев должно иметь реактивные сопротивления Xпосл и Xпар противоположного знака.

Расчет П-образной цепи между транзистором 2Т919А и нагрузкой (50 Ом). Зададимся величиной добротности первого Г-звена и величинами входного, выходного сопротивлений транзистора соответственно. Зная, необходимое сопротивление нагрузки найдем выходное сопротивление транзистора.

Zн1=4.432+j5.767Ом		Zвых=4.432−j5.767Ом

Тогда исходя из эквивалентной выходной схемы транзистора (Рисунок 12):

Rвых=Re1Zвых−1			Rвых=Re14.432−j5.767−1=11.936Ом

Xвых=Im1Zвых−1			Xвых=Im14.432−j5.767−1=9.173Ом

Входное сопротивление нагрузки пусть будет равным Rн=50Ом, добротность возьмем равной Q1=1.5 (добротность Q целесообразно брать не более 2  3) [4].

Определим действующее сопротивление [4]:

rД=RвыхQ12+1				rД=11.9361.52+1=3.673Ом

при этом необходимое условие rД<Rн выполняется.

Определим реактивные составляющие:

X1пар=RвыхQ1				X1пар=11.9361.5=7.957Ом

X1посл=Q1⋅rД			X1посл=1.5⋅3.673=5.509Ом

Рассчитаем необходимую величину добротности второго Г-звена:

Q2=RнrД−1				Q2=503.673−1=3.552

Определим реактивное сопротивление:

X2посл=Q2⋅rД			X2посл=3.552⋅3.673=13.044Ом

X2пар=RнQ2				X2пар=503.552=14.078Ом

Возьмем в качестве согласующей СВЧ-цепи П-звено как показано на Рисунок 14, воспользовавшись советами, написанными в пособии [4]. Реактивное параллельное сопротивление с учетом выходного реактивного сопротивления транзистора 2Т919А:

XС1пар=Xвых⋅X1парXвых−X1пар		XС1пар=9.173⋅7.9579.173−7.957=60.046Ом

Реактивное последовательное сопротивление:

XL.посл=X1посл+X2посл		XL.посл=5.509+13.044=18.553Ом

Реактивное параллельное сопротивление:

XС2пар=X2пар			XС2пар=14.078Ом

Величины индуктивности и емкости:

C1пар=12⋅π⋅f⋅XC1пар		C1пар=12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅60.046=2.039⋅10−12Ф

Lпосл=XL.посл2⋅π⋅f			Lпосл=18.5532⋅3.14⋅1.3⋅109=2.271⋅10−9Гн

C2пар=12⋅π⋅f⋅XC2пар		C2пар=12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅14.078=8.696⋅10−12Ф

Рисунок 14 П-образная цепь

К.П.Д. П-звена, где rL - активное сопротивление потерь в катушке индуктивности, Q0 - собственная добротность катушки обычно равна 50  100. Пусть Q0=50, тогда:

rL1=X1послQ0				rL1=5.50950=0.11Ом

Q1=X1послrД+rL1				Q1=5.5093.673+0.11=1.456

rL2=X2послQ0				rL2=13.04450=0.261Ом

Q2=X2послRн+rL2			Q2=13.04450+0.261=0.260

ηк=1−Q1Q0⋅1−Q2Q0⋅100%	ηк=1−1.45650⋅1−0.26050⋅100%=96.6%

### Расчет цепи питания

Цепь питания должна быть построена таким образом, чтобы не нарушать работы его СВЧ-цепи. Наиболее часто применяется параллельная схема питания (Рисунок 15), обусловленная обычно схемой построения СВЧ-цепи, не позволяющей использовать последовательную систему питания. При параллельной системе питания источник постоянного напряжения подключают к зажимам транзистора через блокировочный дроссель Lдр, имеющий большое сопротивление для переменной составляющей тока, с тем чтобы источник не влиял на работу СВЧ-цепи. Так как в практических схемах все же некоторая часть переменного тока будет проходить в цепь питания и, попав в источник напряжения, может создать паразитную связь между отдельными каскадами передатчика, то обычно предусматривают блокирование источника напряжения конденсатором, имеющим малое сопротивление переменному току (конденсатор Cбл2). Для исключения прохождения постоянной составляющей тока в нагрузочную цепь в схему включают разделительный конденсатор Cбл1. Нередко функцию разделительного конденсатора выполняет последовательно включенный конденсатор СВЧ-цепи (Рисунок 17). Выбор величины индуктивности дросселя и блокировочных конденсаторов производят, исходя из требований нормальной работы схемы усилителя и возможности реализации блокировочных элементов [4].

Рисунок 15 Схема параллельной системы питания

Для дальнейшего расчета цепи питания нам потребуется знать Zвх=1.123+j7.429Ом и Rвых=11.936Ом (Rвых было определено выше).

Так, предъявляя к блокировочному дросселю (Рисунок 15) требование не оказывать заметного влияния на работу выходной цепи транзистора, выбор величины его индуктивности Lдр2 можно производить, использую приближенное соотношение, где f - частота:

Lдр2≥10⋅Rвых2⋅π⋅f		Lдр2≥10⋅11.9362⋅3.14⋅1.3⋅109=14.61⋅10−9Гн

Исходя из полученного неравенства, возьмем Lдр2=20нГн.

Величина блокировочного конденсатора Cбл2, включенного параллельно источнику питания Eк0, должна удовлетворять примерному соотношению:

Cбл2≥50⋅12⋅π⋅f2⋅Lдр2	Cбл2≥50⋅12⋅π⋅1.3⋅1092⋅20⋅10−9=37.47⋅10−12Ф

Исходя из полученного неравенства, возьмем Cбл2=40пФ. Соотношение получено из условия, что собственная частота последовательного резонанса цепи Lдр2, Cбл2 будут значительно ниже рабочей частоты транзистора. Верхний предел значений индуктивности Lдр и емкости Cбл в основном ограничивается технологической возможностью.

Для определения примерной величины блокировочного элемента Lдр1, входящего во входную цепь усилителя, можно воспользоваться соотношением:

Lдр1≥10⋅Zвх2⋅π⋅f,		Lдр1≥10⋅1.1232+7.42922⋅3.14⋅1.3⋅109=9.198⋅10−9Гн

Исходя из полученного неравенства, возьмем Lдр1=10нГн.

Величина емкости разделительного конденсатора (если он не является элементом СВЧ-цепи) определяется из условия малого по сравнению с напряжением на сопротивлении Rвых (Рисунок 15) напряжения на конденсаторе при протекании через него тока основной частоты f т.е.

Cбл1≥10⋅12⋅π⋅f⋅Rвых	Cбл1≥10⋅12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅11.936=102.6⋅10−12Ф

Исходя из полученного неравенства, возьмем Cбл1=103пФ.

При проектировании цепей питания следует иметь в виду, что блокировочные дроссели и конденсаторы образуют колебательные системы, нередко приводящие к возникновению в усилителе паразитных колебаний на частоте значительно более низкой, чем рабочая частота. Этому явлению способствует увеличение коэффициента усиления по току транзистора с уменьшением его рабочей частоты. Для предотвращения этих колебаний необходимо снизить добротность блокировочных дросселей, что может быть достигнуто, например, включением последовательно с дросселем небольшого резистора r сопротивлением порядка нескольких Ом, либо изготовлением катушки Lдр из проводника с высоким омическим сопротивлением. Другой способ срыва колебаний на низких частотах – включения последовательно с Lдр конденсаторов Cбл различных номиналов, создающих последовательные резонансы в цепи питания на определенных частотах, существенно ниже рабочей.

## Расчет промежуточного каскада усиления мощности

### Выбор типа транзистора

Для возбуждения выходного усилителя мощности 2Т919А необходима выходная мощность промежуточного усилителя мощности в размере Pвых1=0.979Вт. К.П.Д согласующей СВЧ-цепи возьмем равным η=0.9, дальнейший расчет покажет более точное значение. Тогда необходимая мощность на выходе транзистора по первой гармоники будет равна Pвых1=1.088Вт (Расчет выходного усилителя мощности). Всем этим требованиям в полной мере удовлетворяет транзистор 2Т919В [9].

Таблица 2 Параметры транзистора 2Т919В (ПУМ)

|  | Предельные эксплуатационные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Типовой режим |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uкэдоп |  | Uбэдоп | Iкmaxдоп |  | Iк0доп |  | Iкр |  | Rпк |  | Tпдоп |  | Tк | Pкдоп |  | fн…fв |  |  | f ‘ |  |  | P’вых | K’p |  | η’э |  | U’к0 |
|  | В |  |  | А |  |  |  |  |  | ºС/Вт |  | ºС |  |  | Вт |  | МГц |  |  | МГц |  |  | Вт |  |  | % |  | В |
| Б | 45 |  | 3.5 | 0.4 |  | 0.2 |  | 0.4 |  | 40 |  | 150 |  | 85 | 3 |  | 700…2400 |  |  | 2000 |  |  | 1.2 | 5 |  | 25 |  | 28 |
| Электрические параметры и параметры эквивалентной схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h21э |  | U’ |  |  | Sгр |  | fгр |  | Cк |  | Cка |  | Cэ |  |  | Cкп |  | rб | rэ |  | rк | Lб |  |  | Lэ |  | Lк |  |
|  |  | В |  |  | См |  | ГГц |  | пФ |  |  |  |  |  |  |  |  | Ом |  |  |  | нГ |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 0.7 |  |  | 0.031 |  | 2.1 |  | 2.8 |  | 0.7 |  | 12 |  |  | 2.1 |  | 2 | 0.6 |  | 3 | 0.35 |  |  | 1.3 |  | 0.7 |  |

### Расчет электронного режима транзистора 2Т919В

Итак, запишем еще раз исходные данные:

- выходная мощность ПУМа Pвых1=0.979Вт;

- К.П.Д. согласующей СВЧ-цепи η=0.9;

- выходная мощность транзистора Pвых1=1.088Вт;

- напряжения питания транзистора возьмем равным Uк0=26.5В;

- основная рабочая частота f=1.3ГГц;

- мощность эквивалентного генератора возьмем равным PГ=1.351Вт;

- схема включения транзистора ОБ.

Перед расчетом необходимо выяснить выполнение неравенства:

16⋅Pвых1Sгр⋅Uк02≤0.8				16⋅1.0880.031⋅26.52=0.79≤0.8

Напряжение ξгр режима:

ξгр=0.5+0.5⋅1−16⋅PГSгр⋅Uк02	ξгр=0.5+0.5⋅1−16⋅1.3510.031⋅26.52=0.543

Амплитуда напряжения и тока первой гармоники эквивалентного генератора:

UГ1=ξгр⋅Uк0			UГ1=0.543⋅26.5=14.378В

IГ1=2⋅PГUГ1				IГ1=2⋅1.35114.378=0.188А

Пиковое напряжение на коллекторе:

Uкпик=Uк0+UГ1			Uкпик=26.5+14.378=40.878В

при этом необходимое условие Uкпик<Uкэдоп выполняется.

Параметры транзистора:

SП=42.5⋅IГ11+3.66⋅10−3⋅Tпдоп		SП=42.5⋅0.1881+3.66⋅10−3⋅150=5.155См

r=h21эSП				r=155.155=2.91Ом

S=h21эrб+r+rэ⋅1+h21э		S=152+2.91+0.6⋅1+15=1.034См

A=Uотс⋅2⋅π⋅fгр⋅CэIГ1		A=0.7⋅2⋅3.14⋅2.1⋅109⋅12⋅10−120.188=0.59

B=2⋅π⋅fгр⋅CэS			B=2⋅3.14⋅2.1⋅109⋅12⋅10−121.034=0.153

С помощью графика Aγ1 на рис. 4.2 определяем коэффициент разложения γ1θ. Затем по табл. 3.1 для найденного γ1θ определяем значения θ и коэффициента формы g1θ [3].

γ1≈0.5		θ=90°		g1=1.57

Пиковое обратное напряжение на эмиттере:

Uбэпик=−IГ1⋅1+cosθ2⋅π⋅fгр⋅Cэ⋅γ1+Uотс	Uбэпик=−0.188⋅1+cos902⋅3.14⋅2.1⋅109⋅12⋅10−12⋅0.5+0.7=−1.673В

при этом необходимое условие Uбэпик<Uбэдоп выполняется.

Расчет комплексных амплитуд токов и напряжений на элементах эквивалентной схемы (Рисунок 11). За вектор с нулевой фазой принят ток IГ1:

I=jIГ1⋅ffгр⋅γ1⋅cos0.4⋅ffгр+jsin0.4⋅ffгр

I=j0.188⋅1.3⋅1092.1⋅109⋅0.5⋅cos0.4⋅1.3⋅1092.1⋅109+jsin0.4⋅1.3⋅1092.1⋅109=−0.057+j0.226А

UП1=−jI⋅1−γ12⋅π⋅f⋅Cэ

UП1=−j−0.057+j0.226⋅1−0.52⋅3.14⋅1.3⋅109⋅12⋅10−12=1.15+j0.291В

UСка=UГ1+UП1

UСка=14.378+1.15+j0.291=15.529+j0.291В

IСка=j2⋅π⋅f⋅Cка⋅UСка

IСка=j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅0.7⋅10−12⋅15.529+j0.291=−1.663⋅10−3+j0.089А

Irб=I+IСка

Irб=−0.057+j0.226+−1.663⋅10−3+j0.089=−0.059+j0.314А

Urб=r⋅Irб

Urб=2.91⋅−0.059+j0.314=−0.171+j0.915В

UСкп=Urб+UСка

UСкп=−0.171+j0.915+15.529+j0.291=15.358+j1.205В

IСкп=j2⋅π⋅f⋅Cкп⋅UСкп

IСкп=j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅2.1⋅10−12⋅15.358+j1.205=−0.021+j0.263А

rк'=12⋅π⋅f⋅Cк2⋅rк

rк'=12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅2.8⋅10−122⋅3=637Ом

Ir'к=UСкпrк'

Ir'к=15.358+j1.205637=0.024+j1.892⋅10−3А

Iб1=Irб+IСкп+Ir'к

Iб1=−0.059+j0.314+−0.021+j0.263+0.024+j1.892⋅10−3=−0.055+j0.58А

ULб=j2⋅π⋅f⋅Lб⋅Iб1

ULб=j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅0.35⋅10−9⋅−0.055+j0.58=−1.657−j0.158В

Iэ1=I+IГ1

Iэ1=−0.057+j0.226+0.188=0.131+j0.226А

Uэ1=Iэ1⋅rэ+j2⋅π⋅f⋅Lэ

Uэ1=0.131+j0.226⋅0.6+j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅1.3⋅10−9=−2.316+j1.525В

Uв1=Uэ1+ULб+Urб+UП1

Uв1=−2.316+j1.525+−1.657−j0.158+−0.171+j0.915+1.15+j0.291=−2.994+j2.572В

Iк1=IГ1−IСка−IСкп−Ir'к

Iк1=0.188−−1.663⋅10−3+j0.089−−0.021+j0.263−0.024+j1.892⋅10−3=0.186−j0.354А

Амплитуда напряжения на нагрузке и входное сопротивление транзистора для первой гармоники тока:

Uк1=UСкп+ULб	Uк1=15.358+j1.205+−1.657−j0.158=13.701+j1.047В

Zвх1=Uв1Iэ1		Zвх1=−2.994+j2.5720.131+j0.226=2.771+j14.882Ом

Мощность возбуждения (входной сигнал) и мощность, отдаваемая в нагрузку:

Pв=0.5⋅ReUв1⋅ReIэ1+ImUв1⋅ImIэ1

Pв=0.5⋅−2.994⋅0.131+2.572⋅0.226=0.094Вт

Pвых1=0.5⋅ReUк1⋅ReIк1+ImUк1⋅ImIк1

Pвых1=0.5⋅13.701⋅0.186+1.047⋅−0.354=1.09Вт

Постоянная составляющая коллекторного тока, мощность, потребляемая от источника питания, электронный КПД соответственно:

Iк0=IГ1g1				Iк0=0.1881.57=0.12А

P0=Iк0⋅Uк0				P0=0.12⋅26.5=3.17Вт

ηэ=Pвых1P0⋅100%			ηэ=1.093.17⋅100%=34%

Коэффициент усиления по мощности, мощность рассеивания транзистором:

Kp=Pвых1Pв				Kp=1.090.094=11.568

Pк=P0−Pвых1+Pв			Pк=3.17−1.09+0.094=2.174Вт

Сопротивление эквивалентной нагрузки на внешних выводах транзистора:

Zн1=Uк1Iк1−j2⋅π⋅f⋅Lк

Zн1=13.701+j1.0470.186−j0.354−j2⋅3.14⋅1.3⋅109⋅0.7⋅10−9=13.617+j25.815Ом

### Расчет ВЧ-цепи промежуточного усилителя мощности

Возьмем в качестве согласующей СВЧ-цепи Г-образную цепь, так как она является наиболее простой (Рисунок 16). Г-звено имеет реактивные сопротивления Xпосл и Xпар противоположного знака, причем Rвых>rвх [4]. При построении схемы Г-цепи предполагается, что сопротивления последовательного и параллельного элементов цепи имеют различный характер. Данное требование обусловлено необходимостью получения на входе и выходе цепи чисто активных сопротивлений.

Рисунок 16 Общая схема Г-образной цепи

Расчет Г-образной цепи между транзисторами 2Т919А и 2Т919В. Зададимся величинами входного и выходного сопротивлений транзистора соответственно. Зная, необходимое сопротивление нагрузки найдем выходное сопротивление транзистора.

Zн1=13.617+j25.815Ом		Zвых=13.617−j25.815Ом

Тогда исходя из эквивалентной выходной схемы транзистора 2Т919В (Рисунок 12):

Rвых=Re1Zвых−1			Rвых=Re113.617−j25.815−1=62.557Ом

Xвых=Im1Zвых−1			Xвых=Im113.617−j25.815−1=32.998Ом

Входное сопротивление транзистора 2Т919А Zвх=1.123+j7.429Ом.

Определим необходимую величину добротности [4]:

Q=Rвыхrвх−1			Q=62.5571.123−1=7.396

Рассчитаем реактивное последовательное и параллельное сопротивления:

Xпосл=Q⋅rвх				Xпосл=7.396⋅1.123=8.306Ом

Xпар=RвыхQ				Xпар=62.5577.396=8.458Ом

Возьмем в качестве согласующей СВЧ-цепи Г-звено как показано на Рисунок 17, воспользовавшись советами, написанными в пособии [4]. Определим реактивное последовательное сопротивление Г-звена с учетом входного реактивного сопротивления транзистора 2Т919А:

XСпосл=xвх+Xпосл			XСпосл=7.429+8.306=15.735Ом

Рассчитаем реактивное параллельное сопротивление Г-звена с ученом выходного реактивного сопротивления транзистора 2Т919В:

XL.пар=Xвых⋅XпарXвых+Xпар		XL.пар=32.998⋅8.45832.998+8.458=6.732Ом

Величины индуктивности и емкости:

Cпосл=12⋅π⋅f⋅XСпосл		Cпосл=12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅15.735=7.781⋅10−12Ф

Lпар=XL.пар2⋅π⋅f			Lпар=6.7322⋅3.14⋅1.3⋅109=0.824⋅10−9Гн

Рисунок 17 Г-образная цепь

Расчет Г-образной цепи между входом (50 Ом) транзистором 2Т919В. В качестве согласующей цепи так же возьмем Г-образную цепь. Зададимся величинами входного и выходного сопротивлений транзистора соответственно.

Zвых=50−j0Ом			Zвх=2.771+j14.882Ом.

Определим необходимую величину добротности [4]:

Q=Rвыхrвх−1			Q=502.771−1=4.128

Рассчитаем реактивное последовательное и параллельное сопротивления:

Xпосл=Q⋅rвх				Xпосл=4.128⋅2.771=11.44Ом

Xпар=RвыхQ				Xпар=504.128=12.111Ом

Возьмем в качестве согласующей СВЧ-цепи Г-звено как показано на Рисунок 17, воспользовавшись советами, написанными в пособии [4]. Определим реактивное последовательное сопротивление Г-звена с учетом входного реактивного сопротивления транзистора 2Т919В:

XСпосл=xвх+Xпосл			XСпосл=14.882+11.44=26.322Ом

Реактивное параллельное сопротивление Г-звена:

XL.пар=Xпар				XL.пар=12.111Ом

Величины индуктивности и емкости:

Cпосл=12⋅π⋅f⋅XСпосл		Cпосл=12⋅3.14⋅1.3⋅109⋅26.322=4.651⋅10−12Ф

Lпар=XL.пар2⋅π⋅f			Lпар=12.1112⋅3.14⋅1.3⋅109=1.483⋅10−9Гн

Рисунок 18 Г-образная цепь

### Расчет цепи питания

Для расчета цепи питания (Рисунок 15) нам потребуется знать входное и выходное сопротивления транзистора Zвх=2.771+j14.882Ом и Rвых=62.557Ом (Rвых было определено выше).

Определим величину индуктивности Lдр2 (Рисунок 15):

Lдр2≥10⋅Rвых2⋅π⋅f		Lдр2≥10⋅62.5572⋅3.14⋅1.3⋅109=76.59⋅10−9Гн

Исходя из полученного неравенства, возьмем Lдр2=77нГн.

Величина блокировочного конденсатора Cбл2:

Cбл2≥50⋅12⋅π⋅f2⋅Lдр2	Cбл2≥50⋅12⋅π⋅1.3⋅1092⋅77⋅10−9=9.733⋅10−12Ф

Исходя из полученного неравенства, возьмем Cбл2=10пФ.

Величины блокировочного элемента Lдр1:

Lдр1≥10⋅Zвх2⋅π⋅f,		Lдр1≥10⋅2.7712+14.88222⋅3.14⋅1.3⋅109=18.53⋅10−9Гн

Исходя из полученного неравенства, возьмем Lдр1=19нГн.

Необходимость  в разделительном конденсаторе Сбл1 отсутствует, так как в согласующей цепи между транзистором 2Т919А и 2Т919В присутствует емкость Спосл. Её можно считать разделительной емкости по постоянному току.

## Ключ модулятор

В качестве ключа модулятора возьмем транзистор КТ3109А. Работа ключа модулятора основана на принципе открытия и закрытия p-n-перехода. Так при подаче на базу положительного импульса транзистор открывается и через него начинает течь ток, как показано на Рисунок 19.

Рисунок 19 Ключ модулятор

## Схема преобразователя частоты

Построение ПЧ выполним, используя смеситель и гетеродин. В качестве смесителя выберем арсенид-галлиевый СВЧ смеситель [10] фирмы Mini-Circuits ADE-XXXX.

Таблица 3 Двойной балансный смеситель

| Группы моделей | Уровень, дБм |  | Диапазоны частот, МГц |  | Потери преобразования, дБ (макс.) | Коэффициент развязки, дБ (мин.) |  | Конст. испол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЧ | ВЧ | ГЧ, ВЧ | ПЧ |  | ГЧ-ВЧ | ГЧ-ПЧ |  |
| ADE-XXXX | +7 | до +1 | 50...4000 | 0...1500 | 7,0...9,8 | 16...45 | 7...40 | П |

Этот ПЧ является пассивным, с входными сопротивлениями портов 50 Ом. Диапазон гетеродина и входной ВЧ частоты равен 50…4000 МГц, диапазон выходной частоты равен 0…1500 МГц. Достоинством данной ИС является одинаковые мощности входного сигнала и гетеродина и выходную мощность равную Pвх = Pг = Pвых. ИС отличается малыми габаритами и предназначена для поверхностного монтажа. Включение ИС показано на Рисунок 20.

Рисунок 20 Смеситель ADE-XXXX

В качестве гетеродина выберем схему, устойчиво генерирующую на частотах от 50 до 2500 МГц. Причем изменяются только элементы контура и связи [11]. Принципиальная электрическая схема представлена на Рисунок 21.

Рисунок 21 Универсальный гетеродин широкого применения

Для плавной перестройки частоты нам необходимо менять номиналы элементов контура и связи, для этого индуктивность L1 оставим постоянной (20 мм линия d = 1.5 мм), а емкость C1, C2 сделаем переменной и вынесем их на печатную плату. Выходное сопротивление гетеродина будем считать равным 50Ом, что позволяет соединения гетеродин и смеситель без внешнего согласующего звена.

## Схема задержки

В качестве схемы задержки можно выбрать схему [9] представленную на Рисунок 22. Время задержки регулируется постоянной времени RC-цепи, поэтому для регулировки время задержки резистор R1 сделаем переменным.

Рисунок 22 Схема задержки

Для выполнения данной схемы выберем микросхему К155ЛА8 (4 элемента 2И-НЕ), тип корпуса 201.14-1, напряжение питания 14 - ножка составляет 6.3 В.

# Разработка конструкции передатчика

Разработка конструкции РПдУ заключается в разработке общей компоновки всех деталей его принципиальной схемы в пределах объема выбранного корпуса. Особенностью рассматриваемого передатчика является высокая частота работы. Это означает, что размеры элементов СВЧ-тракта должны быть намного меньше длины волны (0.05÷0.01)⋅λ, для элементов с сосредоточенными параметрами. Выполнить условие можно, при микроминиатюрном исполнении в виде ГИС. Использование ГИС является необходимым, также по причине реактивного параметра выводов и соединительных проводников между дискретными элементами сильно влияющих на работе устройства. В интегральном исполнении же указанные параметры близки к нулю.

Прежде чем приступить к формированию конструкции, необходимо определить геометрические параметры используемых элементов. Произведем расчет пленочных элементов, исполняемых на ГИС.

## Пленочные элементы

Элементы СВЧ-тракта, исходя из выше сказанного, будут выполнены в виде пленок на подложке (габариты элементов недолжны превышать 0.05⋅cf, что составляет 10мм).

Так как необходимо создание и индуктивностей, и емкостей, то для формирования элементов будем использовать толстопленочную технологию. Толстопленочная технология позволяет реализовывать и извилистую, и многослойную структуру. Современные технологии [6] позволяют получить элементы толщиной менее 10 мкм, при минимальной ширине 25 мкм.

### Толстопленочные индуктивности

Для расчета индуктивности в пленочном исполнении можно воспользоваться методикой предложенной в [4]. В формулах все линейные размеры катушек выражаются в [мм], а индуктивность в [нГн].

Таблица 4

| Тип катушки | Формула для расчета индуктивности катушки | Определение длины провода катушки |
| --- | --- | --- |
| Одновитковая | Lпог=0.2⋅lnlw+t+1.193+0.2235w+tl,нГнмм | l=LLпог,мм D=lπ,мм |
| Плоская квадратная спираль | t≃0мм L=6⋅D+d2⋅n215⋅D−7⋅d,нГн где D=d+2⋅n−1⋅S+2⋅w,мм, n – число витков, мм; S – шаг спирали, мм | l=4⋅n⋅d+S2⋅2⋅n−1.5,мм |

Рисунок 23 Катушки: одновитковая 0.5-4 нГн, спиральная квадратной формы до 100 нГн.

Воспользовавшись данными из Таблица 4 и Рисунок 23 при t=0.01мм, w=0.1мм и S=0.2мм, рассчитаем значения параметров индуктивностей СВЧ-тракта:

Таблица 5

| Поз. обоз. | тип | Параметры |
| --- | --- | --- |
| L2 | Одн. | пусть l=1.842мм, тогда Lпог=0.2⋅ln1.8420.1+0.01+1.193+0.22350.1+0.011.842=0.805нГнмм L=0.805⋅1.842=1.483нГн, D=1.8423.14=0.586мм |
| L3 | Спир. | пусть n=3, d=0.885мм, тогда D=0.885+2⋅3−1⋅0.2+2⋅0.1=2.085мм L=6⋅2.085+0.8852⋅3215⋅2.085−7⋅0.885=19нГн, l=4⋅3⋅0.885+0.22⋅2⋅3−1.5=16.025мм |
| L4 | Спир. | пусть n=6, d=0.731мм, тогда D=0.731+2⋅6−1⋅0.2+2⋅0.1=3.131мм L=6⋅3.131+0.7312⋅6215⋅3.131−7⋅0.731=77нГн, l=4⋅6⋅0.731+0.22⋅2⋅6−1.5=42.75мм |
| L5 | Одн. | пусть l=1.155мм, тогда Lпог=0.2⋅ln1.1550.1+0.01+1.193+0.22350.1+0.011.155=0.714нГнмм L=0.714⋅1.155=0.824нГн, D=1.1553.14=0.368мм |
| L6 | Спир. | пусть n=2, d=1.061мм, тогда D=1.061+2⋅2−1⋅0.2+2⋅0.1=1.861мм L=6⋅1.861+1.0612⋅2215⋅1.861−7⋅1.061=10нГн, l=4⋅2⋅1.061+0.22⋅2⋅2−1.5=10.487мм |
| L7 | Спир. | пусть n=3, d=0.936мм, тогда D=0.936+2⋅3−1⋅0.2+2⋅0.1=2.136мм L=6⋅2.136+0.9362⋅3215⋅2.136−7⋅0.936=20нГн, l=4⋅3⋅0.936+0.22⋅2⋅3−1.5=16.636мм |
| L8 | Одн. | пусть l=2.601мм, тогда Lпог=0.2⋅ln2.6010.1+0.01+1.193+0.22350.1+0.012.601=0.873нГнмм L=0.873⋅2.601=2.271нГн, D=2.6013.14=0.828мм |

### Толстопленочные емкости

Толстопленочные емкости разумно выполнить в виде трехслойной пленочной структуры металл-диэлектрик-металл, изображенной на Рисунок 24. Такие конденсаторы могут обладать емкостью до нескольких сотен пФ.

Рисунок 24 Конфигурация конденсатора в пленочном исполнении

Расчет данных элементов начинается с выбора диэлектрика и определения его минимальной толщины (из соображений электрической прочности) по формуле:

d≥dмин=UрабNEпр,

где Uраб – рабочее напряжение между обкладками конденсатора, [В]; Eпр - пробивная напряженность электрического поля, [В/мм]; N – коэффициент запаса (0.5  0.7).

Рабочее напряжение между обкладками конденсатора будем считать, что не превышает Uраб=27В. В качестве диэлектрика возьмем SiO, обладающего следующими параметрами [4]: ε=6, Eпр=2⋅105Вмм. Коэффициент запаса возьмем равным N=0.5. Тогда толщина диэлектрической пленки, [мм]:

dmin=270.5⋅2⋅105=2.7⋅10−4мм

выбранная нами технология не позволяет делать такие толщины, поэтому толщину диэлектрика и металлической обкладки возьмем равным d=0.01мм.

Требуемую площадь перекрытия обкладок конденсатора можно рассчитать по выражению:

S=d⋅C8.84⋅10−3⋅ε	и	a=S,

где a – стороны обкладки конденсатора [мм], C – [пФ], S – [мм2]. Результаты расчетов, приведены Таблица 6.

Таблица 6

|  | C4 = 4.65 пФ | C6 = 10 пФ | C7 = 7.78 пФ | C8 = 40 пФ | C9 = 103 пФ | C10 = 2.04 пФ | C11 = 8.7 пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S, мм2 | 0.88 | 1.89 | 1.47 | 7.54 | 19.42 | 0.38 | 1.64 |
| a, мм | 0.94 | 1.38 | 1.21 | 2.75 | 4.41 | 0.62 | 1.28 |

### Контактные площадки на МСБ

Размеры контактных площадок для выводов микросхем будут определяться типом монтажного соединения. Для крепления выводов на подложке наиболее рационально использовать сварку. Это обуславливается тем, что выводы микросхемы, как правило, выполняются из золота, которое способно растворяться в некоторых припоях, используемых при пайке. Средние размеры контактных площадок при указанном типе монтажа 0.2 x 0.3.

Помимо упомянутых в данном пункте контактных площадок, называемых внутренними, на МСБ будут располагаться еще контактные площадки, предназначенных для ее соединения с внешним оборудованием. Такие площадки называются внешними и имеют размер 1x1.

## Разработка топологии МСБ

МСБ будет включать в себя усилитель мощности и смеситель, остальное предназначено для навесного монтажа. При разработке топологии будем руководствоваться следующими принципами:

- длина соединительных проводников должна быть минимальна, для сокращения величин паразитных реактивностей;

- соединительные проводники должны иметь минимально извилистую конфигурацию;

- избегать по возможности пересечения проводников;

- выход и вход схемы должны быть пространственно разнесены;

- ширина проводников должна быть такой, чтобы они имели малую индуктивность.

Топология МСБ представлена на 04419.М1.001. В качестве подложки можно использовать ситалловую (СТ50-1 ОСТ 11.094.022-75) пластину стандартных размеров 20мм x 32 мм (толщиной 0.5 мм). Для защиты МСБ от внешних воздействий ее  необходимо поместить в металлостеклянный корпус 157.29-1.

8

5

34

39

20

22.5

29

Монтажная площадка

Корпус 157.29-1

1

14

15

28

## Компоновка корпуса

Разработанную и выбранную элементную базу можно смонтировать на печатной плате из стеклотекстолита размером 150 мм x 120 мм [6] в соответствии с принципиальной схемой передатчика помех. Разрабатываемый передатчик предназначен для использования на борту самолета, поэтому его корпус выберем на основании соответствующей БНК [6]. Габариты корпуса 170 мм x 150 мм x 70 мм. Сборочный чертеж представлен на 04419.ПП1.00 СБ.

# Описание устройства

Разработанное устройство отвечает всем требованиям ТЗ без ограничений. Для управления передатчиком помех необходим оператор, который будет регулировать несущую частоту и время задержки сигнала в пределах заданного.

# Список литературы

- «Методические указания к курсовому проектированию радиопередающих устройств», Н. С. Давыдова. – М.: Изд-во МАИ, 1991 г.

- Давыдова Н. С., «Информационное подавление радиоэлектронных систем. Активные помехи, передатчики и станции активных помех». Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 2002 г.

- Грановская Р. А., «Расчет каскадов радиопередающих устройств». Учебное пособие. – М.: Изд-во МАИ, 1993 г.

- Р. А. Грановская, С. Б. Петров, «Проектирование СВЧ-цепей транзисторных генераторов с внешним возбуждением, выполненных в виде гибридных интегральных схем». Пособие по курсовому проектированию радиопередающих устройств СВЧ. – М.: Изд-во МАИ, 1976 г.

- «Антенны и устройства СВЧ», под ред. Д. И. Воскресенского и др., - М., 1999 г.

- Борисов В. Ф., Мухин А. А., Чермошенский В. В. и др. Основы конструирования и технологии РЭС: Учебное пособие для курсового проектирования. – М.: МАИ, 2000 г.

- Кийко Г. И., Либ Ю. Н. Исследование широкополосного транзисторного усилителя мощности с распределенными параметрами. – В сб. «Полупроводниковые приборы в технике электросвязи», вып. 15, «Связь», 1975 г., стр. 19-26.

- Грей П., Грэхем Р. «Радиопередатчики». Связь, 1965 г., стр. 116-123.

- Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: справочник / Б. А. Бороздин, В. М. Ломакин, В. В. Мокряков и др.: под ред. А. В. Голомедова. –М.: Радио и связь, 1985 г.

- http://mxs.tlk.ru

- http://shustikov.by.ru