- КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧЕРВЯКА И ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА.

4.1.	Размеры червяка.

Червяк выполняем за одно целое с валом. Размеры вала и червяка были определены ранее, поэтому только выпишем их для удобного дальнейшего использования:

- диаметр делительной окружности 	d1  = 50 мм;

- диаметр вершин 				da1 = 60 мм;

- диаметр впадин 				df1  = 38 мм;

- длина нарезанной части червяка 	b1  = 67 мм;

- диаметр вала				dбп1 = 30 мм.

  - Расчет конструктивных размеров червячного колеса.

Все расчеты в данном пункте ведем в соответствии с методикой приведенной в [4] §6 главе 4.

# Основные геометрические размеры  червячного колеса были нами определены ранее. Для удобства дальнейшего использования выпишем их:

- диаметр делительной окружности 	d2  = 200 мм;

- диаметр вершин 				da2 = 210 мм;

- диаметр впадин 				df2  = 188 мм;

- ширина венца червячного колеса 	b2   =  45 мм;

- диаметр отверстия под вал		d    =  48 мм;

- диаметр ступицы червячного колеса	dст2 = 76 мм;

- длина ступицы червячного колеса	lст2  = 60 мм.

# Колесо конструируем отдельно от вала. Изготовим червячное колесо составным (рис.4.1.): центр колеса из серого чугуна, зубчатый венец – из бронзы БрА9ЖЗЛ. Соединим зубчатый венец с центром посадкой с натягом. Так как у нас направление вращения постоянное, то на наружной поверхности центра сделаем буртик. Такая форма центра является традиционной. Однако наличие буртика усложнит изготовление и центра, и венца.

Червячное колесо вращается с небольшой скоростью, поэтому нерабочие поверхности обода, диска, ступицы колеса оставляем необработанными и делаем конусными с большими радиусами закруглений.

Острые кромки на торцах венца притупляем фасками  f  0.5m, где  m – модуль зацепления.

f = 0.55 = 2.5 (мм)

В зависимости от диаметра отверстия червячного колеса принимаем стандартное значение фасок по таблице 4.1 из [4], то есть f = 1.6 мм

Рассчитаем основные конструктивные элементы колеса:

h  0.15b2 = 0.1545 = 7 (мм);

t = 0.8h = 0.87 = 5.6 (мм);

Sч = 2m = 25 = 10 (мм);

Sо = 1.3Sч = 1.310 = 13 (мм);

- C = 1.25So = 1.2513  16 (мм).