МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

- Кафедра прикладної механіки

- ПРОЕКТ ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ

ПМ.ДМ.02.07.200

Розрахунково-графічна робота

з прикладної механіки

Відмінно

#### Керівник 	В.Ю. Грицюк

#### Виконав

студент гр.

- Чернігів 1999

###### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Запроектувати прямозубу циліндричну передачу при таких даних: потужність на вихідному валу PВИХ=47,5 кВт; частота обертання тихохідного валу nВИХ=(30015) об/хв; передача реверсивна; термін експлуатації нескінчений.

Кінематична схема

Рисунок 1

- ПІДГОТОВЧА РОБОТА

  - Вхідні дані

Визначимо потужність яка буде потрібна від двигуна

Pдвпотр=Pвихηзаг=47,50,922=51,5 кВт,

ηзаг=ηцηп2ηм=0,97⋅0,9920,97=0,922.

З [1] згідно з таблицею 5.4 ми маємо: ц=0,96…0,98; п=0,99…0,995; м=0,94…0,97.

Приймаємо: ц=0,97; п=0,99; м=0,97.

Визначимо потрібну частоту обертання вала двигуна

nдвпотр=nвих⋅iзаг=300⋅3...6=900...1800 обхв.

З таблиці 5.5 [1] знаходимо iзаг=3…6.

Скориставшись таблицею 5.1 з [1], виберемо двигун  4А 225М4.

Потужність:					Pдвном=55 кВт,

синхронна частота обертання 	nдвс=1500 обхв,

ковзання						s=1,4%,

коефіцієнт перевантаження	TmaxTном=2,2.

Отримані дані:

P1=Pдвпотр⋅ηм=51,5⋅0,97=50 кВт,

P2=Pвих=47,5 кВт,

n1=nдв=nдвс⋅1−s=1500⋅1−0,014=1480 обхв,

n2=300±15 обхв.

Передача прямозуба, реверсивна. Термін експлуатації нескінчений.

  - Вибір матеріалу і визначення допустимих напружень

Використаємо таблицю 8.8 з [2].

Для шестерні виберемо сталь 35ХМ:

термообробка	поліпшення,

межа міцності	М1=900   МПа,

межа текучості	Т1=800   МПа,

твердість	HB 241.

Для колеса виберемо сталь 45:

термообробка	поліпшення,

межа міцності	М2=750   МПа,

межа текучості	Т2=450   МПа,

твердість	HB 192…240,

виберемо твердість	HB 200.

Поверхнева обробка не передбачається.

При твердості менше HB 350 можливе припрацювання.

Визначення допустимих напружень для розрахунку на контактну витривалість при дії довгочасного навантаження.

σHP=σHlimbKHLsH⋅ZR⋅Zv⋅KL⋅KxH,

σHP1=552⋅11,1⋅1=502 МПа,

σHP2=470⋅11,1⋅1=427 МПа.

З таблиці 8.9 [2] при нормалізації, поліпшенні при HB 180…350 маємо σHlimb=2HB+70, а sH=1,1.

σHlimb1=2⋅241+70=552 МПа,

σHlimb2=2⋅200+70=470 МПа.

При нескінченому терміні експлуатації KHL=1.

Так як передача прямозуба, то маємо σHP=σHP min=σHP2=427 МПа.

Визначимо допустиме напруження для розрахунку на витривалість при згині при дії довгочасного навантаження.

σFP=σFlimbKFL⋅KFCsF⋅YR⋅YS⋅KxF,

σFP1=434⋅1⋅0,71,75⋅1=173 МПа,

σFP2=360⋅1⋅0,71,75⋅1=144 МПа.

З таблиці 8.9 [2] при нормалізації, поліпшенні при HB 180…350 маємо σFlimb=1,8HB, а sF=1,75.

σFlimb1=1,8⋅241=434 МПа,

σFlimb2=1,8⋅200=360 МПа.

При нескінченому терміні експлуатації KFL=1.

Так як передача реверсивна, то маємо KFC=0,7…0,8, приймемо KFC=0,7.

Визначаємо допустимі напруження для статичної перевірки міцності при дії короткочасного перевантаження.

З таблиці 8.9 [2] при нормалізації, поліпшенні при HB 180…350 маємо σHPmax=2,8⋅σT, а σFPmax=2,74HB.

σHP1max=2,8⋅800=2240 МПа,

σHP2max=2,8⋅450=1260 МПа,

σFP1max=2,74⋅241=660 МПа,

σFP2max=2,74⋅200=548 МПа.

- ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК

  - Проектний розрахунок на контактну витривалість при дії довгочасного  навантаження

aw=Ka⋅u+1⋅3T2⋅KHβσHP2⋅u2⋅ψba=495⋅4,93+1⋅⋅31513⋅1,034272⋅4,932⋅0,3=309 мм,

u=n1n2=1480300=4,93,

T2=P2ω2=4750031,4=1513 Н⋅м,

ω2=πn230=π⋅30030=31,4 1с.

Для сталевої прямозубої передачі  Ka=495 МПа. З таблиці 8.4 [2] при HB<350 та при симетричному розміщенні коліс на валу маємо ba=0,3…0,5, виберемо ba=0,3. По рисунку 8.15 [2] крива V при ψbd=ψbau+12=0,3⋅4,93+12=0,89 знайдемо KH=1,03. Приймемо aw=310 мм, тоді bw=ψbaaw=0,3⋅310=93 мм. Приймаю bw=95 мм.

Застосуємо програму PRAM2, з такими вихідними даними:

Передаточне число	u = 4.93.

Крутящий момент на веденому колесі	T2 = 1513.

Коефіцієнт ширини передачі	ba = 0,30.

Межа  текучості матеріалу ведучого колеса	T1 = 800.

Межа  текучості матеріалу веденого колеса	T2 = 450.

Коефіцієнт перевантаження	TmaxTном=2,20.

Частота обертання ведучого вала	n1 = 1480.

Твердість по Бринелю матеріалa ведучого колеса	HB1=241.

Твердість по Бринелю матеріалa веденого колеса	HB2=200.

Вид передачі :	прямозуба.

Розташування коліс на валі :	симетричне.

ДН пpи pозрахунку на КВ     для ведучого колеса	HP1 = 502,

для веденого колеса	HP2 = 427.

ДН пpи pозрахунку на ВПИ    для ведучого колеса	FP1 = 173,

для веденого колеса	FP2 = 144.

Програма видала такі дані: aw=320, bw=100 (майже вірно).

2.2 Проектний геометричний розрахунок.

#### Міжосьова відстань 	aw=320 мм .

#### Ширина зачеплення	bw=100 мм .

Модуль зачеплення нормальний 	mn=4,00 мм .

Числа зубів :  	z1=26 ,

z2=134 .

Кут нахилу зубів      	= 0 град. 0 хв. 0 сек.

Початкові діаметри коліс : 	dw1=104,0 мм ,

dw2=536,0 мм .

Ділильні діаметри коліс :   	d1=104,0 мм ,

d2=536,0 мм .

#### Діаметри виступів коліс :   	da1=112,0 мм ,

da2=544,0 мм .

#### Діаметри западин коліс :    	df1=94,0 мм ,

#### df2=526,0 мм .

Рисунок 2

Перевіримо частоту обертання вихідного валу nвих=n2=300±15 обхв,

u=z2z1=13426=5,15,

n2=n1u=14805,15=287 обхв.

Одержали частота обертання вихідного вала у межах допустимого.

Додаткові відомості.

#### Колова швидкість	= 8,059 м/с ,

Коефіцієнти перекриття :

торцевого 	= 1,75 ,

осьового 	= 0,00 ,

Ступінь точності 	7 .

3. ПЕРЕВІРОЧНИЙ РОЗРАХУНОК

3.1. Перевірка контактної витривалості при дії довгочасного навантаження

Розрахункове напруження 	H=399 МПа ,

допустиме напруження 	HP=427 МПа .

H=399 < HP=427 контактна витривалість забезпечується.

Перевіримо величину недовантаження σHP−σHσHP100=427−399427⋅100=6,55 %<10 %.

Недовантаження у межах рекомендованого з точки зору економічності.

3.2. Перевірка витривалості при згині при дії довгочасного навантаження

Розрахункове напруження на перехідній поверхні :

F1=112 МПа,

F2=104 МПа,

допустиме значення напруження згину

FP1=173 МПа,

FP2=144 МПа.

F1=112 МПа < FP1=173 МПа,

F2=104 МПа < FP2=144 МПа,

витривалість при згині забезпечується.

3.3. Перевірка статистичної міцності при короткочасних перевантаженнях

Діюче контактне напруження при перевантаженні

σHmax=592 МПа ,

допустиме контактне напруження при перевантаженні

σHPmax=1260 МПа ,

діючі напруження при згині при перевантаженні

σF1max=247 МПа ,

σF2max=228 МПа ,

допустиме напруження при згині при перевантаженні

σFP1max=640 МПа ,

σFP2max=360 МПа .

σHmax=592 МПа≤σHPmax=1260 МПа,

σF1max=247 МПа≤σFP1max=640 МПа,

σF2max=228 МПа≤σFP2max=360 МПа.

Витривалість при перевантаженні забезпечується.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

# 1 	Расчёты деталей машин: Справ. пособие / А. В. Кузьмин,          И. М. Чернин, Б. С. Козинцов. – Мн.: Выш. шк., 1986. – 400 с.

2	Иванов М. Н. Детали машин: Учеб. для машиностр. спец. вузов. – М.:    Высш. шк., 1984. – 336 с.

# ЗМІСТ

#### Технічне завдання	1

##### 1	Підготовча робота	2

1.1	Вхідні дані	2

1.2	Вибір матеріалу і визначення допустимих напружень	3

2	Проектний розрахунок	5

2.1	Проектний розрахунок на контактну витривалість при дії довгочасного навантаження	5

2.2	Проектний геометричний розрахунок	6

3	Перевірочний розрахунок	9

3.1	Перевірка контактної витривалості при дії довгочасного навантаження	9

3.2	Перевірка витривалості при згині при дії довгочасного навантаження	9

3.3	Перевірка статичної міцності при дії короткочасного перевантаження	9