Министерство образования РФ

Вологодский государственный

технический университет

Факультет: ПМ

Кафедра: А и АХ

Дисциплина: ТЭА

Расчётно-пояснительная               записка к курсовой работе

Руководитель: доцент Пикалев О.Н.

Разработчик: студент гр. МАХ-41

Антонов С.А.

г. Вологда, 2002 г.

# ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по дисциплине "Техническая эксплуатация автомобилей"

###### Вариант № 2

1.	Исследовать фактические сроки и состав работ по ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029 и составить их математическое описание.

2.	Разработать технологический процесс ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029.

# СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-31029	5

2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРОКОВ И                                         СОСТАВА РАБОТ ПО ТО-1 АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-31029	8

2.1 Исходные данные	8

2.2 Определение закона распределения трудоемкости                                                       ТО-1 при завершенных испытаниях	8

2.2.1 Определение среднего значения выборки.	9

2.2.2 Определение дисперсии.	9

2.2.3 Определение среднеквадратичного выборочного отклонения.	9

2.2.4 Определение выравнивающих частот.	9

2.2.5 Определение толерантных пределов.	9

2.3 Исследование вероятности возникновения                                                     неисправностей и состава работ по текущему ремонту	10

3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТО-1                       АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-31029	12

3.1 Перечень работ по ТО-1	12

3.2 Используемые эксплуатационные материалы	13

3.3 Определение производственной программы	13

3.4 Подбор технологического оборудования	14

3.5 Техническое нормирование трудоемкости ТО-1	15

3.5.1 Определение технической нормы времени на операцию	16

3.5.2 Определение штучно-калькуляционного времени	16

3.5.3 Определение количества ТО-1 за смену	16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	19

ПРИЛОЖЕНИЕ I------------------------------------------------------------------------------------------20

ПРИЛОЖЕНИЕ II-----------------------------------------------------------------------------------------22

# ВВЕДЕНИЕ

По результатам многочисленных исследований годовая производительность автомобилей к концу срока их службы снижается в 1,5 - 2 раза по сравнению с первоначальной, снижается также безопасность их конструкции. За срок службы автомобиля расходы на его техническое обслуживание и ремонт превосходят первоначальную стоимость в 5 - 7 раз. Поэтому важным направлением, как при проектировании, так и при эксплуатации автомобилей является точная и достоверная прогнозная оценка основных показателей надежности их деталей. В курсовой работе рассматриваются вопросы по прогнозированию параметров среднего и остаточного ресурсов деталей автомобильных двигателей.

Курсовой проект по технической эксплуатации автомобилей ставит своей целью:

- закрепление и расширение теоретических и практических знаний по организации и технологии ТО и ТР автомобилей;

- развитие у навыков самостоятельной работы со специальной нормативной и научно-технической литературой при разработке технологических процессов ТО, ремонта и оценке надежности автомобилей в условиях АТП;

Темой данного курсового проекта является разработка технологического процесса ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029. Первая часть проекта посвящена статистической оценке  периодичности работ по ТО-1, что необходимо для правильной разработки самого технологического процесса (техническое нормирование труда, выбор технологического оборудования). Вторая часть посвящена непосредственно разработке технологического процесса ТО-1 данного автомобиля.

# 1. КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                        И УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-31029

Таблица 1.1

Краткая техническая характеристика автомобиля ГАЗ-31029

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Масса снаряженного автомобиля | кг | 1400 |
| Габаритные размеры: длина ширина высота (без нагрузки) | мм | 4885 1800 1476 |
| Число мест для сидения (включая водителя) и масса перевозимого груза, не более | кг | 5 и 50 |
| Колёсная база | мм | 2800 |
| Колея колес: передних задних | мм | 1496 1444 |
| Наименьший дорожный просвет | мм | 156 |
| Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего колеса, не более | м | 5,8 |
| Эксплуатационные данные |  |  |
| Максимальная скорость с номинальной нагрузкой | км/ч | 147 |
| Контрольный расход топлива (летом, для исправного автомобиля, после пробега 5000 км, с частичной загрузкой – 2 человека): при 90 км/ч при 120 км/ч | л/100 км | 9,3 12,9 |
| Выбег автомобиля со скорости 50 км/ч (не менее) | м | 500 |

Двигатель: модель ЗМЗ-402, 4-х цилиндровый, рядный, карбюраторный, верхнеклапанный, рабочий объем 2,44 л, степень сжатия 8,2, максимальная мощность 100 л.с. (73,5 кВт) при 4500 об/мин, максимальный крутящий момент 182 Нм при 2300 об/мин;

Система смазки комбинированная (смазка осуществляется под давлением и разбрызгиванием с охлаждением масла в радиаторе).

Система питания с принудительной подачей топлива бензонасосом диафрагменного типа. Карбюратор К-151 – двухкамерный, с падающим потоком и сбалансированной поплавковой камерой. Применяемое топливо – бензины марок АИ-93 и АИ-95 по ГОСТ 2084-77.

Система охлаждения – жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости центробежным насосом.

Система вентиляции картера – закрытая принудительная, действующая за счёт разряжения во впускной трубе.

Сцепление: сухое, однодисковое с гидравлическим приводом включения.

Коробка передач: механическая, четырёхступенчатая, снабжена синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Тип управления – механический.

Передаточные числа передач:

первой – 3,5

второй – 2,26

третьей – 1,45

четвертой - 1,00

задний ход – 3,54

Карданная передача: открытая, двухвальная с промежуточной опорой. Каждый вал имеет по два карданных шарнира с крестовиной на игольчатых подшипниках.

Задний мост: с разъёмным или неразъёмным картером, главная передача заднего моста коническая, гипоидная. Передаточное число главной передачи равно 3,9.

Подвеска:

передняя – независимая пружинная на  поперечных  рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости;

задняя – зависимая на продольных  полуэллиптических рессорах.

Подвеска с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.

Колеса и шины: штампованные дисковые, обод 5½J14. Шины пневматические радиальные бескамерные, обозначение 205/70 R14.

Рулевое управление: без усилителя. Рабочая пара – глобоидальный червяк с трёхгребневым роликом. Передаточное число рулевого механизма – 19,1. Рулевая колонка с энергопоглощающим элементом и противоугонным устройством.

Тормоза:

Рабочая система:

передние и задние тормозные механизмы барабанного типа, с гидравлическим двухконтурным приводом, с главным цилиндром тандемного типа, датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости и регулятором давления в системе задних тормозов.

Стояночная система действует на колодки задних тормозов рабочей системы, привод механический тросовый.

Таблица 1.2.

Заправочные емкости, л

| Топливные бак | 55 |
| --- | --- |
| Система смазки двигателя | 6 |
| Система охлаждения двигателя | 12 |
| Картер коробки передач: | 0,95 |
| Картер заднего моста: с разъёмным картером с не разъёмным картером | 1,2 1,65 |
| Амортизаторы: передний задний | 0,14 0,21 |
| Картер рулевого механизма | 0,4 |
| Гидравлический привод тормозов | 0,6 |
| Гидравлический привод выключения сцепления | 0,18 |
| Бачок омывателя ветрового стекла | 2 |

Таблица 1.3

Регулировочные и контрольные данные

| Параметр | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- |
| Тепловой зазор между клапанами и коромыслами при 20С: для выпускных клапанов 1-го и 4-го цилиндров для остальных клапанов | мм | 0,35-0,40 0,40-0,45 |
| Зазор между электродами свечей зажигания | мм | 0,80-0,95 |
| Давление масла на прогретом двигателе при частоте вращения коленвала двигателя на холостом ходу (550-650 об/мин) | кПа (кгс/см2) | 80 (0,8) |
| Прогиб ремней привода вентилятора и генератора при нажатии с усилием 40 Н (4 кгс) | мм | 8-10 |
| Регулируемое напряжение в сети | В | 13,4-14,7 |
| Нормальная температура охлаждающей жидкости | С | 80-90 |
| Плотность охлаждающей жидкости при 20С | г/см2 | 1,075-1,085 |
| Люфт рулевого колеса, не более | пов. рул. колеса | 10 |
| Свободный ход педали сцепления | мм | 12-28 |
| Полный ход педали сцепления | мм | 145-160 |
| Ход вилки выключения сцепления, не менее | мм | 14 |
| Минимально допустимая толщина фрикционных накладок передних и задних тормозов | мм | 1,0 |
| Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе | мм | 3-5 |
| Максимальный уклон, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается стояночным тормозом | % | 16 |
| Давление воздуха в шинах: передних задних | кПа | 200-210 210-220 |

# 2. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СРОКОВ И                                         СОСТАВА РАБОТ ПО ТО-1 АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-31029

При решении задач технического обслуживания и ремонта автомобилей большое значение имеет создание нормативной базы: расчет ресурсов деталей, узлов и агрегатов, определение допустимых отклонений диагностических параметров, определение трудоемкости работ, расчет потребности в запасных частях и т.д.

## 2.1 Исходные данные

Имеем следующие результаты исследования пробега между очередными ТО-1 автомобилей ГАЗ-31029 (см. табл. 2.1 и рис. 2.1).

Таблица 2.1

Пробег между ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029

| Пробег между ТО-1, км | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота | 3 | 5 | 11 | 15 | 13 | 7 |

Рис. 31

Операции по сопутствующему текущему ремонту распределились следующим образом:

- по двигателю и его системам - 6 технических воздействий,

- по сцеплению - 3,

- по карданной передаче и заднему мосту - 2,

- по рулевому управлению - 4,

- по подвеске - 4,

- по тормозам - 3,

- по электрооборудованию - 2,

- по кузову – 1.

Всего 21 техническое воздействие по 54-м автомобилям.

## 2.2 Определение закона распределения трудоемкости                                                       ТО-1 при завершенных испытаниях

Завершенные испытания используются в тех случаях, когда ресурс испытаний сравнительно невелик: обычно при этих испытаниях можно получить сравнительно большой объем статистики, что повышает точность результатов. Расчет пробега между ТО-1 производим "вручную".

### 2.2.1 Определение среднего значения выборки.

Среднее значение выборки определяется по формуле:

x=ni×xin,

где ni – частота; xi – трудоёмкость; n – сумма частот. Тогда x=4877,78км.

### 2.2.2 Определение дисперсии.

Если n<30, то дисперсия определяется по формуле:

S2=ni×xi−xn−1, иначе – по формуле S2=ni×xi−xn. Получаем S2=292839,51км.

### 2.2.3 Определение среднеквадратичного выборочного отклонения.

Среднеквадратичное выборочное отклонение определяется по формуле:

σ=S2, т.о. σ=541,15км.

### 2.2.4 Определение выравнивающих частот.

Выравнивающие частоты определяется по формуле:

yi=n×hσ×ϕUi,

где Ui – вычисляется по формуле Ui=xi−xσ, а значения (Ui) определяются по приложению 1 [2].

### 2.2.5 Определение толерантных пределов.

Толерантные пределы определяются по формулам:

σв=х+tγ×σ и σн=х−tγ×σ,

где t принимается в зависимости от n и степени вероятности (0,95) по приложению 3 [2] откуда, t2,006. Тогда в5963,21 км, а н3792,35 км.

Результаты вычислений заносим в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Результаты статистической обработки расчета                                                              периодичности ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029

| Границы интервалов, км | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота n | 3 | 5 | 11 | 15 | 13 | 7 |
| xi−x, км | -1177,78 | -777,78 | -377,78 | 22,22 | 422,22 | 822,22 |
| Ui | -2,18 | -1,44 | -0,70 | 0,04 | 0,78 | 1,52 |
| (Ui) | 0,0371 | 0,1415 | 0,3123 | 0,3986 | 0,2943 | 0,1257 |
| yi | 1,48 | 5,65 | 12,47 | 15,91 | 11,75 | 5,02 |

Из расчётов видно, что средний пробег между ТО-1 автомобилей ГАЗ-31029 составляет 4877,78 км, а среднеквадратичное отклонение  =541,15 км, таким образом, реальный пробег между очередными ТО-1 лежит в пределах 4700-5900 км.

## 2.3 Исследование вероятности возникновения                                                     неисправностей и состава работ по текущему ремонту

Для оценки математического ожидания возникновения неисправности служит доверительный интервал, показывающий наибольшую и наименьшую вероятность возникновения той или иной неисправности:

Р1≤Р≤Р2,

где  Р1 и Р2 – верхняя и нижняя границы интервала, определяемые по формуле:

P1,2=nt2+n×ω+t22×n∓t×ω×(1−ω)n+t2×n2,

где n=54 – количество наблюдений (54 автомобиля); t=2,006 при доверительной вероятности =0,95 (95% результатов попадут в данный интервал); ω=mn – опытная вероятность события (в частном случае Р); m – число благоприятных исходов события – возникновение неисправности.

Результаты расчетов заносим в таблицу 2.3

Таблица 2.3

Доверительные интервалы вероятности                                                                              возникновения неисправностей

| Неисправности | m | Р1 | Р | Р2 | q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигателя и его систем | 6 | 0,051 | 0,111 | 0,225 | 0,889 |
| Сцепления | 3 | 0,019 | 0,056 | 0,154 | 0,944 |
| Карданной передачи и заднего моста | 2 | 0,010 | 0,037 | 0,128 | 0,963 |
| Рулевого управления | 4 | 0,029 | 0,074 | 0,179 | 0,926 |
| Подвески | 4 | 0,029 | 0,074 | 0,179 | 0,926 |
| Тормозов | 3 | 0,019 | 0,056 | 0,154 | 0,944 |
| Электрооборудования | 2 | 0,010 | 0,037 | 0,128 | 0,963 |
| Кузова | 1 | 0,003 | 0,019 | 0,101 | 0,981 |

Из приведенных расчетов видно, что наиболее вероятно возникновение необходимости текущего ремонта двигателя, рулевого управления и подвески. Эти данные необходимо учитывать при разработке технологического процесса ТО-1, при расчете необходимости в запасных частях и т.д.

Для определения наиболее вероятного числа одновременно возникших неисправностей используют производящую функцию вида:

ϕnz=P1×z+q1×P2×z+q2×…×Pn×z+qn,

где Рi – вероятность появления i-го события (Рi=min); qi – вероятность не появления i-го события (qi=1−Pi).

Производящая функция примет вид:

ϕnz=0,111×z+0,889×0,056×z+0,944×0,037×z+0,963×0,074×z+0,926×

0,074×z+0,926×0,056×z+0,944×0,037×z+0,963×0,019×z+0,981=

=4,959×10−11×z8+8,54×10−9×z7+5,992×10−7×z6+2,302×10−5×z5+5,304×10−4×z4+

+7,54×10−3×z3+0,065×z2+0,309×z1+0,618×z0

По производящей функции определяем:

- вероятность возникновения одновременно 8-и неисправностей  - 4,95910-9 %;

- вероятность возникновения одновременно 7-и неисправностей  - 8,54010-7 %;

- вероятность возникновения одновременно 6-и неисправностей  - 5,99210-5 %;

- вероятность возникновения одновременно 5-и неисправностей  - 2,30210-3 %;

- вероятность возникновения одновременно 4-х неисправностей  - 0,053 %;

- вероятность возникновения одновременно 3-х неисправностей  - 0,754 %;

- вероятность возникновения одновременно 2-х неисправностей  - 6,488 %;

- вероятность возникновения одновременно 1-ой неисправности  - 30,874 %;

- вероятность того, что неисправностей не будет вообще  - 61,800 %;

Результаты расчетов производящей функции приведены в таблице 2.4, из которой видно, что наиболее вероятно то, что неисправностей не будет вообще  - 61,8%, также вероятно возникновение одной неисправностей (30,874%) и высока вероятность возникновения двух неисправностей (6,488%). С учетом расчета доверительных интервалов с большой вероятностью можно утверждать, что это будут неисправности двигателя, рулевого управления и подвески (см. табл. 2.3).

Таблица 2.4

Вероятность одновременного возникновения неисправностей

| Количество одновременно возникших неисправностей | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вероятность возникновения, % | 4,95910-9 | 8,54010-7 | 5,99210-5 | 2,30210-3 | 0,053 | 0,754 | 6,488 | 30,874 | 61,8 |

Вывод: по приведенным результатам исследования состава сопутствующего текущего ремонта можно сказать, что наиболее вероятной будет необходимость в ремонте двигателя, рулевого управления и подвески. Поэтому необходимо предусмотреть возможность проведения этих работ совместно с ТО-1.

# 3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА                                ТО-1 АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-31029

Поддержание автомобиля в исправном состоянии и надлежащем виде достигается техническим обслуживанием и ремонтом на основе рекомендаций  планово-предупредительной системы обслуживания. ТО-1 является профилактическим мероприятием и проводиться принудительно в плановом порядке через определенные пробеги.

ТО-1 включает контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные и моечно-очистительные работы. Оно проводится в соответствии с Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта через 5000 км (для I категории условий эксплуатации). В первой части проекта нами было получено, что на практике ТО-1 проводят через 4877,78 км, это значение и будем принимать при дальнейших расчетах.

Работы по техническому обслуживанию автомобиля ГАЗ-31029 будут выполняться в зоне ТО.

Функциональная схема централизованного производства ТО-1 приведена на рис. 3.1.

Прием

автомобиля

Мойка

Х

р

а

н

е

н

и

е

Д-1

ТО-1

ТР

Контроль

качества

Сдача

автомобиля

Рис. 3.1

## 3.1 Перечень работ по ТО-1

В соответствии с Положением о ТО и ремонте подвижного состава ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029 имеет следующий нормативный перечень работ:

- Вымыть автомобиль.

- Установить автомобиль для проведения ТО на смотровую яму или подъёмник. Открыть капот.

- Проверить соответствие паспортных данных автомобиля, указанных в документах на автомобиль и в сервисной книжке, заводским.

- Проверить работу привода воздушной заслонки карбюратора.

- Проверить работу привода дроссельных заслонок карбюратора.

- Проверить, отрегулировать натяжение ремней привода генератора и насоса системы охлаждения.

- Отключить вывод "минус" аккумуляторной батареи от массы автомобиля.

Очистить аккумуляторную батарею от загрязнений.

Прочистить вентиляционные отверстия в пробках.

Проверить уровень и плотность электролита. Довести до нормы уровень электролита и степень заряженности аккумуляторной батареи.

- Поднять автомобиль на подъёмнике на удобную высоту.

- Проверить герметичность гидропривода тормозов и сцепления.

- Проверить герметичность коробки передач, заднего моста и рулевого механизма.

- Проверить состояние резиновых втулок рычагов передней подвески.

При наличии трещин и износа втулки заменить.

- Смазать резьбовые шарниры передней подвески и подшипники шкворней поворотных кулаков.

- Проверить техническое состояние шарниров рулевых тяг, крепление и регулировку узлов рулевого управления.

- Опустить автомобиль на колёса, подвести к выхлопной трубе шланг от работающей вентиляционной системы удаления отработавших газов.

Запустить двигатель. Прогреть до рабочей температуры (80-90С).

- Проверить, отрегулировать минимальную частоту вращения коленвала двигателя на холостом ходу и содержание СО и СН в отработавших газах.

- Проверить, отрегулировать угол опережения зажигания.

- Проверить работу системы рециркуляции отработавших газов.

- Проверить герметичность системы вентиляции картера.

- Установить автомобиль на стенд проверки углов установки передних колёс, отрегулировать схождение, углы установки передних колёс.

- Предъявить автомобиль для контроля качества.

## 3.2 Используемые эксплуатационные материалы

В процессе ТО автомобиля используется следующая номенклатура эксплуатационных материалов:

- Электролит;

- Тормозная жидкость "Нева" по ТУ 6-01-1276-82, "Роса" по ТУ 6-01-1163-78, "Томь" ТУ 6-55-37-90, иная по SAE J1703, типа DOT-4 или DOT-5 по FMVSS 116;

- Трансмиссионное масло ТМ5-18, API GL-5 или SAE 85W90 по SAE J-306c;

- Ветошь.

## 3.3 Определение производственной программы

При расчёте производственной программы используется "Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" и "Основные нормы технологического проектирования" (ОНТП).

Производственную программу по ТО и ремонту при проектировании и планировании обычно рассчитывают аналитически за цикл с последующим пересчетом на год.

Количество ТО-1 за цикл определяем по формуле:

N1=LkL1−Nk,

где Lк – пробег до капитального ремонта (ресурсный пробег). Для автомобиля ГАЗ-31029 без учета поправочных коэффициентов (для первой категории условий эксплуатации) Lк=200000 км; L1 – пробег между ТО-1 (в первой части он был определен в 4877,78 км); Nк – количество капитальных ремонтов (списаний) за цикл Nк=1.

Подставляя эти данные, получим:

N1=2000004877,78−1=40ТО-1 за цикл.

Так как пробег за цикл не всегда равен годовому пробегу автомобиля, то производится пересчет производственной программы на год с помощью коэффициента перехода от цикла к году:

ηг=LгLк,

где Lг – годовой пробег автомобиля, определяемый по формуле:

Lг=Драбг×αnuIсс,

где Драб.г=305 – число рабочих дней в году; тг=0,85 - коэффициент технической готовности; Iсс=105 км - среднесуточный пробег одного автомобиля.

Подставляя числовые значения, получим:

Lг=305×0,85×105=27221,25км.

ηг=27221,25200000=0,136.

Количество ТО-1 за год на один автомобиль:

N1г=N1ηг=40×0,136=5,44≈5.

Производственная программа по ТО-1 по всему парку (принимаем парк в 150 автомобилей) будет равна:

N1г=n×N1г=150×5=750.

Суточная производственная программа по ТО-1 по всему парку с учетом 6-и дневной рабочей недели будет:

N1с=N1гДрабг=750305=2,459≈2ТО-1 в сутки.

## 3.4 Подбор технологического оборудования

Как правило, оборудование, необходимое по технологическому процессу для проведения работ по текущему ремонту, принимается в соответствии с технологической необходимостью выполняемых с его помощью работ, так как оно используется периодически и не имеет полной загрузки за рабочую смену. Варианты выбора оборудования представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Подбор технологического оборудования

| Наименование работ | Вариант 1 | Вариант 2 | Выбранный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Моечные | Установка щеточная М-115 (30-40 авт./час) | Установка арочная трёхщеточная М-124 (10 авт./час) | Вариант 1 обеспечивает большую производительность при меньшем расходе воды и СМС |
| Подъемно-транспортные | Канава прямоточная | Подъёмник 2-х стоечный П-97, 3 т, 2-х моторный, с напольной рамой | Вариант 2 обеспечивает большую производительность и более комфортные условия труда |

Продолжение таблицы 3.1

| Крепежные | Комплект 16614М ключей рожково-накидных комбинированных 10-32 мм |  | Набор из 14 инструментов содержит все необходимые ключи |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО-1 системы питания и зажигания | Линейка, тахометр, комплект инструмента 2445, стробоскоп | Линейка, газоанализатор 2-х компонентный с тахометром ИНФРАКАР, комплект инструмента 2445, стробоскоп | Вариант 2 обеспечивает более точную регулировку токсичности отработавших газов |
| ТО-1 электрооборудования | 1. Нагрузочная вилка ЛЭ - 2 2. Денсиметр 3. Вольтметр 4. Набор щупов | Комплект приборов Э-401, ПЗУ-М пуско-зарядное устройство, (пусковой ток до 400А, зарядный ток до 20А, 12/24В) | Вариант 2 - набор Э-401 имеет все приборы для диагностирования и обслуживания аккумуляторной батареи, а пуско-зарядное устройство ПЗУ-М позволяет заряжать аккумуляторные батареи и запускать от него двигатель |
| ТО-1 ходовой части | Стенд "Beissbarth Techno" компьютерный, 4 датчика | Стенд СКО-1 оптический, на 2 колеса (Беларусь) | Вариант 1 обеспечивает большую производительность труда, меньшие трудозатраты и большую точность регулировки |
| ТО-1 тормозной системы | Комплект приборов ЦПКТБ - К482 |  | Включает специальный манометр и гаечные ключи, завальцовыватель для трубопроводов и т.д. |
| Смазочные | 1 Пресс-масленки 2 Колонка автоматическая мод 367М | 1 Колонка маслораздаточная мод 3155М 2 Солидолонагнетатель мод 1127 | Вариант 2 - данное оборудование более специализировано, поэтому обеспечивает высокую производительность труда при достаточно невысокой стоимости |

## 3.5 Техническое нормирование трудоемкости ТО-1

Производственные процессы ТО и ТР представляют собой мелкосерийный или единичный тип производства. Им присущи такие основные черты, как широкая номенклатура работ, закрепленных за одним рабочим, нестабильная загрузка рабочего на протяжении смены, низкий уровень разделения и кооперации труда. Потребность в выполнении работ определенного наименования и их объем определяется в зависимости от технического состояния автомобиля, что и приводит к нестабильной загрузке рабочего в течение смены.

При нормировании трудозатрат по ТО-1 используют в основном: "Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" и "Типовые нормы времени на ремонт автомобилей в условиях АТП". Значительная вариация трудозатрат на выполнение одних и тех же работ при различном техническом состоянии автомобиля требует широкого использования укрупненных норм труда, установления средних затрат времени на операции или их комплексы.

### 3.5.1 Определение технической нормы времени на операцию

Техническая норма времени на операцию рассчитывается по формуле:

tшт=tосн+tвсп+tдопчел.-час,

где tшт – штучное время на операцию; tосн – основное время, в течение которого выполняется заданная работа (регламентируется Положением); tвсп=(3-5%) tосн – вспомогательное время на производство подготовительных воздействий на изделие; tдоп=tобсл+tотд – дополнительное время, состоящее из:

tобсл=(3-4%) tосн – время на обслуживание оборудования и рабочего места;

tотд=(4-6%) tосн – время на отдых и личные нужды.

В соответствии с Положением основное время на ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029 равно 5,93 чел.-ч, но так как мы используем поточный метод обслуживания вместо тупикового и более производительное оборудование, то необходимо произвести корректировку трудоемкости путем введения коэффициента kппт0,75, учитывающего повышение производительности труда:

tосн'=kппт×tосн=0,75×5,93=4,45чел.-ч.

### 3.5.2 Определение штучно-калькуляционного времени

Оплата труда ремонтных рабочих производиться по штучно-калькуляционному времени, вычисляемому по формуле:

tштк=tшт+tп−зNn,

где tшт – суммарное штучное время всех операций; tп-з=(2-3%) tсм – подготовительно-заключительное время на получение задания, ознакомление с технической документацией, получение и сдачу инструмента, сдачу работы и т.п. (tсм=8 часов – продолжительность смены); Nn – число изделий в одной последовательно обрабатываемой партии (количество ТО-1 за смену).

### 3.5.3 Определение количества ТО-1 за смену

КоличествоТО-1 за смену определяем по формуле:

Nn=tсм×Nрл×ηплtосн',

где пл=0,78 – коэффициент, учитывающий использование поточной линии; Nрл=5 – количество рабочих на линии.

Подставляя числовые данные, получим:

Nn=8×5×0,784,45≈7 ТО-1 за смену.

Так как суточная производственная программа составляет 2 ТО-1 в сутки, что меньше количества ТО-1 за смену (7), то достаточно односменного режима работы ремонтно-обслуживающих рабочих.

| № операции | Название операций |
| --- | --- |
| 1 | Моечно-очистительные |
| 2 | Контрольно-диагностические |
| 3 | Крепежные |
| 4 | Смазочные |
| 5 | Регулировочные |

Результаты расчётов занесём в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

Трудоемкость работ по ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029

| № операции | tосн, ч-час | tвсп, ч-час | tобсл, ч-час | tотд, ч-час | tшт, ч-час | число рабочих на посту | tп-з, ч-час | tштк, ч-час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,53 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,59 | 1 | 2 | 0,88 |
| 2 | 1,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 1,19 | 1 | 2 | 1,47 |
| 3 | 0,93 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 1,05 | 1 | 2 | 1,33 |
| 4 | 0,78 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,88 | 1 | 2 | 1,16 |
| 5 | 1,16 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 1,30 | 1 | 2 | 1,58 |
| Всего: | 4,45 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 5,00 | 5 | 10 | 6,43 |

Вывод: с учетом расчетов, сделанных  в первой части проекта, следует учесть увеличение трудоемкости ТО-1 в связи с необходимостью проведения сопутствующего текущего ремонта. Нами было получено, что наиболее вероятна необходимость ремонта двигателя, рулевого управления и подвески. Увеличение трудоемкости можно компенсировать, используя на данных видах работ рабочих с других постов, не занятых в данный момент (т.н. скользящих рабочих). Это может быть рабочий с поста мойки, бригадир и т.п., что, однако, налагает высокие требования к их квалификации.

Технологический процесс ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029 оформляем на маршрутных картах по ГОСТ 31118-82 (см. Приложение 1) и составляем для нее карту эскизов по ГОСТ 31404-81 (см. Приложение 2).

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта по дисциплине "Техническая эксплуатация автомобилей" разработали технологический процесс ТО-1 автомобиля ГАЗ-31029.

Кроме того, было произведено исследование фактической периодичности ТО-1 и определены наиболее вероятные неисправности и операции сопутствующего текущего ремонта.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Автомобиль "Волга" ГАЗ-31029 и его модификации.: Руководство по эксплуатации/Под ред. С.А. Батьянова. – Н.Н.: Типография ОАО "ГАЗ", 1996. – 177 с., ил.

- Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.  - М: Высшая школа, 1997.

- Дажин В.Г., Евдокимов Б.П., Свойкин В.Ф. Техническая эксплуатация автомобилей: Методическое пособие с элементами НИРс по разработке технологического процесса технического обслуживания автомобилей и лесных машин для студентов специальностей 1502 и 1704 всех форм обучения. – Вологда-Сыктывкар, 2001. – 26 с.

- Иванов В.Б., Ковалик А.Г. Справочник по нормированию труда на автомобильном транспорте. - Киев: Тэхника, 1991. – 174 с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. М.: Минавтотранс РСФСР, 1986.

- Селиванов С.С., Иванов Ю.В. Механизация процессов технического обслуживания и ремонта автомобилей. - М: Транспорт, 1984. – 198 с., ил.

- Сборник нормативов трудоёмкостей на предпродажную подготовку, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей производства ГАЗ. Изд. 2-е (дополненное и переработанное). – Н.Новгород: ЗАО "ГАЗтехсервис", 1999.

- Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для Вузов/ под ред. Г.В. Крамаренко. - М: Транспорт, 1983.