Министерство образования и науки РС(Я)

Якутский государственный инженерно-технический институт

Технологический факультет

Кафедра «Сварка, мониторинг и диагностика конструкций»

ПРИВОД СКРЕБКОВОГО

КОНВЕЙЕРА

Техническое предложение

ЯТИТ.303359.092

Студент __________________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Руководитель ______________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Зав. отделением, декан _______________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

2006 г.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка технического предложения (ГОСТ 2.118–73) предусмотрена тех-ническим заданием.

На это стадии проектирования осуществляют привязку машинного агрегата к конкретному производству на территории города или области; определяют ре-жим работы машинного агрегата (реверсивность); характер рабочей нагрузки (постоянная, с колебаниями и т.п.); рассчитывают ресурс привода. Здесь же вы-полняют кинематическую схему привода, анализируют ее элементы, а также си-ловые и кинематические характеристики привода по исходным данным. Знако-мятся с конструкцией рабочей машины и ее назначением, используя сведения из книг по грузоподъемным машинам и механизмам и т.п.

В техническом предложении выбирают вариант двигателя, производят силовой и кинематический расчет привода.

1.2 Условия эксплуатации машинного агрегата

Скребковый конвейер – конвейер для транспортирования по желобу или трубе насыпного груза, подталкиваемого погруженными в него скребками. Скребки могут совершать непрерывное поступательное движение либо возвратно-поступательное. Скребковый конвейер применяют для перемещения пылевидных, кусковых, зернистых грузов, в том числе горячих материалов [5].

Место установки конвейера назначим на транспортном агрегате – снегопогруз-чике или уборочной машине. Работает в течение 7 лет.  Режим работы привода нереверсивный. При этом нагрузка, умеренная с малыми колебаниями. Работа в 1 смену, продолжительность смены 8 часов.

1.3 Срок службы приводного устройства

Определяем ресурс привода

Lh=365LrtcLc

где Lr – срок службы привода, лет;

tc – продолжительность смены, ч; Lc – число смен.

Lh=365⋅7⋅8⋅1=20440часов.

Принимаем время простоя машинного агрегата 20% ресурса.

Тогда Lh=20440*0,8=16352 ч., рабочий ресурс привода принимаем Lh=16,5*103 ч.

| Место установки | Lr | Lc | tc | Lh, ч | Характер нагрузки | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная машина | 7 | 1 | 8 | 16,5*103 | С малыми колебаниями | Нереверсивный |

Эксплутационные характеристики машинного агрегата

2. ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ. КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА

2.1 Определение номинальной мощности и номинальной частоты

вращения двигателя

2.1.1. Определим требуемую мощность рабочей машины Ррм, кВт:

Pрм=Fυ=2,4⋅103⋅0,6=1440Вт=1,44кВт

2.1.2. Определим общий коэффициент полезного действия (КПД) привода:

η=ηзпηопηмηпкηпс=0,97⋅0,98⋅0,98⋅(0,995)2⋅0,99=0,91

2.1.3. Определим требуемую мощность двигателя

Pдв=Pрмη=1,440,91=1,58кВт

2.1.4. Определим номинальную мощность двигателя Рном, кВт по табл. 2.1 [1].

Pном≥Pдв=1,58кВт

Рном=2,2 кВт.

2.1.5. Выберем тип двигателя соответствующей номинальной мощности и частоты вращения из следующего ряда

| Номинальная мощ- ность Рном, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Тип двигателя | Номинальная частота nном, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 3000 | 4АМ80В2У3 | 2850 |
|  | 1500 | 4АМ90L4У3 | 1425 |
|  | 1000 | 4АМ100L6УЗ | 950 |
|  | 750 | 4АМ112МА8УЗ | 700 |

2.2 Определение передаточного числа привода и его ступеней

2.2.1. Определим частоту вращения приводного вала рабочей машины nрм, об/мин:

υ=zpnрм60⋅103, отсюда nрм=60⋅103⋅υzp=60000⋅0,68⋅100=45об/мин.

2.2.2. Находим передаточное число привода u для каждого варианта типа двига-теля при заданной номинальной мощности Рном:

u=nномnрм

u1=nном1nрм=285045=63,33    u2=nном2nрм=142545=31,66

u3=nном3nрм=95045=21,11     u4=nном4nрм=70045=15,55

2.2.3. Определим передаточные числа ступеней привода условившись стан-дартностью передаточного числа uзп закрытой передачи, тогда

uзп=7,1uоп1=u1uзп=63,337,1=8,91;uоп2=u1uзп=31,667,1=4,45;иоп3=и3изп=21,117,1=2,97;иоп4=и4изп=15,557,1=2,19.

Наиболее предпочтительным вариантом будет третий и=21,11; ином=950 об/мин.

2.2.4. Определяем максимально допустимое отклонение частоты вращения приводного вала конвейера:

Δnрм=nрмδ100=45⋅5100=2,25об/мин.

2.2.5. Определяем допускаемую частоту вращения приводного вала конвейра, при-няв Δnрм=+1,1 об/мин:

nрм=nрм+Δnрм=45+1,1=46,1 об/мин.

2.2.6. Определим фактическое передаточное число привода

uф=nном[nрм]=95046,1=20,6

2.2.7. Уточним передаточное число открытой передачи

uоп=uфuзп=20,67,1=2,9

2.3 Определение силовых и кинематических параметров привода

| Параметр |  | Вал | Последовательность соединения элементов привода по кинематической схеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дв→оп→зп→м→рм |  |
| Мощность Р, кВт |  | дв | Pдв=1,58 |  |
|  |  | Б | Р1=Рдвηопηпк=1,58⋅0,98⋅0,995=1,54 |  |
|  |  | Т | Р2=Р1ηзпηпк=1,54⋅0,97⋅0,995=1,48 |  |
|  |  | рм | Ррм=Р2ηмηпс=1,48⋅0,98⋅0,99=1,44 |  |
| Частота вращения п, об/мин | Угловая скорость ω, 1/с | дв | пном=950 | ωном=πпном30=π⋅95030=99,48 |
|  |  | Б | п1=пномиоп=9502,9=327,58 | ω1=ωномиоп=99,482,9=34,3 |
|  |  | Т | п2=п1изп=327,587,1=46,13 | ω2=ω1изп=34,37,1=4,83 |
|  |  | рм | прм=п2=46,13 | ωрм=ω2=4,83 |
| Вращающий момент Т, Н*м |  | дв | Тдв=Рдв⋅103ωном=1,58⋅10399,48=15,88 |  |
|  |  | Б | Т1=Тдвиопηопηпк=15,88⋅2,9⋅0,98⋅0,995=44,9 |  |
|  |  | Т | Т2=Т1изпηзпηпк=44,9⋅7,1⋅0,97⋅0,995=307,68 |  |
|  |  | рм | Трм=Т2ηмηпс=307,68⋅0,98⋅0,99=298,51 |  |

Таким образом, выбираем двигатель 4АМ100L6УЗ (Рном=2,2 кВт, пном=950 об/мин);  передаточные числа: привода и=20,6; редуктора изп=7,1; ременной передачи иоп=2,9.

Таблица 2.5 Силовые и кинематические параметры привода

| Тип двигателя 4АМ100L6УЗ, Рном=2,2 кВт, пном=950 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Передача |  | Параметр | Вал |  |  |  |
|  | Закрытая (редуктор) | открытая |  | двигателя | редуктора |  | приводной рабочей машины |
|  |  |  |  |  | Б | Т |  |
| Передаточное число и | 7,1 | 2,9 | Расчетная мощность Р, кВт | 1,58 | 1,54 | 1,48 | 1,44 |
|  |  |  | Угловая скорость ω, 1/с | 99,48 | 34,3 | 4,83 | 4,83 |
| КПД η | 0,97 | 0,98 | Частота вращения п, об/мин | 950 | 327,68 | 46,13 | 46,13 |
|  |  |  | Вращающий момент Т, Н*м | 15,88 | 44,9 | 307,68 | 298,51 |

Министерство образования и науки РС(Я)

Якутский государственный инженерно-технический институт

Технологический факультет

Кафедра «Сварка, мониторинг и диагностика конструкций»

ПРИВОД СКРЕБКОВОГО

КОНВЕЙЕРА

Эскизный проект

ЯТИТ.303359.092

Студент __________________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Руководитель ______________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Зав. отделением, декан _______________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

2006 г.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка эскизного проекта (ГОСТ 1.119–73) предусмотрена техническим заданием и выполняется на основании результатов, полученном в техническом предложении.

На этой стадии проектирования определяют геометрические параметры зубчатой передачи редуктора, размеры быстроходного и тихоходного валов, а также выбирают подшипники и производят их проверочный расчет по динамической грузоподъемности.

Здесь же выполняют варианты расчета открытых передач, определяют и анализируют силы в зацеплении зубчатых передач и силы со стороны элементов открытых передач и муфт.

В итоге эскизного проекта разрабатывается чертеж общего вида редуктора.

3. ВЫБОР МАТЕРИАЛА ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСКАЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

3.1 Зубчатые передачи

3.1.1. Выбор твердости, термообработки и материала колес

а) Выбираем для колеса и шестерни сталь 40ХН с термообработкой:

для колеса улучшение поковки с твердостью 269…302 НВ2 (286 НВ2ср), σт=750 Н/мм2,

S≤125 мм;

для шестерни улучшение поковки (269..302 НВ1) и закалка зуба т.в.ч. до твердости на поверхности зубьев 48…53 НRСЭ1 (50,5 НRCЭ1ср≈505 НВ1ср) при диаметре заготовки Dпред≤200 мм.

3.2.2. Определение допускаемых контактных напряжений [σ]H, Н/мм2.

а) Коэффициент долговечности принимаем КНL1(2)=1 т.к. N>NH0 передача является длительно работающей

КHL1=6NH01N1;      КHL2=6NH02N2.

Число циклов перемены напряжений за весь срок службы (наработка):

N1=573ω1Lh=573⋅34,3⋅16,5⋅103=324⋅106N2=573⋅ω2⋅Lh=573⋅4,83⋅16,5⋅103=45⋅106.

Число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу выносливости определяем по табл. 3.3 [1]

NH01=87⋅106NH02=25⋅106 .

б) Определяем по табл. 3.1 допускаемое контактное напряжение [σ]Н02 и [σ]Н02 соответствующее пределу контактной выносливости при числе циклов перемены напряжений NH01 и NH02, Н/мм2 по табл. 3.1 [1]

σH01=14⋅HRCЭ1ср+170=14⋅50,5+170=877σН02=1,8⋅HB2ср+67=1,8⋅286+67=581,8

в) Определим допускаемые контактные напряжения для зубьев шестерни [σ]H2 и колеса [σ]H2, Н/мм2:

σH1=KHL1⋅σH01=1⋅877=877σH2=KKH2⋅σH02=1⋅581,8=581,8

Так как для косозубой передачи разница твердостей зубьев шестерни и колеса НВ1ср-НВ2ср=505-286=219>70 и 286 НВ2ср<350НВ, то расчетное среднее допускаемое напряжение рассчитывают по

σH=0,45σH1+σH2=0,45(877+581,8)=656,46Н/мм2.

При этом условие [σ]H=656,46<1,23[σ]H2=715,6 Н/мм2 соблюдается.

3.3.3. Определение допускаемых напряжений изгиба [σ]F, Н/мм2.

а) Коэффициент долговечности для зубьев шестерни KFL1 и колеса KFL2:

KFL1=6NF0N1;  KFL2=6NF0N2.

где NF0=4*106 – число циклов перемены напряжений для всех сталей, соответ-ствующее пределу выносливости;

N1=324*106, N2=45*106 циклов перемены напряжений за весь срок службы привода (наработка) – см. 3.2.2, а).

Принимаем KFL1=1, КFL2=1, т.к. N1>NF0.

б) Определяем допускаемое напряжение изгиба [σ]F01 и [σ]F02, Н/мм2 соответству-ющее пределу изгибной выносливости при числе циклов перемены напряжений NF0 по табл. 3.1 [1]:

для материала зубьев шестерни при закалке принимаем m<3 мм;

σF01=310σF02=1,03⋅HB2ср=1,03⋅286=294,58

в) Определяем допускаемые напряжения изгиба для зубьев шестерни [σ]F1 и колеса [σ]F2, Н/мм2:

σF1=KFL1σF01=1⋅310=310σF2=KFL2σF02=1⋅294,58=294,58

Расчет будем вести по меньшему значению, т.е. по менее прочным зубьям колеса [σ]F2=[σ]F=294,58 Н/мм2.

Таблица 3.4 Механические характеристики материалов зубчатой передачи

| Элемент передачи | Марка стали | Dпред | Термо-обработка | НВ1ср | σВ | σ-1 | [σ]Н | [σ]F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sпред |  | НВ2ср | Н/мм2 |  |  |  |
| Шестерня | 40ХН | 200 | Улучшение+ТВЧ | 505 | 920 | 420 | 877 | 310 |
| Колесо | 40ХН | 125 | Улучшение | 286 | 920 | 420 | 581,8 | 294,58 |

4. РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРОВ

4.1. Расчет закрытой цилиндрической зубчатой передачи

Проектный расчет

4.1.1. Определим главный параметр – межосевое расстояние аw, мм:

aw≥Ka(u+1)3T2⋅103ψau2σH2KHβ=43⋅(7,1+1)⋅3307,68⋅1030,32⋅7,12⋅656,462⋅1=123,2мм,

где а) для косозубых передач вспомогательный коэффициент Ка=43;

б) ψа=в2/аw – коэффициент ширины венца колеса, равен 0,28…0,36;

в) и=7,1;

г) Т2=307,68 Н*м;

д) [σ]H=656,46 Н/мм2;

е) КНβ=1 – коэффициент неравномерности нагрузки по длине зуба для прирабатывающихся зубьев.

Принимаем аw=125 мм, по табл. 13.15 [1].

4.1.2. Определяем модуль зацепления т, мм:

m≥2⋅Km⋅T2⋅103d2⋅b2⋅σF=2⋅5,8⋅307,68⋅103219,13⋅40⋅294,58=1,38,

здесь а) Кт=5,8 вспомогательный коэффициент для косозубых передач

б) делительный диаметр d2, мм:

d2=2⋅aw⋅uu+1=2⋅125⋅7,18,1=219,13;

в) ширина венца колеса b2, мм:

b2=ψa⋅aw=0,32⋅125=40;

г) допускаемое напряжение изгибу [σ]F=294,58 Н/мм2.

Принимаем т=1,5 мм по табл. 13.15 [1].

4.1.3. Определим угол наклона зубьев βmin:

βmin=arcsin4⋅mb2=arcsin4⋅1,540=8,63∘;

4.1.4. Определим суммарное число зубьев шестерни и колеса:

zΣ=z1+z2=2⋅aw⋅cosβminm=2⋅125⋅cos(8,63∘)1,5=164;

4.1.5. Уточним действительную величину угла наклона зубьев:

β=arccoszΣ⋅m2⋅aw=arccos164⋅1,52⋅125=10,2631∘;

4.1.6. Определим число зубьев шестерни при условии, что z1 ≥18:

z1=zΣ1+u=1641+7,1=20,24≈20;

4.1.7. Определим число зубьев колеса z2=zΣ−z1=164−20=144;

4.1.8. Определим фактическое передаточное число иф и проверим его отклонение Δи от заданного и:

uф=z2z1=14420=7,2,

Δu=иф−ии⋅100=7,2−7,17,1⋅100=1,4%≤4%;

4.1.9. Определим фактическое межосевое расстояние:

aw=z1+z2⋅m2⋅cosβ=164⋅1,52⋅cos(10,2631∘)=125 мм;

4.1.10. Определим фактические геометрические параметры передачи, мм:

| Параметр |  | Шестерня | Колесо |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | косозубая | косозубое |
| диаметр | делитель- ный | d1=m⋅z1cosβ=1,5⋅20cos10,2631∘=30,49 | d2=mzcosβ=1,5⋅144cos(10,2631∘)=219,51 |
|  | вершин зубьев | da1=d1+2⋅m=30,49+2⋅1,5=33,49 | da2=d2+2m=219,51+3=222,51 |
|  | впадин зубьев | df1=d1−2,4т=30,49−2,4⋅1,5=26,89 | df2=d2−2,4т=219,51−2,4⋅1,5=215,91 |
| Ширина венца |  | b1=b2+(2...4)=40+4=44b1=45 | b2=ψa⋅aw=0,32⋅125=40b2=42 |

Проверочный расчет

4.1.11. Проверим межосевое расстояние:

aw=(d1+d2)2=30,49+219,512=125мм;

4.1.12. Проверим пригодность заготовок колес по условию пригодности заготовок:

Dзаг≤Dпред;          Сзаг(Sзаг)≤Sпред.

Диаметр заготовки шестерни Dзаг=dа1+6мм=32,7+6=38,7мм;

Толщина диска заготовки колеса Sзаг=b2+4мм=40+4=44мм, таким образом па-раметры заготовок колеса и шестерни по условию пригодны см. п. 3.1.1., а).

4.1.13. Проверим контактные напряжения σН, Н/мм2:

σН=KFt(uф+1)d2b2KHαKHβKHυ≤σH,

здесь

а) К – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач К=376;

б) Ft=2T2⋅103d2=2⋅307,68⋅103219,51=2803Н;

в) KHα– коэффициент учитывающий распределение нагрузки между зу-бьями. Для косозубых – KHα определяется по графику на рис.4.2. [1] в зависи-мости от окружной скорости колес:

υ=ω2⋅d22⋅103=4,83⋅219,512⋅103=0,53мс,

и степени точности соответствующей передачи, степень точности 9-ая см. табл. 4.2. [1], тем самым KHα=1,1;

г) KHυ– коэффициент динамической нагрузки, определяют по табл. 4.3. [1].

KHυ=1,01;

д) Т2=307,68 Нм; KHβ=1; d2=219,51 мм; b2=40 мм;

иф=7,2; ω2=4,83 1/с; [σ]H=656,46 Н/мм2 см. в верхних разделах.

σН=KFt(uф+1)d2b2KHαKHβKHυ=376⋅2803⋅(7,2+1)219,51⋅401,1⋅1⋅1,01=641,25Нмм2;

σН=641,25≤σH=656,46Нмм2,

ΔσН=σН−σНσН⋅100%=641,25−656,46656,46⋅100%=−2,32% «недогрузка».

4.1.14. Проверяем напряжения изгиба зубьев шестерни σF1 и колеса σF2, Н/мм2:

для колеса:       σF2=YF2YβFtb2⋅mKFαKFβKFυ≤σF2,

σF1=σF2YF1YF2≤σF1,

здесь  а) m=1,5мм; b2, Ft см. п. 4.1.13.;

б) KFα=1, (см. 4.1, п. 14, [1]);

в) KFβ=1 для прирабатывающихся зубьев колес;

г) KFυ=1,04(см. табл. 4.3, [1]);

д) YF1=4,02 и  YF2=3,61– коэффициенты формы зуба шестерни и колеса. Определяются по табл. 4.4, [1], интерполированием.

е) Yβ=1−β∘140∘=1−10,2631∘140∘=0,93

ж) σF1=310 и σF2=294,58 допускаемые напряжения изгиба шестерни и колеса, Н/мм2.

для колеса	:       σF2=YF2YβFtb2⋅mKFαKFβKFυ=3,61⋅0,93⋅280340⋅1,5⋅1⋅1⋅1,04=163 Н/мм2,

σF2=163≤σF2=294,58 Н/мм2;

для шестерни:   σF1=σF2YF1YF2=163⋅4,023,61=181,5Н/мм2,

σF1=181,5≤σF1=310Н/мм2.

Таблица 4.5.   Параметры зубчатой цилиндрической передачи

| Проектный расчет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| Межосевое расстояние аw | 125 | Угол наклона зубьев β° | 10,2631° |
| Модуль зацепления т | 1,5 | Диаметр делительной окружности: шестерни d1 колеса d2 | 30,49 219,51 |
| Ширина зубчатого венца: шестерни b1 колеса b2 | 45 40 |  |  |
| Число зубьев: шестерни z1 колеса z2 | 20 144 | Диаметр окружности вершин: шестерни da1 колеса da2 | 33,49 222,51 |
| Вид зубьев | косозубый | Диаметр окружности впадин: шестерни df1 колеса df2 | 26,89 215,91 |

5. РАСЧЕТ ОТКРЫТЫХ ПЕРЕДАЧ

5.1 Расчет плоско ременной передачи

Проектный расчет

5.1.1. Определим диаметр ведущего шкива d1, из условия долговечности проектируемых кордшнуровых ремней:

d1=35...70δ=50⋅2,8≈140мм,

где δ – толщина ремня, мм (см. табл. 5.1, [1]),

полученное значение округлить до ближайшего стандартного по табл. К40, [1].

5.1.2. Определяем диаметр ведомого шкива d2, мм:

d2=ud1⋅1−ε=2,9⋅140⋅1−0,015=399,91,

где и – передаточное число ременной передачи;

ε – коэффициент скольжения выбирается из интервала (0,01…0,02);

по стандарту принимаем d2=400 мм.

5.1.3. Определим фактическое передаточное число иф и проверим его отклонение от заданного Δи с условием:

uф=d2d1(1−ε)=400140⋅0,985≈2,9; Δu=uф−uu⋅100%=2,9−2,92,9⋅100%≈0≤3%

5.1.4. Вычислим ориентировочное межосевое расстояние а, мм:

a≥1,5(d1+d2)=1,5⋅(140+400)=810

5.1.5. Определим расчетную длину ремня l, мм:

l=2a+π2(d2+d1)+(d2−d1)24a=2⋅810+π2⋅(400+140)+(400−140)24⋅810=2489

полученное значение ремня принимаем по стандарту из ряда чисел: l=2500 мм.

5.1.6. Уточним значение межосевого расстояния а, мм по стандартной длине l:

a=182l−π(d2+d1)+2l−π(d2+d1)2−8⋅(d2−d1)2=182⋅2500−π(400+140)+2⋅2500−π(400+140)2−8⋅(400−140)2=815,5≈816

5.1.7. Вычислим угол обхвата ремнем ведущего шкива α1, град:

α1=180∘−57∘⋅d2−d1a=180∘−57∘⋅400−140816=161,83∘

угол α1 должен быть ≥150°.

5.1.8. Определим скорость ремня υ, м/с:

υ=π⋅d1⋅n160⋅103=π⋅140⋅95060⋅103=7<υ=35мс

где [υ] – допускаемая скорость.

5.1.9. Определим частоту пробегов ремня U, с-1:

U=υl=72500=2,8U≤U=15

где [U] – допускаемая частота пробегов.

5.1.10. Определим окружную силу Ft, Н, передаваемую ремнем:

Ft=Pном⋅103υ=2,2⋅1037=314,3

где Рном– номинальная мощность двигателя, см. 2.3

5.1.11. Определим допускаемую удельную окружную силу, Н/мм2:

kп=k0⋅Cθ⋅Cα⋅Cυ⋅Cр⋅Cd⋅CF=1,25⋅1⋅0,94⋅1,03⋅0,9⋅1,2⋅0,85=1,11

где [k0] – допускаемая приведенная удельная окружная сила, Н/мм2;

С – поправочные коэффициенты (см. табл. 5.2, [1]).

5.1.12. Определить ширину ремня b, мм:

b=Ftδkп=314,32,8⋅1,11=101

значения Ft, Н; δ, мм; [kп], Н/мм2 смотри выше. Ширину ремня b округляем до стан-дартного значения: b=100мм.

5.1.13. Определим площадь поперечного сечения ремня А, мм2:

A=δ⋅b=2,8⋅100=280

5.1.14. Определим силу предварительного натяжения ремня F0, Н:

F0=A⋅σ0=280⋅2=560,

где σ0, Н/мм2 – предварительное напряжение (см. табл. 5.1, [1]).

5.1.15. Определим силы натяжения ведущей F1 и ведомой F2 ветвей ремня, Н:

F1=F0+Ft2=560+314,32=717,15;  F2=F0−Ft2=560−314,32=402,85

5.1.16 Определим силу натяжения ремня на вал Fоп, Н:

Fоп=2F0sinα12=2⋅560⋅sin161,83∘2=1106,

где α1 – угол обхвата ремнем ведущего шкива, см. выше.

Проверочный расчет

5.1.17. Проверим прочность ремня по максимальным напряжениям в сечении ведущей ветви σmax, Н/мм2:

σmax=σ1+σИ+συ≤σр,

где

а) σ1– напряжение растяжения, Н/мм2;

σ1=F0A+Ft2A=560280+314,3560=2+0,56=2,56;

б) σИ– напряжения изгиба, Н/мм2:

σИ=EИδd1=100⋅2,8140=2,

здесь ЕИ=80…100/мм2 – модуль продольной упругости при изгибе для

прорезиненных ремней;

в) συ=ρυ2⋅10−6– напряжения от центробежных сил, Н/мм2:

συ=ρυ2⋅10−6=1100⋅72⋅10−6=0,05

где ρ=1000…1200 кг/мм3 – плотность материала ремня.

г) σр=8 Н/мм2 – расчетное напряжение для плоских ремней

σmax=σ1+σИ+συ=2,56+2+0,05=4,61.

Таблица 5.3 Параметры плоскоременной передачи, мм

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ремня | открытый | Частота пробегов ремня U, 1/с | 2,8 |
| Межосевое расстояние а | 816 | Диаметр ведущего шкива d1 | 140 |
| Толщина ремня δ | 2,8 | Диаметр ведомого шкива d2 | 400 |
| Ширина ремня b | 100 | Максимальное напряжение σmax, Н/мм2 | 4,6 |
| Длина ремня l | 2500 | Предварительное натяжение ремня F0 , Н | 560 |
| Угол обхвата ведущего шкива α1, град | 161,83 | Сила давления ремня на вал Fоп, Н | 1106 |

6. НАГРУЗКИ ВАЛОВ РЕДУКТОРА

6.1 Определение сил в зацеплении закрытых передач

Таблица 6.1   Силы в зацеплении закрытой передачи

| Вид передачи | Силы в зацеплении | Значение силы, Н |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на шестерне | на колесе |
| Цилиндрическая косозубая | Окружная | Ft1=Ft2 | Ft2=2T2⋅103d2=2⋅307,68⋅103219,51=2803 |
|  | Радиальная | Fr1=Fr2 | Fr2=Ft2⋅tgαcosβ=2803⋅tg20∘cos10,2631∘=1037 |
|  | Осевая | Fa1=Fa2 | Fa2=Ft2⋅tgβ=2803⋅tg10,2631∘=508 |

Величины входящие в формулы для определения сил:

- Т2 – вращающий моменты на тихоходном вале редуктора, Нм (см. табл. 2.5);

- d2 – делительный диаметр колеса, мм (см. табл. 4.5);

- β – угол наклона зубьев цилиндрических колес (см. табл.4.5)

- α – угол зацепления;

- α1 – угол обхвата ремнем ведущего шкива (см. табл. 5.3);

- F0 – сила предварительного натяжения ремня (см. табл. 5.3).

6.2 Определение консольных сил

| Вид открытой передачи | Характер силы по направлению | Значение силы, Н |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на шестерне | на колесе |
| Плоскоременная | Радиальная | Fоп=2F0sinα12=2⋅560⋅sin161,83∘2=1106 |  |
| Муфта тихо-ходного вала | Радиальная | Fм=125T2=125⋅307,68=2193 |  |

7. РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ОБЩЕГО ВИДА РЕДУКТОРА

7.1 Выбор материала валов

Выбор материала валов произведем следующим образом, в виду технологич-ности мы произвели выбор материала зубчатого зацепления одинаковым для ко-леса и шестерни. Кроме того, быстроходный вал выполнен заодно с шестерней в виду уменьшения стоимости производства. Тем самым вал-шестерня имеет тот же материал, который выбирался для зубчатого зацепления в 3.1.

С целью уменьшения себестоимости редуктора и компенсации затрат произ-водства на дорогие средства (сталь 40ХН применяемая в качестве материала зубчатого зацепления) и различную технологию, принимаем сталь 45 как мате-риал тихоходного вала (под колесо).

Таблица 7.1 Характеристики материала валов

| Деталь | вал-шестерня | тихоходный вал |
| --- | --- | --- |
| Марка стали | 40ХН | 45 |
| σВ, Н/мм2 | 920 | 780 |
| σТ, Н/мм2 | 750 | 540 |
| σ-1, Н/мм2 | 420 | 335 |

7.2 Выбор допускаемых напряжений на кручение

Допускаемые напряжения принимаем скомпенсированными, т.е. заниженными не учитывая напряжения изгиба, концентрации напряжений и переменность во вре-мени (циклы напряжений).

τk=10Нмм2τk=25Нмм2 - допускаемые напряжения на кручение.

При этом меньшие значения для быстроходного вала, а большие для тихоходного вала.

7.3 Определение геометрических параметров ступеней валов

Проектный расчет

Быстроходный вал

- 1-ая ступень под шкив

d1=3M⋅1030,2⋅τk=344,9⋅1030,2⋅10=28,2мм, по стандарту принимаем d1=30мм;

Mk=T1– крутящий момент равный вращающемуся моменту на валу;

l1=(1,2...1,5)⋅d1=1,5⋅30=45мм;

с=1 мм, размер фаски определяемый по табл. 10.8, [1].

- 2-ая ступень под уплотнение крышки с отверстием и подшипник

d2=d1+2t=30+2⋅2,2=34,5мм, по стандарту d2=35мм; t–высота буртика;

l2≈1,5l1=1,5⋅45=52,5мм, по стандарту l2=53мм;

- 3-я ступень под шестерню

d3=d2+3,2r=35+3,2⋅2=41,4мм, по стандарту

l3=78мм, выбрано конструктивно; d3=42мм; r–координаты фаски подшипника;

- 4-я ступень под подшипник

d4=d2=35мм;

l4=B+c=17+1=18мм.

Тихоходный вал

- 1-я ступень по муфту

d1=3Mk⋅1030,2⋅τk=3307,68⋅1030,2⋅25=39,47мм, по стандарту принимаем d1=40мм;

l1=(1...1,5)d1=1,2⋅40=48мм; с=1,6мм;

- 2-я ступень под уплотнение крышки с отверстием и подшипник

d2=d1+2t=40+2⋅2,5=45мм;  t–высота буртика;

l2≈1,25d2=1,25⋅45=56,25мм, по стандарту l2=60мм;

- 3-я ступень под колесо

d3=d2+3,2r=45+3,2⋅2=49,8мм, по стандарту d3=50мм;

l3=78мм, выбрано конструктивно; r–координаты фаски подшипника;

- 4-я ступень под подшипник

d4=d2=45мм;

l4=B+c=16+1,6=17,6мм;  округлим l4=18мм;

- 5-я ступень упорная или под резьбу заменяем распорной втулкой.

7.3 Предварительный выбор подшипников качения

7.4.1. Для обоих валов выбираем радиальные шариковые однорядные подшипники см. табл. К27, [1]. Быстроходный вал установим на подшипники легкой серии, а тихоходный на подшипники особо легкой серии. Соответствующая схема уста-новки 3 (враспор).

7.4.2. Подшипники выбираем по диаметральному соответствию для вала-шестерни подшипник №207; для вала колеса подшипник №109.

Таблица 7.2 Размеры ступеней. Характеристика подшипников

| Размеры ступеней, мм | d1 | d2 | d3 | d4 | Размеры, мм Грузоподъемность, кН | d | D | B | r | Cr | C0r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1 | l2 | l3 | l4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихоходный | 40 | 45 | 50 | 45 | 109 | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 21,2 | 12,2 |
|  | 48 | 60 | 78 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Быстроходный | 30 | 35 | 42 | 35 | 207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 25,5 | 13,7 |
|  | 45 | 53 | 78 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

9. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКОВ

9.1 Определение эквивалентной динамической нагрузки

Расчет эквивалентной нагрузки REвыполняется только для подшипника с больш-ей радиальной нагрузкой Rr(суммарной реакцией R, см. 8.1).

№109               №207

п2=46,13             n1=327,58       частота вращения кольца подшипника, об/мин

Ra=Fa=508          Ra=508         осевая сила в зацеплении, H              R1=3125             R1=2078

суммарные реакции в подшипниках, H

R2=3896            R2=1559

Характеристика подшипников

№109                  №207                                                      Cr=21200H            Сr=25500Н;           динамическая грузоподъемность              C0r=12200H;           С0r=13700H;          статическая грузоподъемность              V=1;                 V=1;                 коэффициент вращения                   X=0,56;              X=0,56;             коэффициент радиальной нагрузки          m=3;                 m=3;               показатель степени                        Y=1,85;              Y=1,9;                                                         e=0,24;              e=0,23;                                                                               Kб=1,3;               Kб=1,3;               коэффициент безопасности                   KT=1;                 KТ=1;                температурный коэффициент                    а1=1;                 а1=1;                коэффициент надежности                     а23=0,8.              а23=0,8.             коэффициент качества и эксплуатации коэффициенты определяются по табл. 9.1, 9.2, 9.4, u 9.5 [1].

Тихоходный вал

- Определим отношение   RaVRr=5081⋅3896=0,13<е=0,24;

- Эквивалентная нагрузка вычисляется по формуле:

RE=VRrKбKT=1⋅3896⋅1,3⋅1=5056Н.

Быстроходный вал

- RaVRr=5081⋅2078=0,24>е=0,23;

- RE=XVRr+YRаKбKT=0,56⋅1⋅2078+1,9⋅508⋅1,3⋅1=2768Н.

9.2. Определение динамической грузоподъемности

и расчетной долговечности

Тихоходный вал

- Определим динамическую грузоподъемность Crp, Н:

Crр=RE⋅m60⋅n⋅Lha1a23106=5065⋅360⋅46,13⋅16,5⋅1031⋅0,8⋅106=19502<Cr;

- Определим расчетную долговечность L10h, ч.:

L10h=a1a2310660⋅nCrREm=1⋅0,8⋅10660⋅46,13⋅2120050653=21194>Lh.

Быстроходный вал

- Crр=RE⋅m60⋅n⋅Lha1a23106=2768⋅360⋅327,58⋅16,5⋅1031⋅0,8⋅106=20486<Cr;

- L10h=a1a2310660⋅nCrREm=1⋅0,8⋅10660⋅327,58⋅2550027683=31823>Lh.

| Таблица 9.7 Основные размеры и эксплуатационные характеристики Вал | Подшипник |  | Размеры dxDxВ, мм | Динамическая грузоподъемность, Н |  | Долговечность, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принят предвари- тельно | выбран оконча- тельно |  | Crp | Cr | L10h | Lh |
| Б | 306 | 207 | 35x72x17 | 20486 | 25500 | 31823 | 16500 |
| Т | 209 | 109 | 45x75x16 | 19502 | 21200 | 21194 | 16500 |

Министерство образования и науки РС(Я)

Якутский государственный инженерно-технический институт

Технологический факультет

Кафедра «Сварка, мониторинг и диагностика конструкций»

ПРИВОД СКРЕБКОВОГО

КОНВЕЙЕРА

Технический проект

ЯТИТ.303359.092

Студент __________________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Руководитель ______________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Зав. отделением, декан _______________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

2006 г.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка технического проекта (ГОСТ 2.120–73) предусмотрена техни-ческим заданием и выполняется на основании результатов, полученных в эс-кизном проекте.

Технический проект выполняется с целью выявления окончательных тех-нических решений, дающих полное представление о конструкции деталей и от-дельных узлов привода, а также для оценки их соответствия требованиям тех-нического задания.

В техническом проекте разрабатываются варианты конструкций зубчатой передачи редуктора, элементов открытой передачи, корпуса, подшипниковых уз-лов, валов, муфты и выполняется чертеж общего вида привода.

Здесь же проводятся расчеты, подтверждающие прочность и долговечность окончательно принятых конструкций валов, шпоночных соединений и соединений с натягом, стяжных винтов подшипниковых узлов.

В техническом проекте согласовываются габаритные, установочные и при-соединительные размеры привода, решается ряд эксплуатационных вопросов, свя-занных со смазыванием редукторной зубчатой пары и подшипниковых узлов.

В заключение этой стадии проектирования определяется технический уро-вень редуктора.

11. ПРОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ

11.1. Проверочный расчет шпонок

Условие прочности:

σсм=FtAсм≤σсм

где Aсм– площадь смятия, мм2;

Ft–окружная сила на колесе или шестерне, Н.

- Проверим шпонку 3 ступени тихоходного вала под колесом

Призматическая шпонка: h=9мм, b=14мм, t1 =5,5мм, l=50мм.

lр=l−b=50−14=36мм– рабочая длина шпонки;

Aсм=0,94h−t1lр=0,94⋅9−5,5⋅36=106,56мм2;

σсм=FtAсм=2803106,56=26,3Нмм2;

σсм=110...190–интервал допускаемого напряжения на смятие, Н/мм2.

Снижаем значение допускаемого напряжение на 20…25% вследствие

колебаний нагрузки.

Тогда  σсм=26,3≤σсм=87,5Н/мм2, шпонка пригодна.

- Проверяем шпонку 1 ступени тихоходного вала под муфтой

h=9мм, b=14мм, t1=5,5мм, , l=36мм.

lр=l−b=36−14=22мм;

Aсм=0,94h−t1lр=0,94⋅9−5,5⋅22=65,12мм2;

σсм=FtAсм=280365,12=43≤σсм=87,5Нмм2.

- Рассчитаем шпонку быстроходного вала 1 ступени под шкивом

h=5мм, b=5мм, t1=3мм, l=45мм.

lр=l−b=45−5=40мм;

Aсм=0,94h−t1lр=0,94⋅5−3⋅40=68мм2;

σсм=FtAсм=280368=41,2≤σсм=55Нмм2;

допускаемые напряжения уменьшаем в два раза в виду неоднородности материалов соединяемых деталей, ступица чугунная.

11.2. Проверочный расчет стяжных винтов

подшипниковых узлов

Стяжные винты подшипниковых узлов класса точности 5.6 стали 35,   предел прочности – σВ=500Нмм2, предел текучести – σТ=300Нмм2.

Стяжные винты рассчитывают на прочность по эквивалентным напряжениям на совместное действие растяжения и кручения σэкв, Н/мм2:

σэкв=1,3FpA≤σ,

где Fр– расчетная сила затяжки, обеспечивающая не раскрытие стыка под нагрузкой, Н;

Fв=0,5Ry– сила воспринимаемая одним стяжным винтом, Н, где Ry самая большая из реакций в вертикальной плоскости в опорах подшипников быстроходного и тихоходного вала (см. 8.1 и 8.2);

KЗ=2,5...4– коэффициент затяжки при переменной нагрузке;

x=0,2…0,3 – для соединения стальных и чугунных деталей без прокладок.

A=πdр24– площадь опасного сечения винта;

dр≈d2−0,94р– расчетный диаметр винта; d2– наружный диаметр винта;

р – шаг резьбы (см. табл. К5, [1]).

σ=(0,2...0,25)σТ– допускаемое напряжение при неконтролируемой затяжке для винтов с наружным диаметром до 16мм, Н/мм2.

- Проверим прочность стяжных винтов, узлов тихоходного вала:

Fв=0,5Ry=0,5⋅1113=556,5Н;

Fр=KЗ1−x+xFB=3⋅1−0,25+0,25⋅556,5=1391,25Н;

dр≈d2−0,94р=12−0,94⋅1,75=10,355мм;

A=πdр24=π⋅10,35524=84,2мм2;

σэкв=1,3FpA=1,3⋅1391,2584,2=21,5<σ=60...75Н/мм2, винты пригодны.

- Проверим прочность стяжных винтов, узлов быстроходного вала:

Fв=0,5Ry=0,5⋅1542=771Н;

Fр=KЗ1−x+xFB=3⋅1−0,25+0,25⋅771=1927,5Н;

σэкв=1,3⋅FpA=1,3⋅1927,584,2=30<σ=60...75Н/мм2, винты полностью пригодны.

11.3. Проверочный расчет валов

Цель расчета – определить коэффициенты запаса прочности в опасных сечениях вала и сравнить их с допускаемыми значениями:

s≥s.

- После проведенного уточненного вычисления суммарных реакций в опорах подшипников, увеличение оказалось незначительным.

- Наиболее опасными сечениями являются, сечение посадки подшипников со стороны консольной силы и 3-ей ступени под колесом (шестерней).

- Источниками концентрации напряжений сечения 2-ой ступени считаются – ступенчатый переход галтелью или канавкой t=d3−d22+h и посадка подшипника с натягом;

Концентрацию напряжений на 3-ей ступени определяют: посадка колеса с

натягом и шпоночный паз. Вал-шестерня – концентратор напряжений –

шлицы.

- Материал вала-шестерни соответствует материалу выбранного в зубчатом зацеплении (см. 3.1), а для вала колеса применяем сталь 45 (см. табл. 7.1)

- Определим напряжения в опасных сечениях быстроходного вала, Н/мм2:

Сечение 3 (ступенчатый переход)

σа=σи=M⋅103Wнетто=76⋅1034287,5=17,7,

где М – суммарный изгибающий момент;

Wнетто–осевой момент сопротивления сечения вала, мм3 (см. табл. 11.1, [1]).

τ=τk2=Mk⋅1032Wρнетто=43⋅1032⋅8575=2,5

где Mk – крутящий момент;

Wρнетто – полярный момент инерции сопротивления сечения вала,мм3.

Сечение 2 (шестеренка)

σа=σи=M⋅103Wнетто=101⋅10311007=9,2;

τа=τk2=Mk⋅1032Wρнетто=43⋅1032⋅3888=5,5.

- Определим коэффициент концентрации нормальных и касательных напряжений для вала без поверхностного упрочнения:

Сечение 3

KσD=KσKd+KF−1=3,8+1−1=3,8,

где Kσ=2,45– эффективный коэффициент концентрации;

Kd=0,75– коэффициент влияния абсолютных размеров;

KF– коэффициент влияния шероховатости.

Расчет велся по наибольшему значению отношения KσKd=3,8– значение

посадки с натягом (см. табл. 11.2–11.4, [1]).

KτD=KτKd+KF−1=3+1−1=3;

Kτ=2,25, Kd=0,75

расчет велся по концентрации натяга,

Сечение 2

KσD=KσKd+KF−1=1,70,77+1−1=2,2;

KτD=KτKd+KF−1=1,550,77+1−1=2

- Определим пределы выносливости в расчетном сечении вала, Н/мм2:

Сечение 3

σ−1D=σ−1KσD=4203,8=110,5,

где σ−1=420Н/мм2, (см. табл. 7.1)

τ−1D=τ−1KτD=0,58⋅σ−13=243,63=81,2.

Сечение 2

σ−1D=σ−1KσD=4202,2=190,9;

τ−1D=τ−1KτD=0,58⋅σ−12=243,62=121,8

- Определим коэффициент запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям:

Сечение 3

Sσ=σ−1Dσa=110,517,7=6,2;

Sτ=τ−1Dτа=81,22,5=32,5.

Сечение 2

Sσ=σ−1Dσa=190,99,2=20,8;

Sτ=τ−1Dτа=121,85,5=22.

- Определим общий коэффициент запаса прочности в опасном сечении:

Сечение 3

s=sσ⋅sτsσ2+sτ2=6,2⋅32,56,22+32,52=6,1>s=2;

Сечение 2

s=sσ⋅sτsσ2+sτ2=20,8⋅2220,82+222=15>s=2.

- Проверяем на прочность тихоходный вал, опасные сечения: 2 (ступенчатый переход) и 3 (под колесом).

- Определим напряжения в опасных сечениях вала, Н/мм2:

Сечение 2

σа=σи=M⋅103Wнетто=232⋅1039112,5=25,5;

τа=τk2=Mk⋅1032Wρнетто=308⋅1032⋅18225=8,4.

Сечение 3

σа=σи=M⋅103Wнетто=192⋅10310975,2=17,5;

τа=τk2=Mk⋅1032Wρнетто=308⋅1032⋅23475,5=6,6.

- Определим коэффициент концентрации нормальных и касательных напряжений для вала без поверхностного упрочнения:

Сечение 2

KσD=KσKd+KF−1=4,3+1−1=4,3

Kσ=2,2, Kd=0,83 – коэффициенты концентрации напряжений от        ступенчатого перехода;

Kτ=1,75, Kd=0,715– их отношения не достаточно значимы по сравнению с коэффициенты концентрации напряжений посадки с натягом;

KF=1– коэффициент влияния шероховатости;

Поэтому расчет ведутся по концентратору напряжений посадки с натягом:

KτD=KτKd+KF−1=2,9+1−1=2,9

Сечение 3

KσD=KσKd+KF−1=4,6+1−1=4,6

KF=1, Kσ=2,15, Kd=0,81, KσKd=2,65<KσKd=4,6– коэффициент концентрации напряжений посадки с натягом (см. табл. 11.2 [1]);

KτD=KτKd+KF−1=3+1−1=3

Kτ=2, Kd=0,7их отношение KτKd=2,85<KτKd=3– расчет ведется по коэффициенту посадки с натягом.

- Определим пределы выносливости в расчетном сечении вала, Н/мм2:

Сечение 2

σ−1D=σ−1KσD=3804,3=88,4;

τ−1D=τ−1KτD=0,58⋅σ−12,9=220,42,9=76;

Сечение 3

σ−1D=σ−1KσD=3804,6=82,6;

τ−1D=τ−1KτD=0,58⋅σ−13=220,43=73,5;

- Определим коэффициент запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям:

Сечение 2

Sσ=σ−1Dσa=88,425,5=3,5;

Sτ=τ−1Dτа=768,4=9.

Сечение 3

Sσ=σ−1Dσa=82,617,5=4,7;

Sτ=τ−1Dτа=73,56,6=11.

- Определим общий коэффициент запаса прочности в опасных сечениях:

Сечение 2

s=sσ⋅sτsσ2+sτ2=3,5⋅93,52+92=3,3>s=2;

Сечение 3

s=sσ⋅sτsσ2+sτ2=4,7⋅114,72+112=4,3>s=2.

Сопротивление усталости вала обеспечено во всех опасных сечениях вала.

Таблица 11.1 Результаты проверочных расчетов

| Детали |  | ступени | Напряжение, Н/мм2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | σ | σ |
| Шпонки | Быстроходный вал | 1 | 41,2 | 55 |
|  | Тихоходный вал | 1 | 43 | 87,5 |
|  |  | 3 | 26,3 |  |
| Стяжные винты | Быстроходный узел |  | 30 | 60 |
|  | Тихоходный узел |  | 21,5 | 60 |
| Детали |  | опасные сечения | Коэффициент запаса прочности |  |
|  |  |  | s | s |
| Валы | быстроходный | 3 | 6,1 | 2 |
|  |  | 2 | 15 | 2 |
|  | тихоходный | 2 | 3,3 | 2 |
|  |  | 3 | 4,3 | 2 |

12. РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ РЕДУКТОРА

12.1 Определение массы редуктора

12.1.1. Масса редуктора вычисляется по следующей формуле:

m=ϕρV⋅10−9,

где ϕ = 0,432 – коэффициент заполнения определяем по графику в зависи-мости от межосевого расстояния aw, см. рис. 12.1, [1];

ρ=7,4⋅103кгм3– плотность чугуна;

V – условный объем редуктора, мм3.

Для более точного определения условного объема V, разобьем редуктор на вспомогательные части:

Тогда

Vобщ=Vосн+Vц+Vкр,

где Vосн– объем включающий фундамент редуктора и верхнюю часть основания корпуса до наружного диаметра подшипникового узла.

Vц – объем составляющий часть крышки и корпуса основания под подшипниковый узел, высоту рассчитываем по наружному диаметру подшипникового узла.

Vкр– объем составляющий верхнюю часть крышки, отсчитываемый от наружного диаметра подшипникового узла до крышки люка по высоте.

Vосн≈48⋅105мм3, Vц≈61,5⋅105мм3, Vкр≈31,5⋅105мм3,

Vобщ=Vосн+Vц+Vкр=(48+61,5+31,5)⋅105=141⋅105мм3;

m=ϕρV⋅10−9=0,432⋅7,4⋅103⋅141⋅105⋅10−9=45кг

12.2. Определение критерия технического уровня редуктора

Критерий технического уровня определяется по формуле γ=mT2,

где Т2 – вращающий момент на тихоходном валу, Нм:

γ=mT2=45307,68=0,15.

Таблица 12.1 Технический уровень редуктора

| Тип редуктора | Масса m, кг | Момент Т2, Нм | Критерий γ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цилиндрический одноступенчатый | 45 | 307,68 | 0,15 | Средний; |

Министерство образования и науки РС(Я)

Якутский государственный инженерно-технический институт

Технологический факультет

Кафедра «Сварка, мониторинг и диагностика конструкций»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по деталям машин

студента______________________________________

(фамилия, инициалы)

____________________________________________

(группа)

2006

Министерство образования и науки РС(Я)

Якутский государственный инженерно-технический институт

Технологический факультет

Кафедра «Сварка, мониторинг и диагностика конструкций»

ПРИВОД СКРЕБКОВОГО

КОНВЕЙЕРА

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДЕТАЛЯМ МАШИН

ЯТИТ.303359.092

Студент __________________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Руководитель ______________________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

Зав. отделением, декан _______________________________

(подпись)             (фамилия, инициалы)

2006 г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Шейнблит А.Е.; Курсовое проектирование деталей машин – Калининград, 2005г.

- Куклин Н.Г., Куклина Г.С.; Детали машин – М., 1987г.

- Л.В. Курмаз, А.В. Скойбеда; Детали машин. Проектирование – М., 2004г.

- П.Ф. Дунаев, О.П. Лемиков; Конструирование узлов и деталей машин – М., 2003г.

- Новый политехнический словарь

ОГЛАВЛЕНИЕ

Техническое предложение…………………………………………………………………………………………….3

Введение……………………………………………………………………………………………………………………..5

Разработка кинематической схемы машинного агрегата…………….…6

Выбор двигателя. Кинематический расчет привода………………………..….8

Эскизный проект………………………………………………………………………………………………………….….12

Введение…………………………………………………………………………………………………………………...14

Выбор материала зубчатых передач.

Определение допускаемых напряжений………………………………………………………15

Расчет зубчатых передач……………………………………………………………………………….18

Расчет открытых передач……………………………………………………………………………..23

Нагрузки валов редуктора…………………………………………………………………………….27

Разработка чертежа общего вида редуктора…………………………………….29

Расчетная схема валов редуктора……………………………………………………………33

Проверочный расчет подшипников……………………………………………………………….35

Технический проект……………………………………………………………………………………………………..37

Введение……………………………………………………………………………………………………………………39

Проверочные расчеты………………………………………………………………………………………..40

Расчеты технического уровня редуктора………………………………………………52

Список использованной литературы…………………………………………………………………….53

Оглавление………………………………………………………………………………………………………………………..54