Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Волжская Государственная Академия водного транспорта

Кафедра Логистики и Маркетинга

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: «Технология и организация перегрузочных работ»

тема: «Расчет основных элементов перегрузочного комплекса»

Выполнил: студент III-го курса

Борисов И.

М-04-1312

Проверил: Леканов В.Г.

г.Н.Новгород

2007 г.

1. Исходные данные.

Исходные данные для выполнения расчетов в контрольной работе приведены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные

| Наименование груза | Навигационный грузооборот, тыс.т, по |  |  |  | Коэффициент месячной неравномерности | Продолжительность навигационного периода, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибытию |  | отправлению |  |  |  |
|  | всего | на ж/д | всего | с ж/д |  |  |
| Серный колчедан | 1200 | 900 | - | - | 1,1 | 160 |
| Кондитерские изделия | - | - | 75 | 50 | 1,11 | 160 |

2. Вариантная таблица объемов переработки грузов на причалах перегрузочного комплекса.

Для заполнения вариантной таблицы необходимо произвести расчет объемов навигационного грузооборота по различным вариантам перегрузочных работ, выполняемых на причале (судно-склад или обратно, склад-вагон или обратно, склад-автомобиль или обратно).

По условиям контрольной работы перегрузка обоих видов груза осуществляется через склад.

Вариантная таблица объемов переработки грузов на причалах перегрузочного комплекса приведена в таблице 3.

3. Транспортная характеристика грузов с учетом условий их перевозки, перегрузки, складирования и хранения.

Транспортная характеристика груза включает сведения о происхождении, использовании, физико-химических свойствах груза, правилах его перевозки различными видами транспорта, перегрузки в пути следования, хранения.

Серный колчедан.

Колчедан (серный и флотационный) является минералом, не растворимым в воде, и характеризуется следующими основными свойствами:

а) при наличии влаги колчедан вызывает коррозию металла;

б) при температуре воздуха ниже нуля градусов Цельсия и влажности самого колчедана выше 3,8% колчедан смерзается в монолит, прочность которого тем выше, чем больше влажность и чем ниже температура воздуха;

в) при влажности свыше 10% колчедан налипает на механизмы, а при содержании влаги свыше 30% и при наклонном транспортере – стекает с транспортной ленты;

г) колчеданная пыль оказывает сильное истирающее действие на трущиеся поверхности механизмов.

Серный колчедан предъявляется к перевозке навалом.

Для перевозки серного колчедана речным транспортом могут использоваться грузовые суда трюмного типа. Металлические суда, используемые на перевозках колчедана, должны иметь плотную слань, а также антикоррозионное покрытие внутренней части корпуса судна, других металлических частей грузовых помещений и палубы. Постоянно закрепляемые на перевозке колчедана суда должны иметь также и внутреннюю деревянную обшивку бортов.

После перевозке колчедана днище, борта и переборки трюмов, а также поверхность палубы должны быть тщательно очищены.

Для перевозки серного колчедана железнодорожным транспортом используются полувагоны. Загрузка полувагонов ведется до полной грузоподъемности.

Для перегрузки руд в портах используются портальные краны (грузоподъемность портальных кранов при перегрузке навалочных грузов колеблется от 10 до 16 тонн) или другие перегрузочные машины, например, мостовые краны на эстакадах, перегрузочные машины конвейерного типа.

Таблица 2

Вариантная таблица

| Наименование груза | Навигационный грузооборот, тыс.т |  | Переработка, тыс.т-оп |  |  |  |  |  | Всего переработка |  | Коэффициент переработки грузов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прибытие |  |  | Отправление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Варианты грузовых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | в т.ч. перевалка | судно-склад | склад- вагон | склад- автомаш. | вагон- склад | автомаш.- склад | склад- судно | физич. тыс.т | тыс.т-оп |  |
| Щебень | 1200 | 900 | 1200 | 900 | 300 | - | - | - | 1200 | 2400 | 2,0 |
| Трикотажные изделия в ящиках | 75 | 50 | - | - | - | 50 | 25 | 75 | 75 | 150 | 2,0 |

Серный колчедан хранится в штабелях на ровных сухих площадках, утрамбованных, мощеных, бетонированных, оборудованных настилами и т.п. Штабелирование колчедана должно производиться с учетом обеспечения наилучшего стока воды.

При складировании колчедана в портах (на пристанях) и при погрузке его в суда запрещается смешивать сухой колчедан с колчеданом повышенной влажности, рядовой – с флотационным.

Кондитерские изделия производятся пищевой промышленностью.

Кондитерские изделия, например конфеты, обладают высокой пищевой ценностью благодаря использованию для их изготовления высококалорийных продуктов. Выпуск конфет осуществляется на основании государственного стандарта ГОСТ 4570-93 (Общие технические условия).

Для перевозки различными видами транспорта кондитерские изделия, например конфеты, упаковываются два раза: сначала в первичную упаковку (целлофановый пакет, коробка), затем в гофрокартонные ящики, которые перевозятся либо отдельными местами, либо, довольно часто, создаются транспортные пакеты международного или какого-либо другого образца.

Перевозка кондитерских изделий различными видами транспорта осуществляется при помощи крытых транспортных средств. При этом кондитерские изделия являются продукцией, восприимчивой к посторонним запахам, поэтому перевозка их должны осуществляться либо в отдельных помещениях, либо в помещениях совместно с грузами, не обладающими специфическими запахами.

Перевозка кондитерских изделий речным транспортом осуществляется отдельными местами или готовыми пакетами. Обычно для перевозки тарно-штучных грузов используются самоходные грузовые трюмные суда с люковыми закрытиями.

Перевозка кондитерских изделий железнодорожным и автомобильным видами транспорта также может осуществляться либо отдельными местами, либо готовыми пакетами. При этом для перевозки груза железнодорожным транспортом используются крытые железнодорожные вагоны обычного типа либо с уширенными дверными проемами при загрузке-разгрузке их при помощи электропогрузчика. При перевозке автомобильным транспортом на значительные расстояния эффективно применять большегрузные полуприцепы, на незначительные расстояния – продуктовые фургоны на базе автомобилей ГАЗ.

Перегрузка кондитерских изделий с одного вида транспорта на другие осуществляется, обычно, на крупных железнодорожных станциях или в речных (морских) портах.. При этом для перегрузки груза используют его пакетирование на поддонах независимо от того, в каком виде груз приходит на причал или отправляется с причала порта, так как это обусловлено снижением затрат на перегрузку и хранение груза в процессе перегрузки.

Для перегрузки груза в речных портах используются схемы механизации с применением портальных кранов для грузовой обработки судов и электропогрузчиков для грузовой обработки вагонов и автомобилей и выполнения складских операций.

Хранение кондитерских изделий осуществляется в крытых теплых складах. При этом хранение грузов, как правило, осуществляется готовыми пакетами.

4. Выбор транспортных средств для перевозки грузов.

Для перевозки серного колчедана речным транспортом используется самоходное грузовое судно проекта 488/А типа «Ленинский комсомол», а для перевозки кондитерских изделий – самоходное грузовое судно проекта 765 р.ф. типа «Унжа» с люковыми закрытиями. Характеристики выбранного флота приведены в таблице 3.

Таблица 3

Характеристики выбранного флота

| Характеристики | Значения характеристик |  |
| --- | --- | --- |
|  | проект 488/А | проект 765 р.ф. |
| Наименование головного судна | «Ленинский комсомол», 1978 г. | «Унжа», 1956 г. |
| Грузоподъемность, т | 3000 | 600 |
| Мощность силовой установки, л.с. | 1740 | 300 |
| Габаритные размерения, м (длина×ширина×высота) | 118,8×13,2×14,58 | 65,6×9,6×8,6 |
| Осадка судна, м (с грузом/порожнем) | 3,73/ 1,38 | 1,87/ 1,34 |
| Количество трюмов, ед. | 4 | 3 |
| Габаритные размеры трюмов, м (длина×ширина×высота) |  |  |
| трюм №1 | 17,7×11,2×4,77 | 15,0×8,5÷6,0×2,8 |
| трюм №2 | 22,0×11,2×4,77 | 14,0×8,5×2,8 |
| трюм №3 | 22,0×11,2×4,77 | 13,5×8,5×2,8 |
| трюм №4 | 17,7×11,2×4,77 | - |
| Вместимость трюмов, м3 |  |  |
| трюм №1 | 1029 | 338 |
| трюм №2 | 1370 | 325 |
| трюм №3 | 1370 | 322 |
| трюм №4 | 1038 | - |

Схемы используемых самоходных грузовых судов представлены на рисунках 1 и 2.

Для перевозки серного колчедана железнодорожным транспортом используются полувагоны модели 12-726, а для перевозки кондитерских изделий готовыми пакетами – крытый вагон с уширенными дверными проемами – вагон модели  11-260. Характеристики выбранных грузовых вагонов приведены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристики грузовых железнодорожных вагонов

| Наименование характеристики | Значения характеристик |  |
| --- | --- | --- |
|  | модель 12-726 | модель 11-260 |
| Тип вагона | 4-осный, цельнометаллический | 4-осный (с металлической торцевой стенкой и уширенными дверными проемами) крытый |
| Грузоподъемность, т | 69,0 | 68,0 |
| Объем кузова, м3 | 73,0 | 138,0 |
| Площадь пола, м2 | 35,4 | - |
| Длина вагона по осям автосцепки, м | 13,92 | 16,97 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота от головки железнодорожного пути) вагона, мм | 12750×3130×3484 | 15750×3266×4688 |
| Внутренние размеры кузова (длина×ширина×высота), мм | 12088×2878×2060 | 16080×2770×3050 |
| Масса вагона, т | 22,0 | 26,0 |

Схемы используемых железнодорожных вагонов представлены на рисунках 3 и 4.

Для перевозки серного колчедана автомобильным транспортом используются автопоезда, состоящие из тягача марки МАЗ-64229-027 (с гидравлическим приводом) и полуприцепа-самосвала МАЗ-9506 повышенной грузоподъемности. Для перевозки кондитерских изделий в ящиках используются грузовые автомобили марки ЗИЛ-431410 бортового вида (может быть оборудован продуктовым фургоном).

Таблица 6

Характеристики грузовых автомобилей

| Характеристики | Значения характеристик |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАЗ-64229-027 | МАЗ-9506 | ЗИЛ-431410 |
| Грузоподъемность, т | - | 24,0 | 6,0 |
| Масса автомобиля, т (снаряженная/ полная) | 9,05/- | 8,5/32,5 | 4,55/10,55 |
| Допустимая полная масса полуприцепа, т | 32,7 | - | - |
| Размеры автомобиля, мм (длина×ширина×высота) | 6540×2500×3650 | 8215×2500×3195 | 6675×2500×2400 |

Схемы используемых грузовых автомобилей представлены на рисунках 5 и 6.

Рис.1. Схема самоходного грузового судна проекта 788/А.

Рис.2. Схема самоходного грузового судна проекта 765 р.ф.

Рис.3. Схема железнодорожного вагона модели 12-726.

Рис.4. Схема железнодорожного крытого вагона модели 11-260.

а) тягач (с гидравлическим приводом) марки МАЗ-64229-027          б) полуприцеп-самосвал марки МАЗ-9506 (повышенной грузоподъемности)

Рис.5. Схема грузового самосвального автопоезда.

Рис.6. Схема бортового автомобиля марки ЗИЛ-431410.

5. Определение количества и длины причалов.

Необходимое количество причалов для освоения заданного грузооборота определяется, ед.

NПРнеобх=nС×tЗtФ,

| где nC− | расчетное количество судов, обрабатываемое на причале за сутки, ед/сут. Определяется по формуле: |
| --- | --- |

nС=qСQСР×kС,

| гдеqС− | средне-суточный грузооборот причала, т/сут. Определяется по формуле: |
| --- | --- |

qС=GНТН,

| где GН− | навигационный грузооборот, т (принимается по таблице 1); |
| --- | --- |
| ТН− | продолжительность навигации, сут (принимается по таблице 1); |
| kН− | коэффициент неравномерности грузооборота (принимается по таблице 1); |

qСколч=1200000160=7500тсут;qСконд=75000160=468,75тсут

| QСР− | регистрационная грузоподъемность судна, т (принимается по таблице 3); |
| --- | --- |
| kС− | коэффициент использования грузоподъемности судна (принимается при перевозке серного колчедана 1,0; при перевозке ящичных грузов 0,9). |

nСколч=75003000×1,0=2,5ед.сут;nСконд=468,75600×0,9=0,87ед.сут

| tЗ− | продолжительность занятости причала обработкой одного судна, сут. Определяется по формуле: |
| --- | --- |

tЗ=tГРПЛ+tВСП,

| tГРПЛ− | нормативная продолжительность грузовой обработки судна, ч. Определяется по формуле: |
| --- | --- |

tГРПЛ=QСР×kСРСЧ,

| РСЧ− | судо-часовая норма грузовой обработки расчетного судна, т/ч (равна для колчедана серного (класс Н-Р) при выгрузке из судна – 140 т/ч, для кондитерских изделий (класс ЯО-30; ЯО означает, что груз ящичный и требует особой осторожности при перегрузочных работах) при погрузке в судно – 11 т/ч); |
| --- | --- |

tГРПЛколч=3000×1,0140=21,43ч;tГРПЛконд=600×0,911=49,09ч

| tВСП− | продолжительность дополнительных операций, не совмещенных с временем перегрузочных работ, ч (принимается равным 0,1 сут или 2,4 ч). |
| --- | --- |

tЗколч=21,43+2,4=23,83ч;tЗконд=49,09+2,4=51,49ч

| tФ− | суточный фонд рабочего времени причала, ч (принимается равным 21 ч). |
| --- | --- |

NПРколчнеобх=2,5×23,8321=2,84≈3; NПРконднеобх=0,87×51,4921=2,13≈3

В порту по результатам расчетов используется по три причала для перегрузки каждого вида грузов. В этом случае четыре причала будут средними (по два от каждого вида груза), а два (по одному от каждого вида груза) – концевыми. Длина причалов определяется как (с округлением до целого кратного пяти в большую сторону)

LПР=56×LС+d−концевой причал;

LПР=LС+d−средний причал

| где LC− | габаритная длина расчетного судна, м (принимается по таблице 3); |
| --- | --- |
| d− | расстояние для безаварийного подхода и отхода судна от причала, м (принимается для одиночных грузовых судов длиной до 100м 10 – 15 м, свыше 100 м 20 – 25 м). |

LПР1колч=56×118,8+20=119≈120м; LПР2,3колч=118,8+20=138,8≈140м;

LПР1конд=56×65,6+10=64,7≈65м; LПР2,3конд=65,6+10=75,6≈80м

6. Расчет основных параметров складов перегрузочного комплекса.

Определение основных параметров складов начинается с определения грузовместимости оперативных складов:

ЕОП=2×GН×kН×EНО'ТН,

| где kН− | коэффициент неравномерности грузооборота (принимается по таблице 1); |
| --- | --- |
| ЕНО'− | вместимость оперативных складов в процентах от навигационного грузооборота, % (принимается для колчедана серного 13,0%; для тарно-штучных грузов 2,5%). |

ЕОПколч=2×1200000×1,1×13,0160=214500т

ЕОПконд=2×75000×1,11×2,5160=2602т

После определения общей грузовместимости складов определяется грузовместимость склада на каждом причале:

ЕОП'=ЕОПNПРнеобх.

ЕОП'колч=2145003=71500т; ЕОП'конд=26023=867т

В качестве параметров складов определяется их площадь, длина и ширина.

Площадь склада для хранения груза определяется, м2

1) грузы открытого хранения

FСКЛО=1,1×ЕОП'РСКЛ×kСКЛ,

2) грузы закрытого хранения

FСКЛЗ=1,15÷1,2×ЕОП'РСКЛ×ηСКЛ,

| где РСКЛ− | допустимая масса груза, укладываемая на 1 кв.м площади склада, т/м2 (принимается для колчедана серного 13,0 т/м2, для кондитерских изделий 1,5т/м2); |
| --- | --- |
| ηСКЛ− | коэффициент использования площади склада (принимается для колчедана серного 1,0; для кондитерских изделий – 0,6). |

FСКЛколч=1,1×7150013,0×1,0=6050м2; FСКЛконд=1,2×8671,5×0,6=1156м2

Ширина причала для навалочных грузов (склада для тарно-штучных грузов закрытого хранения) определяется по формулам:

ВПРнав=FСКЛОLПРнав, ВСКЛТШТ=FСКЛЗLПРТШТ.

При этом полученное значение ширины округляется: для навалочных грузов – до большего числа кратного 5, для тарно-штучных грузов – до большего числа кратного 6.

ВПР1колч=6050120=50,4≈55м; ВПР2,3колч=6050140=43,2≈45м;

ВСКЛ1конд=115665=17,8≈18м;  ВСКЛ2,3конд=115680=14,45≈18м

Производится уточнение длины склада вдоль причального фронта:

LСКЛ1колч=605055=110м; ВПР2,3колч=605045=134,4≈135м;

ВСКЛ1конд=115618=64,2≈65м;  ВСКЛ2,3конд=115618=64,2≈65м

Уточненная площадь зоны хранения навалочного груза (крытых складов для хранения тарно-штучного груза) составит:

FЗ.ХРколч=110×55+2×135×45=18200м2; FСКЛконд=65×18+2×65×18=3510м2

7. Компоновка перегрузочного комплекса.

На основании произведенных расчетов производится компоновка причалов для перегрузки колчедана серного и кондитерских изделий на рисунке 6.

8. Выводы.

В контрольной работе ставилась задача определить основные параметры причалов, которые используются для перегрузки грузов (серный колчедан и кондитерские изделия) с одного вида транспорта на другие.

Для начала была дана транспортная характеристика заданных грузов и выбраны транспортные средства для их транспортировки.

В результате для транспортировки серного колчедана было предложено использовать самоходные грузовые суда проекта 488/А типа «Ленинский комсомол», железнодорожные полувагоны модели 12-726 и грузовые автопоезда, состоящие из тягача марки МАЗ-64229-027 и полуприцепа повышенной грузоподъемности МАЗ-9506. Для транспортировки кондитерских изделий было предложено использовать самоходные грузовые суда с люковыми закрытиями проекта 765 р.ф. типа «Унжа», крытые железнодорожные вагоны модели 11-260 и грузовые автомобили с кузовом-фургоном марки ЗИЛ-431410.

При использовании выбранного транспортного флота необходимое количество причалов для переработки заданного грузооборота составило по три причала на каждый вид груза. При этом суммарная длина причального фронта причалов серного колчедана составляет 400 м, а кондитерских изделий 225 м.

Для хранения грузов на причале используются:

- открытые площадки с твердым покрытием для хранения серного колчедана суммарной площадью 18200 м2;

- крытые отапливаемые склады размерами 65×18 м (на каждом из причалов) суммарной площадью 3510 м2.

А

А

В

В

Рис.6. Схема причалов перегрузочного комплекса.

Разрез А-А

Разрез В-В

Литература:

- Веселов Ю.Б., Леканов В.Г. Портовые перегрузочные комплексы/ Учебно-справочное пособие. – Н.Новгород, ВГАВТ, 2005.

- Казаков А.П. Технология и организация перегрузочных работ на речном транспорте/ Учебник. – М.: Транспорт, 1986.

- Краткий автомобильный справочник. Т.2.

- Справочник диспетчера речного флота. – Москва, ГУПЭФ, 1990.

- Справочник по серийным речным судам. МРФ РСФСР. – М.: Транспорт.

- Судо-часовые нормы выгрузки-загрузки, 1994.

- Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов. – М.: Транспорт, 1990.

- Фадеев И.П. Речные порты. Расчет элементов порта. – Горький, ГИИВТ, 1986.