Содержание

Введение

- Обоснование выбора теплового агрегата.

- Патентный поиск.

3. Краткое описание конструкции и работы агрегата.

4. Расчёт горения топлива.

5. Составление теплового баланса.

6. Расчёт удельного расхода топлива.

7. Расчёт необходимого напора в агрегате.

8. Подбор тягодутьевого оборудования.

9. Правила безопасной эксплуатации, охрана труда и окружающей         среды.

10. Заключение.

11. Список использованных источников.

Введение

Создание прогрессивных технологий с минимальными затратами материальных и энергетических средств – одна из главнейшихых задач всех отраслей народного хозяйства, в том числе и строительной индустрии, к которой относится и производство строительных материалов и изделий. Большие объёмы строительства, которые наметил наш президент Н.А. Назарбаев, требуют резкого роста производства строительных материалов и изделий, а также больших капиталовложений. Поэтому важнейшей задачей является изыскание путей снижения затрат.

Одной из основных составных частей технологии строительной индустрии является тепловая обработка, на которую затрачивается около 30% стоимости производства строительных материалов и изделий. Кроме того, тепловая обработка потребляет около 80% от расходуемых на весь производственный цикл топливно-энергетических ресурсов. Таким образом, создание экономических тепловых процессов, позволяющих получать изделия отличного качества с минимальными затратами топлива и электроэнергии, даст возможность существенно уменьшить капиталовложения в сферу строительства.1

По этому поводу при поддержке комитета по строительству Министерства индустрии и торговли Казахстана и республиканской Ассоциации производителей цемента и бетона ее организаторами выступили казахстанская компания "Восток-цемент" и российские фирмы "Бизнесцем", "Валев". В южной столице Казахстана собрались более ста делегатов, представляющих ведущие казахстанские, российские и международные цементные компании, среди которых крупнейшие производители цемента из России "Евроцемент" и Интеко, международные холдинги Heidelbergcement, Lafarge, представители заводов из стран СНГ, предприятий-производителей оборудования для цементной промышленности, ученые и государственные чиновники. В течение двух дней участники центрально-азиатского цементного форума обсуждали наиболее актуальные проблемы отрасли, вопросы модернизации и реконструкции предприятий, возможности использования новых технологий в производстве продукции. На конференции также были представлены доклады о ситуации в мировой цементной промышленности, ее состоянии на локальных рынках - в России, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане.

По словам казахстанских участников конференции, большое внимание в работе форума было уделено проблемам развития цементной отрасли РК. Несмотря на то, что в Казахстане работают, пять цементных заводов, и объемы их производства ежегодно растут, они не могут обеспечить потребности внутреннего рынка.

По словам председателя правления ОАО "Восток-Цемент" Константина Морозова, за период с 2001 года доля импорта цемента в Республике возросла с 16 до 25%, при этом его производство увеличилось с почти 1,7 млн. тонн за 2001 год до порядка 2 млн. тонн за 8 месяцев 2004 года. Темпы роста строительства в Казахстане обуславливают темпы роста потребления цемента, как основного строительного материала. Предполагается, что до конца 2004 года потребление цемента в республике достигнет 4 млн. тонн, - считает К. Морозов.

Кроме того, в рамках республиканской программы жилищного строительства планируется увеличение объемов строительства жилья до 4 млн. квадратных метров ежегодно. При этом объем потребления цемента в период с 2004 по 2009 годы увеличится до 7,2 млн. тонн. Широкое представительство стран-участниц на форуме предполагает всесторонний подход к проблеме развития цементной отрасли РК - от увеличения поставок до предложений по реконструкции цементного производства, - говорят отечественные производители. В то же время, в уходящем году цементная промышленность России продолжит наращивать объемы производства, опережая темпы роста 2003 года (согласно расчетам экспертов компании "Евроцемент", в этом году в РФ будет выпущено около 45 млн. т. цемента.). За I полугодие рост составил 115,1% к аналогичному периоду прошлого года, за 8 месяцев - 112,3%. Такие данные приводились в докладе "Союза производителей цемента России" "О предварительных итогах работы отрасли в 2004 году.2

Современное состояние цементной отрасли, говорилось на конференции, характеризуется рядом показателей, отрицательно влияющих на эффективность работы предприятий. Это высокая энергоемкость, определяемая не только способом изготовления (превалирует "мокрый" способ), но с технически отсталым оборудованием. Низкая рентабельность производства и незначительные амортизационные отчисления не позволяют осуществлять собственное инвестирование и своевременно производить техническое перевооружение и качественный ремонт существующего оборудования. Очень высока степень изношенности основных фондов, отстает база отечественных машиностроительных предприятий. Нерешенность всех этих проблем вызывает у отраслевых руководителей, специалистов опасение, что в ближайшем будущем может возникнуть дефицит цемента.

1. Обоснование выбора теплового агрегата

Создание прогрессивных технологий с минимальными затратами материальных и энергетических средств – одна из главнейших задач всех отраслей народного хозяйства, в том числе и строительной индустрии, к которой относится и производство строительных материалов и изделий.

Большие объёмы строительства, намеченные президентом в Республике, требуют резкого роста производства строительных материалов и изделий, а также больших капиталовложений. Поэтому важнейшей задачей является изыскание путей снижения затрат.

Одно из таких изысканий –  это производство цемента по сухому способу. Главное преимущество, которого является низкий расход топлива,  высокая производительность печи и меньшие габаритные размеры вращающейся печи, а следовательно меньшая металлоемкость печи.

В данном проекте разработана печь по сухому способу производства с циклонными теплообменниками так как, печная установка с циклонными теплообменниками проще по конструкции и надёжнее в эксплуатации, чем печи с конвейерными кальцинаторами.

Задание на проведение патентного исследования

Студенту факультета______________курса_____________группы____________

(фамилия имя отчество)

Тема дипломного (курсового) проекта_________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предмет поиска____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Глубина поиска_____________________________________________________

Страны поиска _____________________________________________________

Индексы классификации_____________________________________________

Источники информации______________________________________________

_________________________________________________ _________________

Установленный срок завершения работы____   __________________________

Руководитель дипломного

(курсового) проекта	          ________________       ____________________

(подпись)			(ф.и.о.)

Студент		              _    __      _________           ___________________						    (подпись)	                        	(ф.и.о.)

Патентовед		            __________________	          __________________						   (подпись)		                    (ф.и.о.)

3. Краткое описание конструкции и работы агрегата

Вращающаяся печь (трубчатая печь, барабанная печь), промышленная печь цилиндрической формы с вращательным движением вокруг продольной оси, предназначенная для нагрева сыпучих материалов с целью их физико-химической обработки. Вращающиеся печи различают: по принципу теплообмена — с противотоком и с параллельным током газов и материала; по способу передачи энергии — с прямым, косвенным (через стенку муфеля) и комбинированным нагревом обрабатываемого материала. По назначению различают вращающиеся печи для спекания шихт в производстве глинозёма, получения цементного клинкера, окислительного, восстановительного, хлорирующего обжига, прокалки гидроокиси алюминия, кокса, карбонатов, сульфатов и др., обезвоживания материалов, извлечения цинка и свинца (вельц-печи), получения железа или сплавов цветных металлов их прямым восстановлением из руд в твёрдой фазе (кричные печи), обжига огнеупорного сырья и др.

Основными являются вращающиеся печи, в которых сжигается пылевидное, твёрдое, жидкое или газообразное топливо непосредственно в рабочем пространстве печи и греющие газы движутся навстречу обрабатываемому материалу. Металлический барабан, футерованный огнеупорным кирпичом, устанавливают под небольшим углом к горизонту на опорные ролики. В ряде случаев диаметр барабана делают переменным по длине. Барабан приводят во вращение (1—2 об/мин) электродвигателем через редуктор и открытую зубчатую передачу. Шихту загружают со стороны головки. Сухую шихту подают механическими питателями, а шихту в виде пульпы — наливом или через форсунки. Топливо (10—30% от массы шихты) вводят через горелки (форсунки), помещённые в горячей головке. Здесь же выгружают готовый продукт, направляемый в холодильник. Газы из вращающиеся печи очищают от пыли (возгонов) в системе. Для улучшения условий теплопередачи во вращающиеся печи встраивают различные теплообменные устройства — перегребающие лопасти, полки, цепные завесы, насадки и т.д. С этой же целью в ряде случаев футеровку печей выполняют сложной формы, например ячейковой. Основные размеры вращающиеся печи варьируются в значительных пределах: длина от 50 до 230 м, а диаметр от 3 до 7,5 м. Производительность вращающейся печи достигает 150 т/ч (готового продукта). Наблюдается тенденция к соединению вращающиеся печи с различными теплообменными аппаратами, что позволяет при повышении технико-экономических показателей работы печей уменьшать их размеры.

рис.1. Схема вращающейся печи.

Вращающаяся печь (рис.1), состоит из цилиндрического корпуса 1, опирающегося через бандажи 2 на опорные ролики 3. Корпус имеет уклон 3,5—4% и вращается со скоростью 0,5—1,2 об/мин. Привод печи двойной и состоит из двух электродвигателей 4, двух редукторов 5, двух подвенцовых шестерен и одного венцового колеса 6.

В середине печи, на одной из ее опор, устанавливается пара роликов (горизонтально) для контроля за смещением печи вдоль оси (вниз или вверх). Вспомогательный привод включается в работу при ремонтах печи, в период розжига и остановки, когда печь должна вращаться медленно. Сырьевая мука подается в питательную трубу 7 при помощи ковшовых или объемных дозаторов, находящихся у холодного конца печи. Со стороны головки 8 в печь подается топливо и воздух; в результате сгорания топлива получаются горячие газы, поток которых направлен от горячего конца печи к холодному—навстречу движущемуся материалу. Для улучшения теплопередачи и обеспыливания газов внутри печи в холодном ее конце размещается цепной фильтр-подогреватель 9. Пыль, уловленная за печью в результате газоочистки, возвращается обратно в печь. Она транспортируется пневмонасосом в бункер, а из него при помощи периферийного загружателя 10 направляется в полую часть печи, со стороны горячего конца. Клинкер охлаждается в колосниково-переталкивающем холодильнике 11. На печах корпус оборудован центральной системой смазки 12.

4. Расчёт горения топлива

В справочнике находим состав заданного вида топлива на горючую массу и влажность рабочей массы топлива (WP).  Топливо – мазут М–40.

Таблица-1: состав мазута М – 40, в %

| СГ | НГ | # SГ | NГ | OГ | AР | WР | QнР кдж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87,4 | 11,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 3 | 39440 |

Мазут сжигается с коэффициентом расхода воздуха =1,2. Топливо, идущее для горения, предварительно подогревается до 60оС.

Пересчёт содержания компонентов топлива:

СР = 0,01 · 87,4 · (100 – 0,2 – 3) = 86,963 %

ОР = 0,01 · 0,5 · (100 – 0,2 – 3) = 0,498 %

SP = 0,01 · 0,5 · (100 – 0,2 – 3) = 0,498 %

НР = 0,01 · 11,2 · (100 – 0,2 – 3) = 11,144 %

NР = 0,01 · 0,4 · (100 – 0,2 – 3) = 0,398 %

Теплотворная способность топлива:

QнР=(339·86,963+1030·11,144–108,9·(0,498–0,498–25·3)= 41029,657 кДж/кг.

Теоретически необходимый для горения расход сухого воздуха:

LO =(0,0889·86,963+0,265·11,144–0,0333·(0,498–0,498)= 10,684 нм3/кг

Теоретически необходимый для горения расход сухого воздуха:

L1O =(1+0,0016·10)·10,684=10,85 нм3/кг

Действительный расход сухого воздуха с учётом коэффициента расхода воздуха:  Lα = 1,2·10,684=12,821 нм3/кг

Действительный расход влажного воздуха:

L1α = (1+0,0016·10) ·12,821=13,026 нм3/кг

Объём дымовых газов, полученных при сжигании топлива рассчитывается по следующим формулам:

Vco2 = 0,01855·86,963=1,613 нм3/кг

Vн2о = (0,112·11,144+0,0124·(3+0)+0,0016·10·12,821=1,49 нм3/кг

Vso2 = 0,007·0,498=0,003 нм3/кг

## VN2 = (0,79·12,821+0,008·0,398)=10,132 нм3/кг

Vo2 = 0,21· (1,2–1)·10,684=0,449 нм3/кг

Суммарный объём дымовых газов:

## Vα = (Vco2+ Vн2о+ Vso2+ VN2+ Vo2)=13,687 нм3/кг

### Процентное содержание дымовых газов:

## Рco2 = 100·1,613/13,687=11,785 %

Рн2о = 100·1,49/13,687=10,88 %

Рso2 = 100·0,003/13,687=0,022 %

РN2 = 100·10,132/13,687=74,026 %

Рo2 = 100·0,449/13,687=3,28 %

Масса топлива принимается равной МТ=100 кг.

Масса кислорода: Мo2 = 100·0,21·12,821·1,429=384,7 кг

Масса азота: МN2 = 100·0,79·12,821·1,251=1267,0 кг

Масса водяных паров: Мн2о = 100·0,0016·10·12,821·0,804=16,49 кг

Общая масса приходной части: Мпр = (100+384,7+1267+16,49)=1768,19 кг

Масса золы: Мз = АР кг

Масса дымовых газов (продуктов горения) складывается из масс двуокиси углерода, двуокиси серы, водяных паров,  азота и кислорода:

Мco2 = 100·1,613/1,977=318,89 кг

Мн2о = 100·1,49/0,804=119,79 кг

Мso2 = 100·0,003/2,852=0,855 кг

МN2 = 100·10,132/1,251=1267,51 кг

Мo2 = 100·0,449/1,429=64,162 кг

Общая масса расходной части:

Мрасх = (Vco2+ Vн2о+ Vso2+ VN2+ Vo2) = 1771,4 кг

Абсолютная невязка: Nабс = (1768,19 – 1771,4) = –3,21 кг

Невязка в процентах: Nпр = 100·(–3,21)/1768,19 = –0,181542 %

Теплоёмкость сухого воздуха (СВОЗ.СУХ 1) и водяных паров (СН2О) при температуре первичного воздуха (t1) методом интерполяции:

СВОЗД1=(1,2977+0,0016⋅10⋅1,496)(1+0,0016⋅10)=1,3008 кДж/нм3

Теплоёмкость сухого воздуха (СВОЗД.СУХ 2) и водяных паров (СН2О) при температуре вторичного воздуха (t2) методом интерполяции:

СВОЗД2=(1,3846+0,0016⋅10⋅1,6681)(1+0,0016⋅10)=1,389 кДж/нм3

Теплосодержание жидкого топлива:

IT=0,403⋅60+0,000405⋅6020,9952⋅981+0,00806=0,820 кДж/кг

СТ=ITtT=0,82060=0,0136

Теплосодержание продуктов горения (кДж/Нм3):

I=(39440+0,0136⋅60+12,82⋅0,3⋅1,3008⋅20+12,82⋅(1−0,3)⋅1,389⋅80013,687=3617,56

Теплосодержания продуктов горения (кДж/нм3):

IК1=5115,7⋅11,785+5400⋅0,022+4163,5⋅10,88+3127,7⋅74,02+3309,4⋅3,28100=3480,921

IК2=5387⋅11,78+5700⋅0,022+4402,2⋅10,88+3289,3⋅74,026+3482,7⋅3,28100=3664,241

Разность температур (Δt) между калориметрической температурой горения топлива и более низкой температурой продуктов горения (t К1):

Δt =100⋅(3617,561−3480,921)(3664,241−3480,921)=74,536

Калориметрическая температура горения топлива:

tк = (2100 + 74,536) = 2174,5360 С

Теплосодержание продуктов горения, соответствующее действительной температуре горения топлива:

Iq = 3617,561 · 0,75 = 2713,170 кДж/нм3

tq1 = 16000 C.

tq2 = 17000 C.

Id1=3769,1⋅11,78+3933,3⋅0,02+3002,1⋅10,88+2324,6⋅74,02+2460,7⋅3,28100=2573,201Id2=4036,7⋅11,78+4230,3⋅0,022+3229,4⋅10,88+2484,1⋅74,026+2628,6⋅3,28100=2753,112

Δtd=100⋅2713?17-2573,2012753,112-2573,201=77,799td=1600+77,799=1677,799

Теплосодержание продуктов горения топлива при необходимой температуре горения (tP = 16500 C):

Ip=(3822,62·11,785+3992,7·0,022+3047,58·10,88+2356,5·74,026+2494,28·3,28) = 45045,334 кДж/нм3

Теплосодержание воздуха при необходимой температуре горения (кДж/нм3):

IВР=(0,79⋅2356,5+0,21⋅2494,28+0,0016⋅10⋅3047,58)(1+0,0016⋅10)=2395,86

Дополнительное количество воздуха для смешения с продуктами горения топлива (нм3/кг):

Х=(3617,561⋅13,687⋅0,75-2609,139⋅13,687+13,026⋅20⋅1,3008)2395,86−20⋅1,3008=0,4578

Общее количество воздуха, идущего на горение и смешение с продуктами горения топлива:

L11α = ( 13,026 + 0,4578 ) = 13,483 нм3/кг

Общий коэффициент расхода воздуха: α =13,483/10,85 = 1,242

Влагосодержания разбавленных продуктов горения (dР.Г):

V1co2 = Vco2  нм3/кг                     V1so2 = Vso2 нм3/кг

V1н2о = (0,112·11,144+0,0124·3+0,0016·10·1,242·10,684) =1,497 нм3/кг

## V1N2 = (0,79·1,242·10,684+0,008·0,398)=10,486 нм3/кг

V1o2 = 0,21· (1,242–1)·10,684=0,5429 нм3/кг

Влагосодержание разбавленных продуктов горения топлива:

dР.Г.=1000⋅0,804⋅1,497(1,977⋅1,613+1,251⋅10,486+1,429⋅0,542+2,85⋅0,003)=70,42

г (водяных паров) на кг (сухого воздуха).

5. Составление теплового баланса

Эффективность использования топлива во вращающейся печи определяется в основном тремя факторами: полнотой горения топлива, глубиной охлаждения топочных и технологических газов и количеством потерь тепла корпусом печи в окружающую среду. На основании теплового баланса распределяется тепло, вносимое в печь, на полезно используемые и тепловые потери. Его выражают в единицах тнпла, отнесённых к единице продукции (кДж/кг клинкера). Составлению теплового баланса предшествует расчёт в весовых количествах всех химических и физических превращений веществ, соотношение которых представляет собой материальный баланс процесса.

Расход

Расход сухого сырья с учётом безвозвратного уноса:

GC=1⋅100100−0,3=1,003 кг/кг клинкера

Расход сырьевой муки:

GСW=1,003⋅100100−0,1=1,004 кг/кг клинкера

Действительный расход сухого воздуха: Lα=12,821 нм3/кг

## Приход

Выход клинкера – 1,00 кг.

Выход технологической углекислоты:

GCO2C=CO2C100GCET+(GC−GCT)β=35,341001+(1,003−1,0)⋅0,5=0,353 кг/кг

CO2C=MCO2⋅CaOCMCaO+MCO2MgOCMMgO=44⋅42,9956+44⋅1,4140,32=35,34%

VCO2C=GCO2γCO2=0,35391,977=0,179 нм3кг клинкера

Выход уноса:

GУНC=(1,003−1)⋅(1−38100⋅0,5)=0,00243 кг/кг

Выход отходящих газов из топлива:

VCO2T=0,187⋅CP=0,187⋅86,963=1,626 нм3кгGCO2T=VCO2TγCO2=1,626⋅1,977=3,214 кг/кг

VSO2T=0,007⋅SP=0,007⋅0,498=0,0034 нм3кгGSO2T=VSO2TγSO2=0,0034⋅2,93=0,0102 кг/кг

VN2T=0,79⋅VB+0,08⋅NP=0,79⋅11,75+0,08⋅0,39=9,31 нм3кгGN2T=VN2TγN2= 9,311⋅1,25=11,639 кг/кгVO2T=0,21(α−1)⋅V0=0,21(1,1−1)⋅10,684= 0,224 нм3кгGO2T=VO2TγO2=0,224⋅1,429=0,320 кг/кгVH2OT=0,112⋅HP+0,0124⋅W2=0,112⋅11,144+0,0124= 1,26 нм3кгGH2OT=VH2OTγH2O=1,26⋅0,805=1,0147 кг/кгОбщий выход отходящих газов из топлива на 1 кг топлива:

VО.Г. =1,626+0,0034+9,311+0,224+1,26=12,424 нм3/кг

GО.Г. = 3,214+0,0102+11,639+0,32+1,0147=16,198 кг/кг

## Сводные данные по материальному балансу:

# Расход

| № п/п | Наименование статьи | кг/кг клинкера |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход топлива хТ | 0,137 |
| 2 | Расход топлива Gcw | 1,004 |
| 3 | Практический расход воздуха Gв | 1,756 |
| 4 | Расход влаги воздуха, Gw | 0,007 |
|  | Всего расход | 2,907 |

###### Приход

| № п/п | Наименование статьи | кг/кг клинкера |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выход клинкера | 1 |
| 2 | Выход углекислого газа, | 0,3539 |
| 3 | Выход физической воды, сырья, | 0,001 |
| 4 | Выход уноса сырья, | 0,00243 |
| 5 | Выход отходящих газов Gо.г. | 2,22 |
| 6 | Невязка баланса, G | 0,666 |
|  | Всего приход | 3,5739 |

6. Расчёт удельного расхода топлива и тепла (кДж/кг клинкера)

# Приход

### Тепло производительность топлива:

q⋅QHP⋅xT=39440⋅xT кДж/кг клинкера

Физическое теплосодержание топлива:

QФТ=xT⋅CT⋅tT=xT⋅0,0136⋅60=0,816⋅xT

Теплосодержание сырьевой муки:

QM=1,004⋅CM⋅900=959,623

Теплосодержание первичного воздуха:

QB1=Lα⋅0,3⋅CB1⋅tB1+Lα⋅0,7⋅CB2⋅tB2⋅xT=13,026⋅0,3⋅1,3⋅20+13,026⋅0,7⋅1,389⋅800⋅xT=10233,8⋅xT

Сумма приходных статей теплового баланса:

ΣQПРИХ=39440⋅хТ+0,816⋅хТ+959,623+10233,8⋅хТ=             =49674,616⋅хТ+959,623 кДж/кг клинкера

#### Расход

Теоретический расход тепла: qТ = 1697,22 кДж/кг клинкера.

Потери тепла с отходящими газами:

QО.Г.=(VCO2TCCO2+VSO2TCSO2+VO2TCO2+VN2TCN2+    Потери тепла вышедшего с клинкером:

Qкл = 1,062 ∙ 900 = 955,8 кДж/кг клинкера.

Потери тепла с безвозвратным уносом пыли:

QУН = GУН ∙ СУН ∙ tОГ  = 0,00243 ∙1,05 ∙ 900 = 2,296 кДж/кг клинкера

Потери тепла в окружающую среду: QО.С. = 4572,24кДж/кг клинкера

Расход тепла на дегидратацию и декарбонизацию уноса:

QУНдек=GУНС⋅(5,68Al2O3+7,08CaO+4,06MgO)=0,00243⋅(5,68⋅3,09+7,08⋅42,99+4,06⋅1,41)=0,796 кДж/кг клинкера

Сумма расходных статей теплового баланса, (кДж/кг клинкера):

Qрасх =1697,22+3447,4хТ+68,3+955,8+2,296+0,796+4572,24=3447,4хТ+7296,65

##### Уравнение теплового баланса

Qприх = Qрасх = 49674,616хТ + 959,623 = 3447,4хТ +7296,65

Удельный расход топлива:

хТ=7296,65−959,62349674,616−3447,4=0,137 кг/кг клинкера

Удельный расход тепла: q=хТ∙QНР =0,137∙39440=5403,28 кДж/кг клинкера

## Сводные данные по тепловому балансу:

# Приход тепла

| № п/п | Наименование статьи | кДж/кг клинкера | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплопроизводительность топлива, q | 5403,28 | 69,584 |
| 2 | Теплосодержание топлива, QФТ | 0,111 | 0,001 |
| 3 | Теплосодержание сырьевой муки Qм | 959,623 | 12,358 |
| 4 | Теплосодержание первичного воздуха, QВ1 | 0,00243 | 18,055 |
|  | Всего приход тепла | 7765,04 | 100 |

###### Расход тепла

| № п/п | Наименование статьи | кДж/кг клинкера | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теоретический расход тепла, q | 1697,22 | 21,846 |
| 2 | Потери тепла с отходящими газами, Qо.г. | 540,5938 | 6,958 |
| 3 | Потери тепла с безвозвр. пылеуносом, Qун | 2,296 | 0,029 |
| 4 | Расход тепла на декарбониз. пылеуноса, Qундек | 0,796 | 0,029 |
| 5 | Расход тепла в окружающую среду, Qо.с. | 4572,24 | 58,853 |
| 6 | Потери тепла с материалом, Qм | 955,8 | 12,302 |
| 7 | Невязка баланса, ∆Q | -3,806 | -1,003 |
|  | Всего расход тепла | 7768,846 | 100 |

Тепловой баланс колосникового холодильника (кДж/кг клинкера)

# Приход

Теплосодержание клинкера, поступающего в холодильник: Qкл = 955,8 кДж/кг

Теплосодержание воздуха: Qв = 12,821  0,7  1,30  20 = 233,485 кДж/кг

Общее количество тепла поступающего в холодильник:

Qпол = 955,8 + 233,485 = 1189,285 кДж/кг

Расход

Теплосодержание клинкера, выходящего из холодильника:

Q1кл = 1,062  90 = 95,58 кДж/кг

Теплосодержание вторичного воздуха:

Q1в = 12,821  1,389  800  0,137 = 1300,25 кДж/кг

Удельное количество теплоты теряемой в окружающую среду:

Qо.с. = 3,6  2,94  (900 – 20) 52,02 / 3600 = 134,677 кДж/кг

Общее количество теплоты:Qпол = 95,58 + 1300,25 + 134,67 = 1530,5 кДж/кг

## Приход

| 1 | Qкл 955,8 |
| --- | --- |
| 2 | Qв 233,48 |
|  | Всего: 1189,28 |

### Расход

| 1 | Q1кл 95,58 |
| --- | --- |
| 2 | Q1в.в 1300,25 |
| 3 | Q1о.с. 134,67 |
| 4 | Q невязка 233,48 |
| 5 | Всего: 1530,5 |

Тепловой баланс циклонных теплообменников (кДж/кг клинкера)

### Приход

Теплосодержание загружаемого сырья: Qм = 1,004  20  1,308 = 26,264 кДж/кг

Теплосодержание отработанных газов: Qо.г. = 2610,347 кДж/кг

Всего приход: Qприх = 26,264 + 2610,347 кДж/кг

### Расход

Расход тепла на подогрев сухого сырья: Qс = 1,004  900  1,389 = 1255 кДж/кг

Теплосодержание отработанных газов: Q1о.г.=3447,4  0,137 + 68,3 = 540,6 кДж/кг

Теплосодержание физической влаги сырья: Qфв = 2,507 кДж/кг

Потери тепла с уносом: Qун = 0,00243 1,05  900 = 2,296 кДж/кг

Потери тепла через корпус в окруж. среду: Qо.с. = 0,3 135,6 4,2 = 170,9 кДж/кг

Всего расход: Qрасх = 1255,1+540,6+170,9+2,507+2,296 = 1971,412 кДж/кг

## Приход

| 1 | Qкл 26,264 |
| --- | --- |
| 2 | Qв 2610,347 |
|  | Всего: 2636,611 |

### Расход

| 1 | Qс 1255,1 |
| --- | --- |
| 2 | #### Qо.с. 170,919 |
| 3 | Q1о.г. 540,59 |
| 4 | Qфв 2,507 |
| 5 | Qун 2,296 |
| 6 | Q невязка 665,19 |
|  | Всего: 1971,412 |

7. Расчёт необходимого напора в агрегате

| м/ч | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 = 6321 V2 = 6750 | 8х1х1 | 2х1 | 25х4 | 35х4 | 3х3х3 | 5х0,5 | 10х0,5 | 4х0,5 | 2х0,5 | 40,1,3 |

# Аэродинамические сопротивления:  трения = 0,05, садки = 0,35,  местное при поворотах = 0,8  1,5,  местное при сужении = 0,45.

Плотности: воздуха = 1,293 кг/м3, газа = 1,33 кг/м3.

Температуры по участкам: t0воздуха = 200С; t02 = 5000С;  t03,t06,t07  = 9000С;     t04  = 14000С, t05 = 13000С, t012, t013, t014 = 2500С, t015, t016 = 2000С.

Потери напора на трение:

hTP=ξ⋅w22⋅ld⋅ρГ⋅T273

Местные потери напора:

hМ=ξ⋅w22⋅ρГ⋅273+tГ273

Геометрические потери напора:

hГЕОМ=g⋅l⋅ρВ⋅273273+tВ−ρГ⋅273273+tГ

Потери напора на садку:

hСАД=αСАД⋅w22⋅ρГ⋅T273

где: l – длинна дымового кирпичного канала до дымососа, м.

d – приведённый диаметр, м.

 - коэффициент шероховатости.

 - коэффициент на садку.

F – площадь поперечного сечения канала, м.

Р – периметр поперечного сечения канала, м.

 - плотность дымовых газов, кг/м3.

g – ускорение свободного падения тела, м/с2.

tВ – температура воздуха, 0С,

tГ  - температура дымового газа, 0С,

H2 = hTP + hМ + hСАД = 0,281 + 1,127 + 0,507 = 1,915 Па

d=4FP=4⋅22(1+1)=2              F=a+b=1+1=2

W=VF=1,752=0,878

hTP=0,05⋅0,87822⋅82⋅1,33⋅773273=0,281 Па

hМ=0,8⋅0,87822⋅1,33⋅773273=1,127 Па

hСАД=0,35⋅0,87822⋅1,33⋅773273=0,507 Па

-------------------------------------------------------------------------------------------

Н3 = hTP + hМ + hГЕОМ + hСАД =1,381+14,20+4,96+(-7,396)=13,145 Па

F=π⋅d24=3,14⋅14=0,785     W=VF=1,750,785=2,23

hTP=0,05⋅2,2322⋅21⋅1,33⋅1173273=1,381 Па

hМ=1⋅2,2322⋅1,33⋅1173273=14,20 Па

hСАД=0,35⋅0,87822⋅1,33⋅773273=0,507 Па

hГЕОМ=9,81⋅2⋅1,293⋅273273+20−1,33⋅273273+900=−7,396 Па       ------------------------------------------------------------------------------------------

Н4 = hTP + hМ + hСАД = 0,0242 + 0,062 + 0,028 = 0,114 Па

F=π⋅d24=3,14⋅44=12,56     W=VF=1,7512,56=0,14

hTP=0,05⋅0,14022⋅254⋅1,33⋅1673273=0,0242 Па

hМ=0,8⋅0,14022⋅1,33⋅1673273=0,062 Па

hСАД=0,35⋅0,14022⋅1,33⋅1673273=0,062 Па

-----------------------------------------------------------------------------------------

Н5 = hTP + hМ + hСАД = 0,032 +0,058 +0,026 = 0,116 Па

hTP=0,05⋅0,14022⋅354⋅1,33⋅1573273=0,032 Па

hМ=0,8⋅0,14022⋅1,33⋅1573273=0,058 Па

hСАД=0,35⋅0,14022⋅1,33⋅1573273=0,026 Па

----------------------------------------------------------------------------------------

Н6 = hTP + hМ + hСАД = 0,425 + 1,276 + 0,764 = 2,465 Па

d=4FP=4⋅62(3+3)=2              F=a+b=3+3=6

W=VF=1,752=0,875

hTP=0,05⋅0,87522⋅82⋅1,33⋅1173273=0,425 Па

hМ=0,6⋅0,87522⋅1,33⋅1173273=1,276 Па

hСАД=0,35⋅0,87522⋅1,33⋅1173273=0,764 Па

-------------------------------------------------------------------------------------

Н7 = hTP + hМ + hГЕОМ = 86,02 + 266,9 + (-87,86) = 265,06 Па

F=π⋅d24=3,14⋅0,54=0,196   W=VF=1,750,196=8,95

hTP=0,05⋅8,9522⋅50,5⋅1,33⋅1173273=0,425 Па

hМ=1,2⋅8,9522⋅1,33⋅1173273=266,9 Па

hГЕОМ=9,81⋅10⋅1,293⋅273273+20−1,33⋅273273+900=−87,86 Па

--------------------------------------------------------------------------------------

Участки Н8=10, Н9=10, Н10=13, Н11=35, Н13=13 берём из Таблицы 8, 1

--------------------------------------------------------------------------------------------

Н12 = hTP + hМ + hГЕОМ = 76,49 + 118,69 + 50,49 = 245,6 Па

hTP=0,05⋅8,9522⋅100,5⋅1,33⋅523273=76,49 Па

hМ=1,2⋅8,9522⋅1,33⋅523273=118,69 Па

hГЕОМ=9,81⋅10⋅1,293⋅273273+20−1,33⋅273273+200=50,49 Па

---------------------------------------------------------------------------------------

Н14 = hTP + hМ + hГЕОМ = 30,67 +89,25 + 20,17 = 749,505 Па

hTP=0,05⋅8,9522⋅40,5⋅1,33⋅523273=30,67 Па

hМ=0,9⋅8,9522⋅1,33⋅523273=89,25 Па

hГЕОМ=9,81⋅4⋅1,293⋅273273+20−1,33⋅273273+250=20,17 Па

---------------------------------------------------------------------------------------------

Н16 = hTP + hМ = 13,87 + 53,81 = 67,68 Па

hTP=0,05⋅8,9522⋅20,5⋅1,33⋅423273=13,87 Па

hМ=0,6⋅8,9522⋅1,33⋅423273=53,81 Па

--------------------------------------------------------------------------------------

Н17 = hTP + hМ + hГЕОМ = 3,93 + 1,99 + (-171,47) = - 165,5 Па

F=π⋅d24=3,14⋅1,34=1,02   W=VF=1,751,02=1,72

hTP=0,05⋅1,7222⋅401,3⋅1,33⋅473273=3,93 Па

hМ=0,6⋅1,7222⋅1,33⋅423273=1,99 Па

hГЕОМ=9,81⋅40⋅1,293⋅273273+20−1,33⋅273273+200=−171,47 Па

h = 651,685 Па

Расчёт необходимого напора в агрегате:

Н = (1,2…..1,4) h = 1,3  651,685 = 847,19 Па

8. Подбор тягодутьевого оборудования

## Полный расчётный напор вентилятора: Нр = 847,19/2 = 423,59 Па

Объёмный расход дымовых газов: Vпр = 6321 м3/ч

По Приложению 2 9 подбираем центробежный вентилятор N = 6. В = 0,60.

А = 3500.

Определяем мощность на валу электродвигателя вентилятора:

Nв = VпрHр/(36001000Вп = 6321423,59/360010000,60,98=1,265 кВт

Установочная мощность электродвигателя: Nу = КNв = 1,21,265 = 1,52 кВт

Полный расчётный напор вентилятора: h = A/ Nв = 3500/1,265 = 2766,8 Па.

## Полный расчётный напор вентилятора: Нр = 847,19/2 = 423,59 Па

Объёмный расход дымовых газов: Vпр = 6750 м3/ч

По Приложению 2 8 подбираем центробежный вентилятор N = 6. В = 0,61.

А = 3700.

Определяем мощность на валу электродвигателя вентилятора:

Nв = VпрHр/(36001000Вп = 6750423,59/360010000,610,98=1,33 кВт

Установочная мощность электродвигателя: Nу = КNв = 1,21,33 = 1,6 кВт

Полный расчётный напор вентилятора: h = A/ Nв = 3700/1,33 = 2782 Па.

9. Правила безопасной эксплуатации, охрана труда и окружающей среды

При большой насыщенности предприятий цементной промышленности сложными механизмами и установками по добыче и переработке сырья, обжигу сырьевых смесей и измельчению клинкера, перемешиванию, складированию и отгрузке огромных масс материалов, наличию большого количества электродвигателей, особое внимание должно уделяться созданию благоприятных условий для безопасной работы трудящихся. Организацию охраны труда следует осуществлять в полном соответствии с «Правилами по технике безопасности и производственной санитарии на предприятиях цементной промышленности».

Поступающие на предприятие рабочие должны допускаться к работе только после их обучения безопасным приемам работы и инструктажа по технике безопасности. Ежеквартально необходимо проводить дополнительный инструктаж и ежегодное повторное обучение по техники безопасности непосредственно на рабочем месте. Во время работы необходимо соблюдать все правила использования технологического оборудования, соблюдать правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и грузоподъемных механизмов, соблюдать указания о безопасном содержании рабочего места. В аварийных ситуациях необходимо неукоснительно выполнять все правила регламентирующие поведение персонала при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям. По окончании работы должно быть выключено все электрооборудование, произведена уборка отходов производства и другие мероприятия, обеспечивающие безопасность.

На действующих предприятиях необходимо оградить движущиеся части всех механизмов и двигателей, а также электроустановки и площадки. Должны быть заземлены электродвигатели и электрическая аппаратура.

Большая задымленность на заводах ликвидируется при накладке аспирационных систем, установки очистных систем (их герметичность). В задымленных местах рабочие должны применять средства защиты от пыли.

Перед началом работы необходимо проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, защитного заземления, вентиляции.

Агрегат на котором работают люди, должен быть оснащен необходимыми предупредительными  плакатами, оборудование должно иметь соответствующую окраску, должна быть выполнена разметка проезжей части. В качестве заземляющих проводников применяют полосовую или круглую сталь, прокладку которых производят, открыто по конструкции здания на специальных опорах.  Заземлительное оборудование присоединяется к магистрали заземления параллельно отдельными проводниками.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте были сделаны теплотехнические расчеты вращающейся печи 4х60м  для обжига цементного клинкера по сухому способу. В качестве топлива использован мазут М40. Теоретическое тепло реакции клинкерообразования 1697,22 кДж/кг кл. Удельный расход топлива на обжиг клинкера 0,137 кг/кг кл. Удельный расход тепла на обжиг клинкера 5423,28 кДж/кг кл. Технологический КПД печи 42,7 %. Тепловой КПД печи 71,8 %.

# Литература

- Воробьёв Х. С., Мазурова Д. Я., Теплотехнические расчёты цементных печей и аппаратов, М. Высшая шкала 1962 г.

- Интернет сайт: www.ossr.ru. Хlll международная конференция «Цементная промышленность и рынок»

- Ю.М. Бутт, М. М. Сычёв, В. В. Тимашев «Химическая технология вяжущих материалов» М. Высшая школа 1980 г.

- Левченко П. В. «Расчет печей и сушил силикатной промышленности» М., Высшая шкала 1968 г.

- Теплотехнические расчёты тепловых агрегатов в производстве вяжущих материалов  Б. 1986 г.

- Роговой М. И., Кондакова М. Н., Сагановский М. Н., Расчёты и задачи по теплотехническому оборудованию предприятий промышленности строительных материалов, М. Стройиздат 1975 г.

- Перегудов В. В., Роговой М. И., Тепловые процессы и установки в технологии строительных изделий и деталей, М., Стройиздат 1983 г.

- Вальберг Г. С., Глозман А. А., Новые методы теплового расчёта и испытания вращающихся печей, М., Стройиздат 1973 г.

- Методическое пособие. Теплотехника и теплотехническое оборудование технологии строительных материалов и изделий, КазХТИ, Шымкент 1993 г.