Казанский Государственный Университет

Механико-математический факультет.

# Курсовая работа

Расчет течений газа при наличии энергообмена.

Выполнил студент III курса мехмата:

Закиев Р.Н.

Научный руководитель:

Филатов Е.И.

Казань 2003.

Движение подогреваемого газа по трубе постоянного сечения.

Процесс подвода тепла вносит особый вид сопротивления: при подогреве движущегося газа полное давление падает. Будем рассматривать движение газа в трубке изображенной на рисунке:

Прибегнем к следующей идеализированной схеме. Газ поступает в трубу х-г из канала с большим поперечным сечением. Пусть скорость потока мала. Х<<1, Г<<1.

Согласно уравнению Бернулли

pX=p1−ρxVx22,pГ=p2−ρГVГ22.

Отсюда изменение полного давления

p1−p2=(pX−pГ)+ρXVX22−ρГVГ22(1).

Из уравнения неразрывности ρXVX=ρГVГследует ,что если вследствие подогрева плотность газа уменьшается, то скорость его растет и, следовательно, статическое давление падает.

Из уравнения импульсов можно определить падение статического давления при подогреве на участке х-г (пренебрегая трением):

pX−pГ=ρХVX(VГ−VХ)

pX−pГ=2ρГVГ22−ρХVХ22.

Подставив эту разность в уравнение (1) , имеем

p1−p2=ρГVГ22−ρХVХ22.Отсюда видно, что при подогреве медленно движущегося газа величина потерь мала. При значительной же скорости ими пренебрегать уже нельзя.

Обнаруженное “тепловое сопротивление” можно объяснить так: как известно, повышение  энтропии в газе зависит как от количества подведенного тепла, так и от температурного уровня:

ΔS1−2=12dQT.При одном и том же количестве тепла прирост энтропии , а следовательно , и потери тем больше, чем ниже средняя температура процесса, т.е. чем выше скорость потока.

Оценим влияние подвода тепла на расход газа в трубе. Отношение расходов газа при наличии и отсутствии подогрева в трубе:

GXGГ=2TГTX−1.Как видим подвод тепла при заданном перепаде давлений ведет к уменьшению расхода газа при одновременном увеличении скорости истечения.

Исследуем теперь падение давления на участке х-г трубы при большой дозвуковой скорости движения газа.

При значительных скоростях течения плотность газа при подогреве уменьшается не только из-за повышения температуры, но и вследствие понижения статического давления .В связи с этим скорость газа увеличивается вдоль трубы быстрее, чем температура. Скорость звука, которая пропорцианальна корню квадратному из абсолютной температуры, увеличивается вдоль трубы значительно медленнее, чем скорость потока. По этой причине число М=V/a по длине трубы растет.

Поток имеющий любую начальную скорость , можно за счет соответствующего подогрева довести до критической скорости(МГ=1). При большом начальном значении числа М понадобится незначительный подогрев. Чем ниже скорость , тем более сильный критический подогрев необходим. Но никаким подогревом нельзя перевести поток в цилиндрической трубе в сверхзвуковую область. Это явление носит название теплового кризиса.

Естественно, после того, как в конце трубы достигнут кризис, скорость потока в начале трубы не может быть увеличена никакими способами. Если по достижении кризиса продолжать подогрев газа , то величина критической скорости в конце трубы растет , а скорость в начале трубы падает. Иначе говоря, заданному количеству тепла соответствует совершенно определенное предельное значение числа М в начале трубы. Величины  и М связаны следующим соотношением:λ2=k+12M21−k−12M2.

Задачи на расчет течения газа при наличии энергообмена.

I задача. (Давидсон В. Е. “Основы газовой динамики в задачах”. Задача№169 )

(Все формулы использованные при решении задач взяты из задачника Давидсона В.Е.)

Постановка задачи:

Поток воздуха подогревается в цилиндрической трубе сжиганием в нем горючего, расход которого составляет 5% от расхода воздуха. До подогрева скорость воздуха V1=50 м/сек, давление р1=9,89 ата, температура торможения Т01=4000К.Найти скорость и давление газа в сечении трубы ,где температура торможения Т02=15000К.Принять к=1,33, R=291 дж/кг*град. Трением пренебречь.

Решение задачи:

Воспользуемся теоремой импульсов переписанной (для труб с прямолинейной осью) в скалярной форме:

R=k+12kakpmtz2−k+12kakpmtz1                                                   (1)

Применим ее в виде теоремы сохранения импульсов, т.е. при R=0.Откуда:

z(λ2)=k1+1k2+1k2k1Gt1Gt2akp1akp2z(λ1)                                                             (2)

здесьz(λ)=λ+1λ                                                                                  (3)

z(λ)-газодинамическая функция,

λ=Vakp                                                                                                   (4)

-коэффициент скорости,1 - коэффициент скорости на входе,2- коэффициент скорости на выходе из трубы.

akp=2kRT0k+1                                                                                        (5)

аар-критическая скорость звука, Gt-секундный расход газа.

Найдем akp1 и akp2.Так как для воздуха к=1,4  akp1=2∗1.4∗291∗4002.4=368,5105м/сек.

Внутри трубы к=1,33

akp2=2∗1.33∗291∗15002.33=705,9192м/сек.

λ1=50368.5105=0.1357. Так как расход Gt2 больше Gt1 на 5% то Gt1Gt2=11.05=0.9524. z(1)=7.5049.Подставим найденные значения в формулу (2)

z(2)=2.42.331.331.4368.5105705.9192⋅0.9524⋅7.5049=3.6512

λ2+1λ2=3.6512.Решив уравнение найдем два значения 2.

2=0,29825

2=3,35295

Реальным будет только первое решение, поскольку подогревом нельзя перевести дозвуковой поток в сверхзвуковой. Зная коэффициент скорости мы можем найти скорость , этому коэффициенту соответствующую:

V2=λ2⋅akp2=210.54м/сек.

p2p1=πk=1.33(λ2)πk=1.4(λ1)σ                                                                                 (6)

где по уравнению расхода

σ=p02p01=B1GB2GT02T01qk=1.4(λ1)qk=1.33(λ2)Gt1Gt2                                                       (7)

-коэффициент восстановления полного давления. -газодинамическая функция. B1G и B2G  здесь постоянные .

BG=k2k+1k+1k−1gR                                                                          (8)

Вычисляем B1G и B2G по формуле (8):

B1G=0,3937 и B2G=0,3868.Найдем значения qk=1.4(1) , qk=1,33(2) , л=1,4(1), и л=1,4(1) по таблицам газодинамических функций: qk=1.4(1)=0,2036 , qk=1,33(2)=0,4443, л=1,4(1)=0,9886, л=1,4(1) =0,9496.Подставим все найденные значения в формулы (6),(7) и (8).Найдем  из формулы (6) р2: р2=9,0126 ата.

Ответ:V2=210.54 м/сек, р2=9,0126 ата.

II задача. (Давидсон В. Е. Основы газовой динамики в задачах. Задача№170 ).

## Постановка задачи:

Сделать одномерный расчет степени подогрева , скорости воздуха и поперечных размеров для полутеплового сопла (тепловое воздействие на дозвуковую часть  потока в цилиндрической трубе, геометрическое—на сверхзвуковую) по следующим данным: до подогрева в камере температура торможения Т01=2890 К, давление торможения р01=20 ата, скорость потока V1=62,2 м/сек, секундный весовой расход воздуха через сопло Gt=9 кг/сек, истечение расчетное в атмосферу при давлении ра=1,03 ата. Определить тягу сопла R.

Решение задачи:

В конце камеры подогрева воздух должен иметь критическую скорость . akp=2kRT0k+1=313.13 м/сек. При известной критической скорости и начальной скорости на входе в цилиндрическую часть сопла можно вычислить 1. 1-коэффициент скорости на входе в трубу. 1=V/akp=0.1999. Т.к. в конце трубы воздух имеет критическую скорость,  на выходе из трубы-2=1. По теореме сохранения полного импульса

k+12kakpmtz2−k+12kakpmtz1=0  ,

в цилиндрической частиT02T01=z(λ1)z(λ2)2. Из этой формулы находим  температуру торможения на выходе из трубы:Т02=19550 К При известной температуре торможения можем найти скорость воздуха на выходе из цилиндрической части сопла: V2=809.24 м/сек. Та же теорема ,выраженная через газодинамическую функцию f(), дает коэффициент восстановления полного давления  =f(λ1)f(λ2).=0,8066. Уравнение (а)=pap02=pap01⋅1σ=pa⋅f(λ2)f(λ1)определяет коэффициент скорости в конце расширяющейся части сопла а и , следовательно ,q(λa)=FkpFa. (а)=0,0638. По газодинамическим таблицам находим значение а=1,81.Найдем скорость потока  Vа=1464м/сек. Площадь поперечного сечения можно найти по формуле Gt=Bp01T01q(λ1)Fц,

Fц=GtT01Bq(λ1)p01=0,00198 м2 .Fц - площадь поперечного сечения дозвуковой части сопла. Отсюда диаметр сечения дозвуковой части сопла: dц=88 мм. q(a)=0.3965. Fa - площадь поперечного сечения сверхзвуковой части сопла.

Fa=Fцq(λа)

Fa=0,0049936м2. Диаметр сечения сверхзвуковой части сопла: dа=135мм. Тягу сопла найдем по уравнению импульсов в форме R=p01Fцσцf(λa)q(λ)−f(λ1).

R=2154 H.

Ответ: Т02=19550 К V2=809.24 м/сек ,Vа=1464м/сек ,dц=88 мм, dа=135мм,R=2154Н

Список использованной литературы:

- Давидсон В. Е. “Основы газовой динамики в задачах”. Издательство “Высшая школа” Москва-1965г,

- Г.Н.Абрамович “Прикладная газовая динамика”. Издательство “Наука” Москва-1976г.