Введение

В современном машиностроении обработка резанием является одним из главных технологических методов, обеспечивающим высокое качество и точность обрабатываемых поверхностей деталей.

Для удовлетворения потребности машиностроения, металлообработки и других отраслей в металлорежущем инструменте необходимо, во-первых, увеличить темпов его выпуска и, во-вторых, значительно повысить его качество и, наконец, улучшить его эксплуатацию. Повышение качества металлорежущих инструментов является основным средством, способствующим наиболее полному удовлетворению потребностей в режущем инструменте.

От качества, надежности и работоспособности режущих инструментов, применяемых в машиностроении, в значительной степени зависят качество и точность получаемых деталей, производительность и эффективность процесса обработки, в особенности при автоматизированном производстве в условиях гибких производственных систем.

Отдельное место занимает обработка фасонных поверхностей. Современные высокопроизводительные станки позволяют производить лезвийную обработку на высоких скоростях резания, обеспечивая при этом высокую точность и шероховатость поверхности вплоть до Ra=0,2 мкм. Обработку фасонных поверхностей на фрезерных станках можно осуществить несколькими способами, простейший из них – фасонное фрезерование профильными фрезами.  Обработка фасонных поверхностей на высоких оборотах предъявляет к конструкции фрез повышенные требования в части точности и шероховатости задних и передних поверхностей. Наиболее полно данные требования можно реализовать при финишной обработке фрез только на шлифовальных станках с ЧПУ.

Проектирование конструкции концевой фрезы для обработки паза с винтовыми стружечными канавками.

Обоснование использования инструмента.

Необходимо разработать конструкцию концевой фрезы для обработки паза, выполняющей две операции одновременно: прорезание паза на заданную глубину и снятие фаски на угол 45.

Главные параметры фрезы, которые необходимо учитывать:

- Направление зубьев

- Конструкцию зубьев: острозаточенные / затылованные

- Материал зубьев 
Количество и размер зубьев (Для чернового фрезерования - фрезы с большим окружным шагом и малым количеством крупных зубьев. Для чистового фрезерования и фрезерования хрупких материалов - фрезы с малым окружным шагом и большим количеством мелких зубьев)

- Конструкцию фрез: цельные, составные(с припаянными режущими элементами) и сборные (с механическим креплением неперетачиваемых сменных многогранных пластин)

- Способ установки на шпинделе станка: насадные (с отверстием) / концевые (с хвостовиком)

Концевые фрезы являются инструментами с широкими технологическими возможностями. Их используют для обработки глубоких пазов, уступов, взаимно перпендикулярных плоскостей, для выполнения контурной обработки наружных и внутренних поверхностей сложного профиля. Концевые фрезы также являются основными инструментами, применяемыми на станках с ЧПУ..

Конструкция.  Несмотря на то, что инженера-конструкторы предлагают сотни разных типов и разновидностей фрез, все они имеют ряд общих элементов (см. рисунок).

Устройство концевых фрез.

(на примере фрезы для скруглений и прямой пазовой фрезы)

Режущие кромки. Фреза может иметь одну, две или более режущих кромок. Фрезы с единственной режущей кромкой используются в случаях, когда требуется высокая производительность, по отношению к которой чистота поверхности занимает второстепенное значение. Большинство же фрез имеет две режущие кромки и более, что обеспечивает своего рода баланс между качеством реза и производительностью.

Режущие кромки фрезы могут быть выполнены из быстрорежущей стали (что сокращенно обозначается как HSS) либо из твердого сплава (TCT). Последние, как правило, стоят несколько дороже.

Для обеспечения возможности погружения фрезы в материал в произвольном месте заготовки фреза должна иметь концевые режущие кромки (как пазовая фреза, показанная на рисунке).

Хвостовик фрезы характеризуется диаметром и длиной. Очевидно, что диаметр хвостовика должен соответствовать диаметру цанги фрезера. Продаваемые на территории России фрезеры, как правило, имеют в комплекте цанги диаметром 8 и 12 мм либо только 8 мм (характерно для моделей небольшой мощности). Цанги указанных размерностей являются стандартом в странах Европы. Инструменты, предназначенные для американского рынка, рассчитаны на использование фрез с хвостовиками дюймовых размерностей ¼” (6,35 мм) и ½“ (12,7 мм). Впрочем, многие производители, как европейские, так и американские, предлагают к своим фрезерам дополнительные цанги дюймовой или, наоборот, метрической размерности.

Также хвостовик может быть коническим, как называют Конус Морзе. Под него есть коническое отверстие соответствующего размера (гнездо) в шпинделе или задней бабке станка. Предназначено для быстрой смены инструмента с высокой точностью центрирования и надёжностью.

При разработке новых конструкций фрез выполняют следующие основные требования.

Число зубьев должно быть по возможности большим, так как от него пропорционально зависит минутная подача, т. е. производительность обработки.

Вместе с тем зубья должны быть достаточно прочными, а расстояние между ними, форма и шероховатость поверхности стружечных канавок должны обеспечивать надежное размещение и отвод стружки (последнее особенно важно для концевых фрез, обрабатывающих глубокие пазы). В некоторых случаях, например при образовании сплошной сливной стружки, у концевых фрез переднюю поверхность зубьев делают ступенчатой для дробления стружки.

Обоснование выбора материала.

Исходя из твердости обрабатываемого материала, принимаем решение об изготовлении фрезы из быстрорежущей стали Р6М5 (режущая часть) и стали 40Х (хвостовик).

Подсистема расчета геометрических параметров инструмента.

Конструкция режущей части инструмента.

Согласно классической теории, огибающая исходная инструментальная поверхность (ИИП) – есть огибающая поверхности детали при ее движении относительно неподвижного инструмента. Поэтому исходными данными при определении ИИП являются заданная поверхность детали и схема формообразования.

Поскольку режущий инструмент предназначен, с одной стороны, для срезания припуска, а с другой – для придания обрабатываемой поверхности требуемой формы, то на стадии проектирования стружечной канавки необходимо, чтобы ее форма соответствовала функциональному назначению инструмента.

Высокая работоспособность инструмента возможна при выполнении следующих условий: создание оптимальных условий срезания припуска обеспечивается рациональными углами резания по всей длине режущей кромки (рис.1); достаточная прочность зуба гарантируется формой спинки и глубиной канавки h; желательно обеспечение постоянства ширины зуба f. Рис. 1.Вид на фрезу с торца с основными параметрами режущей части

Кроме того, целесообразно использовать не прямые, а винтовые зубья, поскольку они обладают более высокими эксплуатационными показателями, позволяющими повысить производительность обработки и стойкость инструмента, улучшить качество обрабатываемой поверхности, а также снизить динамические нагрузки на станок, что важно в условиях гибких производственных систем (ГПС). Однако винтовые зубья фасонных инструментов отличаются сложностью изготовления и увеличенными погрешностями. Это объясняется тем, что параметры поверхностей, формирующих винтовой зуб на сложных ИИП обусловливают изменения профиля обрабатывающего инструмента. Поэтому для таких поверхностей определение сопряженного инструментального профиля является оптимизационной задачей, решение которой зависит от точного нахождения профиля обрабатывающего инструмента и точного выбора формообразующих движений.

Моделирование фасонной  образующей инструмента.

Использование фасонных инструментов с криволинейной образующей для обработки линейчатых поверхностей требует установления рациональных значений параметров образующей ИИП. Расширение технологических возможностей инструмента может быть достигнуто путем использования в качестве образующей ИИП инструмента фасонной фрезы кривой с наперед заданным законом изменения ее кривизны, который назначается в соответствии с диапазоном изменения главных нормальных кривизн формообразующего отсека сложной поверхности детали.

В качестве образующей или ее отсеков могут использоваться различные кривые второго порядка (парабола, гипербола, эллипс, окружность и т.д.), трансцендентные кривые (логарифмическая спираль, спираль Архимеда и т.д.), т.е. почти все непересекающиеся кривые.

Определение винтовой линии пересечения передней поверхности и фасонной образующей инструмента.

На угол 30 градусов…..

- Определение стружечной винтовой поверхности.

- Стружечная винтовая поверхность должна обеспечивать:

• оптимальные условия срезания припуска, что достигается рациональными углами резания на всем протяжении режущей кромки;
• достаточную прочность режущего зуба, которая достигается формой зуба и увеличением глубины канавки при возрастании диаметра образующей инструмента, чтобы обеспечить свободное размещение стружки;
• постоянство ленточки на всем протяжении режущего зуба.

Таким образом, полученная модель стружечной винтовой канавки фасонного инструмента обеспечивает: постоянство ширины зуба вдоль режущей кромки; постоянство переднего угла; постоянство углов спинки зуба в торцовых сечениях и увеличение глубины канавки при движении вдоль оси инструмента.

Заточка.

С увеличением заднего угла уменьшается трение инструмента об обрабатываемый металл и вместе с тем уменьшается и угол заострения; поэтому большие задние углы целесообразно использовать при чистовом фрезеровании, когда сопротивление металла резанию невелико. Как видно, все углы инструмента в главной секущей плоскости тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Это нужно учитывать при выборе значений углов заточки фрез.

Есть еще один важный элемент геометрии в главной секущей плоскости. Только на упрощенных схемах резания инструмент изображают в виде острого клина. На самом деле режущая кромка даже при тщательной заточке имеет некоторое округление радиусом. При значительном радиусе округления (30— 40 мкм и более) инструмент с трудом срезает тонкие стружки — он не столько режет, сколько соскабливает с заготовки тонкий слой металла, поэтому при чистовой обработке важно не только тщательно затачивать инструмент, но и доводить по одной или двум поверхностям режущего клина для уменьшения радиуса. Чем меньше угол, тем легче получить маленький радиус округления. Если инструмент имеет две рабочие режущие кромки, то для вспомогательной режущей кромки проводят вспомогательную секущую плоскость (см. рис. 43) и в этой плоскости измеряют вспомогательные передний и задний углы.

Самый острый инструмент имеет минимально возможный угол заточки. Однако при этом снижается прочность инструмента. Как только режущая кромка у инструмента подсела, пятно контакта становится больше, резко увеличивается температура в рабочей зоне, износ инструмента происходит ещё быстрее, температура повышается ещё больше.
На практике, при обработке различных материалов (при фрезеровании дерева, даже твёрдых пород, пластика) стараются, по возможности, правильно подобрать углы заточки концевой фрезы.

У концевых фрез затачивают боковые и торцовые режущие кромки. Боковые режущие кромки затачивают со стороны передней грани с сохранением постоянства величины переднего угла. Торцовые режущие кромки затачивают со стороны задней грани.

Требования, предъявляемые к заточенным фрезам.

1) отклонения угловых параметров для переднего угла боковых режущих кромок не должны превышать ±2°; торцового угла заострения ±1°;

2) радиусы закругления боковой и торцовой режущих кромок должны быть не более 6 мк;

3) на режущих кромках не должно быть завалов, выкрошин, трещин и заусенцев;

4) шероховатость поверхностей после заточки должна быть не ниже Rz ???;

5) радиальное и осевое биение должно быть не более 0,05—0,06 мм.

Пазовые и сборные цилиндрические фрезы затачиваются по плоской задней поверхности.
Для сохранения заданных углов зубьев необходимо правильно устанавливать затачиваемую поверхность относительно шлифовального круга. При заточке фрез по передней поверхности необходимо сохранять постоянство переднего угла. При этом ось фрезы должна быть параллельна рабочей поверхности шлифовального круга и смещена на величину а:

а = R*sinγ, где
R – радиус фрезы;
γ – передний угол.

По мере переточек радиус фрезы уменьшается и, следовательно, пропорционально смещается величина смещения а

Контроль качества заточки фрез.

Тщательно осматриваются режущие кромки заточенного инструмента. Радиус скругления режущей кромки должен быть не более 5 мкм. Его проверяют в сравнении с эталоном (новая фреза) при помощи измерительной лупы или микроскопа. Контроль шероховатости заточенных поверхностей осуществляют сравнением с набором эталонов шероховатости. Параметр шероховатости Ra у стальных лезвий не должен превышать 0,63-0,32мкм, у твердосплавных – 0,16-0,08мкм. Диаметр фрез измеряют штангенциркулем или микрометром с точностью до 0,05мм. Разность диаметров фрез, работающих комплектом, не должна превышать 0,1-0,2мм.
Радиальное и торцевое биение зубьев и выступ подрезающих зубьев над основными измеряют индикатором при установке концевых фрез в цанговом патроне делительной головки. Профиль режущей кромки контролируют шаблоном. Профиль шаблона, соответствующий профилю обработанной детали с точностью до 0,01мм, прикладывают к режущей кромке по радиусу фрезы. Зазор между контуром зубьев и шаблоном не должен превышать 0,1мм. 
Угловые параметры фрез можно контролировать при помощи угломера и штангенрейсмуса. У затылованных фрез измеряют только передний угол γ, у незатылованных - передний γ и задний α углы. Отклонение величин углов от номинальных после заточки не должно превышать 0,5°.

Геометрическими параметрами являются углы, под которыми поверхности и режущие кромки фрезы расположены в пространстве. От геометрических параметров зуба во многом зависит износостойкость и работоспособность фрезы. Если они выбраны правильно, то фреза работает производительно, спокойно, без частых переточек.

Различают обрабатываемую поверхность, поверхность резания и обработанную. Фреза срезает стружку обрабатываемой поверхности , образуя обработанную поверхность. Срезаемый слой материала сходит в виде стружки по передней поверхности  зуба фрезы. В процессе резания образуется поверхность резания , к которой обращена главная задняя поверхность  зуба. Главные режущие кромки образуются пересечением передней и главной задней поверхностей. При такой конструкции работа резания распределяется между двумя режущими кромками, что благоприятно сказывается на стойкости фрезы. Место пересечения режущих кромок является вершиной зуба фрезы.

Взаимное расположение поверхностей зуба и их положение по отношению к поверхностям заготовки определяют -углы зуба фрезы, которые измеряются в различных плоскостях. Плоскость резания  является касательной по отношению к поверхности резания; основная плоскость  параллельна направлению движения подачи; секущие плоскости  проводятся перпендикулярно к проекциям режущих кромок на основную плоскость. Передний угол у измеряется между передней поверхностью зуба и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания. Этот угол может быть положительным или отрицательным, его величина выбирается в зависимости от обрабатываемого и инструментального материалов, конструкции фрезы. Главный задний угол  измеряется между главной задней поверхностью и плоскостью резания и выбирается в пределах 6—20°. Если фреза имеет две рабочие режущие кромки, то для вспомогательной проводится вспомогательная секущая плоскость и в этой плоскости измеряют вспомогательные передний и задний  углы. Углы в плане измеряются в основной плоскости. Угол между проекцией на основную плоскость главной режущей кромки и направлением подачи s называется главным углом в плане ф. Угол между проекцией на ту же плоскость вспомогательной режущей кромки и направлением, обратном подаче, называется вспомогательным углом в плане фх. Между проекциями на основную плоскость главной и вспомогательной режущих кромок находится угол при вершине s. Угол наклона главной режущей кромки измеряется в плоскости резания как угол между главной режущей кромкой и линией, проведенной через вершину зуба параллельно основной плоскости. Угол может быть положительным, равным нулю или отрицательным. У цилиндрических, концевых и дисковых фрез угол равен углу наклона  винтового зуба, т. е. X = со. От величины к зависит прочность и стойкость зуба фрезы.

По форме режущих зубьев фрезы подразделяют на две группы;

1)       с острозаточенными зубьями для обычных и тяжелых работ, у таких фрез передняя и задняя поверхности — плоскости; к этой группе фрез относятся, например, цилиндрические, торцовые, дисковые;

2) с затылованными зубьями, у которых передняя поверхность плоская, а задняя имеет форму архимедовой спирали. Фрезы второй группы обеспечивают при переточках передней поверхности постоянство профиля режущей кромки в радиальном сечении. Поэтому эта форма зубьев применяется для фасонных фрез.

Волнистость — это более мелкое искажение формы поверхности. Микронеровности представляют собой чередующиеся выступы и впадины с относительно малым шагом, образующие рельеф поверхности. В соответствии с ГОСТ 2789—73 параметры каждой разновидности неровностей строго определены. При этом за характеристику сравнения принимается отношение шага проявления (или повторения) неровностей к высоте.

Если обозначить шаг неровности или расстояние между ними через L, а высоту неровности через Н, то при L/H > 1 (500 имеет место макронеровность) или геометрическая погрешность формы поверхности детали.

Если  L/H = 50… 1000, то эта неровность «относится к волнистости и является характеристикой точности изготовления поверхности детали.

Микронеровности, у которых L/H < 50, называются шероховатостью поверхности.

Шероховатость поверхности является результатом воздействия на нее режущего инструмента. В первом приближении эти неровности можно представить как следствие периодического срезания стружки с поверхности заготовки с шагом, равным подаче s0. Расчетная высота неровностей в этом случае определяется выражением Нр ~ So/8rH, где ги— радиус при вершине инструмента. Таким образом, уменьшение подачи или увеличение радиуса контакта инструмента уменьшают шероховатость. В случае фрезерования цилиндрическими фрезами величина Нр уменьшается при уменьшении подачи на зуб и увеличении диаметра фрезы.

Получаемая высота реальных микронеровностей может значительно превосходить расчетную, что объясняется наличием различных факторов, сопровождающих процесс резания. Во время механической обработки наблюдаются большие пластические сдвиги поверхности обрабатываемого материала, значительные растягивающие и сжимающие напряжения, в результате которых происходит разрыв материала, его вырывы и сколы.

5. Выбор оборудования и средств технологического оснащения

5.1. Выбор оборудования

Задача раздела - выбрать для каждой операции ТП такое оборудование, приспособление, которые бы обеспечили выпуск деталей заданного качества и количества с минимальными затратами.

При выборе типа и модели металлорежущих станков будем руководствоваться следующими правилами:

1) Производительность, точность, габариты, мощность станка должны быть минимальными достаточными для того, чтобы обеспечить выполнение требований предъявленных к операции.

2) Станок должен обеспечить максимальную концентрацию переходов на операции в целях уменьшения числа операций, количества оборудования, повышения производительности и точности за счет уменьшения числа перестановок заготовки.

3) Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, эргономики и экологии.

Если для какой-то операции этим требованиям удовлетворяет несколько моделей станков, то для окончательного выбора будем проводить сравнительный экономический анализ. Выбор оборудования проводим в следующей последовательности:

1) Исходя из формы обрабатываемой поверхности и метода обработки, выбираем группу станков.

2) Исходя из положения обрабатываемой поверхности, выбираем тип станка.

3) Исходя из габаритных размеров заготовки, размеров обработанных поверхностей и точности обработки выбираем типоразмер (модель) станка. Данные по выбору оборудования заносим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1

Выбор технологического оборудования

| № оп. | Название операции | Тип, модель оборудования | Станочное приспособление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 005 | Заготовительная | Горизонтально-ленточная пила UE-330A | Тиски с самоцентририрующиеся с призматическими губками по ГОСТ 12195-66 |
| 010 | Токарная | Токарно-винторезный станок 1К62 | 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-63 |
| 015 | Сварка | Сварочная машина стыковой сварки методом оплавления МСМУ-150 | Спец. Токопроводящие призмы |
| 020 | Отжиг |  |  |
| 025 | Контрольная | - | - |
| 030 | Токарная | Токарно-винторезный станок 1К62 | 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-63 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 035 | Токарная | Токарно-револьверный станок 1Н365БП | 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-63 |
| 040 | Токарная | Токарно-револьверный станок 1Н365БП | 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-63 |
| 045 | Токарная | Токарно-винторезный станок 1К62 | 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-63 |
| 050 | Фрезерная | Вертикально-фрезерный станок 6Т104 | 3-х кулачковый патрон ГОСТ 2675-63 |
| 055 | Фрезерная | Фрезерный с ЧПУ МАНО-700 | Специальный цанговый патрон |
| 060 | Контрольная |  |  |
| 065 | Термическая |  |  |
| 070 | Круглошли-фовальная | Круглошлифовальный станок 3131 | Поводковый патрон |
| 075 | Круглошли-фовальная | Круглошлифовальный станок 3131 | Поводковый патрон |
| 080 | Шли-фовальная | Спец. шлифовальный с ЧПУ 55С CNC6 | Специальный цанговый патрон |
| 085 | Контрольная |  |  |
| 090 | Маркировка |  |  |

5.2. Выбор режущего и мерительного инструмента

Задача раздела - выбрать для каждой операции ТП такой режущий инструмент и средства контроля, которые бы обеспечили выпуск деталей заданного качества и количества с минимальными затратами. При выборе режущего инструмента стараемся обходиться инструментом предусмотренным ГОСТом, кроме случаев, где имеет смысл для повышения производительности использовать специальный инструмент. Данные по выбору инструмента заносим в таблицу 5.2.

Таблица 5.2

Выбор режущего и мерительного инструмента

| №оп. | Операция | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 005 | Заготовительная | Пила MIKUS BIFLEX M42 №526 | Линейка 0-300 мм ГОСТ 427-75 |
| 010 | Токарная | Резец проходной, пластина 4015PF ГОСТ18879-73; | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 015 | Сварка |  | Стойка ШМ-11Н.000.ПС ГОСТ 10197-70 Индикатор ИЧ 0-10-0.01 ГОСТ 577-68 |
| 020 | Отжиг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 025 | Контрольная |  | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 030 | Токарная | Резец проходной, пластина 4015PF ГОСТ18879-73; | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 035 | Токарная | Сверло двухступенчатое специальное Резец проходной, пластина 4015PF ГОСТ18879-73; | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 040 | Токарная | Резец проходной, пластина 4015PF ГОСТ18879-73; | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 045 | Токарная | Метчик М8 для глухих отв. по ГОСТ 27101 | Калибр резьбовой специальный |
| 050 | Фрезерная | Фреза трехсторонняя специальная | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 Угломер У-11724 (0-180 ) ГОСТ 5378-66 |
| 055 | Фрезерная | Фреза пальцевая специальная твердосплавная диам. 5мм | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 060 | Контрольная |  | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 065 | Термическая |  | Прибор для контроля твёрдости. Наконечник для Роквелла НК1 0,21-0,30 карат |
| 070 | Круглошли-фовальная | Круг шлифовальный 1 350х50х20 25А 40 N 7 V5 35м/с | Микрометр МК ц.д.-0,01мм 0-25 мм ГОСТ 6507-90 |
| 075 | Круглошли-фовальная | Круг шлифовальный 1А1 350х50х20х10 ЛКВ40 125/100 СМ2 К27 100% | Микрометр МК ц.д.-0,01мм 0-25 мм ГОСТ 6507-90 |
| 080 | Шлифовальная |  | Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 |
| 085 | Контрольная |  | Стойка ШМ-11Н.000.ПС ГОСТ 10197-70 Индикатор ИЧ 0-10-0.01 ГОСТ 577-68 Штангенциркуль ШЦ-П ц.д.-0,02мм 0-250мм ГОСТ 166-89 Угломер У-11724 (0-180 ) ГОСТ 5378-66 Микрометр типа М3 ГОСТ 6507-60 ц.д. 0,01 |
| 090 | Маркировка |  |  |

3. Разработка технологического маршрута обработки

3.1. Служебное назначение изделия

Все поверхности при проектировании технологии классифицируют по технологическим и конструктивным признакам, исходя из служебного назначения.

Исполнительные поверхности – поверхности детали, выполняющие служебные назначения.

Основные конструкторские базы – поверхности, определяющие положение детали в сборочной единице (станке).

Вспомогательные конструкторские базы – поверхности, определяющие положение других деталей относительно корпуса.

Свободные поверхности – поверхности, служащие для обеспечения габаритных размеров и связывающие между собой все остальные поверхности.

Для режущего инструмента исполнительными поверхностями являются режущие кромки. Основными конструкторскими базами для концевых фрез является цилиндрическая поверхность хвостовика

В таблице 3.1 показана классификация поверхностей проектируемой фрезы.

Таблица 3.1

Классификация поверхностей

| № п/п | Вид поверхности | № поверхности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП | 1 |
| 2 | ОКБ | 2 |
| 3 | СП | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |

Рисунок 3.1. Эскиз фрезы с обозначением номеров поверхностей.

3.2. Определение типа производства

Тип производства определим с учетом годовой программы выпуска детали и массы. Годовая программа выпуска согласно заданию равна 50 комплектов, в одном комплекте 14 деталей, итого годовой выпуск деталей – 700 штук.

Выполним приблизительный расчет массы по формуле:

m=ρ∗a∗b∗h.

Здесь плотность ρ для стали Р6М5Ф3 составляет ρ=8,2 г/см3.

Остальные размеры возьмем с чертежа инструмента, получаем:

а – длина изделия, а=185мм;

b – толщина изделия, b=14мм;

h – высота изделия, h=40мм.

Тогда масса равна:

m=7,8*185*14*40*10-6=0,85 кг

По таблице зависимости типа производства от объема выпуска и массы [1] выбираем соответствующий тип: среднесерийное производство.

Серийное производство в целом обусловлено ограниченной номенклатурой деталей, изготовляемых периодически повторяющимися партиями. Используются универсальные станки, оснащенные как специальными, так и универсальными инструментами и приспособлениями. Применяют специализированные, агрегатные, частично универсальные металлорежущие станки. Форма организации технологического процесса переменно-поточная. Технологический процесс разрабатывают на базе типового. Заготовки – профильный прокат, литье в кокиль, горячая штамповка. Припуск на обработку по результату расчета. Расчет припусков производят подробно по переходам. Коэффициент закрепления операций от 1 до 40. Расстановка оборудования производится с учетом характерного направления грузопотоков. Настройка станков – по измерительным приборам. Подробность разработки – специальные карты. Расчет режимов резания ведется по отраслевым нормативам и эмпирическим формулам. Нормирование – детальное пооперационное. Квалификация рабочих различная. Предполагается значительное использование достижений науки. Этот тип производства наиболее характерен для изготовления режущих инструментов.

3.3. Разработка технологического маршрута – плана обработки

В таблице 3.2 показана последовательность методов обработки поверхностей имеющих различные технические требования

Таблица 3.2

Последовательность обработки различных поверхностей

| # Номер поверхности | Технические требования |  | Последовательность методов обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Квалитет | Rа (Rz) |  |
| 1, 8, 9 | - | 0,63 | Ш1 |
| 2 | 7 | 0,63 | Т, Ш2 |
| 3 | 9 | 2,5 | Т |
| 4 | 12 | 2,5 | # Т |
| 5 | 14 | 5 | Фр |
| 6 | 14 | 5 | Т |
| 7 | 12 | 2,5 | Фр |

Где: Ш1 – специально-шлифовальная операция;

Ш2 – круглошлифовальная операция;

Т – токарная операция;

Фр – фрезерная операция.

Затем полученные результаты переносим в маршрут обработки, который показан в плане обработки детали.

В таблице 3.3 представлен технологический маршрут обработки заготовки построенный на основе таблицы 3.2.

Таблица 3.3

Технологический маршрут обработки заготовки.

| № опер | Наименование операции | Номера поверхностей |  | Квалитет после обработки | Шероховат. поверхностей после обработки, Rа (Rz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовая | Обрабаты-ваемая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0005 | Заготовительная | 2,6 | 10 | 14 | (20) |
| 0010 | Токарная | 6 | 2 | 14 | 5 |
| 0015 | Сварка | 2,6 | - |  |  |
| 0020 | Отжиг |  |  |  |  |
| 0025 | Контрольная | - | - | - | - |
| 0030 | Токарная | 2 | 6 | 14 | 5 |
| 0035 | Токарная | 6 | 2, 4, 10 | 12-14 | 5 |
| 0040 | Токарная | 2 | 6 | 12-14 | 5 |
| 0045 | Токарная | 6 | 3 | 12 | 2,5 |
| 0050 | Фрезерная | 6 | 5 | 12 | 5 |
| 0055 | Фрезерная | 6, 5 | 7 | 12-14 | 2,5 |
| 0060 | Контрольная | - | - | - | - |
| 0065 | Термическая | - | - | - | - |
| 0070 | Круглошлифовальная | 6 | 2 | 10-12 | 1,25 |
| 0075 | Круглошлифовальная | 6 | 2 | 7 | 0,63 |
| 0080 | Шлифовальная | 2 | 1,8,9 | 12-14 | 0,63 |
| 0085 | Контрольная |  |  |  |  |
| 0090 | Маркировка | - | - | - | - |

- 6. Проектирование технологических наладок

- 6.1. Операция вышлифовки стружечных канавок фрезы и заточки режущих кромок

6.1.1. Последовательность обработки

Обработка стружечных канавок проектируемой фрезы производиться методом силового глубинного шлифования. При этом режимы резания, движения станка и шлифовальные круги выбираются таким образом, чтобы без дополнительных переходов производить как вышлифовку канавок, так и заточку по задним и передним поверхностям. Вся обработка производится на 6-ти осевом программном станке с системой ЧПУ «Сименс синумерик» фирмы «Вальтер» модели 55С. Всю обработку необходимо произвести, не снимая детали из шпинделя станка, при этом необходимо учитывать, что в работе может использоваться не более 4 различных одновременно установленных на оправке шлифовальных кругов. Заготовка фрезы закрепляется в цанговом патроне станка. Разобьем данную операцию по переходам и опишем каждый переход в отдельности:

1 переход – вышлифовка основной стружечной канавки и одновременно заточка по передней поверхности скрытого зуба фрезы.

Шлифовальный круг располагается строго перпендикулярно к направлению струженных канавок, т.е. ось шлифовального круга и ось заготовки находятся под углом 70 градусов. Смещение осей устанавливается таким образом, чтобы обеспечить передний угол в 15 градусов. Шпиндель шлифовального круга совершает прямое движение по направлению к заготовке, заготовка при этом медленно вращается, таким образом обеспечивается винтовое направление стружечной канавки. Т.к. стружечная канавка имеет большую глубину рекомендуется производить вышлифовку за несколько проходов. Припуск разбиваем равномерно и шлифовальный шпиндель после очередного прохода углубляется на величину подачи на глубину, до тех пор пока не получится размер на заготовки по диаметру сердцевины 11 мм.

2 переход – вышлифовка второй стружечной канавки – формирование скрытого зуба фрезы.

Все движения и углы взаимного расположения аналогичны 1 переходу, с разницей лишь в переднем угле – в данном случае смещение выбирается таким образом, чтобы передний угол был равен нулю. В данном случае фиксируем расстояние от дна канавки по оси заготовки – 9 мм.

3 переход – шлифование скрытого зуба по высоте – заточка по заднему углу.

Все движения и углы взаимного расположения аналогичны 1 переходу, с разницей лишь настройке смещения осей – в данном случае необходимый параметр – это величина заднего угла скрытого зуба.

4 переход – затылование большого зуба по фаске 45 градусов и одновременно занижение малого зуба по диаметру (чтобы не затирал в процессе резания).

Шлифовальный круг устанавливается таким образом, чтобы торцем круга производить обработку фаски, а периферией занижать малый зуб. Совместное движение шпинделя заготовки и шлифовального круга – есть движение затылования. В данном случае производится затылование под углом к оси 12 градусов, а падение затылка устанавливается 2,5мм.

5 переход – прорезка торцевых зубьев и одновременно заточка по передним поверхностям.

Шлифовальный круг устанавливается таким образом, чтобы обеспечить величину переднего угла на торцовых зубьях согласно чертежа фрезы (8 градусов) и обеспечивая выход режущих кромок в ось фрезы. Шлифовальный круг врезается в торец заготовки за счет движения подачи по направлению под углом 25 градусов к торцу заготовки и выходит из заготовки прорезая при этом зуб на всю глубину за проход (заготовка не вращается). Точка начала касания круга торца заготовки должна располагаться для 2-х зубьев на расстоянии около 4 мм от оси заготовки, для 3-го зуба, для обеспечения перекрытия, эта величина должна быть несколько больше (на 1…2мм).

6 переход – прорезка канавки между торцовыми зубьями (для обеспечения выхода круга при заточке по задним поверхностям).

Шлифовальный шпиндель устанавливается таким образом, чтобы оси шпинделей были взаимоперпендикулярны. Сначала производится прорезка первой канавки – шлифовальный круг смещается относительно заготовки таким образом, чтобы обеспечить перекрытие (выход за ось фрезы) самого крупного торцового зуба на величину 0,15…0,3мм. Шлифовальный круг врезается в торец заготовки за счет движения подачи по направлению под углом 45 градусов к торцу заготовки и выходит из заготовки прорезая при этом зуб на всю глубину за проход (заготовка не вращается). Прорезка второй канавки осуществляется во всем аналогично первой, лишь с той разницей, что в данном случае смещение шлифовального круга относительно заготовки осуществляется для обеспечения условия не зарезания передней поверхности самого крупного торцового зуба.

7 переход – заточка торцовых зубьев по задней поверхности (предварительно).

Шлифовальный шпиндель устанавливается таким образом, чтобы оси шпинделей были взаимоперпендикулярны и лежали в одной плоскости, при этом шлифовальный круг смещен в сторону так, чтобы его торец не доходил до оси заготовки на 1 мм (при обработке малых торцевых зубьев) и заходил за центр при обработке большого торцового зуба на 0,5мм. При этом заготовка повернута таким образом, чтобы режущая кромка обрабатываемого зуба располагалась горизонтально. Шлифовальный круг врезается в торец заготовки до касания, затем за счет движения подачи по направлению под углом 20 градусов к торцу заготовки, формирует заднюю плоскость зуба до выхода из заготовки.

8 переход – заточка торцовых зубьев по задней поверхности (окончательно).

Выставление шпинделей и шлифовального круга во всем аналогичны предыдущему переходу. Шлифовальный круг врезается в режущую кромку фрезы до касания, затем за счет движения подачи по направлению параллельному оси заготовки, сошлифовывает слой металла. Величина глубины внедрения в заготовку составляет 0,1…0,12 мм. Далее не останавливаясь шлифовальный круг, за счет движения подачи по направлению под углом 20 градусов к торцу заготовки, формирует заднюю плоскость зуба до выхода из заготовки.

9 переход – заточка скрытого зуба по фаске (по задней поверхности).

Шлифовальный шпиндель устанавливается таким образом, чтобы оси шпинделей были взаимоперпендикулярны. Шлифовальный круг выставляется в ось заготовки. При этом заготовка повернута таким образом, чтобы задняя поверхность скрытого зуба располагалась горизонтально. Шлифовальный круг, за счет движения подачи по направлению под углом 45 градусов к торцу заготовки, формирует заднюю плоскость зуба до выхода из заготовки.

Теперь необходимо выбрать шлифовальный круг, рассчитать режимы резания и время обработки, и все эти данные занести на лист технологической наладки заточной операции.

- 6.1.2. Выбор характеристик шлифовального круга

Выбор формы и размеров шлифовальных кругов

Форму шлифовальных кругов выбираем исходя из профиля обрабатываемой поверхности, при этом необходимо учитывать, что на оправке в станке не может быть больше 4 шлифовальных кругов, т.е. на все 9 переходов необходимо выбрать не более 4 различных шлифовальных кругов.

Для первого и второго перехода исходя из похожести профилей можно применить шлифовальный круг формы 1D1 с углом профиля 60 градусов. При этом учитывая глубину обрабатываемой канавки, необходимо чтобы высота эльбороносного слоя составляла в первом случае была не менее 11мм, а во втором не менее 9мм. Для 3 перехода вполне подойдет круг прямого профиля. Для 4 перехода необходимо чтобы круг имел профиль 45 градусов, но в тоже время ширину рабочей части по торцу и периферии не менее 6мм. Путем геометрического построения находим, что наиболее близкую форму искомого круга можно получить из круга формой 1D1 с углом профиля 60 градусов. Для 5 и 6 перехода также подойдет шлифовальный круг с углом профиля 60 градусов (угол прорезки 60 градусов). Для 7, 8 и 9 переходов можно также использовать круг прямого профиля, при этом ширина круга должна быть не меньше ширины самого большого торцового зуба (ширину зуба находим при помощи компьютерного построения), т.е. 12мм. Остальные размеры шлифовальных кругов примем в зависимости от наружного диаметра, который вычислим исходя из постоянной частоты вращения шпинделя (по паспорту станка). Двигатель двухступенчатый – 3000 и 4500 об/мин и рекомендуемой скорости резания 30-35 м/с.

Диаметр шлифовального круга найдем по формуле:

D = 1000*60*V/*n, где

V – скорость резания, принимаем 30 м/с

n – частота вращения шпинделя, 4500 об/мин

D = 1000*60*30/3,14*4500= 127 мм

Округляем до ближайшего значения из стандартного ряда. Диаметр шлифовального круга – 125 мм. Тогда остальные типоразмеры круга возьмем из ГОСТ 16172-90

Типоразмеры шлифовального круга для 1 перехода:

Высота круга – 20 мм

Толщина эльбороносного слоя – 20 мм

Посадочное отверстие – 20 мм

Аналогичным способом выберем типоразмеры шлифовальных кругов на остальные переходы.

Выбор материала абразивного зерна.

Абразивные материалы, применяемые при шлифовании и заточке режущих инструментов: алмаз, эльбор, электрокорунд, карбид кремния обладают различными физико-химическими свойствами, которые определяют их область применения.  Наибольшую износостойкость и режущую способность при шлифовании быстрорежущих сталей имеет эльбор. Важным свойством эльбора является его способность противостоять циклическому воздействию высоких температур. При нагревании кристаллов эльбора в воздушной среде до 1000°С на их поверхности образуется тонкая оксидная пленка, которая служит как бы защитным покрытием и препятствует дальнейшему окислению. Применение шлифовальных кругов из эльбора при шлифовании и заточке быстрорежущих сталей позволяет избегать прижогов, повышать производительность. Период стойкости инструмента, заточенного кругами из эльбора, в 1,5 раза выше, чем при заточке кругами из электрокорунда.

Выбор зернистости.

Зернистость абразивных материалов характеризует размеры абразивных зерен, представляющих собой геометрические тела неправильной формы. Основным размером зерна является его ширина. Классификацию абразивных зерен по размерам осуществляют рассевом ситами  на специальной аппаратуре. Номер зернистости для всех абразивных материалов обозначает номинальный размер стороны ячейки сита в свету, на котором задерживаются зерна основной фракции. Чем больше номер зернистости шлифовального круга, тем большую нагрузку выдерживает шлифовальный круг и тем большую производительность он обеспечивает при шлифовании. В тоже время чем больше зернистость, чем хуже шероховатость поверхности. В данном случае требования к шероховатости поверхности – Ra 0.63 мм, поэтому выбираем зернистость 125/100.

Выбор связки.

Эльборовые шлифовальные круги изготавливают на органических (бакелитовых), металлических и керамических связках.

Для силового глубинного шлифования быстрорежущих сталей наиболее подходящая связка – органическая. Выбираем органическую связку Б2.

Выбор концентрации

Концентрация эльборовых кругов характеризует содержание в них эльборовых зерен. За 100% концентрацию принято содержание 4,4 кар (0,88 г) в 1 куб см  рабочего слоя, что составляет 25% объема независимо от вида связки. С увеличением концентрации повышаются режущая способность и период стойкости кругов на органических связках, поэтому для окончательного шлифования и доводки рекомендуют круги 100%- и 150%-ной концентрации, а для профильного шлифования- круги 150%- и 200%-ной концентрации. Выбираем концентрацию эльбора 150%.

Маркировка полная:

1 круг (1 переход) – 1D1-60º 125х32х20х20 ЛКВ40 125/100 100% Б2.

2 круг (2, 4, 5, 6 переход) – 1D1-60º 100х20х16х12 ЛКВ40 125/100 100% Б2.

3 круг (3, 7, 8, 9 переход) – 1F1 100х20х20х10 ЛКВ40 125/100 100% Б2.

6.1.3. Режимы резания и время обработки

Теперь по 4 назначим некоторые режимы резания.

Назначаем продольную подачу S =0,5 м/мин

Подачу на глубину t=1 мм/ход

Рассчитаем время обработки фрезы:

Машинное время определяется по формуле:

TM=(L+lП)*i/S*1000+(L+lД)*i/SУ*1000, где

L – длина рабочего хода,

lП – длина холостого хода, примем 10мм

SУ – скорость ускоренного перемещения, по паспортным данным станка примем 5 м/мин

lД – Различные дополнительные перемещения, примем 10 мм

i - число проходов;

Где число проходов найдем по формуле:

i=(/t + iB)*Z , где

iB – число проходов на выхаживание, исходя из требований по шероховатости, принимаем в случае если Ra - 0,32 – 1 проход, если грубее, то - 0

Z – число зубьев, по чертежу 3

 – толщина снимаемого металла (припуск под шлифование)

Теперь рассчитаем по переходам:

Число проходов:

i1= (12/1+1)*3=39

i2= (9/1+1)*3=30

i3= (6/1+1)*3=21

i4= (1/1+1)*3=6

i5= (4/1+1)*3=15

i6= (5/1+0)*3=15

i7= (1/1+0)*3=3

i8= (1/1+1)*3=6

i9= (1/1+1)*3=6

Машинное время:

TM1= (55+10)*39/0,5*1000+(55+10)*39/5*1000=5,577 мин

TM2= (55+10)*30/0,5*1000+(55+10)*30/5*1000=4,29 мин

TM3= (55+10)*21/0,5*1000+(55+10)*21/5*1000=3 мин

TM4= (10+10)*6/0,5*1000+(10+10)*6/5*1000=0.264 мин

TM5= (10+10)*15/0,5*1000+(10+10)*15/5*1000=0.66 мин

TM6= (12+10)*15/0,5*1000+(12+10)*15/5*1000= 0.726 мин

TM7= (8+10)*3/0,5*1000+(8+10)*3/5*1000= 0.118 мин

TM8= (2+10)*6/0,5*1000+(2+10)*6/5*1000= 0.158 мин

TM9= (2+10)*6/0,5*1000+(2+10)*6/5*1000= 0.158 мин

Отсюда находим общее машинное время на операции:

TM=5,577+4,29+3+0,264+0,66+0,726+0,118+0,158+0,158= 14,951 мин.

Штучное время Тшт найдём по формуле:

Тшт=Тв+Тп-з+Тм

ТВ= 5 мин – вспомогательное время;

ТП-З = 2 мин – подготовительно–заключительное время;

Тшт=14,951+5+2=21,951 мин

- 6.2. Операция фрезерования трубы картера новой фрезой

6.2.1. Последовательность обработки

Обработка трубы картера рулевого механизма производится на специальном фрезерном станке фирмы «Буш» (Германия). В специальные призмы расположенные на столе станка устанавливается труба. Призмы изготовлены таким образом, чтобы производить закрепление заготовки и необходимое центрирование. С торца трубы происходит фиксация специальным упором (см. рис. ). Профильная фреза закрепляется в цанговом патроне в шпинделе станка вертикально. Фреза сориентирована таким образом, чтобы ее ось пересекала ось заготовки трубы строго перпендикулярно.

Рис.  Схема закрепления заготовки на столе станка.

После установки заготовки трубы в зажимное приспособление происходит быстрый подвод фрезы. Далее при помощи поперечного движения шпинделя станка происходит врезание фрезы в трубу на всю глубину, до получения фаски в отверстии в трубе необходимого размера. Контроль размера фаски производиться перед каждой новой установкой режущего инструмента специальным калибром. В случае получения заданного размера станок выходит на автоматический цикл. После движения врезания, происходит продольное движение стола, с закрепленным на ней зажимным приспособлением. Величина продольного хода 205мм. Затем производится отвод фрезы, за счет поперечного движения шпинделя станка. Производится разжим заготовки трубы картера и перемещения ее на следующую технологическую операцию.

6.2.2. Время обработки

Для определения времени обработки необходимо определить режимы резания. Режимы резания назначим такие же как при базовом варианте обработки трубы картера двумя видами инструментов, а именно:

Подача при врезании фрезы:

Sв= 100 мм/мин

Подача при продольном фрезеровании паза трубы:

Sп= 200 мм/мин

Ускоренная подача подводе/отводе фрезы:

Sу= 5000 мм/мин

Тогда машинное время обработки найдем по формуле:

ТМ= Lв / Sв + Lп / Sв + Lу / Sу , где:

Lв – длина хода при врезании фрезы, 10мм

Lп – длина хода фрезы при поперечном движении, 205мм (по чертежу)

Lу – длины хода при ускоренных движениях фрезы во время подвода к заготовке и отвода, 400мм.

Машинное время равно:

ТМ= 10/100 + 205/200 + 400/5000 = 1,185 мин

Штучное время для данной операции найдём по формуле:

Тшт=Тв+Тм

ТВ – вспомогательное время, примем такое как в базовом варианте (по результатам практики),

Тв=0,57 мин

Отсюда штучное время на операцию составит:

Тшт=0,57+1,185=1,755 мин

Так как за одну операцию обрабатывается сразу 2 заготовки, то штучное время в пересчете на 1 заготовку составит:

Тшт1 = Тшт/2

Тшт1 = 1,755/2 = 0,878 мин

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОБЪЕКТА

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Тема: «Проектирование конструкции и технологии изготовления фрезы для обработки трубы картера рулевого механизма автомобиля 2112».

5.1. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА,

РАБОЧЕГО МЕСТА, ОБОРУДОВАНИЯ И

ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Обработка фрезы осуществляется в цехе 51-2 на 4 участке в Инструментальном производстве. Технологический процесс проходит на станке с ЧПУ «Walter». Процесс производства фрезы протекает полуавтоматически. Оператор осуществляет загрузку деталей в станок, закрепление и снятие готовой фрезы, контроль над протекающим технологическим процессом и задание управляющих программ для ЧПУ. Рассмотрим шлифовальный станок c ЧПУ «Walter».

Станок «Walter» для обработки фрезы.

| Наименование оборудования | Выполняемая операция |
| --- | --- |
| Шлифовальный станок с ЧПУ «Walter» | Шлифование |
| Шлифовальный станок с ЧПУ «Walter» | Заточка |

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Краткая характеристика базового варианта.

По базовому варианту специальный паз в трубе картера рулевого механизма обрабатывается двумя видами фрез, вследствие чего возрастает себестоимость обработки инструмента, трудоемкость процесса, а также время, затрачиваемое на операции.

Режим работы - двухсменный. Тип производства - массовое. Система заработной платы - повременно-премиальная.

Краткая характеристика проектируемого варианта.

Для повышения технологичности обработки была разработана фреза, выполняющая данную операцию за один переход, что обеспечивает снижение штучного времени изготовления детали и увеличение производительности. Для изготовления разработанного инструмента необходим новый дорогостоящий станок.

Режим работы - двухсменный. Тип производства - массовое. Система заработной платы - повременно-премиальная.

Таблица 6.1

Исходные данные

| Наименование показателей | Ед. измер. | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовая производственная программа выпуска деталей | шт. | Nг | 418000 |
| Количество календарных дней в году: | дни | Дк | 365 |
| из них: праздничных выходных | дни дни | Дпр Двых | 8 102 |
| Число смен работы поточной линии | – | S | 2 |
| Продолжительность смены | час | Тсм | 8 |
| Потери времени работы оборудования на ремонт и переналадку | – | Кр.п. | 0,07 |
| Часовая тарифная ставка основных рабочий по пятому разряду | руб | Сч | 52,51 |
| Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь | – | kд.пл. | 4,5 |

Таблица 6.2

| Наименование показателей | Ед. измер. | Обозначение | Базовый вариант | Проектный вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штучное время | мин | Tшт | 0,985 | 0,878 |
| Машинное время | мин | TМ | 0,7 | 0,593 |
| Цена оборудования | руб | Цоб | 1500000 | 1500000 |
| Занимаемая площадь под оборудование | м2 | S | 4 | 4 |
| Мощность оборудования | кВт | М | 5,0 | 5,0 |

Таблица 6.3

Нормы расхода и тарифы

| Наименование | Условные обозначения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход: |  |  |
| воды технической на один час работы станка, м3 /час | Ув | 0,6 |
| сжатого воздуха на один час работы станка, м3 /час | Усж.в | 0,15 |
| Норма расхода на смазочные и охлаждающие жидкости на один станок в год, руб. | НСОЖ | 250 |
| Тарифы: |  |  |
| на электроэнергию, руб./кВт·час | Ц эл.эн. | 1,48 |
| на воду техническую, руб./ м3 | Цв.тех. | 1,2 |
| сжатый воздух, руб./ м3 | Цсж.возд. | 0,12 |
| 1 м2 производственной площади, руб. | Цплощ. | 3000 |
| Накладные расходы: |  |  |
| общепроизводственные (цеховые) | kцех. | 2,15 |
| общехозяйственные (заводские) | kпроизв. | 1,9 |
| внепроизводственные | kвн. | 0,05 |

6.1 Определение такта и эффективного фонда времени работы

Такт выпуска детали

r=ФэфNг=3675,36⋅60418000=0,5276, мин.

Эффективный фонд времени работы поточной линии рассчитывается по формуле:

Фэф = ((Др⋅Тсм−Дпредпр.⋅Тсокр.)S(1−kр.п.)=

=(255⋅8−8⋅1)⋅2⋅1−0,07=3675,36, час,

где Др- количество рабочих дней в году;

Тсм.- продолжительность рабочей смены, час;

Дпредпр.- количество предпраздничных дней в году;

Тсокр.- время сокращения рабочей смены в предпраздничные дни = 1 час.

s - количество рабочих смен;

kр.п.- потери времени работы оборудования на ремонт и переналадку.

Др = Дк−Двых.−Дпр.=365−102−8=255 дня.

где Дк - количество календарных дней в году;

Двых. - количество выходных дней в году;

Дпр. - количество праздничных дней в году.

6.2 Определение необходимого количества единиц оборудования 
и коэффициентов их загрузки

Cp=tшт r

где Cp – расчетное число единиц оборудования, шт.;

tшт – штучное время выполнения операции, мин.

Базовый вариант

Cp=0,9850,5276=0,98.

Проектный вариант

Cp=0,8780,5276=0,97.

Принятое (целое) количество единиц оборудования Cпр  на операции определяется путем округления дробного числа единиц оборудования до ближайшего большего целого числа. Допускается небольшая перегрузка рабочих мест, но не более чем на 10%.

Базовый вариант                                     Проектный вариант

Cпp=1.                                                   Cпp=1.

Определение коэффициента загрузки оборудования на операции производится по формуле:

kз=СрСпр.

Базовый вариант

kз=0,981=0,98.

Проектный вариант

kз=0,971=0,97

6.3 Расчет капитальных вложений в оборудование проектируемого варианта

## Общие капитальные вложения в оборудование рассчитываются только для проектного варианта – закупается новый станок Walter, при этом станок, на котором деталь обрабатывалась по базовому варианту не демонтируется.

## Общие капитальные вложения в оборудование рассчитываются по формуле:

Кобщ.=Кпр.+Ксоп.

где Кпр.– прямые капитальные вложения в оборудование, руб.;

Ксоп. – сопутствующие капитальные вложения в приобретенное оборудование, руб.

Прямые капитальные вложения – покупка станка стоимостью 8000000 руб.

Кпр.=8000000руб.

Сопутствующие капитальные вложения

Ксоп.=Кмонт.+Кплощ.

где Кмонт.–  затраты на монтаж нового оборудования, руб.

Кплощ.– затраты на производственные площади под новое оборудование, руб.

Кмонт.=CпрЦобkмонт=1600000руб.

где kмонт.– коэффициент монтажа нового оборудования = 0,2;

Затраты на площадь, занимаемую под новое оборудование, рассчитываются по формуле:

Кплощ=SЦплощkд.площ=4⋅3000⋅4,5=54000, руб.

kд.пл. – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь (проходы и проезды).

Ксоп.=1600000+54000=1654000руб.

Кобщ=1500000+1654000=9654000руб.

## Удельные капитальные вложения в оборудование (капитальные вложения на изготовление одной детали) рассчитываются по формуле

Куд.=Кобщ.Nг

Куд.=9654000418000=23,1руб.

6.4 Расчет себестоимости механической обработки детали по  базовому и проектному вариантам

Затраты на электрическую энергию

Затраты на электроэнергию, необходимую для выполнения технологического процесса механической обработки детали, рассчитываются исходя из мощности оборудования:

Зэ-э =М⋅tмη⋅60⋅kм⋅kв⋅kод⋅kп⋅Цэ-э.

Проектируемый вариант:

Зэ-э =5⋅0,5930,8⋅600,75⋅0,7⋅1⋅1,05⋅1,48=0,05руб.

Базовый вариант:

Зэ-э =5⋅0,70,8⋅600,75⋅0,7⋅1⋅1,05⋅1,48=0,06руб.

где η – коэффициент полезного действия станка = 0,8;

kм – коэффициент загрузки электродвигателей станка по мощности = 0,75;

kв– коэффициент загрузки электродвигателей станка по времени = 0,7;

kод – коэффициент одновременной работы электродвигателей станка = 1;

kп– коэффициент потерь электроэнергии в сети завода = 1,05.

Затраты на содержание и эксплуатацию технологического оборудования

Зоб.=Аоб.+Рт.р.+Зсож.+Зв.тех.+Зсж.возд.	,

где Аоб.– амортизационные отчисления на оборудование, руб.;

Рт.р.– затраты на текущий ремонт оборудования, руб.

Зсож.– затраты на смазочные, обтирочные материалы и охлаждающие жидкости;

Зв.тех.– затраты на воду техническую

Зсж.возд.– затраты на сжатый воздух

а) амортизационные отчисления на оборудование:

Аоб.=Цоб⋅На⋅tштФэф⋅100⋅kвн

где Цоб– цена единицы технологического оборудования, руб.;

Hа – норма амортизационных отчислений на технологическое оборудование = 20%;

tшт – время изготовления одного изделия на операции;

kвн – коэффициент выполнения норм = 1,1;

Фэф – эффективный фонд времени работы оборудования.

Проектируемый вариант:

Аоб.=1500000⋅20⋅0,8783675,36⋅100⋅1,1=65,1513руб.

Базовый вариант:

Аоб.=1500000⋅20⋅0,9853675,36⋅100⋅1,1=73,0912руб.

б) затраты на текущий ремонт оборудования рассчитываются по формуле

Рт.р.=Цоб⋅Нт.р.⋅kзФэф⋅100

Проектируемый вариант: Рт.р.=1500000⋅35⋅0,973675,36⋅100=138,56,руб

Базовый вариант: Рт.р.=1500000⋅35⋅0,983675,36⋅100=139,98,руб.

где Нт.р.– норма отчислений на текущий ремонт оборудования, ≈ 35%;

kз– коэффициента загрузки оборудования на операции.

в) затраты на смазочные, обтирочные материалы и охлаждающие жидкости:

Зсож.=Соб⋅kзNг⋅Нсож.

Проектируемый вариант: Зсож=0,00058руб

Базовый вариант: Зсож=0,0006=руб

где Нсож. – норма расхода на смазочные и охлаждающие жидкости на один станок в год.

г) затраты на воду техническую:

Зв.тех.=СобФэфУв.тех.Цв.тех.kзNг

Проектируемый вариант: Зв.тех.=2⋅3675,36⋅0,6⋅1,2⋅0,97418000=0,006руб.

Базовый вариант: Зв.тех.=2⋅3675,36⋅0,6⋅1,2⋅0,98418000=0,0062руб.

Ув.тех. − удельный расход воды технической на один час работы станка, м3;

Цв.тех. − цена 1м3 воды технической, руб.

д) затраты на сжатый воздух:

Зсж.возд.=СобФэфУсж.возд.Цсж.возд.kзNг

Проектируемый вариант: Зсж.в.=2⋅3675,36⋅0,15⋅0,12⋅0,97418000=0,00015руб

Базовый вариант: Зсж.в.=2⋅3675,36⋅0,15⋅0,12⋅0,98418000=0,00016руб

гдеУсж.возд.− удельный расход сжатого воздуха на один час работы станка, м3;

Цсж.возд. − цена 1м3 сжатого воздуха, руб.

Затраты на содержание и эксплуатацию производственных площадей

Зплощ.= Sплощ⋅Цплощ.Наплощ.⋅kд.пл.⋅kз100⋅Nг

Проектируемый вариант: Зплощ.=0,0025руб.

Базовый вариант: Зплощ.=0,0019руб.

где Sплощ. − площадь, занимаемая оборудованием на операции, м2;

Цплощ. − цена 1 м2 занимаемой производственной площади;

На площ. − норма амортизационных отчислений на производственные здания = 2 %.

kд.пл. − коэффициент, учитывающий дополнительную площадь.

Затраты на заработную плату основных производственных рабочих с отчислениями на социальные нужды

Фонд заработной платы основных производственных рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы.

ФЗП=ЗПЛосн.+ЗПЛдоп.

а) основная заработная плата определяется по формуле:

ЗПЛосн.=Сч⋅tшт⋅kзпл

Проектируемый вариант: ЗПЛосн.=29,56⋅0,878⋅1,82860=0,791руб.

Базовый вариант: ЗПЛосн.=29,56⋅0,985⋅1,82860=0,887руб

где Сч – часовая тарифная ставка рабочего, руб./час;

kзпл – коэффициент начислений на основную заработную плату.

kзпл= kпр· kвн· kу· kпф· kн

kзпл=1,828

где kпр = 1,25 – коэффициент премирования;

kвн = 1,1 – коэффициент выполнения норм;

kу = 1,1– коэффициент доплат за условия труда;

kпф = 1,067 – коэффициент доплат за профессиональное мастерство;

kн = 1,133 – коэффициент доплат за работу в вечерние и ночные смены;

б) дополнительная заработная плата основных производственных рабочих определяется по формуле:

ЗПЛдоп.=kд100⋅ЗПЛосн.

Проектируемый вариант: ЗПЛдоп.=1,11000,791=0,0087руб

Базовый вариант: ЗПЛдоп.=1,11000,887=0,0097руб

где kд = 1,1 – коэффициент соотношения между основной и дополнительной заработной платой;

Проектируемый вариант: ФЗП=0,791+0,0087=0,7997руб

Базовый вариант: ФЗП=0,887+0,0097=0,8967руб

в) отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле:

Ос.н.=Нсоц.⋅(ЗПЛосн.+ЗПЛдоп.)100

Проектируемый вариант: Ос.н.=0,2878 руб.

Базовый вариант: Ос.н.=0,3229 руб.

где Нсоц.– норма отчислений на социальные нужды = 36%.

Технологическая себестоимость механической обработки детали

Расчет технологической себестоимости ведется по двум вариантам обработки: базовому и проектному

Стех.=Зэ-э+Зоб.+Зплощ.+ФЗП+Ос.н.

Проектируемый вариант: Стех.=204,86 руб.

Базовый вариант: Стех.=214,36 руб.

Цеховая себестоимость механической обработки детали

Рассчитывается по двум вариантам обработки: базовому и проектному.

Сцех.=Стех.+Рцех.

Проектируемый вариант: Сцех.=206,56 руб.

Базовый вариант: Сцех.=216,27 руб.

где Рцех.– общепроизводственные расходы, связанные с обработкой детали, руб.

Общепроизводственные (цеховые) расходы относятся к косвенным затратам на изготовление продукции, это накладные расходы по управлению цехом и его обслуживанию.

Рцех.=kцех.⋅ЗПЛосн.

Проектируемый вариант: Рцех.=1,7 руб.

Базовый вариант: Рцех.=1,91 руб.

где kцех.= 2,15 – коэффициент общепроизводственных расходов.

Производственная (общехозяйственная) себестоимость механической обработки детали

Рассчитывается по двум вариантам обработки.

Общехозяйственная (производственная) себестоимость является суммой цеховой себестоимости и общехозяйственных (производственных) расходов.

Спроизв.=Сцех.+Рпроизв.

Проектируемый вариант: Спроизв.=208,06 руб.

Базовый вариант: Спроизв.=217,96 руб.

где Рпроизв.– общехозяйственные расходы, связанные с обработкой детали, руб.

Общехозяйственные (производственные) расходы относятся к косвенным затратам на изготовление продукции, это накладные расходы по управлению производством продукции на предприятии и обслуживанию предприятия.

Рпроизв.=kпроизв.⋅ЗПЛосн.

Проектируемый вариант: Рпроизв.=1,5 руб.

Базовый вариант: Рпроизв.=1,68 руб.

где kпроизв.= 1,9 – коэффициент общехозяйственных расходов.

Полная себестоимость механической обработки детали

Полная себестоимость представляет собой сумму общехозяйственной (производственной) себестоимости и внепроизводственных расходов. Внепроизводственные расходы – это расходы, связанные с реализацией изготовленной продукции.

Сполн.=Спроизв.+Рвн.

Проектируемый вариант: Сполн.=218,46 руб.

Базовый вариант: Сполн.=228,86 руб.

где Рвн.– сумма внепроизводственных расходов, руб.

Рвн.=kвн.⋅Спроизв.

Проектируемый вариант: Рвн.=10,40 руб.

Базовый вариант: Рвн.=10,90 руб.

где kвн. = 0,05 – коэффициент внепроизводственных расходов.

Калькуляция себестоимости обработки детали по сравниваемым вариантам технологического процесса

| Наименование статей затрат | Условные обозначения | ##### Базовый вариант | ##### Проектный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на технологическую энергию | Зтехн.эн. | 0,06 | 0,05 |
| Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования | Зоб. | 213,08 | 203,71 |
| Затраты на содержание и эксплуатацию производственных площадей | Зплощ. | 0,0019 | 0,0025 |
| Затраты на заработную плату основных производственных рабочих (ФЗП) | ФЗП | 0,9 | 0,8 |
| Отчисления на социальные нужды | Ос.н. | 0,323 | 0,288 |
| Технологическая себестоимость | Стех. | 214,36 | 204,86 |
| Общепроизводственные (цеховые) расходы | Рцех. | 1,9 | 1,7 |
| Цеховая себестоимость | Сцех. | 216,27 | 206,56 |
| Общехозяйственные (производственные) расходы | Рпроизв. | 1,68 | 1,5 |
| Производственная себестоимость | Спроизв. | 217,86 | 208,05 |
| #### Внепроизводственные расходы | Рвн. | 10,89 | 10,4 |
| Полная себестоимость | Сполн. | 228,86 | 218,46 |

Снижение себестоимости обработки детали рассчитываем по формуле:

ΔCполн.=Сполн.баз.−Сполн.пр.Сполн.баз. 100%

ΔCполн.=4,54%

6.5 Расчет снижения трудоёмкости и повышения производительности труда в проектном варианте обработки детали

Изменение технологического процесса обработки детали ведет к снижению трудоемкости выполнения работ. Для определения эффективности применения более производительного процесса обработки необходимо рассчитать величину снижения трудоемкости (Δtшт.).

Расчет производим по формуле:

Δtшт.=tшт.баз.−tшт.пр.tшт.баз.⋅100%

Δtшт.=10,86 %

где tшт.баз.– штучное время изготовления изделия по базовому варианту, мин;

tшт.пр.– штучное время изготовления изделия по проектному варианту, мин.

При снижении трудоемкости изготовления изделия на некоторую величину, обязательно происходит повышение уровня производительности труда на несколько большую величину, поскольку трудоемкость изготовления продукции и уровень производительности труда являются величинами обратными, но не пропорциональными.

Исходя из значения величины снижения трудоемкости обработки детали, рассчитываем повышение производительности труда (ПТ):

ПТ =100∗Δtшт.100-Δtшт. (%)

ПТ =12,19 %

6.6 Расчет показателей экономической эффективности проектируемой технологии механической обработки детали

Ожидаемая прибыль (условно-годовая экономия) от снижения себестоимости изготовления изделия:

Прож.=Эу.г.=Сполн.баз−Сполн.пр.⋅Nг

Прож.= 4344938,99 руб.

Изделие с применением данной технологии изготавливается полностью и готово для продажи потребителю, значит необходимо рассчитать налог на прибыль по формуле:

Нпр.=Пр.ож.⋅kнал.

Нпр.=1042785 руб.

где kнал.=0,24 – коэффициент налогообложения на прибыль

Чистая прибыль, ожидаемая от снижения себестоимости продукции, рассчитывается по формуле:

Пр.чист.=Пр.ож.−Нпр.

Пр.чист.= 3302153,63 руб.

Годовой экономический эффект от внедрения в технологический процесс более производительного оборудования рассчитывается по формуле:

Эгод.=Сполн.баз.−Сполн.пр.+Ен⋅Куд.⋅Nг

Эгод.= 1159118,99 руб.

где Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности = 0,33.

Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле

Ток.= Кобщ.Приб.ож.	(лет)

Ток.=2,22 года.

Для определения горизонта расчета полученное значение Ток.округляем до ближайшего целого числа,

Ток.=2.

Срок окупаемости не превышает 4 года, значит внедряемое мероприятие является эффективным.

## Определение расчетного коэффициента сравнительной экономической эффективности капитальных вложений

Эффективность затраченных на внедряемое мероприятие средств, можно определить, рассчитав коэффициент сравнительной экономической эффективности по формуле:

Еср. =1Ток.

Еср. = 0,45.

Расчетное Еср. больше чем Ен, значит снижение себестоимости больше нормативной величины и внедряемое мероприятие является эффективным.