2.2.    Использование  береговой  черты.

Установка береговой черты в ПИ может быть осуществлена как с жесткого диска, так и с дискеты.

- Выбор береговой черты жестком диске осуществляется следующим образом:

- Нажать кнопку CMD на панели COMMAND KEYS - на экране DATA MONITOR появится в левом верхнем углу Cmd>_.

- На клавиатуре набрать COAST и нажать RETURN. Через некоторое время на экране DATA MONITOR появится список всех, имеющихся в жестком диске, береговых черт.

Выбрать из списка необходимую береговую черту.

Выбор береговой черты с дискеты осуществляется следующим образом:

- Вставить дискету в дисковод.

- Нажать кнопку CMD на панели COMMAND KEYS.

- На клавиатуре набрать DRIVE_P.

- Нажать RETURN.

- На экране DATA MONITOR появится надпись Default disk drive is P.

- На клавиатуре набрать COAST и нажать RETURN. Через некоторое время на экране DATA MONITOR появится список всех, имеющихся на дискете, береговых черт.

- Выбрать из списка необходимую береговую черту.

Дальнейшие действия по установке береговой черты одинаковы как для жесткого диска, так и для дискеты:

- Нажать кнопку CMD на панели COMMAND KEYS.

- На клавиатуре набрать COAST.

- Нажать RETURN.

- Из списка береговых черт, появившихся на экране DATA MONITOR, выбрать необходимую береговую черту.

- Набрать на клавиатуре LOAD и нажать RETURN.

- На экране DATA MONITOR появится надпись Following function available: Exercise, Coastlines, Banks, Buys, Current or Soundings, Select function:.

- Набрать на клавиатуре COAST и нажать RETURN.

- На экране DATA MONITOR появится надпись: Enter coastline name.

- На клавиатуре набрать имя выбранной береговой черты и нажать RETURN.

- На экране DATA MONITOR появится надпись: Enter ship number ( s ).

- На клавиатуре набрать номера судов, для которых вводится береговая черта 1,2,3...или 1: , если береговая черта вводится для всех 6 судов.

- Нажать RETURN, на экране DATA MONITOR появится надпись: Loading from disc.

- Когда загрузка береговой черты закончится, то на экране DATA MONITOR появится: Cmd>_.

Установка береговой черты может быть осуществлена более коротким путем, если известно имя устанавливаемой береговой черты:

- Нажать кнопку CMD на панели COMMAND KEYS.

- На клавиатуре набрать LO_CO имя береговой черты.

- Нажать RETURN - на экране DATA MONITOR появится надпись: Enter ship numbers.

- На клавиатуре набрать номера судов, для которых вводится береговая черта или 1:, если береговая черта вводится для всех 6 судов.

- Нажать RETURN - на экране DATA MONITOR появится надпись: Loading from disc: - пойдет загрузка береговой черты.

- После загрузке береговой черты на экране DATA MONITOR появится Cmd>_.

Перед загрузкой береговой черты с дискеты необходимо на клавиатуре набрать DRIVE_P и нажать RETURN, а дальше следовать по одному из вышеуказанных путей.