Приложение Б

Программа синтеза аналоговых сигналов микроконтроллером

; Программа реализации ЦАП на базе ШИМ

; Генерирует синусоиду частотой 2.50МГц с использованием ШИМ на базе таймера Timer_B.

;

; Описание: программа демонстрирует использование ШИМ-таймера совместно

; с внешними фильтрами для реализации ЦАП. Показан способ формирования

; синусоиды частотой 2.50МГц, пилообразного сигнала частотой 125Гц и

; сигнала с постоянным уровнем с использованием таймера Timer_B.

; Возможно аналогичное использование таймера Timer_A.  В таблице sine table holds the

; хранятся отсчёты значений синусоиды. Для формирования «пилы» используется

; простой инкремент значения ШИМ. Постоянный уровень формируется зарядом

; конденсатора RC-цепи при помощи выхода ШИМ. Значение напряжения  при этом

; прямо пропорционально коэффициенту заполнения сигнала ШИМ. После

; инициализации, ЦПУ переводится в режим пониженного энергопотребления LPM0.

; Он остаётся в этом режиме до прихода прерывания CCIFG0 от таймера Timer_B

; В подпрограмме обработки прерывания таймера Timer_B ISR в регистр CCR1

; загружается следующее значение для синусоиды, значение «пилы»  инкрементируется

; и загружается в регистр CCR2. По возвращении из прерывания

; ЦПУ снова переходит в режим пониженного энергопотребления LPM0.

;****************************************************************************

#include "PIC16F628" 			; Включить в проект  файл со

; стандартными определениями

Delta 		EQU	250 			; Delta = требуемая частота  DCO/8192

; Требуемая частота генератора DCO = 10МГц

; Это значение используется

; в программном стабилизаторе FLL

; для калибровки частоты генератора DCO

; с использованием кварцевого

; резонатора с частотой 10МГц

; в качестве опорного.

;----------------------------------------------------------------------------

RSEG CODE

;----------------------------------------------------------------------------

Sine_Tab 	DW 	255 			; Таблица синуса, отсчёты

DW 	254 			; десятичные значения

DW 	246 			; загружаемые в регистр TBCCR1 для изменения

DW 	234 			; коэффициента заполнения ШИМ.

DW 	219 			; Вместо байт требуется использовать слова

DW 	199 			; т.к. в регистры ТВ

DW 	177 			; требуется записывать слово целиком

DW 	153 			; Значение '0' использовать нельзя

DW 	128 			; иначе таймер будет глючить.

DW 	103

DW 	79

DW 	57

DW 	37

DW 	22

DW 	10

DW 	2

DW 	1

DW 	2

DW 	10

DW 	22

DW 	37

DW 	57

DW 	79

DW 	103

DW 	128

DW 	153

DW 	177

DW 	199

DW 	219

DW 	234

DW 	246

DW 	255

;------------------------------ Здесь начинается программа ------------------

RESET   mov     #02FEh,SP        ; Инициализация указателя стека

StopWDT mov     #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL

; Остановить сторожевой таймер WDT

SetupP4 bis.b   #00Eh,&P4SEL     ; Выбрать TB1, TB2 и TB3 вместо портов

bis.b   #00Eh,&P4DIR     ; P4.x, и назначить их выходами

SetupBC mov.b   #0A6h,&BCSCTL1   ; ACLK делится на 4. RSEL=6,

; MCLK и SMCLK не делятся,

; источником MCLK и SMCLK является DCO

; генератор XT2 выключен.

; ПРИМЕЧАНИЕ: для определения значения

; Rsel для требуемой частоты DCO,

; обратитесь к таблице DCO в докуметнтации

call    #Delay 		; Пауза для стабилизации кварца.

; Необходима из-за того, что

; кварцевый резонатор 32768Гц используется

; в качестве опорного для стабилизации частоты

; генератора DCO. Поэтому резонатор на 32768

; должен  быть стабильным.

call    #SW_FLL           ; Вызов подпрограммы стабилизации

; частоты генератора DCO.

call    #TB_SETUP         ; Инициализация таймера Timer_B

; для генерации сигналов ШИМ

clr     R15               ; R15 и R14 используются как указатели

clr     R14               ; на таблицу синусов и для хранения

; значения «пилы» после стабилизации DCO

eint                      ; Разрешение прерываний

bis     #LPM0,SR          ; «усыпить» ЦПУ.

; Завершение программы

; остаётся обработчик прерывания CCIFG0

; где обновляются значения ШИМ

;----------------------------------------------------------------------------

Delay                             ; Программная пауза для стабилизации кварца

;----------------------------------------------------------------------------

mov     #0004h,R15

L1      mov     #0FFFFh,R14       ; ~ 1 секунда .

L2      dec     R14               ;

jnz     L2                ;

dec     R15               ;

jnz     L1                ;

ret                       ;

;

;---------------------------------------------------------------------------- SW_FLL          ; Подпрограмма стабилизации частоты DCO.

; Кварцевый генератор 10МГц используется

; в качестве опорной частоты для стабилизации

; и подстройки генератора DCO до требуемой

; частоты 10МГц. Это требуется в устройствах

; где нужна фиксированная частота DCO и для

; тех моделей PIC16F628 где нет аппаратного

; модуля FLL.

; процедура основана на подсчёте тактов DCO

; за период ACLK (точнее, за 1/4 периода ACLK

; т.к. частота ACLK поделена на 4). Таймер

; Timer_A используется для подсчёта тактов DCO

; Полученное значение сравнивается с

; номинальным (Delta). Если число слишком

; большое, DCO декрементируется. Если число

; слишком маленькое, DCO инкрементируется.

; Далее сравнение повторяется.

; Процесс продолжается до тех пор, пока

; значения не сравняются.  После этого

; DCO генерирует на требуемой частоте

; Эта процедура вызывается только один раз

; в качестве примера, в реальных условиях

; её требуется выполнять периодически, чтобы

; быть уверенным, что генератор DCO

; остаётся откалиброванным.

;----------------------------------------------------------------------------

clr   R15 			;

Setup_TA  mov #TASSEL1+TACLR,&TACTL

; Источник тактирования TA - SMCLK

Setup_CC2 mov #CCIS0+CM0+CAP,&CCTL2

; Определить CCR2,CAP,ACLK

bis 	#MC1,&TACTL       ; Запустить таймер timer_A

; в непрерывном режиме

Test_DCO 	bit 	#CCIFG,&CCTL2 ; Проверка флага захвата

jz 	Test_DCO 		;

bic     #CCIFG,&CCTL2     ; Очистка флага захвата

;

AdjDCO  mov     &CCR2,R14         ; В R14 число тактов SMCLK

sub     R15,R14           ; в R14 разница

mov     &CCR2,R15         ; В R15 число тактов SMCLK

cmp     #Delta,R14        ; Delta = SMCLK/(10000000/4)

jlo     IncDCO            ;

jeq     DoneFLL           ;

DecDCO  dec.b   &DCOCTL           ;

jmp     Test_DCO          ;

IncDCO  inc.b 	&DCOCTL           ;

jmp     Test_DCO          ;

DoneFLL clr     &CCTL2            ; очистить CCR2

clr     &TACTL            ; остановить таймер timer_A

ret                       ; возврат из подпрограммы

;----------------------------------------------------------------------------

TB_SETUP                          ; Подпрограмма инициализации таймера

; Timer_B для генерации ШИМ

;----------------------------------------------------------------------------

mov     #TBSSEL1+TBCLR,&TBCTL

; SMCLK –источник тактирования TB.

mov     #CCIE,&TBCCTL0    ; Перевести CCR0 в режим сравнения,

; разрешить прерывания от него

mov     #0FFh,&TBCCR0     ; Записать 255d в CCR0. Это соответствует

; периоду ШИМ-выходов в 256 отсчётов (8 бит).

; т.е. получаем 8-битный ЦАП.

mov     #02E0h,&TBCCTL1   ; Перевести CCRx в режим сравнения, запретить

mov     #02E0h,&TBCCTL2   ; прерывания, режим выхода '7' , т.е.

mov     #02E0h,&TBCCTL3   ; сброс/установка. Сигнал EQU0 устанавливает

; выход в «1», а  EQU1 в «0». Установим

; условия сравнения для регистра как

; его равенство нулю

mov     #Sine_Tab,&TBCCR1

; Загрузить первый отсчёт в CCR1

mov     #01h,R14          ; Загрузить начальное значение «пилы» в R14.

mov     #0AAh,&TBCCR3     ; И значение для постоянного уровня

; которое соответствует ~ 2/3 Vcc т.к.

; #0AAh это примерно  2/3 от #0FFh.

bis     #MC0,&TBCTL       ; Запустить таймер timer_B в режиме инкремента

ret

;----------------------------------------------------------------------------

TB_ISR                            ; Подпрограмма обработки прерываний таймера

; Timer_B: изменяет значения в регистрах

; CCR1 и CCR2 для изменения коэффициента

; заполнения ШИМ для синусоиды и «пилы».

; Значение в CCR3 не изменяется для

; формирования постоянного уровня

;----------------------------------------------------------------------------

incd    R15               ; Инкремент указателя в R15 to

; для следующего значения в таблице синуса

; Инкремент двойной, т.к.

; значения в таблице двухбайтовые

and     #03Fh,R15         ; Операция лог. «И» с числом 03Fh даёт

; счётчик по модулю 32 для указания на

; значения в таблице

mov     Sine_Tab(R15),&TBCCR1

; Загрузить следующее значение синуса в CCR1

add     #04h,R14          ; Инкрементировать значение  «пилы»

; Изменение шага в R14

; приведёт к изменению частоты «пилы»

and     #0FFh,R14         ; Исключим лишние биты

mov     R14,&TBCCR2       ; Загрузим новое значение пилы в CCR2

reti                      ; возврат, прерывания разрешены

;----------------------------------------------------------------------------

COMMON INTVEC                     ; Вектора прерываний MSP430x14x

;----------------------------------------------------------------------------

ORG     TIMERB0_VECTOR

DW      TB_ISR                    ; Прерывание от CCIFG0

ORG     RESET_VECTOR

DW      RESET                     ; POR, внеш. Reset, Watchdog

END