МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ

# КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

по предмету “Цифровые устройства и микропроцессоры”

###### Вариант 8

## Выполнил:   	слушатель 31 учебной группы

радиотехнического факультета з/о

Оларь  Андрей Геннадьевич

шифр 00/72

347800 Ростовская область	г. Каменск

ул. Героев-Пионеров  д. 71 кв. 72

Проверил:

“_____” _______________  200__ г.

ВОРОНЕЖ 2002 г.

### Задания

стр.

- Расставить числа в порядке возрастания и объяснить свой выбор (8910, 2Е16, 578, 1110112)	- 4

- Выполнить арифметические операции над двоичными числами, используя обратный код: а) 10111012-1101112; b)10101112-11100112	- 4

- Упростить выражение, применив правила де Моргана и основные тождества алгебры логики: а) x1∗x2+x1+x2, b)x2∗x1+x2∗x1+x1+x1	- 4

- По таблице работы логического устройства записать СКНФ:	- 5

x100001111x200110011x301010101y10011000

  - получить минимальную нормальную форму (мкнф) с помощью метода Квайна;

  - построить логическую схему устройства в базисе ИЛИ-НЕ;

  - провести анализ работы полученной схемы при х1=1, х2=0, х3=0.

- Нарисовать символическое изображение и таблицу работы синхронного RS-триггера. В какое состояние перейдёт триггер, если на его входы последовательно подавать сигналы:	- 6

- Построить схему регистра D-триггеров для записи числа 1010, начиная с цифры младшего разряда. Составить таблицу состояний его триггеров, показывающую запись отдельных цифр	- 7

- Частота следования импульсов на выходе второго триггера счётчика – 256 кГц. Сколько триггеров должен иметь счётчик, чтобы на его выходе получить импульс с частотой 32 кГц, 4 кГц	- 7

- Построить схему суммирующего счётчика Т-триггеров ёмкостью 28	- 8

- Разработать логическую схему таймера с прямым отсчётом времени и выдачей звукового сигнала. Частота генератора – 1700 герц. Предусмотреть кнопки пуска, остановки и сброса. Указание: для сравнения заданного времени, следует использовать микросхему сравнения (типа К531СП1)	- 8

- Найти по справочнику микросхему К555ИР9. Нарисовать её условное изображение и выписать параметры (с учётом обозначения):	- 11

а) типоразмер и изображение корпуса; б) напряжение питания и выводы, на которые оно подаётся; в) напряжения логических нуля и единицы; г) ток потребления (потребляемая мощность); д)диапазон рабочих частот; е) интервал рабочих температур; ж)время задержки включения (выключения); з) коэффициент объединения по входу; и) коэффициент разветвления по входу.

- Что означают сокращения: ТТЛ, ДТЛ, n-МОП? Указать их основные отличительные характеристики	- 12

- Назначение и основные функции микропроцессора?	- 13

- Используя команды типового МП К1804, составить программу в машинных кодах:	- 14

    - выполнить загрузку числа 12 в ячейку Q , а 9 в РОН с адресом 3;

    - из первого числа вычесть число 8 из шины данных, результат разместить в РОН с адресом первого числа;

    - третье число сдвинуть на один разряд вправо и сложить с суммой первых двух чисел. Результат разместить в РОН с адресом 9.

- Использованная литература	- 14

      - Расставить числа в порядке возрастания и объяснить свой выбор:

(8910, 2Е16, 578, 1110112)

Переведём данные числа в десятичную систему исчисления, кроме 8910, так как это число уже является десятичным.

- 2Е16 - так как 2Е16=2*16+14=4610;

- 578 - так как 578=5*8+7=4710;

- 1110112 - так как 1110112=32+16+8+2=5910;

- 8910

46<47<59<89

      - Выполнить арифметические операции над двоичными числами, используя обратный код:

а) 10111012-1101112;  b) 10101112-11100112

- 10111012-1101112=1001102		_ 1011101

110111

+01011101

11001001

00100110

100110

- 10101112-11100112=-11011		_  1010111

1110011

+ 01010111

10001101

11100100

- 11011

      - Упростить выражение, применив правила де Моргана и основные тождества алгебры логики:

а) x1∗x2+x1+x2, b) x2∗x1+x2∗x1+x1+x1

- x1∗x2+x1+x2=x1∗x2+x1∗x2=x1x2+x1x1∗x2=x1x2∗x2==x1x2∗x2x2=x1x2

- x2∗x1+x2∗x1+x1+x1=x1x2+x2+x1+0=x1x2+x2+x1

      - По таблице работы логического устройства записать СКНФ:

x100001111x200110011x301010101y10011000

  - получить минимальную нормальную форму (мкнф) с помощью метода Квайна;

  - построить логическую схему устройства в базисе ИЛИ-НЕ;

  - провести анализ работы полученной схемы при х1=1, х2=0, х3=0.

Для данной функции СКНФ будет иметь вид:

x1+x2+x3∗x1+x2+x3∗x1+x2+x3∗x1+x2+x3∗x1+x2+x3

- получим МКНФ данной функции с помощью метода Квайна:

Сравним попарно все члены функции: 1 и 2 члены не имеют общих импликант; 1 и 3 члены x2+x3;   3 и 5 члены x1+x3;   4 и 5 члены x1+x2.

Составим таблицу:

|  | x1+x2+x3 | x1+x2+x3 | x1+x2+x3 | x1+x2+x3 | x1+x2+x3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x2+x3 | * |  | * |  |  |
| x1+x3 |  |  | * |  | * |
| x1+x2 |  |  |  | * | * |

Из таблицы видно, что МКНФ данной функции будет иметь вид:

x2+x3∗x1+x2+x3∗x1+x3∗x1+x2

- построить логическую схему устройства в базисе ИЛИ-НЕ;

Логическая схема данного устройства в базисе ИЛИ-НЕ:

- провести анализ работы полученной схемы при х1=1, х2=0, х3=0.

Данное устройство состоит из элементов ИЛИ-НЕ, а на его входе присутствует лог «1» (х1=1), то на его выходе тоже будет лог «1», так как для данных логических элементов активным логическим сигналом является «1»,  следовательно, у(1,0,0) = 1.

      - Нарисовать символическое изображение и таблицу работы синхронного RS-триггера. В какое состояние перейдёт триггер, если на его входы последовательно подавать сигналы:

Символическое изображение RS-триггера с инверсными входами:

Таблица работы синхронного RS-триггера:

| Таблица-1 |  |  |  |  |  | Таблица-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | R | C | Q | Режим работы |  | Входы |  |  | Выходы |  |
| Н | Н | / | Q | Инверсия |  | C | S | R | Q | Q |
| L | Н | / | Н | Запись Н |  | 0 | 0 | 0 | Q | Q |
| Н | L | / | L | Запись L |  | 0 | 1 | 0 | Q | Q |
| L | L | / | Q* | Предшествующее состояние |  | 0 | 0 | 1 | Q | Q |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | Q | Q |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | Q | Q |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | * | * |

Как видно из таблицы № 2, состояние сигналов на входах S=R=C=1 недопустимо, что обозначено «*» (это является основным недостатком RS-триггеров).

      - Построить схему регистра D-триггеров для записи числа 1010, начиная с цифры младшего разряда. Составить таблицу состояний его триггеров, показывающую запись отдельных цифр

Для записи 4-х разрядного числа, начиная с цифры младшего разряда, целесообразно применить не отдельные D-триггеры (К555ТМ2, ТМ7, ТМ8, ТМ9), а сдвигающий регистр К555ИР11А (смотреть рисунок). Биты 4-х разрядного числа надо подавать на вход D и сдвигать импульсами с входа L.

| Десятичная запись | 10 | 5 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двоичная запись | 1010 | 101 | 10 | 1 |

      - Частота следования импульсов на выходе второго триггера счётчика – 256 кГц. Сколько триггеров должен иметь счётчик, чтобы на его выходе получить импульс с частотой 32 кГц, 4 кГц

Каждый триггер счётчика уменьшает частоту в два раза, следовательно, частота на входе счётчика – 210=1024 кГц.

Составим таблицу падения частоты на триггерах счётчика:

|  | Частота, кГц |
| --- | --- |
| Вход счётчика | 1024 |
| Выход 1-го триггера | 512 |
| Выход 2-го триггера | 256 |
| Выход 3-го триггера | 128 |
| Выход 4-го триггера | 64 |
| Выход 5-го триггера | 32 |
| Выход 6-го триггера | 16 |
| Выход 7-го триггера | 8 |
| Выход 8-го триггера | 4 |
| Выход 9-го триггера | 2 |
| Выход 10-го триггера | 1 |

Из чего следует, что для получения на выходе счётчика импульса с частотой 32 кГц, счётчик должен состоять из 5-ти триггеров. А для получения, на выходе счётчика, импульса с частотой 4 кГц, счётчик должен состоять из 8-ми триггеров.

      - Частота следования импульсов на выходе второго триггера счётчика – 256 кГц. Сколько триггеров должен иметь счётчик, чтобы на его выходе получить импульс с частотой 32 кГц, 4 кГц

Т – триггеры, в отличие от D и JK – триггеров, выпускаются в интегральной форме не в виде отдельных микросхем, а виде двоичных счётчиков, например: К555ИЕ19 – два 4-х разрядных двоичных счётчика. Ёмкость счётчика 28=4*7. При этом 710=1112.

Ниже приведена схема счётчика:

      - Разработать логическую схему таймера с прямым отсчётом времени и выдачей звукового сигнала. Частота генератора – 1700 герц. Предусмотреть кнопки пуска, остановки и сброса.

Указание: для сравнения заданного времени, следует использовать микросхему сравнения (типа К531СП1)

Частота 1,7 кГц является не стандартной частотой (в большинстве случаев применяются генераторы с кварцевым резонатором частоты, например: 100 кГц, либо с синхронизацией от сети 50 Гц). Если таймер должен отсчитывать время в секундах (в задании это не оговорено), то входную последовательность импульсов необходимо разделить на 1700=17*10*10, что легко может быть реализовано с применением микросхем К555ИЕ19 и К555ИЕ20.

Микросхема К555СП1 позволяет сравнивать без приращения разрядности 4-х разрядные двоичные коды. Так как в задании не оговорен предел измерений таймера, то мы можем ограничиться пределом 16 секунд.

Функциональная и принципиальная схемы таймера представлены ниже:

      - Найти по справочнику микросхему К555ИР9. Нарисовать её условное изображение и выписать параметры (с учётом обозначения):

а) типоразмер и изображение корпуса; б) напряжение питания и выводы, на которые оно подаётся; в) напряжения логических нуля и единицы; г) ток потребления (потребляемая мощность); д)диапазон рабочих частот; е) интервал рабочих температур; ж)время задержки включения (выключения); з) коэффициент объединения по входу; и) коэффициент разветвления по входу.

Условное изображение ИМС К555ИР9:

Корпус 2103-16.2 (старое обозначение 238.16-1):

- шаг выводов 2,5 мм (изображение корпуса приведено на рисунке ниже);

- напряжение питания 55% В на 16 вывод, 0 В на 8 вывод;

- L – не более 0,4 В; Н – не менее 2,5 В, не более 5,5 В;

- ток потребления не более 3 мА;

- диапазон рабочих частот не более 25 МГц;

- интервал рабочих температур от 100С до 700С;

- время задержки включения/выключения 20 нс (Сн=15 пФ);

- коэффициент объединения по входу – 1;

- коэффициент разветвления по входу – 10.

      - Что означают сокращения: ТТЛ, ДТЛ, n-МОП? Указать их основные отличительные характеристики.

ТТЛ – транзисторно-транзисторная логика, ДТЛ – диодно-транзисторная логика, n-МОП – логика на униполярных транзисторах с n-каналом. Все эти сокращения обозначают тип схемотехники и конструкции цифровых микросхем.

В настоящее время ДТЛ не применяется, ТТЛ вытеснены совместимыми с ними по уровням питания и сигналов сериями ТТЛШ (ТТЛ с диодами и транзисторами Шоттки (К555, К1531 и т.д.)), а n-МОП логика вытеснена КМОП (К564, К1564, К1554).

Основными параметрами, которые позволяют производить сравнение базовых ЛЭ различных серий, являются:

- напряжение источника питания – определяется величиной напряжения и величиной его изменения. ТТЛ – рассчитаны на напряжение источника питания равное 5 В  5%. Большая часть микросхем на КНОП структурах устойчиво работает при напряжении питания от 3 до 15 В, некоторые – при напряжении 9 В  10%;

- уровень напряжения логического нуля и логической единицы – это уровни напряжения, при которых гарантируется устойчивое различение логических сигналов, как нуля, так и единицы. Различают пороговое напряжение логического нуля (U0пор) и логической единицы (U1пор). Напряжение низкого и высокого уровня на выходе микросхем ТТЛ U0пор<2,4 В; U1пор>0,4 В. Для микросхем на КНОП структурах U0пор<0,3*Uпит; U1пор>0,7*Uпит. В тоже время отклонение выходных напряжений от нулевого значения и напряжения питания, достигают всего нескольких милливольт;

- нагрузочная способность – характеризуется количеством элементов той же серии, которые можно подключить к выходу элемента без дополнительных устройств согласования и называется коэффициентом разветвления по выходу. Для большинства логических элементов серии ТТЛ составляет 10, а для серии КМОП – до 100;

- помехоустойчивость – характеризуется уровнем логического сигнала помехи, которая не вызывает изменения логических уровней сигнала на выходе элемента. Для элементов ТТЛ статическая помехоустойчивость составляет не менее 0,4 В, а для серии КНОП – не менее 30% напряжения питания;

- быстродействие – определяется скорость переключения логического элемента при поступлении на его вход прямоугольного управляющего сигнала требуемой величины. Предельная рабочая частота микросхем серии ТТЛ составляет 10 МГц, а микросхем на КНОП структурах – лишь 1 МГц. Быстродействие определяется так же, как и среднее время задержки распространения сигнала: tэд.р.ср.=0,5tэд.р.1,0+tэд.рэ0,1, где tэд.р.1,0и tэд.р.0,1- времена задержки распространения сигнала при включении и выключении. Для микросхем ТТЛ tэд.р.ср.составляет около 20 нс, а для микросхем на КНОП структурах – 200 нс;

- потребляемая микросхемой от источника питания мощность – зависит от режима работы (статистический и динамический). Статистическая средняя мощность потребления базовых элементов ТТЛ составляет несколько десятков милливатт, а у элементов на КНОП структурах она более чем в тысячу раз меньше. Следует учитывать, что в динамическом режиме, мощность, потребляемая логическими элементами, возрастает;

- надёжность – характеризуется интенсивностью частоты отказов. Средняя частота отказов микросхем со средним со средним уровнем интеграции составляет: λ=1*10−71/час.

Для согласования уровня сигналов ТТЛ и КНОП применяют специальные ИМС (например, К564ПУ4).

      - Назначение и основные функции микропроцессора?

Процессор предназначен для выполнения арифметической и логической обработки информации. Арифметические и логические операции можно выполнять как на дискретных элементах и на основе микросхем малой и средней степени интеграции, что приводит к росту размеров процессора, так и на БИС. В последнем случае говорят о микропроцессоре (МП).

К функциям микропроцессора можно отнести:

- выбор из программной памяти ЭВМ команд, дешифрация и выполнение их;

- организация обращения к памяти и устройствам ввода-вывода;

- выполнение запросов на прерывание;

- подача сигналов ожидания для синхронизации работы с медленно действующими устройствами памяти и ввода-вывода информации;

- подача сигналов прямого доступа к памяти и другие сигналы;

- формирование сигналов управления для обращения к периферийным устройствам.

Работа МП организуется по командам, записанным в памяти и поступающим в МП в порядке возрастания номеров ячеек, в которые они записаны.

      - Используя команды типового МП К1804, составить программу в машинных кодах:

    - выполнить загрузку числа 12 в ячейку Q , а 9 в РОН с адресом 3;

    - из первого числа вычесть число 8 из шины данных, результат разместить в РОН с адресом первого числа;

    - третье число сдвинуть на один разряд вправо и сложить с суммой первых двух чисел. Результат разместить в РОН с адресом 9.

#### Программа в машинных кодах

|  | М2 | Т8 | Т7 | Т6 | М1 | Т2 | Т1 | Т0 | С | Т5 | Т4 | Т3 | А3 | А2 | А1 | А0 | В3 | В2 | В1 | В0 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| б |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| в | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |

- Использованная литература

  - «Цифровые интегральные микросхемы устройств охранно-пожарной сигнализации», В. Болгов - Воронеж 1997 г.

  - «Основы микропроцессорной техники», В. Болгов, С. Скрыль, С Алексеенко – Воронеж 1997 г.

  - «Цифровые устройства и микропроцессоры», учебно-методическое пособие, Болгов В.В. – Воронеж 1998 г.