Арк.

8

- Общая часть

  - Основные технические данные ЦСК «Квант-Е»

Квант-Е разработан ООО «Квант-Интерком» в 1996 году в городе Риге специалистами НИИ завода WEF. В Украине основано производство Квант-Е на Львовском заводе телефонной аппаратуры и Ровенском АТС.

Основные технические данные:

- Абонентская емкость – 128 – 100000 номеров шагом направления от 8 до 128 абонентских линий;

- Удельная нагрузка на 1 абонентскую линию до 0,2 Эрл;

- Удельная нагрузка на 1 соединительную линию до 0,8 Эрл;

- Количество подключаемых соединительных линий 20000 на 100000 номеров;

- Напряжение первичного питания 54 – 72 В;

- Потребление электропитания: 1абонентская линия – 0,5 – 0,8 Вт; на 1 аналоговую соединительную линию – до 1,5 Вт; на 1 цифровую соединительную линию до 0,5 ВТ;

- Сопротивление абонентского шлейфа с телефонным аппаратом, не более 1600 Ом, температура рабочей среды: +5, +40, относительная влажность – 80%.

Предназначена для работы в качестве городской, сельской, учрежденческо-производственной, справочно-информационной,, диспетчерской станции, а также узла автоматической коммутации и сельско-пригородного узла.

Арк.

9

Достоинства:

- 90% оборудования системы производится отечественной промышленностью;

- невысокое энергопотребление: 0,5 - 0,8 Ват на порт;

- Ремонт обеспечивается силами украинских специалистов, и не требует валютных затрат;

- Хорошо приспособлена к работе в наших сельских, городских, ведомственных телефонных сетях с различной системой сигнализации;

- Отвечает всем современным требованиям цифровых станций.

Арк.

10

1.2 Разработка структурной схемы ГТС

Цифровизация ГТС осуществляется внедрением цифровых систем коммутации (ЦСК) методом «наложения» ЦСК существующую аналоговую сеть и «цифровыми островами», когда ЦСК работает в одном микрорайоне. В КП будет использован второй метод, так как заданием не предусмотрено использование ВКМ.

Тип соединительных линий определяется экономическими соображениями и техническими возможностями. Линии между аналоговыми РАТС используются одностороннего действия и выбираются, исходя из расстояний между станциями.

Если длина линии до1,5 км то используются физические трех проводные линии, если от 1,5 км  до 8,0 км – физические двухпроводные СЛ и если длина  более 8,0 км, то уплотненные с помощью системы передачи (СП) типа ИКМ.

СЛ между ЦСК и существующими РАТС рекомендуется использовать одностороннего действия, цифровые со скоростью 2,048 кбит/с. В этом случае на РАТС устанавливается комплект СП типа ИКМ для перехода от цифрового сигнала к аналоговым.

СЛ между цифровыми станциями (ОПС,АМТС) только цифровые типа Е1, двухстороннего действия.

Нумерация АЛ на ГТС зависит от числа РАТС и емкости сети. Если емкость сети не превышает 80000 номеров, то нумерация пятизначная типа «К-ТС-ДЕ», где К код РАТС.

Если ОПС имеет емкость больше 10000 номеров, то целесообразно использовать смешанную нумерацию: шестизначную на ОЛПС, оставив на существующей сети пятизначную нумерацию.

Емкость ОПС состоит из емкости опорной станции равных числу индивидуальных ТА и таксофонов.

Арк.

11

При пятизначной нумерации возникают следующие особенности при связи от ДШ к КС К ЦСК (Если ЦСК>10000):

- На ДШ для связи к ЦСК необходимо задействовать два направления (две декады, которые на промежуточном щите объединяют общий, кроссированной в одно направление);

- На КС для связи к ЦСК можно задействовать только одно направление которое будет определяться двумя разными цифрами

Пример:

Пусть  на ГТС с пятизначной нумерацией работает три Станции:

- РАТС-2, ДШ типа АТС-54, емкостью N2И =9000 номеров, N2Т = 300 номеров таксофонов;

- РАТС-3, АТСКУ, КС, емкостью N3И =5000 номеров,         N3Т =100 номеров таксофонов;

- ОПС, ЦСК типа «Квант-Е» емкостью NОИ =13000 номеров NОТ =200 номеров таксофонов.

Доля квартирных ТА одинакова на всей сети КК = 0,75 для ОПС КЦ = 0,60. Расстояния между Станциями составляет LО-2 = 14,0 км, LО-3 = 10 км, L2-3 =6,0 км. УСС расположен в здании РАТС-3,  все  службы  имеют двухзначные номера. В городе работает АМТС типа EWSD.

На рис.1 показана структурная схема ГТС (схема местной связи)