| ### 5.3 Расчет технологичности конструкции Выполним расчёт показателей технологичности устройства «Детектора излучения сотового телефона». В соответствии со схемой электрической принципиальной и сборочным чертежом в устройство входят: - микросхемы в количестве 2 штук - конденсаторы в количестве 7 штук - резисторы в количестве 13 штук - диоды в количестве 2 штук - транзисторы в количестве 4 штук. Микросхемы имеют один тип корпуса на 14 выводов (штыревые выводы): количество микросхем – 2шт. количество выводов – 28шт. Резисторы имеют 1 типоразмер, конденсаторы имеют 3 типоразмера, диоды имеют 2 типоразмера, транзисторы имеют 1 типоразмер. Каждый резистор, конденсатор и диод имеет по 2 вывода, транзистор 3 вывода Количество выводов резисторов – 26шт. Количество выводов конденсаторов – 14шт. Количество выводов диодов – 4шт. Количество выводов транзистора – 12шт. Все микросхемы и электрорадиоэлементы стандартные. Данная конструкция имеет одну оригинальную деталь: печатную плату. 5.3.1.Расчет показателей технологичности. Рассчитаем конструкторские показатели технологичности. Коэффициент применяемости деталей рассчитывается по формуле: Кпд=(1-Дтр ор)/Дтр общ (5.3.1) где Дтр ор – число типоразмеров оригинальных деталей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Дтр общ – общее число типоразмеров деталей без учета крепежа. Кпд=1-1/8=0,87 Т.к. все микросхемы и электрорадиоэлементы стандартные, то расчет коэффициента применяемости производится по формуле: Кп эрэ=1-Дтр ор эрэ/Дтр общ эрэ , (5.3.2) где Дтр ор эрэ – число типоразмеров оригинальных электрорадиоэлементов; Дтр общ эрэ – общее число типоразмеров электрорадиоэлементов; Кп эрэ =1- 0=1. Коэффициент повторяемости микросхем и микросборок рассчитывается по следующей формуле: Кпов имс=1-Нтр имс/Нис, (5.3.3) где Нтр имс – число типоразмеров корпусов интегральных микросхем Нис – общее число интегральных микросхем и микросборок в изделии. Конструкция содержит интегральные микросхемы с двумя различными ти-пами корпусов. Всего интегральных микросхем в данном изделии 2шт: Кпов имс=1-1/2=0,5. Так как в данной конструкции используется только одна печатная плата то: Кпов пп=1-1=0. Коэффициент использования интегральных микросхем вычисляется по формуле: Кисп ис=Нис/(Нис+Нэрэ), (5.3.4) где Нэрэ – общее число электрорадиоэлементов. В данной конструкции применяется 26 электрорадиоэлемента и 2 интегральных микросхемы: Кисп ис=2/(2+26)=0,071. Коэффициент установочных размеров электрорадиоэлементов вычисляется по формуле: Кур=1-Нур/Нэрэ, (5.3.5) Где Нур – число установочных размеров электрорадиоэлементов. Количество установочных размеров конденсаторов – 3шт, число в – 1шт. |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| установочных размеров резисторов – 1шт, диодов – 2шт, транзисторов-1шт. Всего электро-радиоэлементов – 26шт: Кур=1-8/26=0,70. 5.3.2.Рассчитаем технологические показатели технологичности: Коэффициент автоматизации и механизации монтажных соединений. При расчете считаем, что автоматизированную пайку можно применять только для ЭРЭ и ИМС со штыревыми выводами. Так как вся схема подвергается автоматизации то: Кам= Нам / Нм , (5.3.6) где Нам – число монтажных соединений, выполняемых с использованием автоматизации и механизации; Нм - общее число монтажных соединений; Кам =84/84=1. Коэффициент механизации подготовки ЭРЭ к монтажу: Кмп эрэ=Нмп / Нм , (5.3.7) где Нмп - число элементов, подготовленных к монтажу с использованием автоматизации и механизации; Нм - общее число подготовленных элементов; Кмп эрэ=26/26=1. Коэффициент автоматизации контроля и настройки примем равным: Км кн =0,7. Определим коэффициент применения типовых технологических процессов. При изготовлении данной конструкции применяются следующие типовые технологические процессы: ТТП изготовления печатной платы; ТТП подготовки ЭРЭ к монтажу, ТТП групповой пайки компонентов со штыревыми выводами. Кроме этого конструкция имеет оригинальную деталь для которой необходимо разработать технологический процесс. Поэтому: Ктп=Нтп / Нп , (5.3.8) где Нтп - число типовых технологических процессов; Нп - общее число технологических процессов; Ктп =3/4=0,75 |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| К=i=1nКi×ϕii=1nϕi=K1ϕ1+K2ϕ2+...+Knϕnϕ1+ϕ2+...+ϕnРассчитаем значение комплексного показателя технологичности для базовых показателей, представленных в таблице: , (5.3.9) где Ki - базовые показатели технологичности; φ - коэффициенты значимости каждого базового показателя, значения функций φ выбираем по таблице из справочника. К=(0,87*0,187)+(1*0,187)+(0,5*0,31)+(0*0,31)+(0,071*1)+(0,7*0,31)+(1*1)+(1*0,75)+ (0,7*1)+(0,75*1)/ 0,187+0,187+0,31+0,31+1+0,31+1+0,75+1+1= 4,675/6,054=0,77. |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 200 028 | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |