| Технологические требования к печатной палате. - Печатную плату изготовить субтрактивным методом. - Печатная плата должна соответствовать ГОСТ 23751-86. - Нумерация показана в шагах координатной сетки 1,25 мм линии условно нанесены через одну. - Рисунок печатной платы выдержать по координатной сетке с отклонением от чертежа ± 0,1мм. Допускается округление печатных проводников и контактных площадок. - Параметры элементов печатной платы: Параметры элементов печатной платы; Размеры не менее. В свободных местах, мм; В узких местах, мм. Ширина печатного проводника; 0,5; 0,45. Расстояние между проводниками; 0,75; 0,45. Расстояние между проводниками и контактными площадками; 2,5; 1,25. - Форма контактных площадок любая, допускается занижение размеров ширины контактных площадок до 0,2 мм. - Нумерации показана через восемь шагов координатной сетки. - Параметры отверстий и контактных площадок: Условное обозначение; Количество отверстий; Диаметр отверстий, мм; Диаметр контактных площадок, мм; Наличие металлизации. 22; 0,6±0,1; 1,1±0,2; есть. 33; 0,7±0,1; 1,2±0,2; есть. 55; 0,9±0,1; 1,4±0,2; есть. 4; 4±0,1; ----; нет. |
| --- |
|  |  |  |  |  | # ККЭП 2201 028 000 Э7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плата «Детектора излучения сотового телефона» | Литера |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  | 2 |  | 1:1 |
| Выполнил |  | Яковенко М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Дегтярева Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 4 |  |  |  | Листов 5 |  |
|  |  |  |  |  | Стеклотекстолит СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78 | # Гр 200-Д9-3ЭВТ |  |  |  |  |  |