| 5 Расчетный раздел 5.1 Расчет электрических и конструктивных параметров элементов печатной платы 5.1.1 Расчет площади печатной платы Площадь печатной платы определяется по формуле: S=∑Si*2,5 (5.1.1) где S-площадь печатной платы; Si- площадь каждого элемента схемы; 2,5- коэффициент Определим площадь печатной платы: S=(13*(2,2*6,0)+(3,0*7,5)+(3,8*1,9)+4*(5,3*5,84)+(4,7*5,2)+2*(19,5*7,5)+5*(8* 12)+(22*6)+(15*3)) *2,5 = 3250мм2 Размеры сторон: 50мм Х 65мм 5.1.2 Расчет ширины печатного проводника При определении класса точности печатной платы и ширины печатного проводника, воспользуемся формулой определения ширины печатного проводника. Для нормальной работы печатного проводника должно соблюдаться неравенство: t ≥ I / (γдоп*h) (5.1.2) где t- ширина проводника; I- номинальный ток протекающий по печатному проводнику; γдоп- допустимая плотность тока; h- толщина фольги. Для нашего устройства t ≥ (0,45/(25*0,0355)) = 0,507мм, что близко по значению ко второму классу точности печатной платы: 0,45…0,75мм по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| 23751-86 таблица 1. На печатной плате будем использовать ширину печатного проводника 0,5мм ±0,1мм. 5.1.3 Диаметры монтажных и переходных отверстий, контактных площадок для этого воспользуемся формулами: dотв=dвыв+0,1 (5.1.3) D= d + 2b + ∆tв.о (5.1.4) где b- гарантийный поясок; ∆tв.о – верхнее придельное отклонение. Определим диаметры монтажных и переходных отверстий для элементов схемы «Детектора излучения сотового телефона». К561ЛА7, транзисторы КТ3102Е,диоды КД514А,КД522Б, светодиод АЛ307КМ: d=0,5мм + 0,1мм=0,6мм; Резисторы МЛТ: d=0,6мм + 0,1мм=0,7мм; Конденсаторы К50-3А , К10-17, КМ-4: d=0,8мм + 0,1мм=0,9мм; Рассчитаем диаметры контактных площадок для монтажных и переходных отверстий для элементов схемы устройства: К561ЛА7, транзисторы КТ3102Е,диоды КД514А,КД522Б, светодиод АЛ307КМ: D= 0,6мм + 2*0,2мм + 0.1мм = 1,1мм; Резисторы МЛТ: D= 0,7мм + 2*0,2мм + 0.1мм = 1,2мм; Конденсаторы К50-3А , К10-17, КМ-4: D= 0,9мм + 2*0,2мм + 0.1мм = 1,4мм; 5.1.4 Расчет шины питания R=ρlt∗h - (5.1.5) ρ – удельное объемное электрическое сопротивление ((Ом*мм2)/м), l – длина проводника (м). Ширина печатного проводника шины питания: |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| t ≥ I/(γдоп*h) , где I – ток, протекающий в печатном проводнике, А; h – толщина проводника, мм. Согласно ГОСТ 23.751-86, γдоп=250 А/мм2. Зависит от допустимого перегрева печатного проводника и технологии получения проводника. Ток, протекающий в печатном проводнике шины питания, определяется суммой токов потребления ИМС, присоединенных к рассчитываемой шине питания. t ≥ (0,4*10-3)/(250*0,45)=0,35мм. Для нормальной работы схемы необходима ширина печатного проводника не менее 0,35мм, в нашей схеме мы используем ширину печатного проводника 0,5мм что соответствует условию. Падение напряжения на печатном проводнике шины питания: U=I*R=ρ* γдоп* l , (5.1.6) где l – длина проводника шины питания. U=0,4*250*13,5=0,67 В. |  |  |  |  |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |
| Разработал |  | Яковенко М.В. |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 ПЗ | Лист |
| Проверил |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |
| изм | лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |