| Форм Зона; Обозн; Обозначение; Наименование; Кол.; Примечание.. Документация. А3; ККЭП 2201 028 000 Э3; Схема Эл принципиальная.; 1. А3; ККЭП 2201 028 000 СБ; Сборочный чертеж; 1. А4; ККЭП 2201 028 000; Спецификация.; 2. А3; ККЭП 2201 028 000 Э7; Чертеж печатной платы.; 2. А3; ККЭП 2201 028 000; Схема технолог. процесса; 1. Стандартные изделия. Винты ГОСТ 14.91-80. ВМ3-6Д х 10.36.016; 1. Гайки ГОСТ 5916-70. М3-6Н.6.А016(S5.5); 1. Прочие изделия. Конденсаторы. ОЖО.464.111 ТУ. К10-17-3д-Н50-4700нФ+30%; 2; С2,С3. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ККЭП 2201 028 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Спецификация |  | Литера |  |  | Масса |  |  |  | Масштаб |
| Изм |  |  | Лист | № докум |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнил |  |  |  | Яковенко М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  | Дегтярева Н.Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  | Листов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Гр 200-Д9-3ЭВТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форм; Зона; Обозн; Обозначение; Наименование; Кол.; Примечание.. Прочие изделия. Конденсаторы. К10-17-3д-Н50-0,01мкФ+30%; 2; C4,С6. К10-17-3д-Н50-0,22мкФ+30%; 1; C5. ОЖО.460.107.ТУ. К50-3A-6.3В-470мкФ+10%-В; 1; C7. ОЖО.462.109.ТУ. КД-1-100 нФ±10%; 1; С1. Микросхемы. К561ЛА7 бКО.348.006 – 01ТУ; 2; DD1,DD2. Резисторы МЛТ. ГОСТ 7113-77. МЛТ–0,125–16 кОм+10%; 2; R11,R12. МЛТ–0,125–1 кОм+10%; 1; R1. МЛТ–0,125–8.2 кОм+10%; 1; R2. МЛТ–0,125–75 Ом+10%; 1; R3. МЛТ–0,125–430 кОм+10%; 1; R4. МЛТ–0,125–51 кОм+10%; 1; R5. МЛТ–0,125–3 кОм+10%; 2; R6,R9. МЛТ–0,125–62 кОм+10%; 1; R7. МЛТ–0,125–12 кОм+10%; 1; R8. МЛТ–0,125–510 Ом+10%; 1; R10. МЛТ–0,125–560 Ом+10%; 1; R13. |
|  | Разработал |  |  |  | Яковенко М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  | Проверил |  |  |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изм | лист |  |  |  |  | № докум |  |  | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форм; Зона; Обозн; Обозначение; Наименование; Кол.; Примечание.. Диод КД522Б. ДР3.362.029-01ТУ/2; 1; VD2. Диод КД514А. ДР3.362.029-01ТУ/2; 1; VD1. Транзистор КТ3102ЕМ. аАО.339.140ТУ; 4; VT1-VT4. Стеклотекстолит. СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78. (65х50)мм; 1. |
|  | Разработал |  |  |  | Яковенко М.В. |  |  |  |  |  |  |  |  | ## ККЭП 2201 028 000 |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  | Проверил |  |  |  | Дегтярева Н.Е. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изм | лист |  | № докум |  |  |  |  | Подпись |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |