Санкт-Петербургский Государственный Университет

Экономики и Финансов

Кафедра ГЗ в ЧС

Курсовая работа по дисциплине

Гражданская Защита в Чрезвычайных Ситуациях

Тема:

«Оценка химической обстановки»

Выполнил

студент 2-го курса ОЭФ

группы 218

Небесов И.И.

Руководитель:

ст. преподаватель ГЗ в ЧС

Васильев Г.Г.

Санкт-Петербург,

1999

# Содержание:

Содержание:	2

Вступление.	3

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ	5

Оценка химической обстановки при применении химического оружия.	9

Список использованных сокращений.	13

Список использованной литературы.	14

# Вступление.

Под химической обстановкой понимают совокупность последствий химического заражения местности СДЯВ (0В), оказывающих влияние на деятельность объектов народного хозяйства, сил ГО и населения.

Химическая обстановка создается в результате разлива (выброса) СДЯВ или применения химического оружия с образо-ванием зон химического заражения и очагов химического поражения.

Оценка химической обстановки включает:

- определение масштабов и характера химического заражения; анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения;

- выбор наиболее целесообразных вариантов действии, при которых исключается поражение людей.

Оценка химической обстановки производится методом про-гнозирования и по данным разведки.

На объектах народного хозяйства химическую обстановку выявляют посты РХН, звенья и группы радиационной и химической разведки.

Исходными данными для оценки химической обстановки являются:

- тип и количество СДЯВ, средства применения химического оружия и тип 0В;

- район и время выброса (вылива) ядовитых веществ, применения химического оружия; степень защищенности людей;

- топографические условия местности и характер застройки на пути распространения зараженного воздуха;

- метеоусловия (скорость и направление ветра в приземном слое, температура воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости воздуха),

Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: инверсию, изотермию и конвекцию.

Инверсия возникает обычно в вечерние часы примерно за 1 ч до захода солнца и разрушается в течение часа после его восхода. При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует рассеиванию его по высоте и создает наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха.

Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха. Она наиболее характерна для пасмурной погоды, но может возникать также и в утренние и вечерние часы как переходное состояние от инверсии к конвекции (утром) и наоборот (вечером).

Конвекция возникает обычно через 2 ч после восхода солнца и разрушается примерно за 2—2,5 ч. до его захода. Она обычно наблюдается в летние ясные дни. При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, что способствует быстрому рассеиванию зараженного облака и уменьшению его поражающего действия.

Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха может быть определена по данным прогноза погоды с помощью графика:

Таблица 1

График для оценки степени вертикальной устойчивости воздуха по данным прогноза погоды

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  |  | День |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ясно | Полуясно | Пасмурно | Ясно | полуясно | Пасмурно |
| 0,5 | Инверсия |  |  | Инверсия |  |  |
| 0,6…2 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1…4 |  |  |  |  |  |  |
| Более 4 | #### Изотермия |  |  | #### Изотермия |  |  |

# Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ, проводится с целью организации защиты людей, которые могут оказаться в очагах химического поражения.

При оценке химической обстановки методом прогнозирования принимается условие одновременного разлива (выброса) всего запаса СДЯВ на объекте при благоприятных для распространения зараженного воздуха метеоусловиях (инверсии, скорости ветра 1 м/с).

При аварии (разрушении) емкостей со СДЯВ оценка производится по фактически сложившейся обстановке, т. е. берутся реальные количества вылившегося (выброшенного) ядовитого вещества и метеоусловия. При этом необходимо иметь в виду, что ядовитые вещества, имеющие температуру кипения ниже 20оС (фосген, фтористый водород и т. п.), по мере их разлива сразу же испаряются и количество ядовитых паров, поступающих в приземный слой воздуха, будет равно количеству вытекшей жидкости. Ядовитые жидкости, имеющие температуру кипения выше 20оС (сероуглерод, синильная кислота и т. п.), а также низкокипящие жидкости (сжиженные аммиак и хлор, олеум и т. п.) разливаются по территории объекта и, испаряясь, заражают приземный слой воздуха.

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ, предусматривает определение размеров зон химического заражения и очагов химического поражения, времени подхода зараженного воздуха к определенному рубежу (объекту), времени поражающего действия и возможных потерь людей в очаге химического поражения.

Рассмотрим методику решения задач по оценке химической обстановки на объектах, имеющих СДЯВ.

Для определения возможной площади разлива СДЯВ применяется следующая формула:

Sp=Gρ∗t,

где

Sp — площадь разлива;

G — масса СДЯВ, т;

ρ — плотность СДЯВ, т/м2;

t — толщина слоя разлившейся жидкости.

Для расчета глубины распространения облака, зараженного СДЯВ, используется следующая таблица:

Таблица 2

Глубина распространения облака, зараженного СДЯВ, на открытой местности, км

(емкости не обвалованы, скорость ветра — 1 м/с, изотермия)

| Наименование СДЯВ | #### Количество СДЯВ в емкостях (на объекте), т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| ##### Хлор, фосген | 4,6 | 7 | 11,5 | 16 | 19 | 21 |
| Аммиак | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 3 |
| Сернистый ангидрид | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| Сероводород | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8,8 |

Примечания:

- Глубина облака при инверсии будет примерно в 5 раз больше, а при конвекции — в 5 раз меньше, чем при изотермии.

- Глубина распространения облака на закрытой местности (в населенных пунктах со сплошной застройкой, влесных массивах) будет примерно в 3,5 раза меньше, чем на открытой при соответствующей степени вертикальной устойчивости воздуха и скорости ветра.

- Для обвалованных емкостей со СДЯВ глубина распространения облака уменьшается в 1,5 раза.

- При скорости ветра более 1м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты:

Таблица 3

| Степень вертикальной устойчивости воздуха | #### Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Инверсия | 1 | 0,6 | 0,45 | 0,38 | - | - |
| Изотермия | 1 | 0,71 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0.41 |
| Конвекция | 1 | 0,7 | 0,62 | 0,55 | - | - |

Ширина зоны химического поражения Ш составляет:

при инверсии — 0,03Г,

при изотермии — 0,15Г,

при конвекции — 0,8Г.

Окончательная площадь зоны химического заражения вычисляется по следующей формуле:

Sз=12Г∗Ш,

где Г — глубина зоны химического заражения.

Время подхода зараженного воздуха к некоторому пункту высчитывается по формуле:

tподх=Rvср∗60,

где R — расстояние от точки выброса СДЯВ до заданного рубежа (объекта), м;

vср — средняя скорость переноса облака воздушным потоком, м/с.

###### Таблица 5

###### Время испарения некоторых СДЯВ, ч

(скорость ветра — 1 м/с)

| Наименование СДЯВ | Вид хранилища |  |
| --- | --- | --- |
|  | необвалованное | Обвалованное |
| Хлор | 1,3 | 22 |
| Фосген | 1,4 | 23 |
| Аммиак | 1,2 | 20 |
| Сернистый ангидрид | 1,3 | 20 |
| Сероводород | 1 | 19 |

Примечание. При скорости ветра более 1 м/с вводятся следующие поправочные коэффициенты:

Таблица 6

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | 1 | 0,7 | 0,55 | 0.43 | 0,37 | 0,32 |

Таблица 7

Возможные потери людей от СДЯВ в очаге поражения, %.

| Условия расположения людей | Обеспеченность людей противогазами (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| На открытой местности | 90-100 | 75 | 65 | 58 | 50 | 40 | 35 | 25 | 18 | 10 |
| В простейших укрытиях, зданиях | 50 | 40 | 35 | 30 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 4 |

# Оценка химической обстановки при применении химического оружия.

Оценка химической обстановки при применении химического оружия предусматривает определение зон химического заражения и очагов химического поражения, глубины распространения зараженного воздуха и времени его подхода к определенному рубежу, стойкость ОВ на местности и технике, время пребывания людей в средствах защиты кожи и возможные потери рабочих, служащих, населения и личного состава формирование ГО в очагах химического поражения.

Оценка химической обстановки при применении химического оружия осуществляется по следующей методике.блица

Таблица 8

| Способ применения и тип ОВ | Количество и тип самолетов |  |  | Длина зоны химического заражения L, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | Звено самолетов |  |
| Поливка, | B-52 | - | - |  |
| VX | F-111 | - | - | 8 |
|  | - | B-52 | - |  |
|  | - | F-111 | - | 8 |
|  | - | - | B52 |  |
|  | - | - | F-111 | 8 |
|  | F-4 | - | - |  |
|  | F-105 | - | - | 4 |
|  | - | F-4 | - |  |
|  | - | F105 | - | 4 |
|  | - | - | F-4 |  |
|  | - | - | F-105 | 4 |
| ##### Бомбометание, | B-52 |  |  | 2 |
| ##### GB |  | B-52 |  | 4 |
|  |  |  | B52 | 6 |
|  | F4, F-105 |  |  | 1 |
|  |  | F-4, F-105 |  | 2 |
|  |  |  | F-4, F-105 | 4 |

Таблица 9

| Тип ОВ | Глубина опасного распространения зараженного воздуха при устойчивом ветре и скорости, Г, м/с (изотермия) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-2 | 2-4 |
| GB | 50 | 40 |
| VX | 5-8 | 8-12 |
| HD | 24 | 15 |

Примечания:

- При конвекции глубина распространения облака зараженного воздуха увеличивается примерно в 2 раза, при инверсии — увеличивается в 1,5 — 2 раза.

- При неустойчивом ветре глубина распространения GB будет в 3 раза, а HD — в 2 раза меньше.

- В населенных пунктах со сплошной застройкой, в лесных массивах глубина распространения зараженного воздуха уменьшается в среднем в 3,5 раза.

По таблицам 8 и 9 определяется площадь зоны химического заражения:

Sз = Г*(L + a)

Таблица 10

| Расстояние от района применения химического оружия, км | ##### Время подхода облака при скорости ветра в приземном слое, м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 15 | 8 | 5 | 4 |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 8 |
| 4 | 66 | 33 | 22 | 15 |
| 6 | 100 | 50 | 30 | 25 |
| 8 | 135 | 60 | 45 | 30 |
| 10 | 150 | 80 | 55 | 35 |
| 12 | 180 | 100 | 60 | 50 |
| 15 | 240 | 120 | 85 | 60 |
| 20 | 300 | 160 | 110 | 80 |
| 25 | 360 | 200 | 140 | 105 |
| 30 | 420 | 240 | 160 | 120 |

Таблица 11

Стойкость ОВ на местности.

(GB —  в часах, VX и HD — в сутках)

| Тип ОВ | Скорость ветра, м/с | Температура почвы, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 10 | 20 | 30 |
| GB | До 2 | 28 | 13 | 6 | 3 |
| VX | 2-8 | 19 | 8 | 4 | 2 |
|  | 0-8 | 17-20 | 9-10 | 4-5 | 1,5 |
| HD | До 2 | - | 3-4 | 2,5 | 1,0-1,5 |
|  | 2-8 | - | 1,5-2,5 | 1,0-1,5 | 1,0 |

Примечания:

- На территории объекта без растительности найденное по таблице значение стойкости необходимо умножить на 0,8.

- Стойкость в лесу в 10 раз больше, чем указано в таблице.

- Стойкость ОВ зимой для GB — от 1 до 5 суток, VX — более 1 месяца.

Таблица 12.

| Температура воздуха, оС | Время пребывания в средствах защиты кожи, ч |
| --- | --- |
| 30 и выше | 0,3 |
| 25-29 | 0,5 |
| 20-24 | 0,8 |
| 15-19 | 2 |
| 14 и ниже | 3 и более |

Примечания:

- При нахождении в тени, а также в пасмурную и ветреную погоду это время может быть увеличено в 1,5 раза.

- Повторное пребывание в средствах защиты кожи сверх установленного времени для данной температуры возможно после 20-30 мин. отдыха вне участка заражения, в тени.

Таблица 13.

| Уровень защищенности людей | Доля потерь со степенью поражения, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В районе применения |  | На удалениях, км |  |  |  |
|  | Смертельной и тяжелой | Легкой |  | 5 |  | 10 |
|  |  |  |  | Смертельной и тяжелой | Легкой | Легкой |
| Высокий | 10 | 30 |  | - | - | - |
| Средний | 10-29 | 30-50 |  | 0-10 | 70-80 | 20 |
| Слабый | 50-90 | 10-50 |  | 10-20 | 70-80 | 20 |

# Список использованных сокращений.

СДЯВ — сильно действующие ядовитые вещества — химические соединения, которые в определенных количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, оказывают вредное воздействие на людей, сельхозживотных, растения и вызывают у них поражения различной степени.

ОВ — отравляющие вещества — токсичные химические соединения, обладающие определенными свойствами, которые делают возможным их боевое применение в целях поражения людей, животных и заражения местности на длительный период.

GB — зарин — ОВ нервно-паралитического воздействия.

VX — Ви-Экс — ОВ нервно-паралитического воздействия.

HD — перегнанный иприт — ОВ кожно-нарывного действия.

# Список использованной литературы.

- Гражданская оборона: учебное пособие/Под общей ред. А.Т. Алтунина — М., 1985.

- Демиденко Г.П и др. — Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник. — Киев, 1989.

- Ю.В. Боровский и др. — Гражданская оборона: Учебник для студентов ВУЗов — М.: Просвещение, 1991

Высокий — люди хорошо обучены пользованию средствами индивидуальной защиты (СИЗ), расположены в ПРУ; средний — удовлетворительно обучены пользованию СИЗ, расположены в перекрытых траншеях, заводских зданиях, жилых домах; слабый — неудовлетворительно обучены пользованию СИЗ, расположены на открытой местности или в открытых траншеях.