73. Эксплуатационная технологичность, приспособленность машин к ТО, диагностированию и хранению.

Эксплуатационная технологичность – совокупность св-в конструкции, опред-щих ее приспособленность к операциям технологического регулирования технологического обслуживания, диагностирования, транспортирования, хранения и ремонта.

Осн. св-ва:

Контролепригодность – хар-ся наличием на машине встроенных средств контроля технического состояния (приборов, индикаторов состояния), оперативной и вспомогательной трудоемкостью измерения диагностических параметров, удобством подсоединения внешних средств диагностирования, унифицированных элементов для контроля, минимальной номенклатурой проверяемых параметров, обеспечивающих полноту и достоверность контроля (диагностирования).

Доступность – хар-ся удобным свободным доступом к составным частям, требующим операций технологического регулирования, ТО и ремонта, одновременным проведением большого числа этих операций.

Стандартизация и унификация – составных частей определяется уровнем применения стандартных и унифицированных деталей, стыковочных узлов, что позволяет исп-ть типовые процессы и оснастку при ТО и ремонте.

Легосъемность – обесп-ет небольшую трудоемкость замены неисправных деталей.

Восстанавливаемость – машины опред-ся применением материалов и деталей, позволяющих восстановить составные части до номинальных значений их параметров состояния.

Сложность операций ТО и ремонта опред-ся потребностью в исполнителях высокой квалификации.

Сохраняемость машины хар-ся возможностью ее хранения на открытой площадке, под навесом, в помещении; кол-вом составных частей, требующих снятия при хранении, герметизации и консервации, а также кол-вом и хар-ром необх. Консервационных материалов исп-ов их нанесения.

В целом чем выше эксплуатационная технологичность машин, тем меньше их простои, связанные с технологическим регулированием, ремонтом, с подготовкой к транспортированию и хранению машин. Это оказывает влияние на повышение производительности машин, снижение издержек на их технич-ую эксплуатацию.

74. Тормозные характеристики двигателей.

76. Особенности хранения элементов машин.

Объектами ремонтно-обслуживающей базы явл. колхозы, совхозы, гаражи, машинный двор, передвижная станция.

Операции ТО машин делятся на:

1. моечная (очистительная)

2. контрольно-диагностичная

3. смазочно-заправочная

4. топливозаправочная

5. регулировочная

6. крепежная

7. консервационная

Кажд. группа операций имеет четкое назначение и характерные особенности. Для выявления  этих операций разработаны и серийно выпускаются стенды, установки, приборы, оборудование, устройства и т.д. Осн. Показателями эффективности явл.:

1. увеличение веростности безотказности составных частей и машин в целом

2. повышение фактически используемого ресурса

3. увеличение готовности, снижение расхода топлива, запчастей и суммарных уд. издержек на единицу наработки.

Правильное хранение машины имеет важное значение. Оно позволяет снизить разрушающее действие атмосферных осадков, увеличить срок службы, снизить затраты на ТО, способствует повышению производительности и безотвазной работы машины. Общие правила хранения установлены ГОСТ 7751-85.

Виды хранения:

1. межсменное( перерыв исп-ия сост. до 10 дней);

2. кратковременное (10-12 дней);

3. длительное(более 2 мес).

Способы хранения:

1. в закрытых помещениях (хранят дорогостоящую технику)– лучший;

2. под навесом;

3. на открытых площадках.

77. Способы движения МТА и их применение.

Сп-бы движения МТА:

- По направлению рабочих ходов:

  - Гоновые

  - Диагональные

  - Круговые

- по способу подготовки обрабатываемого участка:

  - загонный

  - беззагонный

- по направлению поворота

  - правоповоротный

  - левоповоротный

- по числу одновременно обрабатываемых

  - однозагонные

  - многозагонные

При гоновых способах движения агрегат совершает линейные рабочие ходы параллельно одной или двум сторонам загона с холостыми поворотами на обоих концах. Этим способом совершают большинство операций: внесение удобрений, лущение стерни, дискование, боронование, прикатывание почвы.

При диагональных способах движения рабочие ходы агрегата совершаются под острым или тупым углом к сторонам загона. Данный способ рекомендуется применять на: лущение стерни, посев, прореживание посева.

Круговой способ движения – рабочие ходы сов-ся вдоль всех 4х сторон без выключения рабочих органов, за исключение середины загона, где неизбежны несколько холостых петлевых поворотов. Прим-ие – прикатывание почвы, уборка наземной части урожая.

78 (36). Затраты механической энергии при работе МТА.

Важнейший показатель эффективности работы МТА – удельные затраты энергии в расчете на единицу объема выполненной работы. Эти затраты непрерывно возрастают в связи с дефицитом энергоресурсов и увеличением их стоимости.

При работе МТА различают след. виды затрат энергии: потери энергии в самом двигателе, включая тепловые и механические; потери энергии в самом тракторе, включая потери в трансмиссии, на буксование, на самопередвижение; потери энергии в рабочей	 машине; потери энергии в работающем двигателе при остановленном агрегате; расход энергии на полезную работу.

Точно определить отдельные слагаемые -  сложная задача, поэтому общие энергозатраты находят по расхода топлива. Общие удельные энергозатраты в расчете на 1 га обработанной площади и на 1 т урожая вычисляют по формулам:

E0=Eо.ч/W

Eou=1/UE0i

E0 – общие удельные энергозатраты в расчете на 1 га обработанной площади, КДж/га; Eou – общие удельные энергозатраты в расчете на 1 т урожая, КДж/т.

Энергетический КПД МТА аэ характеризует степень полезного использования энергии:

аэ = En/Eоч

пути снижения энергозатрат: непрерывное совершенствование конструкций тракторов и с/х машин, повышение качества топлива и смазочных материалов, высокий уровень ТО, хорошая подготовка полей, обраб-ка почвы в состоянии механической спелости при оптимальной влажности, уменьшение длины холостого пути и общее увеличение производительности МТА.