КОНСПЕКТЫ

СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СОСУДОВ

Обслуживание сосудов могут быть допущены лица обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов.

Подготовка и проверка знаний персонала обслуживающего  сосуда должны проводиться в учебных заведениях, а также на курсах специально создаваемых организациями. Лицам, сдавшим экзамены, выдается удостоверение с указанием наименования параметров рабочей среды сосудов, к обслуживанию которых эти лица допущены. Периодическая проверка знаний персонала обслуживающего сосуды должна проводиться не реже 1-го раза в год.

Внеочередная проверка знаний проводиться  при переходе в другую организацию.

- В случае изменения инструкции по режиму работа сосудов.

- По требованию инспектора гор. тех. надзора.

Результаты проверки знаний обслуживающий персонала оформляется протоколом за подписью председателя членов комиссии.

Допуск персонала к самостоятельному обслуживанию сосудов оформляется приказом по организации или распоряжением по цеху. В организации должна быть разработана и утверждена в установленном порядке инструкция по режимы работы и безопасному облуживанию сосудов.

Инструкция должна находиться на рабочем месте и выдаваться под расписку обслуживающим персоналом. Схемы включения сосудов должны быть вывешены на рабочих местах.

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА СОСУДОВ

Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию в частности:

А) Если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры принятые персоналом.

Б) При выявлении  неисправности предохранительных устройств от повышения давления.

В) При обнаружении в сосуде и его элементах не плотности (выпучен, разрыв прокладок).

Г) При неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам.

Д) При снижении уровня жидкости  ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом.

Е) При выходе из строя всех указателей уровня жидкости.

Ж) При неисправности предохранительных блокировочных устройств.

З) При возникновении пожара непосредственно угрожающего сосуду.

РЕМОНТ СОСУДОВ

Для поддержания сосудов в исправном состоянии владелец сосуда обязан своевременно проводить в соответствии с графиком его ремонт. При ремонте следует соблюдать требование тех. безопасности изложенных в правилах и инструкциях.

До начала производства работ внутри сосуда соединённого с другими работающими сосудами общим трубопроводом сосуд должен быть отделён от них заглушками или отсоединён.

При работе внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка) должны применяться безопасные светильники напряжения не выше 12Вт. при взрывоопасных средах во взрывоопасном исполнении.

При необходимости должен быть анализ воздушной среды на отсутствие вредных или других веществ     превышающих предельно допустимые концентрации.

Работы внутри сосуда должны выполняться по наряду допуска.

БИЛЕТ № 1

Вопрос 1. Основные физико-химические свойства нефти и газа. Физические свойства.

Ответ: Нефть и нефтепродукты характеризуются показателями следующих физических свойств: плотность, вязкость, молекулярная масса, температура застывания, помутнение, кристаллизации, вспышки,  воспламенение и самовоспламенение.

ПЛОТНОСТЬ – это масса, заключающаяся в единице объёма однородного вещества. В качестве единицы измерения плотности принимается < килограмм на кубический метр> Кг/м3 или <грамм на кубический сантиметр> Гр/см3

Пример: Приканская нефть 0.873Гр/см3

Зпадно-Сибирская 0.887 Гр/см3

ВЯЗКОСТЬ – это свойство жидкости оказывать сопротивление при перемещении одной части жидкости относительно другой под влиянием внешней среды.

ВЯЗКОСТЬ – это одна из важнейших эксплуатационных характеристик нефтепродуктов. Она резко влияет на условия перекачки продукта по трубам. С повышением температуры вязкость нефти уменьшается. С понижением температуры вязкость увеличивается.

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ – Переход нефти из одного состояния в другое совершается не при одной постоянной температуре, а в некотором интервале, поэтому температура застывания является условной, а не постоянной величиной. Она зависит главным образом от химического состава жидкости и от содержания в ней парафина и смол. Температура застывания нефти и нефтепродуктов находится в интервале от  -50С до +180С

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ:

Основные химические элементы, находящиеся в составе нефти:

- Углерод (82-87%)

- Водород (11-14%)

- Сера (0.1-7%)

- Азот (0.001-1.8%)

- Кислород (0.05-1%)

В незначительных количествах в нефти содержится: хлор, йод.

А также металлы: вольфрам, никель, железо, натрий, калий, медь.

ГАЗ - В нефти содержится газ в растворимом состоянии. В состав газа входят: метан, этан, пропан, бутан и другие компоненты.

Вопрос 2. Разборка и сборка аппаратов. Чистка теплообменной аппаратуры, гидравлическое пневматическое испытание, проверка герметичности.

Ответ: Основные виды работ:

Процесс ремонта оборудования осуществляется в такой последовательности:

- Разборка машин или аппарата на сборочные единицы и детали.

- Очистка и мойка сборочных единиц и деталей.

- Контроль дифектации  и сортировка деталей.

- Восстановление деталей.

- Сборка машин или аппарата.

- Обкатка и испытание.

Для подъема  и перемещения тяжелых грузов, подлежащих разборке, используется подъемно–транспортные устройства (тали, краны, тельферы, кран–балки).

Промывка: После разборки детали промываются. Перед промывкой детали очищают от нагара, грязи и масла. Нагар можно удалить двумя способами:

а) Механическим (скребками, шаберами, стальными щетками).

б) Химическим способом (погружение в ванну со специальными растворами (раствор каустической соды, керосин))

Сборка, разборка резьбовых соединений:

Для сборки, разборки резьбовых соединений применяются накидные, рожковые, газовые ключи. Сборка любого узла ведётся в определенной последовательности, сложность сборки заключается в контроле взаимного положения деталей.

Сборка машин  или аппарата заканчиваются испытанием.

- На прочность, плотность и герметичность.

- В режиме холодного хода.

- Под нагрузкой эмитирующей рабочий режим.

Гидравлические испытания проводятся давлением [Риспытание = 1.25 Ррабочего.  ]-По сосудам и трубопроводам.

Пневматическое испытание проводится при том же давлении что и гидравлическое [Риспытание = 1.25 Ррабочего.  ]

Пневматическое испытание проводится в том случае если невозможно провести гидравлическое испытание (трудность удаления воды из оборудования, низкая температура окружающего воздуха).

Проверка на герметичность проводиться при рабочем давлении в течении 4-х часов тесть за этот период времени определяется герметичность оборудования.

Чистка теплообменной аппаратуры к теплообменным аппаратам относятся оборудования предназначенное для нагрева, охлаждения конденсации, испарения жидкостей газов или их смесей.

По назначению  и конструктивному исполнению теплообменные аппараты подразделяются под следующие виды:

- Теплообменники с неподвижными трубными решетками.

- Теплообменники с плавающей головкой.

- Теплообменники с У-образными трубами.

Кроме того применяются аппараты воздушного охлаждения. В аппаратах воздушного охлаждения в качестве хладагента используется воздух.

Очистка трубок от охлаждений включает в себя обработку как внутренних, так и наружных поверхностей. Используется следующие методы очистки:

- 1Химическая очистка.

- 2Абразивная очистка.

- 3Специальная очистка.

1Химическая очистка осуществляется без вскрытия и разборки теплообменника. Для очистки применяется        5-15% раствор соляной кислоты с добавками ингибитора. Для очистки органических отложений используются углеводородные растворители.

2Абразивные методы подразделяются на: механические, гидропневматические (вода, воздух). Гидромеханические (вода высокого давления), пескоструйные.

Механическая очистка проводиться при помощи шомполов, свёрил, щеток, шарошек, резцов с подачей воды или воздуха для удаления продуктов очистки.

3К специальным формам очистки относиться ультразвуковой метод.

Вопрос 3. Особенности эксплуатации аппаратов и трубопроводов в зимнее время.

Ответ: Требование при работе в зимних условиях:

1) Все мероприятия по утеплению аппаратуры, оборудования трубопроводов, контрольно измерительных приборов и арматуры должны быть выполнены до наступления зимы.

2) Утепление должно обеспечивать работу оборудования установки и возможность контроля за технологическим процессом.

3) Оборудование установок резервуарных парков и сливоналивных эстакад должны быть обеспечены подводом пара к трубопроводом и арматуры.

4) Необходимо проверить исправность паровых спутников для обогрева трубопроводов. На трубопроводах должна быть проверена теплоизоляция, и все выявленные случаи нарушения были устранены.

5) Спускные дренажные трубопроводы и вентили утеплены.

6) Включение в работу аппаратов и трубопроводов с замёршими дренажами не разрешаются.

7) Своевременно производить осмотр трубопроводов и аппаратов вести перекачку продукта непрерывно.

При замерзании влаги в трубопроводах необходимо принять следующее:

1) Провести наружный осмотр трубопровода участка с целью установления приблизительных границ замерзания, а так же для того, чтобы убедиться, что он не поврежден.

2) Отключить трубопровод от общей системы и приступить к разогреву ледяной пробки. Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен производиться, паром или горячей водой начиная с конца замороженного участка. Запрещается отогревание замерзших дренажей аппаратов и трубопроводов при открытой задвижке, а также открытым огнем.

Площадки на УПН (установка подготовки нефти) дороги, лестницы, переходы должны быть очищены от льда, снега и посыпаны песком.

Билет № 2

Вопрос 1 Токсические свойства газа. Понятие о взрывоопасных смесях. Взрывоопасные смеси метана и других компонентов нефтяного газа с воздухом.

Ответ: В нефтяной промышленности широко применяются вещества, которые могут быть отнесены к вредным. Вредным является такое вещество, которое при контакте с организмом человека может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения состояния здоровья. Вредными веществами могут являться: сырьевые, промежуточные, конечные продукты производства, в том числе и нефтяные газы установок подготовки нефти. По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на 4-ре класса опасности:

- чрезвычайно опасно.

- Высоко опасно.

- Умеренно опасно.

- Мало опасно.

Нефтяной попутный газ относится к четвертому классу (мало опасный). Попутный нефтяной газ попадая в органы дыхания вызывает удушающее и отравляющее действие на организм.

Взрывоопасные смеси  создаются путем смешивания воздуха с нефтяным попутным газом.

Взрывоопасная смесь – это смесь горячих газов, паров, ЛВЖ (легкая воспламеняющаяся жидкость) с воздухом, кислородом или другими окислителями, которые при определенной концентрации (НПВ и ВПВ) способны взрываться при возникновении  источника инициирования взрыва.

НПВ – это нижний предел взрываемости.

ВПВ – это верхний предел взрываемости.

В состав газа входят:

1) Газ Метан-НПВ-5%-ВПВ-15%

2) Этан-НПВ-3%-ВПВ-15%

3) Пропан-НПВ-2.3%-ВПВ-9.5%

вопрос 2 Типы фланцевых соединений, и применяемых для них уплотнительных элементов в зависимости от рабочего давления.

Ответ: Фланцевые соединения подразделяются по уплотнительной поверхности: гладкая, под линзовую прокладку, под кольцевую прокладку, выступ-впадина, и шиппас.

Гладкая поверхность применяется для давления от 25кг/см2

Выступ-Впадина применяются для давления от 25кг/см2 до 63кг/см2

Под линзовая прокладка или прокладка овального сечения более 63кг/см2

Шип-пас независимо от давления

Вопрос 3 Средства контроля измерения: приборы для измерения уровня, давления, температуры, расхода газа жидкости и пара.

Ответ: Контрольно измерительные приборы подразделяются на показывающие, самопишущие, интегрирующие.

Показывающими называются приборы, в которых результат измерения оценивается по положению указателя стрелки на шкале.

Самопишущие или регистрирующие называют такие приборы которые снабжаются устройством для автоматической записи значений измеряемой величины. Результат измерения обычно фиксируется в виде обычной линии на картограммных приборах.

Интегрирующими называют приборы, которые не только измеряют, но и суммируют величину измеряемого параметра во времени. Они снабжены суммирующим устройством (счётчиком) таким приборам относятся счетчики жидкости, газов, Эл. энергии.

Приборы измерения давления носят общее названия- манометры. В зависимости от вида и величины измеряемого давления манометры подразделяются на следующие типы:

А) манометры

Б) барометры

В) манометры избыточного давления

Г) вакуумметры

Д) дифференциальные манометры

Расходом называется масса (или объём) вещества (жидкости, газа, пара, твёрдого материала) проходящего через любое сечение трубопровода в единицу времени. Расход измеряется кубический метр в час м3/ч, литр в секунду л/с, тонна в час т/ч. Приборы для измерения расходов называются расходометрами. По методам измерения расходометры жидких и газообразных средств подразделяется на разновидности:

А) переменного перепада давления.

Б) постоянного перепада давления.

В) Эл. магнитные.

Г) ультразвуковые.

Д) тахометрические.

Е) пневмометрические.

Температура – термометры расширения называют такие приборы, в которых используются наблюдаемые при изменении температуры  изменение объёма или линейных размеров тел. В зависимости от вида веществ использываемых в приборах термометра расширения подразделяются на жидкостные и деформационные.

Действия жидкостных термометров  основано на принципе теплового расширения жидкости заключённой в стеклянный резервуар малого объёма.

Действия механических термометров основано на изменении линейных размеров твёрдых материалов (металлов и сплавов) при изменении их температуры.

Диформационные термометры подразделяются на:

А) дилатометрические термометры

Б)  биметаллические термометры

Биметаллических пластинок с различными коэффициентами линейного расширения.

Для измерения уровня жидкости в аппаратах работающих как под атмосферным, так и под избыточным давлением применяется дифференциальным манометром, уровнемеры поплавкового типа с поплавками легче либо тяжелее жидкости, ёмкостные уровнемеры, ультразвуковые, радиоактивные уровнемеры.

Билет № 3

Вопрос 1 Назначение и принципиальное устройство приборов КИП применяемых на установке. Устройство щита приборов КИП и средств автоматизации.

Вопрос 2 Съём установка болтов и шпилек, чистка и смазка резьбы, натирка резьбы сухим графитом. Обработка резьбовых поверхностей.

Вопрос 3 Запорная арматура устройство и принцип действия.

Билет № 4

Вопрос 1 Основные свойства жидкости. Понятия о гидростатическом давлении. Единицы его измерения.

Ответ:  Плотность однородной жидкости это количество массы содержащие единицы её объема. Единица её измерения кг/м3.

Удельный объем – это объем жидкости занимаемый единицей её массы. Удельный объем – это величина обратная плотности. Единицы измерения м3/кг.

Вода пресная – 999кг/м3.

Бензин 680 – 780 кг/м3.

Нефть 760 – 900 кг/м3.

Сжимаемость жидкости – характеризуется коэффициентом объемного сжатия.

Температурные расширения – изменения объема жидкости при повышении температуры (температурное расширение характеризуется коэффициентом температурного расширения).

Давление насыщенных паров жидкостей – называют давлением, при котором пары жидкостей находятся в равновесии с жидкостью и число молекул переходящих из жидкости в пар равно числу молекул совершающих обратный переход.

Вязкость жидкости – Это свойство её воспринимать касательно усилия (силы трения).

Поверхностное натяжение – жидкости обусловлено силами взаимного притяжения, возникающими между частицами поверхностного слоя жидкости на границе раздела с другой жидкостью или газа и вызывающими напряженное состояние. Под действием указанных сил поверхность жидкостей оказываются как бы покрытой равномерно натянутой тонкой пленкой, которая стремится придать объему жидкости форм имеющую наименьшую поверхность.

Гидростатика называют раздел гидравлики, в котором  изучается законы равновесия (покоя) жидкости и рассматривается практическое этих законов.

Гидростатическое давление – единица измерения – кг/см2 и Н/м2 (ньютон/м2).

Вопрос 2 Порядок сдачи/приема смены. Основные пребывания, предъявляемые к рабочему месту.

Ответ: Приём смены (вахты) – прежде чем принять вахту и приступить к исполнению своих обязанностей на рабочем месте оператор должен проверить:

- состояние и исправность работающего и резервного оборудования, запорной арматуры, трубопроводов,                                             предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов.

- Технологический режим работы установки.

- Наличие сырой нефти и её качества.

- Исправность действия вентиляционных установок.

- Исправность и состояние противопожарного оборудования, систем пожара-тушения и давления воды и пара.

- Лотки и колодцы, которые должны быть закрытые исправными крышками или плитами.

Оператор принимающий вахту обязан до приёма смены ознакомится со всеми указаниями и распоряжениями записанными в журнале, а так же записями предыдущих смен. О всех неполадках и неисправностях принимающий вахту обязан доложить старшему оператору и требовать от сдающего вахту устранить неисправности.

При сдаче смены оператор, сдающий вахту прежде чем уйти со своего рабочего места должен устранить все неисправности выявленные во время своей вахты. В случае возникновения аварийной ситуации оператор сдаёт вахту только с разрешения начальника смены. В случае не выхода на работу оператора принимающего вахту оператор сдающий вахту обязан остаться на рабочем месте на всю вахту или до тех пор пока ответственный ИТР (инженерно технический рабочий) не вызовет оператора.

Требования к рабочему месту- чистота и порядок, техническая документация должна быть заполнена, небыли потеряны документы, противопожарный инвентарь должен находится в полном комплекте, противогазы (шланговые, фильтрующие) должны быть в чистоте и исправности, территория установки должна быть убрана от разлива нефти. В зимнее время площадки и проходы должны быть очищены от снега, дорожки посыпаны песком.

Вопрос 3 Мероприятия подготовки технологической установки к ремонту.

Ответ:1) Установка останавливается (закрываются задвижки, прекращается приём нефти, останавливается насосный компрессор на оборудовании, и аппаратура освобождается от нефти в резервуарный парк.)

2) Устанавливаются заглушки (ТХУ отсекаются от действующих ТХУ на трубопроводах и аппаратах.)

3) Трубопроводы и аппараты пропариваются и охлаждаются.

После проведённого мероприятия составляется акт сдачи ТХУ в ремонт, который подписывается специалистами цеха и утверждается или начальником цеха или другим руководителем.

Билет № 5

Вопрос 1 Схемы  взаимодействия контрольно измерительных приборов с исполнительными механизмами. Характеристика схем по исполнению.

Ответ: Схема взаимодействия может быть как на ручном управлении так и на автоматическом. Схемы взаимодействия предназначены: для автоматизации дистанционного контроля и управления технологическим процессом, для систем сигнализации и блокировок оборудования, для регистрации параметров (давления, температуры, уровня, и расхода).

Исполнение может быть: пневмоисполнение или электроисполнение.

Вопрос 2 Выбор крепёжных материалов (болтов или шпилек) для фланцевых соединений в зависимости от рабочего давления Рраб=1МПа (мега паскаль) 6,4 МПа

Ответ: Болты применяются для фланцевых соединений на рабочее давление Рраб=1МПа, шпильки применяются для фланцевых соединений 6,4МПа. Примечание: 1МПа=10кг/см2    6.5МПа=64кг/см2

Не допускается изготавливать крепёжные детали из:

А) кипящей стали

Б) полуспокойной стали

В) бессемеровской стали

Г) автоматной стали.

При изготовлении шпилек, болтов и гаек твёрдость шпилек и болтов должна быть выше твёрдости гаек.

Не > (менее) 10-15 НВ.

Материал заготовок или готового крепёжного изделия из качественных углеродистых, а так же теплоустойчивых и жаропрочных ледированых сталей должны быть термообработаны.

Вопрос 3 Общее правило устройства сосудов и аппаратов, рабочее давление сосуда, предохранительное устройство.

Ответ: смотри конспект: Область применения и назначение правил.

ответственность

Порядок расследования аварий и несчастных случаев: О каждой аварии смертельном или групповом несчастном случае которые связаны с обслуживанием сосуда зарегистрированных в органах государственно-городского технического надзора (гор.гос.тех.надзора) их владелец обязан уведомить в орган гор.гос.тех.надзора и другие организации в соответствии с установленным порядком.

Билет № 6

Вопрос 1 Катализаторы в процессах гидроочистки.

Ответ: Гидроочистка- это технологический процесс в среде водорода с применением катализаторов для улучшения качества продуктов нефтепереработки (моторное топливо, бензин, керосин, дизельное топливо, а так же смазывающих масел и парафина).

Катализаторы. В промышленности  для процесса гидроочистки широко применяются катализаторы:

А) алюмокобольтмолибденовые

Б) алюмоникельмолибденовые.

Каждый вид продукта требует применение катализаторов определённого типа. Катализаторы готовятся на основе оксидов и сульфидов металлов (никель, кобальт, молибден, хром, вольфрам). Все катализаторы гидроочистки довольно устойчивы к отравлению (понижается его активность). Несколько снижает активность катализаторов присутствие аксидоуглеродов. Большое значение для активности катализаторов имеет их структурное свойство (удельная поверхность, объём, и размер пор). В процессе гидроочистки катализатор теряет активность. Для её восстановления катализатор подвергают регенерации (восстановлению) окислительным выжигом кокса с его поверхности. В зависимости от состава катализатора избирают газа – воздушный или паро-воздушный способ регенерации.

Вопрос 2 Средства контроля и измерения прибора для измерения уровня, давления, температуры, расхода газа и жидкости.

Ответ: Контрольно измерительные приборы подразделяются на показывающие, самопишущие, интегрирующие.

Показывающими называются приборы, в которых результат измерения оценивается по положению указателя стрелки на шкале.

Самопишущие или регистрирующие называют такие приборы которые снабжаются устройством для автоматической записи значений измеряемой величины. Результат измерения обычно фиксируется в виде обычной линии на картограммных приборах.

Интегрирующими называют приборы, которые не только измеряют, но и суммируют величину измеряемого параметра во времени. Они снабжены суммирующим устройством (счётчиком) таким приборам относятся счетчики жидкости, газов, Эл. энергии.

Приборы измерения давления носят общее названия- манометры. В зависимости от вида и величины измеряемого давления манометры подразделяются на следующие типы:

А) манометры

Б) барометры

В) манометры избыточного давления

Г) вакуумметры

Д) дифференциальные манометры

Расходом называется масса (или объём) вещества (жидкости, газа, пара, твёрдого материала) проходящего через любое сечение трубопровода в единицу времени. Расход измеряется кубический метр в час м3/ч, литр в секунду л/с, тонна в час т/ч. Приборы для измерения расходов называются расходометрами. По методам измерения расходометры жидких и газообразных средств подразделяется на разновидности:

А) переменного перепада давления.

Б) постоянного перепада давления.

В) Эл. магнитные.

Г) ультразвуковые.

Д) тахометрические.

Е) пневмометрические.

Температура – термометры расширения называют такие приборы, в которых используются наблюдаемые при изменении температуры  изменение объёма или линейных размеров тел. В зависимости от вида веществ использываемых в приборах термометра расширения подразделяются на жидкостные и деформационные.

Действия жидкостных термометров  основано на принципе теплового расширения жидкости заключённой в стеклянный резервуар малого объёма.

Действия механических термометров основано на изменении линейных размеров твёрдых материалов (металлов и сплавов) при изменении их температуры.

Диформационные термометры подразделяются на:

А) дилатометрические термометры

Б)  биметаллические термометры

Биметаллических пластинок с различными коэффициентами линейного расширения.

Для измерения уровня жидкости в аппаратах работающих как под атмосферным, так и под избыточным давлением применяется дифференциальным манометром, уровнемеры поплавкового типа с поплавками легче либо тяжелее жидкости, ёмкостные уровнемеры, ультразвуковые, радиоактивные уровнемеры.

Вопрос 3 Свойство углеводородов.

Ответ: (Нефть и газ состоит на 82-87% углерод, 11-14% водород и других компонентов).

Энтальпия, плотность, модельный объём, энтропия, вязкость, теплопроводность.

Энтальпия или теплосодержание насыщенного газа представляет собой количество теплоты необходимая для повышения температуры одного килограмма вещества от абсолютного 0 до заданной температуры.

Абсолютный 0 это (-273С)

Модельный объём это структура вещества.

Теплоёмкость это количество теплоты, которое необходимо сообщить веществу или его отнять что бы изменить его температуру на 1С.

Энтропия, так же как и энтальпия является функцией состояния рабочего тела (систем).

Теплопроводность это процесс распространения тепла в телах без перемещения их веществ.

Билет № 7

Вопрос 1 Регулирование режимов работы установки по показаниям приборов.

Ответ:  По каждой технологической установке разрабатывается технологический регламент. На основании технологического регламента  разрабатывается технологическая карта: «ведение технологического процесса».

Под автоматизацией производства понимается такая система применения приборов, устройств, механизмов и аппаратов при которой производственный процесс протекает по заранее заданному технологическому режиму без непосредственных физических усилий человека, а лишь под его контролем.

- автоматический

- дистанционный - заключается в следующем по показанию приборов оператор с помощью определённых механизмов находящихся на щите в операторной сам вмешивается в процесс и осуществляет регулировку параметров (давления, температуры).

КЛАПАННАЯ СБОРКА

3. по месту (местное), (сам крутишь).

Вопрос 2 Технологический процесс промывки оборудования и смены смазочных материалов.

Ответ: После разборки оборудования, детали промываются. Перед промывкой детали очищают от нагара, грязи и масла. Нагар можно удалить следующими способами:

- механическим - скребками, шаберами или стальными щетками.

- Химическим – погружение деталей в ванную с специальными растворами. Наиболее распространен моющий раствор составленный из расчёта 24гр каустической соды, 35гр концентрированной соды, 1,5гр жидкого стекла и 25гр жидкого мыла. Температура такого раствора должна поддерживаться в пределах 80-90С длительность промывки составляет 2-3 часа после обработки растворов, детали промывают в горячей воде.

- Промывка в керосине- промываемые детали загружают в герметичный ящик с керосином. Рекомендуется использовать 2 ящика (один для предварительной промывки, другой для окончательной) и затем после промывки детали протирают насухо.

- Пропаривание деталей.

Очистка аппаратуры производится при помощи пропарки, промывки, и очистки.

Смена смазочных материалов на насосном компрессорном оборудовании производится во время плановых ремонтов (текущем, среднем, капитальном). После остановки оборудования масло сливается из системы, производится очистка масел бака от грязи и других отложений, протираются ветошью насухо, производится смена фильтров тонкой очистки масла. После замены фильтров закачивается масло в маслобак и производится прокачка масла по всей системе. После того как закачали масло, берётся масло для лабораторного исследования при положительных результатах анализа оборудование можно запускать.

Вопрос 3 Причина коррозии аппаратов и оборудования на установке. Мероприятия по предупреждению коррозии.

Ответ: Коррозия-это разрушение твёрдого тела, вызванное химическими или электрохимическими процессами, развивающимися на его поверхности при взаимодействии с внешней средой.

Нефть и газ содержат агрессивные вещества: 1. сероводород, 2. кислоты, 3. реагенты, 4. углекислый газ, и т.д. то есть создают благоприятную среду для химической коррозии металла. В результате химической коррозии происходит разрушение металла в стенах трубопровода и аппаратов.

Электрохимическая коррозия - представляет собой взаимодействие металла с раствором электролита, при котором ионизация атомов металла и восстановление окислительного компонента протекают не в одном акте, а их скорость зависит от величины электронного потенциала металла.

Электрохимической коррозии - подвергнуты магистральные трубопроводы и резервуары с большой ёмкостью продукта (вынос потенциалов молекул с наружной стенки трубы и резервуаров).

Мероприятия по предупреждению коррозии в процессе эксплуатации для защиты металла оборудования от коррозии последнее время применяется ингибитор.

1)Ингибиторами – называют вещества, которые при введении в коррозионную среду не в значительном количестве незаметно снижает скорость коррозии. Например: до введения ингибиторов скорость коррозии составляет 4-5мм в год, после применения 0,1-0,2 мм в год.

2) Изготовление оборудования из лидированых сталей (нержавеющие стали).

3) Из цветных металлов (внутреннее покрытие покрывается).

4) Не металлические материалы (пластмассы).

5) Катодная (-) защита (на трубу подаётся катод (-) на железо анод (+)). Катод является металл защищаемого объекта, анодом металл протектора (заземлитель). Разновидностью катодной защиты является протекторная защита.

От действия внешней среды применяется покраска оборудования.

Билет № 8

Вопрос 1 Регулирование режима работы установки по показаниям приборов.

Ответ: По каждой технологической установке разрабатывается технологический регламент. На основании технологического регламента  разрабатывается технологическая карта: «ведение технологического процесса».

Под автоматизацией производства понимается такая система применения приборов, устройств, механизмов и аппаратов при которой производственный процесс протекает по заранее заданному технологическому режиму без непосредственных физических усилий человека, а лишь под его контролем.

1)  автоматический

- дистанционный - заключается в следующем по показанию приборов оператор с помощью определённых механизмов находящихся на щите в операторной сам вмешивается в процесс и осуществляет регулировку параметров (давления, температуры).

КЛАПАННАЯ СБОРКА

3. по месту (местное), (сам крутишь).

Вопрос 2 Мероприятия технического обслуживания установок.

Ответ: Система планового предупредительного ремонта (ППР) технологического оборудования.

Система ППР – это совокупность организационно технических мероприятий по надзору, обслуживанию и ремонту оборудованию проводимых по заранее составленному плану и способствующих увеличению его долговечности при оптимальных рабочих параметрах предупреждению аварий повышению культуры эксплуатации и уровня организации ремонта.

Положение ППР предусматривает следующие виды ремонта и межремонтного обслуживания:

- межремонтное обслуживание

- техническое обслуживание

- текущий ремонт

- средний ремонт

- капитальный ремонт.

Техническое обслуживание-это комплекс работ по контролю за техническим состоянием оборудования, своевременном предупреждении, проявлением неисправности, замене быстро изнашивающихся деталей, что влечёт за собой незначительную разборку оборудования. При этом уточняется объём подготовительных работ для проведения текущего, среднего, и капитальных ремонтов. На период технического обслуживания оборудование выключается из технологического цикла (останавливается). При этом выявляются и немедленно устраняются только такие неисправности оборудования при наличии которых нельзя его нормально эксплуатировать до ближайшего ремонта. Техническое обслуживание осуществляет ремонтный персонал под руководством механика ремонтной службы.

Вопрос 3 Приём и сдача вахты в соответствии с установленными правилами.

Ответ: Приём смены (вахты) – прежде чем принять вахту и приступить к исполнению своих обязанностей на рабочем месте оператор должен проверить:

- состояние и исправность работающего и резервного оборудования, запорной арматуры, трубопроводов,                                             предохранительных клапанов, контрольно-измерительных приборов.

- Технологический режим работы установки.

- Наличие сырой нефти и её качества.

- Исправность действия вентиляционных установок.

- Исправность и состояние противопожарного оборудования, систем пожара-тушения и давления воды и пара.

- Лотки и колодцы, которые должны быть закрытые исправными крышками или плитами.

Оператор принимающий вахту обязан до приёма смены ознакомится со всеми указаниями и распоряжениями записанными в журнале, а так же записями предыдущих смен. О всех неполадках и неисправностях принимающий вахту обязан доложить старшему оператору и требовать от сдающего вахту устранить неисправности.

При сдаче смены оператор, сдающий вахту прежде чем уйти со своего рабочего места должен устранить все неисправности выявленные во время своей вахты. В случае возникновения аварийной ситуации оператор сдаёт вахту только с разрешения начальника смены. В случае не выхода на работу оператора принимающего вахту оператор сдающий вахту обязан остаться на рабочем месте на всю вахту или до тех пор пока ответственный ИТР (инженерно технический рабочий) не вызовет оператора.

Требования к рабочему месту- чистота и порядок, техническая документация должна быть заполнена, небыли потеряны документы, противопожарный инвентарь должен находится в полном комплекте, противогазы (шланговые, фильтрующие) должны быть в чистоте и исправности, территория установки должна быть убрана от разлива нефти. В зимнее время площадки и проходы должны быть очищены от снега, дорожки посыпаны песком.

Билет№9

Вопрос 1 Процесс гидрокрекинга, катализаторы процесса.

Ответ: Назначение:  процесс гидрокрекинга предназначен для получения светлых нефтепродуктов(бензина, керосина, дизельного топлива, а так же сжиженных газов (пропана-бутана)) при переработке под давлением водорода нефтяного сырья.

Сырьё и продукция. В качестве основного сырья гидрокрекинга используется дистилятный продукт вакуумной перегонки мазута- остатка атмосферной перегонки нефти в отдельных случаях на гидрокрекинг направляют тяжелый бензин с целью получения пропана, бутана и пентана. Основными продуктами гидрокрекинга являются: бензиновые, керосиновые и дизельные фракции в отдельных случаях сжиженные газы – пропан и бутан и очищенные остаточные фракции - исходное сырьё для каталитического крекинга и производства смазочных масел. Побочными продуктами является сероводород и углеводороды метан и этан.

Катализаторы. В современных процессах гидрокрекинга наибольшее распространение получили катализаторы в виде оксидов и сульфидов, молибдена, никеля, кобальта, ванадия. Основой катализатора является оксид алюминия или Алюмосиликаты.

Технологический режим. Большинство промышленных установок гидрокрекинга работают под давлением 150-170 кг/см2 с циркуляцией водорода содержащего газа в котором объёмное содержание водорода 80-85%.

Технологическое оборудование.

Блоки:

- реакторный

- стабилизации

- очистки газов от сероводорода

- компрессорный.

Оборудование:

- трубчатая печь

- реактор

- теплообменники

- воздушный холодильник

- сепараторы

- колонны

- абсорберы

- центробежный компрессор.

Мощность установок составляет в пределах от 300.000 до 1.000.000 тон в год.

Вопрос 2 Подготовка к пуску реактора (конвектора, десорбера, адсорбера).

Ответ: Реактор – называют аппараты в которых протекают химико-технологические реакции с массопереносом, (дефузией). В нефтеперерабатывающей промышленности характерным видом реакторного оборудования являются реакторные блоки Кретинга с движущимся слоем шарикового или порошкового катализатора.

Перед пуском реактора всю систему, работающую под водородом опресовывают на рабочее давление. При этом все стыки обмыливают и устраняют обнаруженные пропуски. Для полного удаления воздуха из системы устанавливают режим циркуляции инертного газа. После того как наладили режим циркуляции инертного газа, постепенно строго-нормировано поднимают температуру и при достижении 300С делают горячую обтяжку фланцевых соединений.

Готовность аппарата к приёму газа или конденсата. Последовательность приёма газа:

- производится наружный осмотр аппарата

- проверяется состояние арматуры, фланцевых соединений, КИП, предохранительных устройств

- собирается технологическая схема

- открывается задвижка на свечу (в атмосферу)

- и после этого медленно и осторожно открывается задвижка подачи газа в аппарат с давлением не более 1кг/см2. таким образом вытесняется воздух из аппарата и замещается газом. Во время продувки берётся анализ газовой смеси на содержание кислорода. Как только содержание кислорода в смеси будет не более 1% продувка прекращается. Закрывается задвижка продувки на свечу.

Вопрос 3 Технологический регламент. Понятие о технологических параметрах. Основные технологические параметры процесса.

Ответ: Технологический регламент является основным техническим документом определяющим рецептуру и конструкцию изделий, режимы и порядок проведения операций технологического процесса. Безусловное соблюдение всех требований технологического регламента является обязательное и обеспечивает надлежащее качество выпускаемой продукции, рациональные и экономичные ведения производственного процесса, сохранность оборудования и безопасность работы.

Технологический регламент включает следующие разделы:

- Характеристика изготовляемой продукции исходного сырья, материалов и полуфабрикатов.

- Описание технологического процесса, и технологическая схема производства.

- Нормы технологического режима.

- Возможные неполадки технологического процесса. Причины и способы устранения.

- Основные положения пуска, остановки объекта при нормальных условиях.

- Аналитический контроль производства.

- Основные правила безопасного ведения технологического режима.

- Правила аварийной остановки производства.

- Отходы производства (сточные воды и выбросы в атмосферу).

- Перечень обязательных инструкций.

- Спецификация оборудования.

- Принципиальная технологическая схема.

Билет № 10

Вопрос 1 Виды металлических резервуаров и оснащение их противопожарной арматуры и измерительными приборами.

Ответ: Резервуары предназначены для приёмки, хранения отпуска, учёта нефти и нефтепродуктов и являются ответственными инженерными конструкциями.

Резервуары- это мера вместимости со своими градуированными характеристиками. Элементы резервуаров в эксплуатационных условиях испытывают значительные быстроменяющиеся температурные режимы: повышенное давление, вакуум, вибрацию, неравномерные осадки, коррозию.

Стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов находящиеся в эксплуатации различные по конструкции в зависимости от назначения (технологических параметров).

Расположение резервуаров - наземное и подземное.

Формы - вертикальные цилиндрические, горизонтально-цилиндрические, сфероидальные, специальные.

Виды соединений листовых конструкций – сварные и клёпаные; и от способа монтажа- полистовой и рулонной сборки.

Вертикальные - цилиндрические стальные резервуары подразделяют:

- по вместимости – от 100- 50.000м3

- по расположению - наземные, подземные

- по давлению в газовом пространстве- без давления, с избыточным давлением до 0,002мПа и повышенным давлением до 0,07мПа

- по конструкции покрытия - со стационарным покрытием, и плавающей крышей.

Горизонтальные цилиндрические стальные резервуары подразделяют:

- по вместимости – от 3-200м3

- по расположению – наземное и подземное

- по давлению в газовом пространстве – без давления и с избыточным давлением.

На вертикальные цилиндрические резервуары в зависимости от назначения рекомендуется устанавливать следующие оборудования:

- приборы контроля и сигнализации

- местное и дистанционное измерение уровня жидкости в резервуаре

- сигнализаторы максимального уровня жидкости в резервуаре

- дистанционное измерение температуры жидкости в резервуаре

- пожарными извещателями автоматического действия и средствами включения системы пожара – тушения

- дистанционными сигнализаторами загазованности

- указателями раздела Фаз(а) нефть – вода.

Все резервуары вместимостью 5.000м3 и более оборудованы автоматическими стационарными установками пенного тушения. На каждом резервуаре установлены стационарные пенные камеры (для подачи пены).

Первичные средства пожаротушения: огнетушители, лом, кирка, вёдра, песок.

Вопрос 2 Остановка установки или отдельного аппарата. Подготовка к ремонту.

Ответ:

1) Установка останавливается (закрываются задвижки, прекращается приём нефти, останавливается насосный компрессор на оборудовании, и аппаратура освобождается от нефти в резервуарный парк.)

2) Устанавливаются заглушки (ТХУ отсекаются от действующих ТХУ на трубопроводах и аппаратах.)

3) Трубопроводы и аппараты пропариваются и охлаждаются.

После проведённого мероприятия составляется акт сдачи ТХУ в ремонт, который подписывается специалистами цеха и утверждается или начальником цеха или другим руководителем.

Вопрос 3 Отбор проб – продукта для анализа; ошибки искажающие результат анализа.

Ответ: Отбор проб – продукта производится в специальные пробоотборники. По графику утверждённым главным инженером или начальником цеха. (анализы делает хим-лаборатория).

Причины ошибки искажающие результаты анализа:

- неисправность пробоотборника (пропуск запорных вентилей)

- неисправность приборов который производит анализ.

Билет № 11

Вопрос 1 Основные процессы переработки нефти и газа.

Ответ:

- первичная перегонка нефти

- термические процессы

- термокаталитические процессы

- переработка нефтяных газов

- очистка светлых нефтепродуктов (топлив)

- производство масел

- производство парафинов

- производство ароматических углеводородов (растворители)

- производство битумов

- производство пластичных смазок (солидол, литол).

Поступающий на газоперерабатывающий завод нефтяной газ подвергается первичной переработки, которая заключается в проведении следующих технологических процессов:

- сепарации

- очистки

- компримированию

- осушки

- отбензиниванию

- фракционированию

- производству серы и гелия

Сепарация газа.

Поступивший на завод газ проходит сепарацию при которой отделяется от выпавшей влаги углеводородного конденсата и механических примесей. Вода вместе с механическими примесями (песком и др.) дренируется в канализацию. Выпавший конденсат направляется в емкость или на установку очистки. Отсепарированный газ подвергается компремированию.

Компремирование газа.

Очищенный газ поступает на компрессорные станции, где сжимается до заданного давления необходимого для процесса отбензинивания и дальнейшего транспорта товарного газа по трубопроводу. Компримирование производят в несколько ступеней; после каждой ступени газ подвергается охлаждению в воздушных холодильниках. Выделившийся при сипарации газа углеводородный конденсат отводится на фракционирование (переработку).

Осушка газа.

Производится абсорбционным или адсорбционным способом.

Адсорбентами по извлечению влаги из газа является моно или диэтилен глюколия (жидкость).

В качестве твердого поглотителя влаги используют селикогель или циолиты (вещество в виде шариков).

Обензиневание газа.

Существует несколько способов извлечения из газа целевых углеводородов (пропана, бутана и тд.).

- Компрессионный способ

- Абсорбционный способ

- Низкотемпературная конденсация

- Низкотемпературная ректификация (переработка)

Вопрос 2 Электродвигатели, применяемые во взрывоопасных помещениях.

Ответ:  Электрооборудование для взрывоопасных зон выбирают исходя из принципа его надежности против взрыва в условиях, как исправного состояния так и при вероятных повреждениях. Поэтому во взрывоопасных зонах стационарно установлены Эл. Двигатели с частями как искрящими по условиям работы так и не искрящими должны иметь следующие конструктивные исполнения взрывозащиты:

- в зонах классов В–1, В–2 взрывобезопасная или продуваемое под избыточным давлением;

- в зонах класса В–1а и для аварийной вентиляции в помещениях В–1б любое взрывозащищенное для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей;

- в наружных взрывоопасных установках В–1г в пределах взрывоопасной зоны любое взрывозащищенное исполнение, а в не взрывоопасной зоны закрытое или закрытое–обдуваемое с частями не искрящими по условиям работы;

Вопрос 3 Правила пользования персональными приборами (контроль за радиацией, содержание углеводорода в воздухе, наличие напряжения в электросетях и  приборах)

Ответ:  Радиация –применяется дозиметрические приборы.

Контроль за наличием сероводородов, углеводородов в воздухе – применяются как переносные и стационарные газоанализаторы.

Наличие в электросетях и приборах напряжения – проводит замеры только электротехнический персонал. Измерительные приборы – вольтметр, токаискатели, токаимерительные клещи.

Билет № 12

Вопрос 1 Измерение расхода жидкости. Водомер. Камерная диафрагма. Турбинные и лопастные счётчики. Измерение расхода жидкости в мерных емкостях.

Ответ: Измерения, расходы и количество жидкости имеет большое значение при управлении производственными процессами. Без изменения расхода и количества сырья, полуфабрикатов, реагентов, целевых продуктов (бензин) невозможно соблюдение режима и правильное ведение технологических процессов.

Расходом называется – объём жидкости, газа, пара, твёрдого материала проходящего через любое сечение трубопровода или другое транспортное устройство в единицу времени.

Объёмный расход измеряется в кубических метрах в секунду (м3/с), (м2/час), (литр/сек)

Массовый расход измеряется кг/сек, кг/час, тонна/час

Приборы для измерения расходов называются – расходомерами.

Следует помнить, что показания расходомеров характеризует текущее или мгновенное значение расходов.

Для определения суммарного расхода транспортироваемого вещества за какой-то  конечный промежуток времени (сутки, смену, месяц) применяются счётчики.

По принципу действия счётчики подразделяются на:

- объёмные

- массовые

- скоростные

Для измерения количества жидкости наибольшее применение нашли объёмные и скоростные счётчики. Измерение расхода жидкости в мерных ёмкостях относится к старым методам измерения продукции. Например: кол-во нефти и воды, поступающие из скважины в индивидуальную сепарационную установку измеряется или в замерном тране или в открытом цилиндрическом мернике. Продукцию скважины в мернике оператор замеряет рейкой с делением или при помощи водомерного стекла установленного на мернике.

Наиболее современными методами измерения являются камерные диафрагмы турбинные и лопосные счётчики.

На нефтяных месторождениях наиболее распространены камерные диафрагмы. Когда газ проходит через суженое сечение диафрагмы его скорость увеличивается, а давление уменьшается. За диафрагмой происходит обратное: скорость газа уменьшается, а давление увеличивается. На этом принципе определяется расход. Принцип действия объёмных счетчиков, к которым относится турбинные и лопосные, основан на измерении определенных объёмов жидкости вытесняемых из измерительной камеры прибора под действием разности давлений и суммирования этих объёмов за конечный период времени.

Вопрос 2 Конструкции ректификационных колон.

Ответ: Для контактирования потоков пара газа и жидкости в процессах ректификации применяются аппараты различных конструкций, среди которых наибольшее распространение получили аппараты колонного типа.

Ректификационная колона состоит из следующих составных деталей:

- опора

- нижнее днище

- цилиндрическая обечайка

- верхнее днище

- люки-лазы

- штуцеры

- вход-выход

- уровнемерное устройство

- предохранительное устройство

- штуцера для установки датчика температуры, уровня, давления

Внутренняя часть колонны занимают:

- перегородки

- отбойники         различных модификаций

- тарелки

вопрос 3 Воздействие на организм человека сырья, продуктов переработки, катализаторов и реагентов. Меры предупреждения. Помощь пострадавшим от отравления.

Ответ: В определённых условиях добываемая нефть, природные нефтяные газы и содержащиеся в них сернистые соединения, а так же многие продукты переработки реагентов (бензин, керосин, дизельное топливо, метанол) могут проявлять свои токсические действия. Пары нефти и продуктов её переработки, а так же углеводородные газа действуют главным образом на центральную нервную систему. Признаки отравления этими веществами проявляются в головокружении, сухости во рту, головной боли, тошноте, сердцебиению, общей слабостью и потери сознания.

Меры предупреждения от отравления:

- работать в защитных противогазах (шланговых, фильтрующих, воздушных респираторах)

Техническое обеспечение производства вентиляции (приточной, вытяжной, аварийной)

Помощь пострадавшим: см. инструкцию «первая помощь при отравлении»

Билет № 13

Вопрос 1 Классификация нефтепродуктов.

Ответ: Нефтяные топлива (авиационные и автомобильные бензины, топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, котельное топливо) применяют в двигателях различного назначения преобразующих тепловую энергию, которая получается при сгорании топлива в механическую, а так же в агрегатах и устройствах предназначенных для получения тепла.

Число показателей общих для всех видов топлива относятся:

- фракционный состав

- плотность

- температура застывания

- температура кристаллизации

- давление насыщенных паров

а так же: присутствие соединений и элементов кол-во которых необходимо ограничивать (вода, сера, смолы, кислоты, мех.примиси и т.д).

фракционный состав (температура выкипания фракции) характеризует испаряемость топлива от которого зависит лёгкость запуска, приёмистость работы и экономичность двигателя, полнота сгорания интенсивность изнашивания.

Плотность является не только физико-химической характеристикой, зависящей от состава топлива, но и показателем косвенно отражающим количество энергии содержащейся в единице объема топлива.

Давление насыщенных паров характеризует наличие в топливе легких углеводородов и определяет его склонность к образованию паровых пробок интенсивность потерь от испарения при транспортировании и хранения.

Авиационные бензины- это топливо используют в поршневых авиационных двигателях с искровым зажиганием.

Автомобильные бензины- этот вид топлива используют в поршневых двигателях с искровым зажиганием установленных на наземной технике.

Реактивное топливо – используют в авиационных газотурбинных двигателях.

Дизельное топливо- используется в двигателях с воспламенением от сжатия, а так же в судовых газовых турбинах.

Мазуты – используют в наземных и судовых паровых установках и промышленных печах различного назначения.

Горючие газы – получаемые в процессе нефтепереработки, а также природные газы используют в качестве топлива промышленного и коммунально- бытового назначения и двигателях внутреннего сгорания.

Смазочные масла –применяются практически во всех областях техники. В зависимости от назначения выполняют следующие основные функции:

- уменьшают коэффициент трения

- снижают интенсивность изнашивания

- защищают металл от коррозии

- охлаждают трущиеся детали

- уплотняют зазоры между сопрягаемыми деталями

- удаляют с трущихся поверхностей загрязнение и продукты изнашивания

- масла служат рабочими жидкостями в гидравлических передачах

- электроизоляционной средой в трансформаторах, конденсаторах, масляных выключателях и т.д.

Пластичные смазки и пасты используют для обеспечения надежной работы узлов трения  в тех случаях, когда смазывать их маслом нельзя из-за отсутствия герметичности или невозможности пополнения узла смазочным материалом. К этим смазкам относятся:

- антифрикционные смазки

- канатные смазки

- уплотнительные смазки

- защитные смазки

- смазочно охлаждающие жидкости

- битумы

- парафины

- вазелины

- нефтяные коксы.

Вопрос 2 Устройство трубчатой печи, конструкция горелок, тепловая нагрузка, тяга в печи. Коксоотложение в трубах. Удаление кокса.

Ответ: Трубчатые печи являются основным оборудованием большинства установок нефтепереработки, газопереработки, подготовки нефти и газа.

Трубчатая печь состоит из основных элементов:

- корпус

- горелки

- радиантный змеевик

- конвекционный змеевик

- дымоход

- дымовая труба

- предохранительные взрывные окна

- гляделки

- смотровые окна печи

- система продувки змеевика паром

- система паротушения

- стационарные площадки для обслуживания оборудования

Беспламенная панельная горелка состоит:

- корпус горелки

- керамическая призма с тоннелями

- трубка

- инжектор

- сопло для топливного газа

- дроссель для воздуха

Тепловая нагрузка: важнейшей характеристикой печи является полезная тепловая нагрузка то есть кол-во тепла воспринимаемого сырьём в печи. Тепловую нагрузку в печи измеряют в кВт (киловаттах).

Тяга в печи: для нормальной работы в печи необходимо обеспечить подачу воздуха в топочную камеру для горения топлива. Движение газов через печь по всему газовому тракту и удаление продуктов сгорания в атмосферу. В трубчатых печах эти условия обычно обеспечиваются естественной тягой создаваемая дымовой трубой. При естественной тяге движущей силы обуславливающей движение дымовых газов является разность давления атмосферного воздуха и дымовых газов в трубе.

Очистка труб: очистку внутренних поверхностей, трубчатых змеевиков производят механическим способом или выжиганием отложившегося кокса.

Вопрос 3 Свойство углеводородов- температура кипения и давление насыщенных паров, критическая температура, давление и объём, коэффициент сжимаемости.

Ответ: Температура кипения – это температура, при которой начинается парообразование.

Давление насыщенных паров - это давление при котором газ находится в термодинамическом равновесии с нефтью. Если давление ниже давления насыщения из нефти, начинает выделятся растворенный в ней газ.

Критическая температура, давление и объём – состояние газа характеризуется давлением температуры и объёмом. Для идеальных газов соотношение между этими параметрами определяется основными законами газового состояния.

Закон: Бойле – Мариотта, закон Шарле, Гей-Люссака.

Коэффициент сжимаемости газов является одним из основных параметров при расчете потоков газовых смесей и характеризует отклонение законов реальных газов от закона идеального состояния газа.

Билет № 14

Вопрос 1 Сжиженные газы. Области применения.

Ответ:  Основным производителем сжиженных газов являются газоперерабатывающие заводы. Заводы выпускают широкую фракцию лёгких углеводородов, пропан и пропан – бутановую смесь, то есть сжиженные углеводородные газы.

Сжиженные углеводородные газы выпускаются по технологии на установках низкотемпературной конденсации и низкотемпературной ректификации. Сжиженные углеводородные газы токсичны.

По степени воздействия на организм человека относятся к 4 классу опасности. Пары сжиженных газов могут скапливаться в низких и непроветриваемых местах так как их плотность больше плотности воздуха.

Углеводородные сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации паров в объёмных долях:

- пропана от 2.1 – 9.5%

- изобутан от 1.8-8.4%

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 300милиграмм/м3. Сжиженные углеводородные газы попадая на кожу человека вызывают обмораживание. Сжиженные углеводородные газы действуют на организм наркотически. Признаки наркотического действия: недомогания и головокружение.

Индивидуальным средством защиты являются противогазы (фильтрующие, шланговые) и воздушные респираторы с баллонами.

Сжиженные углеводородные газы применяются как сырьё для нефтехимической промышленности, так же в качестве топлива для коммунальных нужд, для технических нужд (газопламенная обработка металлов), а так же как топливо для автомобильного транспорта.

Пропан применяется в качестве хладагента в холодильных установках.

Сжиженные углеводородные газы являются насыщенными жидкостями при наличии свободной поверхности жидкой фазы. При этом всегда возникает двухфазная система (жидкость-пар), причём давление паров изменяется в зависимости от температуры жидкой фазы и может быть значительным при повышении температуры внешней среды.

Вопрос 2 Приборы для измерения температуры. Дифференциальные приборы. Принцип действия этих приборов.

Ответ: См. ксерокопию стр. 94-95, 210-211

Принцип действия дифференциальных приборов основан на перепаде давления.

Вопрос 3 Правила безопасности при отборе проб. Правила отбора проб из аппаратов работающих под давлением.

Ответ: См. инструкцию по безопасности труда при отборе проб нефти и нефтепродуктов в сборнике инструкций.

Билет № 15

Вопрос 1 Типы трубных решеток применяемых в кожухотрубчатых теплообменниках. Теплообменники типа «труба в трубе».

Ответ: Нефтеперерабатывающие нефтехимической, химической, газовой и других  отраслях промышленностей большое распространение получили поверхностные теплообменные аппараты, позволяющие осуществлять теплообмен без смешения потоков теплоносителей. Из аппаратов этой группы в нефтепереработки наиболее широко применяются кожухотрубчатые теплообменные аппараты, аппараты воздушного охлаждения и теплообменники типа «труба в трубе». По назначению и конструктивному исполнению кожухотрубчатые теплообменные аппараты подразделяются на следующие виды:

- теплообменники с неподвижными трубными решетками (см. рис. 3.29)

- теплообменники с плавающей головкой (см. рис. 3.33)

Теплообменные аппараты типа «труба в трубе»:

Аппараты этой конструкции можно разделить на два основных вида: неразборные, разборные.

Неразборные аппараты- представляют собой блоки стандартных элементов (рис. 3.49) соединенных друг с другом по кольцевому и трубному пространству и связанных общей опорной металлоконструкцией в соответствии с проектом. Неразборные теплообменники типа «труба в трубе» предназначены для таких условий эксплуатации когда среда, проходящая в кольцевом пространстве не даёт отложений вызывающих необходимость механической очистки наружной поверхности теплообменных труб.

Разборные аппараты- в тех случаях когда на ряду с возможностью регулярной механической чистки внутренней поверхности теплообменных труб необходимо обеспечить возможность вынимать теплообменные трубы для их замены или механической очистки наружной поверхности от загрязнений применяют разборные теплообменники типа «труба в трубе» (см. рис. 3.51).

Вопрос 2 Как разрушить гидраты в трубопроводе?

Ответ: Гидраты природных и нефтяных газов образуются только при наличии в этих газах паров воды. Гидраты по внешнему виду похожи на рыхлый снег с желтоватым оттенком, представляют собой физико-химические соединения воды с углеводородными и не углеродными газами.

Пары  воды могут насыщать газ до определенного давления, равного давлению насыщенного водяного пара при данной температуре. Это предельное содержание водяных паров при данной температуре называется «точка росы». Если содержание водяных паров превышает этот придел, то начитается их конденсация (т.е. переход в жидкое состояние).

При движении нефтяного и природного газа по газосборным сетям температура и давление его всегда падают с выделением углеводородного и водяного конденсата.

Углеводородный и водяной конденсат в пониженных местах газопровода образуют жидкостные пробки сильно снижающие  пропускную способность этих газопроводов.

Кроме того при определенных термодинамических условиях газы в контакте с водным конденсатом образуют гидраты, которые отлагаясь на стенках труб уменьшают сечение в газопроводе.

Борьба с гидратообразованием углеводородных газов проводится как по линии предупреждения образования, так и в направлении ликвидации уже образовавшихся гидратов.

Образовавшиеся в газопроводе гидраты можно ликвидировать следующими способами:

- Отключить участок газопровода где образовались гидраты и через продувочные свечи выпустить газ в атмосферу. Недостаток этого метода крайне медленное разложение гидратной пробки.

- Подогрев газа. Подогрев газа предотвращает образование гидратов, но он может быть эффективен только в пределах промысла ,т.к. газ при движении по газопроводам быстро охлаждается.

- Самым эффективным методом для предупреждения и ликвидации гидратов является подача в газопроводы различных ингибиторов гидрата образования. В качестве ингибиторов применяются:

А) метиловый спирт (метанол)

Б) гликоли (этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль)

В) хлористый кальций и его растворы.

Вопрос 3 Запорно-регулирующая арматура и ее устройство. Принцип действия. Область применения.

Ответ: См. ксерокопию

Билет № 16

Вопрос 1 Гидроочистка бензиновых фракций.

Ответ: Назначение – улучшение качества, бензиновых фракций путем удаления серы, азота, кислорода, смолистых соединений, непредельных соединений в среде водорода на катализаторах.

Процесс гидроочистки повышает стабильность топлив, снижает коррозийную активность, улучшает цвет и запах.

В процессе гидроочистки широко применяются катализаторы ( алюмокобольт или алюмоникель), молибденовые катализаторы. Состав катализаторов оказывает существенное влияние на изберательность реакций. Каждый вид сырья требует применения катализаторов определенного типа. Все катализаторы гидроочистки довольно устойчивы к отравлению. Несколько снижает активность катализатора присутствие оксидоуглерода.

Реакции гидрирования протекает как на поверхности катализатора, так и внутри его пор.

Технологические схемы установок гидроочистки включают блоки:

- реакторный

- стабилизации

- очистки  газов от сероводорода

- компрессорные.

Схемы установок различаются вариантом подачи водородосодержащего газа ( с циркуляцией или на проток), схемы узла стабилизации с обычной отпаркой при низком давлении с помощью печи или ребойлера, с поддувом водяного пара или нагретого водородосодержащего газа при повышенном давлении, с дополнительной разгонкой под вакуумом. Способом регенерации католизатора (газовоздушные или паровоздушные).

Мощность установок для гидроочистки бензина составляет от 300.000 – 1.000.000 тонн в год.

Вопрос 2 Оборудование криогенных процессов. Теплообменники. Конденсаторы. Холодильники.

Ответ: Криогенные процессы – процессы которые происходят при очень низких температурах.

Например: эти процессы применяются для разделения воздуха и получение жидкого кислорода, газообразного кислорода, жидкого азота и газообразного азота в блоках разделения воздуха.

Теплообменники, конденсаторы, холодильники предназначены для охлаждения конденсации, испарения жидкости газов или их смесей в криогенных процессах то есть процессах при очень низких температурах (-170)-(-180)С

Вопрос 3 Адсорбция,  селикогель, цеолиты.

Ответ: Адсорбция – это технологический процесс осушки газа твердыми поглотителями (адсорбентами).

К адсорбентам относятся:

1)  Селикогель – это высушенный желотинообраный диоксид кремния, на внешний вид полупрозрачные зерна или в виде гранул, шаровидной формы.

2) Алюмогель – это адсорбент представляющий собой смесь гидрата оксида – алюминия с полугидратами оксида алюминия. Внешний вид в виде гранул.

3) Синтетические цеолиты или молекулярное сито – по своему химическому составу являются водными алюмосиликатами щелочных или щелочно–земельных металлов и представляют собой пористые кристаллические вещества с размерами кристаллов в несколько микрометров. В смеси со связующими обычно глинами (15-20%) их формуют в таблетки, гранулы или шарики различных размеров, от 1–3 мм. Полученные гранулы подвергают термической обработке при высокой температуре ( 600-650оС), в результате чего из цеолита полностью удаляется влага и цеолит становиться устойчив к механическим и тепловым воздействиям.

Билет №17

Вопрос 1 Аппараты для очистки газов от механических примесей.

Ответ: Для очистки природного газа от твердых и жидких примесей (минеральной пыли, продуктов коррозии конденсирующийся жидкой взвеси) на компрессорных станциях и сборных газораспределительных пунктах устанавливаются пылеуловители.

См. ксерокопию « конструкции пылеуловителя и его принцип действия».

Вопрос 2 Работа внутри технологического аппарата или установки.

Ответ: См. ксерокопию

Вопрос 3 Мероприятия подготовки оборудования к ремонту.

Ответ:

Билет № 18

Вопрос 1 Компрессоры для нефтяного газа.

Ответ: Нефтепромысловые газокомпрессорные станции (ГКС) предназначены для обеспечения транспорта нефтяного газа с промысла или с месторождения до потребителей (ГПЗ, Котельные, технологические печи и т.д.).

По своему назначению ГКС делятся на следующие:

компрессорная станции перекачивающие газ, первой ступени сепарации нефти при значительном удалении промысла от потребителей.

Компрессорной установки для сбора и компрессирования газа концевой ступени сепарации;

Компрессорные станции газлифтной эксплуатации месторождения;

Компрессорные станции для закачки газа в пласт.

Применяемые компрессоры:

- центробежные

- винтовые

- поршневые.

Центробежные компрессоры с электроприводом марки К-380-103-1 и К-890-121-1

Винтовые 7-ВКГ (такад)

Поршневые 6ГМ и 10ГКН

Вопрос 2 Технический надзор по межремонтному обслуживанию оборудования и его значение. Виды ремонтов оборудования.

Ответ: На крупных предприятиях для надзора за эксплуатацией и техническим состоянием технологического оборудования (насосно - компрессорное оборудование, сосуды работающие под давлением, технологические трубопроводы, вентиляция, технологические печи, грузоподъёмные машины) создаётся служба технического надзора которая подчиняется главному механику.

Технический надзор заключается в обеспечении безусловного соблюдения действующих на предприятии правил и норм по промышленной безопасности.

Отдел тех.надзора проводит систематические запланированные осмотры, ревизии, технические освидетельствования и испытание действующего оборудования, а так же проверяют правильность и полноту выполнения ремонтных работ и соответствие нового оборудования к тех.условиям.

Виды ремонтов оборудования:

- текущий

- средний

- капитальный

При текущем ремонте проводится комплекс плановых работ по ремонту или замене изношенных деталей (узлов) с целью обеспечения нормальной эксплуатации оборудования в установленных пределах рабочих параметров до следующего текущего ремонта.

Средний ремонт – аналогичен текущему, но отличается большим объёмом работ по замене деталей и узлов.

Капитальный ремонт – наибольший по объёму плановый ремонт при котором оборудование подвергают разборке в объёме необходимом для детального выяснения его состояния и производят ремонт и замену всех без исключения износившихся деталей и узлов. Результатом капитального ремонта является восстановление первоначальных технических характеристик оборудования.

Вопрос 3 Ограждения движущихся частей машин и механизмов. Основные требования, предъявляемые к предохранительным ограждениям.

Ответ: Все потенциально опасные места объектов нефте-газо добычи, нефте-газо переработки (открытые ёмкости, трансмиссии и т.д.) должны иметь ограждения закрывающие доступ к ним со всех сторон. Открывать дверцы ограждения или снимать ограждения следует после полной остановки механизма или оборудования. Пуск оборудования или механизма разрешается только после установки на место и надёжного закрепления всех съёмных частей ограждения.

Высота перильных ограждений должна быть не менее 1.25м (для приводных ремней не менее 1.5м) высота нижнего пояса ограждения должна равняться 15см, промежутки между отдельными поясами должны составлять не более 40см, а расстояние между осями смежных стоят не более 2.5м.

Высота сетчатого ограждения движущихся элементов оборудования должна быть не менее 1.8м. механизмы высотой менее 1.8м ограждаются полностью. Размер ячеек сеток должен быть не более 30х30мм. Сетчатое ограждение должно иметь металлический каркас.

Поверхности оградительных и защитных устройств должны быть окрашены в сигнальные цвета в соответствии с ГОСТ.

Открытые движущиеся и вращающиеся части оборудования аппаратов и механизмов ограждаются или заключаются в кожухе такое оборудование оснащается системами блокировки с пусковым устройством исключающим пуск и его работу при отсутствующем или открытым ограждении.

Билет № 19

Вопрос 1 Система сбора и подготовка газа и конденсатор.

Ответ: Система сбора природного газа. Сбор продукции добываемый из газовых скважин осуществляется по специальной проложенной для этой цели газосборной сети которая включает газопроводы – шлейфы соединяющие устья скважин замерными устройствами с установками предварительной подготовки газа, промысловый газосборный коллектор к которому подключены шлейфы от отдельных скважин, сборные пункты и установки комплексной подготовки газа. Кроме того на газоконденсатных месторождениях имеется ингибито-    проводы, водопроводы, конденсато- проводы. Промысловые газосборные сети классифицируются по конфигурации промыслового газосборного коллектора которая зависит от расположения скважин на газоносной структуре и способа сбора газа. Газ может собираться в общий коллектор для подачи его непосредственно в магистральный газопровод или на установки комплексной подготовки газа. На одном и том же месторождении может быть раздельный сбор газа в зависимости от его состава, от давления, а так же в других случаях. Независимо от того раздельно или совместно собирается газ газосборные коллекторы подразделяются на линейные, лучевые и кольцевые.

Линейно газосборная сеть состоит из одного прямолинейного коллектора. Она применяется при разработке вытянутых газоносных площадей с небольшим числом (2-3 рядов скважин).

Если газосборные коллекторы сходятся в одной точке виде лучей то газосборная сеть называется лучевой. Эта схема используется при значительном числе скважин размещённых на большей площади.

Кольцевая газосборная сеть является замкнутым коллектором и огибает газоносную площадь. Такая схема применяется в тех же случаях что и лучевая. Кольцевая газосборная сеть по сравнению с линейной придаёт схеме сбора большую маневренность: при выходе из строя одной ветки коллектора она даёт возможность пускать потоки газа по другой, что позволяет обеспечить бесперебойную подачу газа в магистральный газопровод.

Кроме перечисленных трёх форм газосборной сети могут быть различные варианты смешанной формы.

Промысловая подготовка природных газов в составе которых отсутствуют сернистые соединения производятся по следующей системе:

Отсепарированный и осушенный газ из установки комплексной подготовки газа направляется на головной газосборный пункт и оттуда в магистральный газопровод, а выпавший газовый конденсат на газоконденсатный перерабатывающий завод.

Вопрос 2 Насосы для перекачки сжиженных газов. Конструкция и принцип действия торцовых уплотнений.

Ответ: Для перекачки сжиженных газов применяются центробежные герметичные электронасосы марок ХГВ, ЦНГ или ЦГ и НК (с торцовыми уплотнениями).

Устройства и назначение уплотнений: торцовые уплотнения представляют собой герметизирующее устройство в котором плоские уплотняющие поверхности (торцовые поверхности  втулок) расположена перпендикулярно оси вращения, а усилие удерживающие эти поверхности в контакте направлены параллельно оси вала.

Уплотнение состоит из неподвижных поверхностей, которые связаны с корпусом насоса (неподвижная втулка) поверхности вращающихся вместе с валом (вращающаяся втулка) и дополнительных деталей  необходимых для обеспечения постоянного контакта уплотняющих поверхностей основных деталей.

Вопрос 3 Запорная арматура. Устройство и принцип действия.

Ответ: См. ксерокопию по запорной арматуре.

Билет № 20

Вопрос 1 Классификация методов разделения компонентов нефти и газа.

Ответ: Современные нефте и газоперерабатывающие предприятия представляют собой комплекс мощных установок первичной переработки нефти и газа, каталитического крекинга, гидроочистки, реформинга,  депарафинизации масел, производство битума и др., оснащенных современным оборудованием. Значительные расширения ассортимента нефтепродуктов и дальнейшее повышение требований к их качеству обусловили необходимость использования широкой гаммы процессов химической технологии при переработке нефти и газа; имеются ввиду такие процессы как ректификация, абсорбция, экстракция, адсорбция, сушка, отстаивание, фильтрование и др., а также различные химические и каталитические процессы: пиролиз, каталитический крекинг, реформинг, гидроочистка и др. Это позволило ориентировать нефтегазопереработку на обеспечение народного хозяйства не только топливом, маслами и др. товарными продуктами, но и дешевым сырьем для химической и нефтехимической промышленности производящих различные синтетические продукты: пластик, каучуки, химические волокна, спирты, синтетические масла и др.

В основу классификации основных процессов могут быть положены различные принципы, однако ввиду большого разнообразия этих процессов представляется наиболее целецеобразным классифицировать их по способу создания движущей силы процесса. В этой связи основные процессы химической технологии можно разделить на следующие классы:

1) массообменные или диффузионные процессы связанные с переходом вещества из одной фазы в другую за счет диффузии. К этому классу процессов относятся: перегонка, ректификация, абсорбция, экстракция, адбсорбция, сушка, кристаллизация и др.

2) гидродинамические или гидромеханические процессы связанны с обработкой неоднородных систем жидкости и газов. К этим процессам относятся различные виды отстаивания, фильтрования, перемешивания, течение газа или жидкости через слой сыпучих материалов.

3) механические процессы связаны с обработкой твёрдых материалов, сюда относятся процессы измельчённые рассева, транспортирования, дозирования, смешивания.

4)тепловые процессы связаны с передачи тепла от одного тела к другому. К ним относится нагревание, охлаждение, испарение, конденсации, плавление, затвердевание.

5) химические процессы связаны с превращением обрабатываемых материалов, целью которого является получение новых соединений. К этому классу относятся термокаталитические процессы: каталитический крекинг, пиролиз, реформинг, гидроочистка и др.

6,7) периодические и непрерывные процессы.

Вопрос 2 Типы и принцип работы тарелок применяемых в аппаратах колонного типа.

Ответ: В ректификационных и абсорбционных колонах применяются тарелки различных конструкций с существенно различающимися по своим рабочим характеристикам и технико-экономическим данным.

В промышленности применяются следующие типы тарелок: колпачковые, клапанные, s-образные , прямоточные, струйные, провальные и т.д. При практическом применении тарелки ряда конструкций различаются отдельными элементами, но равноценны по своим основным показателям. Можно сформулировать ряд общих принципов, которые позволяют ориентироваться во всём многообразии конструкций тарелок и производить их предварительную оценку. По способу передачи жидкости с тарелки на тарелку различают два основных типа: тарелки со специальными переточными устройствами и тарелки провальные.

У тарелок со специальными переточными устройствами жидкость перетикает с тарелки на тарелку через специальные каналы причем отдельно от потока пара.

У тарелок провального типа пар и жидкость проходит через одни и те же каналы при этом места стока жидкости и прохода паров перемещается по площади тарелки.

Вопрос 3 Подготовка к пуску установки; записи в журнале о готовности установки (после ремонта).

Ответ: Что бы запустить установку после ремонта необходимо:

- оформить акт сдачи установки в эксплуатацию после ремонта

- разработать мероприятие по пуску установки

- издать приказ или распоряжение по пуску установки из ремонта.

Всё

Конец