# Приложение 1.

Таблица 1.1. Показатели качества товарной нефти.

| Показатель | Группа нефти |  |  | Метод испытаний, погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |
| Содержание воды, %, не более | 0,5 | 1 | 1 | ГОСТ 2477-65, 6,0 |
| Содержание хлористых солей, мг/л, не более | 100 | 300 | 800 | ГОСТ 21534-76, 10,0 |
| Содержание мех. Примесей, %, не более | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 6370-83, 20,0 |
| Давление насыщенных паров, Па, не более (ГОСТ 1756-52) | 66650 | 66650 | 66650 | СТ СЭВ 3654-82 |

Таблица 1.2. Физико-химические свойства нефтей (ТУ-1623-93)

| № п/п | Наименование показателя | Норма для типа |  |  |  | Метод испытания, погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |  |
| 1. | Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 850 | 870 | 890 | 895 | По ГОСТ 3900-85, 0,1% |
| 2. | Выход фракций, % (об.), не менее: при температуре до 200 "С; при температуре до 300 V; при температуре до 350 °С. | 55 | 21 43 53 | 21 41 50 | 19 35 48 | По ГОСТ 2177-82, 5,0% |
| 3. | Массовая доля серы, %, не более | 0,6 | 1,8 | 2,5 | 3,5 | По ГОСТ 1437-75,4,0% |
| 4. | Массовая доля парафина, %, не более | 6 | 6 | 6 | Не нормируется | По ГОСТ 11851-85,10,0% |
| 5. | Концентрация тяжелых металлов: ванадия, никеля и др. | До 01.01.94 г. Не нормируется. Определение производят для набора данных |  |  |  | По ГОСТ 10364-90,10,0%. |

Таблица 1.5. Физико-химические свойства нефтей. (27)

| Месторождение нефти | Плотность при 20°С кг/м3 | Кинематическая вязкость, cCm, при: |  | Температура, V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t=20°С | T=50°С | Застывания | кипения |
| Ромашкинскос | 862 | 14,22 | 5,9 | - | +65 |
| Туймазинское | 852 | 7,072 | 3.24 | -59 | - |
| Мухановское | 840 | 7,65 | 3,46 | -8 | - |
| Узеньское | 860 | при t=40° 24,0 | 11,18 | +31 | +77 |
| Трехозерное | 848 | 9,75 | 2,98 | - | +85,5 |
| Тетерево-Мартымьинское | 825 | 4,12 | 2,17 | - | +61 |
| Правдинское | 854 | 10,76 | 4,75 | - | +72 |
| Салымское | 826 | 4,54 | 2,17 | Ниже – 16 | +50 |
| Южно-Балыкское | 868 | 16,58 | 8,53 | - | +81 |
| Мамонтовское | 878 | 21,51 | 8,15 | - | +90 |
| Усть-Балыкское | 874 | 17,48 | 8,37 | - | +71,7 |
| Лянторское | 887 | 16,14 | 7.11 | - | +80 |
| Зап.-Сургутское | 885 | 41,60 | 12,11 | - | +84 |
| Холмогорское | 860 | 7,83 | 3,53 | - | +64 |
| Покачаевское | 865 | 5,52 | 3,88 | -9 | +79 |
| Мегионское | 850 | 7,82 | 3,56 | - | +77 |
| Советское | 852 | 6,13 | 3,41 | - | +62 |
| Самотлорское | 851 | 4,94 | 2,49 | - | +59 |
| Варьеганское | 832 | 4,37 | 1,78 | -1 | +32 |
| Первомайское | 844 | 4,30 | 2,14 | ниже-16 | +57 |