Задание на курсовое проектирование по курсу

«Основы электроники и схемотехники»

Студент: Данченков А.В.  группа ИИ-1-95.

Тема:  «Проектирование усилительных устройств на базе интегральных операционных усилителей»

Вариант №2.

Расчитать усилитель мощности  на базе интегральных операционных усилителей с двухтактным оконечным каскадом на дискретных элементах в режиме АВ.

Исходные данные:

| Eг , мВ | Rг , кОм | Pн , Вт | Rн , Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | 1.0 | 5 | 4.0 |

Оценить, какие параметры усилителя влияют на завал  АЧХ в области верхних и нижних частот.

Содержание

Структура усилителя мощности .................................................................... 3

Предварительная схема УМ (рис.6) .............................................................. 5

Расчёт параметров усилителя мощности ...................................................... 6

- Расчёт амплитудных значений тока и напряжения .............................. 6

- Предварительный расчёт оконечного каскада ...................................... 6

- Окончательный расчёт оконечного каскада ......................................... 9

- Задание режима АВ. Расчёт делителя .................................................. 10

- Расчёт параметров УМ с замкнутой цепью ООС ................................ 11

- Оценка параметров усилителя на завал АЧХ в области ВЧ и НЧ ...... 12

Заключение .................................................................................................... 13

Принципиальная схема усилителя мощности .............................................. 14

Спецификация элементов .............................................................................. 15

Библиографический список .......................................................................... 16

Введение

В настоящее время в технике повсеместно используются разнообразные усилительные устройства. Куда мы не посмотрим - усилители повсюду окружают нас. В каждом радиоприёмнике, в каждом телевизоре, в компьютере и станке с числовым программным управлением есть усилительные каскады. Эти устройства, воистину, являются грандиознейшим изобретением человечества .

В зависимости от типа усиливаемого параметра усилительные  устройства делятся на усилители тока, напряжения и мощности.

В данном курсовом проекте решается задача проектирования усилителя мощности (УМ) на основе операционных усилителей (ОУ).  В задачу входит анализ исходных данных на предмет оптимального выбора структурной схемы и типа электронных компонентов, входящих в состав устройства,  расчёт цепей усилителя и параметров его компонентов, и анализ частотных характеристик полученного устройства.

Для разработки данного усилителя мощности следует произвести предварительный расчёт и оценить колличество и тип основных элементов - интегральных операционных усилителей. После этого следует выбрать принципиальную схему  предварительного усилительного каскада на ОУ и оконечного каскада (бустера).  Затем необходимо расчитать корректирующие элементы, задающие режим усилителя ( в нашем случае АВ ) и оценить влияние параметров элементов схемы на АЧХ в области верхних и нижних частот.

Оптимизация выбора составных компонентов состоит в том, что при проектировании усилителя следует использовать такие элементы, чтобы их параметры обеспечивали максимальную эффективность устройства по заданным характеристикам, а также его экономичность с точки зрения расхода энергии питания и себестоимости входящих в него компонентов.

Структура усилителя мощности

Усилитель мощности предназначен для передачи больших  мощностей сигнала без искажений в низкоомную нагрузку. Обычно они являются выходными каскадами многокаскадных усилителей. Основной задачей усилителя мощности является выделение на нагрузке возможно большей мощности. Усиление напряжения в нём является  второстепенным фактом.          Для того  чтобы  усилитель отдавал в нагрузку максимальную мощность, необходимо выполнить условие Rвых= Rн .

Основными показателями усилителя мощности являются: отдаваемая в нагрузку полезная мощность Pн , коэффициент полезного действия h , коэффициент нелинейных искажений Kг   и полоса пропускания АЧХ.

Оценив требуемые по заданию параметры усилителя мощности, выбираем структурную схему , представленную на  рис.1 , основой которой является предварительный усилительный каскад на двух интегральных операционных усилителях  К140УД6  и оконечный каскад (бустер) на комплементарных парах биполярных транзисторов. Поскольку нам требуется усиление по мощности, а усиление по напряжению для нас не важно, включим транзисторы оконечного каскада по схеме “общий коллектор” (ОК). При такой схеме включения оконечный каскад позволяет осуществить согласование низкоомной нагрузки с интегральным операционным усилителем, требующим на своём входе высокоомную   нагрузку (т.к. каскад “общий коллектор”  характеризуется  большим входным Rвх  и малым выходным Rвых сопротивлениями), к тому же каскад ОК имеет малые частотные искажения и малые коэффициенты нелинейных искажений. Коэффициент усиления по напряжению  каскада “общий коллектор”  Ku £ 1.

Для повышения стабильности работы усилителя мощности предварительный и оконечный каскады охвачены общей последовательной отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению. В качестве разделительного элемента на входе УМ применён конденсатор Cр . В качестве источника питания применён двухполярный источник с напряжением              Eк = ± 15 В.

Режим работы оконечного каскада определяется режимом покоя (классом усиления) входящих в него комплементарных пар биполярных транзисторов. Существует пять классов усиления: А, В, АВ, С и D , но мы рассмотрим только три основных: А, В и АВ.

Режим класса А характеризуется  низким уровнем нелинейных искажений (Kг £ 1%) низким КПД  (h <0,4). На выходной вольт-амперной характеристике (ВАХ) транзистора (см. рис. 2.1)  в режиме класса А  рабочая точка ( IK0 и UKЭ0) располагается на середине нагрузочной прямой так, чтобы амплитудные значения сигналов не выходили за те пределы нагрузочной прямой, где изменения тока коллектора прямо пропорциональны изменениям тока базы.  При работе в режиме класса А транзистор всё время  находится в открытом состоянии и потребление мощности происходит в любой момент. Режим усиления класса А  применяется в тех случаях, когда необходимы минимальные искажения  а  Pн  и h не имеют решающего значения.

Режим класса В характеризуется  большим уровнем нелинейных искажений (Kг £ 10%) и  относительно высоким КПД  (h <0,7).  Для этого класса характерен IБ0 = 0 ( рис 2.2), то есть в режиме покоя транзистор закрыт и не потребляет мощности от источника питания.   Режим В применяется в мощных выходных каскадах, когда неважен высокий уровень искажений.

Режим класса АВ занимает промежуточное положение между режимами  классов А и В. Он применяется в двухтактных устройствах. В режиме покоя транзистор лишь немного приоткрыт, в нём протекает небольшой                  ток  IБ0  (рис. 2.3),  выводящий основную часть рабочей полуволны  Uвх  на участок  ВАХ  с относительно малой нелинейностью. Так как IБ0  мал, то h здесь выше, чем в классе А , но ниже, чем в классе В , так как всё же IБ0 > 0. Нелинейные искажения усилителя, работающего в режиме класса АВ , относительно невелики (Kг £ 3%) .

В данном курсовом проекте режим класса АВ задаётся делителем на резисторах R3 - R4  и кремниевых диодах VD1-VD2 .

рис 2.1                                        рис 2.2                                           рис 2.3

Расчёт параметров усилителя мощности

1. Расчёт амплитудных значений тока и напряжения на нагрузке

1.1 Найдём значение амплитуды на нагрузке Uн . Поскольку в задании дано действующее значение мощности, применим формулу:

Uн2                                     ______       ______________

Pн =  ¾¾¾    Þ   Uн = Ö 2Rн Pн    = Ö 2 * 4 Ом * 5 Вт  =  6.32 В

2Rн

1.2  Найдём значение амплитуды тока на нагрузке  Iн  :

Uн                        6.32 В

Iн =  ¾¾¾  =   ¾¾¾¾  =  1.16 А

Rн                          4 Ом

2. Предварительный расчёт оконечного каскада

Для упрощения расчёта проведём его сначала для режима В.

2.1 По полученному значению Iн  выбираем по таблице ( Iк ДОП > Iн)  комплиментарную пару биполярных транзисторов  VT1-VT2 :  КТ-817 (n-p-n типа) и КТ-816 (p-n-p типа).  Произведём  предварительный расчёт энергетических параметров верхнего плеча бустера (см рис. 3.1).

Рис. 3.1

2.2   Найдём входную мощность оконечного каскада Pвх . Для этого нужно сначала расчитать коэффициент усиления по мощности оконечного каскада Kpок , который равен произведению коэффициента усиления по току Ki  на коэффициент усиления по напряжению Ku :

Kpок = Ki * Ku

Как известно, для каскада ОК  Ku £ 1 , поэтому, пренебрегая Ku , можно записать:

Kpок » Ki

Поскольку  Ki = b+1  имеем:

Kpок » b+1

Из технической документации на транзисторы для нашей комплементарной пары получаем  b = 30.   Поскольку b велико, можно принять Kpок  = b+1 » b.  Отсюда  Kpок  = 30 .

Найдём собственно выходную мощность бустера. Из соотношения

Pн

Kpок  = ¾¾

Pвх

Pн

получим        Pвх =  ¾¾    ,  а с учётом предыдущих приближений

Kpок

| Pн Pвх = ¾¾ b | 5000 мВт = ¾¾¾¾¾ = 160 мВт 30 |
| --- | --- |

- Определим амплитуду тока базы  транзистора VT1   Iбvt1 :

Iк

Iб = ¾¾¾   ,     т.к.  Iн = Iкvt1       получим :

1+b

Iн                       Iн               1600 мА

Iбvt1  = ¾¾¾  » ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 52 мА

1+bvt1                 bvt1                     30

2.4   Определим по входной ВАХ транзистора напряжение на управляющем

переходе Uбэ  (cм. рис 3.2)

рис 3.2

Отсюда находим входное напряжение Uвхvt1

Uвхvt1 = Uбэvt1 + Uн  = 1.2 В + 6.32 В = 7.6 В

2.5    Определим входное сопротивление верхнего плеча бустера Rвх :

Uвх                 Uвх                 7.6 В

Rвх = ¾¾¾ = ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 150 Ом

Iвхvt1                Iбvt1             5.2*10-3

Поскольку из-за технологических особенностей конструкции интегрального операционного усилителя  К140УД6 полученное входное сопротивление (оно же сопротивление нагрузки ОУ ) мало (для    К140УД6   минимальное сопротивление нагрузки   Rmin оу = 1 кОм ), поэтому для построения оконечного каскада выбираем составную схему включения (чтобы увеличить входное сопротивление Rвх ). Исходя из величины тока базы транзистора VT1 Iбvt1 (который является одновременно и коллекторным током транзистора VT3 ) выбираем комплементарную пару на транзисторах КТ-361 (p-n-p типа) и КТ-315 (n-p-n типа). Соответственно схема оконечного каскада примет вид, показанный на  рис. 3.3 .

рис. 3.3

- Окончательный расчёт оконечного каскада

- Расчитаем входную мощность  Pвхок полученного составного оконечного каскада.  Исходя из того, что мощность на входе транзистора VT1   Pвх  мы посчитали в пункте 2.2 , получим :

Pвх                 Pвх             160 мВт

Pвхок = ¾¾¾ » ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 3.2 мВт

bvt3+1          b             50

- Определим амплитуду тока базы   Iбvt3  транзистора VT3. Поскольку      Iкvt3 » Iбvt1  имеем :

Iкvt3                  Iбvt1           52 мА

Iбvt3 = ¾¾¾ » ¾¾¾ = ¾¾¾ » 1 мА

1+bvt3              bvt3                  50

3.3  Определим  по входной ВАХ транзистора VT3 напряжение на управляющем переходе  Uбэvt3  (см. рис. 3.4 ). Поскольку Uбэvt3 = 0.6 В , для входного напряжения оконечного каскада Uвхок имеем:

Uвхок = Uн + Uбэvt1 + Uбэvt1  = (6.32 + 1.2 + 0.6) В = 8 В

рис 3.4

3.4      Определим входное сопротивление оконечного каскада Rвхок :

Uвхок         8  В

Rвхок =  ¾¾¾ = ¾¾¾ = 8 кОм

Iбvt3              1 мА

Полученное входное сопротивление полностью удовлетворяет условию

Rвхок ³ Rн min оу

где  Rн min оу = 1кОм (для ОУ  К140УД6).

- Задание режима АВ. Расчёт делителя

Для перехода от режима В к режиму АВ на вход верхнего плеча нужно подать смещающее напряжение  +0.6 В,  а на  вход нижнего плеча - –0.6 В. При этом, поскольку эти смещающие напряжения  компенсируют друг друга, потенциал как на входе оконечного каскада, так и на его выходе останется нулевым. Для задания смещающего напряжения применим кремниевые диоды КД-223 (VD1-VD2, см. принципиальную схему), падение напряжения на которых Uд = 0.6 В

Расчитаем сопротивления делителя Rд1= Rд2= Rд . Для этого зададим ток делителя Iд, который должен удовлетворять условию:

Iд  ³ 10*Iбvt3

Положим Iд = 3 А  и воспользуемся формулой

Ек – Uд              (15 – 0.6) В

Rд =  ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾ = 4.8 Ом » 5 Ом

Iд                               3 А

5. Расчёт параметров УМ с замкнутой цепью ООС

Для улучшения ряда основных показателей и  повышения стабильности работы усилителя  охватим предварительный и оконечный каскады УМ общей последовательной отрицательной обратной связью (ООС)  по напряжению. Она задаётся резисторами R1 и R2  (см. схему на рис. 6 ).

Исходя из технической документации на интегральный операционный усилитель К140УД6 его коэффициент усиления по напряжению  Kuоу1  равен 3*104 . Общий коэффицент усиления обоих ОУ равен :

Kuоу = Kuоу1 * Kuоу2 = 9*108

Коэффициент усиления по напряжению каскадов, охваченных обратной  связью  Ku ос  равен:

Uвых ос                Кu                ( Kuоу1 * Kuоу2 * Kuок)          1

Ku ос = ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ » ¾

Eг               1 + cKu            1 + c( Kuоу1 * Kuоу2 * Kuок)      c

рис. 3.5

Изобразим упрощённую схему нашего усилителя , заменив оконечный каскад его входным сопротивлением (см. рис. 3.5 ) (ООС на схеме не показана, но подразумевеется ).  Здесь Rнэкв º Rвхок = 8 кОм ;  Uвых ос = Uвхок = 8 В ,          Ег = 15 В  (из задания ).

Uвых ос         8000 мВ

Ku ос = ¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 5333

Eг                1.5 мВ

1

¾  = Ku ос = 5333

c

Найдём параметры сопротивлений R1 и R2 , задающих обратную связь. Зависимость коэффициента обратной связи c от  сопротивлений R1 и R2 может быть представлена следующим образом:

R1

c =  ¾¾¾

R1 + R2

Зададим R1 = 0.1 кОм .  Тогда :

1            R1                     1

¾¾  = ¾¾¾ =  ¾¾¾ Þ  5333 = 1 + 10R2  Þ  R2 = 540 кОм

Ku ос      R1 + R2            5333

- Оценка влияния параметров усилителя  на завал                  АЧХ в области верхних и нижних частот

Усилитель мощности должен работать в определённой полосе частот         ( от ¦н   до ¦в ) .   Такое задание частотных характеристик УМ означает, что на граничных частотах  ¦н   и ¦в  усиление снижается на 3 дБ по сравнению со средними частотами, т.е. коэффициенты частотных искажений Мн и Мв соответственно на частотах  ¦н   и ¦в  равены:

__

Мн = Мв = Ö 2       (3 дБ)

В области низких частот (НЧ) искажения зависят от постоянной времени tнс цепи переразряда разделительной ёмкости  Ср  :

_________________

Мнс = Ö 1 + (  1 / ( 2p¦нtнс ))2

Постоянная времени tнс  зависит от ёмкости конденсатора Ср и сопротивления цепи  переразряда  Rраз :

tнс = Ср* Rраз

При наличии нескольких разделительных ёмкостей ( в нашем случае 2) Мн равно произведению Мнс  каждой ёмкости:

Мн = Мнс1 * Мнс2

Спад АЧХ усилителя мощности в области высоких частот (ВЧ) обусловлен частотными искажениями каскадов на ОУ и оконечного каскада, а так же ёмкомтью нагрузки, если она имеется.  Коэффициент частотных искажений на частоте  ¦в   равен произведению частотных искажений каждого каскада усилителя:

Мв ум = Мв1 * Мв2 * Мвок * Мвн

Здесь Мв1 , Мв2 , Мвок , Мвн  - коэффициенты частотных искажений соответственно каскадов на ОУ, оконечного каскада и ёмкости нагрузки Сн . Если Ku оу  выбран на порядок больше требуемого усиления каскада на ОУ, то каскад ОУ частотных искажений не вносит ( Мв1 = Мв2 = 1).

Коэффициент искажений оконечного каскада задаётся формулой:

_________

Мвок = 1 + ( Ö 1+ (¦в /¦b)  - 1)(1 - Kuoк)

Здесь ¦b - верхняя частота выходных транзисторов. Коэффициент частотных искажений нагрузки Мвн , определяемый влиянием ёмкости нагрузки Сн в области высоких частот зависит от постоянной времени tвн нагрузочной ёмкости :

__________________

Мвн = Ö 1 + (  1 / ( 2p¦вtвн ))2

tвн = Сн* (Rвыхум  | | Rн)

При неправильном введении отрицательной обратной связи в области граничных верхних и нижних частот может возникнуть ПОС ( положительная обратная связь) и тогда устройство из усилителя превратится в генератор. Это происходит за счёт дополнительных фазовых сдвигов , вносимых как самим усилителем, так и цепью обратной связи. Эти сдвиги тем больше, чем большее число каскадов охвачено общей обратной связью. Поэтому не рекомендуется охватывать общей ООС больше, чем три каскада.

Заключение

В данном курсовом проекте мы расчитали основные параметры и элементы усилителя мощности, а так же оценили влияние параметров усилителя на завалы  АЧХ в области верхних и нижних частот.

Спецификация элементов

| № п/п | Обозначение | Тип | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | Резистор МЛТ-0.5 - 0.1 кОм ± 10 % | 1 |
| 2 | R2 | Резистор МЛТ-0.5 - 540 кОм ± 10 % | 1 |
| 3 | Rд | Резистор МЛТ-0.5 - 5 Ом ± 10 % | 2 |
| 4 | VD1-VD2 | Диод полупроводниковый КД223 | 2 |
| 5 | VT1 | Транзистор КТ817 | 1 |
| 6 | VT2 | Транзистор КТ816 | 1 |
| 7 | VT3 | Транзистор КТ315 | 1 |
| 8 | VT4 | Транзистор КТ361 | 1 |
| 9 | DA1-DA2 | Операционный усилитель К140УД6 | 2 |

Библиографический список

- Д. В. Игумнов, Г.П. Костюнина - “Полупроводниковые устройства

непрерывного действия “ - М: “Радио и связь”, 1990 г.

- В. П. Бабенко, Г.И. Изъюрова  - “Основы радиоэлектроники”. Пособие по

курсовому проектированию - М: МИРЭА, 1985 г.

- Н.Н. Горюнов - “ Полупроводниковые приборы: транзисторы”

Справочник - М: “Энергоатомиздат”, 1985 г.