Министерство высшего и среднего специального образования РФ
Московская государственная академия приборостроения и информатики

Кафедра ______________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе на тему:

## Разработка общего плана обработки детали «Втулка» с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 28e8

Студент                                                          Бакачев А.И.                                          _

подпись, дата                                                            инициалы, фамилия

Обозначение курсовой работы   КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99                           _

Группа   МТ-8     Специальность   1201                                                                      _

номер, наименование

Отделение ____________________________________________________________

Работа защищена ________________________ Оценка _______________________

Руководитель работы                                                        Шебров О.М.                     _
                                          подпись, дата                                                  инициалы, фамилия

Члены комиссии  ______________________________________________________
                                          подпись, дата                                                  инициалы, фамилия

______________________________________________________
                                          подпись, дата                                                  инициалы, фамилия

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

Разраб.

Бакачёв А.И.

Провер.

Щебров О.М.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

10

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

Разраб.

Бакачёв А.И.

Провер.

Щебров О.М.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Лит.

Листов

Введение

В развитии технологии обработки металлов резанием за последние годы происходят принципиальные изменения. Интенсификация технологических процессов на основе применения режущих инструментов из новых инструментальных материалов, расширение области применения оборудования с ЧПУ, создание роботизированных станочных комплексов и гибких производственных систем с управлением от ЭВМ, повышение размерной и геометрической точности, достигаемой при обработке - таков неполный перечень важнейших направлений развития технологии механической обработки в машиностроении.

Сведения о технологических процессах, в том числе о процессах с применением инструментов из сверхтвердых материалов и минералокерамики, о технологических методах достижения высокой точности для прецизионных деталей, об особенностях внедрения гибких производственных систем, робототехнических станочных комплексов, станков с ЧПУ и многооперационных станков, станочных приспособлений, вспомогательного инструмента, а также рекомендации по выбору режимов резания и технико-экономической эффективности совершенствования технологии механообрабатывающего производства являются необходимой базой для создания новых технологических процессов, разработки наладок, внедрения прогрессивного металлорежущего оборудования, инструментов, контрольно-измерительных приборов и др.

Качество изготовления продукции определяется совокупностью свойств процесса ее изготовления, соответствием этого процесса и его результатов установленным требованиям. Основными производственными факторами являются качество оборудования и инструмента, физико-химические, механические и другие свойства исходных материалов и заготовок, совершенство разработанного технологического процесса и качество выполнения обработки и контроля

МГАПИ,     МТ-8
УКП    Стромынка

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

- Общие положения

  - Цель и задачи курсовой работы.

Цель курсовой работы - привить навыки самостоятельного решения задач по проектированию технологических процессов изготовления деталей.

Задачей курсовой работы является разработка маршрута обработки двух - трех элементарных поверхностей детали (с использованием коэффициента уточнения) и составления общего плана обработки детали.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

  - Тема курсовой работы.

Темой курсовой работы является разработка общего плана обработки детали с подробной разработкой для двух - трех элементарных поверхностей.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

  - Состав и объем курсовой работы.

В курсовую работу входит: расчетно-пояснительная записка объемом 8 ...12 страниц рукописного текста, рисунков и таблиц.

Графическая часть курсовой работы включает 1 лист формата А1: чертеж детали; операционные эскизы на переходы элементарной поверхности детали; карта эскизов маршрута обработки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

  - Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки и графической части курсовой работы.

Записка оформляется на листах формата А4 в соответствии с СТП МИП 02.001 - 88.

Графическая часть курсовой работы оформляется в соответствии с СТП МИП 02.001 - 88 и методических указаний.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

  - Исходные данные.

Базовыми исходными данными являются: чертеж детали «втулка» с техническими условиями на ее изготовление и элементарная поверхность детали 28e8−0.040−0.073.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

- Вид заготовки – прокат 34-0,1. Материал заготовки – A12B.

При анализе исходных данных устанавливаем, что в процессе механической обработки рассматриваемой поверхности допуск размера диаметра исходной заготовки з = 0,1 мм уменьшается до допуска размера диаметра детали д = 0.033   мм (соответственно возрастает точность размера). Общий коэффициент уточнения точности размера вычисляется по формуле:

o = з / д

где з - допуск размера исходной заготовки;
д - допуск размера детали

o =  0,1 / 0,033 = 3,03

Количество необходимых технологических переходов определяется по следующей формуле:

mm.n. = lgo / 0,46

где o - общий коэффициент уточнения точности;

mm.n. = 0,48 / 0,46 = 1,04

- Принимаем mm.n. = 2

Допуск размера диаметра заготовки з = 0.1 мм соответствует примерно, 12-му квалитету точности, а допуск размера детали - 8-му квалитету. Следовательно, точность повышается на 4 квалитета. Для обеспечения заданной точности обработки должен быть правильно спроектирован технологический процесс с учетом экономической точности, достигаемой различными методами обработки.

1 переход – обтачивание - 10-й квалитет, Ra = 6…8 мкм

2 переход – шлифование – 8-й квалитет, Ra = 2…2,5 мкм

Допуск размера диаметра исходной заготовки з = 0,1 мм уменьшается после первого перехода – до 1 = 0,09 мм (10-й квалитет), после второго – до 2 = 0,054 мм (8-й квалитет).

- Таким образом, первый переход обеспечивает уточнение

1 = з / 1

1 = 0,1 / 0,09 = 1,11

второй –

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

2 = 1 / 2

2 = 0,09 / 0,054 = 1,6

В результате сочетания предложенных способов обработки общий коэффициент уточнения o получается равным

o` = 1  2  3

o` = 1,11  1,6  = 1,77

Таким образом, намеченный технологический процесс обработки рассматриваемой   поверхности   гарантированно   обеспечивает требуемую точность.

Исходя из требований чертежа детали, вида заготовки, маршрута обработки каждой поверхности детали разрабатывается общий план обработки детали в виде табличной формы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

Анализ теоретических схем базирования по переходам
для поверхности 28e8−0.040−0.073.

| № пер. | Наименование технологического перехода | Теоретическая схема базирования по ГОСТ 2.1495-76 | Схема реализации или схема закрепления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарная с ЧПУ |  |  |
| 2 | Шлифование |  |  |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КР-2068757-1201.02-МТ8-40-99

- Формирование маршрута обработки

| № поз. | Маршрут обработки поверхностей | Ra, мкм | Квалитет | Маршрут обработки детали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Точение | 6 | 10 | + |  |  |  |
|  | Шлифование | 2,5 | 8 |  |  | + |  |
|  | Термическая обработка | - | - |  |  |  | + |
| 2 | Точение | 6 | 10 | + |  |  |  |
|  | Шлифование | 2,5 | 8 |  |  | + |  |
|  | Термическая обработка | - | - |  |  |  | + |
| 3 | Сверление | 8 | 10 | + |  |  |  |
|  | Зенкерование | 2,5 | 10 | + |  |  |  |
| 4 | Развертывание | 1,2 | 7 |  | + |  |  |
|  | Точение | 6 | 10 |  | + |  |  |
|  | Термическая обработка | - | - |  |  |  | + |
| 5 | Точение | 8 | 12 | + |  |  |  |
|  | Термическая обработка | - | - |  |  |  | + |
| 6 | Точение | 8 | 12 | + |  |  |  |
|  | Термическая обработка | - | - |  |  |  | + |
| Номер операции |  |  |  | 005 | 010 | 015 | 020 |
| Оборудование |  |  |  | 1E140 | 1П340ПЦ | 3М153Е | печь |