Московский Авиационный Институт

Пояснительная записка

к курсовому проекту

по предмету:

«Разработка приёмника радиолокационной станции обнаружения»

Выполнил:

Vanish588

Проверил:

Выборный В. Г.

Москва 2010г.

Содержание

Введение                                                                                                                     3

Исходные данные для расчёта                                                                                  4

1 Выбор и обоснование структурной схемы приёмника                                        5

- 1.1 Определение параметров структурной схемы приёмника                               6

## 1.1.1 Определение эквивалентных параметров антенны                                        6

## 1.1.2 Расчет полосы  пропускания  линейного  тракта РПрУ                                6

1.1.3 Определение  структуры  радиотракта                                                            8

## 1.1.4 Обеспечение необходимого усиления трактом ВЧ                                        9

## 1.1.5 Обеспечение необходимого усиления трактом НЧ                                       10

1.1.6 Окончательная структурная схема приёмника                                              10

- 2 Расчёт усилителя промежуточной частоты                                                          10

- 3 Конструкция приёмника                                                                                         18

- Заключение                                                                                                                  19

- Список литературы                                                                                                     20

- Приложение Схема электрическая принципиальная узла УПЧ                             21

Введение

Радиолокационный  приёмник   является  составной  частью  радиолокационных станций, предназначенных для обнаружения, определения координат и параметров движения удаленных объектов (радиолокационных целей). Для извлечения информации используется зондирование пространства радиосигналами, с последующим приемом отражённой от целей электромагнитной энергии, причем информация о целях может содержаться в изменении во времени амплитуды (или  отношении  амплитуд) и частоты (или спектра) сигналов. Такой способ носит название активной радиолокации с пассивным ответом. Передатчик и приёмник в таких системах, как правило, работают на общую  антенну.

Различают РЛС импульсного и непрерывного излучения. В РЛС с непрерывным излучением используются немодулированные и ЧМ колебания. Однако наибольшее применение нашли импульсные приемопередающие радиолокационные станции, излучающие в направлении цели короткие зондирующие СВЧ-радиоимпульсы с фиксированным  периодом  следования,  длительностью импульсов, амплитудой и несущей частотой, что обеспечивает высокую разрешающую способность и точность при  измерении  дальности. Радиоприемные устройства таких станций служат для приема части энергии излучаемых радиоимпульсов,  отраженной от цели.

Исходные данные для расчёта

1. Спроектировать приёмник радиолокационной станции обнаружения

2. Составить и рассчитать структурную схему приёмника.

3. Провести электрический расчёт узла УПЧ.

4. Исходные данные для проектирования:

- рабочий диапазон частот: f0=7500 МГц λ0=4см

- вид сигнала: импульсный τи=1.5мкс

- чувствительность: 4∙10−13Вт  q≥8

- ослабление побочных каналов приёма: SЗ≥25дБ

- изменение уровня входного сигнала: 60 дБ

- уровень выходного сигнала и его изменение: 10 В; 4 дБ

- оконечная нагрузка: Rн=100 Ом, Сн=5 пФ

- источник электроэнергии: сеть 220 В

- условия эксплуатации: Токр= -10…+40оС

5. Узел для конструирования: плата УПЧ

6. Дополнительные требования: использование микросхем

1 Выбор и обоснование структурной схемы приёмника

- Существенное улучшение всех показателей РПрУ достигается на основе принципа преобразования частоты принимаемого сигнала - переноса  его в частотную  область, где он может быть обработан с наибольшей эффективностью. Самое широкое распространение во всех радиодиапазонах получила построенная на  этом принципе схема супергетеродинного приемника.  Эта схема в настоящее время наиболее совершенна.

- Приемники супергетеродинного типа позволяют успешно решать задачи получения требуемой фильтрации принимаемого сигнала, обеспечение заданного усиления, решение проблемы селективности, простоты перестройки, которая обеспечивается с помощью простых колебательных систем преселектора.

- Относительная широкополосность приемников импульсных сигналов позволяет, как правило, строить такие приемники с однократным преобразованием частоты.

- Из выше сказанного можно сделать вывод, что построение проектируемого РПрУ целесообразно выполнять по супергетеродинной схеме, наилучшим образом удовлетворяющей заданным техническим требованиям.

Амплитуда сигналов, поступающих на вход радиолокационного РПрУ, изменяется в широких пределах, т.к. мощность отраженных от цели сигналов обратно пропорциональна четвертой степени расстояния до цели (которое может меняться) и, кроме того, зависит от типа цели и её эффективной поверхности рассеивания. Работа РЛС в реальных условиях сопровождается действием разного рода активных и пассивных нестационарных помех естественного и искусственного происхождения, уровень мощности которых зачастую значительно (на 20..60 дБ) превышает уровень полезного сигнала, а параметры априорно неизвестны. Воздействие помех еще больше расширяет диапазон изменения сигналов, поступающих в антенну РЛС.

Структурная схема приемника с однократным преобразованием частоты:

АФТ – антенно-фидерное устройство; ВЦ - входная цепь; СМ - смеситель; Г - гетеродин; ДМ - демодулятор; Н - нагрузка; АРУ - автоматическая регулировка усиления; АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина; ПРД – передатчик.

- 1.1 Определение параметров структурной схемы приёмника

## 1.1.1 Определение эквивалентных параметров антенны

- Проектируемый радиолокационный приемник имеет настроенную антенну, т.е. её сопротивление чисто активно и равно сопротивлению фидера:

- ZA=RA=RФ=75Ом

- Относительная  шумовая  температура  антенны:

- tA=TATO;

- где  T0 - стандартная  температура  приёмника  Т0=290 0 К ;

- ТА - абсолютная шумовая температура антенны.

- Для нашей приемной антенны примем: ТА =140 0 К.

- tA=140290=0.48

## 1.1.2 Расчет полосы  пропускания  линейного  тракта РПрУ

- Для импульсных сигналов полоса пропускания приемника выбирается исходя из получения максимального отношения сигнал/шум на выходе радиотракта. Такая полоса называется оптимальной и определяется как:

- ПС=(0.8...1.4)τИ=11.5⋅10−6=670 кГц

- Ширина полосы пропускания линейного тракта П складывается из ширины спектра принимаемого сигнала Пс, доплеровского смещения частоты сигнала fд и запаса полосы, требуемого для учета нестабильностей и неточностей настроек приемника Пнс:

- П=ПС+2⋅ΔfД+ПНС

- Доплеровское  смещение:

- ΔfД=2⋅fc⋅VЦс=2⋅7.5⋅109⋅6003⋅108=30кГц,

- где Vц - скорость цели относительно антенны РЛС (у нас 600 м/с);

- с - скорость света в вакууме.

- Запас  полосы  для  учёта  нестабильностей:

- ï=2⋅(dfc)2+(df)2+(dfc)2+(dðfð)2,

- где  бс - относительная нестабильность несущей частоты  принимаемого  сигнала; при использовании в передатчике кварцевой стабилизации частоты несущей можно получить бс =(10-5...10-6)

- бг- относительная нестабильность  частоты гетеродина, которую на данном этапе  можно оценить лишь приблизительно.  Выбрав   транзисторный   однокаскадный   гетеродин   с кварцевой  стабилизацией, можно  получить  бг=10-6

- бпр - относительная погрешность и  нестабильность настройки контуров тракта промежуточной  частоты, принимаем бпр=(0,0003...0,003);

- бн - относительная нестабильность частоты, вызванная неточностью настройки контуров гетеродина,  бн =  (0,001...0,01);

- Промежуточная частота выбирается исходя из  условий:

- fПР≥(10...20)τИ=151.5⋅10−6=10МГц

- fПР≥f0⋅nSЭКВ4⋅Qk=7,5⋅1093204⋅600=55,9 МГц

где

Sзкз - заданное ослабление зеркального канала, которое принимаем равным 25 дБ (320 раз);

n - число колебательных систем в преселекторе,  n=2,

Qк – добротность резонансного контура в ППФ в радиотракте, для обеспечения требований избирательности по зеркальному каналу.

- В РЛП миллиметрового и сантиметрового диапазонов промежуточная частота равна либо 30, либо 60 МГц. Выберем  промежуточную  частоту  из  стандартного  ряда:

- fпр=60 МГц

- Частота  гетеродина:               fг=fc-fпр=7,5-0,06=7,44 ГГц

- ПНС=2⋅(10−5⋅7,5⋅109)2+(10−6⋅7,44⋅109)2+(0,01⋅7,5⋅109)2+(0,003⋅6⋅107)2 =

- = 15 МГц

- Пнс>(1,2...1,5)Пс, следовательно придётся использовать частотную автоматическую  подстройку  частоты  (ЧАПЧ)  или фазовую автоподстройку частоты (ФАПЧ).

- При использовании ЧАПЧ с  Кчапч=10 полоса пропускания приемника:

- ПЧАПЧ=ПС+(2⋅ΔfД+ПНС)КЧАПЧ=0.67⋅103+(120+15⋅103)10=715кГц .

- При использовании ФАПЧс  Кфапч  полоса пропускания приемника:

- ПФАПЧ=ПС+(2⋅ΔfД+ПНС)КФАПЧ=0.67⋅103+(120+15⋅103)П=690 МГц .

- ПФАПЧ получилась уже, чем ПЧАПЧ, поэтому будем использовать ЧАПЧ.

- Полоса пропускания:

- П=0.67+2⋅0.06+15=15.73 МГц

- Отношение сигнал/шум связано с флуктуационной ошибкой соотношением:

- s2=24⋅t2⋅DFý2⋅PPù⋅F,       где полоса Fэ =(5..10)/2 2

- PPù=24⋅t2⋅DFý2⋅s2⋅F=2⋅t2⋅DFý4⋅sS2⋅F=(3⋅108)2⋅(1⋅10−6)2⋅24⋅102⋅1⋅103»0,45

- Необходимо учитывать потери в отношении  сигнал/шум, возникающие из-за следующих причин:

потери при распространении радиоволн 1 = 1...3 дБ

потери в антенно-фидерном тракте  2 = 1 дБ

потери при амплитудном детектировании  3 = 1...5 дБ

потери на квантование  4 = 2 дБ ( при  двухуровневом квантовании )

- Суммарный коэффициент потерь:  = i = 5...10 дБ.

- Примем  = 10 [дБ] = 3,16 [раз]

- Отношение сигнал/шум с учетом потерь:

- (Рс/Рш)`= (Рс/Рш) = 0,453,16  1,42

- Расчет предельно допустимого коэффициента шума:

- é=òÀæ⋅Ò0⋅ïé⋅òòù−tÀ+1⋅æð.

- где:

Кр.ф. 0,8 - коэффициент  передачи  фидера  по  мощности.

Пш = 1,1П = 1,10,715=0,786 МГц.

К - постоянная  Больцмана  К=1,3810-23 Дж/К.

- ШДОП=4⋅10−131.38⋅10−23⋅290⋅0,786⋅1.4−0.48+1⋅0.8=28

## 1.1.3 Определение  структуры  радиотракта

- АФТ представляет из себя волновод соединяющий антенну с последующими каскадами. Оценим коэффициент шума линейного тракта РПрУ, после чего решим вопрос о включении или невключении  УРЧ в состав радиотракта.

- Также в радиотракте следует установить устройство защиты УЗ, которое защитит приёмник от протикающей через антенный переключатель из передатчика ПРД 1% мощности излучаемого сигнала (≈10Вт). УЗ представляет из себя полупроводниковый диодный ограничитель.

- Коэффициент шума радиотракта  без  использования  усилителя радиочастоты:

- Ш=ШВЦ+ШПЧ−1КВЦ+ШУПЧ−1КВЦ⋅КПЧКФ

- Все  коэффициенты  шума  ориентировочно:

Швц=1,3       Квц=0,8 коэффициент передачи входной цепи

- Шпч=5          Кпч=8  (при  использовании  транзисторного  ПЧ)

Шупч=10

КФ=0,8 коэффициент передачи фильтра

Ш=1.3+5−10.8+10−10.8⋅80.8=9.75 < Шдоп=28 можно обойтись без УРЧ.

## 1.1.4 Обеспечение необходимого усиления трактом ВЧ

Обеспечение достаточного усиления радиосигнала трактом ВЧ необходимо для нормальной работы детектора, а так же получения низкого уровня шума. Основное усиление обеспечивается в тракте ПЧ. Основными требованиями к усилительным каскадам линейного тракта являются их достаточная устойчивость (возможно меньшее число каскадов) и построение на основе наиболее экономичной и современной электронной базы.

Коэффициент усиления линейного тракта:

K0=Uð2⋅PÀ⋅RÀ,

где RА - активное сопротивление антенны;

Uпр - амплитуда сигнала на выходе УПЧ;

- Требуемая амплитуда сигнала на выходе УПЧ определяется амплитудой напряжения, необходимой для нормальной работы детектора: Uвых=1В.

Расчет коэффициента усиления линейного тракта:

K0ЛИН=12⋅4⋅10−13⋅75≃64550

- Коэффициент передачи по мощности для транзисторного преобразователя частоты

- примем равным:

- КРпч = 8

- Амплитуда напряжения  на  входе  УПЧ :

- Uвх=    4РвхRвх =     2РаКвцКпчRвх =   2410-130,88103  = 0,03 мВ.

- Коэффициент усиления УПЧ по напряжению:

- Купч=Uвых/Uвх=1/(0,310-4)=33,3103

## 1.1.5 Обеспечение необходимого усиления трактом НЧ

Коэффициент передачи диодного детектора KД примем равным 0,7. Следовательно, коэффициент усиления видеоусилителя КВУ будет равен:

КВУ=UВЫХUВХдет=UВЫХUВХдет⋅KД=101⋅0,7=14,5

- 1.1.6 Окончательная структурная схема приёмника

- 2 Расчёт усилителя промежуточной частоты

Начнём расчёт усилителя в выбора транзистора. Для УПЧ используют  высокочастотные биполярные транзисторы.

В качестве транзистора выбираем 2N2478, т.к. 0.5⋅fy21=60 МГц.⇒ fy= 120 МГц и выполняется условие fy³(2-3)fПР

Параметры транзистора 2N2478:

fð= 200МГц, 0.5fy= 60МГц, |Y21ý|= 30 мА/В, g11= 2 мСм, С11= 70пФ, g22= 6мкСм, С22= 8пФ, С12= 2пФ, h21ý= 50, Nм= 5дБ, Iкбо= 2мкА.

Для обеспечения избирательности по соседнему каналу применяют фильтр сосредоточенной селекции (ФСИ) на ПЧ, т.к. ФСИ может дать лучшую избирательность , чем УПЧ с распределенной избирательностью. При этом каскад УПЧ содержит каскад с ФСИ, который обеспечивает требуемую избирательность и ряд апериодических или слабоизбирательных каскадов, создающих основное усиление на ПЧ.

Исходные данные для расчёта:

fПР = 60 МГц – промежуточная частота,

П= 15.75 МГц – полоса пропускания,

КУПЧ=35103 – коэффициент усиления УПЧ,

Особые требования по избирательности по соседнему каналу на предъявляются.

Принципиальная схема каскада с ФСИ.

Расчёт:

Определим величину n:

n= 2fПР⋅dП;

где fПР- промежуточная частота,

d- собственное затухание контура,

П - полоса пропускания УПЧ.

d = 0.004, П = 15.75 МГц.

n= 2⋅60⋅106⋅0.00415.75⋅106= 0.03

Задаемся числом звеньев и в качестве начального приближения выбираем n= 4.

Находим ослабление на границе полосы пропускания, обеспечиваемое одним звеном:

SeП1=SeПn,

где SeП- ослабление на границе полосы пропускания.

SeП = 3дб.

SeП1=34=0.75

По графику для n= 0.03 и SeП1= 0.75 находим параметр c.

Из графиков параметр cполучился равнымc= 0.9.

Определим разность частот среза:

Dfð=f2−f1= ïc= 15.75⋅1060.9 = 17.5 МГц.

Определим вспомогательные величины y1и h:

y1= 2Dff1−f2

h= nχ

y1= 2⋅15.75⋅10617.5⋅106=1.8

h= 0.03⋅0.9=0.027

По графику находим для h= 0.027 и y1= 1.8:

Из графиков параметр S1= 10.3 дБ.

Определяем расчетное ослабление соседнего канала, задавшись величиной DS=3:

S= nSв1−ΔSв,

где S- ухудшение избирательности из-за рассогласования фильтра с источником сигнала и нагрузкой.

S= 410.3−3 = 38.2 дБ

Особых требований к избирательности по соседнему каналу не предъявлялось, будем считать, что S= 38.2 дБ нам подходит.

Для расчета элементов фильтров зададимся величиной номинального характеристического сопротивления: Wo= 20кОм.

Вычисляем коэффициенты трансформации по формулам:

m1= 1,при−Wo⋅g22⊲1

m2= 1,при−Wo⋅g11⊲1

Wo⋅g22 = 20∙103∙6∙10−6 = 0.121⇒m1=1,

Wo⋅g11= 20∙103∙2∙10−3 = 401 ⇒m2=140=0.158.

По графикам определяем коэффициент передачи ФСИ для n = 4, h= 0.027

Из графика коэффициент передачи ФСИ получился равным, Кпф= 0.75.

Получилось что Wo⋅g22⊲1, то для согласования фильтра с коллекторной цепью параллельно входу фильтра включаем шунтирующий резистор с проводимостью:

gШН1=(1−Wo⋅g22)Wo

gШН1=(1−20⋅103⋅6⋅10-6)20⋅103=44⋅10−6См → RШН1=144⋅10−6=22.7⋅103 Ом

Рассчитаем коэффициент усиления каскада с ФСИ:

Коф=0.5⋅m1⋅m2⋅Y21⋅W0⋅Kпф

Коф=0.5⋅1⋅0.158⋅30⋅10−3⋅20⋅103⋅0.75=35

Рассчитываем элементы, образующие звенья ФСИ:

C1=12π⋅Wo⋅fПР

С2=12π⋅WofСР−2⋅С1

С3=0.5С2−m12C22

C4=0.5C2−m22C11

L2=WoΔfСР(4π⋅fПР2)

L1=2L2

LСВ=L1(mркСВ)2

где mð- соответствует коэффициенту трансформации m1,

кСВ- коэффициент связи (0.7-0.9).

C1=12⋅3.14⋅20⋅103⋅60⋅106=0.13⋅10−12ФС2=12⋅3.14⋅20⋅103⋅17.5⋅106−2⋅0.13⋅10−12=0.19⋅10−12ФС3=0.5⋅19−1⋅8=1.5⋅10−12ФС4=0.5⋅19−0.158⋅70=1.2⋅10−12ФL2=20⋅103⋅17.5⋅106(4⋅3.14⋅(60⋅106)2)=7.7⋅10−6ГнL1=2⋅7.7=15.4⋅10−6ГнLСВ=15.410.82=24⋅10−6Гн

Расчёт параметров усилительных каскадов:

Площадь усиления:

Пiм=Коi⋅fвi,

где Коi- коэффициент усиления одного каскада (Коi=35),

fвi - требуемая верхняя граничная частота (fвi=fПР+Пc).

fвi=60⋅106+0.67⋅106=60.67⋅106Гц

Пiм=35⋅60.67⋅106=2123.45⋅106Гц

Определим число каскадов из номограмм, где построены зависимости, отношения площади усиления к  верхней частоте усиления Пiмfвх, от коэффициента усиления АУ KON. При этом fвх - верхняя граничная частота с учётом числа каскадов fвх=fвiϕN. ϕNв нашем случае равно ϕN=0.64.

fвх=60.67⋅1060.64=95⋅106 Гц

Пiмfвх=22

Из номограмм видно, что нам потребуется два каскада усиления после каскада ФСИ.

Будем использовать тот же транзистор, что и в каскаде с ФСИ.

Для требуемого усиления (35∙103) в УПЧ необходимо 3 каскада. Тогда коэффициент усиления составит:

Купч=353=42.8⋅103

Напряжение на выходе 3-х каскадного УПЧ с ФСИ составит:

UВЫХ=30⋅10−6⋅42.8⋅103=1.28В

Превышением усиления в нашем случае можно пренебречь.

Исходные данные для расчёта усилителя:

П= 15.75 МГц – полоса пропускания,

fвх=95⋅106Гц – верхняя граничная частота с учётом количества каскадов,

ΔT=−100...+400C - диапазон рабочих температур,

| Технологический параметр для кремния: |  |
| --- | --- |
| Коэффициент температурного сдвига: |  |
| Ток эмиттера: | А |
| Обратный ток коллектора: | А |
| Источник питания: | В |
| Сопротивление коллектора: | Ом |
| Транзистор: | 2N2478 |
| Напряжение коллектор-эмиттер: | В |
| Напряжение эмиттер-база: | В |
| Коэффициент усиления по напряжению: |  |

Изменение обратного тока коллектора:

Ток делителя:

Сопротивления в цепи базы:

Сопротивление в цепи эмиттера:

Емкость в цепи эмиттера:

- влияние ёмкости в цепи эмиттера.

Разделительные ёмкости:

Сопротивление в цепи коллектора:

Принципиальная схема трёхкаскадного УПЧ с ФСИ приведена в приложении.

3 Конструкция приемника

Основной задачей конструирования приемника является обеспечение работоспособности устройства с параметрами заложенными в его электронный расчет.

Необходимо добиться такого взаимного расположения каскадов и узлов на печатной плате, чтобы минимизировать паразитные связи; обеспечить жесткость конструкции, коррозийной и стойкости устройства; обеспечить удобство управления, контроля, ремонта и транспортировки; уменьшить габаритные размеры и массу; согласовать конструктивно приемник с аппаратурой, с  которой он работает.

Для уменьшения паразитных связей необходимо тщательно продумать размещение каскадов. Используют размещение схемы ‘в линейку’, либо ‘по периметру’.

Для обеспечения жесткости конструкции печатные платы крепятся на прочном основании. В профессиональных устройствах, имеющих блочную конструкцию такие рамы в виде кассет вставляются в кожухи.

При использовании приемника в тяжелых климатических условиях отдельные элементы и блоки помещают в специальные герметические кожухи.

При работе приемника необходим отвод тепла через естественную конвенцию воздуха.

Проектирование внешнего вида приемника является одной из важнейших задач и должно производиться в содружестве с художником. Форма и расположение ручек управления влияет на работоспособность оператора.

Заключение

В процессе эскизного проектирования, мы получили практические знания в области проектирования радиоприёмных устройств. Пробовали и применяли различные способы подхода к выбору структурных схем блоков, узлов и радиоприёмника в целом, учитывая особенности каждой отдельной схемы, исходя из области её применения. Рассчитывали отдельный блок приёмника, что позволило более точно понять работу этого блока, и его вклад в общую работу схемы. Изучили особенности работы радиолокационного приёмника.

Список литературы

1.Методические указания по проектированию радиоприёмных устройств. - Бакалов В.П., Белоусов Н.Н., Выборный В.Г (под редакцией Протопопова А.С.) Москва1999г

2. Проектирование РПУ.  | Под редакцией Сиверса. 1976г. |

3.Расчет радиоприемников.  | Бобров Н.В. и др. 1971г. |

4.Справочник по п.п. диодам, транзисторам и интегральным микросхемам.

5.Проектирование радиолокационных приемных устройств.| Под редакцией Соколова М. А. 1984г.