Министерство образования Украины

Национальный технический университет Украины «КПИ»

Кафедра информационно-измерительной техники

Техническое задание

На курсовой проект

«Разработка ультразвукового датчика уровня топлива в баках»

Руководитель                                                                Выполнил

Тесленко В. А.                                                         Тарнопольский Д. П.

_____________                                                                ____________

- Наименование и область применения.

Ультразвуковой датчик уровня предназначен для измерения уровня жид кости в контейнере или трубе с использованием неинвазивного метода (непосредственное измерение уровня), а также определения наличия или отсутствия жидкости в герметичной емкости (тест наличия/отсутствия).

- Цель и назначение разработки.

Целью разработки является проектирование ультразвукового датчика для определения уровня жидкости. Разработка должна обеспечить простоту конструкции при высоких метрологических характеристиках прибора.

- Технические требования.

  - Состав продукции и требования к конструктивному устройству.

Ультразвуковой датчик уровня состоит из сенсора и преобразователя измеряемого сигнала в брызго и влагозащищенном пластиковом корпусе. Выходные сигналы могут быть выведены через приборкую розетку, через 1 кабельный зажим или через 2 кабельных зажима(датчик с реле).

Корпус должен иметь габаритные размеры не более 205*90*125 мм и вес  1 кг.

Ультразвуковой сенсор должен иметь габаритные размеры не более 134*32*80 мм.

Крепление сенсора: наружная резьба G 2.

Кабельный зажим диаметром 13,5 мм.

  - Основные технические характеристики.

Диапазон измерения от 0 до 1200 мм. Погрешность измерения

+/- 1%. Частота опроса равна 8 импульсам в секунду. Масса не более 1 кг.

  - Условия эксплуатации

Датчик предназначен для измерения уровня жидкости в открытых или закрытых емкостях любых сред. при температуре среды до +80 градусов по Цельсию, а окружающей температуре от -20 до +60 градусов по Цельсию .относительной влажности воздуха  80 %, атмосферном давлении 630 … 800 мм рт. ст.