Приложение 2

| ОГТК |  |  | Операционная карта механической обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер операции |  | Наименование операции |  |  | Наименование и марка материала |  |  |  |  | Масса детали |  | Заготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профиль и размер |  |  |  |  | Твердость |  |  | Масса |  |
|  |  | Шлифовальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  | Приспособ- ление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охлаждение |  |  |  |  |
| Плоскошлифовальный станок 3Г71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание переходов |  |  | Инструмент |  |  |  |  | Расчетн. разм. |  |  |  |  |  | Режим обр. |  |  |  | tо |  | tвс. |
|  |  |  |  | вспомог. |  | режущий |  | измерит. | В |  | L |  | t | i | S | n |  | V |  |  |  |
| 1 | шлифование поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прилегания к блоку |  |  | _____ |  | шлифовальный станок |  | микрометр МК 25-52 | 21,3 |  | 235 |  | 0,5 | 1 | 0,5 | 340 |  | 30 | 0,9 |  | 4,4 |
|  |  |  |  |  |  | 24АС0ПС27КУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |