Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  МАШИНЫ И РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Определение основных параметров бетоноукладчика.

Определяем силу сопротивления и мощность привода при передвижении бетоноукладчика.

Сила сопротивления бетоноукладчика по рельсовому пути согласно [1]:

W0=(Gб+Gсм)(2fd+μdД)β,	(1)

где    Gб – вес бетоноукладчика  = 9,5Н.

Gсм – вес бетонной смеси; = 6,2Н.

f= 0,08 – коэффициент трения качения ходовых колес;

Д = 0,3 м –  диаметр колес;

μ = 0,03 – коэффициент трения цапф колес;

β = 2,5 – коэффициент, учитывающий трение колес о рельсы.

d=0,06- диаметр

Тогда

W0=(9500+6200)2∗0,080,06+0,03∗0,060,32,5=22050 Н.

Мощность привода бетоноукладчика, согласно [1]:

N=W0ϑб1000η;	(2)

N=22050∗121000∗0,85∗60= 5,2 кВт,

где ϑб– максимальная скорость передвижения загруженного бетоноукладчика,

ϑб=12м/мин.

 – КПД передачи привода принимается равным, согласно [5] 0,8 ÷ 0,9.

Питатель представляет собой ленточный конвейер со стальной лентой, для которого произведем расчет параметров.

Конвейер состоит из рабочего органа в виде замкнутой конвейерной ленты, являющейся грузонесущим и тяговым элементом, опор, приводного  и хвостового барабанов, натяжного устройства и рамы.

Привод осуществляется от электродвигателя через редуктор. Для предотвращения самопроизвольного движения рабочего органа в обратном направлении предусматривается колодочный тормоз.

Транспортирующие машины комплектуются, как правило, из стандартных узлов и деталей.

Расчет транспортирующей машины состоит в определении ее основных параметров, расчете и выборе рабочего органа, определении мощности и выборе двигателя, выборе элементов передач, определении тормозного момента и выборе тормоза.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА КОНВЕЙЕРА

- Уточняются основные исходные данные для проектирования
(основные свойства транспортируемого материала; эсплуатацион-
ная производительность конвейеров; длина конвейера; длина проекции трассы; длина отдельных участков конвейера, измеренная между точками пересечения прямолинейных участков; способ разгрузки груза и др.).

- Устанавливаются нормативные значения расчетных величин:
допустимый угол наклона конвейера, скорость рабочего органа,
минимальные размеры рабочего органа исходя из  гранулометрического состава груза и др.

- Определяется   необходимая   расчетная производительность
конвейера исходя из заданной эксплуатационной производительности.

- Определяются предварительные основные параметры рабочего органа.

- Выбираются основные конструктивные элементы конвейера
(барабаны, звездочки, роликоопоры, натяжные устройства, разгрузочные устройства и др.).

- Определяется приближенно тяговое усилие.

- Проверяется прочность тягового органа.

8. При необходимости предварительно определяется мощность привода конвейера.

- Уточняется тяговый расчет (методом обхода по контуру).

- Производится расчет тягового органа на прочность и уточняются его основные размеры.

- Определяется необходимая мощность привода конвейера и
выбирается двигатель.

- Производится кинематический расчет и выбираются элементы передач.

- Определяется усилие в набегающей на приводной барабан
(приводные звездочки) ветви тягового органа конвейера при пуске
и проверяется условие .

- Определяется расчетный тормозной момент конвейера и
выбирается тормозное устройство.

Определим скорость ленты. Номинальная скорость стальной конвейерной ленты  при транспортировании влажных материалов, ϑл = 1,6 м/с.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

Ширина ленты. В зависимости от скорости, условий и свойства транспортируемого груза принимаем ширину ленты 1400 мм.

Размеры барабанов. Барабаны для резинотросовых и стальных лент должны быть футерованы.

Для стальной ленты диаметр приводного барабана (мм) принимают, согласно [2]:

Dп.б.=1000·δ;	(3)

Dп.б=1000·1=1000 мм.

Диаметр натяжного барабана принимаем равным, согласно [2]:

Dн.б =0,8· Dп.б;	(4)

Dн.б =0,8· 1000=800 мм.

Проверяем соответствие рассчитанных диаметров по ряду, согласно ГОСТ 22644-77: 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1400; 1600; 2000; 2500. Отсюда видно, что наши диаметры потходят по ряду.

Правильность выбора диаметра приводного барабана проверяется по давлению между конвейерной лентой и барабаном из условия, согласно [2]:

Dп.б≥2F0Bp,	(5)

где F0 – тяговая сила, Н; В – ширина ленты, м; p- допустимое среднее давление между лентой и барабаном, Па: для стальной ленты и футерованного барабана p=4·105 Па, F0 = 190000 Н.

Dп.б≥2⋅1900001,4⋅4⋅105;

Dп.б≥0,678,

Длина барабанов принимается согласно ГОСТ 22644-77.

Для стальных лент длину барабана принимают равной, согласно [2]:

ℓб=0,8 В;	(6)

ℓб=0,8·1,4=1,12 м.

Рис.1 Схема барабана с центрирующей выпуклостью

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

Роликоопоры. При транспортировании грузов диаметры роликов роликоопор принимают в зависимости от насыпной плотности груза и ширины ленты, их количество в роликоопоре.

Таблица 1. Основные размеры роликоопор ленточных конвейеров по ГОСТ 22645-77

Рекомендуемое число в роликоопоре при ширине ленты более 650 мм в рабочей ветви 3, а в холостой 1или 2.

Условное обозначение типа роликоопоры, ширины ленты (см), диаметра ролика (мм), угла наклона бокового ролика (град) и обозначение стандарта:

ЖЦФ 140 – 159 – 20 ГОСТ 22645-77.

Натяжное устройство. Ход натяжного устройства принимается:

Для стальных конвейерных лент, согласно [2] – 300...500 мм.

Погонная масса (кг/м) движущихся частей конвейера (средняя масса движущихся частей конвейера на 1 м его длины), согласно [2]:

qк= qк(р)+ qк(х);	(7)

Для ориентировочных расчетов  при отсутствии необходимых данных погонную массу роликоопор можно принимать qк(р)=42 кг/м, qк(х)=16,7 кг/м.

qк=42+16,7=58,7 кг/м.

Приближенно для прямолинейного конвейера тяговая сила, Н, согласно [2]:

F′0=[ωLг(q+qk)±qH]gkk+Fп.р,                                           (8)

где ω – коэффициент сопротивления;

Lг – длина проекции конвейера на горизонтальную плоскость, м;

q – погонная масса груза, кг/м;

qk – погонная масса движущихся частей конвейера, кг/м;

Н – высота подъема (знак +) или опускания (знак -) груза, м;

kk – коэффициент, учитывающий геометрические и конструктивные особенности конвейера: kk=k1k2k3k4k5;

F′0=[ωLг(q+qk)±qH]gkk+Fп.р,

F′0=[0,04·3(176,4+58,7)-176,4·0]9,81·1,5·1·1·1,3=176,5 кН

Fмах = кs F′0,	(9)

где  кs  - коэффициент сцепления.

Fмах =0,8·176,5=141,2 кН

Объемная производительность ленточного питателя бетоноукладчика согласно [1]:

Q=Bhϑл.	(10)

Определяем наибольшую выстоту щели копильника (м), согласно [1]:

h=Q/B·ϑл;	   (11)

h=25/1,4·0,1=0,18 м.

Массовая производительность, согласно [1]:

QB=Bhρϑл=1,4·0,2·0,1·2400 = 60,2 кг/с,	(12)

где В – ширина ленты питателя, м;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

h = 0,2 – толщина слоя материала на ленте

ϑл – скорость ленты м/с

 = 2400 кг/м3 – плотность бетонной смеси.

Определяем мощность привода ленточного питателя как сумму трех составляющих:

1) Мощность для преодоления трения лент о поддерживающий металлический лист, воспринимающий силу тяжести бетона в бункере, согласно [1]:

N1=W1ϑп1000;	(13)

N1= (47380·0,1)/1000 = 4,738 кВт.

Определим силу трения ленты о поддерживающий лист, согласно [1]:

W1=k1P1 ,	(14)

W1- где сила активного давления бетона на ленту, согласно [1]:

Р1= F1q1;	(15)

Р1= 1,92·41130 = 78970 Н,

где F1 – площадь активного давления, м2, равная, согласно [1]:

F1= bl =1,92 м2,	(16)

где b = 0,8В = 1,12 м и l = 0,4L = 0,96 м – соответственно ширина и длина отверстия в бункере.

Тогда

W1= 0,6·78970 = 47380 Н,

k1 = 0,6 – коэффициент трения ленты о сталь;

q1 – давление бетона на ленту, согласно [1]:

q1=jRθ⋅tgϕ = 24000·0,3240,406tg25° = 41130 Па,	(17)

где     j =24 – удельный вес бетона, кН/м3;

R – гидравлический радиус, который определяет отношение площади отверстия бункера к его периметру:

R=bl2b+2l = 2·0,962·1,12+2·0,96 = 0,324,	(18)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

tg - коэффициент внутреннего трения бетонной смеси, соответствующий углу естественного откоса бетона (=20÷30)

 - коэффициент подвижности бетонной смеси, согласно [1]:

θ=1−sinϕ1+sinϕ=1−sin25°1+sin25°=0,406.	(19)

2) Мощность для преодоления сопротивления, вызываемого трением бетона о неподвижные борта питателя согласно [1]:

N2=W2ϑл1000 = 841,588·0,11000 = 0,084 кВт,	(20)

где    W2 – сила трения бетона о борта питателя. Для двух бортов, согласно [1]:

W2 = 2K2Р2 ;	(21)

W2 = 2·0,8·525,993 = 841,588 Н.

K2 = 0,8 – коэффициент трения бетона по стали;

Р2 – сила бокового давления на борта, согласно [1]:

Р2 = F2q2 = 0,36·1462 = 525,993 Н,	(22)

где     F2 – площадь бокового борта, м2 ,равная, согласно [1]

F2 = hL =0,15·2,4 = 0,36 м2,		(23)

где     h – рабочая высота бортов, равная высоте слоя бетона на ленте;

L – длина бортов, м;

Q2 – боковое давление бетона на борта, Па, равное, согласно [1]:

Q2=hjθ = 0,15·24000·0,406 = 1461,6 Па.	(24)

3) Мощность, требуемая для транспортирования бетонной смеси по ленте, кВт, согласно [1]:

N=W3ϑл1000;		(25)

N= 864·0,1/1000 = 0,084 кВт,

где     W3 – сила сопротивления перемещению бетонной смеси по ленте, Н, равная, согласно [1]:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

W3 = BhK3jL ;		(26)

W3= 2,5·0,15·0,04·24000·2,4 = 864 Н,

где     K3 = 0,035 ÷ 0,04 – приведенный коэффициент сопротивления роликов опор ленты питателя. Т.к. производительность ленточного питателя, согласно [1]:

QB=Bhρϑл,		(27)

то отсюда следует, что скорость ленты питателя, согласно [1]:

ϑл=QBBLρ;		(28)

 = jg – отношение удельного веса к ускорению свободного падения.

Подставив это значение в формулу, имеем мощность, согласно [1]:

N3=QBLR3102 ;		(29)

N3= 90·2,4·0,04·9,8/1000 = 0,085 кВт,

где    L – длина питателя, м.

Общая мощность электродвигателя привода ленточного питателя, согласно [1]:

N=(N1+N2+N3)mη ;		(30)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

N= (4,738+0,084+0,086)1,30,85 = 7,507 кВт,

где    m = 1,1 ÷ 1,3 – коэффициент запаса мощности, согласно [1]:

 = 0,8 ÷ 0,85 – КПД передачи привода.

Прочность стальной конвейерной ленты должна удовлетворять условию, согласно [2]

σ = FмахВδ+1,25ЕδDб≤ [σ],	(31)

где [σ] – соответственно фактическое и допускаемое напряжения растяжения в материале ленты, Па

σ = 141,21,4⋅1+1,25⋅2,1⋅1030,0011=103,48 МПа ;

103,48 МПа ≤ 375 МПа.

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

1. По уточненной тяговой силе определяется необходимая мощность на  приводном валу конвейера, мощность двигателя и выбирается двигатель.

Мощность на приводном валу конвейера (кВт), согласно [2]:

(32)

где Fo — уточненная тяговая сила конвейера, Н: для пря прямолинейного конвейера можно принимать                v—скорость ленты, м/с; ηбар— КПД приводного барабана (учитывается только, если тяговая сила определена приближенно).

КПД приводного барабана ленточного конвейера

;	(33)

где ωб — коэффициент сопротивления барабана, согласно [2]: ωб = 0,03...0,05; ks — 0,8

ηбар=11+0,04(2⋅0,8−1)=0,97;

Мощность привода конвейера (с учетом коэффициента запаса), по которой выбирается двигатель, согласно [2].

(34)

где k — коэффициент запаса: k = 1,1...1,35; Ро — расчетная мощность на приводном валу конвейера; η — КПД передач от двигателя к приводному валу

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

.

Р=1,2·7,5/0,85=10,4 кВт.

Выбираем двигатель, согласно [2], МТF 211-6, частотой вращения n=895 мин-1, максимальным моментом Ммах=195 Н·м, момент вращения ротора 0,115 кг·м2, массой электородвигателя mэл=120 кг.

- Определяем частоту вращения вала (мин-1) приводного барабана конвейера, согласно [2]:

;	(35)

nп.в.=60⋅1,63,14⋅1 = 30,5 мин-1.

- Определяем необходимое передаточное число между валом двигателя и валом барабана, согласно [2]:

U=n/ nп.в;		(36)

U=895/30,5=29,3.

4. Выбираем соответствующий редуктор Ц2-250 По [2] принимаем редуктор Ц2-250 с передаточным числом uр=31,5; подводимая мощность 10,5 кВт, частота вращения первого вала 750 мин-1. Редуктор принят несколько завышенной мощности для лучшей компоновки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

Уточняем скорость ленты (м/с) исходя из фактического передаточного числа привода, согласно [2]:

;	(37)

υф=3,14⋅1⋅89560⋅32,42=1,44 м/с.

- Определяем расчетный тормозной момент и выбираем тормозное устройство.

Момент сил инерции на валу двигателя при торможении, согласно [1]:

;	(38)

где tT — время торможения конвейера, определяемое в предположении линейного изменения во времени скорости v до полной остановки, с.

Максимальный путь торможения конвейера ℓТ, работающего в технологической цепи (во избежание засыпки грузом узла перегрузки), можно принять равным 2...3 м. При этом время торможения (с) конвейера, согласно [2]:

(39)

tT=2·2,5/1,6=3,125 с.

Расчетный тормозной момент на приводном валу (Н·м) конвейера в этом случае

Ттин ≈220  Н·м.

Выбираем тормоз [3] ТКГ-200, развивающий тормозной момент 250 Н-м. Масса тормоза 38 кг (рис.3).

Рис. 3 Тормоз колодочный с электрогидротолкателем

Принимаем упругую втулочно-пальцевую муфту с тормозным  шкивом  140 мм,  момент инерции  муфты  Iм = 0,375 кг*м2  (рис.4).

Рис. 4 упругая втулочно-пальцевая муфта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

МС-41

250                      40                               140    225                        110                             3800