15. Методы и средства сбора и передачи данных

Операции сбора и регистрации данных осуществляются с помощью различных методов и средств, таких как: механизированный; автоматизированный; автоматический.

Механизированный — сбор и регистрация информации осуществляются непосредственно человеком с использованием простейших приборов (весы, счетчики, мерная тара, приборы учета времени и т. д.).

Автоматизированный предполагает использование машиночитаемых документов, регистрирующих автоматов, универсальных систем сбора и регистрации, обеспечивающих совмещение операций формирования первичных документов и получения машинных носителей.

Автоматический используется в основном при обработке данных в режиме реального времени. Информация с датчиков, учитывающих ход производства — выпуск продукции, затраты сырья, простои оборудования и т. д. — поступает непосредственно в ЭВМ.

Технические средства передачи данных включают:

- аппаратуру  передачи  данных  (АПД),   которая  соединяет
средства обработки и подготовки данных с телеграфными,
телефонными и широкополосными каналами связи;

- устройства сопряжения ЭВМ с АПД, которые управляют
обменом информации — мультиплексоры передачи данных.

Запись и передача информации по каналам связи в ЭВМ имеют следующие преимущества:

- упрощается  процесс формирования  и контроля инфор
мации;

- соблюдается принцип однократной регистрации информа
ции в первичном документе и машинном носителе;

- обеспечивается  высокая достоверность информации,  по
ступающей в ЭВМ.

Дистанционная передача данных, основанная на использовании каналов связи, представляет собой передачу данных в виде электрических сигналов, которые могут быть непрерывными во времени и дискретными, т. е. носить прерывный во времени характер. Наиболее широко используются телеграфные и телефонные каналы связи. Электрические сигналы, передаваемые по телеграфному каналу связи являются дискретными, а по телефонному — непрерывными.

В зависимости от направлений, по которым пересылается информация, различают каналы связи'.

- симплексный (передача идет только в одном направлении);

- полудуплексный (в каждый момент времени производится
либо передача, либо прием информации);

- дуплексный (передача и прием информации осуществля
ются одновременно в двух встречных направлениях).

Каналы характеризуются скоростью передачи данных, достоверностью, надежностью передачи.

Скорость передачи определяется количеством информации, передаваемой в единицу времени, и измеряется в бодах (бод = = 1 бит/с). Различают:

- телеграфные каналы низкоскоростные — У= 50—200 бод;

- телефонные среднескоростные — V- 200—2400 бод;

•	широкополосные высокоскоростные — V= 4800 бод и более.

При выборе наилучшего способа передачи информации учитываются объемные и временные параметры доставки, требования к качеству передаваемой информации, трудовые и стоимостные затраты на передачу информации.

Ввод информации, с помощью клавиатуры очень трудоемок. В последнее время наметились тенденции применения деловой графики — одного из основных видов информации, что требует оперативности ввода информации в ЭВМ и предоставления пользователям возможности формирования гибридных документов и БД, объединяющих графику с текстом. Все эти функции в ПЭВМ выполняют сканирующие устройства, которые реализуют оптический ввод информации и преобразование ее в цифровую форму с последующей обработкой.

Для ПЭВМ IBM PC разработана система PC Image/Graphix, предназначенная для сканирования различных документов и их передачи по коммуникациям. Сканирующие устройства на базе ПЭВМ применяются не только для ввода текстовой и графической информации, но и в системах контроля, обработки писем, выполнения различных учетных функций.