## Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра радиоэлектроники и защиты информации (РЗИ)

#### УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой РЗИ

доктор технических наук, профессор

________________В.Н. Ильюшенко

____ _____________________2003 г.

Проектирование цепей коррекции, согласования и фильтрации усилителей мощности радиопередающих устройств

Учебно-методическое пособие по курсовому проектированию

для студентов радиотехнических специальностей

Разработчик:

доцент    кафедры     РЗИ

кандидат технических наук

_______________А.А. Титов;

## Томск – 2003

УДК 621.396

Рецензент: А.С. Красько, старший преподаватель кафедры Радиоэлектроники и защиты информации Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Титов А.А.

Проектирование цепей коррекции, согласования и фильтрации усилителей мощности радиопередающих устройств: Учебно-методическое пособие по курсовому проектированию для студентов радиотехнических специальностей. – Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2003. – 64 с.

Пособие содержит описание схемных решений построения цепей формирования амплитудно-частотных характеристик, согласования и фильтрации широкополосных и полосовых усилителей мощности радиопередающих устройств, методов их проектирования по заданным требованиям к тракту передачи.

© Томский гос. ун-т систем

управления и радиоэлектроники, 2003

©Титов А.А., 2003

## Содержание

##### Введение…………………………………………………………………..……...........4

- Исходные данные для проектирования …….....………...……………...……......5

1.1.	Структурная схема тракта передачи .................................................................5

1.2.	Модели мощных транзисторов ..........................................................................7

- Проектирование выходных цепей коррекции, согласования и фильтрации .....9

  - Выходная корректирующая цепь широкополосного усилителя....................9

  - Выходной согласующий трансформатор широкополосного усилителя ....12

  - Выходной согласующий трансформатор полосового усилителя ...............15

  - Фильтры высших гармонических составляющих полосового усилителя..17

- Проектирование цепей формирования амплитудно-частотных 
характеристик .......................................................................................................19

  - Метод параметрического синтеза мощных усилительных каскадов 
с корректирующими цепями...........................................................................20

  - Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов ........24

    - Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов 
с корректирующей цепью второго порядка .................................................25

    - Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов 
с корректирующей цепью третьего порядка ............................................... 29

    - Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов 
с заданным наклоном амплитудно-частотной характеристики .................35

  - Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов....................43

    - Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов
с корректирующей цепью третьего порядка................................................44

    - Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов
с корректирующей цепью четвертого порядка............................................47

    - Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов
с корректирующей цепью, выполненной в виде фильтра нижних 
частот	.............................................................................................................54

- Список использованных источников	..……………………………..................60

ВВЕДЕНИЕ

Задача оптимальной реализации входных, выходных и межкаскадных корректирующих цепей, цепей фильтрации и согласования широкополосных и полосовых усилителей мощности радиопередающих устройств по заданным требованиям к тракту передачи является неотъемлемой частью процесса проектирования передатчиков телевизионного и радиовещания, сотовой и пейджингогой связи, систем линейной и нелинейной радиолокации. В известной учебной и научной литературе материал, посвященный этой проблеме, не всегда представлен в удобном для проектирования виде. К тому же в теории радиопередающих устройств нет доказательств преимущества использования того либо иного схемного решения при разработке конкретного передатчика. В этой связи проектирование усилителей мощности радиопередающих устройств во многом основано на интуиции и опыте разработчика. При этом, разные разработчики, чаще всего, по-разному решают поставленные перед ними задачи, достигая требуемых результатов. В этой связи в данном пособии собраны наиболее известные и эффективные схемные решения построения входных, выходных и межкаскадных корректирующих цепей, цепей фильтрации и согласования широкополосных и полосовых усилителей мощности, а соотношения для расчета даны без выводов. Ссылки на литературу позволяют найти, при необходимости, доказательства справедливости приведенных соотношений. Поскольку, как правило, усилители мощности работают в стандартном 50 либо 75-омном тракте, соотношения для расчета даны исходя из условий, что их оконечные каскады работают на чисто резистивную нагрузку, а входные – от чисто резистивного сопротивления генератора.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТРАКТА ПЕРЕДАЧИ

Радиопередающие устройства предназначены для формирования радиочастотных сигналов, их усиления и последующей передачи этих сигналов к потребителю.

Общая структурная схема радиопередающего устройства может быть представлена в виде, изображенном на рис. 1.1 [1].

Рис. 1.1

Основными элементами этой схемы являются:

- возбудитель, предназначенный для формирования несущего колебания;

- модулирующее устройство, изменяющее параметры несущего колебания для однозначного отображения в нем передаваемой информации;

- усилитель мощности, предназначенный для обеспечения необходимых энергетических характеристик электромагнитных колебаний.

Методы проектирования возбудителей, модулирующих устройств, усилителей мощности и способы решения общих вопросов построения радиопередающих устройств описаны в [1–4]. В настоящее время возрастают требования к таким параметрам радиопередающих устройств как коэффициент полезного действия, уровень выходной мощности, полоса рабочих частот, уровень внеполосных излучений, массогабаритные показатели, стоимость, которые в значительной мере определяются применяемыми в них усилителями мощности.

В общем случае структурная схема усилителя мощности может быть представлена в виде, приведенном на рис. 1.2.

Рис. 1.2

Входная цепь коррекции и согласования совместно с входным транзистором образуют входной каскад, межкаскадная корректирующая цепь (КЦ) и выходной транзистор образуют выходной каскад. При необходимости между входным и выходным каскадом может быть включен один или несколько промежуточных каскадов. Входная цепь коррекции и согласования предназначена для согласования входного сопротивления усилителя мощности с выходным сопротивлением модулятора и формирования заданной амплитудно-частотной характеристики входного каскада. Наибольшее распространение в настоящее время получила реализация входной цепи коррекции и согласования в виде последовательного соединения аттенюатора и КЦ той же структуры, что и межкаскадная КЦ [5, 6]. Межкаскадная КЦ предназначена для формирования заданной амплитудно-частотной характеристики выходного каскада. Согласующе-фильтрующее устройство служит для устранения влияния реактивной составляющей выходного импеданса транзистора на уровень выходной мощности выходного каскада, для реализации оптимального, в смысле достижения выходной мощности, сопротивления нагрузки внутреннего генератора транзистора выходного каскада, для обеспечения заданного уровня внеполосных излучений радиопередающего устройства.

Радиопередатчики чаще всего классифицируют по пяти основным признакам [3, 4]: назначению, объекту использования, диапазону рабочих частот, мощности и виду излучения. В настоящем учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы построения цепей формирования амплитудно-частотных характеристик, согласования и фильтрации транзисторных широкополосных и полосовых усилителей мощности радиопередающих устройств диапазона метровых и дециметровых волн. Предполагается, что требуемая выходная мощность радиопередатчика может быть получена от одного современного транзистора без использования устройств суммирования мощности нескольких активных элементов. Для широкополосных усилителей это десятки ватт, для полосовых – сотни ватт.

1.2. МОДЕЛИ МОЩНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Используемые в настоящее время методы проектирования усилителей мощности радиопередающих устройств диапазона метровых и дециметровых волн основаны на применении однонаправленных моделей мощных биполярных и полевых транзисторов [7–12], принципиальные схемы которых приведены рис. 1.3 и 1.4.

Рис. 1.3. Однонаправленная модель биполярного транзистора

Значения элементов однонаправленной модели биполярного транзистора, представленной на рис. 1.3, могут быть рассчитаны по следующим формулам [7, 10]:

Lвх=Lб+Lэ;

Rвх=rб;

Свых=Ск;

Rвых=Uкэ.max/Iк.max,

где 	Lб, Lэ – индуктивности выводов базы и эмиттера;

rб – сопротивление базы;

Ск – емкость коллекторного перехода;

Uкэ.max,Iк.max – максимально допустимые постоянное напряжение коллектор-эмиттер и постоянный ток коллектора.

При расчетах по схеме замещения приведенной на рис. 1.3, вместо Eг используют параметр Gном12 – коэффициент усиления транзистора по мощности в режиме двухстороннего согласования [3], равный:

Gном12=(ωном/ω)2,					(1.1)

где 	ωном=2πfном – круговая частота, на которой коэффициент усиления транзистора по мощности в режиме двухстороннего согласования равен единице;

ω – текущая круговая частота.

Формула (1.1) и однонаправленная модель (рис. 1.3) справедливы для области рабочих частот выше fβ=fт/β0[11], где β0 – статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером; fт – граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером.

Рис. 1.4. Однонаправленная модель полевого транзистора

Значения элементов однонаправленной модели полевого транзистора, представленной на рис. 1.4, могут быть рассчитаны по следующим формулам [1, 11]:

Cвх=Cзи+Cзс(1+SRэ);

Cвых=Cси+Cзс;

Rэ=RвыхRн/(Rвых+Rн),

где	Cзи – емкость затвор-исток;

Cзс – емкость затвор-сток;

Cси – емкость сток-исток;

S – крутизна;

Rвых – сопротивление сток-исток;

Rн – сопротивление нагрузки каскада на полевом транзисторе.

Приведенные в данном учебно-методическом пособии соотношения для проектирования входных, выходных и межкаскадных КЦ, цепей фильтрации и согласования широкополосных и полосовых усилителей мощности радиопередающих устройств основаны на использовании приведенных однонаправленных моделей транзисторов.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ КОРРЕКции, согласования и фильтрации

Построение согласующе-фильтрующих устройств радиопередатчиков диапазона метровых и дециметровых волн основано на использовании выходных КЦ, широкополосных трансформаторов импедансов на ферритах, полосовых трансформаторов импедансов, выполненных в виде фильтров нижних частот, фильтрующих устройств, в качестве которых чаще всего используются фильтры Чебышева и Кауэра.

2.1. ВЫХОДНАЯ КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ ШИРОКОПОЛОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ

При проектировании широкополосных передатчиков малой и средней мощности основной целью применения выходной КЦ усилителя этого передатчика является требование реализации постоянной в заданной полосе рабочих частот величины ощущаемого сопротивления нагрузки внутреннего генератора транзистора выходного каскада. Это необходимо для обеспечения идентичности режимов работы транзистора на разных частотах заданного диапазона, что позволяет отдавать в нагрузку не зависимое от частоты требуемое значение выходной мощности.

Поставленная цель достигается включением выходной емкости транзистора (см. рис. 1.3 и 1.4) в фильтр нижних частот, используемый в качестве выходной КЦ [2]. Принципиальная схема усилительного каскада с выходной КЦ приведена на рис. 2.1,а, эквивалентная схема включения выходной КЦ по переменному току – на рис. 2.1,б, где Ср – разделительный конденсатор, Rб1,Rб2 – резисторы базового делителя, Rэ – резистор термостабилизации, Сбл – блокировочный конденсатор, Др – дроссель, Rн – сопротивление нагрузки, L1,C1 – элементы выходной КЦ, Zощущаемое – ощущаемое сопротивление нагрузки внутреннего генератора транзистора выходного каскада.

а)							б)

## Рис. 2.1

При работе усилителя без выходной КЦ модуль коэффициента отражения |Sое| ощущаемого сопротивления нагрузки внутреннего генератора транзистора равен [2]:

|Sое| = ωСвыхRн2+ωСвыхRн2,					(2.1)

где ω – текущая круговая частота.

В этом случае относительные потери выходной мощности, обусловленные наличием Свых, составляют величину [2]:

Рвыхmax(ω)−Рвых(ω)Рвыхmax(ω)=1−1−Sое21+Sое2,					(2.2)

где	Рвыхmax(ω) - максимальное значение выходной мощности на частоте ω при условии равенства нулю Свых;

Рвых(ω) - максимальное значение выходной мощности на частоте ω при наличииСвых.

Описанная в [2] методика Фано позволяет при заданных Свых и верхней граничной частоте fв полосы пропускания разрабатываемого усилителя рассчитать такие значения элементов выходной КЦ L1 и C1, которые обеспечивают минимально возможную величину максимального значения модуля коэффициента отражения Sоеmaxв полосе частот от нуля до fв. В таблице 2.1 приведены взятые из [2] нормированные значения элементов Свых, C1, L1, а также коэффициентν, определяющий величину ощущаемого сопротивления нагрузки Rощ относительно которого вычисляется Sоеmax.

Истинные значения элементов рассчитываются по формулам:

Свых=b3/Rнωв; L1=b2Rн/ωв;					(2.3)

где	ωв=2πfв – верхняя круговая частота полосы пропускания усилителя.

Пример 2.1. Рассчитать выходную КЦ для усилительного каскада на транзисторе КТ610А (Свых=4 пФ [13]), при Rн= 50 Ом, fв=600 МГц. Определить Rощ и уменьшение выходной мощности на частоте fв при использовании КЦ и без нее.

Решение. Найдем нормированное значение Свых: Свых н = b3 = СвыхRнωв = 0,7536. В таблице 2.1 ближайшее значение b3 равно 0,753. Этому значению b3 соответствуют:b1= 1,0; b2= 0,966; Sоеmax=0,111; ν=1,153. После денормирования по формулам (2.3) получим: L1= 12,8 нГн; C1= 5,3 пФ; Rощ= 43,4 Ом. Используя соотношения (2.1), (2.2) найдем, что при отсутствии выходной КЦ уменьшение выходной мощности на частотеfв, обусловленное наличием Свых, составляет 1,57 раза, а при ее использовании – 1,025 раза.

Таблица 2.1 – Нормированные значения элементов выходной КЦ

| b1(C1н) | b2(L1н) | b3 (Cвых н) | Sоеmax | ν |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 | 0,180 0,382 0,547 0,682 0,788 | 0,099 0,195 0,285 0,367 0,443 | 0,000 0,002 0,006 0,013 0,024 | 1,000 1,001 1,002 1,010 1,020 |
| 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | 0,865 0,917 0,949 0,963 0,966 | 0,513 0,579 0,642 0,704 0,753 | 0,037 0,053 0,071 0,091 0,111 | 1,036 1,059 1,086 1,117 1,153 |
| 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 | 0,958 0,944 0.927 0,904 0,882 | 0,823 0,881 0,940 0,998 1,056 | 0,131 0,153 0,174 0,195 0,215 | 1,193 1,238 1,284 1,332 1,383 |
| 1,6 1,7 1,8 1,9 | 0,858 0,833 0,808 0,783 | 1,115 1,173 1,233 1,292 | 0,235 0,255 0,273 0,292 | 1,437 1,490 1,548 1,605 |

2.2. ВЫХОДНОЙ СОГЛАСУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШИРОКОПОЛОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ

При проектировании широкополосных передатчиков средней и большой мощности одной из основных является задача максимального использования транзистора выходного каскада усилителя по выходной мощности. Оптимальное сопротивление нагрузки мощного транзистора, на которое он отдает максимальную мощность, составляет единицы ом [2]. Поэтому между выходным каскадом и нагрузкой усилителя включается трансформатор импедансов, реализуемый, как правило, на ферритовых сердечниках и длинных линиях [1–4, 14]. Принципиальная схема усилительного каскада с трансформатором импедансов, имеющим коэффициент трансформации сопротивления 1:4, приведена на рис. 2.2,а, эквивалентная схема по переменному току – на рис. 2.2,б, где Сф – конденсатор фильтра; Тр – трансформатор; VT1, R1 R2 R3 R4 – элементы схемы активной коллекторной термостабилизации [15]; VT2 – транзистор выходного каскада усилителя. На рис. 2.2,в приведен пример использования трансформатора с коэффициентом трансформации 1:9.

б)

а)							   в)

## Рис. 2.2

Согласно [16, 17] при заданном значении нижней граничной частоты fн полосы пропускания разрабатываемого усилителя требуемое число витков длинных линий, наматываемых на ферритовые сердечники трансформатора, определяется выражением:

nв=109Rнd(N−1)16μπfнSN2,					(2.4)

где	d – диаметр сердечника в сантиметрах;

N – количество длинных линий трансформатора;

μ – относительная магнитная проницаемость материала сердечника;

S – площадь поперечного сечения сердечника в квадратных сантиметрах.

Значение коэффициента перекрытия частотного диапазона трансформирующих и суммирующих устройств на ферритовых сердечниках и длинных линиях лежит в пределах 2·104...8·104 [16, 17]. Поэтому, приняв коэффициент перекрытия равным 5·104, верхняя граничная частота fв полосы пропускания трансформатора может быть определена из соотношения:

fв=5⋅104fн						(2.5)

При расчетах трансформаторов импедансов по соотношениям (2.4) и (2.5) следует учитывать, что реализация fв более 1 ГГц технически трудно осуществима из-за влияния паразитных параметров трансформаторов на его характеристики [3].

Требуемое волновое сопротивление длинных линий разрабатываемого трансформатора рассчитывается по формуле [16, 17]:

ρл=Rн/N.						(2.6)

Методика изготовления длинных линий с заданным волновым сопротивлением описана в [18].

Входное сопротивление трансформатора, разработанного с учетом (2.4) – (2.6), равно:

Rвх=Rн/N2.						(2.7)

Пример 2.2. Рассчитать nв, ρл, fв трансформатора на ферритовых сердечниках и длинных линиях с коэффициентом трансформации сопротивления 1:9, если Rн = 50 Ом, fн= 5 кГц.

Решение. В качестве ферритовых сердечников трансформатора выберем кольца марки М2000НМ 20х10х5,имеющих параметры: μ = 2000; d = 6 см; S = 0,5 см2. Из (2.5) – (2.7) определим: N = 3, ρл= 16,7 Ом, fв= 250 МГц. Теперь по известным параметрам кольца из (2.4) найдем: n=16,7. То есть для создания трансформатора импедансов с fн= 5 кГц необходимо на каждом ферритовом кольце намотать не менее 17 витков. Длина одного витка длинной линии, намотанной на ферритовое кольцо, равна 3 см. Умножая это значение на 17, получим, что минимальная длина длинных линий должна быть не менее 51 см. С учетом необходимости соединения длинных линий между собой, с нагрузкой и выходом усилителя, следует длину каждой длинной линии увеличить на 
2...3 см.

2.3. ВЫХОДНОЙ СОГЛАСУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР полосового УСИЛИТЕЛЯ

При проектировании полосовых передатчиков средней и большой мощности, также как и при проектировании широкополосных, одной из основных является задача максимального использования по выходной мощности транзистора выходного каскада усилителя. Однако в этом случае между выходным каскадом и нагрузкой усилителя включается трансформатор импедансов, выполненный в виде фильтра нижних частот [3, 19, 20]. Чаще всего он выполняется в виде фильтра нижних частот четвертого порядка [19–23]. Принципиальная схема усилительного каскада с таким трансформатором приведена на рис. 2.3,а, эквивалентная схема по переменному току – на рис. 2.3,б, где элементы L1,L2,C1,C2 формируют трансформатор импедансов, обеспечивающий оптимальное, в смысле достижения максимального значения выходной мощности, сопротивление нагрузки транзистора и практически не влияют на форму АЧХ усилительного каскада. Методика расчета оптимального сопротивления нагрузки мощного транзистора дана в [2, 3, 24].

Наиболее полная и удобная для инженерных расчетов методика проектирования рассматриваемых трансформаторов импедансов приведена в [25, 26]. В таблице 2.2 представлены взятые из [26] нормированные относительно Rвх и ωср значения элементов L1,C1 для относительной полосы рабочих частот трансформатора w=(fв−fн)/fвравной 0,2 и 0,4 и для коэффициента трансформации сопротивления kтр лежащего в пределах 2...30 раз, где Rвх=Rн/kтр – входное сопротивление трансформатора в полосе его работы, ωср=2π(fв+fн)/2 – средняя круговая частота полосы рабочих частот трансформатора.

а)							б)

Рис. 2.3

Выбор w равной 0,2 и 0,4 обусловлен тем, что это наиболее часто реализуемая относительная полоса рабочих частот полосовых передатчиков средней и большой мощности, так как в этом случае перекрывается любой из каналов телевизионного вещания и диапазоны ЧМ и FM радиовещания [27].

Таблица 2.2 – Нормированные значения элементов трансформатора

|  | kтр | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w = 0,2 | L1н | 0,821 | 1,02 | 1,16 | 1,36 | 1,51 | 1,62 | 1,84 | 2,02 | 2,27 |
|  | C1н | 0,881 | 0,797 | 0,745 | 0,671 | 0,622 | 0,585 | 0,523 | 0,483 | 0,432 |
| w = 0,4 | L1н | 0,832 | 1,04 | 1,19 | 1,40 | 1,56 | 1,69 | 1,95 | 2,15 | 2,46 |
|  | C1н | 0,849 | 0,781 | 0,726 | 0,649 | 0,598 | 0,559 | 0,495 | 0,453 | 0,399 |

При выбранных значениях L1н,C1н нормированные значения элементов L2,C2 определяются из соотношений [23]:

L2н=kтрС1н					(2.8)

Истинные значения элементов L1,L2,C1,C2 рассчитываются по формулам:

L1=L1нRвх/ωср; С1=C1н/Rвхωср;				(2.9)

Пример 2.3. Рассчитать элементы L1,L2,C1,C2 трансформатора импедансов (рис. 2.3) при w = 0,2, kтр= 20 и предназначенного для работы в FM диапазоне (88...108 МГц) на нагрузку 75 Ом.

Решение. Из таблицы 2.2 для kтр= 20 найдем: L1н= 2,02, C1н= 0,483. По формулам (2.8) определим: L2н= 9,67, C2н= 0,101. С учетом того, что Rвх=Rн/kтр= 3,75 Ом, а ωср=2π(fв+fн)/2= 6.154·108 из (2.9) получим: L1= 12,3 нГн, C1= 208 пФ, L2= 58,9 нГн, C2= 43,7 пФ.

2.4. Фильтры высших гармонических составляющих полосового усилителя

Выходные каскады полосовых усилителей мощности работают, как правило, в режиме с отсечкой коллекторного тока, так как в этом случае можно получить в нагрузке значительно большую мощность, чем от каскада, работающего в режиме без отсечки, при одновременном обеспечении более высокого коэффициента полезного действия [2, 3, 4, 9, 24]. Однако в этом случае сигнал на выходе усилителя оказывается не синусоидальным и содержит в своем спектре высшие гармонические составляющие, приводящие к большим внеполосным излучениям. В соответствии с требованиями ГОСТ [28, 29], уровень любого побочного (внеполосного) радиоизлучения передатчиков с выходной мощностью более 25 Вт должен быть не менее чем на 60 дБ ниже максимального значения выходной мощности радиосигнала. Указанное требование достигается установкой на выходах усилителей мощности фильтрующих устройств, в качестве которых чаще всего используются фильтры Чебышева (рис. 2.4) и фильтры Кауэра (рис. 2.5) [2, 3, 4, 30].

Рис. 2.4

Рис. 2.5

В таблице 2.3 представлены взятые из [31] нормированные относительно Rн и ωв=2πfв значения элементов приведенных фильтров, соответствующие максимальному значению затухания в полосе пропускания равному 0,1 дБ.

Таблица 2.3 – Нормированные значения элементов фильтров

|  | Тип | aS,дБ | С1н | L2н | С2н | С3н | L4н | С4н | С5н | L6н | С6н | С7н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N=5 | Ч | 37 | 1,14 | 1,37 |  | 1,97 | 1,37 |  | 1,14 |  |  |  |
|  | К | 57 | 1,08 | 1,29 | 0,078 | 1,78 | 1,13 | 0,22 | 0,96 |  |  |  |
| N=6 | Ч | 49 | 1,16 | 1,40 |  | 2,05 | 1,52 |  | 1,90 | 0,86 |  |  |
|  | К | 72 | 1,07 | 1,28 | 0,101 | 1,82 | 1,28 | 0,19 | 1,74 | 0.87 |  |  |
| N=7 | Ч | 60 | 1,18 | 1,42 |  | 2,09 | 1,57 |  | 2,09 | 1,42 |  | 1,18 |
|  | К | 85 | 1,14 | 1,37 | 0,052 | 1,87 | 1,29 | 0,23 | 1,79 | 1,23 | 0,17 | 1,03 |

При этом приняты следующие обозначения: N – порядок фильтра; aS – гарантированное затухание высших гармонических составляющих на выходе фильтра; Ч – фильтр Чебышева; К – фильтр Кауэра.

Истинные значения элементов Сi, Li рассчитываются по формулам:

Сi=Ciн/Rвхωв;					(2.10)

Пример 2.4. Рассчитать фильтр Кауэра пятого порядка при Rн = 50 Ом и fв = 100 МГц.

Решение. Из таблицы 2.3 найдем, что нормированные значения элементов фильтра Кауэра пятого порядка равны: С1н = 1,08; L2н = 1,29; С2н = 0,078; С3н = 1,78; L4н = 1,13; С4н = 0,22; С5н = 0,96. После денормирования по формулам (2.10) получим: С1=C1н/Rвх2πfв = 34,4 пФ; L2=L2нRвх/2πfв = 103 нГн; С2 = 2,5 пФ; С3 = 56,7 пФ; L4 = 90 нГн; С4 = 7,0 пФ; С5 = 30,6 пФ. Как следует из таблицы 2.3, спроектированный фильтр обеспечивает гарантированное затухание высших гармонических составляющих на выходе фильтра равное 57 дБ.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕПЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Цепи формирования амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) служат для реализации максимально возможного для заданного схемного решения коэффициента усиления усилительного каскада при одновременном обеспечении заданного допустимого уклонения его АЧХ от требуемой формы. К ним относятся межкаскадные и входные корректирующие цепи (КЦ). Необходимость выполнения указанного требования обусловлена тем, что коэффициент усиления одного каскада многокаскадного усилителя мощности метрового и дециметрового диапазона волн не превышает 3-10 дБ [5, 19, 20]. В этом случае увеличение коэффициента усиления каждого каскада, например, на 2 дБ, позволяет повысить коэффициент полезного действия всего усилителя мощности в 1,2-1,5 раза [32].

Задача нахождения значений элементов КЦ, обеспечивающих максимальный коэффициент усиления каскада, в каждом конкретном случае может быть решена с помощью программ оптимизации. Однако наличие хорошего начального приближения значительно сокращает этап последующей оптимизации или делает его излишним [3, 20, 33].

Рассмотрим метод параметрического синтеза КЦ усилителей мощности радиопередающих устройств метрового и дециметрового диапазона волн, позволяющий по таблицам нормированных значений элементов КЦ осуществлять реализацию усилительных каскадов с максимально возможным для заданного схемного решения коэффициентом усиления при одновременном обеспечении заданного допустимого уклонения АЧХ от требуемой формы [32].

3.1. МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА МОЩНЫХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ КАСКАДОВ С КОРРЕКТИРУЮЩИМИ ЦЕПЯМИ

Согласно [3, 34, 35], коэффициент передачи усилительного каскада с КЦ в символьном виде может быть описан дробно-рациональной функцией комплексного переменного:

S21(p)=a0+a1p+...+ampmb0+b1p+...+bnpn,				(3.1)

где 	p=jΩ;

Ω=ω/ωв – нормированная частота;

ω – текущая круговая частота;

ωв – верхняя круговая частота полосы пропускания широкополосного усилителя, либо центральная круговая частота полосового усилителя;

ai=ai(RLC), bj=bj(RLC) – коэффициенты, являющиеся функциями параметров КЦ и нормированных элементов аппроксимации входного импеданса транзистора усилительного каскада.

Выберем в качестве прототипа передаточной характеристики (3.1) дробно-рациональную функцию вида:

Tnp=c0+c1p+…+cmpmd0+d1p+…+dnpn.				(3.2)

Найдём такие её коэффициенты, которые позволят из системы нелинейных уравнений [11]:

ai=ci, i=0⋯m;bj=dj,j =0⋯n,					(3.3)

рассчитать нормированные значения элементов КЦ, обеспечивающие максимальный коэффициент усиления каскада при заданном допустимом уклонении его АЧХ от требуемой формы.

В теории усилителей нет разработанной методики расчета коэффициентов ci,dj. Поэтому для их расчета воспользуемся методом оптимального синтеза электрических фильтров [36, 37].

В соответствии с указанным методом перейдем к квадрату модуля функции (3.2):

Tnp2=F(x,Cm,Dn)=C0+C1x+…+CmxmD0+D1x+…+Dnxn=M(x,Cm)N(x,Dn),

где 	x=Ω2;

Cm= C0,C1,…Cm – вектор коэффициентов Ci;

Dn=D0,D2,…Dn – вектор коэффициентов Dj.

По известным коэффициентам функции F(x,Cm,Dn), коэффициенты функции (3.2) могут быть определены с помощью следующего алгоритма [38]:

- В функции F(x,Cm,Dn) осуществляется замена переменной x=−p2, и вычисляются нули полиномов числителя и знаменателя.

- Каждый из полиномов числителя и знаменателя представляется в виде произведения двух полиномов, один из которых должен быть полиномом Гурвица [36].

- Отношение полиномов Гурвица числителя и знаменателя является искомой функцией Tn(p).

Для решения задачи нахождения векторов коэффициентов Cm,Dn составим систему линейных неравенств:

ξ(x)−F(x,Cm,Dn)≤δ;M(x,Cm)≥ε0;					(3.4)

где	Er – дискретное множество конечного числа точек в заданной нормированной области частот;

ξ(x) – требуемая зависимость квадрата модуля Tn(p) на множестве Er;

δ – допустимое уклонение F(x,Cm,Dn) от ξ(x);

ε0 – малая константа.

Первое неравенство в (3.4) определяет величину допустимого уклонения АЧХ каскада от требуемой формы. Второе и третье неравенства определяют условия физической реализуемости рассчитываемой МКЦ [35]. Учитывая, что полиномы M(x,Cm) и N(x,Dn) положительны, модульные неравенства можно заменить простыми и записать задачу в следующем виде:

[ξ(x)−δ]N(x,Dn)−M(x,Cm)≤0;−[ξ(x)+δ]N(x,Dn)+M(x,Cm)≤0;ε0−M(x,Cm)≤0;				(3.5)

Решение неравенств (3.5) является стандартной задачей линейного программирования [39]. В отличие от теории фильтров, где данная задача решается при условии минимизации функции цели: Fun=δ=min, неравенства (3.5) следует решать при условии ее максимизации: Fun=Dn=max, что соответствует достижению максимального значения коэффициента усиления рассчитываемого каскада [40].

Таким образом, метод параметрического синтеза заключается в следующем:

- нахождение дробно-рациональной функции комплексного переменного, описывающей коэффициент передачи усилительного каскада с КЦ;

- синтез коэффициентов квадрата модуля прототипа передаточной характеристики усилительного каскада с КЦ по заданным значениям ξ(x) и δ;

- расчет коэффициентов функции-прототипа Tn(p) по известным коэффициентам ее квадрата модуля;

- решение системы нелинейных уравнений (3.3) относительно нормированных значений элементов МКЦ.

Многократное решение системы линейных неравенств (3.5) для различных ξ(x) и δ позволяет осуществить синтез таблиц нормированных значений элементов МКЦ, по которым ведется проектирование усилителей.

Известные схемные решения построения КЦ усилителей мощности отличаются большим разнообразием. Однако из-за сложности настройки и высокой чувствительности характеристик усилителей к разбросу параметров сложных КЦ в усилителях мощности радиопередающих устройств метрового и дециметрового диапазона волн практически не применяются КЦ более четвертого-пятого порядка. [3, 5, 19, 20, 41].

Воспользуемся описанной выше методом параметрического синтеза усилительных каскадов с КЦ для синтеза таблиц нормированных значений элементов наиболее эффективных схемных решений построения КЦ широкополосных и полосовых усилителей мощности.

3.2. Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов

На рис. 3.1–3.3 приведены схемы КЦ, наиболее часто применяемые при построении широкополосных усилителей мощности метрового и дециметрового диапазона волн [5, 7, 12, 42–44].

Рис. 3.1. Четырехполюсная диссипативная КЦ второго порядка

Рис. 3.2. Четырехполюсная реактивная КЦ третьего порядка

Рис. 3.3. Четырехполюсная диссипативная КЦ четвертого порядка

Осуществим синтез таблиц нормированных значений элементов приведенных схемных решений КЦ.

3.2.1. Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов с корректирующей цепью второго порядка

Практические исследования различных схемных решений усилительных каскадов с КЦ на полевых транзисторах показывают, что схема КЦ, представленная на рис. 3.1 [43, 45, 46], является одной из наиболее эффективных, с точки зрения достижимых характеристик, простоты настройки и конструктивной реализации.

Аппроксимируя входной и выходной импедансы транзисторов VT1 и VT2 RC- и LC- цепями [8, 12, 47] найдем выражение для расчета коэффициента передачи последовательного соединения транзистора VT1 и КЦ:

K(p)=UвыхUвх=K01+a1p+a2p2+a3p3;			(3.6)

где	K0=S RвыхR3Rвых+R3;

p=jΩ;

Ω=ω/ωв – нормированная частота;

ω – текущая круговая частота;

ωв – верхняя круговая частота полосы пропускания разрабатываемого усилителя;

a1=L2н+R3н(С1н+Cвхн)1+R3н;a2=L2н(C1н+R3нСвхн)1+R3н;

S – крутизна транзистора VT1;

Rвых – выходное сопротивление транзистора VT1;

C1н=С1н+Свыхн;

L2н=L2н+Lвхн;

C1н,L2н,R3н,Свыхн,Lвхн,Свхн – нормированные относительно ωв и Rвых значения элементов C1,L2,R3,Cвых,Lвх,Cвх;

Cвых – выходная емкость транзистора VT1;

Lвх,Cвх – входная индуктивность и входная емкость транзистора VT2.

В качестве прототипа передаточной характеристики каскада выберем функцию вида

T(p)=11+b1p+b2p2+b3p3,					(3.7)

квадрат модуля которой равен:

Т(p)2=11+B1x+B2x2+B3x3.				(3.8)

Для выражения (3.8) составим систему линейных неравенств (3.5):

ξ(x)−δ(1+B1x+B2x2+B3x3)−1≤0;−ξ(x)+δ(1+B1x+B2x2+B3x3)+1≤0;			(3.9)

Решая (3.9) для различных δ, при условии максимизации функции цели: Fun=B3=max, найдем коэффициенты квадрата модуля функции-прототипа (3.8), соответствующие различным значениям допустимого уклонения АЧХ от требуемой формы. Вычисляя полиномы Гурвица знаменателя функции (3.8), определим требуемые коэффициенты функции-прототипа (3.7). Решая систему нелинейных уравнений

a1=b1;a2=b2;

относительно С1н,L2н,R3н при различных значениях Свхн, найдем нормированные значения элементов КЦ, приведенной на рис. 3.1. Результаты вычислений для случая, когда δ равна 0,25 дБ и 0,5 дБ, сведены в таблицу 3.1.

Таблица 3.1 – Нормированные значения элементов КЦ

| Cвхн | δ = ± 0,25 дБ |  |  | δ = ± 0,5 дБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С1н | L2н | R3н | С1н | L2н | R3н |
| 0,01 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0.4 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,7 2 2,5 3 3,5 4,5 6 8 | 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,58 1,58 1,46 1,73 1,62 1,61 1,61 1,60 1,60 1,60 1,60 | 88,2 18,1 9,31 6,39 4,93 3,47 2,74 2,01 1,65 1,43 1,28 1,18 1,02 0,977 0,894 0,837 0,796 0,741 0,692 0,656 | 160,3 32,06 16,03 10,69 8,02 5,35 4,01 2,68 2,01 1,61 1,35 1,17 0,871 0,787 0,635 0,530 0,455 0,354 0,266 0,199 | 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,01 2,00 2,03 2,03 2,02 2,02 2,02 2,02 | 101 20,64 10,57 7,21 5,50 3,86 3,02 2,18 1,76 1,51 1,34 1,17 1,09 1,00 0,90 0,83 0,78 0,72 0,67 0,62 | 202,3 40,5 20,2 13,5 10,1 6,75 5,06 3,73 2,53 2,02 1,69 1,35 1,19 1,02 0,807 0,673 0,577 0,449 0,337 0,253 |

Рассматриваемая КЦ может быть использована также и в качестве входной КЦ [44]. В этом случае следует принимать: Rвых=Rг,Свых=Сг, где Rг,Сг – активная и емкостная составляющие сопротивления генератора.

При заданных ωв и δ расчет КЦ сводится к нахождению нормированного значения Свх, определению по таблице 3.1 соответствующих значений C1н,L2н,R3н и их денормированию.

Пример 3.1. Рассчитать КЦ однокаскадного транзисторного усилителя с использованием синтезированных данных таблицы 3.1, при условиях: используемый транзистор 3П602А; Rг=Rн= 50 Ом; верхняя частота полосы пропускания усилителя равна 1,8 ГГц; допустимая неравномерность АЧХ равна ± 0,5 дБ. Принципиальная схема каскада приведена на рис. 3.4. Для термостабилизации тока покоя транзистора 3П602А, в схеме применена активная коллекторная термостабилизация на транзисторе КТ361А [48]. На выходе каскада включена выходная корректирующая цепь, практически не вносящая искажений в АЧХ каскада, состоящая из элементов L4=2,7 нГн, C5=0,64 пФ и обеспечивающая минимально возможное значение максимальной величины модуля коэффициента отражения ощущаемого сопротивления нагрузки внутреннего генератора транзистора (см. раздел 2.1).

## Рис. 3.4						Рис. 3.5

Решение. Используя справочные данные транзистора 3П602А [49] и соотношения для расчета значений элементов однонаправленной модели полевого транзистора [1], получим:Cвх=2,82 пФ, Lвх=0,34 нГн. Нормированное относительно Rг и ωв значение Свх равно: Свхн=СвхRгωв=1,77. Ближайшая величина Свхн в таблице 3.1 составляет 1,7. Для этого значения Свхн и δ=
+ 0,5 дБ из таблицы найдем: С1н=2,01; L2н=1,09; R3н=1,19. После денормирования элементов КЦ получим: С1=С1н/Rгωв=3,2 пФ; L2=L2нRг/ωв=
4,3 нГн; L2=L2−Lвх=3,96 нГн; R3=R3нRг=60 Ом. Коэффициент усиления рассматриваемого усилителя равен [14]: K0=2SRнR3/(R3+Rг) = 4,4.

На рис. 3.5 (кривая 1) приведена АЧХ рассчитанного усилителя, вычисленная с использованием полной эквивалентной схемы замещения транзистора [49]. Здесь же представлена экспериментальная характеристика усилителя (кривая 2), и АЧХ усилителя, оптимизированного с помощью программы оптимизации, реализованной в среде математического пакета для инженерных и научных расчетов MATLAB [50] (кривая 3). Кривые 1 и 3 практически совпадают, что говорит о высокой точности рассматриваемого метода параметрического синтеза. Оптимальность полученного решения подтверждает и наличие чебышевского альтернанса АЧХ [35].

3.2.2. Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов с корректирующей цепью третьего порядка

Схема четырехполюсной реактивной КЦ третьего порядка приведена на рис. 3.2 [5, 42, 45]. Как показано в [51] рассматриваемая КЦ позволяет реализовать коэффициент усиления каскада близкий к теоретическому пределу, который определяется коэффициентом усиления транзистора в режиме двухстороннего согласования на высшей частоте полосы пропускания [7].

Аппроксимируя входной и выходной импедансы транзисторов VT1 и VT2 RL- и RC- цепями [11, 19, 35], от схемы, приведенной на рис. 3.2, перейдем к схеме, приведенной на рис. 3.6.

Рис. 3.6					Рис. 3.7

Вводя идеальный трансформатор после конденсатора и применяя преобразование Нортона [2, 3], перейдем к схеме представленной на рис. 3.7. Для полученной схемы в соответствии с [7, 11, 35] коэффициент передачи последовательного соединения КЦ и транзистора VT2 может быть описан в символьном виде дробно-рациональной функцией комплексного переменного:

S21(p)=S21011+a1p+a2p2+a3p3, 			(3.10)

где	p=jΩ;

Ω=ω/ωв – нормированная частота;

ω – текущая круговая частота;

ωв – верхняя круговая частота полосы пропускания разрабатываемого усилителя;

S210=2C1нRвхнGном1,2(1);				(3.11)

Gном12(1)=(ωном/ωв)2 – коэффициент усиления транзистора VT2 по мощности в режиме двухстороннего согласования на частоте ωв [7];

ωном – частота, на которой коэффициент усиления транзистора по мощности в режиме двухстороннего согласования равен единице;

a1=C1н+Rвхн(С1н+С2н);a2=L3н(С1н+С2н)+RвхнС1нС2н;

Rвхн=Rвхн(а1−Свыхн)2/а12;	(3.12)

Rвхн,Свыхн,С1н,С2н,L3н – нормированные относительно Rвых и ωв значения элементов Rвх,Свых,С1,С2,L3.

Переходя от схемы рис. 3.7 к схеме рис. 3.6 по известным значениям Свыхн,C1н,С2н,L3н найдём:

C1н=С1н/К;C2н=[C2н−C1н(К−1)]К2;				(3.13)

где	К=С1н(C1н−Cвыхн);

Lвхн – нормированное относительно Rвых и ωв значение Lвх.

В качестве функции-прототипа передаточной характеристики (3.15) выберем дробно-рациональную функцию вида:

Тп(р)=11+b1p+b2p2+b3p3.				(3.14)

Квадрат модуля функции-прототипа (3.14) имеет вид:

Тп(р)2=11+B1x+B2x2+B3x3,				(3.15)

Для выражения (3.15) составим систему линейных неравенств (3.5):

ξ(x)−δ(1+B1x+B2x2+B3x3)−1≤0;−ξ(x)+δ(1+B1x+B2x2+B3x3)+1≤0;		(3.16)

Решая (3.16) для различных δ при условии максимизации функции цели? Fun=B3=max, найдем коэффициенты квадрата модуля функции-прототипа (3.15), соответствующие различным значениям допустимого уклонения АЧХ от требуемой формы. Вычисляя полиномы Гурвица знаменателя функции (3.15), определим требуемые коэффициенты функции-прототипа (3.14). Решая систему нелинейных уравнений

a1=b1; a2=b2; a3=b3

относительно С1н,С2н,L3н при различных значениях Rвхн, найдем нормированные значения элементов КЦ, приведенной на рис. 3.2. Результаты вычислений сведены в таблицу 3.2.

Анализ полученных результатов позволяет установить следующее. Для заданного значения δ существует определенное значение Rвхн при превышении, которого реализация каскада с требуемой формой АЧХ становится невозможной. Большему значению δ соответствует меньшее допустимое значение Rвхн, при котором реализуется требуемая форма АЧХ. Это обусловлено уменьшением добротности рассматриваемой цепи с увеличением Rвхн.

Исследуемая КЦ может быть использована и в качестве входной корректирующей цепи усилителя. В этом случае при расчетах следует полагать Rвых=Rг,Свых=Сг, где Rг,Сг – активная и емкостная составляющие сопротивления генератора.

Пример 3.2. Рассчитать КЦ однокаскадного усилителя на транзисторе КТ939А при условиях: Rг=Rн= 50 Ом; Cг= 2 пФ; верхняя частота полосы пропускания равна 1 ГГц; допустимая неравномерность АЧХ ± 0,25 дБ. Выбор в качестве примера проектирования однокаскадного варианта усилителя обусловлен возможностью простой экспериментальной проверки точности результатов расчета, чего невозможно достичь при реализации многокаскадного усилителя. Принципиальная схема усилителя приведена на рис. 3.8.

Таблица 3.2 – Нормированные значения элементов КЦ

| Неравномерность АЧХ | Rвхн | С1н | С2н | L3н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δ=0.1 дБ b1=1.805 b2=1.415 b3=0.868 | 0.128 0.126 0.122 0.112 0.09 0.05 0.0 | 1.362 1.393 1.423 1.472 1.55 1.668 1.805 | 2.098 1.877 1.705 1.503 1.284 1.079 0.929 | 0.303 0.332 0.358 0.392 0.436 0.482 0.518 |
| δ=0.25 дБ b1=2.14 b2=1.75 b3=1.40 | 0.0913 0.09 0.087 0.08 0.065 0.04 0.0 | 1.725 1.753 1.784 1.83 1.902 2.00 2.14 | 2.826 2.551 2.303 2.039 1.757 1.506 1.278 | 0.287 0.313 0.341 0.375 0.419 0.465 0.512 |
| δ=0.5 дБ b1=2.52 b2=2.01 b3=2.04 | 0.0647 0.0642 0.0621 0.057 0.047 0.03 0.0 | 2.144 2.164 2.196 2.24 2.303 2.388 2.52 | 3.668 3.381 3.025 2.667 2.32 2.002 1.69 | 0.259 0.278 0.306 0.341 0.381 0.426 0.478 |
| δ=1.0 дБ b1=3.13 b2=2.26 b3=3.06 | 0.0399 0.0393 0.0375 0.033 0.025 0.012 0.0 | 2.817 2.842 2.872 2.918 2.98 3.062 3.13 | 5.025 4.482 4.016 3.5 3.04 2.629 2.386 | 0.216 0.24 0.265 0.3 0.338 0.38 0.41 |

На выходе каскада включена выходная корректирующая цепь, практически не вносящая искажений в АЧХ каскада, состоящая из элементов L4=
6,4 нГн, C5=5,7 пФ и обеспечивающая минимально возможное значение максимальной величины модуля коэффициента отражения ощущаемого сопротивления нагрузки внутреннего генератора транзистора (см. раздел 2.1).

Рис. 3.8						Рис. 3.9

Решение. Используя справочные данные транзистора КТ939А [13] и соотношения для расчета значений элементов однонаправленной модели [10], получим: Lвх=0,75 нГн; Rвх=1,2 Ом; Gном1,2(1)=15. Нормированные относительно ωв и Rг значения элементов Сг,Lвх,Rвх равны: Сгн=СгRгωв=0,628; Lвхн=Lвхωв/Rг=0,0942; Rвхн=Rвх/Rг= 0,024. Подставляя в (3.12) Сгн и коэффициент функции-прототипа b1 из таблицы 3.2 для δ = ± 0,25 дБ рассчитаем: Rвхн = 0,012. Ближайшая табличная величина Rвхн равна нулю. Для указанного значения Rвхн из таблицы 3.2 найдем: С1н= 2,14; С2н= 1,278; L3н= 0,512. Подставляя найденные величины в (3.13), получим: С1н=1,512; С2н=0,1943; L3н=0,9314. Денормируя полученные значения элементов КЦ, определим: С1=С1н/Rгωв=4,8 пФ; С2=0,6 пФ; L3=L3нRг/ωв=7,4 нГн. Теперь по (3.11) вычислим: S210=1,81. Резистор R1 на рис. 3.8, включенный параллельно C1, необходим для установления заданного коэффициента усиления на частотах менее fβ=fT/β0 [11] и рассчитывается по формуле [52]:

R1=2β0Rн/S210.

На рис. 3.9 приведена АЧХ спроектированного однокаскадного усилителя, вычисленная с использованием полной эквивалентной схемы замещения транзистора КТ939А [9] (кривая 1). Здесь же представлена экспериментальная характеристика усилителя (кривая 2).

3.2.3. Параметрический синтез широкополосных усилительных каскадов с ЗАДАННЫМ НАКЛОНОМ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проблема разработки СУМ с заданным подъемом (спадом) АЧХ связана с необходимостью компенсации неравномерности АЧХ источников усиливаемых сигналов, либо с устранением частотно-зависимых потерь в кабельных системах связи, либо с выравниванием АЧХ малошумящих усилителей, входные каскады которых реализуются без применения цепей высокочастотной коррекции.

Схема корректирующей цепи, обеспечивающей реализацию заданного подъема (спада) АЧХ усилительного каскада, приведена на рис. 3.3 [7, 53, 54].

Аппроксимируя входной и выходной импедансы транзисторов VT1 и VT2 RL- и RC- цепями от схемы, приведенной на рис. 3.3, перейдем к схеме приведенной на рис. 3.10.

Рис. 3.10						Рис. 3.11

Вводя идеальный трансформатор после конденсатора C3 и применяя преобразование Нортона, перейдем к схеме, представленной на рис. 3.11.

Коэффициент передачи последовательного соединения КЦ и транзистора VT2 для полученной схемы может быть описан в символьном виде дробно-рациональной функцией комплексного переменного:

S21(p)=S2101+a1p1+b1p+b2p2+b3p3+b4p4, 			(3.17)

где	p=jΩ;

Ω=ω/ωв – нормированная частота;

ω – текущая круговая частота;

ωв – верхняя круговая частота полосы пропускания усилителя;

S210=2R1нC3нRвхнGном12(1)/(1+R1н);

a1=L2н/R1н;

b1=Rвхн(C3н+C4н)(1+R1н)+R1нC3н+L2н/(1+R1н);

b2=[R1нRвхнC3нC4н+RвхнL2н(C3н+C4н)+L2нC3н+

+L5н(C3н+C4н)/(1+R1н)]/(1+R1н);

b3=RвхнL2нC3нC4н+R1нL5нC3нC4н+L2нL5н(C3н+C4н)/(1+R1н);	b4=L2нL5нC3нC4н/(1+R1н);

R1н,L2н,C3н,C4н,L5н,Rвхн – нормированные относительно ωв и Rвых значения элементов R1,L2,C3,C4,L5,Rвх;

В качестве прототипа передаточной характеристики (3.17) выберем функцию:

Tn(p)=1+c1p1+d1p+d2p2+d3p3+d4p4.			(3.18)

Квадрат модуля функции-прототипа (3.18) имеет вид:

Tn(p)2=1+C1x1+D1x+D2x2+D3x3+D4x4.			(3.19)

Для выражения (3.19) составим систему линейных неравенств (3.5):

ξ(x)−δ(1+D1x+D2x2+D3x3+D4x4)−(1+C1x)≤0;−ξ(x)+δ(1+D1x+D2x2+D3x3+D4x4)+(1+C1x)≤0;ε0−(1+C1x)≤0;		(3.20)

Решая (3.20) для различных ξ(x) и δ, при условии максимизации функции цели: Fun=D4=max, найдем коэффициенты квадрата модуля функции-прототипа (3.24), соответствующие различным наклонам АЧХ и различным значениям допустимого уклонения АЧХ от требуемой формы. Вычисляя полиномы Гурвица числителя и знаменателя функции (3.19), определим требуемые коэффициенты функции-прототипа (3.18). Значения коэффициентов c1,d1,d2,d3,d4 функции-прототипа, соответствующие различным наклонам АЧХ и допустимым уклонениям АЧХ от требуемой формы, равным 0,25 дБ и 0,5 дБ, приведены в таблицах 3.3 и 3.4.

Решая систему нелинейных уравнений

a1=c1; bi=di; i=1...4

относительно R1н,L2н,C3н,C4н,L5н при различных значениях Rвхн, найдем нормированные значения элементов КЦ, приведенной на рис. 3.11. Предлагаемая методика была реализована в виде программы в среде математического пакета для инженерных и научных расчетов Maple V [55]. Результаты вычислений сведены в таблицы 3.3 и 3.4.

Анализ полученных результатов позволяет установить следующее. Чем меньше требуемое значение δ, тем меньше допустимый подъем АЧХ при котором возможна его аппроксимация квадратом модуля функции вида (3.19). Для заданного наклона АЧХ и заданном значении δ существует определенное значение Rвхн, при превышении которого реализация каскада с требуемой формой АЧХ становится невозможной.

Таблица 3.3 – Нормированные значения элементов КЦ для δ=0,25 дБ

| # Наклон | Rвхн | R1н | L2н | C3н | C4н | L5н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +4 дБ K1=3.3 c1=2 d1=3.121 d2=5.736 d3=3.981 d4=3.564 | 0.027 0.0267 0.0257 0.024 0.02 0.013 0.008 0,0 | 1.058 1.09 1.135 1.178 1.246 1.33 1.379 1.448 | 2.117 2.179 2.269 2.356 2.491 2.66 2.758 2.895 | 3.525 3.485 3.435 3.395 3.347 3.306 3.29 3.277 | 6.836 6.283 5.597 5.069 4.419 3.814 3.533 3.205 | 0.144 0.156 0.174 0.191 0.217 0.248 0.264 0.287 |
| +2 дБ K1=3.2 c1=2 d1=3.576 d2=6.385 d3=4.643 d4=3.898 | 0.0361 0.0357 0.0345 0.0325 0.029 0.024 0.015 0.0 | 1.59 1.638 1.696 1.753 1.824 1.902 2.014 2.166 | 3.18 3.276 3.391 3.506 3.648 3.804 4.029 4.332 | 3.301 3.278 3.254 3.237 3.222 3.213 3.212 3.227 | 5.598 5.107 4.607 4.204 3.797 3.437 3.031 2.622 | 0.172 0.187 0.207 0.225 0.247 0.269 0.3 0.337 |
| +0 дБ K1=3.15 c1=2 d1=4.02 d2=7.07 d3=5.34 d4=4.182 | 0.0493 0.049 0.047 0.045 0.04 0.03 0.017 0.0 | 2.425 2.482 2.595 2.661 2.781 2.958 3.141 3.346 | 4.851 4.964 5.19 5.322 5.563 5.916 6.282 6.692 | 3.137 3.13 3.122 3.121 3.125 3.143 3.175 3.221 | 4.597 4.287 3.753 3.504 3.134 2.726 2.412 2.144 | 0.205 0.219 0.247 0.263 0.29 0.327 0.36 0.393 |
| -3 дБ K1=3.2 c1=2 d1=4.685 d2=8.341 d3=6.653 d4=4.749 | 0.0777 0.077 0.075 0.07 0.06 0.043 0.02 0.0 | 4.668 4.816 4.976 5.208 5.526 5.937 6.402 6.769 | 9.336 9.633 9.951 10.417 11.052 11.874 12.804 13.538 | 3.062 3.068 3.079 3.102 3.143 3.21 3.299 3.377 | 3.581 3.276 2.998 2.68 2.355 2.051 1.803 1.653 | 0.263 0.285 0.309 0.34 0.379 0.421 0.462 0.488 |
| -6 дБ K1=3.3 c1=2 d1=5.296 d2=9.712 d3=8.365 d4=5.282 | 0.132 0.131 0.127 0.12 0.1 0.08 0.04 0.0 | 16.479 17.123 17.887 18.704 20.334 21.642 23.943 26.093 | 32.959 34.247 35.774 37.408 40.668 43.284 47.885 52.187 | 2.832 2.857 2.896 2.944 3.049 3.143 3.321 3.499 | 2.771 2.541 2.294 2.088 1.789 1.617 1.398 1.253 | 0.357 0.385 0.42 0.453 0.508 0.544 0.592 0.625 |

Таблица 3.4 – Нормированные значения элементов КЦ для δ=0,5 дБ

| # Наклон | Rвхн | R1н | L2н | C3н | C4н | L5н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +6 дБ K1=5.4 c1=2 d1=2.725 d2=5.941 d3=3.731 d4=4.3 | 0.012 0.0119 0.0115 0.011 0.0095 0.0077 0.005 0.0 | 0.42 0.436 0.461 0.48 0.516 0.546 0.581 0.632 | 0.839 0.871 0.923 0.959 1.031 1.092 1.163 1.265 | 6.449 6.278 6.033 5.879 5.618 5.432 5.249 5.033 | 12.509 11.607 10.365 9.624 8.422 7.602 6.814 5.911 | 0.09 0.097 0.109 0.117 0.134 0.147 0.164 0.187 |
| +3 дБ K1=4.9 c1=2 d1=3.404 d2=7.013 d3=4.805 d4=5.077 | 0.0192 0.019 0.0185 0.017 0.015 0.012 0.007 0.0 | 0.701 0.729 0.759 0.807 0.849 0.896 0.959 1.029 | 1.403 1.458 1.518 1.613 1.697 1.793 1.917 2.058 | 5.576 5.455 5.336 5.173 5.052 4.937 4.816 4.711 | 8.98 8.25 7.551 6.652 6.021 5.433 4.817 4.268 | 0.123 0.134 0.146 0.165 0.182 0.2 0.224 0.249 |
| 0 дБ K1=4.9 c1=2 d1=4.082 d2=8.311 d3=6.071 d4=6.0 | 0.0291 0.0288 0.028 0.0265 0.024 0.019 0.01 0.0 | 1.012 1.053 1.096 1.145 1.203 1.288 1.404 1.509 | 2.024 2.106 2.192 2.29 2.406 2.576 2.808 3.018 | 5.405 5.306 5.217 5.129 5.042 4.94 4.843 4.787 | 6.881 6.296 5.79 5.303 4.828 4.271 3.697 3.301 | 0.16 0.175 0.19 0.207 0.226 0.253 0.287 0.316 |
| -3 дБ K1=5.2 c1=2 d1=4.745 d2=9.856 d3=7.632 d4=7.13 | 0.0433 0.043 0.0415 0.039 0.035 0.027 0.015 0.0 | 1.266 1.318 1.4 1.477 1.565 1.698 1.854 2.019 | 2.532 2.636 2.799 2.953 3.13 3.395 3.708 4.038 | 5.618 5.531 5.417 5.331 5.253 5.172 5.117 5.095 | 5.662 5.234 4.681 4.263 3.874 3.414 3.003 2.673 | 0.201 0.217 0.241 0.263 0.287 0.321 0.357 0.391 |
| -6 дБ K1=5.7 c1=2 d1=5.345 d2=11.71 d3=9.702 d4=8.809 | 0.0603 0.06 0.058 0.054 0.048 0.04 0.02 0.0 | 1.285 1.342 1.449 1.564 1.686 1.814 2.068 2.283 | 2.569 2.684 2.899 3.129 3.371 3.627 4.136 4.567 | 6.291 6.188 6.031 5.906 5.812 5.744 5.683 5.686 | 5.036 4.701 4.188 3.759 3.399 3.093 2.634 2.35 | 0.247 0.264 0.295 0.325 0.355 0.385 0.436 0.474 |

Для перехода от схемы, приведенной на рис. 3.11, к схеме, представленной на рис. 3.10, следует воспользоваться формулами пересчета:

R1н=R1н; L2н=L2н;C3н=C3н−Cвыхн;C4н=[C4н−C3н(K2−1)]К22;				(3.21)

где K2=C3н/(C3н−Cвыхн).

Табличные значения элементов R1н,L2н,C3н,C4н,L5н, в этом случае, выбираются для величины

Rвхн=Rвхн(1−Свыхн/K1),					(3.22)

где K1 – коэффициент, значения которого приведены в таблицах 3.3 и 3.4.

Таблицы 3.3 и 3.4 могут быть применены и для проектирования усилительных каскадов на полевых транзисторах (рис. 3.12).

Рис. 3.12

В этом случае удобнее рассматривать коэффициент передачи с входа транзистора VT1 на вход транзистора VT2, который описывается соотношением, аналогичным (3.17):

S21(p)=K01+a1p1+b1p+b2p2+b3p3+b4p4,

где	K0=SC3RвыхR1(C3+C4+Cвх2)(Rвых+R1);

S – крутизна транзистора VT1;

Cвх2 – входная емкость транзистора VT2;

Rвых – выходное сопротивление транзистора VT1.

При использовании таблиц 3.3 и 3.4 и переходе к реальным нормированным значениям элементов КЦ, следует пользоваться формулами пересчета:

R1н=R1н; L2н=L2н; C4н=C4н///К1;C3н=C3н//Свх2нК1/(Свх2нК1−C3н//);L5н=L5н//К12; К1=0,5+0,25+С4н///Cвх2н;С3н//=C3н−Свых1н; С4н//=C4н−C3н(K2−1)/K22;

где	Cвых1н – нормированное относительно ωв и Rвых значение выходной емкости транзистора VТ1;

Cвх2н – нормированное относительно ωв и Rвых значение входной емкости транзистора VТ2.

Пример 3.3. Рассчитать КЦ однокаскадного транзисторного усилителя с использованием синтезированных таблиц 3.3 и 3.4 при условиях: используемый транзистор – КТ939А; Rг=Rн= 50 Ом; емкостная составляющая сопротивления генератора Cг= 2 пФ; верхняя частота полосы пропускания fв=1 ГГц; требуемый подъем АЧХ 4 дБ; допустимое уклонение АЧХ от требуемой формы δ=0,25 дБ. Принципиальная схема каскада приведена на рис. 3.13. На выходе каскада включена выходная КЦ, состоящая из элементов L6=6,4 нГн, C7=
5,7 пФ (см. раздел 2.1).

Решение. Используя справочные данные транзистора КТ939А [13] и соотношения для расчета значений элементов однонаправленной модели [10], получим: Lвх=0,75 нГн; Rвх=1,2 Ом; Gном12(1)=15.

Рис. 3.13						Рис. 3.14.

Нормированные относительно ωв и Rг значения Сг,Lвх,Rвх равны: Сгн=СгRгωв=0,628; Lвхн=Lвхωв/Rг =0,0942; Rвхн=Rвх/Rг=0,024. Подставляя в (3.22) значение Cгн и табличную величину К1, рассчитаем: Rвхн=0,019. Ближайшая табличная величина Rвхн равна 0,02. Для указанного значения Rвхн из таблицы 3.3 найдем: R1н=1,246; L2н=2,491; С3н=3,347; C4н=4,419; L5н=0,217. Подставляя найденные величины в формулы пересчета (3.26) получим: R1н=1,246; L2н=2,491; С3н=2,719; C4н=2,406; L5н=0,235. Денормируя полученные значения элементов КЦ, определим: R1=R1нRг=62,3 Ом; L2=L2нRг/ωв=19,83 нГн; C3=C3н/Rгωв= 8,66 пФ; С4= 7,66 пФ; L5= 1,87 нГн. Далее по (3.17) вычислим: S210= 1,98. Резистор R1 на рис. 3.13, включенный параллельно C3, необходим для установления заданного коэффициента усиления на частотах менее fβ=fT/β0 и рассчитывается по формуле [52]: R1=2β0Rн/S210.

На рис. 3.14 приведена АЧХ спроектированного однокаскадного усилителя, вычисленная с использованием полной эквивалентной схемы замещения транзистора КТ939А [13] (кривая 1). Здесь же представлена экспериментальная характеристика усилителя (кривая 2).

3.3. Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов

Полосовые усилители мощности находят широкое применение в системах пейджинговой и сотовой связи, телевизионном и радиовещании. На рис. 3.15–3.17 приведены схемы КЦ, наиболее часто применяемые при построении полосовых усилителей мощности метрового и дециметрового диапазона волн [3, 5, 6, 19, 20, 32].

Рис. 3.15. Четырехполюсная реактивная КЦ третьего порядка

Рис. 3.16. Четырехполюсная реактивная КЦ четвертого порядка

Рис. 3.17. Четырехполюсная реактивная КЦ, выполненная в виде фильтра нижних частот

Осуществим синтез таблиц нормированных значений элементов приведенных схемных решений КЦ полосовых усилителей мощности.

3.3.1. Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов с корректирующей цепью третьего порядка

Описание рассматриваемой схемы (рис. 3.15), ее применение в полосовых усилителях мощности и методика настройки даны в работах [5, 44, 56]. В разделе 3.2.2 дано описание методики расчета анализируемой схемы при ее использовании в качестве КЦ широкополосного усилителя. В случае ее использования в качестве КЦ полосового усилителя методика расчета остается неизменной, за исключением изменения условий расчета функции-прототипа.

Значения коэффициентов функции-прототипа (3.14), соответствующие различным величинам относительной полосы пропускания, определяемой отношением fв/fн, где fв,fн – верхняя и нижняя граничные частоты полосового усилителя, для неравномерности АЧХ ± 0,25 дБ, приведены в таблице 3.5. Здесь же даны результаты расчета элементов C1н,С2н,L3н для различных значений Rвхн.

Анализ полученных результатов позволяет установить следующее. При заданном отношении fв/fн существует определенное значение Rвхн, при превышении которого реализация каскада с требуемой формой АЧХ становится невозможной. Это обусловлено уменьшением добротности рассматриваемой цепи с увеличением Rвхн.

При условии fв/fн>1,3 в каскаде с анализируемой КЦ коэффициент усиления в области частот ниже fн оказывается соизмеримым с его коэффициентом усиления в полосе рабочих частот. Поэтому в таблице приведены результаты расчетов нормированных значений элементов КЦ ограниченные отношением fв/fн равным 1,3.

При известных ω0,Rвых,Свых,Lвх,Rвх (см. раздел 3.22) расчет КЦ состоит из следующих этапов. Вычисляются значения элементов Cвыхн,Lвхн,Rвыхн. По таблице выбираются значения C1н,C2н,L3н соответствующие требуемому значению отношения fв/fн и рассчитанному значению Rвхн. По формулам пересчета (3.13) рассчитываются значения C1н,C2н,L3н и осуществляется их денормирование.

Таблица 3.5 – Нормированные значения элементов КЦ

|  | Rвхн | С1н | С2н | L3н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fв/fн=1,05 b1=2.1145 b2=1.2527 b3=1.9394 | 0.0057 0.0056 0.0054 0.0049 0.0043 0.0026 0.0 | 2.036 2.043 2.051 2.062 2.072 2.092 2.115 | 11.819 10.763 9.732 8.61 7.868 6.711 5.78 | 0.081 0.088 0.097 0.109 0.119 0.138 0.159 |
| fв/fн=1,1 b1=1.0630 b2=1.1546 b3=0.75594 | 0.0347 0.034 0.033 0.03 0.025 0.016 0.0 | 0.907 0.92 0.933 0.956 0.981 1.015 1.063 | 3.606 3.277 2.993 2.62 2.31 2.005 1.705 | 0.231 0.251 0.271 0.302 0.334 0.372 0.417 |
| fв/fн=1,2 b1=1.2597 b2=1.1919 b3=0.7321 | 0.0705 0.0695 0.068 0.063 0.054 0.036 0.0 | 1.004 1.022 1.038 1.07 1.108 1.165 1.26 | 2.622 2.403 2.216 1.945 1.707 1.457 1.199 | 0.278 0.298 0.318 0.352 0.387 0.431 0.485 |
| fв/fн=1,3 b1=1.2830 b2=1.13763 b3=0.60930 | 0.106 0.105 0.102 0.094 0.08 0.05 0.0 | 0.963 0.98 1.006 1.044 1.091 1.169 1.283 | 2.056 1.903 1.708 1.496 1.311 1.104 0.919 | 0.307 0.327 0.355 0.39 0.426 0.472 0.517 |

Рассматриваемая КЦ (рис. 3.15) может быть использована и в качестве входной корректирующей цепи усилителя. В этом случае при расчетах следует полагать Rвых=Rг,Свых=Сг, где Rг,Сг – активная и емкостная составляющие сопротивления генератора.

Пример 3.4. Рассчитать КЦ однокаскадного усилителя на транзисторе КТ939А при условиях: Rг=Rн= 50 Ом, где Rн – сопротивление нагрузки; Cг= 2 пФ; центральная частота полосы пропускания равна 1 ГГц; относительная полоса пропускания равна 1,1. Выбор в качестве примера проектирования однокаскадного варианта усилителя обусловлен возможностью простой экспериментальной проверки точности результатов расчета, чего невозможно достичь при реализации многокаскадного усилителя. Схема усилителя приведена на рис. 3.18. На выходе усилителя включена выходная корректирующая цепь, состоящая из элементов L4 = 4 нГн, C5 = 4,7 пФ (см. раздел 2.1).

Рис. 3.18						Рис. 3.19

Решение. Используя справочные данные транзистора КТ939А [13] и соотношения для расчета значений элементов однонаправленной модели [10], получим: Lвх=0,75 нГн; Rвх=1,2 Ом; Gном1,2(1)=15. Нормированные относительно ω0 и Rг значения элементов Сг,Lвх,Rвх равны: Сгн=СгRгω0= 0,628; Lвхн=Lвхω0/Rг= 0,0942; Rвхн=Rвх/Rг= 0,024. Подставляя Сгн и коэффициент b1 для случая fв/fн=1,1 из таблицы в (3.12), рассчитаем: Rвхн = 0,004. Ближайшая табличная величина Rвхн равна 0,0. Для указанного значения Rвхн из таблицы найдем: С1н = 1,063; С2н = 1,705; L3н = 0,417. Подставляя найденные величины в (3.13) получим: С1н = 0,435; С2н = 0,03; L3н = 2,39. Денормируя полученные значения элементов КЦ определим: С1=С1н/Rгω0 = 1,38 пФ; С2 = 0,1 пФ; L3=L3нRг/ω0 = 19 нГн. Теперь по (3.11) вычислим: S210 = 1,96.

На рис. 3.19 приведена АЧХ спроектированного однокаскадного усилителя, вычисленная с использованием полной эквивалентной схемы замещения транзистора КТ939А [13] (кривая 1). Здесь же представлена экспериментальная характеристика усилителя (кривая 2).

3.3.2. Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов с корректирующей цепью четвертого порядка

Описание рассматриваемой схемы (рис. 3.16), ее применение в полосовых усилителях мощности и методика настройки даны в работах [5, 6, 21].

Аппроксимируя входной и выходной импедансы транзисторов VT1 и VT2 RC- и RL- цепями перейдем к схеме, приведенной на рис. 3.20.

## Рис. 3.20					Рис. 3.21

Вводя идеальный трансформатор после конденсатора C2 и применяя преобразование Нортона, перейдем к схеме, представленной на рис. 3.21.

Коэффициент прямой передачи последовательного соединения преобразованной схемы КЦ и транзистора VT2 может быть описан в символьном виде дробно-рациональной функцией комплексного переменного:

S21(p)=a1p1+b1p+b2p2+b3p3+b4p4,			(3.23)

где	p=jΩ;

Ω=ω/ωв – нормированная частота;

ω – текущая круговая частота;

ωв – центральная круговая частота полосового усилителя;

a1=2C2нL1нRвхнGном12(1);

Gном12(1)– коэффициент усиления транзистора VT2 по мощности в режиме двустороннего согласования на частоте Ω=1;

b1=L1н+Rвхн(С2н+С3н);b2=C2н(L1н+L4н)+С3нL4н+RвхнL1н(С2н+С3н);b3=L1нС2нС3нRвхн+L1нL4н(C2н+C3н);		(3.24)

Rвхн=Rвхн(b1b2−b3−Cвыхнb12)2(b1b2−b3)2;			(3.25)

Rвхн,Свыхн,L1н,C2н,С3н,L4н – нормированные относительно ωв и Rвых значения элементов Rвх,Свых,L1,C2,C3,L4..

По известным значениям Свыхн,L1н,C2н,С3н,L4н, переходя от схемы рис. 3.21 к схеме рис. 3.20, найдём:

L1н=L1н;C2н=С2н−Свыхн;C3н=[C3н−C2н(К−1)]К2;				(3.26)

где	К=С2н(C2н−Cвыхн);

Lвхн – нормированное относительно Rвых и ωв значение Lвх.

Из (3.23) следует, что коэффициент усиления каскада на частоте Ω=1 равен:

S210=2C2нL1нRвхнGном12(1)(1−b2+b4)2+(b1−b3).				(3.27)

В качестве прототипа передаточной характеристики (3.23) выберем функцию:

Tn(p)=p1+d1p+d2p2+d3p3+d4p4.			(3.28)

Квадрат модуля функции-прототипа (3.28) имеет вид:

Tn(p)2=x1+D1x+D2x2+D3x3+D4x4.			(3.29)

Для нахождения коэффициентов Di составим систему линейных неравенств (3.5):

ξ(x)−δ(1+D1x+D2x2+D3x3+D4x4)−x≤0;−ξ(x)+δ(1+D1x+D2x2+D3x3+D4x4)+x≤0;		(3.30)

Решая (3.30) для различных ξ(x) и δ, при условии максимизации функции цели: Fun=D4=max, найдем коэффициенты Di, соответствующие различным полосам пропускания полосового усилительного каскада. Вычисляя полиномы Гурвица знаменателя функции (3.29), определим коэффициенты функции-прототипа (3.28).

Значения коэффициентов функции-прототипа (3.28), соответствующие различным величинам относительной полосы пропускания определяемой отношением fв/fн, где fв,fн – верхняя и нижняя граничные частоты полосового усилителя, для неравномерности АЧХ ± 0,5 дБ, приведены в таблице 3.6.

## Таблица 3.6 – Нормированные значения элементов КЦ

|  | Rвхн | L1н | C2н | C3н | L4н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fв/fн=1.3 d1=0.29994 d2=2.0906 d3=0.29406 d4=1.0163 | 0.00074 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001 0.0 | 0.2215 0.2509 0.2626 0.2721 0.2801 0.2872 0.2935 0.2999 | 5.061 4.419 4.216 4.068 3.951 3.855 3.773 3.702 | 100.2 76.29 69.26 64.22 60.27 57.04 54.31 51.96 | 0.00904 0.01200 0.01325 0.01429 0.01523 0.01609 0.01689 0.01764 |
| fв/fн=1.4 d1=0.42168 d2=2.1772 d3=0.40887 d4=1.0356 | 0.0021 0.0015 0.001 0.0007 0.0005 0.0003 0.0002 0.0 | 0.3311 0.3728 0.3926 0.4024 0.4084 0.4139 0.4166 0.4217 | 3.674 3.231 3.066 2.994 2.951 2.914 2.896 2.864 | 39.44 29.34 25.96 24.49 23.66 22.91 22.57 21.93 | 0.02158 0.02931 0.03313 0.03500 0.03631 0.03746 0.03803 0.03911 |
| fв/fн=1.6 d1=0.55803 d2=2.2812 d3=0.52781 d4=1.0474 | 0.0045 0.004 0.003 0.002 0.0015 0.001 0.0007 0.0 | 0.4476 0.4757 0.5049 0.5259 0.5349 0.5431 0.5478 0.5580 | 3.002 2.799 2.630 2.527 2.487 2.452 2.433 2.392 | 21.54 17.78 15.07 13.54 12.96 12.46 12.19 11.63 | 0.03620 0.04424 0.05235 0.05822 0.06075 0.06313 0.06448 0.06747 |
| fв/fн=1.8 d1=0.75946 d2=2.4777 d3=0.69615 d4=1.0844 | 0.0091 0.009 0.008 0.007 0.005 0.002 0.001 0.0 | 0.6180 0.6251 0.6621 0.6810 0.7092 0.7411 0.7514 0.7595 | 2.526 2.495 2.335 2.267 2.180 2.096 2.075 2.055 | 12.93 12.43 9.831 8.914 7.858 6.886 6.646 6.431 | 0.0540 0.0560 0.0711 0.0791 0.0892 0.1013 0.1050 0.1080 |
| fв/fн=2 d1=0.98632 d2=2.7276 d3=0.87132 d4=1.13 | 0.0144 0.014 0.012 0.01 0.007 0.005 0.001 0.0 | 0.831 0.850 0.888 0.911 0.938 0.953 0.980 0.986 | 2.189 2.133 2.039 1.991 1.942 1.917 1.878 1.869 | 8.543 7.586 6.182 5.578 5.010 4.736 4.319 4.233 | 0.073 0.082 0.101 0.112 0.124 0.131 0.142 0.145 |

# Продолжение таблицы 3.6

|  | Rвхн | L1н | C2н | C3н | L4н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fв/fн=2.5 d1=1.4344 d2=3.2445 d3=1.1839 d4=1.2206 | 0.0236 0.022 0.02 0.015 0.01 0.005 0.001 0.0 | 1.262 1.299 1.320 1.358 1.387 1.412 1.430 1.434 | 1.842 1.793 1.770 1.736 1.714 1.699 1.689 1.686 | 5.423 4.367 3.932 3.379 3.058 2.829 2.685 2.652 | 0.097 0.121 0.133 0.153 0.168 0.181 0.188 0.190 |
| fв/fн=3 d1=2.0083 d2=3.9376 d3=1.5378 d4=1.3387 | 0.032 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0.0 | 1.827 1.864 1.900 1.927 1.950 1.971 1.990 2.008 | 1.628 1.609 1.595 1.589 1.584 1.582 1.580 1.579 | 4.027 3.213 2.717 2.458 2.280 2.143 2.032 1.939 | 0.112 0.139 0.163 0.178 0.190 0.200 0.209 0.218 |
| fв/fн=4 d1=2.9770 d2=5.1519 d3=2.1074 d4=1.573 | 0.0414 0.04 0.035 0.03 0.02 0.01 0.005 0.0 | 2.787 2.812 2.848 2.872 2.912 2.946 2.962 2.977 | 1.455 1.456 1.460 1.464 1.474 1.483 1.488 1.492 | 3.137 2.661 2.229 2.010 1.772 1.611 1.548 1.493 | 0.124 0.144 0.170 0.185 0.207 0.223 0.231 0.237 |
| fв/fн=5 d1=4.131 d2=6.6221 d3=2.7706 d4=1.8775 | 0.0479 0.045 0.04 0.03 0.02 0.01 0.005 0.0 | 3.936 3.972 4.000 4.040 4.073 4.103 4.128 4.131 | 1.353 1.366 1.377 1.395 1.411 1.426 1.439 1.440 | 2.716 2.162 1.898 1.635 1.478 1.366 1.287 1.279 | 0.130 0.160 0.180 0.204 0.221 0.235 0.245 0.247 |
| fв/fн=6 d1=4.79 d2=7.4286 d3=3.109 d4=2.0246 | 0.050 0.048 0.045 0.04 0.03 0.02 0.01 0.0 | 4.604 4.625 4.644 4.667 4.704 4.735 4.763 4.790 | 1.315 1.325 1.334 1.346 1.366 1.382 1.399 1.415 | 2.413 2.105 1.914 1.730 1.518 1.401 1.284 1.206 | 0.139 0.157 0.171 0.186 0.208 0.223 0.237 0.248 |

В таблице представлены также результаты вычислений нормированных значений элементов L1н,C2н,C3н,L4н, полученные из решения системы неравенств (3.3) и соответствующие различным значениям Rвхн.

Анализ полученных результатов позволяет установить следующее. Для заданной относительной полосы пропускания существует определенное значение Rвхн, при превышении которого реализация каскада с требуемой формой АЧХ становится невозможной. Это обусловлено уменьшением добротности рассматриваемой цепи с увеличением Rвхн.

Рассматриваемая КЦ (рис. 3.16) может быть использована и в качестве входной КЦ. В этом случае при расчетах следует полагать Rвых=Rг, Свых=Сг.

Пример 3.5. Рассчитать КЦ однокаскадного транзисторного усилителя, являющегося одним из восьми канальных усилителей выходного усилителя мощности 500 Вт передатчика FM диапазона, при условиях: Rг=Rн=75 Ом; Cг=10 пФ; диапазон частот 88-108 МГц; в качестве усилительного элемента использовать транзистор КТ970А.

Принципиальная схема каскада приведена на рис. 3.22. Элементы L5=
11 нГн, C6=240 пФ, L7=56 нГн, С8=47 пФ формируют трансформатор импедансов (см. раздел 2.3), обеспечивающий оптимальное, в смысле достижения максимального значения выходной мощности, сопротивление нагрузки транзистора и практически не влияющий на форму АЧХ усилительного каскада.

В каскаде использован стабилизатор напряжения базового смещения на транзисторах КТ817Г, обеспечивающий стабилизацию угла отсечки коллекторного тока транзистора КТ970А [23].

Решение. Используя справочные данные транзистора КТ970А [13] и соотношения для расчета значений элементов однонаправленной модели [10], получим: Rвх=rб=0,053 Ом; Lвх=Lб+Lэ=0,9 нГн; Gном12(1)= 113, где rб− сопротивление базы транзистора; Lб,Lэ− индуктивности выводов базы и эмиттера транзистора.

Рис. 3.22						Рис. 3.23

Для заданного диапазона частот имеем: ωв=2π(108+88)⋅106/2= 6,15108; fв/fн= 1,23; Rвых=Rг, Cвых=Cг. Нормированные относительно Rг и ωв значения элементов Rвх, Lвх, Cг равны: Rвх.н=RвхRг=7,0610-4; Lвх.н=LвхωвRг= 7,3810-3; Сг.н= СгωвRг= 0,46. Используя табличные значения d1,d2,d3,d4, для fв/fн= 1,3, в соответствии с (3.3) из (3.25) получим: Rвхн=5,410-4. Ближайшее табличное значение Rвх.н= 510-4, для которого: L1н=0,2626; C2н=4,216; С3н=69,26; L4н= 0,01325. По соотношениям (3.26) определим: L1н=0,2626; С2н=3,756; С3н= 54,56; L4н= 0,0093. Осуществляя денормирование элементов КЦ, имеем: L1=L1нRг/ωв=32 нГн; С2=С2н/Rгωв=81,4 пФ; С3=1183 пФ; L4=
1,1 нГн. По соотношению (3.27) найдем коэффициент усиления каскада: S210=7,33.

На рис. 3.23 приведена АЧХ спроектированного однокаскадного усилителя, вычисленная с использованием полной эквивалентной схемы замещения транзистора [13] (кривая 1). Здесь же представлена экспериментальная характеристика усилителя (кривая 2).

3.3.3. Параметрический синтез полосовых усилительных каскадов с корректирующей цепью, выполненной в виде фильтра нижних частот

Описание схемы КЦ, приведенной на рис. 3.17, ее применение в полосовых усилителях мощности, а также методика настройки даны в [19, 20, 25, 57]. Известные методы расчета указанной КЦ [20, 25, 57] не учитывают частотную зависимость коэффициента усиления транзистора в пределах рабочего диапазона, что является причиной значительных искажений формы АЧХ разрабатываемых усилителей.

# Аппроксимируя входной и выходной импедансы транзисторов VT1 и VT2 RC- и RL- цепями перейдем к схеме, приведенной на рис. 3.24.

Рис. 3.24

Коэффициент прямой передачи последовательного соединения КЦ и транзистора VT2 может быть описан в символьном виде дробно-рациональной функцией комплексного переменного:

S21(p)=a0p+b2p2+b3p3+b4p4+b5p5,			(3.31)

где	p=jΩ;

Ω=ω/ωв – нормированная частота;

ω – текущая круговая частота;

ωв – центральная круговая частота полосового усилителя;

a0=2RвхнGном12(1)/(1+Rвхн);

Gном12(1) – коэффициент усиления транзистора VT2 по мощности в режиме двухстороннего согласования на частоте Ω=1;

b2=L2н+L4н+Rвхн(С1н+C3н)/(1+Rвхн);b3=С1н(L2н+L4н)+C3н(RвхнL2н+L4н)/(1+Rвхн);b4=L2нС3н(С1нRвхн+L4н)/(1+Rвхн);		(3.32)

C1н=C1н+Свыхн;

L4н=L4н+Lвхн;

Rвхн,Lвхн,Свыхн,С1н,L2н,С3н,L4н – нормированные относительно ωв и Rвых значения элементов Rвх,Lвх,Свых,С1,L2,С3,L4;

Rвых,Свых – активная и емкостная составляющие выходного сопротивления транзистора VT1;

Rвх,Lвх – активная и индуктивная составляющие входного сопротивления транзистора VТ2.

Из (3.31) следует, что коэффициент усиления на частоте Ω=1 равен:

S210=21+RвхнRвхнGном12(1)(1−b3+b5)2+(b4−b2)2.			(3.33)

В качестве прототипа характеристики (3.31) выберем функцию:

Tn(p)=1p+d2p2+d3p3+d4p4+d5p5.			(3.34)

Квадрат модуля функции-прототипа (3.34) имеет вид:

Tn(p)2=1x+D2x2+D3x3+D4x4+D5x5.			(3.35)

Для выражения (3.35) составим систему линейных неравенств (3.5):

ξ(x)−δ(x+D2x2+D3x3+D4x4+D5x5)−1≤0;−ξ(x)+δ(x+D2x2+D3x3+D4x4+D5x5)+1≤0;		(3.36)

Решая (3.36) для различных ξ(x) и δ при условии максимизации функции цели: Fun=D5=max, найдем коэффициенты Di, соответствующие различным полосам пропускания полосового усилительного каскада. Вычисляя полиномы Гурвица знаменателя функции (3.35), определим коэффициенты функции-прототипа (3.34).

Значения коэффициентов функции-прототипа для различных полос пропускания и неравномерности АЧХ ±0,25 дБ приведены в таблице 3.7. Здесь же представлены результаты вычислений нормированных значений элементов С1н,L2н,С3н,L4н, полученные из решения системы неравенств (3.3) и соответствующие различным значениям Rвхн.

Анализ полученных результатов позволяет установить следующее. Для заданной относительной полосы пропускания, определяемой отношением fв/fн, где fв,fн – верхняя и нижняя граничные частоты полосового усилителя, существует определенное значение Rвхн, при превышении которого реализация каскада с требуемой формой АЧХ становится невозможной. При допустимой неравномерности АЧХ, равной 0,25 дБ, ее аппроксимация функцией (2.34) возможна при условии fв/fн≤2. При допустимой неравномерности АЧХ более 0,25 дБ, область аппроксимации увеличивается незначительно. Поэтому создание усилителя с полосой пропускания более одной октавы с использованием изображенной на рис. 3.17 КЦ невозможно.

Рассматриваемая КЦ (рис. 3.17) может быть использована и в качестве входной КЦ усилителя. В этом случае при расчетах следует полагать Rвых=Rг, Свых=Сг.

#### Таблица 3.7 – Нормированные значения элементов КЦ

|  | Rвхн | C1н | L2н | C3н | L4н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fв/fн=1.2 d2=0.28324 d3=2.0380 d4=0.26888 d5=0.98884 | 0.0005847 0.000518 0.000506 0.000485 0.00045 0.0004 0.00032 0.0002 0.0 | 5.773 5.294 5.052 4.838 4.612 4.396 4.162 3.929 3.677 | 0.1773 0.1947 0.2024 0.2101 0.2192 0.2289 0.2406 0.2537 0.2698 | 164.6 153.8 141.4 130.8 119.8 109.2 97.80 86.43 74.36 | 0.0059 0.0062 0.0068 0.0074 0.0082 0.009 0.0101 0.0115 0.0134 |
| fв/fн=1.3 d2=0.40850 d3=2.0543 d4=0.36889 d5=0.96466 | 0.001896 0.00176 0.00172 0.00164 0.00151 0.00132 0.00107 0.0006 0.0 | 3.759 3.565 3.452 3.322 3.186 3.050 2.922 2.757 2.615 | 0.2763 0.2906 0.2975 0.3063 0.3166 0.3282 0.3401 0.3574 0.3741 | 57.58 54.04 50.72 47.13 43.47 39.86 36.52 32.25 28.65 | 0.0161 0.0173 0.0186 0.0201 0.0220 0.0242 0.0266 0.0304 0.0344 |
| fв/fн=1.4 d2=0.56846 d3=2.0762 d4=0.48523 d5=0.93726 | 0.00482 0.00459 0.00447 0.00425 0.00390 0.00335 0.00260 0.00160 0.0 | 2.619 2.528 2.452 2.374 2.291 2.201 2.114 2.029 1.931 | 0.3999 0.4113 0.4185 0.4272 0.4375 0.4500 0.4634 0.4778 0.4960 | 25.52 24.09 22.55 21.06 19.56 17.98 16.49 15.08 13.50 | 0.0352 0.0376 0.0407 0.0441 0.0480 0.0528 0.0581 0.0642 0.0724 |
| fв/fн=1.6 d2=0.75048 d3=1.9966 d4=0.57207 d5=0.81594 | 0.010896 0.0105 0.0101 0.0096 0.0086 0.0073 0.0053 0.0034 0.0 | 1.853 1.811 1.746 1.703 1.644 1.590 1.530 1.486 1.426 | 0.5363 0.5443 0.5519 0.5584 0.5684 0.5788 0.5918 0.6022 0.6176 | 12.38 11.86 10.88 10.27 9.511 8.846 8.133 7.634 6.970 | 0.0669 0.0706 0.0786 0.0843 0.0926 0.1009 0.1114 0.1198 0.1329 |

### Продолжение таблицы 3.7

|  | Rвхн | C1н | L2н | C3н | L4н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fв/fн=1.8 d2=0.84428 d3=1.8738 d4=0.57990 d5=0.69360 | 0.016114 0.0155 0.0151 0.0144 0.0133 0.0115 0.009 0.0047 0.0 | 1.521 1.483 1.450 1.417 1.380 1.338 1.294 1.240 1.196 | 0.6061 0.6133 0.6167 0.6214 0.6275 0.6358 0.6454 0.6590 0.6711 | 8.553 8.083 7.650 7.236 6.820 6.361 5.919 5.395 4.991 | 0.0892 0.0958 0.1028 0.1104 0.1189 0.1296 0.1415 0.158 0.1731 |
| fв/fн=2 d2=0.87096 d3=1.7385 d4=0.55020 d5=0.58961 | 0.01878 0.0181 0.0177 0.017 0.0155 0.014 0.011 0.007 0.0 | 1.348 1.320 1.294 1.267 1.229 1.202 1.161 1.122 1.071 | 0.6276 0.6338 0.6362 0.6396 0.6456 0.6508 0.6596 0.6694 0.6833 | 7.306 6.975 6.604 6.265 5.830 5.538 5.126 4.745 4.291 | 0.097 0.1028 0.1103 0.1181 0.1294 0.1379 0.1517 0.1665 0.1876 |

Пример 3.6. Рассчитать КЦ однокаскадного транзисторного усилителя, являющегося одним из четырех канальных усилителей выходного усилителя мощности 250 Вт передатчика пятого канала телевидения, при условиях: Rг=Rн=75 Ом, диапазон усиливаемых частот 92-100 МГц, используемый транзистор – КТ970А.

Схема каскада приведена на рис. 3.25. Элементы L5=12,5 нГн, C6=
213 пФ, L7=60 нГн, С8=44 пФ формируют трансформатор импедансов, обеспечивающий оптимальное, в смысле достижения максимального значения выходной мощности, сопротивление нагрузки транзистора и практически не влияющий на форму АЧХ усилительного каскада.

Решение. Используя справочные данные транзистора КТ970А [13] и соотношения для расчета значений элементов однонаправленной модели [10], получим: Rвх=rб=0,053 Ом; Lвх=Lб+Lэ=0,9 нГн, Gном12(1)= 110, где rб− сопротивление базы транзистора, Lб,Lэ− индуктивности выводов базы и эмиттера транзистора.

Рис. 3.25						Рис. 3.26

Для заданного диапазона частот имеем: ωв=2π(100+92)106/2= =6,0288·108, fв/fн= 1,087. Нормированное относительно Rг значение Rвх равно: Rвхн=RвхRг= 7,06·10-4. Как следует из таблицы 3.7, рассчитанному значению Rвхн соответствует минимально достижимая полоса пропускания, определяемая величиной fв/fн=1,3. Ближайшее табличное значение Rвхн, при условии fв/fн=1,3, равно 6·10-4. Для этого значения Rвхн из таблицы найдем: C1н=2,757; L2н=0,3574; С3н=32,25; L4н=0,0304. Осуществляя денормирование элементов КЦ, получим: С1=С1н/ω0Rг=61 пФ; L2=L2нRг/ω0=44,46 нГн; С3=713,2 пФ; L4н=3,78 нГн; L4=L4−Lвх = 2,88 нГн. По соотношению (3.33) и данным таблицы найдем коэффициент усиления рассчитываемого каскада: S210=5,683.

На рис. 3.26 приведена АЧХ спроектированного однокаскадного усилителя, вычисленная с использованием полной эквивалентной схемы замещения транзистора [13] (кривая 1). Здесь же представлена экспериментальная характеристика усилителя (кривая 2).

Список использованных источников

- Проектирование радиопередающих устройств с применением ЭВМ / Под ред. О.В. Алексеева. – М.: Радио и связь, 1987. – 392 с.

- Широкополосные радиопередающие устройства / Алексеев О.В., Головков А.А., Полевой В.В., Соловьев А.А.; Под ред. О.В. Алексеева. - М.: Связь, 1978. – 304 с.

- Проектирование радиопередатчиков / В.В. Шахгильдян, М.С. Шумилин, В.Б. Козырев и др.; Под ред. В.В. Шахгильдяна. – М.: Радио и связь, 2000. – 656 с.

- Каганов В.И. Радиопередающие устройства. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002. – 288 с.

- Асессоров В.В., Кожевников В.А., Асеев Ю.Н., Гаганов В.В. Модули ВЧ усилителей мощности для портативных средств связи // Электросвязь. – 1997. - № 7. – С. 21 – 22.

- Титов А.А. Двухканальный усилитель мощности с диплексерным выходом // Приборы и техника эксперимента. – 2001. – № 1. – С. 68 – 72.

- Шварц Н.З. Линейные транзисторные усилители СВЧ. - М.: Сов. радио, 1980. – 368 с.

- Никифоров В.В., Терентьев С.Ю. Синтез цепей коррекции широкополосных усилителей мощности с применением методов нелинейного программирования // Сб. «Полупроводниковая электроника в технике связи» / Под ред. И.Ф. Николаевского. – М.: Радио и связь, 1986. – Вып. 26. – С. 136–144.

- Никифоров В.В., Кулиш Т.Т., Шевнин И.В. К проектированию широкополосных усилителей мощности КВ- УКВ- диапазона на мощных МДП-транзисторах // В сб.: Полупроводниковые приборы в технике связи / Под ред. И.Ф. Николаевского. – М.: Радио и связь. -1993. – Вып. 23. – С. 105–108.

- Титов А.А., Бабак Л.И., Черкашин М.В. Расчет межкаскадной согласующей цепи транзисторного полосового усилителя мощности // Электронная техника. Сер. СВЧ-техника. – 2000. – Вып. 1. – С. 46–50.

- Бабак Л.И., Шевцов А.Н., Юсупов Р.Р. Пакет программ автоматизированного расчета транзисторных широкополосных  и импульсных УВЧ - и СВЧ усилителей // Электронная техника. Сер. СВЧ – техника. – 1993. – Вып. 3. – С. 60–63.

- Шварц Н.З. Усилители СВЧ на полевых транзисторах. – М.: Радио и связь, 1987. – 200 с.

- Петухов В.М. Полевые и высокочастотные биполярные транзисторы средней и большой мощности и их зарубежные аналоги: Справочник. В 4 томах. – М.: КУбК-а, 1997.

- Мамонкин И.Г. Усилительные устройства. Учебное пособие для вузов. - М.: Связь. 1977. – 360 с.

- Титов А.А. Расчет схемы активной коллекторной термостабилизации и её использование в усилителях с автоматической регулировкой потребляемого тока // Электронная техника. Сер. СВЧ – техника. – 2001. – № 2. – С. 26–30.

- Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний / В.В. Заенцев, В.М. Катушкина, С.Е. Лондон, З.И. Модель; Под ред. З.И. Моделя. – М.: Сов. радио, 1980. – 296 с.

- Лондон С.Е., Томашевич С.В. Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с.

- Титов А.А., Болтовская Л.Г. Высоковольтный транзисторный усилитель однополярных импульсов // Приборы и техника эксперимента. – 1979. – №2. – С. 140–141.

- Гребенников А.В., Никифоров В.В. Транзисторные усилители мощности для систем подвижной радиосвязи метрового и дециметрового диапазонов волн // Радиотехника. – 2000 – № 5. – С. 83–86.

- Гребенников А.В., Никифоров В.В., Рыжиков А.Б. Мощные транзисторные усилительные модули для УКВ ЧМ и ТВ вещания // Электросвязь. – 1996. – № 3. – С. 28–31.

- Титов А.А., Кологривов В.А. Параметрический синтез межкаскадной корректирующей цепи полосового усилителя мощности // Электронная техника. Сер. СВЧ – техника. – 2002. – Вып. 1. – С. 6–13.

- Титов А.А. Усилитель мощности для оптического модулятора // Приборы и техника эксперимента. – 2002. – № 5. – С. 88–90.

- Титов А.А. Полосовой усилитель мощности с повышенной линейностью амплитудной характеристики // Приборы и техника эксперимента. – 2003. – № 4. – С. 65–68.

- Радиопередающие устройства: Учебник для вузов / Л.А. Белов, М.В. Благовещенский, В.М. Богачев и др.; Под ред. М.В. Благовещенского, Г.У. Уткина. – М.: Радио и связь, 1982. – 408 с.

- Знаменский А.Е., Нестеров М.И. Расчет трансформаторов сопротивлений с сосредоточенными элементами // Техника средств связи. Сер. Техника радиосвязи. – 1983. – Вып. 1 – С. 83–88.

- Знаменский А.Е. Таблицы для расчета трансформаторов сопротивлений в виде фильтров нижних частот. // Техника средств связи. Сер. Техника радиосвязи. – 1985. – Вып. 1. – С. 99–110.

- Мелихов С.В. Аналоговое и цифровое радиовещание: Учебное пособие. – Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2002. – 251 с.

- ГОСТ 20532 – 83. Радиопередатчики телевизионные 1 – 5 диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 34 с.

- ГОСТ Р 50890 – 96. Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений. – М.: Издательство стандартов, 1996. – 36 с.

- Иванов В.К. Оборудование радиотелевизионных передающих станций. – М.: Радио и связь, 1989. – 336 с.

- Зааль Р. Справочник по расчету фильтров: Пер. с нем. - М.: Радио и связь. 1983. – 752 с.

- Титов А.А., Григорьев Д.А. Параметрический синтез межкаскадных корректирующих цепей высокочастотных усилителей мощности // Радиотехника и электроника. – 2003. – № 4. – С 442–448.

- Howard A. Higher manufacturing yields using DOE // Microwave J. – 1994. – Vol. 37. – No. 7. – P. 92 – 98.

- Бабак Л.И., Пушкарев В.П., Черкашин М.В. Расчет сверхширокополосных СВЧ усилителей с диссипативными корректирующими цепями // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 1996. – Том 39. - № 11. - С. 20 – 28.

- Ku W.H., Petersen W.C. Optimum gain-bandwidth limitation of transistor amplifiers. // IEEE Trans. – 1975. – Vol. CAS - 22. – No. 6. – P. 523 – 533.

- Ланнэ А.А. Оптимальный синтез линейных электронных схем. – М.: Связь, 1978. – 336 с.

- Трифонов И.И. Расчет электронных цепей с заданными частотными характеристиками. – М.: Радио и связь, 1988. – 304 с.

- Балабанян Н. Синтез электрических цепей. – М.: Госэнергоиздат, 1961. – 543 с.

- Муртаф Б. Современное линейное программирование: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 224 с.

- Смирнов Р.А. Оптимизация параметров импульсных и широкополосных усилителей. – М.: Энергия, 1976. – 200 с.

- Титов А.А. Расчет межкаскадной корректирующей цепи многооктавного транзисторного усилителя мощности. // Радиотехника. – 1987. – №1. – С. 29 – 31.

- Мелихов С.В., Титов А.А. Широкополосный усилитель мощности с повышенной линейностью // Приборы и техника эксперимента. – 1988. – № 3. – С. 124 – 125.

- Титов А.А., Ильюшенко В.Н., Авдоченко Б.И., Обихвостов В.Д. Широкополосный усилитель мощности для работы на несогласованную нагрузку // Приборы и техника эксперимента. – 1996. – № 2. – С. 68 – 69.

- Окснер Э.С. Мощные полевые транзисторы и их применение: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1985. – 288 с.

- Брауде Г.З. Коррекция телевизионных и импульсных сигналов. // Сб. статей. – М.: Связь, 1967. – 245 с.

- Титов А.А. Параметрический синтез межкаскадной корректирующей цепи широкополосного усилителя мощности на полевых транзисторах. // Радиотехника. – 2002. – № 3 - С. 90–92.

- Obregon J., Funck F., Borvot S. A 150 MHz – 16 GHz FET amplifier. // IEEE International solid-state Circuits Conference. – 1981, February. – P. 66 – 67.

- Авдоченко Б.И., Ильюшенко В.Н., Донских Л.П. Пикосекундные усилительные модули на транзисторах с затвором Шотки // Приборы и техника эксперимента. – 1986. – № 5. – С. 119–122.

- Гринберг Г.С., Могилевская Л.Я., Хотунцев Ю.Л. Численное моделирование нелинейных устройств на полевых транзисторах с барьером Шотки // Электронная техника. Сер. СВЧ-техника. – 1993. – Вып. 4. – С. 18–22.

- Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов MATLAB 5.x: - В 2-х томах. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1999.

- Титов А.А. Параметрический синтез межкаскадной корректирующей цепи сверхширокополосного усилителя мощности // Известия вузов. Сер. Электроника. – 2002. – № 6. – С. 81–87.

- Бабак Л.И., Дергунов С.А. Расчет цепей коррекции сверхширокополосных транзисторных усилителей мощности СВЧ // Сб. «Радиотехнические методы и средства измерений» – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985 г.

- Жаворонков В.И., Изгагин Л.Н., Шварц Н.З. Транзисторный усилитель СВЧ с полосой пропускания 1 – 1000 МГц // Приборы и техника эксперимента. – 1972. – № 3. – С. 134–135.

- Титов А.А. Параметрический синтез широкополосных усилительных ступеней с заданным наклоном амплитудно-частотной характеристики // Известия вузов. Сер. Радиоэлектроника. – 2002. – № 10. – С. 26–34.

- Манзон Б.М. Maple 5 Power Edition – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. – 240 с.

- Титов А.А. Расчет амплитудной характеристики каскада, работающего в режиме с отсечкой коллекторного тока // Известия вузов. Сер. Радиоэлектроника. – 2003. – № 2. – С. 33–37.

- Вай Кайчень. Теория и проектирование широкополосных согласующих цепей: Пер. с англ. – М.: Связь, 1979. – 288 с.