ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Аппаратные характеристики, блок-схема микросхемы хост-контроллера Vinculum VNC1L

- Аппаратные характеристики:

- Устройство со встроенной интегральной схемой USB-хоста/ведомого в одной микросхеме;

- Полная обработка протокола USB микросхемой;

- 8/32-разрядное ядро V-MCU;

- Использование парных DMA-контроллеров для аппаратного ускорения;

- Встроенный умножитель тактовой частоты с 12 МГц до 48 МГц;

- Интегрированная схема сброса по включению питания с дополнительным входом RESET#;

- Встроенная Flash память программ объёмом 64 Кбайт;

- Внутреннее статическое ОЗУ данных объёмом 4 Кбайт;

- Набор стандартных прошивок, поставляемых FTDI;

- Программирование или обновление прошивки с помощью USB flash-накопителя или через интерфейс UART;

- Вход PROG# для управления перепрограммированием;

- Два независимых порта USB-хоста/ведомого, поддерживающих спецификацию USB 2.0 для низкоскоростного и полноскоростного режимов*, с интегрированными подтягивающими резисторами;

- Четыре полностью настраиваемые шины ввода/вывода данных и управления;

- Режим интерфейса UART для ввода/вывода данных, программирования и интерфейса диспетчера команд;

- Режим интерфейса FIFO с 8-разрядной двунаправленной шиной данных и простым 4-проводным управлением связью (handshake) для ввода/вывода данных и интерфейса диспетчера команд;

- Режим ведомого интерфейса SPI для ввода/вывода данных и интерфейса диспетчера команд;

- До 28 выводов интерфейса GPIO для ввода/вывода данных и интерфейса диспетчера команд;

- Взаимодействие с микропроцессором (MCU) / ПЛУ (PLD) / ПЛИС (FPGA) через интерфейс UART, FIFO или SPI;

- Поддержка перехода в режим ожидания и пробуждения из него;

- Поддержка конфигураций устройства с питанием от шины, самостоятельным питанием от отдельного источника и сильноточным питанием от шины USB;

- Работа от питания 3.3 В при 5 В-совместимых выводах;

- Низкое потребление при работе (25 мА) и в режиме ожидания (2 мА);

- Полное соответствие спецификации USB 2.0 - совместимость с USB-устройством хоста и ведомого с полноскоростным (12 Мбит/с) и низкоскоростным (1.5 Мбит/с) режимами USB.

- Диапазон рабочих температур от -20 °С до 70 °С;

- Доступен в компактном, не содержащем свинца 48-выводном корпусе LQFP (согласно RoHS).

Рисунок Г - Блок-схема микросхемы хост-контроллера Vinculum VNC1L

#### Описание функциональных блоков:

- Приёмопередатчики 1 и 2 USB-хоста/ведомого - два USB-приёмопередатчика обеспечивают физический интерфейс с USB 1.1 либо полноскоростным USB 2.0 хостом или ведомым USB-устройством. Их выходные драйверы обеспечивают передачу сигналов с управлением скоростью нарастания входного напряжения до уровня 3.3 В, в то время как дифференциальный приёмник и два односторонних приёмника обеспечивают приём данных с шины USB. Оба приёмопередатчика имеют внутренние подтягивающие резисторы.

- Блоки последовательного интерфейса (Serial Interface Engine - SIE) хоста / ведомого USB - обрабатывают преобразование физического уровня USB из параллельного в последовательный и наоборот, включая битстаффинг и дестаффинг (битовое наполнение и удаление наполняющего бита), генерацию и проверку CRC, генерацию кадра USB и проверку ошибок.

- Генератор тактовой частоты 12 МГц - генерирует от внешнего кварцевого резонатора номиналом 12 МГц входную опорную частоту для PLL (Phased-Locked Loop - схема фазовой автоподстройки частоты) умножителя тактового генератора.

- PLL умножителя тактового генератора - получает на входе от ячейки генератора 12 МГц и генерирует опорные тактовые сигналы с частотами 24 МГц и 48 МГц, которые используются блоками USB SIE, ядром MCU, системным таймером и блоком предделителя UART.

- Логика программирования и тестирования - этот блок отвечает за перепрограммирование встроенной Flash-памяти. Когда вывод PROG# притянут к низкому уровню и устройство находится в состоянии сброса, встроенная Flash память игнорируется внутренним аппаратным загрузчиком (BootStrap Loader ROM), которое содержит код, позволяющий перепрограммировать память Flash с помощью команд, передаваемых через UART. FTDI предлагает программную утилиту, которая позволяет перепрограммировать VNC1L с помощью этого метода. Вывод TEST используется изготовителем для тестирования различных внутренних блоков, и в обычных условиях должен быть притянут к земле (GND).

- Контроллеры DMA 1 и 2 - пара DMA-контроллеров в VNC1L значительно увеличивают производительность, позволяя контроллерам USB SIE, UART, FIFO и SPI передавать данные между собой через SRAM данных с минимальной нагрузкой на MCU.

- SRAM данных - этот блок размером 4К x 8 бит действует как память данных (или переменных).

- Математический сопроцессор (Numeric CoProcessor - NPU) - большинство операций MCU Vinculum 8-разрядные, однако имеется несколько подпрограмм, таких как обработка таблиц FAT диска, которые используют 32-разрядную арифметику. Чтобы ускорить эти операции, у MCU есть специально предназначенный для этого блок 32-разрядного сопроцессора.

- Предделитель UART - этот блок обеспечивает синхронизацию приёма/передачи для блока UART. Варьируя значения предделителя, можно задать скорость передачи UART в диапазоне от 300 бод до 1 Мбод.

- Системный таймер - обеспечивает регулярное прерывание для MCU Vinculum, как правило, с интервалами в 1 мс. Оно используется MCU для обеспечения тайм-аутов и других функций синхронизации.

- Ядро MCU Vinculum - это ядро VMCU, основанное на 8-разрядной архитектуре встроенного MCU (EMCU), запатентованной FTDI. VMCU имеет гарвардскую архитектуру, то есть разделённое пространство кода и данных, и поддерживает 64 Кбайт программного кода, 64 КБайт (разделённого на страницы) пространства данных и 256 байт пространства ввода/вывода. Оно использует технологию "улучшенного CISC" - в большинстве случаев команды VMCU заменили бы несколько строк кода в традиционных CISC или RISC процессорах, достигая производительности, подобную RISC, в CISC-архитектуре, с преимуществом над обоими в отличном уменьшении программного кода.

- E-Flash ПЗУ программ - VNC1L имеет 64 Кбайта встроенной Flash-памяти (E-Flash). Для программирования встроенной E-Flash не нужно никаких специальных напряжений программирования, поскольку они обеспечиваются внутри самого кристалла. Основные способы программирования E-Flash (оба под управлением MCU) через UART, подтягивая вывод PROG# к низкому уровню и сбрасывая устройство, либо с помощью USB flash-накопителя.

- ПЗУ программы начальной загрузки - это небольшой блок аппаратно записанного ПЗУ (512 X 8 битов), которое игнорирует основную память E-Flash, когда вывод PROG# притянут к низкому уровню. Это обеспечивает средства программирования всей памяти E-Flash через интерфейс UART.

- Логика UART и FIFO - они обеспечивают дополнительный последовательный и параллельный интерфейсы с VNC1L, эквивалентные интерфейсам на изделиях с преобразователями UART/FIFO в USB (FT232 и FT245 от FTDI).

- Блоки GPIO - выводы универсального интерфейса ввода/вывода.