| БИЛЕТ 5 Изгиб. Дифф. зав-ти при изгибе. dM = Q • dz, Q = dM / dz, dQ / dz = d2M / dz2 = q. производная от изгибающего момента по абсциссе сечения балки равна поперечной силе (теорема Журавского); вторая производная от изгибающего момента по абсциссе сечения балки равна интенсивности распределенной нагрузки. БИЛЕТ 6 Основные гипотезы при изгибе. Принцип Бернулли: плоские сечения до и после деформации остаются плоскими, нормальными к продольной оси балки. БИЛЕТ 12 Косой изгиб. Определение напряж. БИЛЕТ 14 Напряженное состояние в данной точке - совокупность напряжений на всех елементарных площадках, которые можно провести через какую-либо точку тела. Главные нормальные напряжения - если на грани кубика других нет (касательных напряжений). Тензор напряжения - перемещения при данной нагрузке ??? Закон парности касательных напряжений. Дан брус произвольного сечения. A - площадь сечения по нормали Aa - площадь сечения под углом a к нормали. Aa= A / cos a. проекция сил на направление sa : sa•Aa – s1•A•cos a = 0 sa = s1 • cos2 a проекция сил на направление ta : ta•Aa – s1•A•sin a = 0 ta = 1/2 •s1 • sin 2a для BD: sb = s1 • cos2 (a+/2)= s1 • sin2 a tb = 1/2 •s1 • sin 2(a+/2) = – 1/2 •s1 • sin 2a. sa+ sb = s1; ta = – tbз-н парности касат. напряж.). Из этого закона следует, что : при a = 90° sa = 0, ta= 0; при a = 0 sa = samax = s1, ta= 0; при a = 45° ta= tamax= s1 / 2. БИЛЕТ 15 Плоское напряженное состояние. з-н Гука для одноосного напряженного состояния : e = s / E; e = Dl / l - относительное удлинение E [Па, МПа]- модуль продольной упругости (а также : модуль упругости I рода, модуль Юнга). s [Па, МПа] - напряжение. e¢ = –m •e; e¢ - относит. поперечная деформация. m - коэфф-нт поперечной деформации (Пуассона). обобщенный з-н Гука для плоского напряженного состояния : e1 = s1 / E – m•s2 / E e2 = s2 / E – m•s1 / E. находим напряжения s1 и s2 : s1 = E (e1 + m•e2) / (1– m2), s2 = E (e2 + m•e1) / (1– m2). БИЛЕТ 16 З-н Гука для изотропного материала. Изотропный материал - материал, свойства которого одинаковы во всех направлениях. Для объемного напряженного состояния : e1 = (1 / E) •[s1 – m•(s2 + s3)], e2 = (1 / E) •[s2 – m•(s3 + s1)], e3 = (1 / E) •[s3 – m•(s1 + s2)]. Объем кубика 1´1´1 после деформации : V = (1+e1) ´ (1+e2) ´ (1+e3) » 1+ e1 +e2 +e3. Относительное изменение объема : u = e1 +e2 +e3 = (1–2•m) •(s1+s2+s3 ) / E. Отсюда : коэфф-нт Пуассона m не может быть больше 1/2. з-н Гука при сдвиге : t = G•g g - угол сдвига [рад] G [Па]- модуль сдвига (модуль упругости 2 рода). G = E / [2•(1+m)] удельная деформация при чистом сдвиге : u = t2 / (2•G) БИЛЕТ 17 Теории (гипотезы) прочностей. Эквивалентое напряженное состояние - состояние, равноопасное данному сложному напряженному состоянию, но при одноосном растяжении (сжат.). I-я гипотеза прочности - гипотеза наибольших нормальных напряжений : “предельное состояние материала при сложном напряженном состоянии наступает тогда, когда наибольшее нормальное напряжение достигает предельного напряжения [s] при одноосном напряженном состоянии”. I-я гипотеза устанавливает критерий хрупкого разрушения (не для пластичных материалов). Если материал имеет различные [s] на растяжение и сжатие, то : max sр £ [sр], max sс £ [sс]. II-я гипотеза прочности - гипотеза наибольших линейных деформаций : Опыты не подтверждают эту теорию. III-я гипотеза прочности - гипотеза наибольших касательных напряжений : “прочность материала при сложном напряженном состоянии считается обеспеченной, если наибольшее касательное напряжение не превосходит допускаемого касательного напряжения, установленного для одноосного напряженного состояния”. tmax = tэкв £ [t]. Из закона парности касательных напряжений : tmax = s /2 при a = 45° a - угол между нормалью и сечением на котором определяем t. | БИЛЕТ 18 Гипотеза теории кручения (гипотеза плоских и жестких сечений): расстояния между нормальными сечениями при кручении не изменяются, не изменяются размеры сечений. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Касательные напряжения при кручении : t = M•r / Ip . r - расстояние от центра сечения. M - приложенный момент. r - радиус сечения. tmax = M•r / Ip = M / Wp £ [t]. Wp - полярный момент сопротивления. Для круглого сплошного сечения радиусом r: Wp = Ip / r = pd4 / (32•d/2) = pd3 /16 » 0,2•d3. Деформации и перемещения : dj / dz = M / (G•Ip) - выведено в билете 19 Производная угла закручивания (взаимн. пов.) : dj = M•dz / (G•Ip). Деформация вала на длине z (взаимный угол поворота сечений) : j = ò!от0доz! [M•dz / (G•Ip)]. Величина G•Ip - жесткость вала при кручении. Для вала длиной l: j = M•l / (G•Ip). Относительный угол закручивания - угол закручивания на единицу длины : g = j / l = M / (G•Ip). Условие прочности: g £ [g]; [g] - в ° / на 1м длины. Зависимость t от угла закручивания : g = r•dj / dz из рисунка билета 19. з-н Гука при сдвиге : t = G•g, Þ :t = G•r•dj / dz. БИЛЕТ 19 Кручение, вывод рассчетн. ф-лы для касательных напряжений. gmaч = r•dj / dz, аналогично g = r•dj / dz. з-н Гука при сдвиге : t = G•g, отсюда : t = G•r•dj / dz. При кручении деформации сдвига прямо пропорциональны расстоянию от центра тяжести сечения. Равнодействующий момент касательных напряжений в сечении : M = Aò (t•r)•dA; (t•r)•dA - элементарный крутящий момент внутренних сил на площадке dA. M = G•dj / dz •Aò (r2)•dA. Полярный момент инерции сечения : Ip = Aò (r2)•dA. dj / dz = M / (G•Ip); t = M•r / Ip . Условие прочности. tmax = M•rmax / Ip = M / Wp £ [t]. Wp - полярный момент сопротивления. Для круглого сечения радиусом r: Wp = Ip / r. БИЛЕТ 20 Кручение, вывод ф-лы для относительного угла закручивания. переписать билет 19 до ф-лы : dj / dz = M / (G•Ip) и раздел “Деформации и перемещения.” билета 18. БИЛЕТ 21 Внецентренное растяжение. В любом поперечном сечении стержня возникает продольная сила N=F и изгибающие моменты : Mx = F•yF , My = F•xF . Напряжение в точке (x,y) : s = N / A + Mx•y / Ix + My•x / Iy . Максимальные напряжения на угловых точках : s = N / A ± Mx / Wx ± My / Wy . Wx , Wy - моменты сопротивлений . A - площадь сечения. По рисунку - наибольшие напряжения - в точке E : sE = N / A + Mx / Wx + My / Wy . Алгебраически наименьшие напряж. - в точке D : sD = N / A – Mx / Wx – My / Wy . Условие прочности : N / A + Mx / Wx + My / Wy £ [s]. В плоскости нулевой линии напряжение равно 0. Уравнение нулевой линии (x,y - координаты) : N / A + N•yF•y / Ix + N•xF•x / Iy = 0; или : xF•x / i2y + yF•y / i2x + 1 = 0; или : x / a + y / b = 1, a = – i2y / xF , b = – i2x / yF . a, b - отрезки на осях координат x, y. Радиус инерции сечения : ix = Ö(Ix / A), iy = Ö(Iy / A), размерность - длина (обычно сантиметр). В центре тяжести сечения s = N / A = F / A. Для прямоугольного сечения : Ix = b•h3 / 12, Iy = b3•h / 12, Wx = 2•Ix/h, Wy = 2•Iy / b Wx = b•h2 / 6, Wy = b2•h / 6; сторона bççоси x, h çç y. Напряжение в точке (x,y) : s = N / A + Mx•y / (b•h3 / 12) + My•x / (b3•h / 12) = = N / A + N•yF •y / (b•h3 / 12) + N•xF •x / (b3•h / 12). Максимальные напряжения на угловых точках : s = N / A ± Mx / (b•h2 / 6) ± My / (b2•h / 6) = = N / A ± N•yF / (b•h2 / 6) ± N•xF / (b2•h / 6). | БИЛЕТ 22 Изгиб с кручением бруса кругл. сеч. От изгиба в точках C и D: smax = M / WX; от кручения по контуру сечения: t max = T/WP = T / (2•WX). Напряженное состояние в точке C : Главные напряжения: s1=smax = (s + Ö(s2 + 4•t2)) /2. s3=smin = (s – Ö(s2 + 4•t2)) /2. По 3-й гипотезе прочности : s1 – s3 £ [s]; Ö(s2 + 4•t2) £ [s]; Ö(M2 + T2) / WX £ [s]; отсюда : проектный расчет: WX = Ö(M2 + T2) / [s]; если изгиб в 2-х ^-ных плоскостях, то: M = Ö(M2X + M2Y). БИЛЕТ 23 Ф-ла Эйлера для сжатого стержня большой гибкости. Основной случай продольного изгиба (закрепление на 2-х опорах, неподв. и подв.) : Критическая сила - FКР : наименьшаяая сила, при которой стержень теряет способность сохранять прямолин. форму.Предел пропорциональности sпц : напряжение “до” которого деформация происходит по закону Гука. Пусть потеря устойчивости происходит при напряжениях, меньших предела пропорцион-ности sпц материала стержня. Тогда - упругая линия : 1/r » d2u / dz2 = M / (EJ); 1/r - кривизна. M = FКР•u. Уравнеие изогнутой оси: d2u / dz2 = – FКР•u / (EJ). заменим: k2 = F / (EJmin) [при потере устойчивости попереч. сечения поворач-ся вокруг главной оси с минимальным моментом инерции Jmin ], тогда : u² + k2•u = 0; реш.ур.: u = C•cos (k•z) + D•sin(k•z). Определение C и D из условий опор балки : 1) при z = 0,u = 0;2) при z = l, u = 0. Þ С = 0, D•sin(k•z)=0. D = 0 не подходит т.к. нет прогиба балки Þ sin(k•z)=0; Þ k = np / l, Þ FКР = p2•Jmin•E•n2 / l2 . наи<ее значение FКР - при n = 1. FКР = p2•E•Jmin / l2 . u = D•sin (p • z / l) - изгиб с одной полуволной. Для любого способа закрепления концов балки в ф-ле l заменим lприв = m • l. lприв - приведенная длина m - коэффициент приведения длины. БИЛЕТ 24 Ф-ла Эйлера для критич. напряж. Нормальное напряжение в поперечном сечении сжатого стержня, соответствующее критическому значению сжимающей силы, наз-ют критическим. sкр = Fкр / A, A - площадь сечения. Формула Эйлера: FКР = p2•E•Jmin / l2 . sкр = p2 • E • Jmin / [(m • l)2 • A]; Jmin / A = i2min . Радиус инерции сечения : ix = Ö(Ix / A), iy = Ö(Iy / A), размерность - длина (обычно сантиметр). sкр = p2 • E • i2min / [(m • l)2] = p2 • E / (m • l / imin)2 . m • l / imin = l - гибкость стержня : безразмерная величина,показ-ая сопротивл-ть потере устойч-ти, зависит от геометрич. характеристик стержня. sкр = p2 • E / l2 . Пределы применимости формулы: Ф-ла Эйлера справедлива лишь в пределах применимости з-на Гука, т.е. при усл., что критическое напряж. не превыш. предела пропорциональности материала стержня. sкр £ sпц , p2 • E / l2 £ sпц , l ³ p • Ö(E / sпц) = lпред . lпред - предельная гибкость (граничная гибк.): не зависит от размеров,зависит от свой-в материала. Ф-ла Эйлера применима, когда гибкость стержня ³ предельн. гибк-ти для материала стержня:l ³ lпред . В случае неприменим-ти ф. Эйлера напряжения опред. по эмпирическим ф-лам sкр = a – b•l , a и b - коэфф-ты, определяемые опытным путем. Стержни гибкости : 1. большой (l ³ lпред) - по ф. Эйлера 2. средней (l0 £ l < lпред) - по эмпирич. ф-ле. 3. малой (l < l0)-расчет не на устойчив., а на проч. БИЛЕТ 25 Напряжение при движении с ускорен. Груз весом G поднимают вверх с ускорением a. Определить напряяжение в канате. sd - динамическое напряжение, A - площадь сечен. sst = G / A - напряжен. при статич. действии груза. Kd - динамический коэффициент sd•A – G•(1+ a / g ) = 0, sd = G / A•(1+ a/g) = sst•Kd. Kd = (1+ a/g). |  |
| --- | --- | --- | --- |

Экзаменационные вопросы по

прикладной механике (первый семестр II курс).

1. Метод сечений. Определение внутренних усилий.

Задача: эпюры.

2. Растяжение и сжатие бруса. Нормальная сила. Напряжение в поперечном сечении. Усл. прочности при растяжении-сжатии.

Задача: Эпюра нормальных сил и изг. M в балке.

3. Деформация при растяжении-сжатии. Диаграмма деформации стали. Закон Гука.

Задача: построить эпюры изгибающих и крутящих моментов в балке, проверить прочность по 3-й теории прочности.

4. Основные механические характеристики конструкционных материалов. Понятие предельных допускаемых напряжений.

Задача: построить эпюры изгибающих  и крутящих моментов ломаного бруса.

5. Изгиб. Дифференциальные зависимости для усилий.

Задача: проверить прочность балки на изгиб.

6. Основные гипотезы при изгибе. Нормальное напряжение при изгибе. Задача: проверить.

7. Изгиб. Определение положения нейтрального слоя.

8. Максимальное напряжение при изгибе. Вывод формулы. Условие прочности. Задача:РГР № 1.

9. Дифференциальное уравнение изогнутой оси бруса. Перемещение при изгибе.

Задача:РГР № 1.

10. Вывод интеграла Мора.

Задача:РГР № 1.

11. Способ перемножения эпюр. Правило Верещагина.

Задача: брус зажат между стенками

12. Косой изгиб. Определение напряжения при косом изгибе.

Задача: определить диаметр ступенчатого бруса.

13. Определение положения нулевой линии при косом изгибе.

Задача: Жестко закрепленная балка, построить эпюру крутящих моментов.

14. Понятие напряженного состояния в точке. Тензор напряжения. З-н парности касательных напряжений.

Задача: Построить эпюру крутящих моментов и определить диаметр вала.

15. Плоское напряженное состояние: вывод формул для напряжений.

Задача: Проверить прочность при заданной нагрузке: Æ, P, l от P до опоры, [s].

16. З-н Гука для изотропного материала.

Задача: угол поворота консольной балки в сечении.

17. Теории прочности. Понятие эквивалентного напряженного состояния. Вывод ф-лы sэкв .

Задача: Проверить прочность балки с квадратным сечением при заданной распределенной нагрузке.

18. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Гипотезы теорий кручения. Напряжения и деформации. Зависимость t от производной по углу закручивания.

Задача: Определить перемещение балки на 2-х опорах под действием силы P  посередине.

19. Кручение, вывод рассчетной ф-лы для касательных напряжений, условие прочности.

Задача: Определить прогиб консольной балки, в конце балки - момент.

20. Кручение, вывод ф-лы для относительного угла закручивания, условие прочности.

Задача: Из условий прочности найти размеры квадратного поперечного сечения балки.

21. Внецентренное растяжение. Определение напряжения для бруска прямоугольного сечения, условие прочности.

Задача: построить эпюры M, s, перемещения.

22. Изгиб с кручением бруса круглого сечения, напряженное состояние, условие прочности.

Задача: Абсолютно жесткая балка подвешена на стержнях с одинакового сечения и материала.

23. Вывод ф-лы Эйлера для сжатого стержня большой гибкости.

Задача: Из условия прочности найти диаметр балки, нагружена моментом, распред. нагр.

24. Вывод ф-лы Эйлера для критических напряжений. Пределы ... ф-лы Эйлера.

Задача: Эпюры Q и M для балки на 2-х опорах, нагружена моментом, распред. нагр., содержит консольные участки.

25. Общие принципы расчета при динамических нагрузках. Расчет на прочность при движении тел с заданным ускорением.

Задача: Исходя из условий прочности найти размеры сечения прямоугольной консольной балки.