Задача №2.

Розкрити статичну невизнучуваність рами, реалізувати метод сил на ЕОМ.  та побудувати епюри внутрішніх зусиль, підібрати двотавровий переріз рами.

Розв’язування.

- Визначаємо ступінь статичної невизначуваності рами (мал. а):

n=6−3=3 раз ст. невизн. (3 в’язі зайві)

- Вибираємо основну систему (мал. б).

- Будуємо еквівалентну систему (мал. в).

- Записуємо канонічне рівняння

δ11⋅Х1+δ12⋅Х2+δ13⋅Х3+1Δр=0δ21⋅Х1+δ22⋅Х2+δ23⋅Х3+1Δр=0

- а). будуємо вантажний стан (мал. г) і епюри Qр (мал. д) та Мр (мал. е).

FKX=−(XA)P+q⋅6=0

(XA)P=q⋅6=40⋅6=240  (кН)

FKY=(YA)P−P=0

(YA)P=P=240    (кН)

MA=−(mA)P−P⋅3−q⋅6⋅3=0

(mA)P=−P⋅3−q⋅6⋅3=−240⋅3-40⋅6⋅3=-1440    (кН)

б). будуємо три одиничних допоміжних стани (мал. є,ж,з) і одинични епюри для них.

- Для деформаційної перевірки вибираємо нову основну систему (мал.іі) і будуємо епюру М4.

- Для визначення переміщення ΔВгор., будуємо одиничний допоміжний стан (мал.ім) і епюру для нього М5.

- Готуємо числові данні для ЕОМ:

Ступінь статичної невизначуваності n=3;

Кількість ділянок – 4;

Інтенсивність нагрузок   q=-40   0   0   0

Дожини ділянок   ℓ=6   3   3   1,5

Відносна жорсткість   G=2,5   1   1   1

Розширена матриця згинальних моментів   M=66−7,5160−7,5160−7,5130−4,51

Вантажні згинальні моменти   MP=-1440   -720   -720   0   0   0   0   0

Матриця   M5=-6   0   0   0   0   0   0   0

- Маємо результати:

- За отриманими даними будуємо епюри Qр (мал. к) та Мр (мал. л).

- Виконуємо статичну перевірку правильності розв’язання задачі (перевіряємо рівновагу вузлів):

В

180

MB=180−180≡0

# K

180

- Користуючись методом вирізання вузлів визначаємо повздовжні сили Ns (мал. м) в характерних перерізах:

126

В                                          Ns3                            Fкx=Ns3+135=0

Ns3=−135  (кН)

Fкy=−Ns2+126=0

135                                                              Ns2=126  (кН)

Ns2

13. Небезпечний переріз, переріз в якому Ммах=198 кН м.

- Із умови міцності за нормальними напруженнями знаходимо осьовий момент опору відносно нейтральної лінії Z:

WZ≥Mmaxσ=198⋅103160⋅106=1237,5⋅106   (м3)=1237,5   (см3)

## 15. Підбираємо двотавровий переріз рами для якого має бути WZ=1235,5 см3.             За таблицями сортамента знаходимо що міцним є двотавр №50, для якого WZтабл.=1235,5 см3.

Двотавр №50: WZтабл.=1235,5 см3, h=500 мм, b=170 мм, d=10 мм, t=15,2 мм.