Московский Государственный институт электроники и математики

Факультет ИТ

Кафедра радиотехники

Курсовая работа

по курсу “Радиотехнические системы”

“Расчет некогерентной радиолокационной измерительной

системы кругового обзора”.

Группа Р-102

Студент: Густов А.М.

Преподаватель: Спиридонов В.И.

Москва 1996

# Задание

1. Требуется рассчитать тактические показатели РЛС кругового обзора:

а) максимальную дальность с учётом поглощения;

б) реальную разрешающую способность по дальности и азимуту;

в) реальную точность измерения дальности и азимута.

2. Составить функциональную схему РЛС с кратким описанием процессов, протекающих в РЛС при её работе.

# Исходные данные (вариант № 16)

- Длина волны l, [см] ...............................................................................................................	8

- Импульсная мощность Ри, [кВт] ...........................................................................................	700

- Длительность импульсов tи, [мкс] .......................................................................................	2,8

- Частота посылок импульсов Fи, [Гц] ...................................................................................	700

- Горизонтальный размер зеркала антенны dаг [м] ...............................................................	7

- Вертикальный размер зеркала антенны dав, [м] ..................................................................	2,5

- Период обзора Тобз, [с] ...........................................................................................................	5

- Коэффициент шума приёмника kш .......................................................................................	5

- Вероятность правильного обнаружения Wпо .......................................................................	0,8

- Вероятность ложной тревоги Wлт ....................................................................................... 	10-5

- Диаметр экрана индикатора кругового обзора dэ, [мм] ....................................................	400

- Эффективная отражающая площадь цели Sэфо, [м2] ..........................................................	30

- Качество фокусировки Qф ....................................................................................................	400

- Предельное значение шкалы дальности Dшк1, [км] ............................................................	50 						    Dшк2, [км] .................................................	...........	400

- Измерительные метки дальности DD, [км] .........................................................................	15

- Измерительные метки азимута Dj, [град] ..........................................................................	4

# Расчет тактических показателей РЛС кругового обзора

## 1. Расчет максимальной дальности действия с учётом поглощения.

Сначала рассчитывается максимальная дальность действия РЛС без учёта ослабления энергии радиоволн при распространении. Расчет проводится по формуле:

D=4ES2Sý4pλ2kpEù, (1)

Подсчитаем и установим величины, входящие в это выражение:

Eизл - энергия, излучаемая в одном импульсе,

Еизл=Риtи=700×103×2,8×10-6=1,96 Дж

Sа - эффективная площадь антенны,

Sа=12dагdав=12×7×2,5=8,75 м2

Sэфо - эффективная отражающая площадь цели;

l - длина волны;

kр - коэффициент различимости (отношение энергий сигнал/шум на входе приемника, при котором обеспечивается прием сигналов с заданными Wпо и Wлт)

kр=kр.т.1Ni,

где kр.т. - теоретический коэффициент различимости,

kр.т.=q02N,

q0 - параметр обнаружения,

q0=2lg1Wlg1W−1=2lg110−5lg10,8−1=101,2

N - количество импульсов, принимаемых от цели,

N=tоблFи , где

tобл=Qa0,5wa,

Fи - частота посылок импульсов.

Qa0,5 - ширина диаграммы направленности антенны на уровне 0,5 по мощности,

Qa0,5=65λd=650,087= 0,74 град;

w- угловая скорость вращения антенны,

w=360T=3605= 72 град/с;

Подставляя полученные значения, будем иметь:

tобл= 0,01 с, N = 7 импульсов и kр.т.= 7,2.

Пусть 1Nai=10, тогда kP=72.

Еш - энергия шумов, действующих при приёме.

Eш=kkшT  , где

T - температура приемника в градусах Кельвина (примем T=300К);

k=1,38×10-23 Дж/град - постоянная Больцмана;

kш - коэффициент шума приемника.

Eш=kkшT =1,38×10-23×5×300=2,07×10-20 Дж

Подставляя все полученные значения в (1), находим

D=4ES2Sý4pλ2kðEù=41,96⋅8,752⋅304⋅3,14⋅0,082⋅72⋅2,07⋅10−20=440,3 км

Теперь определим максимальную дальность действия РЛС с учетом поглощения энергии радиоволн.

D.=De−0,115dDD , где	(2)

dосл - коэффициент ослабления, а DD - ширина ослабляющего слоя. Значение dосл находим по графикам, приведенным на рис. 1.4 в [1]. Для l=8 см dосл принимаем равным 0,01 дБ/км. Предположим, что ослабление происходит на всей дальности действия. При таком условии формула (2) принимает вид трансцендентного уравнения

D. =De−0,115dD. 	(3)

Уравнение (3) решим графоаналитическим способом. По рис. 1.5 [1] для dосл = 0,01 дБ/км и Dмакс= 440,3 км рассчитываем Dмакс.осл= 309 км.

## 2. Расчет реальной разрешающей способности по дальности и азимуту.

Реальную разрешающую способность по дальности при использовании в качестве выходного устройства индикатора кругового обзора определим по формуле

d(D)= d(D)пот+d(D)инд, где

d(D)пот - потенциальная разрешающая способность по дальности. Для сигнала в виде некогерентной пачки прямоугольных импульсов

d(D)=ct2=3⋅108⋅2,8⋅10−62=0,42 км.

d(D)инд - разрешающая способность индикатора по дальности вычисляется по формуле

d(D)=DùkýQ, где

Dшк - предельное значение шкалы дальности,

kэ= 0,4 - коэффициент использования экрана,

Qф - качество фокусировки трубки.

Для Dшк1=50 км  d(D)инд1=0,31 км.

Для Dшк2=400 км  d(D)инд2=2,50 км.

Реальная разрешающая способность по дальности:

- для Dшк1=50 км d(D)1=d(D)пот+d(D)инд1 =0,42+0,31=0,73 км;

- для Dшк2=400 км d(D)2=d(D)пот+d(D)инд2 =0,42+2,50=2,92 км.

Реальную разрешающую способность по азимуту рассчитаем по формуле:

d(jаз) =d(jаз)пот+d(jаз)инд , где

d(jаз)пот - потенциальная разрешающая способность по азимуту при аппроксимации диаграммы направленности гауссовой кривой;

d(jаз)пот =1,3×Qa0,5=0,962 град

d(jаз)инд - разрешающая способность индикатора по азимуту

d(jаз)инд =dnMf , где

dn - диаметр пятна электронно-лучевой трубки

Mf =360 / 2pr - масштаб шкалы, r - удаление отметки от центра экрана.

Принимая r=kэdэ / 2 , (отметка на краю экрана), получим

d(j)=dn⋅360⋅22⋅p⋅dý⋅ký=360p⋅Q⋅ký=3603,14⋅400⋅0,4=0,717 град

Реальная разрешающая способность по азимуту:

d(jаз)=0,962+0,717=1,679 град

## 3. Расчет реальной точности измерения дальности и азимута

Точность характеризуется ошибкой измерения. Результирующую среднеквадратическую ошибку измерения дальности рассчитаем по формуле:

s(D)=s2(D)+s2(D)pp+s2(D), где

s(D)пот - потенциальная ошибка измерения дальности.

s(D)=c⋅t2p⋅q0, где

q0 - удвоенное отношение сигнал/шум

q0=2ln1W−1,4+ln11−W−1,42=2ln110−5−1,4+ln11−0,8−1,42=26,47

s(D)пот =0,046 км

Ошибкой из-за непрямолинейности распространения s(D)распр пренебрегаем. Аппаратурные ошибки s(D)апп сводятся к ошибкам отсчета по шкале индикатора s(D)инд. Принимаем метод отсчета по электронным меткам (масштабным кольцам) на экране индикатора кругового обзора.

s(D)инд =0,1DD=1,5 км , где DD - цена деления шкалы.

s(D)=1,5 км.

Результирующую среднеквадратическую ошибку измерения азимута определим аналогично.

s(j)=Qa0,52p⋅q0=0,7423,14⋅26,47=0,04

s(jаз)инд=0,1Dj=0,4

s(jаз)=0,4

# Функциональная схема РЛС

РЛС кругового обзора предназначена для обнаружения объектов и измерения их координат. Функциональная схема РЛС приведена на рисунке 1.

Сбор информации об объекте осуществляется путем их облучения и приема отраженных от них сигналов. Колебания, вырабатываемые передатчиком, с помощью антенны излучаются в пространство и при достижении объекта отражаются от него. Часть отраженной энергии попадает обратно в антенное устройство РЛС, усиливается в приемнике и фиксируется в выходном устройстве. Появление сигналов на выходе РЛС говорит о наличии объекта в пространстве.

Дальность до объекта определяется импульсным методом. Формирователь импульсов запуска вырабатывает импульсы, следующие с заданной частотой посылок Fи. Эти импульсы используются для запуска передатчика и синхронизации выходного устройства. В состав передатчика входит импульсный модулятор, формирующий импульсы (рис. 2а) длительностью tи и мощностью Pи, управляющие генератором высокой частоты. Радиоимпульсы, вырабатываемые генератором, проходят через антенный переключатель и излучаются с помощью антенны в пространство. Отраженные сигналы в виде таких же радиоимпульсов, только меньшей мощности и запаздывающие относительно излучаемых на время tD=2D/с (рис. 2в), принимаются той же антенной и через антенный переключатель проходят в приемник, где усиливаются и детектируются. Продетектированные сигналы (рис. 2г) поступают в выходное устройство РЛС, где осуществляется измерение времени запаздывания.

Угловые координаты объекта определяются по направлению прихода. Антенная система с узкой диаграммой направленности осуществляет последовательный обзор пространства. Сигнал цели, принимаемый антенной системой, усиливается в приемнике и поступает в выходное устройство, где отмечается текущий угол поворота диаграммы направленности.

В качестве выходного устройства РЛС используется индикатор кругового обзора. Отклоняющая катушка вращается вокруг горловины трубки синхронно с вращением антенны и питается пилообразным током от схемы развертки. При соответствующем начальном ориентировании отклоняющей катушки и оси антенны, на экране трубки будет видна радиальная линия, прочерчиваемая электронным лучом, которая в каждый момент времени будет указывать положение оси диаграммы направленности в пространстве.

Сигналы с выхода приемника подаются на управляющий электрод трубки и увеличивают в момент прихода яркость линии развертки. За время облучения цели на экране будет засвечена отметка цели в виде дужки.  Длина радиуса в масштабе представляет дальность цели , а угол между отсчетным направлением и радиусом даст ее азимут. Для сохранения картины расположения целей на время, равное периоду обзора, экран трубки выполняется с послесвечением.

Рис. 1. Функциональная схема РЛС кругового обзора

Рис. 2. Огибающие радиоимпульсов: а) излучаемых антенной;

в) отраженных от цели

# Литература

- Васин В.В. Дальность действия радиотехнических измерительных систем. Методическая разработка. - М.:МИЭМ 1977г.

- Васин В.В. Разрешающая способность и точность измерений в радиотехнических измерительных системах. Методическая разработка. - М.: МИЭМ 1977г.

- Васин В.В. Методы измерения координат и радиальной скорости объектов в радиотехнических измерительных системах. Конспект лекций. - М.: МИЭМ 1975г.

# Оглавление

Задание

Исходные данные (вариант № 16)

Расчет тактических показателей РЛС кругового обзора

1. Расчет максимальной дальности действия с учётом поглощения.

2. Расчет реальной разрешающей способности по дальности и азимуту.

3. Расчет реальной точности измерения дальности и азимута

Функциональная схема РЛС

Литература

Оглавление