- Данные для расчета.

  - Производительность Q = 5 т/ч.

  - Длина трассы транспортирования L = 6 м.

  - Высота транспортирования H = 1 м.

  - Угол наклона транспортирующей машины (ТМ) 100

  - Класс использования ТМ по времени В3.

  - Класс использования ТМ по производительности П3.

  - Место установки - открытая площадка.

  - Транспортируемый материал – песок сухой.

    - Насыпная плотность = 1400…1600 кг/м3.

# Принимаем =1600 кг/м3.

    - Объемная масса  1,44 т/м3

    - Коэффициент внутреннего трения f = 1,15

    - Степень абразивности - С.

    - Крупность – мелкозернистый d зерен= 0,5…3 мм.

    - Подвижность частиц – средняя.

Данные из источника 8.

1.9   Схема  конвейера (рис.1):

1       9         2     3           4                  5       6              7           8

рис.1

- Электродвигатель, 2-Редуктор, 3-Загрузочное устройство, 4-Главная опора, 5-Корпус конвейера, 6-Шнек, 7-Разгрузочное устройство, 8- Концевая опора, 9-Муфты сцепления.

- Расчет.

2.1. Определяем диаметр винта (D) конвейера.

Диаметр винта определяем из формулы производительности. Формулу берем из источника 6:

Q = 60 (D2/4)* S* n* C* ,

где насыпная плотность груза (см. пункт 1.8.1.),т/м3; С - поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона конвейера: при угле наклона равном 100, С=0,8 [8 стр. 354], S- шаг винта, м; n-частота вращения вала винта, об./мин;  коэффициент наполнения желоба винта.

Тогда при производительности Q=5 т/ч получаем:

5 = 47 D2 * S* n* 

D2 * S* n* *10-2

2.2. Коэффициент наполнения  во избежание скопления груза у промежуточных подшипников принимают относительно небольшим, он зависит от свойств насыпного груза: [1];

2.3. Шаг винта (S) шнека для сравнительно легко перемещаемых грузов принимаем равным: S=0,8 D [4 стр. 267]

2.4. Максимальную частоту вращения n, об/мин, выбирают в зависимости от рода перемещаемого груза и диаметра винта. Она должна обеспечивать спокойное, без пересыпания через вал, продвижение груза. Частоту вращения определяем по формуле:

n max = A/    D,

где, А - эмпирический коэффициент, зависящий от свойств материала: А=30 [8 табл.12.1 стр.354].

2.5. Значение диаметра, выбирают ориентировочно и проверяют по ГОСТу. Окончательно  его  назначают    с  учетом   ряда  диаметров  по  ГОСТ 2037-84.

С учетом всех преобразований получаем:

D2, 5 = 0,1

Отсюда диаметр равен:     D=0,168 м.

## Стандартный ближайший диаметр по ГОСТу это – D=0,160м.

Тогда получаем: шаг винта равен S=0,13м;

частота вращения вала винта n=30/12,65=75 об/мин.

2.6. Проверка производительности винтового конвейера по полученным результатам:

### QРасчетное =47*0,162*0,13*0,3*75*0,8*1,6= 4,5 т/ч

### Определим  расхождение расчетной и заданной производительности:

###  Q = (Qрасчетное – Qпотребное )/ Qпотребное =0,1 или 10% ,

### что допускается.

### 2.8. Определяем диаметр вала винта d винта по формуле в 4 источнике стр. 267

d винта=35+0,1 D= 35+0,1*160=51мм.

2.9. Определяем скорость транспортирования материала V,м/с:

V=S*n/60= 0,13*75/60=1,625 м/с.

3.  Мощность.

  - Определяем потребную мощность привода P пот по формуле [4 стр. 272]

Pпот=Q (w’ *Lг+H) g/3600+D*Lг/20,

где w’-коэффициент сопротивления [4 стр. 13] w’=4,00; g-ускорение свободного падения; L гор - горизонтальная проекция длины транспортирования винтового конвейера: Lг=L* cos=6* cos 100=5,9 м;

Pпот=4,5 (4*5,9+1,0) 9,81/3600+ 0,16*5,9/20=0,29 кВт.

3.2.   Определяем мощность на валу винта Pв по формуле:

Pв=Qрасчетная L (w’+ sin)/367=4,5*6(4+0,1736)/367=0,307 кВт.

4. Выбор оборудования обеспечивающего требуемые параметры.

  - Производим подбор двигателя по источнику 4:

Двигатель выбираем типа 4А с фазным ротором (рис.2). Применение таких двигателей обусловлено относительно равномерной загруженностью всех парциальных приводов одинаковой или неодинаковой номинальной мощностью. Возможно, использовать четыре исполнения двигателей:

| Тип двигателя | P, кВт | n, об/мин | КПД, % | Cos  | МпускМном | Ммах Мном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А63B4У3 | 0,37 | 1365 | 68 | 0,69 | 2,0 | 2,2 |
| 4А71A6У3 | 0,37 | 910 | 64,5 | 0,69 | 2,0 | 2,2 |
| 4А80A8У3 | 0,37 | 675 | 61,5 | 0,65 | 1,6 | 1,7 |

Синхронная частота вращения 3000 об./мин. В выборе не участвует так как, максимальная частота вращения быстроходного вала редуктора РЧУ

равна 1500 об./мин.

    - Определение общего передаточного числа привода.

    - Определение передаточного числа привода при использовании выбранных двигателей

U1365=nэд./nвала=1365/75=18,20

U910=12,13

U675=9

Из ряда редукторов РЧУ имеются с U=10, U=25, U=50 и т.д.

Определяем расхождение передаточного отношения у редукторов

 U1=((U1365- Uстандарт)/ Uстандарт)*100%=((18,20-25)/25)*100%= -27,2%

 U2=((12,13-10)/10)*100%=21,3%

 U3=((9-10)/10)*100%=10%

4.1.3 Эскиз двигателя (рис.3)

  - Выбор передачи мощности.

4.2.1 Определение Tкр на валу винта:

Ткр=PB/(kзапаса*)

где kзапаса –коэффициент запаса принимается 1,8…2,0 принимаем kзапаса =1,8; -угловая скорость вращения вала винта:

=2n/60= 2*75*3,14/60=7,85 рад/сек.

Ткр=0,29/1,8*7,85=0,02 кНм или 20 Нм.

Редуктор выбираем по источнику 1 стр. 645-655:

Редуктор имеет следующие параметры: U=10 допускаемый Ткр=31 Нм при непрерывном режиме работы. Другие виды редукторов при данном передаточном отношении допускают слишком большие моменты, что нецелесообразно по ценовым факторам. А редукторы с допускаемым передаточным отношением имеют слишком маленькие передаточные отношения.

    - Эскиз редуктора (рис.4).

    - Эскизы валов

Рис.5 на быстроходный вал

Рис.6 на тихоходный вал

  - Выбор муфт

    - Муфта на быстроходный вал выбираем МУВП по ГОСТ 21424-75 по источнику 4 : Муфта 63-22-1-16-3-О2

Муфта МУВП номинальный крутящий момент 63 Нм

Посадочный диаметр на вал редуктора  22мм. Исполнение 1

Посадочный диаметр на вал двигателя   16мм. Исполнение 3

Общеклиматическое исполнение

    - Эскиз муфты рис.7

    - Муфта на тихоходный вал цепная по ГОСТ 5006-83

    - Эскиз муфты рис.8

  - Выбор тормозного устройства:

На винтовой конвейер не целесообразно применение тормозного устройства из-за того, что имеется возможность самоторможения.

- Проверочный расчет

  - Расчет вала винта

  - Расчетная схема рис.9

  - Определение нагрузок действующих на вал винта

Fос=2Tкр/(k*Dtg(+)),

где k- коэффициент, учитывающий неравномерность распределения материала по винту. Принимают равным от 0,7 до 0,8. Принимаем k=0,8;

tg=f1- коэффициент внешнего трения по металлу трения; tg=0,48; =260

Foc=2*20/(0,8*0,16*tg(26+10))=430,12 Hм

Ft=2Tкр/D=2*20/0,16=250 Нм

Fr= Ft tg=250*0,48=120 Hм

FM=0,5T/R=0,5*20/1,5*0,16=41,667 Hм

### Т.к. муфта на тихоходный вал цепная значит R=1,5D

  - Определение реакций в плоскости ОХZ

МА=0

RBX=(FM (l-l1)- Ft (l1-l2))/l1=(41,667*3,0- 250*1,5)/3,0= -83,33 H

МB=0

RAX =(FM l- Ft l2)/l1=(41,667*6- 250*1,5)/3,0= -41,667 H

  - Определение реакций в плоскости OYZ

МА=0

RBY=(Fr(l1 –l2)- Gг(l1- l2))/l2 ,

где Gг- горизонтальная проекция веса материала передаваемого по винту

При определении веса материала, находящегося в шнеке, пользуемся формулой из источника 3:  G=(/4)(D2-dвала2)L0*н;

где  0-вес единицы объема транспортируемого материала: принимаем 0=0,147 т/м3 согласно источнику 3; н-коэффициент наполнения объема шнека;

G=(3,14/4)(0,162-0,0512) 6*0,147*0,3=0,00478 кH=4,78 H

Gг=G* cos  =4,78*cos100 =4,707

RBY=(120*1,5- 4,707*1,5)/3,0=57,65 H

МB=0

RAY =(Fr l2- Gг l2)/l1=(120*1,5- 4,707*1,5)/3,0=57,65 H

  - Построение эпюр напряжений рис. 10

  - Расчет вала на выносливость

FA=4(Foc + GB)/D2=4(430,12+ 4,78*sin)/3,14*0,162=2,14*104

u =T / Woc=     Mxz2+ Myz2/0,1D3=3,71*105

max=u+FA=3,93*105   H

min=-u+FA= -3,496*105  H

a=w=max/2=T/2WP=2,44*104  H; Wp=0,2D3

### Определим коэффициент запаса для вала винта

S=(S*S)/       S2+S2      [S]=1,5…2,0

S=-1/(k*a/(Mп)+*M),

S=-1/(k*a/(Mп)+*M),

где -1, -1-приделы выносливости материала; k, k-коэффициенты концентрации напряжений; M- коэффициент учитывающий масштабный фактор; п- коэффициент учитывающий поверхностный фактор;  , - коэффициентs учитывающие ассиметрию цикла изменения напряжений; - коэффициент учитывающий упрочнение поверхности.

Все эти коэффициенты приняли согласно справочной литературе для марки материала винта.

| Материал винта | -1 , МПа | -1 , МПа | Т , МПа | Т , МПа | HB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь 45 | 350 | 210 | 300 | 550 | 200…240 |

M=0,75; п=0,85;  = 0,1; =0,05; k=1; k=1; =1.

a=(max +min)/2=2,17*104

m=(max +min)/2=3,71*105

S=350*106/(2,17*104/(0,75*0,85)+0,1*3,71*105)=4919,9

S=210*106/(2,44*104/(0,75*0,85)+0,005*2,44*104)=5469,25

S=(4919,9* 5469,25 )/           4919,9 2+5469,252    =36,57>[S]

Вывод: выносливость вала обеспечена.

  - Расчет вала на статическую прочность.

SТ=Т/max =550*106/3,93*105=1399,49

SТ =Т /max=300*106/2*2,44*104=6147,54

ST=(1399,49*6147,54 )/             1399,492+6147,542     =13,64>[ST]=1,5…2,0

Вывод: статическая прочность вала обеспечена.

  - Расчет подшипника на валу винта

На валу винта, в концевой опоре, установлен подшипник роликовый - упорный под диаметр  45  №2007108А

    - Расчет подшипника на долговечность.

В основе расчета лежит экспериментальная зависимость:

L=(C/F)  , млн/об,

где, L-долговечность подшипника в миллионах оборотов; С - динамическая грузоподъемность (задается в каталоге) [Ист.1 стр. 176]

С=49500 H; F-приведенная нагрузка на подшипник; - показатель степени (для роликовых =3,33) e=1,314- коэффициент зависящий от типа подшипника.

Нахождение приведенной нагрузки на подшипник

R =       Rax2 + Ray2  =        41,6672+57,652   =71,13

При вращении внутреннего кольца kk=1,0

Проверим условие: Foc/(R*kk)e

430,12/(71,13*1)=6.046>e=1,314

#### Значит, приведенная нагрузка на подшипник равна:

#### F=(XR* kk +Y* Foc) kb *kT  =(1,2*71,13+430,12*0,85) 1,1*1=496,05

Данные по коэффициентам взяты из 5-го источника

L=(49500/496,05 )3,33=4538742,567

LH=L*106/60*n=4538742,567*106/60*60=1,261*109 часов

    - Расчет подшипника скольжения

Определим V –окружную скорость на шейке вала, по формуле:

V=( dp n)/60*1000,

где dp- диаметр подшипника; n- частота вращения шпинделя, мин-1

V=(3,14*45*60)/60000=0,14 м/с.

Удельная нагрузка на подшипник МПа.

P=100F/dplp [P]=2-10 МПа

R=       Rвx2 + Rвy2  =        83,33 2+57,652   =101,328

Так как действует осевая сила значит формула определения приведенной нагрузки на подшипник такая – же как и в предыдущем случае:

F=(XR* kk +Y* Foc) kb kT  =(0,9*101,328+0,85*430,12) 1,1*1=502,477

P=100*502,477/55*75=7,08 < [P]

PV [PV]=4-10 Мпа м/с

7,08*0,14=0,99 < [PV]

Ссылка на расчет в источнике 1. том 2. Стр.32

Вывод: Все условия соблюдены.

Список использованной литературы:

- Анурьев В.И. “Справочник - Машиностроителя” в 3-х томах. т. 3 – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение., 82.

- Волков Р.А. “Конвейеры: Справочник”/ Под общей редакцией Ю.А. Пертена. Л.: Машиностроение, Ленинградское отд-ние, 1984. 367с., с ил.

- Григорьев А.М. “Винтовые конвейеры”/ М.: Машиностроение., 1972. 184 с.: ил.

- Дунаев  В.И. “Конструирование узлов и деталей машин”/ М.: Машиностроение. 1984.

- Длоугий В.В. “Приводы машин: Справочник”/ В.В. Длоугий, Т.И. Муха: Под общей ред. В.В. Длоугого – 2-е изд. перераб. и доп.- Л.: Машиностроение., Ленинградское отделение, 1982. – 383 с.: ил.

- Зенков Р.Л. и д.р. Машины непрерывного транспорта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности “Подъемно – транспортные машины и оборудование.” / Р.Л. Зенков, И.И. Ивашков, Л.Н. Колобов,- 2-е изд., перераб. и доп. –М.: Машиностроение., 1987. – 432 с.: ил.

- Попова Г.Н., Алексеев С.Ю. “Машиностроительное черчение: Справочник”/ Л.: Машиностроение., Ленинградское отд-ние, 1986. – 447с.: ил.

- Спиваковский А.О., Дьячков В.К. “Транспортирующие машины: Учебное пособие для машиностроительных вузов”/ 3-е изд. перераб. и доп. –М: Машиностроение., 1983. – 487 с.: ил.