Электрический предварительный расчет радиочастотной части транзисторного приемника

Исходные данные:

- Тип радиоприемника – транзисторный

- Источник питания – батарея (с номинальным напряжением 9В)

- Оконечное устройство – громкоговоритель

- Номинальная выходная мощность 0.6 Вт при коэффициенте гармоник по напряжению УЗЧ не более 7%.

- Чувствительность УЗЧ не хуже 0.25 В

- Неравномерность частотной характеристики по напряжению УЗЧ не более 3.5 дБ в диапазоне частот 200-4000 Гц

- Диапазон настройки приемника – ДВ

- Поддиапазон частот настройки приемника, для которого необходимо выполнить расчет – 200-400 кГц

- Тип антенны – наружная.

- Чувствительность приемника ( в телефонном режиме при коэффициенте модуляции 30%, выходной мощности 50 мВт и отношении сигнала к собственным шумам не менее 20 дБ) при приеме на наружную открытую антенну не хуже 150 мкВ.

- Полоса пропускания тракта ВЧ 8 кГц при неравномерности усиления в пределах полосы не более 6 дБ

- Ослабление соседнего канала (т.е. канала, отстающего от полезного на ±10 кГц) не менее 38 дБ при полосе пропускания 8 кГц

- Ослабления дополнительных каналов приема: зеркального канала – не менее 40 дБ, канала промежуточной частоты – не менее 30 дБ

- Действие АРУ: при увеличении э.д.с. в антенне на 28 дБ, напряжение на выходе не должно изменяться более чем на 8 дБ

- Выбор промежуточной частоты

В соответствии с требованиями к промежуточной частоте, а также ГОСТ 5651-64, выбираем промежуточную частоту fпр = 465 кГц

- Выбор транзисторов тракта радио- и промежуточной частот

f0max = 400 кГц

f0min = 200 кГц

Из табл. 1.1 выбираем транзистор П423, который имеет наименьшую емкость ОС C12 = 5 пФ  и высокую предельную частоту fs = 66 Мгц

a=f0maxfs≤3

a=0,466=0.006<0.3

=> ВЧ y-параметры транзистора П423

S|y12| = 25 мА/В

R11 = 1.5 кОм

С11 = 120 пФ

R22 = 120 кОм

С22 = 8 пФ

С12 (Ск) = 5 пФ

rб/ = 80 Ом

- Выбор параметров избирательной системы тракта радиочастоты

Исходные данные:

f0max = 400 кГц

f0min = 200 кГц

dзк = 40 дБ

dк.пр. = 30 дБ

fпр = 465 кГц

П = 8 кГц

Fв = 4 кГц

Определяем эквивалентную добротность контуров преселектора Qэ

Q'э.н=(dз.к.⋅fomax)(f0max+2fпр)fomax+2fпрf0max+f0maxfomax+2fпр=121330400−4001330=3.96

Qэ.п.=f0min1−Mk2П1Mк=2001−0.4913.2⋅0.7=15.2

П1=2(FB+Δfсопр+Δfг)=2(4+2+0.6)=13.2

Δfсопр = 2кГц

Мк = 0.7

Выбираем величину эквивалентной добротности

Qэп > Qэ > Qэи

Qэ = 12

Определяем фактическую избирательность по зеркальному каналу

dзк=Qэf0max+2fпрf0max−f0maxf0max+2fnf0max+2fпрf0max=120,6dзкфакт(дБ)=20lg120,6=41,58

d зкфакт = 41.58 > d зкзад = 40 дБ

Определяем ослабление соседнего канала контурами преселектора

dскпр=1+2Δff0maxQэ2n=1,12dскпр(дБ)=20lg1.25=1.94

Определяем фактически вносимые частотные искажения Mk контурами преселектора:

Mk=11+QэП1fmin2=11+0.63=0.78

Определяем ослабление канала промежуточной частоты контурами преселектора

dкпр=2Qэfпр−fcfcn=24⋅65400=3.9dкпр(дБ)=20lg3.9=11.82

- Выбор избирательной системы тракта промежуточной частоты

fпр = 465 кГц

dскзад = 34 дБ

П = 8 кГц

Выбираем четырехзвенный ФСС, который при П=8 кГц дает ослабление соседнего канала 28 дБ

Определяем величину ослабления соседнего канала, приходящуюся на остальные каскады УПЧ

dск/ = dскз -dскФСС – dскпр = 4.06 дБ

Определяем ослабление соседнего канала каскадом УПЧ с одиночным резонансным контуром

dскI=1+x2=2.7x=2ΔffпрQПЧ=2.5Δf=10кГцQпч=58dскI=20lg2.7=8.6дБ

Определяем ослабление соседнего канала каскадом УПЧ с двухконтурным фильтром

dскII=1−x2+η22+4x2η2+1=3.3x=2.5η=1dскII=20lg3.3=10.4дБ

Определяем общее ослабление соседнего канала всеми контурами приемника

dскобщ = 28+1.94+10.4 = 38.4 дБ

Условие dскобщ> dскз выполняется

- Определение числа каскадов тракта радиочастоты и распределение усиления по каскадам

Выбираем тип детектора – диодный

Напряжение диодного детектора

Uвхд = Uвх(узч) / Кдm = 0.25 / 0.15 = 1.67 В

Определяем общий коэффициент радиочастотной части приемника от антенны до входа детектора

Kтрч=2UвхДEA2=9.5⋅103EA=100мкВ

Определяем общий коэффициент усиления тракта радиочастоты

Ктрч = 0.5 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 15 ∙ 15 = 11.2 ∙ 103

- Выбор схемы АРУ

Исходные данные:

q = 28 дБ (25 раз) – изменение входного напряжения в антенне приемника

p = 8 дБ (2.51 раза) – изменение выходного напряжения приемника

Определяем требуемое изменение коэффициента усиления приемника под действием системы АРУ

Tп = q / p =25 / 2.51 = 10

Определяем необходимое число регулируемых каскадов УПЧ

NАРУ = lgTп / lgVT1 = 0.5

Выбираем в качестве регулируемого каскада приемника апериодический каскад УПЧ