Электрический расчет УРЧ радиовещательный приемников

УРЧ с автотрансформаторным включением контура

Исходные данные берем из эскизного расчета приемника:

Минимальная частота диапазона fmin = 200 кГц

Максимальная частота диапазона fmax = 400 кГц

Эквивалентная добротность контура Qэ = 12

Данные транзистора П423:

Y21 = 30 мСм; Rвх = 1,5 кОм; C12 = 5 пф; h21э = 30

Напряжение источника питания Ek = 10 В

- Определяем коэффициент перекрытия по частоте

Kf = fmax/fmin = 400/200 = 2

- Определяем коэффициент перекрытия по емкости

Kc=Cнmax+C0+CпсрCнmin+C0+Cпср=2.2

Cнmax = 280 пф

Cнmin = 9 пф

С0 = 40 пф

Спср = 20 пф

Так как Kc>Kf, то условие (26) выполняется

- Определяем индуктивность контура

Lk=2,53⋅104Cнmin⋅fmax2=2360мкГ

Для ДВ C0 = 40 пф

- Определяем устойчивый коэффициент усиления

Kуст=5.4Y12C12⋅fmax=5.4105⋅0,4=12.07

- Определяем коэффициент включения контура в цепь базы транзистора следующего каскада (смесителя)

Pб=RвхRэmax=0.24

где  Rвх = 1,5 кОм

Rэмах = 6.28 ∙ 0.4 ∙ 106∙ 2360 ∙ 10-6∙ 12 = 71∙103 Ом

- Определяем коэффициент включения контура в цепь коллектора

Pk=KустPб⋅Y21⋅Rэmax=120.14⋅10⋅71=0.12

- Определяем резонансный коэффициент усиления на fmin

K0min = Pk ∙ Pб ∙ Y12 ∙ Rэmin = 0.12 ∙ 0.14 ∙ 10 ∙ 35 = 5.88

Rэmin = Rmin Qэ = 3.5 ∙ 103 Ом

- Определяем резонансный коэффициент усиления на fmax

K0max = Pk ∙ Pб ∙ Y12 ∙ Rэmax = 0,12 ∙ 0,14 ∙ 10 ∙ 71 = 11,93

Так как K0max>Kуст, то условие (2) выполняется

- Определяем сопротивление резистора Rф

Rф = 0.1Eк / Iобщ = 280 Ом,

где Iобщ = Iко + Iбо + Iд = 3.6 мА

Iко = 3 мА

Iбо = Iко/h21 = 0,1 мА

Iд = 5 ∙ Iбо = 0.5 мА

- Определяем конденсатор фильтра

Сф = 100/2πfminRф = 0.28 мкФ

- Определяем постоянное напряжение на делителе Rб1, Rб2

E`к = Eк – Iобщ ∙ Rф = 9 В

- Определяем сопротивление резистора в цепи эмиттера

Rэ = 0.1 E`к/ (Iко + Iбо) = 290 Ом

- Определяем емкость конденсатора в цепи эмиттера

Сэ =100 / 2πfminRвх = 0.24 мкФ

- Определяем емкость разделительного конденсатора

Сб = 20 / 2πfminRвх = 0.008 мкФ

- Определяем сопротивление резистора делителя

Rб1=Ek−(Eбо+ERэ)Iд+Iбо=13.9кОм

E/к = 9 В

Eбо = 0.23 В

ERэ = 0.1 ∙ 9 = 0.9 В

Iд = 0.5 мА

Iбо = 0.1 мА

- Определяем сопротивление резистора делителя

Rб2 = (Eбо + ERэ) / Iд = 2.26 кОм

Сводная таблица результатов

| Параметр | Величина параметра |  | Параметр | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчет | по стандарту |  | расчет | по стандарту |
| K Kc Cнmin, пФ Lk, мкГ Kуст Pб Pк K0min K0max | 2 2,2 67 2360 12 0,14 0,12 5,88 11,9 | - - - - - - - - - | Rф, Ом Сф, Ом Ек, В Rэ, Ом Сэ, мкФ Cб, пФ Rб1, кОм Rб1, кОм | 280 0,28 9 290 0,24 6000 13,1 2,26 | 270 0,33 - 300 0,22 5800 13,0 2,2 |

Принципиальная электрическая схема УРЧ с автотрансформаторным включением контура

Выбор элементов.

резисторы МЛТ-0,125;

конденсаторы: КМ5 или КМ6.

Резисторы МЛТ-0,125

Конденсаторы КМ6