1.5. Спецификация на приборы и средства автоматизации

Табл. 1.1.

# Спецификация

| № позиции на схеме | Наименование параметров | Состав системы |  | Тип приборов | Цена едини-цы | Коли-чество | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Условное обозначение | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TIR-2 | Температура АВС, поспающей на водородный компресор В | TE (2-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIR (2-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-1000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIR-3 | Температура по водородному компрессору В | TE (3-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIR (3-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-1000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIRSA-4 | Температура в буфере Б1 | TE(4-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TY(4-2) | преобразователь | П.282 | 1000 | 1 | 1000 |
|  |  | TY(4-3) | электропневмо преобразователь | ЭПП | 800 | 1 | 800 |
|  |  | TIR(4-4) | вторичный прибор, кл.т. 1, 0-100% | ПВ 4.2Э | 500 | 1 | 500 |
|  |  | TIS(4-5) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
|  |  | TIA(4-6) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |

Продолжение табл. 1.1.

| TIRSA-5 | Температура в буфере Б2 | TE(5-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TY(5-2) | преобразователь | П.282 | 1000 | 1 | 1000 |
|  |  | TY(5-3) | электропневмо преобразователь | ЭПП | 800 | 1 | 800 |
|  |  | TIR(5-4) | вторичный прибор, кл.т. 1, 0-100% | ПВ 4.2Э | 500 | 1 | 500 |
|  |  | TIS(5-5) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
|  |  | TIA(5-6) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
| TIRA-6 | Температура трубки в печи П | TE(6-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIRA(6-2) | вторичный прибор, кл.т. 0,5, 0-4000С | Диск-250 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIRA-7 | Температура в сборнике С2 | TE(7-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIRA(7-2) | вторичный прибор, кл.т. 0,5, 0-2000С | Диск-250 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIR-9 | Температура жидкого аммиака в фильтре Ф1 | TE(9-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIR(9-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-1000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIR-10 | Температура технической смеси в сепараторе Е1 | TE(10-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 20 |
|  |  | TIR(10-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-2000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |

Продолжение табл. 1.1.

| TIRC-11 | Температура жирной кислоты после подогревателя Д | TE(11-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIR(11-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-2000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
|  |  | HC(11-4) | мембранное исполнительно устройство | ПП 12.2 | 600 | 1 | 600 |
|  |  | (11-5) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |
| TJIR-12 | Температура верха и низа реактора Р | TE(12-1;12-2) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 2 | 400 |
|  |  | TIR(12-3) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 6 точек, 0-4000С | КСП-4 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIRCA-13 | Температура середины реактора Р | TE(13-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIR(13-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-4000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
|  |  | TIA(13-4) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
|  |  | HC(13-5) | мембранное исполнительно устройство | ПП 12.2 | 600 | 1 | 600 |
|  |  | (13-6) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |

Продолжение табл. 1.1.

| TIRC-14 | Температура жидкого аммиака в сепараторе Е2 | TE(14-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIR(14-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-1000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
|  |  | HC(14-4) | мембранное исполнительно устройство | ПП 12.2 | 600 | 1 | 600 |
|  |  | (14-5) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |
| TIR-16 | Температура входного конденсата | TE(16-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIR(16-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-1000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
| TIR-17 | Температура выходного конденсата | TE(17-1) | термопара хромель-копелевая | ХК68 | 200 | 1 | 200 |
|  |  | TIR(17-2) | автоматический потенциометр, гр. ХК68, кл.т. 0,5, 0-1000С | КСП-3 | 1700 | 1 | 1700 |
| FIR-2 | Расход азота в газгольдер Г | FE(1-1) | диафрагма камерная, 10 МПа, Д=100 мм, азот | ДКС 10-100 | 300 | 1 | 300 |
|  |  | FT(1-2) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 1 | 700 |
| FIR-6 | Расход АВС в водородный компрессор В | FE(1-5) | диафрагма камерная, 10 МПа, Д=100 мм, АВС | ДКС 10-100 | 300 | 1 | 300 |
|  |  | FT(1-6) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 1 | 700 |
| FIR-15 | Расход АВС в рекуператор К | FE(1-14) | диафрагма камерная, 10 МПа, Д=100 мм, АВС | ДКС 10-100 | 300 | 1 | 300 |
|  |  | FT(1-15) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 1 | 700 |

Продолжение табл. 1.1.

| fFIRCA-20 | Соотношение расходов воздуха и природного газа в печь П | FE(1-16;1-17) | диафрагма камерная, 10 МПа, Д=100 мм, воздух и пар | ДКС 10-100 | 300 | 2 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FT(1-18;1-19; 1-20) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 3 | 2100 |
|  |  | (1-38) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |
| FIR-28 | Расход жирной кислоты в подогреватель Д | FE(1-27) | диафрагма камерная, 10 МПа, Д=100 мм, жирная кислота | ДКС 10-100 | 300 | 1 | 300 |
|  |  | FT(1-28) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 1 | 700 |
| FIR-31 | Расход жидкого аммиака | FE(1-30) | диафрагма камерная, 10 МПа, Д=100 мм, жидкий аммиак | ДКС 10-100 | 300 | 1 | 300 |
|  |  | FT(1-31) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 1 | 700 |
| PI-3 | Давление поступающего азота | PT(1-3) | манометр сильфонный, кл.т. 1 | МС-П1 | 600 | 1 | 600 |
| PIRCA-4 | Давление поступающей АВС | PT(1-4) | манометр сильфонный, кл.т. 1 | МС-П1 | 600 | 1 | 600 |
|  |  | (1-37) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |
| PI-7 | Давление АВС в буфере Б3 | PT(1-7) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| PI-8 | Давление в буфере Б3 | PT(1-8) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| PDIRA-11 | Перепад давлений в циркуляционном компрессоре | PT(1-9;1-10) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 2 | 1200 |
|  |  | PDT(1-11) | преобразователь разности давления, кл.т. 1 | 13ДД11 | 700 | 1 | 700 |
| PI-12 | Давление в печи П | PT(1-12) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |

Продолжение табл. 1.1.

| PI-13 | Давление в фильтре Ф3 | PT(1-13) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI-21 | Давление природного газа | PT(1-21) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| PI-22 | Давление воздуха | PT(1-22) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| PI-26 | Давление в сборнике С1 | PT(1-26) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| PI-29 | Давление жирной кислоты | PT(1-29) манометр пружинный, кл.т. 1 МП-П2 600 1 600 PIRA-32 Давление жидкого аммиака PT(1-32) манометр пружинный, кл.т. 1 МП-П2 600 1 600 PIRA-34 Давление в реакторе Р PT(1-34) манометр пружинный, кл.т. 1 МП-П2 600 1 600 |  |  |  |  |  |
| PI-35 | Давление в рекуператоре К | PT(1-35) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| PIRA-36 | Давление конденсата | PT(1-36) | манометр пружинный, кл.т. 1 | МП-П2 | 600 | 1 | 600 |
| LIRCA-8 | Уровень в сборнике С2 | LT(8-1) | уровнемер буйковый пневматический, кл.т. 1, жирная кислота | УБ-ПВ | 600 | 1 | 600 |
|  |  | LIR(8-2) | вторичный прибор, кл.т. 1, 0-100% | ПВ 4.2Э | 500 | 1 | 500 |
|  |  | LIS(8-3) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
|  |  | LIA(8-4) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |

Продолжение табл. 1.1.

| LIRCSA-15 | Уровень в сепараторе Е2 | LT(15-1) | уровнемер буйковый пневматический, кл.т. 1, жидкий аммиак | УБ-ПВ | 600 | 1 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LIA(15-2) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
|  |  | LIS(15-3) | электро-контактный манометр, кл.т. 0,5 | ЭКМ-1У | 100 | 1 | 100 |
|  |  | LIR(15-4) | вторичный прибор, кл.т. 1, 0-100% | ПВ 10.1Э | 700 | 1 | 700 |
|  |  | LC(15-5) | ПИ- регулятор | ПР 3.31 | 400 | 1 | 400 |
|  |  | (15-6) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |
| LIRA-23 | Уровень в сборнике С1 | LT(1-23) | уровнемер буйковый пневматический, кл.т. 1, жидкий аммиак | УБ-ПВ | 600 | 1 | 600 |
| LIRA-24 | Уровень в сборнике С1 | LT(1-24) | уровнемер буйковый пневматический, кл.т. 1, жидкий аммиак | УБ-ПВ | 600 | 1 | 600 |
| LIRA-25 | Уровень в сборнике С1 | LT(1-25) | уровнемер буйковый пневматический, кл.т. 1, жидкий аммиак | УБ-ПВ | 600 | 1 | 600 |
| LIRCA-33 | Уровень в сепараторе Е1 | LT(1-33) | уровнемер буйковый пневматический, кл.т. 1, жидкий аммиак | УБ-ПВ | 600 | 1 | 600 |
|  |  | (1-39) | клапан регулирующий | 25С50НЖ | 1200 | 1 | 1200 |