Міністерство освіти України.

Львівський технічний коледж.

радіотехнічний факультет

з курсу   ’’Аналогова та цифрова техніка’’.

Тема: ’’Складання логічних схем з метою проектування

комбінаційних пристроїв’’.

Виконав:

студент  групи 32-РТ:

Гайчук Павло Юрійович

Прийняв викладач:

###### Левандівський

Богдан Володимирович

Львів 2000

Тема: Складання логічних схем з метою проектування цифрових комбінаційних пристроїв.

Мета: Практичне застосування знань з цифрової мікросхемотехніки для проектування комбінаційних цифрових пристроїв, закріплення знань про функціонуванняелементів цифрових пристроїв.

Методика проектування комбінаційних пристроїв: Проектування комбінаційного пристрою у загальному випадку складається з таких етапів:

- Формалізованого подання алгоритму функціонування комбінаційного пристрою у вигляді табличі істинності.

- Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно алгоритму одержаної логічної функції, побудова на основі таблиці істиності.

- Мінімізація логічної  функції.

- Подання мінімізованих логічних функцій у заданому логічному базисі (після мінімізації всі варіанти звести до базису І-НЕ).

- Побудова електричної схеми комбінаційного пристрою згідно мінімізованої логічної функції.

На першому етапі здійснюється перехід від формалізованого подання комбінаційного пристрою у вигляді таблиці істинності до алгоритму у вигляді логічної функції.

На другому етапі необхідно побудувати електричну схему, згідно одержаної логічної функції комбінаційного пристрою.

Третій етап полягає в мінімізації логічної функції за допаомогою аналітичного методу згідно математичного апарату цифрової мікросхемотехніки.

На четвертому етапі мінімізовану логічну функцію подають у заданому логічному базисі - в базисі

’’І-НЕ’’.

П`ятий етап полягає в побудові електричної схеми комбінаційного пристрою згідно одержаної мінімізованої функції, приведеної до загального базису.

Впроцесі проектування  конкретних комбінаційних пристроїв деякий з етапів може бути пропущено.

# Розрахункова робота

| Варіант № 5 Логічні змінні |  |  |  | У |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х1 | ### Х2 | Х3 | Х4 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

### Дано:

### Таблиця істиності, варіант якої відповідає моєму порядковому номеру в журналі   успішності.

### Складаю булевий вираз, по таблиці істиності, за допомогою диз`юктивно-нормальної форми представ-лення. ДНФ полягає в складанні такої функції             y=y1+y2+y3+...+yn, де y1...n це стрічки таблиці істиності у яких “y” відповідає лог. одиниці. Далі для вибраних “y”записується така функція yn=x1⋅x2⋅x3⋅...⋅xk, x1...k− вхідні змінні. Всі x яким в цій стрічці відповідає “0”

### записуються з інвертором, а всі x яким відповідає “1” записуються без інвертора. y=x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+

### x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4

Будую електричну схему комбінаційного цифрового пристрою яка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів).

3) Роблю мінімізацію функції. Для мінімізації я використовую такі закони алгебри логіки:

| Закон | Лог. Додавання | # Лог. множення |
| --- | --- | --- |
| #### Переставний | x1+x2=x2+x1 | x1⋅x2=x2⋅x1 |
| #### Узгоджувальний | (x1+x2)+x3=x1+(x2+x3) | (x1⋅x2)⋅x3=x1⋅(x2⋅x3) |
| #### Росподільчий | (x1+x2)⋅x3=x1⋅x3+x1⋅x2 | x1⋅x2+x3=(x1+x3)⋅(x2+x3) |
| #### Додатковості | x+x=1 x+x=x | x⋅x=0 x⋅x=x |

| #### Правило | Лог.Додавання | Лог.множення |
| --- | --- | --- |
| #### Інверсії | #### 0=1 1=0 |  |
| #### Незмінності | X + 0 = X | x⋅1=x |
| #### Нулевої множини | X + 1 = 1 | x⋅0=0 |

| Правило | Лог.Додавання | Лог.множення |
| --- | --- | --- |
| Повторювальності | x+x=x | x⋅x=x |
| Додатковості | x+x=1 | x⋅x=0 |
| Подвійного заперечення | (x)=x |  |
| Постулат склеювання | x1⋅x2+x1⋅x2=x1 | x1+x2⋅x1+x2=x1 |
| Постулат поглинання | x1+x1⋅x2=x1 | x1⋅x1+x2=x1 |

1       2        3        4

Мінімізація: y=x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+

5         6      7      8

+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4

Розпишу 1 , за законом додатковості:

1       1а     1б

x1⋅x2⋅x3⋅x4=x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4

Розпишу 7 , за з-м дод.:

7       7а     7б

x1⋅x2⋅x3⋅x4=x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4

3+4  x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4={за розподільчим (надалі розп з-м)}

=x1⋅x2⋅x3(x4+x4)=за з-м дод.=x1⋅x2⋅x3

7а+8  x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4=за росп. з-м=x1⋅x3⋅x4(x2+x2)=

=за з-м дод.=x1⋅x3⋅x4

1а+5  x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4=за росп. з-м=x1⋅x3⋅x4(x2+x2)=

=за з-м дод.=x1⋅x3⋅x4

1б+2  x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4=за росп. з-м=x1⋅x2⋅x3(x4+x4)=

=за з-м дод.=x1⋅x2⋅x3

7б+6  x1⋅x2⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3⋅x4=за росп. з-м=x1⋅x2⋅x4(x3+x3)=

=за з-м дод.=x1⋅x2⋅x4

а                 б

y=x1⋅x2⋅x3+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x3+x1⋅x2⋅x4

а+б  x1⋅x2⋅x3+x1⋅x2⋅x3=за росп. з-м=x1⋅x2(x3+x3)=за з-м дод.=x1⋅x2

y=x1⋅x2+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x4 Функція мінімізована.

Будую електричну схему яка реалізуватиме мінімізовану функцію (на міліметровому папері).

4) Подаю мінімізовану функцію в логічному базисі І-НЕ . Для цього використовую закон Моргана (або інверсії) для лог. додавання:

x1+x2=x1⋅x2 , а також аксіому-правило подвійного заперечення (x)=x

y=x1⋅x2+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x4={ Роблю подвійну інверсію,

вираз своєї сутності не міняє} =x1⋅x2+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x3⋅x4+x1⋅x2⋅x4=

Інвертую все, що знаходиться під другим інвертором за законом Моргана, отримую такий вираз:=x1⋅x2⋅x1⋅x3⋅x4⋅x1⋅x3⋅x4⋅x1⋅x2⋅x4

Функція приведена в базис І-НЕ.

###### Будую електричну схему використовуючи логічні елементи

cерії К155(на міліметровому папері).

Специфікація:

Схема1 реалізуються мікросхемах:

DD1, DD2 - К155ЛА1 - два елементи 4І-НЕ,

DD3-DD6 - К155ЛН1 - шість елементів НЕ,

DD7,DD8 - чотири елемента 2АБО.

Схема2 реалізуються мікросхемах:

DD1,DD2 – К155ЛН1 – шість елементів НЕ,

DD3,DD5 – К155ЛИ1 – чотири елементи 2І,

DD4 – К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ.

Схема3 реалізуються мікросхемах:

DD1 – K155ЛА3 – чотири елементи 2І-НЕ,

DD2 – К155ЛА4 – три елементи 3І-НЕ,

DD3 – К155ЛА1 – два елемента 4І-НЕ.

Мікросхеми живляться від U=5В ±10% (14 ніжка +5В ,

7-а ніжка заземлена).

Використана література:

- Методичка до курсової роботи.

- Єрофєєв В.П. “Мікросхеми і їх призначення”.

- Тарабрін Ю.О. “Довідник по інтегральних мікросхемах”.

З запитаннями звертайтесь:

phaychuk@yahoo.com

h_pasha2000@mail.ru

beard@email.lviv.ua